# （货物网上竞采最低价评审方式）

# 货物网上竞采文件

项目名称：南宾中学学生第二食堂设备采购

采购单位：石柱县南宾中学校

二〇二五年七月

一、采购内容

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南宾中学学生第二食堂设备采购 |  | 教委统筹 |  |

二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（二）本项目的特定资格要求：无。

三、采购需求清单

| 南宾中学学生第二食堂设备采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| A01 | 大单星盆水池 | 1200*950*800 | 1.面板采用1.2mm厚304优质不锈钢腹膜磨砂板、设有带过滤网的下水器； 2.水槽采用1.0mm厚304优质不锈钢板; 3.星盆脚采用38*38mm*1.2mm厚不锈钢矩管，配可调子弹脚； 4.产品焊接：产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均匀进行抛光或去色处理；紧固件：各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固；操作及易清洁时易接触部位不应有尖角和毛刺； | 台 | 2 |
| A02 | 调料拼台 | 400*1250*800+390 | 1.所有不锈钢板采用磨砂贴塑板；2、面板采用标1.2mm厚不锈钢板,台面下加强筋加固；前群板（与灶具前群板高度一致）；3、台脚采用直径Ф38mm*1.0mm优质不锈钢圆管,下配不锈钢可调节脚； | 台 | 2 |
| A03 | 炊用燃气大锅灶 | 1350*1350*800+390 | 1.灶具面板采用1.2mm厚304优质不锈钢腹膜磨砂板制作；2.灶具侧板、围板采用1.0mm厚优质不锈钢腹膜磨砂板制作；3.灶具下衬板采用4mmA3钢板，中间采用保温棉隔热处理；4.底架采用40mm*40mm角钢焊接制作，炉脚用直径50镀锌管外套51*1mm不锈钢管；5.炉头采用节能炉头，炉头充分结约能源；6.火烟管、火烟帽采用耐高温材料（双层隔热棉）夹层设计，隔热保温； 预留6分接气管，灶具台面带降温水系统； ★7、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；具有3C认证证书，供证书复印件加盖投人公章。 | 台 | 4 |
| A05 | 电子打火，熄火保护装置 |  | 利用热电偶在高温状态下产生的热电势，维持电磁阀吸合，一旦灶具熄火，热电偶热电势就会逐步降低、直至为零，但热电偶热电势下降到一定程度后，电磁阀断开，关闭燃气通道； | 套 | 4 |
| A06 | 优质鹅颈式双温水龙头 | 台式双温 | 1 座台式单孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3 八寸（203mm）鹅颈水嘴，铜管厚度1.0mm, 360度可旋转。 4 开孔尺寸32mm,配两根50公分长度进水软管，进水接口为标准1/2''内螺纹。 5 总高度370mm,出水口距台面 225mm | 套 | 11 |
| A07 | 不锈钢双层工作台 | 1800*700*800 | 1、面板采用1.5mm厚304优质不锈钢磨砂板,台面下严禁加木工板，采用1.0mm厚优质不锈钢作加强筋加固处理，要求焊接牢固，桌面平整，受力好；2、层板采用1.0mm厚304优质不锈钢磨砂板；3、台脚采用直径38*38mm*1.2mm优质不锈钢矩管,下配不锈钢可调节脚；投标产品为依据国家标准通过不锈钢工作台食品接触产品安全认证或食品接触产品卫生认证的产品，提供证书复印件加盖投人公章。 | 台 | 6 |
| A08 | 双通工作台 | 1800*700*800 | 1、面板采用1.5mm厚304优质不锈钢磨砂板,台面下严禁加木工板，采用1.0mm厚优质不锈钢作加强筋加固处理，要求焊接牢固，桌面平整，受力好； 2、侧板、门板、底板采用1.0mm厚304优质不锈钢腹膜磨砂板； 3、台脚采用直径φ51mm*1.2mm优质不锈钢圆管,下配不锈钢可调节脚； 4、门采用轨道式双向滑动拉门，安全、卫生。 | 台 | 2 |
| A09 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 1、主骨架采用38*38*1.2mm厚优质不锈钢圆管制作；2、横梁采用38*25mm*1.0mm优质矩管制作； | 台 | 4 |
| A11 | 粘捕式灭蝇灯 | ≥2*8W | 1.采用高效诱蚊灯管，利用蚊子的趋光性吸引使其触电身亡，配备蚊蝇残渣收集盒，确保残渣不掉落，环保；2.外壳采用铝合金材料组合而成，低耗电，高效能，无气味、无辐射、无任何化学物质挥发，对人体无害。3.连续使用寿命5000小时以上；4.感应范围≥40㎡。 | 台 | 26 |
| B01 | 燃气双门蒸饭柜 | 1400*660*1720；24盘 | 1、蒸柜面板及下前沿板采用1.0mm厚优质不锈钢腹膜磨砂板制作，侧板、围板、背板采用0.8mm厚优质不锈钢腹膜磨砂板制作；2、浮球阀自动进水装置、溢水阀、安全汽阀泄压装置，工作压力达到时自动泄压；3、采用特制渐进门锁胶，耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封牢固；4、底架采用40mm*40mm角钢焊接制作，炉脚用直径50镀锌管外套51*1mm不锈钢管；5、双层结构采用耐高温聚胺脂整体发泡，外壳和内胆之间经特别加强处理，确保整机强度高，隔热效果好，保温时间长，使用成本低的特点。 | 台 | 4 |
| B02 | 不锈钢蒸饭盘 | 600*400*48 | 1.采用304优质不锈钢材质； | 个 | 96 |
| B03 | 不锈钢馒头盘 | 600*400*48 | 食品级304不锈钢馒头盘，与蒸箱配套 | 个 | 96 |
| B05 | 双头平头炉 | 1400*700*650 | 1.所有不锈钢板采用磨砂贴塑板；2.面板、炉灶框沿采用δ1.0mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用δ1.0mm不锈钢板；3.主骨架采用40×3mm角钢，炉面衬板、炉膛采用δ1.5mm A3铁板；4.炉脚采用DG50钢管外套Ф51×0.8mm不锈管，下部装有M24可调螺栓；5.安装有优质气阀，配有500×501mm铸铁花架； ★7、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；具有3C认证证书，供证书复印件加盖投人公章。 | 台 | 1 |
| C01 | 不锈钢星盆台 | 700*700*950 | 1.面板采用≧1.2mm厚304优质不锈钢腹膜磨砂板.设有带过滤网的下水器； 2.水槽采用≧1.0mm厚304优质不锈钢板； 3.星盆脚采用38*38mm*1.2mm厚不锈钢矩管，配可调子弹脚； | 台 | 2 |
| C02 | 和面机 | 950*550*1000 | 1.全不锈钢面斗及外壳，易于操作，清洁方便； 2.和面量：≥400KG/H，单次和面量≥50kg； 3.电动机功率：≥2.2kw，电压380V。 | 台 | 1 |
| C04 | 全包不锈钢工作台 | 1500*800*800 | 1、采用不锈钢腹膜磨砂板；2、面板选用≥1.2mm厚304不锈钢板,面板下配作有结构加强筋板；3、不锈钢支架、台脚采用≥1.2mm厚φ51mm 优质不锈钢圆管,配不锈钢可调节脚。4、面板三方加围,围板高度150mm； | 台 | 2 |
| D01 | 大单星盆水池 | 1200*700*950 | 1.面板采用1.2mm厚304优质不锈钢腹膜磨砂板、设有带过滤网的下水器； 2.水槽采用1.0mm厚304优质不锈钢板; 3.星盆脚采用38*38mm*1.2mm厚不锈钢矩管，配可调子弹脚； 4.产品焊接：产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均匀进行抛光或去色处理；紧固件：各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固；操作及易清洁时易接触部位不应有尖角和毛刺； | 台 | 2 |
| D02 | 脱皮机 | 590*600*970 | 效率（kg/h）：600,电机功率（kw）：1.1 3~380V/220V；采用全不锈钢外壳，可分别对薯类，竽头，土豆等进行脱皮及清洗，自动进水，自动清洗，充分节约人力。 | 台 | 1 |
| D03 | 多功能切菜机 | 1160*530*1260 | 1.功率:≤3KW电压:220V-380V。 2. 随即配备4个刀盘 。 3.切片规格:≥3mm。 4.切菜规格:1-45mm。 5.切丁规格:15*15mm。 6.切丝规格:≥3*3mm。 3.工作效率（kg/h）：≥800。 7.通过双调频调节输送带与斩刀速度,可切厚片，薄片，丝，条，段，都可以切制。 8.整机采用优质不锈钢材质制作，切丁部位采用优质铝镁合金材质防止切菜时出黑水污染蔬菜 。 | 台 | 1 |
| E01 | 大单星盆水池 | 1000*800*950 | 1.面板采用1.2mm厚304优质不锈钢腹膜磨砂板、设有带过滤网的下水器； 2.水槽采用1.0mm厚304优质不锈钢板; 3.星盆脚采用38*38mm*1.2mm厚不锈钢矩管，配可调子弹脚； 4.产品焊接：产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均匀进行抛光或去色处理；紧固件：各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固；操作及易清洁时易接触部位不应有尖角和毛刺； | 台 | 2 |
| E02 | 高身柜(四门双机双温) | 1200*700*1900 | 1、 尺寸：≥1200*700*1900（mm）；冷藏室温度：+10℃～-1℃；冷冻室温度：-10℃～-18℃；电源220V50Hz；门数：四门； 2、门板、侧板、内板食品级201材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架4个，可放置1/1或2/1GN盆；带开门限位及自动回归关门；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； ★3、制冷方式：风冷；净容积：≥760L；带融霜加热；双机双温，总能量消耗：≤5.8kwh/24h，提供能源效率检测报告佐证参数； | 台 | 3 |
| E03 | 绞切肉机 | 530*370*730 | 1.功率1.5KW,220V 2.产量:绞肉200千克每小时，切肉片400千克每小时。切肉丝200千克每小时。 3.整机优质不锈钢材料制作。一机两用，绞肉+切肉。结构紧凑，性能可靠。生产效率高，操作简便。 | 台 | 1 |
| E04 | 切丝切片机 | 480*600*900 | 电压： 220（V）功率：≥ 1.5（kw） 采用优质不锈钢外壳，不用更换刀片可进行切丝、切片。生产效率≥400KG/H | 台 | 1 |
| F01 | 平板推车 | 880*550*860 | 1.所有不锈钢板采用磨砂贴塑板；2.车面板采用δ1.0mm不锈钢板；3.推手采用Ф38*1.0mm不锈钢管；4.底部装有2个万向承重轮和1个定向承重轮。 | 台 | 1 |
| F02 | 平板米面架 | 1200*550*300 | 1、板式结构，面板采用1.2mm厚优质304不锈钢腹膜磨砂板制作，面板下增加安装不锈钢结构加强筋以致承重； 2、主骨架采用38*38*1.2mm厚优质不锈钢矩管制作 | 台 | 4 |
| G01 | 不锈钢四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1、主骨架采用φ38mm*1.2mm厚优质不锈钢圆管制作； 2、层板采用1.0mm厚304优质不锈钢板制作,板下采用0.8mm厚优质不锈钢板作U型加强筋； 3、台脚采用直径φ38mm*1.2mm厚优质不锈钢圆管,下配不锈钢可调节脚；投标产品为依据国家标准通过不锈钢货架食品接触产品安全认证或食品接触产品卫生认证的产品，提供证书复印件加盖投人公章。 | 台 | 4 |
| I02 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 | 灯管功率≥30W，杀菌面积≥50平方，杀菌灯配支架等全套。 | 台 | 5 |
| I03 | 不锈钢双层工作台 | 1200*700*800 | 1、面板采用1.5mm厚304优质不锈钢磨砂板,台面下严禁加木工板，采用1.0mm厚优质不锈钢作加强筋加固处理，要求焊接牢固，桌面平整，受力好；2、层板采用1.0mm厚304优质不锈钢磨砂板；3、台脚采用直径38*38mm*1.2mm优质不锈钢矩管,下配不锈钢可调节脚； | 台 | 5 |
| I04 | 四格保温售卖台（不锈钢保温售饭台） | 1500*700*800 | 1.采用优质不锈钢磨砂贴塑板； 2.面板和加热水盆采用δ1.2mm厚304不锈钢板； 3.装有自控温电热管，功率：≤4KW/220V；配有优质1/1份盆； 4.支撑脚管采用38*38*1.2mm不锈钢管，下部装有方形38可调脚。 | 台 | 8 |
| I05 | 不锈钢餐车（三层） | 900*500*800 | 1.面板采用1.2mm厚304优质不锈钢腹膜磨砂板； 2.支撑立管采用38*38*1.2mm厚优质不锈钢管； 3.车轮采用优质环保静音型脚轮，2个万向轮和2个定向轮； | 台 | 2 |
| K03 | 单大星浸泡水池 | 1500*1000*800+150 | 1.面板采用1.2mm厚304优质不锈钢腹膜磨砂板、设有带过滤网的下水器； 2.水槽采用1.0mm厚304优质不锈钢板; 3.星盆脚采用38*38mm*1.2mm厚不锈钢矩管，配可调子弹脚； 4.产品焊接：产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均匀进行抛光或去色处理；紧固件：各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固；操作及易清洁时易接触部位不应有尖角和毛刺； | 台 | 1 |
| K06 | 大单星盆水池 | 1200*700*950 | 1.面板采用1.2mm厚304优质不锈钢腹膜磨砂板、设有带过滤网的下水器； 2.水槽采用1.0mm厚304优质不锈钢板; 3.星盆脚采用38*38mm*1.2mm厚不锈钢矩管，配可调子弹脚； 4.产品焊接：产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均匀进行抛光或去色处理；紧固件：各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固；操作及易清洁时易接触部位不应有尖角和毛刺； | 台 | 4 |
| K07 | 热风循环高温食具消毒柜 | 1310*650*1950 | 1、双门，全不锈钢外壳，整体发泡；外形参数：≥宽1310*厚650*高1950mm，容积：≥800L,功率：≥3000W；无指纹哑拉丝全无磁不锈钢箱体；加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架；隐藏式发热体，热风循环，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压；子弹头柜脚；带独立温度显示器； ★2、电热方式高温消毒，120℃以上保持时间≥15分钟，测试结果柜内最高温度可达147.5℃以上，对大肠杆菌的平均杀灭对数值＞5，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值＞4.5，是合格的二星级消毒柜；符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》、《消毒技术规范》2002年版的相关要求；提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖投标人公章； ★3、符合《国家卫生健康委办公厅关于全国消毒产品网上备案信息服务平台上线的通知》（国卫办监督函〔2018〕864号）要求，提供消毒产品卫生安全评价报告、备案查询截图佐证； | 台 | 2 |
|  | 不锈钢双门高温消毒柜（学生教室） | 1160*550*1880 | 1.双门，全不锈钢外壳，整体六面发泡，容积：≥620L,功率：≤1870W；电压：220V； 2.无指纹哑拉丝全无磁不锈钢箱体；加深加粗全无磁四层快餐盘专用层架； 3.隐藏式发热体，多方位进风360度热风循环，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压，子弹头柜脚，机械控制，电热方式高温消毒，≥125度消毒，达到二星级消毒。 | 台 | 9 |
|  | 全自动包子机 | 1460*650*1450 | 1、材质：不锈钢材质； 2、电压：380V； 3、生产效率： 100-1920 个/h； 4、制作范围： 15-130g/个； 5、结合组成：采用刻模捍花成型原理，一次成型，外观、大小一致，该机工作部分主要由机架、送面机构、送馅机构、 成型机构、输送带几部分组成 ，工作时面由送面机构送至机头出口处 ，形成空心面管 ，馅料由送馅机构送至机头的馅管出口处，形成含馅的面柱后由成型机构的刀片将面柱挤断成型为大小均匀的蒸包。 | 台 | 1 |
|  | 不锈钢四人位条凳快餐桌 | 1200*600 | 1、桌面采用1.2mm优质不锈钢覆膜磨砂板，面板下垫18mm厚优质木工板及不锈钢加强筋加固； 2、餐桌主骨架采用直径50mm*50mm*1.5mm厚优质不锈钢管制作，不锈钢管需焊接牢固并打磨平整无毛刺； 3、凳面采用1.2m优质不锈钢条形凳面； | 套 | 60 |
|  | 四人位快餐桌（教师餐厅） | 1200*600 | 1.桌面采用E0级木纹高级耐火板制作，铝合金封边工艺，美观大方；2.支架采用标准304型材，其中底板采用5mm厚304不锈钢板，配防滑胶垫，立柱采用Φ76*1.5mm厚304不锈钢管，支架与底板应焊接安装牢固，打磨平整无毛刺；3.座椅采用多层曲木热弯成型E0级木纹高级耐火板制作，结实耐用.造型新颖，线条流畅；4.椅架采用Φ22*2mm厚优质304不锈钢管冷弯成型，配防滑脚垫； | 套 | 15 |
| 抽油烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体烟罩（炒菜区） | L*1300*1000 | 1.处理风量：单台≥4800立方米/小时。 2.电源：三相五线制380V。 3.功率：≥1.5kw。 4.风阻：130Pa。 5.风口尺寸：300*400mm。 6.风口方向：可前、后、上三个方向调节安装出风口。 7.板材采用201不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。 8.上下分体结构，分为净化主机、吸烟罩和风机，便于包装运输和现场安装。 9.各单元独立组合式结构设计、组装式安装。 10.前置最高可有五级净化，风管无油。一级净化为不锈钢隔水板，二级净化为动态拦截器，三级净化为预过滤均风网过滤颗粒油滴，四级和五级净化为不锈钢电场高压静电净化油烟。 11.采用智能数字电源， 能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。 12.设备配有低噪音离心式风机，外转子电机性能稳定，噪声低于54dB(A)。 13.带有智能LED液晶显示屏（智能控制面板），挥手自动开关机，全程无需触碰，并可一键启动，智能诊断，工作状态显示； 14.油烟浓度排放符合国标，净化效率≥95%，油烟浓度≤1.0 mg/m³，颗粒物小于≤5.0 mg/m³，非甲烷总烃≤10.0 mg/m³。 | 米 | 6 |
| 2 | 不锈钢抽油烟罩（蒸煮区） | L*1200*600 | 1、烟罩主体采用1.2mm厚优质304不锈钢腹膜磨砂板； 2、背板及油网采用0.8mm厚优质不锈钢腹膜磨砂板； 3、设接油杯、使整个油烟处理过程更加顺畅卫生。 | 米 | 6 |
| 3 | 镀锌板管道 |  | 1、采用1.0mm厚优质镀锌板制作。 | 米2 | 115 |
| 4 | 镀锌板弯头 |  | 1、采用1.0mm厚优质镀锌板制作。 | 个 | 5 |
| 5 | 镀锌板变头 |  | 1、采用1.0mm厚优质镀锌板制作。 | 个 | 1 |
| 6 | 低噪音离心风柜 | 15KW/380V | 1、采用多翼式叶轮结构，运转平稳、振动小；2、选配知名优质品牌轴承，使用寿命长；3、主轴材料采用优质45#钢配用整体式轴承座，负载能力强，使用寿命长；4、采用皮带式传动，可以通过改变带轮传动来调整风机的性能参数；配用整体式轴承座，负载能力强，使用寿命长；无需拆卸风管即可对叶轮和轴承进行维修保养。 | 台 | 1 |
| 7 | 风机吊装支架 |  | 1、采用8#槽钢焊接制作。 | 套 | 1 |
| 8 | 油烟净化器 | 20000M3/H | 设备外壳全部为1.2mm以上厚度的碳钢冷板并采用热固性纯聚酯粉末喷涂喷涂工艺；电场主体为不锈钢阴极和不锈钢阳极，蜂窝状模块式结构，同时满足可单独拆卸方便清洗维护；设备电源采用智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片；高压数字电源发生器配置电流调节功能并带有软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载过温保护等多种保护功能；每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流和故障代码等；设备防水防尘达到IEC60529:2013 IP55等级；油烟净化效率保证达到：95%以上；根据使用频率每隔1-3个月进行定期清洗，保证设备正常运行；不含环保监测费； | 台 | 1 |
| 9 | 净化器机架 | 现场制作 | 1、采用角钢焊接制作。 | 套 | 1 |
| 10 | 过载保护器（控制箱） | 63A | 1、含空开、含电机过载保护，缺相保护、含指示按钮、含控制箱； | 台 | 1 |
| 11 | 防火阀 |  | 1、遇火险自动关闭，熔断温度280度，钢板材料喷漆。 | 套 | 1 |
| 12 | 止回阀 |  | 1、钢板材料喷漆。 | 套 | 1 |
| 13 | 软接 |  | 1、采用优质防火帆布； | 套 | 1 |
| 14 | 接油盘 |  | 1、采用1.0mm厚优质镀锌板制作。 | 个 | 2 |
| 15 | 管道消声器 |  | 1、采用1.0mm厚优质镀锌板及优质隔音防火绵制作，安装完成后达到部分减震及降音效果。 | 个 | 1 |
| 16 | 风机电源线 | 6平方 | 国标产品； | 米 | 40 |
| 17 | 墙面开孔 |  | 不含墙面恢复； | 个 | 3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 厨房杂件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铁锅（加深加厚） | 2.6尺 | 优质生铁 | 口 | 4 |
| 2 | 40#汤桶（加深加厚） | 内:Φ400×400mm | 304不锈钢 | 个 | 4 |
| 3 | 50#汤桶（加深加厚） | 内:Φ500×500mm | 304不锈钢 | 个 | 4 |
| 4 | 60#汤桶（加深加厚） | 内:Φ600×600mm | 304不锈钢 | 个 | 2 |
| 5 | 不锈钢大铲 | 长柄加木把 | 优质不锈钢 | 把 | 4 |
| 6 | 5斤装水壳 | 5斤,Ф200mm，厚1.0mm | 优质不锈钢 | 把 | 2 |
| 7 | 长柄水勺 | Ф180mm | 优质不锈钢 | 把 | 2 |
| 8 | 大号油盆（加深加厚） | 320mm,11寸 | 优质不锈钢 | 个 | 6 |
| 9 | 12”油格 | 12寸 | 优质不锈钢 | 个 | 4 |
| 10 | 42眼抄瓢 | 300mm | 优质不锈钢 | 个 | 4 |
| 11 | 11”炸锂 | 11寸4目 | 优质不锈钢 | 个 | 2 |
| 12 | 不锈钢快餐盘 | 六格 | 304#不锈钢 | 个 | 200 |
| 13 | 18#码斗 | Φ180mm,厚0.6mm | 优质不锈钢 | 个 | 20 |
| 14 | 20CM味盅（带盖） | Φ200×H126mm，厚0.6mm | 优质不锈钢 | 个 | 40 |
| 15 | 16CM味盅（带盖） | Φ160×H100mm，厚0.6mm | 优质不锈钢 | 个 | 20 |
| 16 | 松木菜墩 | Φ500*H135mm | 松木 | 个 | 6 |
| 17 | 砧板围 |  | 优质不锈钢 | 个 | 6 |
| 18 | 1/2份数盘 | 卷边325×265×150mm，特厚304不锈钢 | 304不锈钢 | 个 | 5 |
| 19 | 1/2份数盘盖 | 卷边325×265特厚 | 304不锈钢 | 个 | 5 |
| 20 | 砍刀 | 张小泉 |  | 个 | 6 |
| 21 | 桑刀 | 张小泉 |  | 个 | 6 |
| 22 | 片刀 | 张小泉 |  | 个 | 6 |
| 23 | 厨手 | 1200mm | 优质不锈钢 | 个 | 4 |
| 24 | 丁字勾 | 230mm |  | 个 | 2 |
| 25 | 调味勺 | 250mm | 优质不锈钢 | 个 | 10 |
| 26 | 垃圾桶带轮带盖 | 容量120L | 环保塑料 | 个 | 4 |
| 27 | 垃圾桶带轮带盖 | 容量240L | 环保塑料 | 个 | 4 |
| 28 | 拉皮刀 | L:153mm | 优质不锈钢 | 把 | 5 |
| 29 | 不锈钢剪刀 | K14 | 优质不锈钢 | 把 | 5 |
| 30 | 小刀 | 150mm |  | 把 | 10 |
| 31 | 不锈钢盆(加深加厚) | Φ700mm | 304不锈钢 | 个 | 4 |
| 32 | 不锈钢盆(加深加厚) | Ф600mm | 304不锈钢 | 个 | 4 |
| 33 | 不锈钢盆(加深加厚) | Φ380mm | 304不锈钢 | 个 | 4 |
| 34 | 36CM防爆高压锅 | 三角牌 |  | 个 | 2 |
| 35 | 工业风扇 |  | 70W | 把 | 2 |
| 36 | 饭勺 | L240mm | 优质不锈钢 | 个 | 8 |
| 37 | 不锈钢汤碗 | 直径12cm | 304#不锈钢 | 个 | 200 |
| 38 | 不锈钢面碗 | 直径18cm | 304#不锈钢 | 个 | 200 |
| 39 | 菜盆（大号） | Φ340mm，厚0.6mm | 优质不锈钢 | 个 | 6 |
| 40 | 菜盆（中号） | Φ300mm，厚0.6mm | 优质不锈钢 | 个 | 6 |
| 41 | 菜盆（小号） | Φ260mm，厚0.6mm | 优质不锈钢 | 个 | 6 |
| 42 | 铝不粘煎锅 | Φ320×H50mm，复合底，厚度3.2mm |  | 个 | 2 |
| 43 | 大钢罗斗 | Ф400×H90mm | 优质不锈钢 | 个 | 1 |
| 44 | 中钢罗斗 | Ф300×H70mm | 优质不锈钢 | 个 | 1 |
| 45 | 短面棒 | 40MM |  | 个 | 2 |
| 46 | 大号长面棒 | 680mm |  | 个 | 2 |
| 47 | 油木通槌 |  |  | 个 | 2 |
| 48 | 长面筷 | 45cm |  | 双 | 6 |
| 49 | 电子落地秤 | 300kg | 面板材质:钢化玻璃 充电方式：干电池 | 台 | 2 |
| 50 | 8KG市台称 | 8KG |  | 台 | 2 |
| 51 | 小台称 | 500G/2G |  | 台 | 2 |
| 52 | 漏煎铲 | 380×70mm |  | 个 | 2 |
| 53 | 斜口灰铲 | 210×100mm |  | 把 | 2 |
| 54 | 锅架 |  | 不锈钢 | 个 | 6 |
| 55 | 锅垫 | Ф180*10mm，5片/包 | 软木制成 | 个 | 6 |
| 56 | 锅支架 | 80mm | 不锈钢 | 个 | 6 |
| 57 | 不锈钢玻璃刮 | 400mm | 优质柔软橡胶制成 | 个 | 5 |
| 58 | 刀箱 | 带盖-四格 | 不锈钢 | 套 | 4 |
| 59 | 水果墩 | Φ450×80mm | PE塑料 | 个 | 2 |
| 60 | 点火器 | 130mm | 采用压电陶瓷元件生产;环保,耐用 | 把 | 4 |

四、质量保证及售后服务要求

（一）供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与竞采文件要求相符。

（二）自验收之日起，产品质量保证期不低于2年。

（三）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（四）成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。

（五）用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在1小时内采取相应响应措施。无法在1小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

五、交货期限及地点

（一）交货时间

自合同签订之日起7个工作日。

（二）交货地点

石柱县南宾中学校新校区

六、验货方式

（一）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（二）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（三）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

1、产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

（四）产品在用户掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。

七、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

八、供应商响应文件要求

供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

4.其他应提供的资料。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

4. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

九、成交规则

采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。

十、付款方式

项目验收合格后，中标总金额扣除3%的质保金（2年质保期到后退还），剩余款项将进行一次性支付。

十一、联系方式

采购单位：石柱县南宾中学校

联系人： 蹇景发

电话：13896806948

地址：石柱县南宾中学校

十二、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网上竞采下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）供应商应于报价开始前完成政府采购网账号注册、政采云账号关联等操作，提前学习网上竞采操作手册并检查账号是否可用，遇到操作问题请及时咨询手册中的客服电话，如因账号注册关联、操作不熟练等原因导致供应商未成功报价，责任由供应商自行承担。

《网上竞采自行采购操作手册（供应商）》、《单点登录账号绑定操作手册》详见https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/content/yptczzn/list。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

一、报价

（一）报价函

报 价 函

（采购单位名称）：

我方收到                         （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写：          元整；人民币小写          元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。（请采购人自行完善）

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年  月  日

（二）明细报价表

明细报价表（请采购人自行修改本表）

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容可扩展、可变更。

供应商名称（公章）：

年  月  日

二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）

法定代表人身份证明书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话          ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权                       （被授权人姓名及身份证代码）电话           ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

三、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日

四、特定资格条件证书或证明文件

---------------------------------------------------------------------

（结束）