重庆市长寿中学校防火门防盗门厕所门采购及安装

询  价  公  告

一、采购内容及最高限价

| 项目名称 | 采购预算（万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长寿中学男女生公寓防火门防盗门厕所门采购及安装 | 44 | 财政资金 |  |

二、采购项目技术需求

（一）具体技术需求

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火门 | 美心 | 2100*1500mm | 公寓双开防火门：门扇厚度不低于5cm，门框材质厚度不低于1.2mm，门扇前面板厚度不低于0.8mm、后面板厚度不低于0.8mm，表面处理工艺为覆塑，内部填充无机防火芯板。 | 樘 | 36 |
| 2 | 防盗门 | 无 | 2100*1000mm | 1、板材：符合国家或行业标准规定。选用防盗门钢质材料（需提供原材料生产厂家合格证、质检报告）。 2、配件：应与防盗安全门使用功能协调一致，有效证明符合相关标准的规定。 3、外观：表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤。 4、标记：应端正、牢固、清晰。防盗安全门应有永久性防盗安全级别标记:防盗安全级别标记由其中文代号和平面圆组成，中文代号应位于直径为φ25mm的平面圆中；以宋体凹印形式永久固定在内则铰链边上角，距地面高度1600mm±100mm的位置上。 5、门框：采用钢板厚度2.0mm。 6、门扇：外板采用钢板厚度1.0mm；内板采用钢板厚度1.0mm，表面处理工艺为覆塑，内部为发泡填充。 7、锁具：具有防破坏（如：钻掉锁芯、撬断锁体连接件）、锁孔与锁舌间隙3.0。 | 樘 | 151 |
| 3 | 厕所门 | 无 | 2100*800mm | 1、型材：采用铝合金建筑型材-6063-T5/ 78803T门窗/AA10XH,表面采用阳极氧化处理； 2、壁厚1.4mm（±0.15mm）、80单线（需提供原材料合格证、质检报告）；平开门推拉式。 3、中空玻璃：汽车级钢化玻璃双层中空（规格5mm+14mm+5mm）。 4、外观：产品表面不准许有电灼伤、膜层脱落等影响使用的缺陷，但距型材端头80mm以内允许局部无膜。 5、配件：采用大面板实芯豪华氧化精美锁具及优质全铝静音合页；配专用门吸/套。 6、颜色：有多种颜色可选，具体颜色由采购方在合同中约定。 7、工艺：标配大中空大格条，具有明显隔音效果。刮密封胶充氮气，杜绝中空玻璃起雾，杜绝中空格条异响。 | 樘 | 198 |
| 4 | 拆除及安装 |  |  | 拆除151樘防盗门并搬运至校内指定地点，拆除36樘双开木门，木门需外运处置。所有门均需安装。 | 项 | 1 |
| 5 | 整改修复 |  |  | 含材料、抹灰、填缝、乳胶漆刮白等 | 项 | 1 |
| 6 | 税及其他 |  |  |  | 项 | 1 |

（二）其他技术需求

※1.投标人所投标产品须出具省级及以上产品质量检验监督局颁发的监督检验报告(对应招标产品的检验报告）复印件（签订合同时提供检验报告原件供采购人查验，无法提供视为不满足技术需求，取消其中标资格）。

2.因本次项目产品拆除与恢复涉及到成本预算，故请各投标供应商务必到现场实地查看，且投标响应文件中必须有采购人盖章的“现场勘察确认书”扫描件。

二、供应商资格要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

（1）应具有独立民事责任的法人主体,经营范围须包含：门窗制作生产；门窗销售；建筑装饰材料销售等。

（2）投标人需提供《中国质量认证中心》出具的“职业健康安全管理体系认证证书”、“质量管理体系认证证书”、“环境管理体系认证证书”复印件（原件备查）。

三、项目技术要求

供应商所投设备规格、型号等性能指标符合国家及本询价文书提出的相关技术、质量、环保、安全标准。如达不到相关标准，采购人有权解除合同。

四、询价有关规定

1.凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购网下载查看本项目需求文件以及变更公告等所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有本项目实质性要求内容。

2.供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3.无论评比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

五、商务条款

（一）实施时间、地点及验收方式

1.实施时间

自合同签订之日起60日历日内交货并完成设备安装、调试工作。若因采购人原因需推迟交货则交货时间顺延。

2.交货地点

重庆市长寿中学校内

3.验货方式

（1）货物达现场后，供应商应在采购人人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）供应商应提货物出厂检验报告、合格证、装箱单、产品使用说明书。

（4）货物运抵采购人所在地后，供应商配合采购人清点验收。验收合格条件如下：

A货物技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

B货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

C在货物使用期间所出现的问题得到解决，并能继续正常使用。

D在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（5）供应商提供的货物未达到询价文书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）货物包装材料归采购人所有。

（7）供应商按采购合同交货并安装完成后，采购人出具项目验收报告和详细清单，供应商根据采购人出具的验收报告和详细清单内容开具发票。

（8）采购人需要厂家对成交供应商交付的货物（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

（二）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期

（1）该项目所有设备保质期应至少不低于三年，从验收合格之日算起。

（2）供应商的质量保证期承诺优于上述质保年限的，按供应商实际承诺执行。

2.售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

（1）质量保证期内服务要求

a电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

b现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在1小时内响应，4小时内带备件上门处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。除不可抗力和采购人责任外，费用全部由供应商和厂家承担。

c其他服务要求

(a)质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，由供应商包修、包换、包退（指产品整体、非部件），并承担修理、调换或退货全部费用。

(b)同一质量问题，修理两次仍达不到标准要求的，供应商应为采购人免费调换合同规定的产品。

(c)发生严重质量问题，采购人直接选择换货时，供应商应当免费为其调换合同规定的产品。

(d)符合换货条件，因无同规格型号、同样式的产品，供应商应为采购人调换不得低于合同货物规格且采购人满意的其他规格型号和样式的产品，换货后不得增加合同总价。供应商不得向采购人提供残次产品、不合格产品或者修理过的产品。

(e)换货后，产品质保期自换货之日起重新计算。

(f)因产品质量问题给采购人造成损失的，供应商应按有关法律、法规的规定进行赔偿。

(2)质保期外服务要求

a质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

b质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

3.故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后1小时作出响应，4小时内带备件到达现场进行处理。

4.维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

5. 使用培训

供应商必须免费为采购人提供技术培训，直至使用者能熟练独立操作和日常维。

（三）付款方式

1.合同签订前成交供应商向采购人支付本项目成交价的5%作为质保金，质保期到后全额退还质保金。

采购人账户信息：

户名：重庆市长寿中学校

账户：工商银行长寿支行

账号：3100085109024913656

2.安装调试完成经验收合格后15天内，成交供应商向采购人提交报账资料，采购人向成交供应商一次性支付全部货款。

（四）其他

1.供应商必须在询价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文书其他条款的要求。

2.本项目包含送货、安装、调试，在此过程中，中标供应商请自行做好安全防护措施，因供应商安全措施不力造成的一切安全责任及经济责任均由成交供应商承担。

3.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

4.现场勘查联系电话：19122280657。

（五）供应商编制响应文件要求

本询价文书中要求的所有资料，投标人必须提供真实的、准确的，若投标人有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由投标人承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

响应文件按A4纸规格并编制页码的PDF文件（目录见附件一），所有响应文件均需签字并加盖供应商公章。

（六）报价要求

1.报价表填写要求：供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下，对询价商品进行报价。

（1）本次报价数量以询价文书提供的计算，供应商一次性报出不得更改的唯一价格。

（2）本项目投标报价为包干价。投标报价金额：包括所有货物的供货、辅材、包装运输、搬运、安装、调试、培训、维护、税金、利润及风险等一切费用。采购人不再为此向成交人支付其它任何费用。

（3）报价表应由法人或授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。报价表按“附件”格式填写上传，若大写与小写金额不一致，视为无效。总价金额与按单价汇总金额不一致的，视为无效。

2.无效报价情形

（1）资质审查不合格的（供应商提交的资质文件不符合询价文书资质文件内容要求的）；

（2）供应商超出营业范围询价的；

（3）没有按照询价文书要求由询价供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

（4）报价超过采购预算的；

（5）未完全响应本询价文书技术方案及商务条款的；

（6）响应文件出现多个投报方案或报价的；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，上述供应商的询价均无效；

（8）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该项目询价的；

（9）响应文件附有采购人不能接受的条件。

（七）成交原则

1.在符合本次采购要求、质量和服务的前提下，平台按报价最低的原则推荐预成交供应商，最终结果由采购人确定。

2.结果公示：成交结果将公示在重庆市政府采购云平台上。

（八）签订采购合同

成交供应商应在成交结果公示后2日内与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，将取消中标资格。

（九）废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

1.符合专业条件的投标人或者对询价文书作实质响应的投标人不满足规定数量的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（十）成交裁定

本次采购项目的裁定权为重庆市长寿中学校采购小组，负责中标人的确定及争议事项的裁定。

重庆市长寿中学校

2022年5月

附件一：响应文件格式目录

一、资质文件：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只要营业执照）。

二、法定代表人身份证明书。

三、法定代表人授权委托书。

四、诚信声明。

五、现场勘察确认书

六、报价文件。

（一）报价一览表
（二）分项明细报价表

附件二：法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

附件三：法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （投标人供应商名称）的法定代表人，特授权                                     （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

附件四：诚信声明（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件五：报价文件

（一）报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     ________________________元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的投标文件为：投标文件文档壹份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购法规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商：                               投标单位法人或授权代表：

（公章）                                      （签名）

年    月     日

（二）分项明细报价表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火门 | 美心 | 2100*1500mm | 樘 | 36 |  |  |  |
| 2 | 防盗门 |  | 2100*1000mm | 樘 | 151 |  |  |  |
| 3 | 厕所门 |  | 2100*800mm | 樘 | 198 |  |  |  |
| 4 | 拆除及安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 拆除151樘防盗门，36樘双开木门，木门需外运处置。所有门均需安装。 |
| 5 | 整改修复 |  |  | 项 | 1 |  |  | 含材料、抹灰、填缝、乳胶漆刮白等 |
| 6 | 除渣 |  |  | 项 | 1 |  |  | 含拆除后建筑垃圾清运及垃圾处置费等。 |
| 7 | 税及其他 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                                供应商法人或授权代表：

（公章）                                      （签名）

年    月     日

备注：按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的作无效报价处理。