3D扫描仪技术参数

1.三种工作模式：

①蓝色7线激光：精度Up to 0.02mm @ 100mm；点距0.02-2mm；扫描速度最高60fps；最小扫描体积5mm*5mm*5mm；幅面270mmx170mm@300mm；工作距离150mm-400mm；拼接模式：标志点；计量级精度，激光扫描模式下精度可达0.02mm，230万像素3D成像相机

②红外双目结构光：精度Up to 0.05mm；点距0.1-2mm；扫描速度最高30fps；最小扫描体积150mm*150mm*150mm；幅面665mmx574mm@1000mm；工作距离170mm-1000mm；拼接模式：标志点/几何/纹理；面部和身体模式配备独特的面部映射算法，可捕捉更多细节，轻松扫描头发。人体扫描仅需2分钟。

③蓝色34线激光：精度Up to 0.02mm @ 100mm；点距0.02-2mm；扫描速度最高60fps；最小扫描体积5mm*5mm*5mm；幅面270mm x 170mm@300mm，341mm x 232mm@400mm
，397mm x 290mm@500mm，452mm x 348mm@600mm；工作距离200mm-600mm；拼接模式：标志点；计量级精度，激光扫描模式下精度可达0.02mm，230万像素3D成像相机

2.RGB色彩补光灯：12颗白色LED灯

3.输出格式：OBJ/STL/PLY/ASC

4.输入电源：12V 2A

5.数据接口：TypeC/USB3.0

6.产品尺寸：215mmx50mmx74mm

7.产品重量：405g

8.特色功能：支持无线扫描；黑色/金属物体无需喷粉

9.工作温度：-10℃~40℃

10.系统支持：Windows 10/11(64 bt)& macOS

11.高核配置，细节毕现，可230万像素3D成像相机  低畸变镜头，小于5‰ ，φ20mm大景深镜头 ，9片全玻璃，全金属镜筒和底座，配置先进的温度补偿算法，高低温稳定性好

13.全彩扫描：搭载12颗环形LED纹理补光灯，黑暗环境下提升彩色贴图的亮度，真实呈现物体色彩。

14.线激光，红外结构光扫描；最小可扫5*5*5 mm³, 最大扫描物体可达4000*4000*4000 mm，可扫描150*150*150mm³-2000*2000*2000mm³的物体

15.34条交叉激光线 高效、可靠、准确;中大型物体扫描畅快从容。一次性扫描整部车辆 激光阵列排布，快速、轻松获取中大型样件完整准确的三维数据

16.7线平行激光，局部精细扫描;单线细至0.1mm，延续Raptor优良性能，带来更加强大的细节捕捉能力。 配合230万像素3D成像相机，可扫描细微特征，准确还原细节。

- 疾速快充，高达4h长续航；只需1.5h即可将设备充电至80%，超长续航无压力，35400mWh大电池，可上飞机，35400mWh大电池，可上飞机 · 磁吸快拆 · 电量指示.

- 防抖扫描，丝滑流畅；采用One-Shot 3D成像技术，天然防抖，不易丢失跟踪。重定位速度快，手持扫描更流畅；人脸人体扫描，面部和身体模式配备独特的面部映射算法，可捕捉更多细节，轻松扫描头发， 人体扫描仅需2分钟

19.便携无线扫描仪；采用无线手柄实现传输，革新激光3D扫描仪的应用便携性。 *注意：通过投屏功能，可以从手机轻松无线地查看实时扫描