附件1：

重庆理工大学花溪校区文科楼房间窗帘采购项目采购清单（签合同时需附在合同后面）

（计划编号： 2025-09-0119）

商务条款应答，技术需求应答

| 编号 | 采购项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数及要求 | 数量 | 参考图片 | 技术商务需求应答是否满足要求（必填） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷帘 |  |  | 一、卷帘面料： （1）成份：100%聚酯纤维(涂层除外)，克重：680g/m2(±5%)； （2）遮光率(%):≥90，耐光色牢度：≥4级，防紫外线性能GB/T18830-2009:UPF>40,T(UVA)<5,T(UVB)<5； （3）防火等级：符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃一级织物标准（氧指标：≥32.0；损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。） （4）甲醛含量（mg/kg)GB/T2912.1-2009：≤20，可分解致癌芳香胺染料mg/kg:≤20. 二、卷帘配件： （1）上杆：采用6063-T5；外径：≥40mm；壁厚：≥1.2mm；质量标准：化学成分符合GB/T 5237.1-2017标准要求。 （2）下杆：采用6063-T5；宽度：≥35mm，壁厚：≥1.5mm，质量标准：化学成分符合GB/T5237.1-2017标准要求； （3）流珠拉链：大颗粒f4.8x12拉珠，材质采用POM优质工程塑料。 注：提供一份检测报告作为所投产品的质量证明材料，检测指标满足以上要求。 | 969平方 |  |  |
| 2 | 遮光布帘 |  |  | - 阻燃布帘： （1）面料成分：100%聚酯纤维，单位面积质量（g/m²）±5%； - 色牢度：耐水色牢度≥4级； - 断裂强力（N）：≥1800； （4）遮光率（%）：≥95，总光通量透射比（%）：平均值≤0.2，防紫外线性能：UPF＞50，T（UVA）AV＜5%； （5）抑菌性能（洗涤30次后）：抗金黄色葡萄球菌≥80%； - （6）燃烧性能：损毁长度≤150mm、续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s； （7）针距：≥平缝8针/3cm； （8）符合GB 18401-2010 C类或以上标准；符合GB/T 19817-2005 优等品标准；符合GB/T 20944.3-2008指标要求；符合GB 20286-2006阻燃1级标准。 二、布带： （1）面料成分：100%聚酯纤维； （2）色牢度：耐水色牢度≥4级； （3）断裂强力（N）：≥1500； （4）抑菌性能（洗涤30次后）：抗金黄色葡萄球菌≥80%。 （5）燃烧性能：损毁长度≤150mm、续燃时间≤5s； （6）符合GB 18401-2010 C类标准；符合GB/T 19817-2005优等品标准；符合GB/T 20944.3-2008标准；符合GB 20286-2006阻燃1级标准。 三、不锈钢大号S型钩： （1）成分符合GB/T 4240-2009《不锈钢丝》。 （2）直径：1.6（允差±2%）。 四、铝合金轨道： （1）轨道材质：6063-T5铝合金，化学成分符合GB/T 5237.3-2017标准； （2）壁厚：≥1.50mm； （3）静音滑轮吊环：环扣化学成分符合GB/T 4240-2009 标准； 注：提供一份检测报告作为所投产品的质量证明材料，检测指标满足以上要求。 | 1690平方 | - 1.布帘 - 2.铝合金轨道 - 铝合金轨道 |  |
| 商务条款应答是否满足要求 |  | 1.本项目要求所有产品满足技术参数要求的所有条件。 2.本项目为交钥匙工程，投标报价为包干价。窗帘尺寸或面积可能略有出入，如有增加不再增加费用，报价包含（但不限于）货物制造费、表中未含的窗帘安装配件、运输费、保险费、装卸费、仓储费、安装调试费以及与货物有关的应纳税费等所有费用。 3.供应商需承诺能提供满上述产品技术参数及要求中，要求的检测报告，供应商需提供承诺函并加盖公司公章，格式自拟。 4.中标供应商需在预公示期间2日内向采购人需求部门提供上述技术参数及要求中要求提供的检测报告原件的扫描件并加盖公章（检测报告要求1、检测报告为第三方检测机构出具且具有法律效力，2.检测报告的出具单位具有有效的CMA资质；3.检测报告可在全国认证认可信息公共服务平台查询；4.检测报告可通过检测机构官网查询）；未按要求提供或提供不全的为无效竞标，视为虚假承诺，追究法律责任。 5.安装及调试要求： （1）材料、安装尺寸、安装方法风格统一，按采购方要求安装； （2）窗帘下底边缘不拖地； （3）窗帘轨道采用滑轨形式、吊装支座间距不大于1m； （4）宽布带和窗帘之间需用工程线缝纫； （5）窗帘合拢时中间交叉不少于15cm； （6）安装后窗帘为“S”型摺； （7）供应商安装队伍必须加强管理，遵守采购方管理制度，文明施工，尽量减少噪音，注意安全，一切伤亡事故由供应方全权负责； （8）供应商安装期间不得影响采购方的正常工作和秩序； （9）供应商在安装过程中，不得损坏采购方的设施设备。如有损坏，供应方负责修复及承担一切费用； （10）施工完毕，供应商应对施工现场进行清理，保持现场整洁有序。 6.售后服务要求： （1）质保期：自验收合格之日起1年。 （2）质保范围：本次所购所有商品（含轨道、辅材等）。 （3）现场响应时间：质保期内如产品出现问题，供应商应在24小时内到达现场进行免费维修或更换，无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品或解决方案；质保期过后，供应商提供上门维修服务，对损坏零部件，承诺不高于市场价提供，免收人工费。 7.现场踏勘及加工要求说明 7.1.现场踏勘说明 采购人不组织集中踏勘，各潜在投标人可报价前1个工作日自行前往项目现场踏勘，便于投标人对使用部门安装要求具体情况在现场进行充分了解。无论投标人参与踏勘与否，均视为在投标截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其投标文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。（现场踏勘联系人：秦老师，联系电话：023-62563473） 7.2.加工要求说明： （1）每一幅窗帘悬挂饱和度≥1：2（打摺）如发现未达标无条件更换； （2）窗帘为单勾（固定褶）制作工艺； （3）底边反折10cm；侧边反折2.5cm压明线，线迹均匀平直，侧边不扭斜； （4）底边和侧边反折处需熨平； （5）布料完成高度，距离完成地面不拖地； （6）缝纫线与布料颜色相同或相近，拼接处采取竖向拼接方式，不扭斜，拼缝锁三线； （7）窗帘制作为双开（中间交叉处重合宽度为15cm）,不弄脏和损坏布料，为全新产品。 8.请供应商在本表中完善与技术参数及要求完全匹配的产品品牌和规格型号。 |  |  |  |  | 必填 |  |

备注：以上条款有一条及以上不满足，为无效竞标。

供应商名称（公章）： 2025年  月  日

附件2：(签合同时需附在合同后面)

明细报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 品牌： 产地： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 品牌： 产地： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  | .00 |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  | 元整 |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商根据项目采购清单完整填写本表，此表必填，否则投标无效（签合同时必须与本表一致）。

2、产品名称、品牌及产地、制造商名称、规格型号必须与厂家标牌一致。

供应商名称（公章）：

2025年    月     日

身份证(正面)

法定代表人或法定授权人身份证复印件：（加盖鲜章）  联系电话：

身份证(反面)

附件2-1：供应商响应技术参数按要求在附件2-1上传的相关截图资料

附件3：资格文件(签合同时需附在合同后面)

1.具有独立承担民事责任的能力

投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）

2.法人代表证明

询价项目名称：

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）    （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

特此证明。

法定代表人（签字或盖章）：

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

3.法定代表人授权委托书

项目名称：

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）    （性别）电话        代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（完）