- 电子竞采采购文件

（最低价评审法）

项 目 名 称 ：鹭秀小学（香林路校区）班班通设备采购

采   购   人：秀山土家族苗族自治县鹭秀小学

二〇二五年七月

- 目录

- 一、项目概况	- 2 -

二、资格条件	- 2 -

三、项目技术需求	- 2 -

四、项目商务要求	- 7 -

五、线上报价	- 9 -

六、联系方式	- 9 -

七、其它有关规定	- 9 -

八、评选方法及标准	- 10 -

九、其他	- 11 -

十、供应商提交响应文件	- 11 -

十一、无效响应	- 11 -

十二、废标条款	- 12 -

十三、供应商编制响应文件要求	- 13 -

一、项目概况

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 最高限价 （元） | 资金来源 | 成交供应商 数量（名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹭秀小学（香林路校区）班班通设备采购 | 289000 | 289000 | 财政预算资金 | 1 |

## 二、资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

## （二）特定资格条件

无

## 三、项目技术需求

（一）采购内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 技术参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 17 | 台 | 1、整机屏幕采用≥86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，具备防眩光效果；采用电容触控感应技术，需支持≥20点触控及同时书写。 2、整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线。主屏表面硬度≥9H，透光率≥90%。 3、整机需采用全贴合技术。 4、整机（含副板）支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 5、提供前置输入接口，不少于1路前置HDMI接口（非转接方式）及2路前置双通道USB 3.0接口, 不少于1路Type-C接口，支持快充，投屏，反向触控等。（投标时需提供相关证明材料）。 6、前置按键≥6，包含但不限于开关机、护眼、录课、安卓主页、音量加减。 7、支持大屏开关、电脑开开关和节能键三合一。 8、嵌入式系统主板具备≥四核 CPU，配置≥2G RAM，≥16G ROM。（投标时需提供相关证明材料））。 9、前置面板支持一键还原操作系统，针孔设计。 10、整机内置 2.2 声道扬声器，总功率≥ 60W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75，扬声器在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥ 84dB，响度差距≤6dB 。（投标时需提供相关证明材料））。 11、喇叭声音具有“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换。 12、内置线性阵列拾音麦克风，拾音距离不少于5米。 13、内置广角摄像头，像素≥1300万，摄像头具备下倾设计，角度≥10°， 可进行教室场景拍摄，可进行巡课。（投标时需提供相关证明材料））。 14、支持多种手势操作，支持多窗口切换、最小化、亮息屏、降半屏、中控菜单等 15、支持悬浮菜单，可通过手势调用到屏幕任意位置；在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有一键启用应用软件、随时批注、擦除，切换信号源等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。 16、系统具有自检功能，可检测整机内存，存储使用情况；可检测内置电脑，触控系统，光感系统，屏体温度相关硬件状态，可判断硬件是否正常工作。 17、内置无线投屏软件，可满足手机或电脑进行投屏。 18、整机具有防浪涌、防静电、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等功能 OPS模块配置： - OPS针脚数为行业通用≥80Pin ,即插即用。 - 处理器基本频率≥2G Hz，内存≥8G DDR4；硬盘≥256G SSD，处理器性能不低于Intel第12代酷睿I5。 3.具有非外扩展USB接口≥4个。 4..Wi-Fi：需支持802.11b/g/n/ac；蓝牙需支持Bluetooth 4.2以上。 |
| 2 | 智能教学应用系统 | 17 | 套 | 1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫描、账密输入、人脸识别等登录方式进入教学应用系统。 2.支持≥6种智能手势操作功能，便捷教师应用操作，提升人机交互效率，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏等手势操作功能；（投标时需提供相关证明材料））。 3.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。支持新建自定义备课本，满足非同步教学场景下的备授课资源存储、同步需求。 4.提供预置的课件素材，允许老师在移动端、PC端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览，所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可查看。 5.支持老师根据教材章节目录、知识点选择对应的教学内容。老师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。每个课时均提供教学内容模块，满足老师的个性化需求。 6.教学资源中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中，方便课上随时调用。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作等；（投标时需提供相关证明材料））。 7微课录课功能：需支持屏幕内容及教室声音画面同时进行录制；提供微课录课，微课资源可分享到班级、校本微课库，通过二维码直接分享实录视频，授课内容（PPT、电子课本、网页、文档）微课进行关键帧提取，通过点击关键帧方式快速精准定位微课内容，实现快速定位检索。（投标时需提供相关证明材料））。 8习题讲评：需支持≥2种试题文件导入方式，包含拍照输入和本地文件导入；需支持≥3种文件类型的本地导入，包含Word（.docx, .doc）、PDF（.pdf）、图片（.jpg, .png, .jpeg）。需支持运用图文识别技术实现试卷的文件的解析功能。需支持对识别后的试题题干和选项进行修改，修改方式≥7种，包含添加题目、删除题目、修改文字、插入图片、编辑公式、删除选项、保存等。需支持对选择部分题目或一键全选生成结构化习题讲评课件；需支持选择任意习题进行讲解，讲解习题生成题干区、讲解区、习题列表区；支持题干区、讲解区自由拖拽，调节相对应的区域空间满足书写要求。需支持对已生成的题干区、讲解区进行书写批注，笔迹批注支持不少于3种笔形，如铅笔、钢笔、毛笔；需支持不少于3种笔形粗细调节，需支持不少于12种颜色切换；需支持对书写内容进行选择、擦除、区域擦除、一键清空、撤销等操作。 |
| 3 | 集控管理软件 | 17 | 套 | 1.需支持教学软件一键修复、音频源一键切换、一键磁盘清理、广告弹窗拦截、网络连接状态显示； 2.需支持远程集中管控，可查看大屏运行状态，可实现设备远程解锁屏、锁屏、远程开关机、远程打铃功能； 3.需支持OPS运行状态监控、远程系统还原、远程软件安装、远程弹窗拦截、远程桌面显示功能、远程摄像头实时画面显示功能； 4.需支持远程课堂巡视与音视频广播功能，支持远程信道切换、图像模式切换功能； 5.需支持设备异常状态监控上报功能，并支持设备软硬件使用数据分析功能。 |
| 4 | 视频展台 | 17 | 台 | 1.箱体采用ABS外壳，四周无锐角无利边设计，安全耐用美观。 2.采用磁吸开合门板，带阻尼缓冲效果开合托板，展开后托板支持A4面积，高效利用挂墙面积。 3.展台像素：采用≥800万像素摄像头。1080P动态视频预览达到≥30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重≥3kg，整机壁挂式安装。 4.采用USB五伏接口，单根USB线实现数据传输和供电，在超五米远距离传输时可选择辅助供电，确保高清数据和供电传输的稳定性。 |
| 5 | 智能笔 | 17 | 套 | 1.至少支持一键开关机、上下翻页、智能语音/ 扩音、书写颜色切换、无线鼠标（飞鼠/空鼠）。 2.需支持电容，红外触控屏幕设备书写。 3.在配套整机运行环境下，智能笔需支持自适应扩音优化功能和防啸叫算法能力（投标时需提供相关证明材料）。 4.需支持通过语音指令直接调用 Windows 桌面应用/文件、关闭窗口、回到桌面、息屏、调节设备亮度与音量、打开系统设置；需支持教师通过中文控制常见应用教学场景，包括打开白板、网页搜索、打开/关闭电子课件，需支持电子课本调用/关闭等控制功能；在配套整机运行环境下，需支持多种方式进行师生互动、教学评价，包括点击屏幕、语音调用模式，均需支持不少于6 种互动教学场景，包括随机选人、PK 板、学生抢答等，需支持不少于100 种语音指令。 |

- 注：上述技术参数需求中关于“提供相关证明材料”是指“具有检验检测资质的第三方机构出具的合法检验检测（或测试）报告复印件或者附盖制造商公章的技术资料（包含但不限于产品技术白皮书、技术规格书、宣传样册资料、产品说明书等）”，供应商可通过单个或组合多个证明材料的方式证明其所投产品满足技术参数要求。本项目评审小组认为供应商提交的证明材料存在瑕疵或者不能完全证明其有效性的，谈判小组会将其视为无效证明材料。

- （二）其他要求

- 1、货物质量保证：供方提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准，附正品说明，合格证。所有产品符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》要求。符合相关行业管理规定。

- 2、成交供应商须在签订合同之前，提供智慧大屏及软件至采购人处实地测试，相关设备及软件若不满足或达不到本次重庆市政府采购云平台网上竞采采购文件“三、项目技术需求/（一）采购内容/技术参数需求”，采购人将依据相关法律法规向有关部门申请取消中标供应商的中标资格，并要求其承担相应的法律责任。

- 3、成交供应商所提交的响应文件所有内容在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料原件，证明响应文件的内容是真实的、合法的、有效的，经调查核实为虚假的，视为提供虚假材料谋取成交的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追究相应责任。

（三）报价要求

本项目班班通设备采购项目属“交钥匙”项目，报价包含但不限于完成本次项目施工直接工程费（所有运输、安装费）、组织措施费（含安全文明施工：围挡保护措施、环境保护等）、技术措施费、间接费（规费、管理费、财务费等）、国优辅材（阻燃PVC材料及配件、网线、塑胶扎带、防水电工胶带、膨胀钉、电源接插件等）、税赋、售后服务及不可或缺的工作和责任所发生的费用等。

（四）质量要求

成交供应商提供产品的技术标准需达到或超过国家现行标准，应保证产品质量符合行业标准和国家相关规定。如未达标，供应商应无偿调换，因此发生的相关费用由供应商自负，并承担因此而造成的采购人损失。

（五）安装要求

成交供应商须按采购人的要求进行安装调试，在安装过程中不得损害采购人的相关设施；安装完成后，须经采购人验收合格，验收前的管护责任由成交供应商负责。成交供应商安装完成后须清理安装场地的一切遗留垃圾。

## 四、项目商务要求

（一）交货时间、地点及验收方式

1、交货时间：成交供应商在采购合同签订之日起20个工作日内完成送货、调试并验收合格。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、验收方式：

（1）在货物到达使用单位后，成交供应商应在3天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

（2）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）采购人或其委托的质量检测部门对货物进行验收，签订验收报告；若验收不合格需要整改的，成交供应商需无偿整改直至合格。验收合格条件如下：

1）产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4）采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

（4）产品在用户掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。

（二）报价要求

- 本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、搬运费、安装调试费、保险费、培训费、税费、采购代理服务费等完成本项目的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。供应商应按照明细报价表格式填写。

（三）质量保证及售后服务

1、产品质量保证

（1）自验收合格之日起，产品质量保证期3年。

（2）报价产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（3）响应供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按响应供应商实际承诺执行。

（5）成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。

2、售后服务

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在4小时内采取相应响应措施；无法在12小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

- （四）付款方式

- 1、成交供应商按采购合同交货，经验收合格后采购人出具项目验收报告。因质量不合格和售后服务未履行合同等而造成的后果由成交供应商全权负责，采购人拒绝付款。

- 2、验收合格后，采购人提交采购合同、发票、拨款申请等材料，财政资金下达后15个工作日内一次性支付合同金额全款。

- （五）知识产权

- 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- （六）培训

- 成交供应商须提供对设备的操作进行培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

- 五、线上报价

（一）线上报价时间：以重庆市政府采购云平台.网上竞采平台公告时间为准。

- （二）线上报价要求：按本项目规定的时间在重庆市政府采购云平台网上竞采进行网上报价并上传盖章的响应文件，未在规定时间内报价的供应商将失去成交供应商资格。

- 六、联系方式

- 采购人：秀山土家族苗族自治县鹭秀小学

- 联系人：谭老师

- 电  话：13709499645

- 地  址：秀山土家族苗族自治县鹭秀小学

## 七、其它有关规定

（一）凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在秀山土家族苗族自治县小额采购管理与交易平台（https://cqxs.gec123.com）下载查看本项目需求文件以及变更公告等竞采前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有竞采实质性要求内容。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）供应商有下列情况之一的，将拒绝其参与政府采购活动：在本项目投标截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

## 八、评选方法及标准

最低价评审法。供应商须按照采购文件的格式要求制作响应文件，并完全满足采购文件中资格、技术、商务的要求，在满足条件的供应商中选择报价最低的成为成交供应商。资格性和符合性审查的内容如下：

1、资格性审查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞采资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见(财库[2022]3号)”执行。

2、符合性审查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 采购文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对采购文件“三、项目技术需求”和“四、项目商务要求”中的内容进行实质响应。 |
|  |  | 竞采有效期 | 满足采购文件规定。 |

## 九、其他

（一）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（二）本项目不接受联合体参与投标。

## 十、供应商提交响应文件

（一）供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

（二）采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

（三）供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的按废标处理。

- 十一、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商所提交的响应文件不按响应文件要求规定签字、盖章；

（三）供应商的报价超过采购限价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）供应商的服务期、质量保证期及投标有效期不满足采购文件要求的；

（七）未完全响应本竞采文件“三、项目技术需求/（一）采购内容/技术参数需求”要求的（要求提供相关证明材料不提供和未按要求提供的视为无效响应）

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

- 十二、废标条款

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞采采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞采采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 十三、供应商编制响应文件要求

封面：

响应文件

项 目名 称：

供应商名称：

年   月   日

目 录

（编制对应页码，格式自定）

### 一、报价

- （一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到                  （项目名称）的竞采采购文件，经详细研究，决定参加该项目的竞采。

- 愿意按照竞采采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

2、我方承诺：本次竞采的有效期为90天。

3、我方完全理解和接受贵方竞采采购文件的一切规定和要求及评审办法。

4、在整个竞采采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

5、我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务，承诺向采购代理机构交纳采购代理服务费。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- （二）明细报价表

项目名称：                                                        单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  | / |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 二、技术部分

- （一）技术响应偏离表

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：本表即为对本项目“三、项目技术需求”中所有内容进行响应；该表按照项目技术需求如实填写，该表可扩展，并逐页签字或盖章；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

- （二）其他技术资料（格式自拟）

- 三、商务部分

- （一）商务要求偏离表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：本表即为对本项目“四、项目商务要求”中所有内容进行响应；该表按照采购文件中商务要求如实填写，该表可扩展，并逐页签字或盖章；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

- （二）其他商务资料（格式自拟）

- 四、供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

- 五、法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称)：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写法定代表人电话和电子邮箱）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 六、法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书（格式）

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权                    （被授权人姓名及身份证代码）

电话          代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

- 七、基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

项目名称：

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

- 八、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍及其他与本项目有关的资料等。

- （结束）