竞争性谈判

文件

代理执行编号：ACZB-ZXCG-2025164A

项 目 名 称：图书馆消防逃生门管理系统升级改造

采   购   人：四川美术学院

采购代理机构：重庆爱采招标代理有限公司

二〇二五年五月

- 目录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 3 -

一、竞争性谈判内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、谈判有关说明	- 3 -

五、其它有关规定	- 4 -

六、联系方式	- 4 -

第二篇  谈判项目技术（质量）需求	- 5 -

一、项目基本情况	- 5 -

二、 项目技术需求	- 5 -

三、质量要求	- 11 -

四、安装要求	- 11 -

五、安全要求	- 13 -

第三篇  谈判项目商务需求	- 14 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 14 -

二、报价要求	- 14 -

三、质量保证及售后服务	- 14 -

四、履约保证金	- 15 -

五、付款方式	- 16 -

六、知识产权	- 16 -

七、培训要求	- 16 -

八、其他	- 16 -

第四篇 采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止	- 17 -

一、采购程序	- 17 -

二、评定成交的标准	- 19 -

三、无效谈判	- 19 -

四、采购终止	- 20 -

第五篇  供应商须知	- 21 -

一、谈判费用	- 21 -

二、竞争性谈判文件	- 21 -

三、谈判要求	- 21 -

四、成交供应商的确定和变更	- 22 -

五、成交通知	- 22 -

六、质疑	- 23 -

七、签订合同	- 23 -

八、项目验收	- 24 -

九、采购代理服务费	- 24 -

第六篇  采购合同	- 25 -

第七篇  响应文件格式要求	- 26 -

一、经济部分	- 27 -

二、技术（质量）部分	- 29 -

三、商务部分	- 31 -

四、资格条件及其他	- 33 -

五、其他应提供的资料	- 37 -

# 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆爱采招标代理有限公司受四川美术学院的委托，对图书馆消防逃生门管理系统升级改造进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

## 一、竞争性谈判内容

| 项目名称 | 最高限价 （元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- |
| 图书馆消防逃生门管理系统升级改造 | 169582.00 | 1 |

## 二、资金来源

财政预算资金，采购预算169582.00元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无。

## 四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）上下载本项目竞争性谈判文件以及补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）竞争性谈判文件获取期限

1、竞争性谈判文件获取期限：2025年5月14日-2025年5月19日17:00（工作日时间）。

2、工本费：人民币300元/份（售后不退），供应商须将工本费（公司账户）汇至以下账户内进行缴纳竞争性谈判文件费用。

户  名：重庆爱采招标代理有限公司

开户行：交通银行重庆巴南支行

帐号：500122015018000012342

3、获取方式：在竞争性谈判文件获取期限内，供应商向采购代理机构缴纳工本费，并将《采购文件获取确认表》（加盖供应商公章）、缴费凭证扫描后发送邮箱2136746604@qq.com（邮箱截止时间按邮箱显示邮件达到时间为准）。

4、按以上程序在竞争性谈判文件获取期限内依法获取了竞争性谈判文件的潜在供应商，其响应文件才被接收。

（三）递交响应文件地点：重庆爱采招标代理有限公司会议室（重庆市巴南区李渡路59号（李家沱大融城B4栋）2-1、2-2）。

（四）递交响应文件开始时间：2025年5月20日14:00。

（五）递交响应文件截止时间：2025年5月20日14:30。

（六）谈判开始时间：2025年5月20日14:30。

（七）谈判地点：同递交响应文件地点。

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加响应，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与采购的，不得再委托代理商参与采购。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（八）本项目不接受联合体投标。

（九）本项目不接受合同分包。

## 六、联系方式

（一）采购人：四川美术学院

联系人：张老师（采购招标）；李老师（需求部门）

电   话：023-65921088；18983207367

地  址：重庆市沙坪坝区大学城南路56号‌‌

（二）采购代理机构：重庆爱采招标代理有限公司

联系人： 李老师

电  话：023-62551600 ，17323966875

地  址：重庆市巴南区李渡路59号（李家沱大融城B4栋）2-1、2-2

# 第二篇  谈判项目技术（质量）需求

- 一、项目基本情况

根据重庆市教育委员会印发《重庆市教育委员会关于做好全市教育系统消防安全工作的通知》，为切实保障师生安全利益,同时也能保护学校图书资产，现需采购一家供应商对黄桷坪校区图书馆和虎溪校区图书馆消防逃生管理系统进行升级改造。

- 项目技术需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单门磁力锁 | 4 | 台 | - 1.使用环境：室内 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； - 2.门处于不同状态锁指示灯显示不同颜色； 3.最大静态直线拉力≥260kg ±15%； 4.锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM 接点。 |
| 2 | 双门磁力锁 | 18 | 台 | - 1.使用环境：室内 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； - 2.门处于不同状态锁指示灯显示不同颜色； 3.最大静态直线拉力≥260kg ±15%； 4.锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM 接点。 |
| 3 | 磁力锁门 夹支架 | 22 | 台 | - 1.铝合金材质； - 2.与磁力锁配套使用。 |
| 4 | 紧急开门 按钮 | 22 | 个 | - 1.单键开关； - 2.86式底盒。 |
| 5 | 闭门器 | 32 | 个 | - 1.适装门重60KG-85KG； - 2.适装门宽≤1100mm； - 3.闭门力量≥EN4 ； - 4.开门角度≤180°; 5.使用寿命≥100万次； 6.适用环境温度范围：-30℃-50℃; 7.关门调速：两段调速。 |
| 6 | 1路门禁 主机 | 11 | 台 | 1.与主控制器通信的RS485 端口≥2个，2个端口可组成1个物理隔离的双总线回路，1条RS485线路发生故障时（短路、断路），另外一条RS485线路可保证设备正常通信； 2.与主控制器通讯的TCP/IP 网络端口（10M/100M 自适应）≥1个，可与RS485通讯互为冗余备份； 3.具有在线运行和离线运行两种工作模式，在线运行时根据主控制器权限管控门禁； 4.门管理≥1门； 5.韦根接口满足国际标准协议，兼容w26、w34 格式； 6.具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁； 7.具有应急响应功能，可应急开启和应急复位； 8.具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行； 9.具防区报警功能，入侵探测接口≥4个，能够联动报警输出； 10.具有手动或自动校时功能； 11.具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度支持﹣40℃~﹢70℃； 12.无缝与学校图书馆现有安防管理平台对接，对接产生费用由供应商负责； 13.提供承诺函（格式自拟），承诺所提供的门禁主机相关的数据接口、二次开发包和开发协议免费供学校第二次开发，出具的承诺函并加盖供应商公章。 |
| 7 | 2路门禁 主机 | 2 | 台 | 1.与主控制器通信的RS485 端口≥2个，2个端口可组成1个物理隔离的双总线回路，1条RS485线路发生故障时（短路、断路），另外一条RS485线路可保证设备正常通信； 2.与主控制器通讯的TCP/IP 网络端口（10M/100M 自适应）≥1个，可与RS485通讯互为冗余备份； 3.具有在线运行和离线运行两种工作模式，在线运行时根据主控制器权限管控门禁； 4.门管理≥2门； 5.韦根接口满足国际标准协议，兼容w26、w34 格式； 6.具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁； 7.具有应急响应功能，可应急开启和应急复位； 8.具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行； 9.具防区报警功能，入侵探测接口≥4个，能够联动报警输出； 10.具有手动或自动校时功能； 11.具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度支持﹣40℃~﹢70℃； 12.无缝与学校图书馆现有安防管理平台对接，对接产生费用由供应商负责； 13.提供承诺函（格式自拟），承诺所提供的门禁主机相关的数据接口、二次开发包和开发协议免费供学校第二次开发，出具的承诺函并加盖供应商公章。 |
| 8 | 4路门禁 主机 | 3 | 台 | 1.与主控制器通信的RS485 端口≥2个，2个端口可组成1个物理隔离的双总线回路，1条RS485线路发生故障时（短路、断路），另外一条RS485线路可保证设备正常通信； 2.与主控制器通讯的TCP/IP 网络端口（10M/100M 自适应）≥1个，可与RS485通讯互为冗余备份； 3.具有在线运行和离线运行两种工作模式，在线运行时根据主控制器权限管控门禁； 4.门管理≥4门； 5.韦根接口满足国际标准协议，兼容w26、w34 格式； 6.具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁； 7.具有应急响应功能，可应急开启和应急复位； 8.具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行； 9.具防区报警功能，入侵探测接口≥4个，能够联动报警输出； 10.具有手动或自动校时功能； 11.具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度支持﹣40℃~﹢70℃； 12.无缝与学校图书馆现有安防管理平台对接，对接产生费用由供应商负责； 13.提供承诺函（格式自拟），承诺所提供的门禁主机相关的数据接口、二次开发包和开发协议免费供学校第二次开发，出具的承诺函并加盖供应商公章。 |
| 9 | 人脸组件 | 5 | 台 | 1.操作系统：嵌入式 Linux 或Windows操作系统； 2.屏幕参数：LCD 触摸显示屏≥4.3 英寸，屏幕比例 9：16，屏幕分辨率≥272*480； 3.摄像头参数：宽动态≥200 万双目摄像头； 4.认证方式：人脸； 5.存储容量：本地人脸库≥5000张、卡≥10000 张、事件记录≥15万条； 6.硬件接口：LAN≥1个、RS485端口≥1个1、Wiegand(支持双向)接口≥1个、USB端口*1个、电锁接口≥*1个、门磁接口*1个、开门按钮接口*1个； 7.通信方式及网络协议：有线网络； 8.工作电压：DC 12V/2A； 9.无缝与学校图书馆现有安防管理平台对接，对接产生费用由供应商负责； 10.提供承诺函（格式自拟），承诺所提供的人脸组件相关的数据接口、二次开发包和开发协议免费供学校第二次开发，出具的承诺函并加盖供应商公章。 |
| 10 | 门禁通道 注册数 | 30 | 路 | 1.将图书馆现有管理平台上注册门禁通道数扩容≥30 路，实现统一管理。 |
| 11 | 开关电源 | 27 | 台 | - 输入电源：AC180V-240V； - 2.输出规格：DC12V 4.2A； - 3.给人脸组件和电插锁供电。 |
| 12 | 交换机 | 2 | 台 | - 千兆电口≥24 口； - 2.千兆光口≥2 个； 3.支持 VLAN，端口限速； 4.支持动态聚合； 5.支持 Telnet 远程配置；支持通过 Console 口配置，支持命令行接口（CLI）配置。 |
| 13 | 电源线 | 1500 | 米 | 1.Rvv2*1.0。 |
| 14 | 信号线 | 600 | 米 | 1.rvv4*0.5。 |
| 15 | 信号线 | 400 | 米 | 1.rvvp2*1.0。 |
| 16 | 网线 | 6 | 箱 | - 1.线径（四组对绞） ≥8*0.50mm； - 2.无氧铜纯度≥99%； 3.外护套材质：pvc 。 |
| 17 | 防火门 1 | 2 | 扇 | 定制，1.高宽尺寸：2100*960mm； 2.防火防盗。 |
| 18 | 防火门 2 | 1 | 扇 | 定制，1.高宽尺寸：2660*1450mm； 2.防火防盗。 |
| 19 | 防火门 3 | 9 | 扇 | 定制，1.高宽尺寸：2100*1100mm； 2.防火防盗。 |
| 20 | 玻璃门固定 | 1 | 扇 | 定制，1.玻璃门边框固定，2.铝塑板恢复。 |
| 21 | 开关总成 | 2 | 套 | 定制，1.支持分楼层开或关；2.支持一键全开或全关。 |
| 22 | KBG 管 | 1 | 批 | 1.KBG 管，壁厚≥0.8mm；2.含配件。 |
| 23 | 后备电源 | 2 | 台 | 1.1KVA； 2.LED 屏幕显示设计，可实时显示 UPS 的工作参数和运行状态（电池故 障、UPS 故障、超载指示、旁路、电池故障、负载和电池容量等）； 3.效率：在线模式≥94%； 4.需提供两年原厂上门换机服务，不接受送修和上门维修方式。 |
| 24 | 电池 | 6 | 只 | 1.12V38AH； 2.单体电池浮充电电压：13.38-13.62V@25℃; 3.单体电池均衡充电电压：13.80-14.40V@25℃; 4.含电池柜机、空开、连接线等辅材。 |
| 25 | 壁挂音响 | 24 | 台 | - 电压：70V—100V； - 2.功率≥20W； 3.灵敏度≥90dB； 4.材质：高密度木板结构； 5.频率响应：100HZ-20KHZ。 |
| 26 | 功放机 | 1 | 台 | 1.单通道纯后级功率放大器； 2. LINE不平衡TRS输入≥1通道，LINE不平衡TRS级联输出≥1通道；LINE平衡×LR输入≥1通道，LINE平衡×LR级联输出≥1通道； 3.面板带音量调节旋钮； 4.功率输出方式≥2种：定压输出 100V、70V 和定阻输出：4～16 Ω; 5.采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净； 6.内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整 的线路安全工作保证； 7.机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路 时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性； 8.额定输出功率≥1000W； 9.过载源电动势≥15dB； 10.频率响应：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB )； 11.信噪比≥90dB； 12.总谐波失真 1KHz 时 0.5%, 1/3 输出功率； 13.散热 ：由前往后强制风冷，当设备温度≥45度启动内置风扇。 |
| 27 | 十六路电 源时序器 | 1 | 台 | 1.按顺序开启或关闭 16 路受控设备的电源可以通过定时器自动控制或人工控制； 2.插座总容量≥8 KVA； 3.电源插座输出容量：总容量≥220V，20A；每个插座最大输出电流为≥10A； 4.定时器控制信号：短路信号。 |
| 28 | 前置放大 器 | 1 | 个 | 1.线路输入≥10路，卡侬线路输入≥1路，4线路输出≥4路，2录音输出≥2路，卡侬线路输出1路； 2.话筒输入≥3路、前话筒具有默音功能，默音大小可自由调节； 3.各分路音量单独调节,统一音量调节控制，高低音调节； 4.支持叮咚声播放，用于检测线路及喊话时提示； 5.各分路具有通道开关，完全屏蔽分路信号干扰互通； 6.支持 U 盘播放，TF卡播放，FM 播放； 7.支持蓝牙播放。 |
| 29 | 寻址播控 主机 | 1 | 个 | 1.全彩液晶显示屏≥3.5寸，内置数字音调，实现高、低音及各通道音量调节； 2.支持快速简便的网络编程功能、可远程局域网内编辑作息表、上传歌曲； 3.独有的 B/S 架构，内置 web 服务器、支持 IE 直接访问，支持快速简便的网络编程功能、可远程局域网内编辑作息表、上传歌曲等操作，实现网络实时播放控制，可独立工作； 4.支持播放方案≥32套，方案选择一键切换；每套方案≥200条编程任务；每条任务支持≥100首歌曲选择，任务音量单独可设； 5.可编辑节假日方案自动停用功能； 6.支持方案备份，歌曲备份，可实现备份还原； 7.内置分区管理功能≥6路；可通过 485 总线外接分区器扩展分区； 8.支持密码登录保护功能； 9.支持手动复位功能 ； 10.可连接消防报警主机，实现消防报警联动； 11.通讯协议：TCP/IP 协议、RTP/RTSP 流媒体协议； 12.音频格式：MP3/MP2/G729/G726/ADPCM； 13.采样率：8KHz~48KHz； 14.音频模式：16 位立体声、CD 音质； 15.输出频率：20~16KHz。 |
| 30 | 数字IP网 络消防主 机 | 1 | 台 | 1.采集消防中心短路信号的接口设备； 2.适用于需要消防联动报警的广播系统。 3.标准机柜式设计（2U），银白色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考 究的工艺，尽显高档气质； 4.消防报警采集接口≥16路，可扩展至1024路； 5.由地址码可配制两种报警采集触发方式，常闭触发方式跟常开触发方式； 6.准确的报警分区LED 显示； 7.联动启动服务器存储报警音乐模式，管理方便，高保真音质； 8.具有 RJ45 通讯接口，可与系统通讯数据，内置报警联动接口及邻层 报警算法，实现灵活的全区、分区、邻层等多种报警功能。 |
| 31 | 网络分控 话筒 | 1 | 台 | 1.全彩液晶显示，图文式菜单操作； 2.兼容 TCP/IP、RTP、RTSP、UDP 等多种流媒体网络协议，实现跨网关 设备控制以及状态时实监控； 3.专业寻呼话筒外型，操作简单； 4.话筒信号输入，可对权限允许区域讲话，可实现单区或多区域寻呼功能； 5.内置扬声器，可与 MP3 主机关联播放； 6.音频输入≥1 路； 7.灵敏度：-42dB±2dB； 8.频率响应：60Hz-18000Hz； 9.压缩方式：MP3； 10.数据端口RJ45≥1路； 11.用于服务台； |
| 32 | 广播会议 话筒 | 1 | 台 | 1.四声前后奏音麦克风； 2.频率响应：40Hz-16kHz； 3.灵敏度：-38dB±2dB； 4.输出阻抗： 200 Ω ; 5.指向性：心型指向； 6.内置提示音音量旋钮可调； 7.用于机房。 |
| 33 | 线缆 | 1 | 批 | 1.广播线缆(国标)，2.RVS2*1.0;3.必要的网线及网络配件。 |
| 34 | 辅材 | 1 | 批 | 1.辅材(PVC 管配件、胶布、膨胀螺丝等）。 |
| 35 | 安装调试 | 1 | 项 | 1.设备安装调试； 2.必要的电源插板； 3.标签标志。 |

- 注：1、本项目核心产品为：“双门磁力锁”；

- 2、本项目要求所提供产品须为中国关境内生产。

- 三、质量要求

供应商提供产品的技术标准需达到或超过国家现行标准，应保证产品质量符合行业标准和国家相关规定。如未达标，供应商应无偿调换，因此发生的相关费用由供应商自负，并承担因此而造成的采购人损失。

- 四、安装要求

成交供应商须按采购人的要求进行安装调试，在安装过程中不得损害采购人的相关设施；安装完成后，须经采购人验收合格，验收前的管护责任由成交供应商负责。成交供应商安装完成后须清理安装场地的一切遗留垃圾。

（一）大学城校区逃生门安装表

四川美术学院大学城校区图书馆应急逃生门统计表

| 序号 | 所在区域 | 现有门类型 | 几 扇 | 闭 门 器 | 人脸 识别 主机 | 单路 门禁 主机 | 双路 门禁 主机 | 四路 门禁 主机 | 紧急 开门 按钮 | 单门磁 力锁 | 双门磁 力锁 | 锁 支 架 | 开门 总成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 楼 2 号门 | 木质防火门 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 换门 |
| 2 | 2 楼 211 门 | 木质防火门 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 换门 |
| 3 | 2 楼 11 号门 （享智阁出入口） | 木质防火门 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 换门 |
| 4 | 三楼东侧 平台出入口 | 玻璃门 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 5 | 三楼东侧 平台出入口 | 木质防火门 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 换门 |
| 6 | 三楼中间消防通道门 | 木质防火门 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 换门 |
| 7 | 三楼西侧出入口（12号门） | 木质防火门 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 换门 |
| 8 | 四楼东侧 平台出入口 | 玻璃门 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 9 | 四楼东侧平台消防通道 | 木质防火门 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 换门 |
| 10 | 四楼中间平台消防通道 | 木质防火门 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 换门 |
| 11 | 四楼西侧 平台门 | 玻璃门 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 12 | 四楼西侧平台消防通道 | 木质防火门 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 换门 |
| A | 合计 |  | 24 | 18 | 0 | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |  |  |

（二）黄桷坪校区逃生门安装表

四川美术学院黄桷坪校区图书馆应急逃生门统计表

| 序号 | 所在区域 | 现有门类型 | 几 扇 | 闭 门 器 | 人脸 识别 主机 | 单路 门禁 主机 | 双路 门禁 主机 | 四路 门禁 主机 | 紧急 开门 按钮 | 单门磁 力锁 | 双门磁 力锁 | 锁 支 架 | 开门 总成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号消防通道 -1 楼 | 铁质门 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 换门 |
| 2 | 2 号消防通道 -1 楼 | 玻璃门 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 门加固 |
| 3 | 2 号消防通道-1 楼 （智能密集书库） | 防盗门 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |
| 4 | 2 号消防通道 1-3 楼 | 铁质门 | 2 | 6 |  |  |  | 1 | 3 |  | 3 | 3 |  |  |
| 5 | 2 号消防通道4 楼 | 铁质门 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 6 | 2 号消防通道楼顶平台门 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 新增 |
| 7 | 2 号消防通道 楼顶平台门 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 新增 |
| B | 合计 |  | 12 | 14 | 5 | 2 |  | 3 | 10 | 4 | 6 | 10 |  |  |

- 五、安全要求

供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在实施过程中由于供应商管理不当、安全措施不力造成的周边环境破坏和事故，由供应商承担相应的法律责任和财产损失，采购人不再补偿。

# 第三篇  谈判项目商务需求

## 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间：自合同签订之日起60个日历日内完成项目的送货并安装调试完成。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：

1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、成交供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。

4、验收合格条件如下：货物质量及要求与采购合同一致，达到规定的标准；货物技术资料、装箱单和合格证等资料齐全；在规定时间内完成交货和安装调试，并经采购人确认；其中“人脸组件”货物验收时须随货提供检测报告复印件（检测报告须证明该设备具有“人脸识别防假功能检查和人脸容量≥5000张”）并加盖成交供应商公章，以证明货物参数与响应应答情况一致。

5、成交供应商提供的货物未达到竞争性谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，报价包括完成本项目所需的产品价、运输费（含装卸费）、搬运费、安装调试费、税费、采购代理服务费等完成本项目的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证

1、自验收合格之日起，产品质量保证期达到叁年。

2、报价产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、响应供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按响应供应商实际承诺执行。

（二）售后服务

货物在质量保证期内出现质量问题的，成交供应商接到通知后立即响应，并在24小时内进行处理。

## 四、履约保证金

（一）成交供应商须在采购人签订合同前向采购人开户银行汇入合同总金额5%的履约保证金，确保项目按期、按质进行。未按规定缴纳履约保证金的成交供应商将失去中标资格并进入采购方招标采购黑名单，三年内不得参加采购方采购项目。成交供应商若发生部分违约现象，采购人从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，采购人有充分理由没收其全额保证金。

（二）履约保证金缴纳方式：履约保证金必须以成交供应商名义，以转账、电汇等方式交到四川美术学院指定的银行账户，不得以现金或其他方式划入任何个人账户，否则由此产生的所有损失由成交供应商自行承担。成交供应商务必在汇款凭证上注明投标项目名称及采购计划编号“投标项目名称+采购项目编号”。

（三）履约保证金指定收取账户

户名：四川美术学院

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡黄桷坪支行

账号：50001033800050000760

统一社会信用代码：12500000450401864K

（四）履约保证金退还方式

在项目完成并验收合格后，成交供应商可以全额申请退还履约保证金。采购人应当在3个工作日内按来款渠道直接无息退还。

（五）发生以下情况之一者，履约保证金全部或部分不予退还：

1.非不可抗力情况下，因成交供应商自身原因终止履行合同的，履约保证金全额不予退还；

2.非不可抗力情况下，因成交供应商自身原因，所提供的产品或服务未达到合同及竞争性谈判文件相关要求的，履约保证金全额不予退还；

3.非不可抗力情况下，因成交供应商自身原因，超过合同交货期限仍未送货安装调试达到验收要求的，超期1天，采购人扣除成交供应商履约保证金的3%作为违约惩罚，以此类推；

4.因不可抗力，或采购人自身原因，致使交货期限延后的，成交供应商不承担相应违约责任。但成交供应商须提供采购人使用部门出具的同意延迟交货以及确定延迟交货期的书面情况说明，采购人使用部门负责人签字并加盖采购人使用部门鲜章；

5.如供应商在竞标或履约环节出现违法、违规或违约行为，除须承担相应的经济责任之外，采购人将报送重庆市财政局处以相关行政处罚，并追究相关的法律责任。

## 五、付款方式

验收合格后一次性付款。

## 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 七、培训要求

成交供应商须提供对本项目的操作培训，使相关使用人员能够正常操作。

## 八、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 第四篇 采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

## 一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料等进行审查，资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

- 实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、商务要求以及采购合同，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和商务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的最后报价价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

## 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 第五篇  供应商须知

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目商务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

## 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体参与。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

（三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（四）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。。

（五）响应文件语言：简体中文

（六）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和商务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、质疑

（一）质疑

1.供应商对成交结果有异议的，应当在结果公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对谈判文件中供应商特定资格条件、技术要求和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

3.供应商应在法定质疑期内一次性对谈判文件、开标评审过程和中成交结果等程序环节提出质疑，否则不予受理。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构将按照相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向采购人监督管理部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，采购人监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的采购相关当事人。

## 七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上可参照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 九、采购代理服务费

（一）根据国家相关规定，采购完成后，采购代理机构参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)规定的收费标准，向所采购项目的成交供应商收取代理服务费（单个项目最低收费3000元）。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆爱采招标代理有限公司

开户行：交通银行重庆分行两路口支行

账  号：500102081018000005415

# 第六篇  采购合同

可根据项目情况修改或自拟

采购合同

（代理执行编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 谈判项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、验收方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、履约保证金 |  |  |  |  |  |  |
| 五、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

代理执行编号：

谈判项目名称：                                                 单位：元

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可根据项目实际情况调整。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

代理执行编号：

谈判项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容，以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

- 其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

代理执行编号：

谈判项目名称：

| 序号 | 谈判项目商务需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容，以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                            供应商法定代表人：

（签署或盖章）                            （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

项目名称：

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

## 五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）。

（结束）