美术馆5、6、7、8、9号展厅玻璃外墙防紫外线隔热膜张贴服务采购文件

采购单位：四川美术学院美术馆
时间：2026年4月21日
一、采购邀请书

（一）采购内容

	分包号
	分包名称
	最高限价（元）
	成交供应商数量（名）

	1
	美术馆5、6、7、8、9号展厅玻璃外墙防紫外线隔热膜张贴服务服务
	76800.00（大写：柒万陆仟捌佰元整）
	1


（二）供应商资格要求
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（三）采购地点

四川美术学院大学城校区行政楼二楼216室，请提前在“平安川美”上进行进校预约，如果无法预约，请联系周老师13452808964。

（四）采购时间

2026年4月24日北京时间9：30-10:00提交密封的投标资料
2026年4月24日北京时间10:00询价开始

请在2026年4月24日北京时间9：30-10:00到达开标地点，超过时间未到、未提交投标资料视为放弃参与投标。

（五）投标资料制作

请按照本文件要求制作投标资料，每页需加盖公司鲜章，投标资料请装订成册，密封。

（六）评审办法及询价须知

1.馆方组织询价小组，对投标人的投标资料进行资格审查和符合性审查，评审合格的投标人才能进入价格评审环节。

2.询价为一次性报价，报价为一次性不得更改的价格，投标人满足资格条件、响应技术需求和商务需求且报价总价最低的供应商为中标供应商。

（七）投标人需提供的投标资料

1.营业执照复印件

2.参与张贴膜人员的高空作业证复印件
3.报价

4.技术需求和商务需求响应情况说明
供应商须提供以上资料，否则视为不符合资格性审查。
（八）其它有关规定

1.超过投标资料截止时间递交的投标资料，恕不接收。

2.采购费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目采购的所有费用均应由供应商自行承担。

3.投标资料的报价为一次性不得更改的价格，且供应商只能提供一个报价。

4.近三年在四川美术学院有违约行为或被我校使用单位反映未按合同约定的售后服务承诺履约的供应商，不得参与本次投标。

5.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

6.因产品设计、质量及安装引发的安全问题，和在服务、维保期间因工作人员自身引起的安全问题，由供应商承担一切责任。

7.其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

（九）联系方式

陈老师023-65700286
地  址：重庆市沙坪坝区大学城南路56号
二、技术需求

（一）项目概述

为迎接开放六月毕业季活动，遮挡夏季强烈的紫外线对作品的损伤，也为观众提供一个良好的观展环境，现采购美术馆5、6、7、8和9号展厅玻璃幕墙的防紫外线隔热膜张贴服务。

（二）技术需求

	序号
	项目名称
	参数要求
	数量
	单位

	1
	防紫外线隔热膜
	1.材质：高清PET薄膜

2.隔离紫外线要求：全遮

3.隔热率要求：≥95%

4.透明度：透光率不得大于20%，不得有色差；
5.厚度：≥1.5毫米
6.颜色：颜色一致，不得有色变

7.参考品牌：领膜，天航，能膜，或者同等品质的国产高中端品牌。
	855
	平方米

	2
	贴膜人工
	全部安装
	3
	天

	3
	脚手架
	12米高度
	10
	组

	4
	高空作业费
	完成高度为12米的高空作业
	1
	项


三、商务需求

（一）服务时间

签订合同后5个工作日之内完成维修服务。如有特殊情况，需提前与使用单位取得联系，说明原因并征得使用单位签字同意。
（二）服务地点

四川美术学院大学城校区美术馆。
（三）张贴要求
1.施工前，中标供应商提供的防晒隔热膜须经过采购方查验签字，符合采购要求后方可进行张贴服务，否则采购方可视其采用了不合格材料，视为张贴服务不合格，不予付款。如果采购方在查验防晒隔热膜时，发现材料不符合采购标准，则中标供应商须更换符合采购要求的材料。
2.在大范围地粘贴之前，需要按照采购要求，先在一扇玻璃上粘贴，展示张贴技术，由采购方查看张贴效果，符合要求后，再大范围地张贴。
3.量尺裁膜：四边留2～5mm余量。

4.玻璃彻底喷水湿润，无干区。

5.贴膜定位：居中、四边均匀。

6.刮水顺序：中心→四周，先软刮后硬刮。

7.修边：距玻璃边缘1mm左右，不划玻璃。

8.边缘水分彻底吸干，无积水。

9.膜粘贴在玻璃上后，光线透过均匀，无雾朦朦的状况，无背胶痕迹。
10.隔热膜贴合须平整，表面凸凹不超过0.2mm，无皱褶和气泡，如有须立即返工。
11.玻璃和隔热膜无划痕和擦伤，隔热膜表面无气泡和脱胶现象，膜内无胶水结团、油污和较多纤维。

12.膜边缘处不得有波浪状、捏泡现象，膜边缘与玻璃的边缘宽度差不得超过1~2毫米。

13.粘贴工艺应使用封边胶进行封边处理，确保边缘粘贴严密，粘贴时，应确保贴到位，无膜边翘起、气泡和折痕现象。
14.在张贴过程中，单片玻璃尽量使用一片膜张贴，如果需要接膜，膜与膜之间的接缝线宽度不能大于1毫米，拼接处无明显拼接痕迹。

15.施工过程中，对相关环境采取固定和保护措施。

16.在张贴服务完成后做好清洁卫生出渣工作。

17.项目实施过程中发生的一切人身及财产安全损失，均由中标人承担，高空作业人员须具备高空作业证。

18.中标人在施工过程中应保护好展馆的地板和玻璃幕墙等不受破坏，如造成损坏需照价赔偿。

19.施工前，中标人应严格遵守采购人相关管理制度，办理完整的进场施工手续。

20.中标人听从采购人安排，向馆方及时汇报现场施工进度，严格按照工程进度施工，保证货物和服务质量及效果、施工安全等，如不满足要求，应立即进行整改，否则采购人有权取消合同并要求赔偿损失。

（四）报价要求

本项目为人民币报价，超过本项目限价的报价无效。报价应包含：材料费、人工费、运输费、设备费、维修费、保险费、税费等完成本项目涉及的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
（五）验收方式

由馆方组织验收小组按照采购文件、中标供应商的投标资料和合同等内容对该项目进行验收。在特定的情况下，采购方可以邀请未中标供应商参与验收服务。
（六）质保期

本项目自验收合格之日起，质保期不少于  三  年，在质保期内使用的所有维保材料均由中标供应商承担，采购方不再支付任何费用。由投标人根据自身情况提出合适质保期，在报价相同的情况下，质保期长的排名靠前。质保期内，若发生质量问题，中标供应商应在接到馆方通知后24小时内进场免费修复。
（七）付款方式

1.项目完成并验收合格后，馆方在10个工作日内通过银行向中标供应商转账支付服务费的70%；在质保期结束后，向中标供应商转账支付服务费的30%，不接受任何形式的转移支付。

2.中标供应商在收取货款时需开具等额增值税普通发票。

3.因施工和货物不善造成馆方财产和经济损失的，馆方在书面通知中标供应商后，有权从合同款中扣除相关损失的费用。
（八）签订合同
采购结果确定之日起5个工作日内，馆方和成交供应商签订采购合同，成交供应商无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的投标资料作实质性修改。其他未尽事宜由馆方和成交供应商在采购合同中详细约定。

四川美术学院美术馆

5、6、7、8、9号展厅

玻璃外墙防紫外线隔热膜

张贴服务采购

投标资料
公司名称：

联系人：

电话号码：

公司地址：

2026年    月    日
1.营业执照复印件
2.报价

（1）报价函

报价函

致：四川美术学院美术馆

我方收到四川美术学院美术馆5、6、7、8、9号展厅玻璃外墙防紫外线隔热膜张贴服务采购的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的维修服务，项目报价（总价）为人民币小写：           元；大写：            元整。我方的投标报价不超过本项目限价，超过限价的报价无效。
2.我方现提交加盖公司鲜章的营业执照复印件、报价函、明细报价表、响应情况说明、参与维修服务员工高处作业证复印件各一份。
3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受馆方询价通知书的一切规定、要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（2）明细报价表
报价明细表
	序号
	项目名称
	参数要求
	数量
	单位
	报价单价（元）
	报价小计（元）

	1
	防紫外线隔热膜
	1.材质：高清PET薄膜

2.隔离紫外线要求：全遮

3.隔热率要求：≥95%

4.透明度：透光率不得大于20%，不得有色差；
5.厚度：≥1.5毫米
6.颜色：颜色一致，不得有色变

7.参考品牌：领膜，天航，能膜，或者同等品质的国产高中端品牌。
	855
	平方米
	
	

	2
	贴膜人工
	全部安装
	3
	天
	
	

	3
	脚手架
	12米高度
	10
	组
	
	

	4
	高空作业费
	完成高度为12米的高空作业
	1
	项
	
	

	合计
	小写：               元                       大写：

	总计
	小写：                元                    大写：


4.技术需求和商务需求响应情况说明
    请投标人选择下面符合自己情况的格式填写，完成后将其他格式删除。
格式一：我方完全响应《采购文件》提出的技术需求和商务需求。
格式二：我方对《采购文件》提出的技术需求和商务需求有负偏离。
技术需求负偏离条款为：

商务需求负偏离条款为：
注：负偏离即为未达到《采购文件》技术需求和商务需求规定部分的要求，有负偏离的投标人将失去成为成交供应商的资格。

格式三：我方对《采购文件》提出的技术需求和商务需求有正偏离。
技术需求正偏离条款为：

商务需求正偏离条款为：
注：正偏离即为高于《采购文件》技术需求和商务需求规定部分的要求。
                                           公司名称：（盖章）

                                           2026年   月  日
5.参与维张贴服务员工高处作业证复印件。

（结束）


