学生劳动实践基地绿化种植采购公告

（项目编号chzy01202511-42）

- 项目概况：

| 项目名称 | 项目预算 | 中选供应商数量（家） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生劳动实践基地绿化种植 | 17.5万元 | 1 | 不得将本次采购范围的工程全部或部分转包或分包给他人 |

二、供应商资格要求：

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.三年内在经营活动中无重大违纪记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；营业执照经营范围包含园林绿化施工、园林绿化养护等类似描述（提供加盖公章的复印件）。

2.项目负责人须具备市政公用工程专业二级注册建造师及以上职称执业资格，并“持有有效的安全生产考核合格证书（B类）”，且具备类似工程施工经验。

三、技术要求

1.种植方案

（1）学生劳动实践基地（百果园）区域内沿人行道绿化带种植四季桂，四季桂地径2cm，每平方种植5株，种植面积100平方米，种植前须对种植区域进行场地平整。

（2）学生劳动实践基地（百果园）区域4850平方米边坡区域种植多年生蓝花草（别名：翠芦莉），地径1cm，每平方种植25株。种植前须对已枯萎的花卉进行清理。

（3）学生劳动实践基地（百草园）区域种植多年生草坪，品种马尼拉，草卷、满铺，面积2002平方米。种植前须对已枯萎的花卉进行清理。

2.运载、栽种过程中采用有效保护，植被无机械损伤，无病虫害，无失水现象，有旺盛的生命力。

3.根据植被大小挖好植穴，植穴深度必须大于植被根球长度，若植穴深度不够，由供应商进行培土。

4.中选供应商将植被移栽到采购方指定地点，动用人工开挖及机具转运植被时，需注意保护地下各类电线、光纤及路灯。

5.栽种时把植被放正，放入植穴中央，理好根系，不窝根，不上翘，不外露，校正植被，分层覆土，分次踏实，使土壤与根系密接。

6.栽种完工后，设置必要的支撑保护，恢复绿化，清洁施工场地，清运渣土。

7.栽种前先清除原生杂草等植被，不得使用化学药剂作业。

8.中选供应商提供养护2年，保证植被成活率100%；若养护期间植被死亡，至少在养护期到期日半年前完成补种同品种、同规格的植被；若超时未进行补种的，采购方有权自行采购种植，所有费用由中选供应商负责；养护期至验收合格之日起计算。

9.安全文明施工，施工时间服从采购人安排，不得影响学校教学活动和师生休息做好施工区域安全防护，保障人员和设施设备安全，造成人身、财产伤害和损坏的，承担全部赔偿责任，对施工操作不当或错误所导致采购方的直接损失和间接损失的，中选供应商承担全部赔偿责任。

10.种植作业保证场地清洁，产生的垃圾（含坏死、移除植被）出渣至学院以外。

11.中选供应商种植前，规划植被种植区域，放线放点，经采购方确认后,再施工。

12.中选供应商派驻现场项目经理一经确定，除受不可抗力影响不得变更，未经采购方同意变更现场项目经理，采购方可立即终止合同，并由中选供应商承担全部责任。

四、商务要求

1.项目工期：工期30天完工（从合同签订之日起计算）

2.项目地点：重庆护理职业学院学生劳动实践基地指定地点。

3.验收：种植施工完成后，中选供应商应先自行验收，再提供相关资料，书面申请验收。验收于10个工作日内进行。验收标准整体工程达到国家现行有关施工质量验收规范要求，植被数量、规格等符合种植方案要求，种植施工符合要求。植被成活率要求达到100%，养护期（质保期）2年（从验收合格后开始计算）。

4.报价要求：本项采用总价包干，包含人工、材料、机械、货物价格、运输、装卸、场地平整、清理原有植被、种植、养护及税金等所有费用。

5.付款方式：施工中无进度款，施工完工后，提交相关资料，并验收合格后40个工作日内支付总费用的80%。剩余20%款项，在养护期（质保期）满，且无质量问题后，一次性无息支付。

五、报名文件内容（报名文件一式三份，一正二副，采用订本式装订，封面标有 “正本”、“副本”字样。装订好的报名文件需装袋密封、密封处加盖骑缝公章，袋子外正面注明项目名称及编号，投标人全称，联系人及联系电话。）报名文件内容包括但不仅限于以下内容：

1.报价文件（盖公章原件）。

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四季桂 | 100 | ㎡ |  |  |
| 蓝花草 | 4850 | ㎡ |  |  |
| 草坪 | 2002 | ㎡ |  |  |
| 合计 | 大写金额： |  |  |  |

2.本报名文件“二、供应商资格要求”中的资格证明材料；

3.企业法人身份证（复印件，盖公章）；

4.报名单位的法定代表人授权委托书 (原件，盖公章)；

5.报名人员的身份证原件及复印件 (复印件盖公章)；

6.提供2022年11月1日至今两个或以上的同类项目业绩，并提供相关合同、发票复印件、验收材料等证明文件。

六、报名须知：

1.报名时间：2025年11月24日－11月28日9:00-16:00（工作时间）

2.报名投标前须进行现场踏勘，充分了解施工条件、技术要求，并进行工程量测算。未进行现场勘察的投标视为无效投标。

联系人：唐老师 电话：023-87389025

3.报名地点：重庆护理职业学院财资部（综合楼1009室）

报名联系人：甘老师 023-65881831

地址：璧山区来凤街道解放东路600号

4.评选时间、地点另行通知。

5.评选方式：本项目采用最低评选价法进行评选（满足采购文件全部实质性要求且报价最低的供应商为中选供应商的评选方法）。

重庆护理职业学院

2025年11月24日