询价通知书

项目编号：CQKH·F·Z-2025-008

询价项目名称：重庆市荣昌安富中学校运动场改造项目多媒体设施设备采购项目

采 购 人：重庆市荣昌安富中学校

采购代理机构：重庆凯弘工程咨询有限公司

2025年5月

- 目   录

第一篇  询价邀请书	- 3 -

一、询价采购内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、询价相关说明	- 3 -

五、保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、其它有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇  询价项目技术(质量)需求	- 7 -

一、项目需求一览表	- 7 -

二、 技术规格及质量要求(相当或不低于)	- 8 -

三、 工程量清单最高综合限价	- 8 -

第三篇  询价项目服务需求	- 22 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 22 -

二、质量保证及售后服务	- 22 -

三、报价要求	- 23 -

四、付款方式	- 23 -

五、知识产权	- 23 -

六、培训	- 24 -

七、 其他	- 24 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 25 -

一、采购程序	- 25 -

二、评定成交的标准	- 26 -

三、无效报价	- 26 -

四、采购终止	- 27 -

第五篇  供应商须知	- 28 -

一、询价费用	- 28 -

二、询价通知书	- 28 -

三、报价要求	- 28 -

四、成交供应商的确定和变更	- 29 -

五、成交通知	- 29 -

六、关于质疑和投诉	- 29 -

七、签订合同	- 31 -

八、项目验收	- 31 -

九、采购代理服务费	- 31 -

十、政府采购信用融资	- 31 -

第六篇  合同草案条款	- 32 -

第七篇  响应文件格式要求	- 35 -

一、经济部分	- 36 -

二、技术(质量)部分	- 38 -

三、服务部分	- 40 -

四、资格条件及其他	- 42 -

五、其他资料	- 47 -

附件1重庆凯弘工程咨询有限公司采购文件发售登记表	- 53 -

## 第一篇  询价邀请书

重庆凯弘工程咨询有限公司(以下简称：采购代理机构)接受重庆市荣昌安富中学校(以下简称：采购人)的委托，对重庆市荣昌安富中学校运动场改造项目多媒体设施设备采购项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

### 一、询价采购内容

| 包号及名称 | 最高限价(万元) | 保证金 (万元) | 成交供应商数量 (名) | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1：重庆市荣昌安富中学校运动场改造项目多媒体设施设备采购项目 | 49.799988 | 0.90 | 1 | 软件和信息技术服务业 |

### 二、资金来源

财政资金，预算金额49.799988万元。

### 三、供应商资格条件

(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

(二)落实政府采购政策需满足的资格要求：无;

(三)本项目的特定资格要求：无。

### 四、询价相关说明

(一)供应商应通过“行采家”平台(https://www.gec123.com)进行注册，成为行采家平台供应商。

(二)凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家”平台(http://www.gec123.com)上下载本项目询价采购文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论潜在供应商下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

(三)询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

(四)获取询价通知书期限：

1.询价通知书提供期限：2025年5月14日至2025年5月16日18:00时。

2.报名方式：在报名和采购文件发售期内供应商扫描二维码缴纳报名费，填写《重庆凯弘工程咨询有限公司采购文件发售登记表》(加盖供应商公章,格式详见附件)，将报名费转账凭据及发售登记表扫描件发送至邮箱347254927@qq.com，邮件主题为：项目名称+供应商名称报名资料。

3.询价通知书售价：人民币500元/包。

(五)供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件;

2.递交《重庆凯弘工程咨询有限公司采购文件发售登记表》(加盖供应商公章)并购买了采购文件;

3.按时足额缴纳了保证金。

(六)询价地点：重庆凯弘工程咨询有限公司(荣昌区公园路87号)。

(七)响应文件递交开始时间：2025年5月20日北京时间9：00时

(八)响应文件递交截止时间：2025年5月20日北京时间9：30时

(九)响应文件开启时间：    2025年5月20日北京时间9：30时

### 五、保证金

(一)保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金(保证金金额详见本篇，一、询价采购内容)，并汇至以下指定账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金账户：1905010120010001421

户  名：重庆凯弘工程咨询有限公司荣昌分公司

开户行：重庆农村商业银行荣昌支行广场分理处

供应商必须在付款凭证备注栏中注明xx项目xx款(项目名称可简写)，未备注的，按未缴纳保证金处理。

2、各供应商在银行转账(电汇)时，须充分考虑银行转账(电汇)的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求;请供应商使用网银或柜台转帐的方式缴纳保证金，不要通过第三方支付平台缴纳保证金(如：微信支付、支付宝等方式)，如果由于供应商使用第三方支付平台导致来款信息不明确，导致无法询价和无法退付保证金等后果由供应商自行承担。

3.为了方便保证金的核查与退还，供应商递交响应文件时需现场递交手持件：

①递交保证金银行转账凭据加盖供应商公章。

②递交供应商银行基本账户“开户许可证”复印件供应商公章。

③递交供应商信息卡加盖供应商公章。

④递交重庆凯弘工程咨询有限公司采购文件发售登记表及报名费转账凭据加盖供应商公章。

4.保证金必须按采购文件规定的时间和金额缴纳。

- (二)保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后，由重庆凯弘工程咨询有限公司在5个工作日内退还至供应商的“开户许可证”基本账户上。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商和采购人签订合同后，由重庆凯弘工程咨询有限公司在5个工作日内退还至成交供应商的“开户许可证”基本账户上。

3.项目流标的保证金，由重庆凯弘工程咨询有限公司在开标结束后5个工作日内退还至供应商的“开户许可证”基本账户上;未参与投标的供应商的投标保证金，由重庆凯弘工程咨询有限公司收到手持件后，5个工作日内退还至供应商的“开户许可证”基本账户上。

特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达重庆凯弘工程咨询有限公司，否则造成保证金延迟退还，责任自负。

保证金查询电话：023-46783201。

### 六、采购项目需落实的政府采购政策

(一)按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)的规定，落实国家节能环保政策。

(二)按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>(财库〔2020〕46号)的规定，落实促进中小企业发展政策。

(三)按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>(财库〔2014〕68号)的规定，落实支持监狱企业发展政策。

(四)按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 七、其它有关规定

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项(包)下的政府采购活动，否则均为无效报价。

(二)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(三)同一合同项(包)下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

(四)本项目的补遗文件(如果有)一律在“行采家”平台(http://www.gec123.com)上发布，请各供应商注意下载;无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件(如果有)的内容。

(五)超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

(六)询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

(七)本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

(八)本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

(九)按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 八、联系方式

(一)采购人：重庆市荣昌安富中学校

联系人：唐老师

电  话：17612331029

地  址：重庆市荣昌区安富街道安陶路50号

(二)采购代理机构：重庆凯弘工程咨询有限公司

联系人：林老师

电  话：023-46783201

传  真：023-46783201

地  址：重庆市荣昌区公园路87号

## 第二篇  询价项目技术(质量)需求

### 一、项目需求一览表

| 序号 | 产品名称(设备名称) | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 舞台音箱系统设备 |  |  | 所提供产品必须为中国关境内生产，若为进口产品按无效报价处理。 |
| 1 | 双10寸线阵全频音箱 | 只 | 8 |  |
| 2 | 单18寸线阵次低音箱 | 只 | 2 |  |
| 3 | 线阵扬声器田字架套件 | 套 | 2 |  |
| 4 | 专业后级线阵功放 | 台 | 5 |  |
| 5 | 全频台唇音箱 | 只 | 4 |  |
| 6 | 专业后级台唇功放 | 台 | 2 |  |
| 7 | 返听音箱 | 只 | 4 |  |
| 8 | 专业后级功放 | 台 | 2 |  |
| 9 | 单18寸重低音箱600W | 只 | 2 |  |
| 10 | 专业后级超低功放 | 台 | 1 |  |
| 11 | 补声特大功率号角 | 只 | 4 |  |
| 12 | 专业后级补声功放 | 台 | 2 |  |
| 13 | 16路两编组调音台 | 台 | 1 |  |
| 14 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |  |
| 15 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 16 | 无线话筒对数指向性天线放大器 | 套 | 1 |  |
| 17 | 真分集无线手持麦克风 | 套 | 2 |  |
| 18 | 8路电源时序器 | 台 | 3 |  |
| 19 | 机柜设备之间音频跳线 | 套 | 1 |  |
| 20 | 音频线 | 批 | 1 |  |
| 21 | 音响线 | 批 | 1 |  |
| 22 | 设备机柜 | 个 | 2 |  |
| 23 | 其它辅材 | 批 | 1 |  |
| 二 | 舞台灯光设备 |  |  |  |
| 1 | 四眼面光灯 | 只 | 14 |  |
| 2 | 18颗四合一染色帕灯 | 只 | 29 |  |
| 3 | 298电脑摇头光束灯 | 只 | 24 |  |
| 4 | 金刚1024控台 | 台 | 1 |  |
| 5 | 60千瓦12路直通箱 | 台 | 1 |  |
| 6 | 八路信号放大器 | 台 | 3 |  |
| 7 | 3000W烟机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 烟油 | 箱 | 1 |  |
| 9 | 灯具电源线 | 米 | 300 |  |
| 10 | 126纯铜三芯信号线 | 米 | 100 |  |
| 11 | 小鹰爪灯钩 | 批 | 1 |  |
| 12 | 保险绳 | 批 | 1 |  |
| 13 | 桁架 | 批 | 1 |  |
| 14 | 灯光师费用 | 批 | 1 |  |
| 三 | 舞台灯光设备 |  |  |  |
| 1 | 户外会议显示终端 | 平米 | 12 |  |
| 2 | 异步网络控制卡+转接板 | 张 | 1 |  |
| 3 | 电源 | 台 | 23 |  |
| 4 | 电缆及其他 | 批 | 1 |  |
| 5 | 铝合金型材 | 平米 | 13.2 |  |
| 6 | 自由组播显示控制系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 控制电脑 | 台 | 1 |  |
| 8 | 安装运输费 | 平米 | 13 |  |
| 四 | 综合税费 | % | 5 |  |

### 技术规格及质量要求(相当或不低于)

如涉及到标准文号有更新的，按最新标准或优于采购需求执行。

| 序号 | 产品名称(设备名称) | 产品技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 舞台音箱系统设备 |  |  |  |
| 1 | 双10寸线阵全频音箱 | 1.频率响应:70Hz-20KHz，2.辐射角度:H90°×V10°，3.阻抗:8 ohms/ 8 ohms(HF/MF)，4.额定功率:80W/600W(HF/MF)，5.峰值功率:160W/1200W/5Min (HF/MF)，6.灵敏度:108dB /105dB (HF/MF) 2.最大声压:128dB /125dB(HF/MF)，8.连接:2×NL 8 speakon，低频:10IN×2(260mm) 中频； 注:以上参数为最低要求参数，投标参数不应低于以上参数要求。 | 只 | 8 |
| 2 | 单18寸线阵次低音箱 | 频率响应:55Hz-2KHz、2.辐射角度:H90°×V10°、3.阻抗:4 ohms 4.额定功率:600W、5.峰值功率:1200W/5Min、6.灵敏度:99dB 2.最大声压:126 dB、8.连接:2×NL 8 speakon、低频:18IN×1(460mm) 。 注:以上参数为最低要求参数，投标参数不应低于以上参数要求。 | 只 | 2 |
| 3 | 线阵扬声器田字架套件 | 含线阵扬声器专用田字架、插削、绑带配件(不含铁葫芦) | 套 | 2 |
| 4 | 专业后级线阵功放 | 1.采用2U机箱设计,采用隧道式散热器和双风扇散热系统,采用输出电流监制,采用星型接地技术,加持开关机保护功能电路,防冲击音箱。 2..输出功率:8Ω/850W×2;频率响应:20Hz～20kHz(±0.5dB);电源:AC220V(50Hz～60Hz);阻尼系数:≥200@8Ω;失真度:＜0.02％Rated power@8Ω/1KHz；6.信噪比≥100dB(A计权);输入阻抗:平衡 20K/不平衡 10K;.转换速率:20V/US;输入灵敏度:0.775V/1.0V/1.4Vrms； | 台 | 5 |
| 5 | 全频台唇音箱 | 1.采用进口桦木多层夹板,箱体采用梯形设计;箱体表面采用高耐久度的进口聚酯胺暗点漆配以六分光的面油,尤显高档典雅； 2.单元:高音1×1.7〞,低音1×12〞,频响50Hz～20KHz(±3dB),灵敏度96dB,最大声压122dB(持续),131dB(峰值),额定功率400W/峰值800W、覆盖角度H90°× V60°,标准阻抗8Ω | 只 | 4 |
| 6 | 专业后级台唇功放 | 1.采用稳定性高的H类放大线路,使用2U机箱设计,采用输出电流监制,采用星型接地技术,能避免因其它设备或连接线接地不良导致的杂讯干扰,加持开关机保护功能电路,防冲击音箱。 2..输出功率:8Ω/450W×2;频率响应:20Hz～20kHz(±0.5dB);电源:AC220V(50Hz～60Hz);阻尼系数:≥200@8Ω;失真度:＜0.02％Rated power@8Ω/1KHz;6.信噪比≥100dB(A计权;输入阻抗:平衡 20K/不平衡 10K;转换速率:20V/US。 | 台 | 2 |
| 7 | 返听音箱 | 单元:高音 1×2〞,低音 1×12〞;频响:60Hz～20KHz;灵敏度: 96dB;最大声压:118dB(持续),131dB(峰值);额定功率:300W/600W(峰值);覆盖角度:90°× 60°;标准阻抗: 8 ohms. | 只 | 4 |
| 8 | 专业后级功放 | 1.信号输入接口采用兼容性极强的6.35/卡侬复合接口,信号输出采用SPEAKONE接口和接线柱,机箱采用高强度铁板压铸而成,经久耐用;电路采用精密的两级AB类型,稳定安全可靠； 2.面板采用了2.4寸TFT彩色中/英文液晶屏显示,显示音量大小、机内温度、灵敏度、压限器开关和工作模式;(提供该设备产品规格书和实物照片资料佐证设备的技术参数,不提供视为参数不满足) 3.延时开机“软启动”功能,闭环控制的峰值限幅器、软启动、过热保护、短路保护,具备短路、过流、过压、过温、限幅完善的保护电路； 4.电源采用A级铁芯及无氧铜漆包线变压器,.电源滤波电容采用音频专用电容,前面板具备电源指示灯、保护灯、信号灯、削波灯显示当前设备的工作状态； 5..额定功率(≥8Ω)≥2x300W;频率响应:(±1dB,1W/8Ω) 20Hz˜20kHz;总谐波失真:THD+H(标准测量条件,1W/8Ω/1kHz)≤0.1%;阻尼系数:≥200;信噪比:-100dB±1dB;输入灵敏度(额定功率8Ω):0.775V/1V/1.4V;输入共模抑制:(1kHz)＞60dB;分离度:(满功率在8Ω/1kHz)≥100dB(1kHz);输入阻抗(平衡/不平衡)20kΩ/10kΩ. | 台 | 2 |
| 9 | 单18寸重低音箱600W | 单 元: 1×18〞(φ460mm);频 响:48-250Hz;灵敏度98dB;最大声压120dB;额定功率600W;峰值功率1200W/5Min;标称阻抗8Ω. | 只 | 2 |
| 10 | 专业后级超低功放 | 1.采用稳定性高的H类放大线路,使用2U机箱设计,采用输出电流监制,静态电流控制,输出短路保护,散热器温度检测等完善而周全的保护系统,采用星型接地技术,能避免因其它设备或连接线接地不良导致的杂讯干扰,加持开关机保护功能电路,防冲击音箱。 2.输出功率:8Ω/850W×2;频率响应:20Hz～20kHz(±0.5dB);电源:AC220V(50Hz～60Hz);阻尼系数:≥200@8Ω;失真度:＜0.02％Rated power@8Ω/1KHz；6.信噪比≥100dB(A计权);输入阻抗:平衡 20K/不平衡 10K;转换速率:20V/US; | 台 | 1 |
| 11 | 补声特大功率号角 | 1.二单元二分频号筒式中高频定阻式扬声器;一只15寸中低音单元功率高达300W;120磁44芯钛膜高音压缩驱动; 2.单元组成:高音≥1*1.75寸,低音≥1*15寸;频响:70Hz~20KHz;灵敏度:100±5dB;最大声压:130±5dB;额定功率:≥350W;射程:≥400米;散射:≥20'x 50;.标准阻抗:8±2欧姆(定阻输入) | 只 | 4 |
| 12 | 专业后级补声功放 | 信号输入接口采用兼容性极强的6.35/卡侬复合接口,信号输出采用SPEAKONE接口和接线柱,3.机箱采用高强度铁板压铸而成,经久耐用,电路采用精密的两级AB类型, 面板采用了2.4寸TFT彩色中/英文液晶屏显示,显示音量大小、机内温度、灵敏度、压限器开关和工作模式；(提供该设备产品规格书和实物照片资料佐证设备的技术参数,不提供视为参数不满足) 3.延时开机“软启动”功能,闭环控制的峰值限幅器、软启动、过热保护、短路保护,具备短路、过流、过压、过温、限幅完善的保护电路； 4.电源采用A级铁芯及无氧铜漆包线变压器,电源滤波电容采用音频专用电容,前面板具备电源指示灯、保护灯、信号灯、削波灯显示当前设备工作状态； 5.额定功率≥(8Ω)2x400W,频率响应:(±1dB,1W/8Ω)20Hz˜20kHz,总谐波失真:THD+H(标准测量条件,1W/8Ω/1kHz)≤0.1% ,阻尼系数:≥200,信噪比:-100dB,输入灵敏度(额定功率8Ω):0.775V/1V/1.4V,输入共模抑制:(1kHz)＞60dB,分离度:(满功率在8Ω/1kHz)≥100dB(1kHz),输入阻抗(平衡/不平衡)20kΩ/10kΩ | 台 | 2 |
| 13 | 16路两编组调音台 | 16输入通道结构,12 路平衡式话筒输入,2 路立体声输入,4母线(立体声+两编组)输出,2组AUX辅助出;话筒提供优质的+48V幻像电源;3段英国风格EQ;2组AUX辅助输出AUX1为推子前,AUX2为推子后； 2. 2TK录音输入,输出莲花接口;.内置16种混响延时效果器,数字显示效果种类;4组高精度三色精确电平柱,准确显示输出电平;电路板采用双面SMT贴片技术,使用性能稳定； 3.带MP3播放器;60MM行程高分析度推子;.内置净化开关电源,电压范围:AC90~250V/50Hz 4.最大输出电平:19dBm (1 KHz, THD=0.5%);剩余噪声:-74dB;信噪比:71dB;等效噪声源输入电动势:-120dBm;耳机输出功率40mw (1 KHz, THD=0.5%, 200Ω);均衡:低频:80Hz±15dB /中频2.5KHz±15dB/高频12KHz±15dB;增益控制:单声道:50dB/立体声:+4dB~-10dB;频率响应:20Hz~20 KHz (+1dB,-3dB);总谐波失真+噪声:≤0.05%(1KHz,0.775V) | 台 | 1 |
| 14 | 反馈抑制器 | 1.免调试全自动开启抑制啸叫功能;数字全自动扫描啸叫点,共设≥24个自动抑制啸叫点;.内置噪声门,可自动过滤会议系统的噪声； 2.宽电压输入100V-240VAC 50Hz/60Hz;信噪比 ≥105dB(A),动态范围≥103dB;.输入通道≥2路XLR母座和≥2路TRS多功能模拟输入座;输出通道≥2路XLR公座和≥2路TRS多功能模拟输入座； 3.模拟输入 2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡;输入阻抗 平衡47Ω,不平衡20KΩ;最大线路电平输入+18dBu;模拟输出 2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡;.输出阻抗 平衡>120Ω,不平衡>60Ω;最大输出电平 +20dBu;频率响应 20Hz-20KHz,±0.3dB;信噪比 >105dB(A) | 台 | 1 |
| 15 | 数字音频处理器 | 1.采用了ADI SHARC第四代ADSP-21489浮点音频DSP芯片,提供最高性能400 MHz/2200 MFLOP处理器能力； 2.超低底噪前置放大电路,低失真度模拟电路,114dB音频AD、DA,.设备前面板有音量状态显示,能够显示全部的输入8或16、输出8或16通道音量状态； 3.设备前面板LCD显示屏,能够循环显示设备当前IP地址、处理器当前使用的预设编号、预设名称,便于系统中有多台处理器时,便于管理员能够快速识别、区分当前处理器,前面板具有网络连接状态指示灯、错误报警指示灯,当现严重错误时,可闪烁红色报警提示；(提供该设备产品规格书和实物照片资料佐证设备的技术参数,不提供视为参数不满足) 4.高性能浮点DSP处理芯片,8或16通道平衡输入音频通道,8或16通道支持MIC输入,每个MIC输入支持48V幻象供电,8或16个平衡音频输出通道,8或16通道独立的自适应反馈抑制器, 8或16通道自动混音, 1-2通道支持AEC回声消除,ADC CS5368 114dB动态,AC CS4385 114dB动态； 5.输入每通道:前级放大、噪声门、压缩器、16段参量均衡、延时器、自动混音台,输出每通道16段参量均衡、分频器、高低通滤波器、限幅器、延时器； 6.内置信号发生器:正弦波信号、粉红噪声、白噪声,前面板1602显示屏显示IP地址、当前预设,开放RS- 232、TCP/ I P协议实现第三方控制,有摄像跟踪代码输出,便于通过第三方中控实现摄像联动功能； 7.支持32组场景预设功能,可通过TCP/IP、RS-232协议调用,支持通过485接口外接触摸屏墙面控制盒(标准86盒),支持通过EtherNet以太网接口连接PC版控制软件, 支持通过无线局域网可连接PC、Android、IOS(IPad)平板控制软件。(提供该产品规格书和截图资料佐证设备的技术参数加盖原厂鲜章) 8.音频输入:8或16路平衡输入,凤凰插头,标称输入电平:0dBu线路或-40dBu话筒电平;话筒前置放大增益:0－40dB模拟增益,12dB数字增益;最大输入电平+20dBu;输入阻抗>5 kΩ平衡,>3kΩ非平衡;共模抑制比=>70dB @ 1 kHz 9.前置放大等效输入噪声(EI N<-125 dBu, 2 2Hz - 22kHz;幻象电源+48 VDC;音频输出8或16路平衡线路电平,凤凰插头 10.标称输出电平0 dBu线路电平;输出阻抗600 Ω平衡;DSP频率、处理能力400Mhz,400MIPS,2200 MFLOP;采样频率 量化48 kHz,24Bi t ADC,24Bi t DAC;频率响应20 Hz – 20 kHz, + /- 0. 5 dB;信道间串扰>-80 dB @ 1 kHz, | 台 | 1 |
| 16 | 无线话筒对数指向性天线放大器 | 1.为有源无线指向型,可双极化对数周期阵列设计,有效稳定产品的接收信号,提升接收距离； 2.八路天线输入端口+2路扩展端口最多可接5台双天线的U段无线麦克风接收机； 3.设有DC12V/1A单独供电端口,可最多为4台设备供电,实现供电集成化； 4.设有级联端口可增加一台天线分配系统共用一对天线,满足大型场合多套设备使用； 5.为补偿同轴电缆的信号损失,板载放大器提供给用户可选的3dB或10dB增益； 6.天线增益具备两个LED指示灯,明确显示工作增益状态； 7.远程12V直流供电,由天线分配系统通过同轴电缆为放大器供电； 8.持续保持信号稳定,将失真度控制到最低,有效减少噪声与失真； 9.系统前面板设有前侧安装天线预留端口,人性化设计满足入机柜时天线向前的要求。 1.接收频率范围:450-972MHz;天线增益:3dB(绿色LED),10dB(红色LED);功率要求:12V由50-3同轴电缆供电或≧80W直流供电;输入/出阻抗:50Ω 2.安装插头:BNC;幻像电源:+9V DC 20mA;供电:DC12~18V/5000mA;接收模式(3dB 波束宽度):70角度;三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm;天线增益 (在轴):10dBi | 套 | 1 |
| 17 | 真分集无线手持麦克风 | 1.二通道UHF无线网络,频道总数共2000个可选使用,内置高级扫频功能,可自动跳过正在使用的频率和其他杂波频率以避免串频干扰； 2.内置三级功率调节,每级约20米距离,(提供该设备产品规格书或彩页资料佐证设备的技术参数加盖原厂鲜章)； 4.配备LCD液晶显示屏,实时反馈系统工作状态,红外线自动对频,ACT自动选频,同时使用100台以上无串频干扰现象发生,发射功率:10dB; 5.主机工作电压DC12V~14V/2A;发射功率:>+20dBM(10MW);工作电流:600MHA,麦克风电流120MHA,功耗5W 6.接收有效距离:无障碍直线250-500米;接收灵敏度:-105dBM;音频频率响应:50Hz~15KHz;音频输出电压,0.3V+/-0.001;频率稳定度:+/-0.001%.邻频干扰抑制:>60dB.信噪比:>100dB.咪芯指向性:心形指向.失真度THD:<0.01%.拾音灵敏度:>20dBM(1V) 7.频率范围 640~690MHz;最大频道数>2000;输出功率 50mW/30mW/10mW;副波抑制 > 58dBc 8.频带宽度 50MHz ,最小频率间隔: 25KHz(50/0.025＞1999信道(提供该设备产品规格书或彩页资料佐证设备的技术参数盖原厂鲜章)。 9.最大调制深度 +/- 60KHz;频率响应 50Hz~20KHz;信噪比 105 dB(A);失真度 <0.5 % ; | 套 | 2 |
| 18 | 8路电源时序器 | 1.电力输入条件(单相3线):AC200-240V 50-60Hz两相(三线:零、火、地);通道数量:8路万用插座继电器受控,2路直通万用插座;继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率):2000W/6000W最大承受无功功率; 2.输出电源插座规格:阻燃ABS材料,最大可承受13A电流磷铜材质,标准万用插座;顺序开启逆序关闭;PASS键可全通道同时打开;自由通道关闭;外接控制; 3.过流保护;面板通道独立关闭;每路开关间隔时间/定时时间:默认1秒;输出继电器触点电流:30A 277VAC;电路板规格:双面纤维板,主电源走线二次加厚加粗处理;供电规格:内置方牛,适用电压AC200-240V 50-60Hz; 4.主电缆线规格:3*4平方电缆线,总长度为1.2米(配电源输入插头);开启类型:按键式字锁开关;单路独立开关功能:支持面板独立控制;功能显示电压显示表类型:液晶电压表; | 台 | 3 |
| 19 | 机柜设备之间音频跳线 | 根据系统设备标配1.2米长度 卡侬公头-卡侬母头线、6.35-6.35头线、莲花头-莲花头线或其他接头线 | 套 | 1 |
| 20 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 批 | 1 |
| 21 | 音响线 | 纯铜音响线材无氧铜音箱线喇叭线透明金银发烧音频连接线（如300支金银线） | 批 | 1 |
| 22 | 设备机柜 | 机柜 | 个 | 2 |
| 23 | 其它辅材 | PVC线管、线槽、接头、音箱挂件等 | 批 | 1 |
| 二 | 舞台灯光设备 |  |  |  |
| 1 | 四眼面光灯 | 1.电源:AC90-240V,50/60Hz;额定功率≥180W;光源≥4颗双色温灯珠;显指90±;调光0-100%调光;频闪1-20次/秒;透镜角度:25º(可定制) 2.控制模式:DMX512/主从/自走声控;防护等级:IP20 | 只 | 14 |
| 2 | 18颗四合一染色帕灯 | - 1.电源:AC90-240V,50/60Hz;额定功率≥180W;光源≥18颗10W四合一灯珠2.通道≥5种通道模式;调光0-100%调光;频闪1-20次/秒;透镜角度:36º(可定制);控制模式:DMX512/主从/自走声控;防护等级:IP20 - 3.产品品质符合 GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》特殊要求舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具》安全测试标准和蓝光检测,检验依据：IEC/TR 62778-2014《应用 ¦EC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害》，测试结果：蓝光危害加权辐射亮度不高于LB.503W·m-2,sr-1，提供相应检测报告加盖原厂鲜章。 | 只 | 29 |
| 3 | 298电脑摇头光束灯 | - 电压:AC110-240V 50/60Hz;光源:≥260W;额定功率:≥350W;水平扫描:540°(16bit精度扫描);垂直扫描:270°(16bit精度扫描) 2.主板:采用全新智能主板,智能控温控速,色温:6700K/4500k/3200k;颜色:14个色片+白光【可半色叠加】;图案:13个固图+白光 3.棱镜:8+24菱镜,可叠加,可双向独立旋转;色片:可线性色彩转换及彩虹效果;雾化:独立的雾化功能,可呈现光斑柔和自然效果 4.透镜:六层镀膜透镜;防护等级≥IP20;通道≥16/20CH两种通道模式 - 5.产品品质符合 GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》特殊要求舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具》安全测试标准。且产品高温测试，符合GB/T2423.2-2008电工电子产品环境测试：高温(将样品置于温度为70°C的环境中测试时间不低于100小时且结果为合格。提供相应检测报告复印件加盖原厂鲜章。 | 只 | 24 |
| 4 | 金刚1024控台 | - 支持1024个DMX控制通道,两路光电隔离信号输出;最大控制96台电脑灯或96路调光;;使用珍珠灯库(R20格式灯库),且控台上可自行编写灯库; 2.带背光的LCD显示屏,首创的中英文显示可切换界面,面板中英文可选;内置图形轨迹发生器,有135个内置图形,方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制,如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果; 3.图形参数(如:振幅、速度、间隔、波浪、方向)均可独立设置,更方便快捷的做出想要的造型和场景;每个场景可保存图形数量≥5个,同时可运行图形数量≥10个;可储存≥60个素材; 4.储存≥60个重演场景,用于储存多步场景和单步场景,每个多步场景最多可储存≥600个单步; 5.可同时输出和运行≥10个重演场景;带≥10根集控推杆,按键点控和推杆集控兼容;.支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能;关机或者突发断电等情况数据可记忆保持; 6.U盘可备份控台数据,并支持重新导入到控台使用,同型号控台数据可共享;支持远程软件升级,随时随地增加新的功能;预置推杆可控制电脑灯的属性,属性控制更方便快捷;支持立即黑场; - 7.产品品质符合 GB7000.1-2015《灯具第一部分:一般要求与试验》特殊要求舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具》安全测试标准,提供相应检测报告复印件加盖原厂鲜章。 | 台 | 1 |
| 5 | 60千瓦12路直通箱 | 1.供电:三相五线制AC380V±10％,频率50Hz±5％; 2.额定功率≥6路×6KW,6路×4KW ; 3.12路独立控制,6路采用国标40A胶木插,6路采用国标10A胶木插； 4.平方主线本产品可直接接入舞台2KW常规灯具18支或4KW灯具6只. | 台 | 1 |
| 6 | 八路信号放大器 | 1.电压:AC220-240V,50Hz;信号输出≥8路 DMX512信号;信号输入≥:1路 DMX512信号;输入输出光电隔离,配置设备终端电阻开关 2.3芯信号卡侬母座,设计电源及信号指示灯;DMX 信号输入连接器:XLR-D3/5M / XLR-D3/5F DMX;信号分配输出连接器:XLR-D3F;各输入输出接口之间的电气隔离电压:>1000V; | 台 | 3 |
| 7 | 3000W烟机 | 1.电压:AC220V 50Hz/ 110V 60Hz；功率≥3000W；烟油容量≥6L；输出量≥40000cu.ft/min 2.控制器:DMX512控制、遥控控制；预热时间≤8分钟；喷烟距离≥20米。 | 台 | 1 |
| 8 | 烟油 | 烟机专用油，一箱4瓶，每瓶5升 | 箱 | 1 |
| 9 | 灯具电源线 | RVV 2*2.5平方护套线 | 米 | 300 |
| 10 | 126纯铜三芯信号线 | 126网三芯纯铜国际标准（RVVP 2*0.5平） | 米 | 100 |
| 11 | 小鹰爪灯钩 | 有大/小规格（根据灯体积重量配置）定制 | 批 | 1 |
| 12 | 保险绳 | 电脑灯标配 | 批 | 1 |
| 13 | 桁架 | 定制或自制圆钢，通过吊滑轮进行移动和上下活动，承受所有灯光和设备挂装 | 批 | 1 |
| 14 | 灯光师费用 | 灯光师安装、调试、编程及培训等相关费用 | 批 | 1 |
| 三 | 舞台灯光设备 |  |  |  |
| 1 | 户外会议显示终端 | 1、显示屏尺寸为≥14.72*0.8m;像素点间距≤10mm;像素点密度≥10000点/㎡;防水防潮； 2、平整度：依据SJ/T11281-2017.5.1.2.1标准，检查结果为P=0.375mm，等级为C级；可视角度: H≥140°、V≥95°；像素中心距相对偏差：Jx=0.14%，等级为C级；刷新频率Fc=1276.3，等级为C级；最大亮度（cd/㎡）：≥2600。该条须提供检测报告复印件须加盖鲜章为证。 | 平米 | 12 |
| 2 | 异步网络控制卡+转接板 | 异步网络、U盘控制卡+HUB12转接板，满足本项目LED屏带载需求 | 张 | 1 |
| 3 | 电源 | 5V40A专用电源 | 台 | 23 |
| 4 | 电缆及其他 | 专用电缆及安装所需五金辅材等材料 | 批 | 1 |
| 5 | 铝合金型材 | 镀锌国标材料 完工尺寸：14.81*0.89 | 平米 | 13.2 |
| 6 | 自由组播显示控制系统 | - 启动的接收端可自动接收示教画面；也可手动退出当前示教画面，再次收看只需双击接收端软件；（提供软件操作画面截图，加盖公章） 2、视频同步画面分辨率可调，至少须支持1920*1080，向下须兼容1366*768，1280*720，800*600，可调码流512K-6144K，可调帧率15--30帧/S 3、视频展示界面须提供≥8通道高清导播切换台，每个通道至少支持加载视频设备、媒体文件、画面拼接、远程设备、本地桌面、网络串流、场景聚合、手机/平板和网络摄像机等信号。其中每一路均可设置为二维码扫描输入，方便手机等移动设备信号源接入；（需提供软件操作画面截图，加盖公章） 7、视频展示界面提供场景聚合功能，通过该功能可聚合通道、文字、图片、抓屏及摄像头等素材，进行多层叠加，结合蓝绿背景抠像，实现多画面组合；（需提供软件操作画面截图，加盖公章） 9、支持虚拟机摄像机信号输出，方便结合腾讯会议、钉钉等第三方视频会议系统，满足远程互动教学（需提供软件操作画面截图，加盖公章） 10、支持定时、定终端、多任务并发推送文字、相册、音频、视频及摄像头信号到客户端 11、教师操作端须支持对所有客户端电脑远程开关机、重启、远程监控、远程协助、远程更新、设置密码、设备报修等集控管理功能； 12、支持多路音视频同步录制，录制分辨率须支持3840*2160，向下须兼容2560*1440、1920*1080、1366*768、1280*720，码流支持1536K-12288K,录制文件形成标准MP4或TS格式； 13、自带虚拟接口，支持画面翻转；完成录制视频后，不需要老师任何操作，小组或学生即可扫描二维码进行扫码带走。(需提供软件操作画面截图，加盖公章) - 注：业主具有权要求中标人在规定时间内提供软件演示，对于要求提供而无法提供或提供演示功能不符视为虚假应标，将上报财政按虚假应标处理。 | 套 | 1 |
| 7 | 控制电脑 | 1、I5处理器 12代 2、21.5英寸显示器 3、DVI+VGA双接口独立显卡 4、8G内存 5、256SSD+500G硬盘 | 台 | 1 |
| 8 | 安装运输费 | 本项目高空安装人工、措施、设备运输等相关费用 | 平米 | 13 |
| 四 | 综合税费 |  | % | 5 |

注：凡须在响应文件提供的检测报告采购人有权要求成交供应商在成交公示结束后2个工作日内，签订合同前提供原件进行核查，原件提供不齐或提供的原件与响应文件中复印件不一致时，或发现提供证明材料为虚假材料，将失去成交资格，同时向有关监督部门报告，并追究供应商相应的法律责任。

### 三、工程量清单最高综合限价

| 序号 | 产品名称(设备名称) | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 舞台音箱系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 双10寸线阵全频音箱 | 只 | 8 | 7880.00 | 63040.00 |
| 2 | 单18寸线阵次低音箱 | 只 | 2 | 9200.00 | 18400.00 |
| 3 | 线阵扬声器田字架套件 | 套 | 2 | 7600.00 | 15200.00 |
| 4 | 专业后级线阵功放 | 台 | 5 | 7440.00 | 37200.00 |
| 5 | 全频台唇音箱 | 只 | 4 | 3880.00 | 15520.00 |
| 6 | 专业后级台唇功放 | 台 | 2 | 4400.00 | 8800.00 |
| 7 | 返听音箱 | 只 | 4 | 3800.00 | 15200.00 |
| 8 | 专业后级功放 | 台 | 2 | 3480.00 | 6960.00 |
| 9 | 单18寸重低音箱600W | 只 | 2 | 5200.00 | 10400.00 |
| 10 | 专业后级超低功放 | 台 | 1 | 7000.00 | 7000.00 |
| 11 | 补声特大功率号角 | 只 | 4 | 5248.00 | 20992.00 |
| 12 | 专业后级补声功放 | 台 | 2 | 3760.00 | 7520.00 |
| 13 | 16路两编组调音台 | 台 | 1 | 4320.00 | 4320.00 |
| 14 | 反馈抑制器 | 台 | 1 | 3280.00 | 3280.00 |
| 15 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 18592.00 | 18592.00 |
| 16 | 无线话筒对数指向性天线放大器 | 套 | 1 | 4480.00 | 4480.00 |
| 17 | 真分集无线手持麦克风 | 套 | 2 | 3360.00 | 6720.00 |
| 18 | 8路电源时序器 | 台 | 3 | 1600.00 | 4800.00 |
| 19 | 机柜设备之间音频跳线 | 套 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 20 | 音频线 | 批 | 1 | 2400.00 | 2400.00 |
| 21 | 音响线 | 批 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 22 | 设备机柜 | 个 | 2 | 1600.00 | 3200.00 |
| 23 | 其它辅材 | 批 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 二 | 舞台灯光设备 |  |  |  |  |
| 1 | 四眼面光灯 | 只 | 14 | 1040.00 | 14560.00 |
| 2 | 18颗四合一染色帕灯 | 只 | 29 | 960.00 | 27840.00 |
| 3 | 298电脑摇头光束灯 | 只 | 24 | 560.00 | 13440.00 |
| 4 | 金刚1024控台 | 台 | 1 | 7000.00 | 7000.00 |
| 5 | 60千瓦12路直通箱 | 台 | 1 | 4320.00 | 4320.00 |
| 6 | 八路信号放大器 | 台 | 3 | 2128.00 | 6384.00 |
| 7 | 3000W烟机 | 台 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 8 | 烟油 | 箱 | 1 | 880.00 | 880.00 |
| 9 | 灯具电源线 | 米 | 300 | 12.00 | 3600.00 |
| 10 | 126纯铜三芯信号线 | 米 | 100 | 2.40 | 240.00 |
| 11 | 小鹰爪灯钩 | 批 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 12 | 保险绳 | 批 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
| 13 | 桁架 | 批 | 1 | 36000.00 | 36000.00 |
| 14 | 灯光师费用 | 批 | 1 | 40000.00 | 40000.00 |
| 三 | 舞台灯光设备 |  |  |  |  |
| 1 | 户外会议显示终端 | 平米 | 12 | 640.00 | 7680.00 |
| 2 | 异步网络控制卡+转接板 | 张 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
| 3 | 电源 | 台 | 23 | 120.00 | 2760.00 |
| 4 | 电缆及其他 | 批 | 1 | 1581.60 | 1581.60 |
| 5 | 铝合金型材 | 平米 | 13.2 | 480.00 | 6336.00 |
| 6 | 自由组播显示控制系统 | 套 | 1 | 6400.00 | 6400.00 |
| 7 | 控制电脑 | 台 | 1 | 5200.00 | 5200.00 |
| 8 | 安装运输费 | 平米 | 13 | 480.00 | 6240.00 |
| 四 | 综合税费 | % | 5 | 474285.60 | 23714.28 |
| 五 | 合计 |  |  |  | 497999.88 |

## 第三篇  询价项目服务需求

### 一、交货时间、地点及验收方式

(一)交货时间

采购合同签订后30个日历日内交货，并完成安装调试。

(二)交货地点

重庆市荣昌安富中学校指定地点。

(三)验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量;检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品(包括质量、技术参数等)进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

### 二、质量保证及售后服务

(一)产品质量保证期：

1、自验收合格之日起，提供至少 1 年的免费质保期，(若供应商有更优惠的服务期，请在响应文件中明确应答;若原厂有更优惠的质保，按原厂质保期计算)。

2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、采购货物由产品生产厂家(指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同)负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

4.项目实施期间，所有安全问题由成交供应商自行负责，若发生安全事故，由成交供应商承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

(二)售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

- 1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，接到电话后应在2小时内响应，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在4小时内采取相应响应措施;无法在6小时内解决的，应在12小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

- 2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

(三)备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

### 三、报价要求

本次报价须为人民币报价。

报价包括完成本项目所需的设备购买(制造)费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、人工服务费、管理费、接口费、利润及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 四、付款方式

(一)合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金(以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。);

(二)所有设备安装调试完毕并验收合格15个工作日内，采购人支付至审定金额100%;

(三)履约保证金：履约保证金在所有设备供货、安装完毕并验收合格后，10个工作日内无息退还。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

(注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有)。

### 六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

### 其他

- 成交供应商放弃成交项目，无正当理由不与采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交履约担保的，取消其成交资格，保证金不予退还，给采购人的损失超过保证金数额的，成交供应商应对超过部分予以赔偿。供应商应对上述采购要求在响应文件中无条件予以响应。

(二)其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

### 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

### 一、采购程序

(一)询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

(二)由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| (一) | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书(提供复印件)。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”(格式详见第七篇) |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求(三)本项目的特定资格要求”的要求提交(如果有)。 |
| (二) | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求(二)落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交(如果有)。 |
| (三) | 保证金 |  | 按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见(财库〔2022〕3 号)”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量(含电子文档)符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

(三)询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人(或其授权代表)或自然人(供应商为自然人)签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

(四)评审的依据为询价通知书和响应文件(含有效的补充文件)。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 二、评定成交的标准

(一)询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术(质量)和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

注：政策性扣减方式

1.供应商为非联合体参与报价的，对小微型企业给予 10  %(10%-20%由采购人在幅度范围内确定)的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

(二)若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术(质量)的优劣顺序排列;以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

(三)成交价格=成交供应商的报价。

### 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

(一)供应商不符合规定的资格条件的;

(二)供应商未通过实质性响应审查的;

(三)供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的;

(四)供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的;

(五)供应商的报价超过采购预算或最高限价的;

(六)供应商不接受询价小组修正后的价格的;

(七)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项(包)报价的;

(八)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的;

(九)同一合同项(包)下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的;

(十)供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的;

(十一)法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(一)因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的;

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(三)在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

### 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、询价通知书

(一)询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术(质量)需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

(二)采购人(或采购代理机构)所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

### 三、报价要求

- (一)响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- (二)保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”;

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的;

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的;

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的;

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同(即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术(质量)和服务要求等事项签订政府采购合同的)。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

- (三)修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- (四)提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份(电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体);副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人(或其授权代表)或自然人(供应商为自然人)签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- (五)响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

- (六)响应文件语言：简体中文

### 四、成交供应商的确定和变更

(一)采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

(二)成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

### 五、成交通知

(一)成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”平台(http://www.gec123.com)上发布成交结果公告。

(二)结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

(三)《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑和投诉

- (一)质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号;

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

1.2.4事实依据;

1.2.5必要的法律依据;

1.2.6提出质疑的日期;

1.2.7营业执照(或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明)复印件;

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件(供应商为自然人的提供自然人身份证复印件);

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- (二)投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名;相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续;相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内(需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内)对投诉事项做出处理决定。

### 七、签订合同

(一)采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

(二)询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

(三)合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

(四)合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

(五)采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

### 八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

### 九、采购代理服务费

(一)供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下货物标准执行，不足3000元按3000元计取。

| 采购类型 成交金额(万元) | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为500万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

合计收费=1.5(万元)

服务费以现金、支票或电汇等形式支付。

成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

### 十、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

## 第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

- 重庆市政府采购购销合同

- (询价)

- (项目号：     )

甲方(需方)：___________________________      计价单位：____________

乙方(供方)：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币(小写)： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币(大写)： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： (按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列) |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： (本栏请用计算机打印以便于准确付款) |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

(一)报价函

(二)明细报价表

二、技术(质量)部分

(一)技术(质量)响应偏离表

(二)其他资料(格式自定)

三、服务部分

(一)服务响应偏离表

(二)其它优惠服务承诺(格式自定)

四、资格条件及其他

(一)法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

(二)法定代表人身份证明书(格式)

(三)法定代表人授权委托书(格式)

(四)基本资格条件承诺函(格式)

(五)特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

(一)中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

(二)其他与项目有关的资料(自附)

## 一、经济部分

(一)报价函

报价函

(采购代理机构名称)：

我方收到____________________________(询价项目名称)的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目最终报价(总价)为人民币大写：      元整;人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳询价通知书规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商(公章)或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

(二)明细报价表

项目号：

询价项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 ( ) | 合计 ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称(公章)或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术(质量)部分

(一)技术(质量)响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置(页码) |  |

供应商：                         法定代表人(或其授权代表)或自然人：

(供应商公章)                               (签署或盖章)

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术(质量)需求”中所列条款进行比较和响应;

2.本表可扩展。

(二)其他资料(格式自定)

## 三、服务部分

(一)服务响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置(页码) |  |

供应商：                          法定代表人(或其授权代表)或自然人：

(供应商公章)                                     (签署或盖章)

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应;

2.该表可扩展。

(二)其它优惠服务承诺(格式自定)

## 四、资格条件及其他

(一)法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

(二)法定代表人身份证明书(格式)

询价项目名称：

致：                     (采购代理机构名称)：

(法定代表人姓名)在                       (供应商名称)任    (职务名称)职务，是(供应商名称)              的法定代表人。

特此证明。

(供应商公章)

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX(若授权他人办理并签署响应文件的可不填写)

(附：法定代表人身份证正反面复印件)

(三)法定代表人授权委托书(格式)

询价项目名称：

致：                     (采购代理机构名称)：

(供应商法定代表人名称)是                    (供应商名称)的法定代表人，特授权          (被授权人姓名及身份证代码)代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

(签署或盖章)                                (签署或盖章)

(附：被授权人身份证正反面复印件)

(供应商公章)

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX(若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写)

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方(主体)出具。

(四)基本资格条件承诺函(格式)

基本资格条件承诺函

致                   (采购代理机构名称)：

(供应商名称)郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

(供应商公章)

年   月   日

(五)特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

(一)中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称)，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称)，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)，如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称(盖章)”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章)：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

(二)其他与项目有关的资料(自附)

1保证金缴纳证明材料

2其他与项目有关的资料(自附)：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

## 附件1重庆凯弘工程咨询有限公司采购文件发售登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目号 |  |  |  |
| 供应商名称 | (供应商公章) |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

采购文件售价：500元/包                发售人：重庆凯弘工程咨询有限公司

相关说明：

在报名和采购文件发售期内供应商扫描二维码缴纳报名费，转账时备注项目编号+报名费，填写《重庆凯弘工程咨询有限公司采购文件发售登记表》，将报名费转账凭据及采购文件发售登记表扫描件发送至邮箱347254927@qq.com，邮件主题为：项目名称+供应商名称报名资料。未发送邮件的，视为未报名，一切损失由供应商自行承担。

(结束)