| 渝北区龙溪街道百合社区家具采购采购需求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 图片 | 规格 | 材质说明 | 颜色 | 数量 | 单位 |
| 1 |  | 1F 大会议室 |  |  |  |  |  |
| 2 | 主席桌 |  | 1400*600*750 | 材料：密度板贴木皮+油漆 1、中密度纤维板：基材采用E0级。 ▲中密度纤维板：符合GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》GB/T11718-2021 《中密度纤维板》GB18580-2001 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T35601-2017 《绿色产品评价人造板和木质地板》。耐液性10%碳酸钠溶液：1级，10%乙酸钠溶液：2级，耐湿热：2级，耐干热：1级，附着力：2级，耐磨性：2级，抗冲击：2级；含水率：8.0%，密度：0.87g/cm³，板内密度偏差：-1.4+1.3，吸水厚度膨胀率：1.0%，内胶合强度：2.2MPa，静曲强度：55.4MPa，弹性模量：4650MPa，表面胶合强度：2.18MPa，甲醛释放量：0.015mg/m³，挥发有机化合物（苯，甲苯，二甲苯，总挥发性有机化合物）：未检出。标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“中密度纤维板”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 2、木皮：表面采用优质木皮饰面，木皮厚≥0.8mm。 3、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。 ▲提供五金件样品。 4、油漆：（水性色精，水性格丽斯，水性固化剂，水性底漆，水性面漆）采用优质水性木器漆等原材料，耐用美观环保。 | 可选 | 3 | 张 |
| 3 | 演讲台 |  | 常规 | 材料：密度板贴木皮+油漆 1、中密度纤维板：基材采用E0级。 2、木皮：表面采用优质木皮饰面，木皮厚≥0.8mm。 ▲木皮：符合GB/T 13010-2020 《木材工业用单板》，GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》。厚度：0.8mm,含水率：10.5%，甲醛释放量：未检出，挥发性有机化合物(72h) 苯.甲苯.二甲苯.TVOC：未检出；可接触的实木部件中五氯苯酚：未检出。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“木皮”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 3、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。 4、油漆：（水性色精，水性格丽斯，水性固化剂，水性底漆，水性面漆）采用优质水性木器漆等原材料，耐用美观环保。▲水性底漆:符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》(水性涂料 清漆)GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 VOC含量：≤30g/l；游离甲醛含量：≤10mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出；GB/T23990-2009 苯系物总和含量：未检出；GB/T 31414-2015 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：未检出。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“水性底漆”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 | 可选 | 1 | 个 |
| 4 | 主席椅 |  | 常规 | 材料：西皮+五金架。 1、西皮：采用优质品牌皮革，手感柔韧舒适。 2、阻燃布：内衬辅料为优质阻燃布。 3、泡棉：采用优质泡棉，回弹力好。 4、贴面胶或喷胶：让面料同泡棉更好的贴合。 5、钢制方管：脚架采用优质工字架，静电喷涂，受力平衡。▲钢制方管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀的试验方法乙酸盐雾试验（ASS法》，QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀的试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS法》。金属喷漆(塑)涂层 硬度：4H，冲击强度.耐腐蚀检测结果为符合；耐腐蚀(盐雾实验连续喷雾300小时)，等级：10级。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“钢制方管”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 | 可选 | 6 | 把 |
| 5 | 条桌1 |  | 1200*450*750 | 材料：实木颗粒板+五金钢架 1、实木颗粒板：基材采用E1级。▲实木颗粒板：E1级，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》，GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。静曲强度：≥40Mpa；弹性模量：≥2850Mpa；内结合强度：≥0.32Mpa；2h吸水厚度膨胀率：≤0.08%；含水率8.3%；密度0.74g/cm³；表面胶合强度≥4.5Mpa；表面耐冷热循环：符合；甲醛释放量：未检出；抗菌防霉性能抗细菌性能(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌)：≥99%；防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉 )：0级；总挥发性有机化合物(TVOC)：未检出。 2.热熔胶：采用优质热熔胶水，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。游离甲醛：≤0.1g/kg,苯：≤0.1g/kg，甲苯+二甲苯：≤20g/kg，二氯甲烷：≤10g/kg；1,2-二氯乙烷.1,1,2-三氯乙烷.三氯乙烯：未检出；甲苯二异氰酸酯：未检出，总挥发性有机物：150g/L。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“实木颗粒板”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、钢架:厚度1.2MM五金钢架，平整光滑。 5、连接紧固件:采用优质五金紧固件。 | 可选 | 2 | 张 |
| 6 | 条桌2 |  | 1800*450*750 | 材料：实木颗粒板+五金钢架 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。▲PVC封边条：符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条件技术要求》厚度：2.0mm,耐干热性和耐磨性为符合，耐开裂性：1级，耐光色牢度：≥4级，甲醛释放量：未检出，氯乙烯单体：未检出，可迁移元素（可溶性重金属）铅.镉.铬.汞.砷.钡.锑.硒：未检出，邻苯二甲酸酯：未检出，多溴联苯：未检出，多溴联苯醚：未检出。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“PVC封边条”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、钢架:厚度1.2MM五金钢架，平整光滑。▲钢架：厚度1.2MM五金钢架，平整光滑。符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T3832-1999《轻工产品镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》。金属喷漆(塑)涂层：硬度：≥2H,金属件抗盐雾：无锈点，耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾120小时），等级：10级。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“钢架”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 5、连接紧固件:采用优质五金紧固件。 | 可选 | 1 | 张 |
| 7 | 桌子 |  | 1200*500*750 | 材料：实木颗粒板+五金配件 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。▲热熔胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。游离甲醛：<0.05g/kg,苯：<0.01g/kg，甲苯+二甲苯：12g/kg，二氯甲烷：5g/kg；1,2-二氯乙烷.1,1,2-三氯乙烷.三氯乙烯：未检出；甲苯二异氰酸酯：未检出，总挥发性有机物：150g/L。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“热熔胶”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 4、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。 | 可选 | 1 | 张 |
| 8 | 会议椅1 |  | 常规 | 材料：PP+钢架 1、椅身：采用优质全新PP材质。 2、脚架：优质冷轧钢筋，厚度≥1.2mm，经过防锈处理。 3、网布：采用优质网布，耐磨性强、透气性好、手感柔韧舒适。 4、阻燃布：内衬辅料优质阻燃布。 5、泡棉：采用优质泡棉，回弹力好。 ▲泡棉：符合GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，GB17927.1-2011 《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分 阴燃的香烟》，QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》。压陷性能 25%压陷硬度：140N；65%/25%压陷比：6.6；75%压缩永久变形：3.9%；回弹率：64%；拉伸强度：261Kpa；断裂伸长率：161%；撕裂强度：5.4N/cm；干热老化后拉伸强度：150Kpa；干热老化后拉伸强度变化率：+10%；湿热老化后拉伸强度：250Kpa；湿热老化后拉伸强度变化率：+8.8%；泡沫塑料 表观密度52kg/m²；回弹性能72%；压缩永久变形3.3%；总挥发性有机化合物（TVOC）：未检出；甲醛释放量：≤0.02mg/m².h；苯乙烯：0.29kg/m².h；4-苯基环已烯：未检出；恒定负荷反复压陷疲劳性能：≤20%。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“泡棉”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 6、贴面胶或喷胶：让布艺同泡绵更好的贴合。 | 可选 | 7 | 把 |
| 9 | 会议椅2 |  | 常规（带写字板） | 材料：PP+钢架 1、椅身：采用优质全新PP材质。 2、脚架：优质冷轧钢筋，厚度≥1.2mm，经过防锈处理。 3、网布：采用优质网布，耐磨性强、透气性好、手感柔韧舒适。 4、阻燃布：内衬辅料优质阻燃布。 5、泡棉：采用优质泡棉，回弹力好。 6、贴面胶或喷胶：让布艺同泡绵更好的贴合。 | 可选 | 70 | 把 |
| 10 | 茶水柜 |  | 1200*400*1000 | 材料：实木颗粒板+五金配件 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。▲三节缓冲导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀的试验方法乙酸盐雾试验（ASS法》QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀的试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS法》。过载要求垂直向下静载荷(200N)，水平侧向静载荷(100N)，猛关或猛开检测结果为：符合；功能要求：操作力，耐久性，垂直向下静载荷(200N)，水平侧向静载荷(100N)，拉出安全性，猛关或猛开检测结果为：符合；下沉量：0.8%；耐腐蚀要求：无锈点；耐腐蚀（盐雾实验连续喷雾300小时），等级：10级。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“三节缓冲导轨”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 | 可选 | 1 | 个 |
| 11 |  | 1F 便民服务大厅 |  |  |  |  |  |
| 12 | 雨伞架 |  | 970*305*840 | 材料：实木颗粒板+五金配件 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。 5、钢架:厚度1.2MM五金钢架，平整光滑。 | 可选 | 1 | 个 |
| 13 | 茶水吧椅子 |  | 常规 | 材料：实木框架+油漆 1、实木：框架材质为全实木。 2、PP座板 3、水性胶水（白乳胶）：每个接口采用榫卯节涂均匀水性胶水（白乳胶）。 4、油漆：（水性色精，水性格丽斯，水性固化剂，水性底漆，水性面漆）采用优质水性木器漆等原材料，耐用美观环保。 | 可选 | 3 | 把 |
| 14 | 办公桌 |  | 1400*600*750 | 材料：实木颗粒板+五金钢架 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、钢架:厚度1.2MM五金钢架，平整光滑。 5、连接紧固件:采用优质五金紧固件。 | 可选 | 4 | 张 |
| 15 | 办公椅 |  | 常规 | 材料：布料+ABS塑料 1、网布：采用优质网布，耐磨性强、透气性好、手感柔韧舒适。 2、阻燃布：内衬辅料为优质阻燃布。 3、泡棉：采用优质泡棉，回弹力好。 4、贴面胶或喷胶：让面料同泡棉更好的贴合。 5、优质椅子配件：（椅背，扶手；椅背和椅座；气压棒，万向轮，五星脚架）。 ▲椅背、扶手：符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》，GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。理化性能 塑料件 耐冷热循环、硬度、耐污染性能、耐磨检测结果为符合；甲醛释放量：0.5；可迁移元素(可溶性重金属)铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒：未检出；邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)：<0.007；多溴联苯，多溴二苯醚：未检出。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“椅背、扶手”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 | 可选 | 4 | 把 |
| 16 | 咨询椅子 |  | 常规 | 材料：实木框架+油漆 1、基材：框架材质为全实木。 2、西皮：采用优质品牌皮革。▲西皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》GB/T 19942-2019 《皮革和毛皮化学试验禁用偶氮染料的测定》GB/T 19941.1-2019《皮革和皮毛甲醛含量的测定第1部分：高效液相色谱法》QB/T 2725-2005《皮革气味的测定》。摩擦耐磨色牢度干擦.湿擦.碱性汗液：≥4级，耐光性：5级，涂层粘着牢度：6.7N/10mm，撕裂力：147N,气味：1级，PH：7.6，游离甲醛：未检出,挥发性有机化合物：未检出，禁用偶氮染料：未检出，可萃取的重金属(Pb)镉(Cd)：未检出。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“西皮”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 3、阻燃布：内衬辅料为优质阻燃布。 4、泡棉：采用优质泡棉，回弹力好。 5、贴面胶或喷胶：让面料同泡绵更好的贴合。 6、水性胶水（白乳胶）：每个接口采用榫卯节涂均匀水性胶水（白乳胶）。 7、油漆：（水性色精，水性格丽斯，水性固化剂，水性底漆，水性面漆）采用优质水性木器漆等原材料，耐用美观环保。 8、脚垫：采用优质静音脚垫。 | 可选 | 5 | 把 |
| 17 | 窗边沙发 |  | 3000*600*450 | 材料：实木框架+布艺 1、实木：框架材质为全实木。 2、布艺：采用优质阻燃布。 3、阻燃布：内衬辅料为优质阻燃布。 4、泡棉：采用优质高密度泡棉，回弹力好。 5、贴面胶或喷胶：让面料同泡棉更好的贴合。 | 可选 | 1 | 个 |
| 18 | 窗边沙发 |  | 400*500 | 材料：实木框架+布艺 1、实木：框架材质为全实木。 2、布艺：采用优质阻燃布。 3、阻燃布：内衬辅料为优质阻燃布。▲阻燃布：符合GB/T 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分 模拟火柴火焰》HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》。甲醛含量：未检出，可分解致癌芳香胺染料：未检出，PH值：4.7；燃烧性能：阻燃Ⅱ级。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“阻燃布”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 4、泡棉：采用优质高密度泡棉，回弹力好。 5、贴面胶或喷胶：让面料同泡棉更好的贴合。 | 可选 | 2 | 个 |
| 19 | 公共沙发 |  | 定制 | 材料：实木框架+布艺 1、实木：框架材质为全实木。 2、布艺：采用优质阻燃布。 3、阻燃布：内衬辅料为优质阻燃布。 4、泡棉：采用优质高密度泡棉，回弹力好。 5、贴面胶或喷胶：让面料同泡棉更好的贴合。 | 可选 | 1 | 个 |
| 20 | 茶几 |  | 常规 | 材料：实木颗粒板+五金钢架 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、钢架:厚度1.2MM五金钢架，平整光滑。 | 可选 | 2 | 个 |
| 21 |  | 1F 小会议室 |  |  |  |  |  |
| 22 | 会议桌 |  | 3000*1400*750 | 材料：实木颗粒板+五金钢架 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、钢架:厚度1.2MM五金钢架，平整光滑。 5、连接紧固件:采用优质五金紧固件。 6、▲五金线盒：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 10125-2012《人造板气氛腐蚀试验盐雾试验》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀的试验方法乙酸盐雾试验（ASS法》。金属表面涂饰层/覆面材料理化性能硬度：4H；耐腐蚀(连续喷雾240小时)，腐蚀率：2%。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“五金线盒”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 | 可选 | 1 | 张 |
| 23 | 会议椅 |  | 常规 | 材料：PP+钢架 1、椅身：采用优质全新PP材质。 2、脚架：优质冷轧钢筋，厚度≥1.2mm，经过防锈处理。 3、网布：采用优质网布，耐磨性强、透气性好、手感柔韧舒适。 4、阻燃布：内衬辅料优质阻燃布。 5、泡棉：采用优质泡棉，回弹力好。 6、贴面胶或喷胶：让布艺同泡绵更好的贴合。 | 可选 | 12 | 把 |
| 24 | 柜子 |  | 1200*400*2000 | 材料：实木颗粒板+五金配件 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。▲三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(AASS)法》。三合一偏心连接件偏心体抗压强度：≥700N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度：≥1000N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度：≥1200N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的矩：≥10N·m；金属电镀层：无锈点；金属表面耐腐蚀 乙酸盐雾连续喷雾150小时，等级：10级。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“三合一连接件”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 | 可选 | 1 | 个 |
| 25 | 茶水柜 |  | 1200*400*1000 | 材料：实木颗粒板+五金配件 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。 | 可选 | 1 | 个 |
| 26 |  | 1F 机房 |  |  |  |  |  |
| 27 | 货架 |  | 1500*600*2000 | 材料：钢制+喷涂 1.横梁式结构，主要由立柱、横梁、支撑梁、搁板等组成。 2.横梁采用≥1.2mm冷轧钢板，横梁截面为≥80mm*50mm的P型钢、焊接上爪钩。 3.立柱：采用≥1.2mm冷轧钢板一次性成型制作工艺，架体采用二柱式，立柱正、侧面采用一次性冲压成凹凸形状，增加立柱稳定性，每根立柱两面均布有调节孔可上、下调节，立柱两面的调节孔由单孔竖式冲压成形。两个侧面具备一条半圆型加强筋、加强筋的宽度为≥10mm、加强筋的深度≥8mm，可增加货架立柱承重。 4.搁板：采用≥0.8mm冷轧钢板，经过多次折弯形成封闭式整体，采用双槽扁平压印式设计，平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖。承重≥100KG，满付载24小时后曲挠度≤3mm，卸载后自动恢复，搁板正面冲压四条凹半圆型加强筋。加强筋的深度≥10mm，增加搁板的强度，防止物品滑落。 5.货架底拉：选用冷轧钢板冲压成型。底部正面有≥四条半圆型加强筋、增加货架承重。加强筋的宽度≥10mm、加强筋的深度≥8mm、底拉与立柱采用螺丝连接。组装后的货架上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；表面涂层颜色由采购人指定，但涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；各钢制构件应酸洗、磷化、钝化、脱脂、表调。 6.支撑梁：采用折弯成型、形成一个未完全封闭的口形状增加强度，截面为≥60*50mm，正面配备两条加强筋，侧面配备两条加强筋，增加支撑梁的柔韧度、坚固性及承重能力。 7.搁板高度可以调节，有利于空间合理利用，所有棱、角、边都采用圆弧设计，避免藏品取用时产生的刮擦损坏。 | 可选 | 3 | 个 |
| 28 | 定制梯形架 |  | 800*600*2000 | 材料：实木颗粒板+五金配件 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。 5、钢架:厚度1.2MM五金钢架，平整光滑。 | 可选 | 1 | 个 |
| 29 |  | 1F 养老服务站 |  |  |  |  |  |
| 30 | 下棋桌可拉伸长度 |  | （1000-1350）*800*760 | 材料：实木框架+油漆 1、主材为实木：框架卯榫结构。 2、辅材实木多层板：基材采用E0级。 3、木皮：表面采用优质木皮饰面，木皮厚≥0.8mm。 4、水性胶水（白乳胶）：每个接口采用榫卯结构涂均匀水性胶水（白乳胶）。 5、油漆：（水性色精，水性格丽斯，水性固化剂，水性底漆，水性面漆）采用优质水性木器漆等原材料，耐用美观环保。▲水性胶水（白乳胶）：符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》。游离甲醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；二氯甲烷：17g/kg；1,2-二氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯：未检出；甲苯二异氰酸酯：未检出；总挥发性有机物：≤35g/L。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“水性胶水（白乳胶）”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 | 可选 | 1 | 张 |
| 31 | 椅子 |  | 常规 | 材料：实木框架+油漆 1、基材：框架材质为全实木。 2、西皮：采用优质品牌皮革。 3、阻燃布：内衬辅料为优质阻燃布。 4、泡棉：采用优质泡棉，回弹力好。 5、贴面胶或喷胶：让面料同泡绵更好的贴合。 6、水性胶水（白乳胶）：每个接口采用榫卯节涂均匀水性胶水（白乳胶）。 7、油漆：（水性色精，水性格丽斯，水性固化剂，水性底漆，水性面漆）采用优质水性木器漆等原材料，耐用美观环保。 ▲水性固化剂：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。乙二醇醚及醚酯总和含量：＜＜90mg/kg；苯含量：未检出；甲苯与二甲苯总和含量：未检出；多环芳烃总和含量：未检出；游离二异氰酸酯、六亚甲基二异氰酸酯：0.03%，卤代烃总和含量：未检出。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“水性固化剂”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 8、脚垫：采用优质静音脚垫。 | 可选 | 4 | 把 |
| 32 |  | 1F 书画室 |  |  |  |  |  |
| 33 | 书画桌 |  | 1800*900*750 | 材料：实木框架+油漆 1、主材为实木：框架卯榫结构。 2、辅材实木多层板：基材采用E0级。 3、木皮：表面采用优质木皮饰面，木皮厚≥0.8mm。 4、水性胶水（白乳胶）：每个接口采用榫卯结构涂均匀水性胶水（白乳胶）。 5、油漆：（水性色精，水性格丽斯，水性固化剂，水性底漆，水性面漆）采用优质水性木器漆等原材料，耐用美观环保。 | 可选 | 1 | 张 |
| 34 | 书画凳 |  | 常规 | 材料：实木框架+油漆 1、基材：框架材质为全实木。 2、西皮：采用优质品牌皮革。 3、阻燃布：内衬辅料为优质阻燃布。 4、泡棉：采用优质泡棉，回弹力好。 5、贴面胶或喷胶：让面料同泡绵更好的贴合。 6、水性胶水（白乳胶）：每个接口采用榫卯节涂均匀水性胶水（白乳胶）。 7、油漆：（水性色精，水性格丽斯，水性固化剂，水性底漆，水性面漆）采用优质水性木器漆等原材料，耐用美观环保。▲水性色精：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。挥发性有机化合物(VOC)含量：≤30g/l； 可溶性铅：未检出；可溶性镉：未检出；可溶性铬：未检出；可溶性汞：未检出；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)：未检出。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“水性色精”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 8、脚垫：采用优质静音脚垫。 | 可选 | 4 | 把 |
| 35 |  | 1F 妇女儿童活动区/书吧 |  |  |  |  |  |
| 36 | 休闲桌 |  | 直径1000*600 | 材料：密度板贴木皮+油漆 1、中密度纤维板：基材采用E0级。 2、木皮：表面采用优质木皮饰面，木皮厚≥0.8mm。 3、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。 4、油漆：（水性色精，水性格丽斯，水性固化剂，水性底漆，水性面漆）采用优质水性木器漆等原材料，耐用美观环保。 | 可选 | 2 | 张 |
| 37 | 儿童座 |  | 常规 | 材料：实木框架+布艺 1、实木：框架材质为全实木。 2、布艺：采用优质阻燃布。 3、阻燃布：内衬辅料为优质阻燃布。 4、泡棉：采用优质高密度泡棉，回弹力好。 5、贴面胶或喷胶：让面料同泡棉更好的贴合。 | 可选 | 5 | 把 |
| 38 | 儿童座 |  | 常规 | 材料：实木框架+布艺 1、实木：框架材质为全实木。 2、布艺：采用优质阻燃布。 3、阻燃布：内衬辅料为优质阻燃布。 4、泡棉：采用优质高密度泡棉，回弹力好。 5、贴面胶或喷胶：让面料同泡棉更好的贴合。 | 可选 | 4 | 把 |
| 39 | 边几 |  | 700*500 | 材料：密度板贴木皮+油漆 1、中密度纤维板：基材采用E0级。 2、木皮：表面采用优质木皮饰面，木皮厚≥0.8mm。 3、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。 4、油漆：（水性色精，水性格丽斯，水性固化剂，水性底漆，水性面漆）采用优质水性木器漆等原材料，耐用美观环保。▲水性面漆：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》(水性涂料清漆）GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 VOC含量：≤30g/l；游离甲醛含量：未检出；GB/T 乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出； 苯系物总和含量：未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：未检出。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“水性面漆”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 | 可选 | 1 | 个 |
| 40 | 儿童座 |  | 常规 | 材料：实木框架+布艺 1、实木：框架材质为全实木。 2、布艺：采用优质阻燃布。 3、阻燃布：内衬辅料为优质阻燃布。 4、泡棉：采用优质高密度泡棉，回弹力好。 5、贴面胶或喷胶：让面料同泡棉更好的贴合。 | 可选 | 2 | 把 |
| 41 |  | 1F 副主任办公室 |  |  |  |  |  |
| 42 | 办公桌 |  | 1600*700*750 | 材料：实木颗粒板+五金配件 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。 ▲锁具：符合GB21556-2008《锁具安全通用技术条件》QB/T3832-1999《轻工产品镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀的试验方法乙酸盐雾试验（ASS法》。灵活度钥匙拔出静拉力叶片锁：5N；金属表面耐腐蚀 乙酸盐雾连续喷雾180小时，等级：10级。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“锁具”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 5、钢架:厚度1.2MM五金钢架，平整光滑。 | 可选 | 2 | 张 |
| 43 | 办公椅 |  | 常规 | 材料：布料+ABS塑料 1、网布：采用优质网布，耐磨性强、透气性好、手感柔韧舒适。 2、阻燃布：内衬辅料为优质阻燃布。 3、泡棉：采用优质泡棉，回弹力好。 4、贴面胶或喷胶：让面料同泡棉更好的贴合。▲喷胶：符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。游离甲醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：11g/kg；二氯甲烷：13g/kg；1,2-二氯乙烷.1,1,2-三氯乙烷.三氯乙烯：未检出；甲苯二异氰酸酯：未检出，总挥发性有机物：≤150g/L。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“喷胶”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 5、优质椅子配件：（椅背，扶手；椅背和椅座；气压棒，万向轮，五星脚架）。 | 可选 | 2 | 把 |
| 44 | 文件柜 |  | 800*400*2000 | 材料：实木颗粒板+五金配件 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。 | 可选 | 2 | 个 |
| 45 | 沙发 |  | 三人位 | 材料：实木框架+皮质 1、实木：框架材质为全实木。 2、西皮：采用优质品牌皮革，手感柔韧舒适。 3、阻燃布：内衬辅料为优质阻燃布。 4、泡棉：采用优质高密度泡棉，回弹力好。 5、贴面胶或喷胶：让面料同泡棉更好的贴合。▲贴面胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。游离甲醛：＜0.08g/kg,苯：＜0.01g/kg，甲苯+二甲苯：12g/kg，二氯甲烷：5g/kg，1,2-二氯乙烷.1,1,2-三氯乙烷.三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物：＜180g/L。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“贴面胶”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 | 可选 | 1 | 张 |
| 46 | 茶几 |  | 600*600 | 材料：大理石+钢架 1、桌面大理石：符合GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》。天然石材放射性：未检出。 2、表面经过环氧树脂粉末喷涂处理，有效防腐，防静电。 3、涂层：环氧聚酯粉末，抗撞击、耐腐蚀性强、光泽性好、附着力强、整体采用灰色喷漆。 | 可选 | 1 | 个 |
| 47 | 茶水柜 |  | 800*400*850 | 材料：实木颗粒板+五金配件 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。 | 可选 | 1 | 个 |
| 48 |  | 1F 办公室 |  |  |  |  |  |
| 49 | 办公桌 |  | 1000*600*750 | 材料：实木颗粒板+五金钢架 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、钢架:厚度1.2MM五金钢架，平整光滑。 5、连接紧固件:采用优质五金紧固件。▲连接紧固件：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T3098.1-2014《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（ASS）法》。力学性能抗拉强度：≥850Rm，规定塑性延伸率为0.2%时的应力：≥700Rp0.2，断后伸长量：≥0.3mm，螺栓和螺钉破坏最小扭矩：0.18MB，耐落规格螺丝锁进时最大扭力值：9.54Kg.cm，首次拆卸时最小扭力值：2.47Kg.cm，第五次拆卸时最小扭力值：1.25Kg.cm；硬度：292N/mm²；金属喷漆(塑)涂层硬度：5H，附着力：1级；耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾120小时）等级：10级。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“连接紧固件”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 | 可选 | 15 | 张 |
| 50 | 办公椅 |  | 常规 | 材料：布料+ABS塑料 1、网布：采用优质网布，耐磨性强、透气性好、手感柔韧舒适。 2、阻燃布：内衬辅料为优质阻燃布。 3、泡棉：采用优质泡棉，回弹力好。 4、贴面胶或喷胶：让面料同泡棉更好的贴合。 5、优质椅子配件：（椅背，扶手；椅背和椅座；气压棒，万向轮，五星脚架）。 ▲椅背和椅座：符合：QB/T 2280-2016 《办公家具办公椅》，GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》。力学性能 稳定性，座面冲击，座面、椅背静载荷，座面、椅背耐久性，椅背往复耐久性，跌落检测结果为符合；甲醛释放量：未检出；挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯、TVOC：未检出；苯并[a]芘：未检出。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“椅背和椅座”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 | 可选 | 15 | 把 |
| 51 | 文件柜 |  | 800*400*2000mm | 材料：实木颗粒板+五金配件 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。 | 可选 | 2 | 个 |
| 52 |  | 1F 书记办公室 |  |  |  |  |  |
| 53 | 班台 |  | 1800*800*750 | 材料：实木颗粒板+五金配件 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。 | 可选 | 1 | 张 |
| 54 | 班椅 |  | 常规 | 材料：皮料+ABS塑料 1、真皮：采用优质品牌皮革。 2、阻燃布：内衬辅料为优质阻燃布。 3、泡棉：采用优质泡棉，回弹力好。 4、贴面胶或喷胶：让面料同泡棉更好的贴合。 5、优质椅子配件：（气压棒，万向轮，五星脚架）。 | 可选 | 1 | 把 |
| 55 | 班前椅 |  | 常规 | 材料：皮料+ABS塑料 1、真皮：采用优质品牌皮革。 2、阻燃布：内衬辅料为优质阻燃布。 3、泡棉：采用优质泡棉，回弹力好。 4、贴面胶或喷胶：让面料同泡棉更好的贴合。 5、优质椅子配件：（气压棒，万向轮，五星脚架）。▲万向脚轮：符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》抗冲击性 试验后脚轮的零部件不应出现分离和松动 ，试验后脚轮的滚动、旋转、制动功能不应受到损伤检测结果为符合；力学性能 动载荷，滚动阻力，旋转阻力，耐久性(承载力80kg,10000次 )检测结果均为符合。投标人提供2022年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“万向脚轮”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 | 可选 | 2 | 把 |
| 56 | 文件柜 |  | 800*400*2000mm | 材料：实木颗粒板+五金配件 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。 | 可选 | 3 | 个 |
| 57 | 沙发 |  | 三人位 | 材料：实木框架+皮质 1、实木：框架材质为全实木。 2、西皮：采用优质品牌皮革，手感柔韧舒适。 3、阻燃布：内衬辅料为优质阻燃布。 4、泡棉：采用优质高密度泡棉，回弹力好。 5、贴面胶或喷胶：让面料同泡棉更好的贴合。 6、▲绷带：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。耐水色牢度(级) ：变色：4-5级.沾色：棉4级.聚酯4级；耐汗渍色牢度(级)：变色,沾色,棉,聚,酯的酸碱检测结果均为5级；耐干摩擦色牢度(级)：5级；甲醛含量(mg/kg)：未检出；pH值：6.5；异味：无异味；可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):未检出。投标人提供2022年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“绷带”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 | 可选 | 1 | 张 |
| 58 | 茶水柜 |  | 800*400*800 | 材料：实木颗粒板+五金配件 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。 | 可选 | 1 | 张 |
| 59 | 茶几 |  | 600*600*450mm | 材料：实木颗粒板+五金配件 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。 | 可选 | 1 | 个 |
| 60 |  | 1F 储物间 |  |  |  |  |  |
| 61 | 货架 |  | 1500*600*2000 | 材料：钢制+喷涂 1.横梁式结构，主要由立柱、横梁、支撑梁、搁板等组成。 2.横梁采用≥1.2mm冷轧钢板，横梁截面为≥80mm*50mm的P型钢、焊接上爪钩。 3.立柱：采用≥1.2mm冷轧钢板一次性成型制作工艺，架体采用二柱式，立柱正、侧面采用一次性冲压成凹凸形状，增加立柱稳定性，每根立柱两面均布有调节孔可上、下调节，立柱两面的调节孔由单孔竖式冲压成形。两个侧面具备一条半圆型加强筋、加强筋的宽度为≥10mm、加强筋的深度≥8mm，可增加货架立柱承重。 4.搁板：采用≥0.8mm冷轧钢板，经过多次折弯形成封闭式整体，采用双槽扁平压印式设计，平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖。承重≥100KG，满付载24小时后曲挠度≤3mm，卸载后自动恢复，搁板正面冲压四条凹半圆型加强筋。加强筋的深度≥10mm，增加搁板的强度，防止物品滑落。 5.货架底拉：选用冷轧钢板冲压成型。底部正面有≥四条半圆型加强筋、增加货架承重。加强筋的宽度≥10mm、加强筋的深度≥8mm、底拉与立柱采用螺丝连接。组装后的货架上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；表面涂层颜色由采购人指定，但涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；各钢制构件应酸洗、磷化、钝化、脱脂、表调。 6.支撑梁：采用折弯成型、形成一个未完全封闭的口形状增加强度，截面为≥60*50mm，正面配备两条加强筋，侧面配备两条加强筋，增加支撑梁的柔韧度、坚固性及承重能力。 7.搁板高度可以调节，有利于空间合理利用，所有棱、角、边都采用圆弧设计，避免藏品取用时产生的刮擦损坏。 | 可选 | 4 | 个 |
| 62 |  | 2F 文化活动室 |  |  |  |  |  |
| 63 | 文化长廊书架（带背板） |  | 10000*300*2400 | 材料：实木颗粒板+五金配件 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。 5、钢架:厚度1.2MM五金钢架，平整光滑。 | 可选 | 10 | 米 |
| 64 | 文化活动室台阶（两台） |  | 7800*（300+300）*500 | 材料：实木颗粒板+五金配件 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。 5、钢架:厚度1.2MM五金钢架，平整光滑。 | 可选 | 7.8 | 米 |
| 65 |  | 2F 会议室 |  |  | 可选 |  |  |
| 66 | 条桌2 |  | 1200*450*750 | 材料：实木颗粒板+五金钢架 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、钢架:厚度1.2MM五金钢架，平整光滑。 5、连接紧固件:采用优质五金紧固件。 | 可选 | 8 | 张 |
| 67 | 会议椅1 |  | 常规 | 材料：PP+钢架 1、椅身：采用优质全新PP材质。 2、脚架：优质冷轧钢筋，厚度≥1.2mm，经过防锈处理。 3、网布：采用优质网布，耐磨性强、透气性好、手感柔韧舒适。 4、阻燃布：内衬辅料优质阻燃布。 5、泡棉：采用优质泡棉，回弹力好。 6、贴面胶或喷胶：让布艺同泡绵更好的贴合。 7、▲提供样品 | 可选 | 16 | 把 |
| 68 |  | 2F 餐厅休息区 |  |  | 可选 |  |  |
| 69 | 餐边柜 |  | 2500*600*800 | 材料：实木多层板+五金配件 +台面石材 1、实木多层板：基材采用E0级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。 | 可选 | 2.5 | 米 |
| 70 | 下棋桌可拉伸长度 |  | （1000-1350）*800*760 | 材料：实木框架+油漆 1、主材为实木：框架卯榫结构。 2、辅材实木多层板：基材采用E0级。 3、木皮：表面采用优质木皮饰面，木皮厚≥0.8mm。 4、水性胶水（白乳胶）：每个接口采用榫卯结构涂均匀水性胶水（白乳胶）。 5、油漆：（水性色精，水性格丽斯，水性固化剂，水性底漆，水性面漆）采用优质水性木器漆等原材料，耐用美观环保。 6、实木脚架。▲实木块(水曲柳)：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》，GB/T16734-1997《中国主要木材名称》，GB/T18513-2001《中国主要进口木材名称》，GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》。木材含水率：10%；木制件外观 贯通裂缝，虫蛀，腐朽材，树脂囊，节子，死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，*其他轻微材质缺陷检测结果为符合；甲醛释放量：未检出；投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“实木块(水曲柳)”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 | 可选 | 1 | 张 |
| 71 | 椅子 |  | 常规 | 材料：实木框架+油漆 1、实木：框架材质为全实木。 2、西皮：优质皮料，耐磨性强、透气性好、手感柔韧舒适。 3、阻燃布：内衬辅料优质阻燃布。 4、采用优质泡棉，回弹力好。 5、贴面胶或喷胶：让布艺同泡绵更好的贴合。 6、水性胶水（白乳胶）：每个接口采用榫卯节涂均匀水性胶水（白乳胶）。 7、油漆：（水性色精，水性格丽斯，水性固化剂，水性底漆，水性面漆）采用优质水性木器漆等原材料，耐用美观环保。 ※8、投标时提供中国环境标志产品认证书：认证范围包含：实木类家具。 | 可选 | 4 | 把 |
| 72 |  | 2F 心理咨询室 |  |  |  |  |  |
| 73 | 沙发 |  | 三人位 | 材料：实木框架+布艺 1、实木：框架材质为全实木。 2、布艺：采用优质阻燃布。 3、阻燃布：内衬辅料为优质阻燃布。 4、泡棉：采用优质高密度泡棉，回弹力好。 5、贴面胶或喷胶：让面料同泡棉更好的贴合。 | 可选 | 1 | 个 |
| 74 | 茶几 |  | 组合 | 材料：密度板贴木皮+油漆 1、中密度纤维板：基材采用E0级。 2、木皮：表面采用优质木皮饰面，木皮厚≥0.8mm。 3、采用优质五金配件：（三合一连接件）。 4、油漆：（水性色精，水性格丽斯，水性固化剂，水性底漆，水性面漆）采用优质水性木器漆等原材料，耐用美观环保。 | 可选 | 1 | 组 |
| 75 | 桌子 |  | 1400*600*750 | 材料：实木颗粒板+五金配件 1、实木颗粒板：基材采用E1级。 2、热熔胶：采用优质热熔胶水。 3、PVC封边条：采用优质同色封边。 4、采用优质五金配件：（锁具，阻尼门铰，三节缓冲导轨，拉手，三合一连接件）。 5、钢架:厚度1.2MM五金钢架，平整光滑。 ※6、投标时提供环境标志产品认证ISO14025 III型， 认证范围包含:木制家具、木质家具、钢制家具、钢木家具、金属家具、软体家具、实木家具、综合类家具、板式家具、人造板家具、油漆家具. | 可选 | 1 | 张 |
| 76 | 椅子 |  | 常规 | 材料：布料+ABS塑料 1、网布：采用优质网布，耐磨性强、透气性好、手感柔韧舒适。 2、阻燃布：内衬辅料为优质阻燃布。 3、泡棉：采用优质泡棉，回弹力好。 4、贴面胶或喷胶：让面料同泡棉更好的贴合。 5、优质椅子配件：（椅背，扶手；椅背和椅座；气压棒，万向轮，五星脚架）。 ※6、投标时提供低VOCs家具产品认证证书 | 可选 | 1 | 把 |
| 77 |  | 2F 储物间 |  |  |  |  |  |
| 78 | 货架 |  | 1500*600*2000 | 材料：钢制+喷涂 1.横梁式结构，主要由立柱、横梁、支撑梁、搁板等组成。 2.横梁采用≥1.2mm冷轧钢板，横梁截面为≥80mm*50mm的P型钢、焊接上爪钩。 3.立柱：采用≥1.2mm冷轧钢板一次性成型制作工艺，架体采用二柱式，立柱正、侧面采用一次性冲压成凹凸形状，增加立柱稳定性，每根立柱两面均布有调节孔可上、下调节，立柱两面的调节孔由单孔竖式冲压成形。两个侧面具备一条半圆型加强筋、加强筋的宽度为≥10mm、加强筋的深度≥8mm，可增加货架立柱承重。 4.搁板：采用≥0.8mm冷轧钢板，经过多次折弯形成封闭式整体，采用双槽扁平压印式设计，平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖。承重≥100KG，满付载24小时后曲挠度≤3mm，卸载后自动恢复，搁板正面冲压四条凹半圆型加强筋。加强筋的深度≥10mm，增加搁板的强度，防止物品滑落。 5.货架底拉：选用冷轧钢板冲压成型。底部正面有≥四条半圆型加强筋、增加货架承重。加强筋的宽度≥10mm、加强筋的深度≥8mm、底拉与立柱采用螺丝连接。组装后的货架上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；表面涂层颜色由采购人指定，但涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；各钢制构件应酸洗、磷化、钝化、脱脂、表调。 6.支撑梁：采用折弯成型、形成一个未完全封闭的口形状增加强度，截面为≥60*50mm，正面配备两条加强筋，侧面配备两条加强筋，增加支撑梁的柔韧度、坚固性及承重能力。 7.搁板高度可以调节，有利于空间合理利用，所有棱、角、边都采用圆弧设计，避免藏品取用时产生的刮擦损坏。 8.▲提供满足上述参数货架一个。 | 可选 | 3 | 个 |
| 79 | 文件柜 |  | 850*390*1800 | 材料：钢制+喷涂 1、冷轧钢板：厚度≥0.8mm，经过防锈处理，加工精细，耐用年限长久。▲冷扎钢板：采用≥0.8mm厚度，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（ASS）法》QB/T3832-1999《轻工产品镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T700-2006《碳素结构钢》。金属喷漆( 塑 ) 涂层硬度:6H；表面可迁移元素：碳：0.016%，硅：1.13%，锰：0.14%，磷：0.024%，硫：0.005%，铬：未检出，镉：0.019%，汞：未检出，硒：未检出，铝：0.036，钛：0.043%，铜：0.038%，锑：未检出，钴：0.0070%，钡：未检出，锆：0.0072%，砷：未检出，锡：0.0083%，力学性能屈服强度：538Mpa，抗拉强度：550Mpa，断裂伸长率：39%；金属表面耐腐蚀 中性盐雾喷雾200小时，等级：10级。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“冷扎钢板”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 2、表面经过环氧树脂粉末喷涂处理，有效防腐，防静电。 3、涂层：环氧聚酯粉末，抗撞击、耐腐蚀性强、光泽性好、附着力强、整体采用灰色喷漆。▲塑粉：符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》。可溶性铅，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞：未检出。投标人提供2023年以来由第三方具有CMA资质的检测机构出具的“塑粉”检验报告，受检单位是投标人或产品制造商。 4、功能：按装方便、整体外形轮廓垂直平整无变型。 | 可选 | 3 | 个 |
| 评选方法： 1.家具清单中带※号标注要求必须完全满足，不满足将导致废标处理。 2.满足家具清单中带▲号要求报价最低的供应商为第一中标候选人。（公示期：3天） 3.家具清单中带▲号部分不满足的将失去中标候选人资格，仅保留正常投标人身份。 3.中标供应商中标后三个工作日内提供招标文件所要求带▲的资料原件供采购人核验，因提供虚假资料骗取中标资格所带来的后果和给采购人造成直接或间接损失的由中标供应商承担，同时上报财政部门进行严肃处理。 5.本采购活动最终解释权以采购人解释为准。 |  |  |  |  |  |  |  |