- 询价采购文件

- （最低价法）

项目编号：ZSD25028

项目名称：2025年能力提升项目设备（音乐、美术、理化生及体育）器材采购

采 购 人：重庆市大足区龙石中学

- 代理机构：重庆智胜达工程管理咨询有限公司

- 编制时间：二〇二五年八月

## 采购邀请书

重庆智胜达工程管理咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市大足区龙石中学的委托，对2025年能力提升项目设备（音乐、美术、理化生及体育）器材采购项目（项目号：ZSD25028）进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参与竞标。

- 一、项目内容

| 项目名称 | 采购限价（元） | 资金来源 | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年能力提升项目设备（音乐、美术、理化生及体育）器材采购 | 240000 | 财政专项资金 | 4800 | 不接受联合体投标 |

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

## 三、项目技术要求

（一）项目概况

为提升学生体育及音乐方面的实践能力，现采购音乐、美术、理化生及体育教学实验设备及器材一批，具体详见明细清单。

- （二）明细要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、初中物理器材设备 |  |  |  |  |
| 1 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055T。 | 个 | 11 |
| 2 | 方座支架 | 一、适用范围 适用于中学：物理、化学、生物和小学科学实验教学用。 二、技术要求 1、方座支架由立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环1个，小铁环1个,吊杆1根等组成。 2、底座尺寸210±3mm×135±2mm，重量≥1.5kg，生铁材料铸造成型，板面上斜条纹深1.5mm,宽2.5mm成交叉形状均布，表面防锈处理。立杆直径Φ12mm，立杆一端有Μ10×15螺纹，总长度不得小于614mm。立杆碳钢制作表面镀铬，立杆与底板连接处有一个碳钢制作镀镍过渡套。 3、大铁环内径Φ90mm，外径Φ110mm，柄长125mm，小铁环内径Φ50mm，外径Φ70mm，柄长105mm，大小铁环上有一开口（宽20mm）中心与环柄成120°角。大小铁环Φ10mm圆棒材料冲压成型，表面防锈处理。 4、烧瓶夹优质钢板冲压成型，柄长120mm，夹口宽度30±1mm。夹口内壁贴有耐热柔软层。有锁紧装置，锁紧装置由M6×Φ10×20横孔螺母和M6×80球拍螺杆组成。最大张口≥56mm闭合间隙≤0.1mm，闭合错位≤1mm。表面防锈处理。 5、立杆与底座间的不垂直度不大于3mm，铁环柄，烧瓶夹杆与立杆不垂直度不大于3mm。 6、垂直夹、平行夹，夹体由铝合金压铸成型，单个重量不小于28g，表面防锈处理。 7、其他技术要求应符合JY/T0393-2007。 8、标志、说明书、包装、运输、储存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 23 |
| 3 | 多功能实验支架 | 1、本仪器为组合式，组合座架一套(二个)，最小组合支承面积560mm*12mm，滑块式垂直夹5个，烧瓶夹1个，万能向夹1个，铁环1个外径90±2mm内径70mm±2mm，立杆长度分别长815mm1根，长420mm1根，长260mm1根(420mm和260mm两立杆可用內外螺纹连接成一根)方托盘长160±2mm*120±1mm*5mm1个，绝綠环2个内径12.6±0.1mm,有锁紧装置,环上装有接线柱，吊钩4个，滑道二根壁厚大于2mm长800±5mm宽25±1mm，道轨槽宽12mm等组成。 2、其它公差应符合JY0027规定，包装，运输按JY0001规定执行。 | 套 | 2 |
| 4 | 升降台 | 升降范围不小于150mm(台面最低75mm,最高260mm)载重量不小于10KG,工作台面，上,下面板材质为304不锈钢，板厚1,2mm，上面板尺寸：150mm﹙±2﹚×150mm﹙±2﹚×10（±1）mm,下面板尺寸150mm﹙±2﹚×150mm﹙±2﹚×7（±1）mm,。升降台升至160mm时上面板左，右边分别用力压下，上面板四个角距离差摆动幅度≤3mm升至240mm时其最大摆动幅度≤2mm，，升降台转动采用正反М10螺纹螺旋结构，正反横孔螺母支撑杆采用型钢制作尺寸为：112mm×16mm×10mm。升降台链接升降机构采用弹卡和螺丝固定。 | 台 | 1 |
| 5 | 教学电源 | 交流2V～12V，5A，每2V为一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12 V，共6档；40A、8s自动关断，延时1s；各档空载电压应≤1.05 U标＋0.3V，各档满载电压应≥0.95U标-0.3V，直流输出时电压偏调±（2％U 标＋0.1V）。 | 台 | 1 |
| 6 | 稳压直流电源 | 数显，双路稳压；0V～15V连续可调，每路额定电流1.5A，两路可串联使用；直流稳压负载电流达到1.6A～1.7A时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复；电压稳定度0.5%，加10mV；负载稳定度 0.5%，加10mV；安全要求：电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或3000V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000V。 | 台 | 13 |
| 7 | 打孔器 | 齿口式，不锈钢材质，每组4支，外径分别 为 5.0mm、6.5mm、8mm、9.5mm；附通棒。 | 套 | 1 |
| 8 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料。 | 个 | 1 |
| 9 | 旋片真空泵 | 1、一种旋片式油封单级真空泵。2、抽气速率：3.6M3/H（1L/S)，极限压力：5Pa，电机功率：150W，进气口径：Φ9mm，用油量：220ml，外形尺寸：245mm×105mm×215mm,质量：约6.8kg。 | 台 | 2 |
| 10 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时放置30s，漏气引起的压强变化应≤2.6kPa充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤9.8kPa。 | 个 | 1 |
| 11 | 抽气盘 | 由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接 口外径8mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置 密封性能：当压强达到－9.8×10－2MPa后停止抽气，关闭阀门，保持10min后钟罩内气 压应不高于－9.0×10－2 MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置0.5m处应不低于90dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于75dB，抽气后的声强应不大于45dB。 | 套 | 2 |
| 12 | 仪器车 | 1、规格：600mm×400mm×800mm。 2、仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3、车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4、车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。 5、车隔板为不薄于1mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 6、整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 2 |
| 13 | 水准器 | 气泡水准器 | 个 | 2 |
| 14 | 充磁器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性 材料，线圈轴向长度不小于 80 mm，能充两极间距大于28mm、磁极截面积小于 42 mm×24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42 mm×24 mm 的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V。 | 台 | 1 |
| 15 | 放大镜 | 手持式，5×，焦距50mm。 | 个 | 19 |
| 16 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 2 |
| 17 | 透明盛液筒 | 1、外形尺寸：高300mm±5mm，直径100mm±2mm，壁厚≥2mm；2、口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象；3、标尺为透明不干胶标尺，毫米单位，黑色字体。4、材料为透明塑料注塑成型。 | 个 | 1 |
| 18 | 小托盘 | 200 mm×300 mm×60 mm | 套 | 2 |
| 19 | 大托盘 | 250 mm×400 mm×80 mm | 套 | 5 |
| 20 | 提盒 | 承重大于 3 kg | 个 | 6 |
| 21 | 钢直尺 | 1000 mm，1 mm | 把 | 48 |
| 22 | 托盘天平 | 200 g，0.2 g。单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 个，20g2个，钢制镊子。 | 台 | 15 |
| 23 | 电子天平 | 量程 0 g〜1 kg，分辨力 0.1 g，带标准砝码。 | 台 | 5 |
| 24 | 金属钩码 | 10g（Φ22 mm）×l，20g（Φ26mm）×2，50g（Φ30mm）×2，200g（Φ48mm）×1，允许误差：10g±0.1g，20 g±0.2 g，50g±0.5g，200g±2.0g。 | 套 | 20 |
| 25 | 重锤 | 300 g | 个 | 2 |
| 26 | 机械秒表 | 分度值 0.1 s，一等 | 块 | 5 |
| 27 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年。 | 块 | 12 |
| 28 | 红液温度计 | 量程-20 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误 差<±1.5 ℃ | 支 | 30 |
| 29 | 数字温度计 | 1.工作参数：220V±10%.2W。2.外形尺寸：200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。3.测温范围：-55～+199℃。4.测量误差：±0.5℃。5.显示方式：4位LED红色显示。6.传感方式：直接接触式。 | 支 | 2 |
| 30 | 条形盒测力计 | 量程0N〜1N，分度值0.02N；示值误差≤1/2分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4 分度。 | 个 | 3 |
| 31 | 条形盒测力计 | 量程0 N〜2.5N，分度值0.05N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度。 | 个 | 11 |
| 32 | 条形盒测力计 | 量程0N〜10N，分度值0.2N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏 差≤1/4 分度。 | 个 | 13 |
| 33 | 演示测力计 | 平板式；量程0N〜2N，分度值0.1N；示 值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度。 | 个 | 2 |
| 34 | 数学测力计 | 量程 0N～20N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于25 mm×35 mm。 | 个 | 2 |
| 35 | 演示电表 | 2.5 级，直流电流：200 μA、0.5 A、2.5 A， 直流电压：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～ 100 μA，电压灵敏度：5 kΩ/V | 只 | 1 |
| 36 | 数字演示电表 | 4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动转 换量程。直流电流：200 μA、2 mA、20 mA、 200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；直流 电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％； 电阻：200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、 2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％；交流电压： 2 V、20 V、200 V、700 V，不确定度 0.5％； 交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A，不 确定度 1.0％。2 A、20 A 自动过载保护，故 障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变 压器 | 只 | 1 |
| 37 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 1 |
| 38 | 空盒气压计 | 多膜盒。产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。1.测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。2.外形尺寸：直径150mm，高80mm。3.全透明外壳。 | 台 | 2 |
| 39 | 圆柱体组 | 以三种材料圆柱体组成，分别为铜、铁、铝制成，三只圆柱体几何尺寸完全相同，直径20mm,高32mm。塑料盒定位包装。 | 套 | 15 |
| 40 | 立方体组 | 包括黄铜、铁、铝、木4种材料的5个立方体，其中铝材2个，黄铜（边长20mm）、铁（边长20mm）、铝（边长25mm）、铝（边长30mm）、木材（边长50mm）各1个，带不锈钢挂钩 | 套 | 22 |
| 41 | 运动和力实验器 | 包括小车（车轮直径≥2cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3个小球及空盒、3种不同阻力的平面等；平面板长度不小于800mm，宽度不小于120mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于80mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于40mm。 | 套 | 2 |
| 42 | 惯性演示器 | 惯性演示器主要由底座、立柱、弹簧锁、金属片、钢球组成。底座为铝合金制，中部应为滑槽，供立柱移动用。外形尺寸：120mm×80mm×20mm。立柱由铝棒制成，上顶端有一凹槽，能放稳钢球。立柱下端应与底座连接，在槽内可任意滑动，且固定牢固，可靠。弹簧锁可伸长度应不小于15mm。金属片由金属材料制成，表面防锈处理。金属片外径32mm，中部孔径3mm，且用线与底座相连。由金属材料制成，长27mm，宽21mm，厚0.5mm，中间有一直径不大于3mm的通孔，表面电镀处理。钢球直径不小于19mm，表面电镀处理。提供与参数相对应的符合JY0001-2003标准的具有检测资质的机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告，检测报告封面有二维码查询真伪。 | 套 | 2 |
| 43 | 摩擦力实验器 | 由摩擦长板、摩擦短板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机（附定滑轮、测力计支架、细绳、钩码等组成。3种不同粗糙程度的摩擦面。摩擦长板约800mm×100mm×10mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于 110 mm×50mm×35mm，两摩擦面平面度误差应不大于 0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0～5 cm/s，可调节。匀速运动速度误差≤±5%。 | 套 | 15 |
| 44 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N 0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧 带长50mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板。 | 组 | 12 |
| 45 | 阿基米德原理 实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等。 | 套 | 15 |
| 46 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸210mm×210mm×120mm，底座应平稳；粗管外径30mm，细管外径12mm，无色透明材料透光率≥90％。 | 个 | 2 |
| 47 | 浮力原理演示器 | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管A中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮。 | 套 | 2 |
| 48 | 物体浮沉条件 演示器 | 产品由透明盛液筒、浮筒、配重体、导引磁铁、铁丝条组成。1.盛液筒用无毒、透明塑料制成，高300mmn、内径108mm，筒壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。2.浮筒为圆柱形状、空心，外径96mm，内径60mm，高98mm。3.配重体为直径85mm的铁丝绕制，铁丝直径2mm，表面防锈。 | 套 | 2 |
| 49 | 潜水艇浮沉演示器 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过10° | 套 | 2 |
| 50 | 液体内部压强 实验器 | 1、本仪器由承压盒、支杆、胶膜等组成。2、承压盒的内经约Φ36mm，转轴孔径Φ3.8mm。3、支杆由Φ3.8mm的低碳钢制成，一端弯成为90°±1°，表面电镀（或油漆）。 | 套 | 2 |
| 51 | 微小压强计 | 1、产品由U形玻璃管、刻度板、三通管、夹持柄等组成。2、量度范围：300mm。3、刻度板外形尺寸360×37×12mm.。4、U形管用内经均匀的玻璃管制成，其内经为3.5－5.5mm，壁厚1mm。U形管竖直长度约365mm，两管间距25±3mm。一端成喇叭口，另一端成平口状。5、三通管用外径为5.8mm的半透明塑料制成，三个端头均为“接头”状。6、刻度板最小刻度为5mm，刻度总长为300mm。 | 台 | 2 |
| 52 | 液体对器壁压强 演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3个喷嘴，对面应有1个喷嘴；配4个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺 | 台 | 2 |
| 53 | 气体浮力演示器 | 抽气式 | 套 | 2 |
| 54 | 马德堡半球 | 1、铸铁制成半球（圆盘）的合口处边表面粗糙度最大允许值为3.2um，当半球（圆盘）的内外压强差为0.0677Mpa(500mmHg)，经30分钟后，其压强不低于0.064MPa（480mmHg），内外压差用准确度不低于1.5级真空表测量。2、半球（圆盘）外径不小于Φ105mm，内经不小于Φ75mm。3、半球（圆盘）为铸铁、拉环为铁件，须进行时效处理，消除内应力，防止变形。4、旋塞和抽气管咀由黄铜制成。外径Φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活。5、产品外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组匝配。 | 套 | 2 |
| 55 | 压力和压强演示器 | 压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220 mm×120 mm ×50mm | 套 | 2 |
| 56 | 压力作用效果 演示器 | 由3组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 套 | 2 |
| 57 | 流体压强与流速 关系演示器 | 气体式，由气体流动管道、气体接入部件、 压强观测部件组成，应带气源 | 套 | 2 |
| 58 | 杠杆 | 由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂 钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm， 木杠杆尺端需包头加固 | 套 | 15 |
| 59 | 演示滑轮组 | 由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮2件、支杆滑轮2件组成，附滑轮绳；额定负 荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑 轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率 不应低于 75％ | 组 | 2 |
| 60 | 滑轮组 | 可卡式。1、单滑轮4只，二并滑轮2组，二串滑轮2组，可卡2组。2、滑轮框架结构均为封闭式，上下挂钩互成90°。3、轮盘采用ABS塑料注塑制成，直径40mm。 | 组 | 17 |
| 61 | 滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。 摆轮采用金属材质，直径 125 mm；摆轴采用 钢材制作，直径 8 mm，长 160 mm；支架高460 mm，横梁长 300 mm；摆体质量为 0.6 kg～0.8 kg。摆体前 10 次的回升累计递减量应≤65 mm | 个 | 1 |
| 62 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外。 | 套 | 2 |
| 63 | 手摇离心转台 | 由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆 等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于6的整数倍，支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15 mm；深度不小于45mm。 | 台 | 1 |
| 64 | 斜面小车 | 1、斜面小车应由斜面、小车、支撑杆、摩擦块、砝码桶和摩擦材料组成。2、斜面板外形尺寸应为：长915mm±6mm，宽100mm±3mm，厚20mm±2mm。其中档条外端至滑轮端长815mm。斜面板工作面应采用木材，工作表面应光滑，无疖疤、开裂和窝孔。斜面板一端应有档条，另一端应有滑轮，并有缓冲和捕获小车的装置。斜面板不设标尺的一侧应有安装支撑杆孔，孔位于距两端200mm处各一个。斜面板的一侧应有刻度标尺，标尺全长800mm，每小分度值为1cm。标尺“0”位与档条内侧边线齐平，刻度线和数字应清晰清晰。3、小车外形尺寸应为108mm×70mm×40mm，总质量为200g±5g。小车上表面设有旋转砝码的槽，尺寸：55mm×50mm×18mm 。小车的一端装有挂环，另一端装有纸带夹。4、支撑杆应采用钢材，表面防锈处理，总长145mm＋5mm，直径6mm。5、摩擦块应使用木材，外形尺寸：97mm×75mm×37mm 。摩擦块上一个97mm×75mm的平面和一个97mm×37mm的平面应为摩擦面，摩擦面无疖无裂，并不上漆。两摩擦面的相对背面应有放置钩码的圆孔，孔径25mm，深6mm。6、砝码桶应采用塑料注塑成型，无变形现象。砝码桶应有盖。吊线长度应不小于800mm。7、摩擦材料应为三种：丁晴橡胶、砂纸、棉布。摩擦材料的长度应不小于620mm，宽不小于90mm。应有摩擦材料的固定夹。提供与参数相对应的符合JY0001-2003标准的具有检测资质的机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告，检测报告封面有二维码查询真伪； | 套 | 11 |
| 65 | 音叉 | 256 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 300 mm×80 mm ×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强 应不小于 90 dB | 套 | 2 |
| 66 | 音叉 | 512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 140 mm×80 mm ×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强 应不小于 90 dB | 套 | 2 |
| 67 | 发音齿轮 | 包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数 分别为 80、40、20，半圆形齿；齿板为金属 材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振 动片应采用聚苯乙烯塑料 | 个 | 2 |
| 68 | 声传播演示器 | 由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密 封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085 MPa，并在 10 s 内保持气压低于 -0.080 MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验 | 套 | 2 |
| 69 | 内聚力演示器 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和 2 根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20 mm×50 mm 铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2， 挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能 装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器 螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35 mm，挤 压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压 时，在挤压方向的形变应≤0.25 mm；刮削器 由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱 体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N | 个 | 2 |
| 70 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气 缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10 mm，外径 Φ25 mm，长 130 mm，底座Φ65 mm，手柄Φ 40 mm，活塞杆Φ8 mm。活塞体应使用弹性材 料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压 缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃 脱脂棉，不应使用硝化棉 | 个 | 1 |
| 71 | 气体做功内能减少 演示器 | 由气体做功部分和温度测量部分组成，做功 部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及 活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底 座上。测量部分应由温度传感器、数显温度 表等组成。电压 6 V，电流≤50 mA | 套 | 1 |
| 72 | 电铃 | 在 15 m 范围内铃声清晰 | 个 | 2 |
| 73 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350 mm× 350 mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻 棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上 所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电 器检验张角≥30°（≥50°） | 对 | 15 |
| 74 | 感应起电机 | 1、环境温度：-10~40℃ 2、起电盘直径：235mm。3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 台 | 2 |
| 75 | 教学用 E10 螺口 灯座 | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为36V最大工作电流应为2.5A。灯座口圈应采用厚0.4mm～0.5mm 的黄铜材料制作，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm 的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2MΩ。 | 个 | 6 |
| 76 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。 | 个 | 1 |
| 77 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。 | 个 | 3 |
| 78 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。 | 个 | 1 |
| 79 | 电阻圈 | 包括 5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、 0.6 A 共3种规格，阻值误差≤±1%；电阻 丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流 连续工作 15 min 后，5Ω、1.5 A，10Ω、 1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升 分别不应高于60 K、60 K 和 45 K；按额定 电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔 化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在 1%以内 | 组 | 3 |
| 80 | 电阻定律演示器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接 线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm500 mm，直径均为 0.3 mm） | 台 、 | 1 |
| 81 | 保险丝作用演示器 | 保险丝：1A、2A、3A、5A；单芯铜导线Φ≥0.5 mm，长度≥80 mm，10 根以上；绝缘实验导线 3 A，长度≥290 mm，30 根以上；单芯裸实验导线 Φ ≥0.7 mm，长度≥285 mm，10 根以上；多芯短路导线长度≥150 mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于 4 个，12 V、10 W 不少于 2 个；指示电表：交流，2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电 5 min，然后将负载短路，保持 5 min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度 1500 V，一次绕组与二次绕组间抗电强度3000V，二次绕组与保护接地线不连通。 | 套 | 2 |
| 82 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm×150 mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶 棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验 电器检验张角≥30°（≥45°）。 | 对 | 15 |
| 83 | 电磁实验用旋转架 | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静 电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽 宽度应≥15mm，凹槽深度应≥8mm，凹槽长度应≥35mm；转台应能作 360°旋转。 | 对 | 1 |
| 84 | 安全用电示教板 | 12V供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电。 | 套 | 1 |
| 85 | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。 | 个 | 2 |
| 86 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T | 对 | 8 |
| 87 | 菱形小磁针 | 16 支，磁针 28 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm 磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥5 mT | 组 | 4 |
| 88 | 翼形磁针 | 2 支，针体 140 mm×8 mm，座Φ71 mm×112 mm 磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥9 mT | 组 | 1 |
| 89 | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸 不小于 200 mm×120 mm；环境温度大于 10 ℃ 时，摇匀铁粉时间每次≤20 s | 套 | 2 |
| 90 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 1 |
| 91 | 磁感线演示板 | 每块板上有 130 以上个空穴，内含自由活动 小铁棒 | 套 | 1 |
| 92 | 电流磁场演示器 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 | 套 | 1 |
| 93 | 原副线圈 | 原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 310～330 匝，线圈架内径 11 mm，绕线宽度 57 mm；副线圈：0.25 mmQZ 型漆包线 670～680 匝，线圈架内径 24 mm，绕线宽度 52 mm | 套 | 3 |
| 94 | 蹄形电磁铁 | 磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V，连续工作 20 min 后线圈温升应不大于 75℃，吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N | 个 | 1 |
| 95 | 演示电磁继电器 | 演示电磁继电器应由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁；触点系统包括：常开触点、常闭触点。额定工作电压；DC9V，工作电流：100mA±15mA。触点接触电阻：常闭触点小于2欧；常开触点小于1欧。触点开距不小于2mm，触点开、闭后应无抖动现象。电流线圈要平绕，最外层有明显标签。轭铁的装配不易脱落。铁芯、轭铁、衔铁表面防锈处理。各导线端要焊铜质接线片，再与接线柱连接，连接片表面镀锡或锡合金。提供与参数相对应的符合JY0001-2003标准的具有检测资质的机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告，检测报告封面有二维码查询真伪； | 个 | 2 |
| 96 | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部 分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8V接16Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4V，电流应≤0.4A。 | 个 | 1 |
| 97 | 方形线圈 | 塑料框架，铜制导线，内径62mm，宽10mm，带导线。 | 套 | 13 |
| 98 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm；圆形光盘直径≥250mm。盘面 分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示5条平行光。光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件。 | 套 | 1 |
| 99 | 凹面镜 | 直径100mm，焦距65mm，镜片为玻璃基质 镀反射膜，配支架和镜座。 | 块 | 2 |
| 100 | 凸面镜 | 直径100mm，焦距-65mm，镜片为玻璃基质 镀反射膜，配支架和镜座。 | 块 | 1 |
| 101 | 光具座 | 导轨长 1000 mm，导轨和滑块均为金属件， 滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金 属标尺刻度 900 mm，分度值 l mm。光源出口 处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x 附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1 件，插杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件。 各器件易于装配、固定及拆卸 | 套 | 8 |
| 102 | 光具组 | 包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜1件，“l”字屏1件，白光屏1件，毛玻 璃光屏 1 件，烛台 1 件（能调节焰心的高度）光源出口照度≥500 lx，0.5m 处照度不小 于出口照度的 3／5。支承机构应能使光路上 元件的光心基本等高 | 套 | 11 |
| 103 | 白光的色散与合成 演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制， 其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实 验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 | 套 | 1 |
| 104 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚 5 mm，尺 寸不小于 150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒 角，镀膜面有标志；支架 2 个；宜采用黑色 物体，印有白色左右对称标志 F；有机玻璃 装上支架放在平面上，与平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影 | 套 | 7 |
| 105 | 光的三原色合成 实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 | 套 | 3 |
| 106 | 光的传播、反射、 折射实验器 | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻 砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光 光源（不加扩束镜，1个为入射光源，1 个提 供法线）等，表盘直径≥300mm。 | 台 | 11 |
| 107 | 擦镜纸 | 20cm×15cm，纸纹细密。 | 张 | 10 |
| 108 | 汽油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进 气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、 曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆 等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1～ 8:1，整体高不小于300mm。 | 个 | 1 |
| 109 | 柴油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比14∶1～16∶1，整体高不小于300mm。 | 个 | 1 |
| 110 | 量筒 | 100mL，1mL。 | 个 | 40 |
| 111 | 试管 | Φ15mm×150mm透明，硼硅酸盐玻璃制，刻 度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积。 | 支 | 60 |
| 112 | 试管 | Φ30mm×200mm透明，硼硅酸盐玻璃制，刻 度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积。 | 支 | 5 |
| 113 | 烧杯 | 100mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积。 | 个 | 50 |
| 114 | 烧瓶 | 圆、长，500mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积。 | 个 | 5 |
| 115 | 烧瓶 | 平、长，250mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积。 | 个 | 5 |
| 117 | 烧杯用电加热器 | 0 W～250 W，可调；密封式 | 台 | 4 |
| 118 | 漏斗 | 漏斗口径90mm，斗颈长90mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性HGB3级。 | 个 | 4 |
| 119 | 三通连接管 | T形 | 个 | 13 |
| 120 | 镊子 | 304 不锈钢，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm 镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 个 | 2 |
| 121 | 橡胶塞 | 0～4号，应选用白色胶塞，质地均匀。 | 套 | 25 |
| 122 | 乳胶管 | 外径9mm、内径6mm，拉伸强度≥21MPa 扯断伸长率≥700％。 | 米 | 2 |
| 123 | 蒸发皿 | 瓷，Φ60mm。 | 个 | 15 |
| 124 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长度不少于10mm，100V～500V，辉光应稳定不闪烁。 | 支 | 2 |
| 125 | 十字螺丝刀 | Ф6mm，长150mm，工作端带磁性。 | 套 | 1 |
| 126 | 尖嘴钳 | 160 mm，抗弯强度 710 N，剪切性能Φ1.6 mm 钢丝，570 N；在不大于18N的力作用下撑 开角度不小于 22°，硬度不低于 44HRC，PVC手柄。 | 把 | 1 |
| 127 | 剥线钳 | Φ0.5 mm～2.5 mm；刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于 0.2mm；钳 口硬度不低于HRA65或HRC30。 | 把 | 1 |
| 128 | 钢丝钳 | 160mm，抗弯强度1120N，扭力矩 15 N·m15°；剪切性能Φ16mm钢丝，580N；夹持 面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22° | 把 | 1 |
| 129 | 民用剪刀 | 钢制，表面防锈处理。手握部分采用塑料套，总长160mm。 | 把 | 1 |
| 130 | 电烙铁套装 | 20 W内热式，橡胶线，含烙铁架 | 套 | 1 |
| 131 | 平口钳 | 80mm，台钻上用，主体金属制成，表面防锈，自由选择调节摇柄。 | 把 | 1 |
| 132 | 吹风机 | 功率≥1000W | 个 | 2 |
| 133 | 砂纸 | 干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～ P2000 | 张 | 20 |
| 134 | 锥子 | 锥头长77mm，锥杆直径渐变。 | 个 | 2 |
| 135 | 斜口钳 | 125mm，双刃刀。 | 把 | 1 |
| 136 | 焊锡膏 | 中性 | 盒 | 1 |
| 137 | 焊锡丝 | 无铅 | g | 100 |
| 138 | 松香 | 助焊 | g | 50 |
| 139 | 工作服 | 棉 | 件 | 4 |
| 140 | 激光防护镜 | 激光类实验用 | 个 | 4 |
| 141 | 护目镜 | 防机械冲击 | 个 | 7 |
| 142 | 机械危害防护手套 | 3 级 | 双 | 6 |
| 143 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30cm）等。 | 个 | 1 |
| 144 | 套袖 | 棉 | 套 | 10 |
| 145 | 家庭电路示教板 | 配电部分：三线10A插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1个、插口灯座（E27）1个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27卡口或E27LED 螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积0.5mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板。 | 套 | 1 |
| 146 | 磁悬浮原理实验器 | 包括2个小圆柱形磁体、配套试管等。 | 套 | 2 |
| 147 | 电珠(小灯泡) | 1.5 V、0.3 A | 个 | 30 |
| 148 | 电珠(小灯泡) | 2.5 V、0.3 A | 个 | 30 |
| 149 | 电珠(小灯泡) | 3.8 V、0.3 A | 个 | 30 |
| 150 | 插头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；插头导线；宜用不同线色 | 套 | 50 |
| 151 | 接线夹导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；接线夹导线；宜用不同线色 | 套 | 50 |
| 152 | 组合接头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；一头为接线叉，一头为接线夹，接线叉开口 5.9 mm；宜用不同线色 | 套 | 50 |
| 153 | 注射器 | 100mL，分度值10mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高 | 个 | 12 |
| 2、初中化学器材设备 |  |  |  |  |
| 1 | 教学支架 | 一、适用范围 适用于中学：物理、化学、生物和小学科学实验教学用。 二、技术要求 1、方座支架由立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环1个，小铁环1个,吊杆1根等组成。 2、底座尺寸210±3mm×135±2mm，重量≥1.5kg，生铁材料铸造成型，板面上斜条纹深1.5mm,宽2.5mm成交叉形状均布，表面防锈处理。立杆直径Φ12mm，立杆一端有Μ10×15螺纹，总长度不得小于614mm，。立杆碳钢制作表面镀铬，立杆与底板连接处有一个碳钢制作镀镍过渡套。， 3、大铁环内径Φ90mm，外径Φ110mm，柄长125mm，小铁环内径Φ50mm，外径Φ70mm，柄长105mm，大小铁环上有一开口（宽20mm）中心与环柄成120°角。大小铁环Φ10mm圆棒材料冲压成型，表面防锈处理。 4、烧瓶夹优质钢板冲压成型，柄长120mm，夹口宽度30±1mm。夹口内壁贴有耐热柔软层。有锁紧装置，锁紧装置由M6×Φ10×20横孔螺母和M6×80球拍螺杆组成。最大张口≥56mm闭合间隙≤0.1mm，闭合错位≤1mm。表面防锈处理。 5、立杆与底座间的不垂直度不大于3mm，铁环柄，烧瓶夹杆与立杆不垂直度不大于3mm。 6、垂直夹、平行夹，夹体由铝合金压铸成型，单个重量不小于28g，表面防锈处理。 7、其他技术要求应符合JY/T0393-2007。 8、标志、说明书、包装、运输、储存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 5 |
| 2 | 三脚架 | 1.三脚架应由三个支脚、铸铝环和酒精灯托盘组成。 2.支脚应采用铁板制成，表面防锈处理。支脚宽度为11mm，厚为3mm，长不小于145mm。支脚应均匀分布在铸铝环的凹槽内，采用螺丝连接。 3.铸铝环应采用铸造成型。铸铝环台台上均匀分布三个蚀台，外径115mm。 4.托盘应由支杆及可调节的托盘构成。支杆由元钢制成，表面电镀处理。一端应与铸铝环连接可靠。支杆直径8mm，长不小于130mm。托盘采用铸铝制成，外径90mm。托盘可在支杆上任意活动并固定。提供与参数相对应的符合JY0001-2003标准的具有检测资质的机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告，检测报告封面有二维码查询真伪。原件备查。 | 个 | 20 |
| 3 | 试管架 | 木制或塑料制，8 孔，孔径 21 mm，立柱粘结 牢固 | 个 | 23 |
| 4 | 漏斗架 | 木制或塑料制 | 个 | 1 |
| 5 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底 部有四个橡胶垫脚 | 个 | 1 |
| 6 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 | 个 | 1 |
| 7 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 | 个 | 25 |
| 8 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 一档；直流 1.5 V～ 12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共 6 档 | 台 | 1 |
| 9 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用 65M 板制成，表面热处理，55 HRC～60 HRC， 总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm，刀口角度宜为 60°±5°，锋刃＜0.1 mm | 个 | 1 |
| 10 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有 2 个以上不同孔径的钻头 | 台 | 1 |
| 11 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两 层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆 | 2 |
| 12 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度为 150 mm～180 mm，火焰温度为 960 ℃±60 ℃ | 个 | 1 |
| 13 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1 |
| 14 | 列管式烘干器 | 由外壳不少于 13 支通风管、电源线、发热器、 风扇等组成。通风管用外径 12 mm 的金属管制作， 管壁厚≥2 mm，长度 185 mm，每支通风管上均布 10 个直径 5 mm 的通气孔。功率≥250 W，绝缘电阻大于 100 MΩ | 台 | 1 |
| 15 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性 为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm | 台 | 1 |
| 16 | 塑料洗瓶 | 250 mL 或 500 mL，水嘴略向下倾斜，口径 1 mm～2mm，瓶口紧实不漏气 | 个 | 20 |
| 17 | 试剂瓶托盘 | 1、本盘平时放于药品柜中，尺寸约300mm×200mm×55mm，短边有提耳，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。2、短边两侧有放置试管的孔，单边孔径分别为：Φ20mm孔3个，Φ16mm孔4个，Φ7mm孔4个。3、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀。 | 个 | 12 |
| 18 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm | 个 | 2 |
| 19 | 塑料水槽 | 250 mm×180 mm×100 mm | 个 | 20 |
| 20 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度68mm，直径25mm。管内密封碘的质量≥0.1克。2、手柄长90mm，直径为Φ8±1mm。3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 | 个 | 25 |
| 21 | 托盘天平 | 100g，0.1g。 | 台 | 25 |
| 22 | 红液温度计 | 0℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃ | 支 | 20 |
| 23 | 多用电表 | 直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电压 5 级 | 个 | 1 |
| 24 | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清 晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 2 |
| 25 | 水电解演示器 | 水电解演示。由观察管、密闭室、漏斗、放气嘴、电极等组成。观察管应为透明玻璃制成，表面印有刻线。观察管直径15mm，长不小于250mm。密闭室应采用耐酸碱的透明塑料注塑成型，应放置平稳。漏斗应采用耐酸碱的塑料注塑成型，表面平整、光滑。放气嘴应为透明玻璃制成，放气孔直径不大于2mm。金属电极直径不小于3.5mm，长不小于25mm。观察管、漏斗、放气嘴、电极应固定可靠，密封良好。提供与参数相对应的符合JY0001-2003标准的具有检测资质的机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告，检测报告封面有二维码查询真伪；原件备查。 | 台 | 3 |
| 26 | 储气装置 | 容积≥2L | 台 | 2 |
| 27 | 溶液导电演示器 | 电表式，10mA，DC6V，串联电位器1kΩ，电阻560Ω。五组溶液同时比较，1×7开关（其 中一档校准），采用不锈钢或石墨电极。 | 台 | 2 |
| 28 | 微型溶液导电实验器 | 所需每种溶液≤3 mL | 套 | 25 |
| 29 | 化学实验废水处理装置 | 主体透明，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重 金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭 吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和 助凝剂，至少应配备更换用活性炭包1个，处理量≥6L/次。 | 套 | 1 |
| 30 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ40mm 塑料球：碳原子（黑 色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝 色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ30mm塑料球： 氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建。 | 套 | 1 |
| 31 | 炼铁高炉模型 | 1.产品为炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构。2.它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。3.有两个进口（进料口和进风口），三个出口（出铁口、出渣口和高炉煤气出口）。4.外形尺寸带底座：175mm×175mm×600mm。 | 套 | 1 |
| 32 | 金属矿物、金属 及合金标本 | 标本盒≥180mm×150mm×50mm，每种类型不少于5种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察。 | 盒 | 1 |
| 33 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。 | 盒 | 1 |
| 34 | 新型无机非金 属材料标本 | 标本盒体积≥180mm×150mm×50mm，包括氧 化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖， 标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切 割整齐，美观。 | 盒 | 1 |
| 35 | 量筒10ml | 10 mL | 个 | 7 |
| 36 | 量筒25ml | 25 mL | 个 | 25 |
| 37 | 量筒50ml | 50 mL | 个 | 16 |
| 38 | 量筒500ml | 500 mL | 个 | 1 |
| 39 | 试管 | Φ 15 mm × 150 mm | 支 | 50 |
| 40 | 试管 | Φ 18 mm × 180 mm | 支 | 15 |
| 41 | 试管 | Φ 20 mm × 200 mm | 支 | 15 |
| 42 | 试管 | Φ 32 mm × 200 mm | 支 | 10 |
| 43 | 口部具支试管 | Φ 20 mm × 200 mm | 支 | 10 |
| 44 | 烧杯 | 10 mL | 个 | 30 |
| 45 | 烧杯 | 25 mL | 个 | 50 |
| 46 | 烧杯 | 50 mL | 个 | 27 |
| 47 | 烧杯 | 100 mL | 个 | 25 |
| 48 | 烧杯 | 250 mL | 个 | 10 |
| 49 | 烧杯 | 500 mL | 个 | 2 |
| 50 | 烧杯 | 1000 mL | 个 | 3 |
| 51 | 烧瓶 | 250 mL， 圆底 | 个 | 8 |
| 52 | 锥形瓶 | 100 mL | 个 | 43 |
| 53 | 锥形瓶 | 250 mL | 个 | 4 |
| 54 | 蒸馏烧瓶 | 250 mL | 个 | 1 |
| 55 | 酒精灯 | 150 mL | 个 | 10 |
| 56 | 干燥器 | 150 mm | 个 | 1 |
| 57 | 气体发生器 | 250 mL | 个 | 1 |
| 58 | 漏斗 | 60 mm | 个 | 5 |
| 59 | 安全漏斗 | 直形，径长 300 mm | 个 | 5 |
| 60 | 分液漏斗 | 50 mL， 锥型 | 个 | 4 |
| 61 | 分液漏斗 | 50 mL， 球型 | 个 | 3 |
| 62 | 三通连接管 | Y 形 | 个 | 1 |
| 63 | 滴管 | 100 mm | 支 | 20 |
| 64 | 滴管 | 150 mm | 支 | 20 |
| 65 | 干燥管 | 145 mm， 单球 | 支 | 2 |
| 66 | 集气瓶 | 125 mL | 个 | 60 |
| 67 | 集气瓶 | 250 mL | 个 | 4 |
| 68 | 液封除毒气集气瓶 | 250 mL | 个 | 5 |
| 69 | 广口瓶 | 60 mL | 个 | 100 |
| 70 | 广口瓶 | 125 mL | 个 | 12 |
| 71 | 广口瓶 | 250 mL | 个 | 5 |
| 72 | 广口瓶 | 500 mL | 个 | 3 |
| 73 | 细口瓶 | 60 mL | 个 | 30 |
| 74 | 细口瓶 | 125 mL | 个 | 80 |
| 75 | 细口瓶 | 250 mL | 个 | 3 |
| 76 | 细口瓶 | 500 mL | 个 | 3 |
| 77 | 细口瓶 | 1000 mL | 个 | 2 |
| 78 | 细口瓶 | 3000 mL | 个 | 2 |
| 79 | 茶色细口瓶 | 250 mL | 个 | 3 |
| 80 | 茶色细口瓶 | 500 mL | 个 | 2 |
| 81 | 滴瓶 | 30 mL | 个 | 40 |
| 82 | 滴瓶 | 60 mL | 个 | 35 |
| 83 | 茶色滴瓶 | 30 mL | 个 | 5 |
| 84 | 坩埚钳 | 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm～3cm。 | 个 | 15 |
| 85 | 止水皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 个 | 1 |
| 86 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm 钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理。 | 个 | 11 |
| 87 | 陶土网 | 金属网尺寸≥125 mm×125mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网。 | 个 | 25 |
| 88 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径18mm，深10mm，铁柄，柄长约300mm，长柄和铜勺连接稳定结实。 | 个 | 15 |
| 89 | 药匙 | 长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料。 | 个 | 21 |
| 90 | 玻璃弯管 | Φ7mm～8mm | kg | 1 |
| 91 | 试管刷 | Φ12mm | 个 | 5 |
| 92 | 试管刷 | Φ18mm | 个 | 15 |
| 93 | 试管刷 | Φ32mm | 个 | 5 |
| 94 | 井穴板 | 透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气管的 井穴塞，可以重复使用 | 个 | 5 |
| 95 | 集气瓶挂扣器 | 125 mL，塑料制 | 个 | 25 |
| 96 | 集气瓶挂扣器 | 250 mL，塑料制 | 个 | 5 |
| 97 | 铝片 | 工业 | g | 100 |
| 98 | 铝丝 | 工业 | g | 100 |
| 99 | 铝箔 | 工业 | g | 50 |
| 100 | 锌片（锌花） | 工业 | g | 250 |
| 101 | 锌粒 | 工业 | g | 50 |
| 102 | 铁粉 | 试剂 | g | 30 |
| 103 | 铁丝 | 直径≤2 mm | g | 250 |
| 104 | 紫铜片 | 工业 | g | 250 |
| 105 | 铜丝 | 工业 | g | 100 |
| 106 | 活性炭 | 工业 | g | 500 |
| 107 | pH广泛试纸 | 1～14 | 本 | 25 |
| 108 | 蓝石蕊试纸 | 试纸 | 本 | 5 |
| 109 | 红石蕊试纸 | 试纸 | 本 | 5 |
| 110 | 定性滤纸 | 快速，9 cm，100 张 | 盒 | 5 |
| 111 | 定性滤纸 | 快速，15 cm，100 张 | 盒 | 1 |
| 112 | 一字螺丝刀 | Ф6mm，长 150 mm，工作端带磁性。 | 支 | 1 |
| 113 | 十字螺丝刀 | Ф6mm，长 150 mm，工作端带磁性。 | 支 | 1 |
| 114 | 钢丝钳 | 160 mm | 把 | 1 |
| 115 | 钢锤 | 0.25 kg，羊角锤 | 把 | 1 |
| 116 | 三角锉 | 250 mm，带柄 | 个 | 1 |
| 117 | 民用剪刀 | 3号，150mm，A型。 | 把 | 3 |
| 118 | 实验服 | 可分为大、中、小号 | 件 | 51 |
| 119 | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型 或封闭型。 | 个 | 50 |
| 120 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起 到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高。 | 个 | 1 |
| 121 | 防毒口罩 | E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气。 | 个 | 1 |
| 122 | 耐酸手套 | 机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度≥15cm的套袖。 | 双 | 2 |
| 123 | 废液分类回收桶 | 塑料制，25L。 | 个 | 4 |
| 124 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、蜡烛、剪刀、焊锡丝、炭棒2根、导线两色各1米、电灯泡（220V、25W）、木板、电珠（1.5V、2.5V、3.8V、4.8V、6.2V各2只）、砂纸。 | 份 | 2 |
| 125 | 注射器 | 10 mL，塑料制，符合医用器具卫生标准。 | 只 | 5 |
| 126 | 元素周期表 | 带轴，≥150cm×110cm，字迹信息清晰，易于观看。 | 件 | 1 |
| 127 | 危险化学品储存柜 | 1、≥900mm×510mm×1200mm，防爆、防盗、阻燃、耐腐蚀，带双锁。 2、排出废气至室外。 3、通风管规格：φ160mm，优质PVC成品管道； 4、管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 5、实际管径视现场情况可适当调整。 | 个 | 2 |
| 3、初中生物器材设备 |  |  |  |  |
| 1 | 教学支架 | 一、适用范围 适用于中学：物理、化学、生物和小学科学实验教学用。 二、技术要求 1、方座支架由立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环1个，小铁环1个,吊杆1根等组成。 2、底座尺寸210±3mm×135±2mm，重量≥1.5kg，生铁材料铸造成型，板面上斜条纹深1.5mm,宽2.5mm成交叉形状均布，表面防锈处理。立杆直径Φ12mm，立杆一端有Μ10×15螺纹，总长度不得小于614mm，。立杆碳钢制作表面镀铬，立杆与底板连接处有一个碳钢制作镀镍过渡套。， 3、大铁环内径Φ90mm，外径Φ110mm，柄长125mm，小铁环内径Φ50mm，外径Φ70mm，柄长105mm，大小铁环上有一开口（宽20mm）中心与环柄成120°角。大小铁环Φ10mm圆棒材料冲压成型，表面防锈处理。 4、烧瓶夹优质钢板冲压成型，柄长120mm，夹口宽度30±1mm。夹口内壁贴有耐热柔软层。有锁紧装置，锁紧装置由M6×Φ10×20横孔螺母和M6×80球拍螺杆组成。最大张口≥56mm闭合间隙≤0.1mm，闭合错位≤1mm。表面防锈处理。 5、立杆与底座间的不垂直度不大于3mm，铁环柄，烧瓶夹杆与立杆不垂直度不大于3mm。 6、垂直夹、平行夹，夹体由铝合金压铸成型，单个重量不小于28g，表面防锈处理。 7、其他技术要求应符合JY/T0393-2007。 8、标志、说明书、包装、运输、储存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 5 |
| 2 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制。 | 个 | 1 |
| 3 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC ～ 60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽 14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm；刀口角度宜为 60°±5°，锋刃＜0.1mm。 | 个 | 1 |
| 4 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少 两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆 | 1 |
| 5 | 小托盘 | 300 mm×200 mm×40 mm | 个 | 1 |
| 6 | 大托盘 | 400 mm×300 mm×60 mm | 个 | 1 |
| 7 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm | 个 | 1 |
| 8 | 电子天平 | 500 g, 0.01 g | 台 | 1 |
| 9 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水 功能，电池更换周期≥1.5 年 | 个 | 2 |
| 10 | 红液温度计 | 0 ℃～ 100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差 ＜1.5 ℃ | 支 | 30 |
| 11 | 水银温度计 | 0 ℃～ 200 ℃，分度值 1 ℃， 示值误差 ＜0.5 ℃，有保护套 | 支 | 1 |
| 12 | 普通手术剪 | 尖头，140 mm | 把 | 1 |
| 13 | 眼用手术剪 | 尖头，100 mm | 把 | 1 |
| 14 | 手术刀柄 | 刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时， 插卸应轻松 | 把 | 1 |
| 15 | 手术刀片 | 刀片应平整，刃口应锋利 | 包 | 1 |
| 16 | 双面刀片 | 43 mm×22 mm | 包 | 2 |
| 17 | 镊子 | 尖头，140 mm | 把 | 1 |
| 18 | 镊子 | 弯头，140 mm | 把 | 1 |
| 19 | 眼科镊 | 直，100 mm | 把 | 1 |
| 20 | 解剖针 | 六菱医用全钢 | 把 | 1 |
| 21 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞 膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构 | 件 | 1 |
| 22 | 动物细胞模型 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 | 件 | 1 |
| 23 | 双子叶草本植物茎模型 | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物 茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚 角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、 形成层各部位。 | 件 | 1 |
| 24 | 草履虫模型 | 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分。 | 件 | 1 |
| 25 | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式 显示屏等组成。 | 件 | 1 |
| 26 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型≥400mm×240mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等。 | 件 | 1 |
| 27 | 人体半身模型 | 自然大，塑胶制，示消化系统、呼吸系统、 泌尿系统。 | 件 | 1 |
| 28 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和 原形成层等。 | 片 | 30 |
| 29 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞 不应有明显的“质壁分离”现象。 | 片 | 30 |
| 30 | 南瓜茎纵切 | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看 清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构。 | 片 | 30 |
| 31 | 木本双子叶植物茎横切 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、 髓部和髓射线。 | 片 | 30 |
| 32 | 植物细胞有丝分裂切片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特 征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡。 | 片 | 30 |
| 33 | 迎春叶横切 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等。 | 片 | 30 |
| 34 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘。 | 片 | 30 |
| 35 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰。 | 片 | 30 |
| 36 | 单层扁平上皮装片 | 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮。 | 片 | 30 |
| 37 | 纤维结缔组织切片 | 腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不 规则四边形的腱细胞。 | 片 | 30 |
| 38 | 疏松结缔组织装片 | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤 维细胞。 | 片 | 30 |
| 39 | 骨骼肌纵横切 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束 膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 片 | 30 |
| 40 | 平滑肌分离装片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能 看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 | 片 | 30 |
| 41 | 心肌切片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞）。 | 片 | 30 |
| 42 | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维。 | 片 | 30 |
| 43 | 脊髓横切 | 应能看清被膜、灰质和白质。 | 片 | 9 |
| 44 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应90%以上完整。 | 片 | 30 |
| 45 | 小肠切片 | 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等。 | 片 | 30 |
| 46 | 正常人染色体装片 | 多重染色。 | 片 | 30 |
| 47 | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩。 | 片 | 25 |
| 48 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态。 | 片 | 25 |
| 49 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体。 | 片 | 25 |
| 50 | 曲霉装片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子。 | 片 | 25 |
| 51 | 字母装片 | “e”或“b”，多重染色 | 片 | 25 |
| 52 | 量筒 | 10 mL | 个 | 15 |
| 53 | 量筒 | 50 mL | 个 | 10 |
| 54 | 量筒 | 100 mL | 个 | 10 |
| 55 | 量筒 | 500 mL | 个 | 2 |
| 56 | 容量瓶 | 500 mL | 个 | 2 |
| 57 | 试管 | Φ12mm×70mm | 支 | 10 |
| 58 | 试管 | Φ15mm×150mm | 支 | 50 |
| 59 | 烧杯 | 50 mL | 个 | 20 |
| 60 | 烧杯 | 100 mL | 个 | 20 |
| 61 | 烧杯 | 250 mL | 个 | 20 |
| 62 | 烧杯 | 500 mL | 个 | 20 |
| 63 | 锥形瓶 | 100 mL | 个 | 20 |
| 64 | 锥形瓶 | 250 mL | 个 | 20 |
| 65 | 酒精灯 | 150mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径 相适应的整齐完整的棉线灯芯。 | 个 | 30 |
| 66 | 干燥器 | 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔。 | 个 | 1 |
| 67 | 漏斗 | 60mm，直径准确，锥度适中。 | 个 | 16 |
| 68 | 三通连接管 | Y形，Φ7mm～Φ8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理。 | 个 | 30 |
| 69 | 滴管 | 100 mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 支 | 50 |
| 70 | 干燥管 | U型，Φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制，玻 璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽。 | 个 | 10 |
| 71 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm，玻璃壁厚度＞3mm。 | 个 | 2 |
| 72 | 广口瓶 | 125 mL | 个 | 20 |
| 73 | 广口瓶 | 500 mL | 个 | 2 |
| 74 | 细口瓶 | 250 mL | 个 | 2 |
| 75 | 细口瓶 | 500 mL | 个 | 2 |
| 76 | 滴瓶 | 30 mL | 个 | 20 |
| 77 | 滴瓶 | 60 mL | 个 | 20 |
| 78 | 茶色滴瓶 | 30 mL | 个 | 20 |
| 79 | 茶色滴瓶 | 60 mL | 个 | 150 |
| 80 | 止水皮管夹 | Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液。 | 个 | 25 |
| 81 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土 | 个 | 25 |
| 82 | 燃烧匙 | 铜勺，勺Φ18mm，深10mm，铁柄，柄长300mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 把 | 25 |
| 83 | 药匙 | 长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、 塑料 | 把 | 25 |
| 84 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ6mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 | kg | 1 |
| 85 | 玻璃弯管 | Φ7mm～Φ8mm，一端长度为6cm～7cm，一端长度约20cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 | kg | 0 |
| 86 | 玻璃棒 | Φ3mm～Φ4mm，粗细均匀。 | kg | 1 |
| 87 | 橡胶塞 | 000、00、0～10 号，白色，质地均匀。 | kg | 1 |
| 88 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐 酸碱、耐压等特性。 | kg | 1 |
| 89 | 试管刷 | Φ 12 mm | 个 | 10 |
| 90 | 试管刷 | Φ 18 mm | 个 | 10 |
| 91 | 培养皿 | 60 mm | 套 | 30 |
| 92 | 培养皿 | 90 mm | 套 | 30 |
| 93 | 研钵 | 100mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便 于研磨，外部光滑。 | 个 | 30 |
| 94 | 记数载玻片 （计数板） | 计数区边长为1mm，由400个小方格组成。 | 片 | 13 |
| 95 | pH 广泛试纸 | 1～14 | 本 | 25 |
| 96 | 定性滤纸 | 快速，9 cm，100 张 | 盒 | 10 |
| 97 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长≤10 mm，测量范围 100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁 | 支 | 1 |
| 98 | 钢锤 | 0.25 kg，羊角锤 | 把 | 1 |
| 99 | 一次性PE手套 | 塑料材质 | 包 | 1 |
| 100 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止 血带（长度≥30cm）等。 | 个 | 1 |
| 101 | 计数器 | 手持式 | 个 | 1 |
| 102 | 双目立体显微镜 | 物镜：4X；调焦结构：精调行程45mm;载物台：立柱式底座。1、组成：广角WF10X/Φ18mm、镜座、托镜杆、双目镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等2、规格：40倍直筒，瞳间距：55-75mm。3、产品成像应清晰，上下方向比不小于视场直径的70%，左右方向比不小于视场直径的56%，视场中心分辨率（线对/mm）,4倍物镜≥168。4、总放大倍率40×。5、成像应齐集,物镜放大率的误差不超出±5%。6、目镜放大率误差不得超出±5%。7、在瞳距63mm～65mm情况下，左右两视场中像的方向应一致，其不一致性不大于40mm。8、载物台：立柱式底座。9、产品调焦机构应稳定，不应有自行下降现象。10、各运动部分的移动应平稳舒适，定位明显，不应有卡住或急跳现象。11、产品外表应美观，电镀层不应脱落，漆面均匀不应有脱漆损伤痕迹，零件不应有毛刺、锐边应倒棱。 | 台 | 10 |
| 103 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥40 mm，5倍。 | 个 | 10 |
| 104 | 高压灭菌器 | ≥30L，立式，全自动，有超高温、超高压自 动保护设置。 | 个 | 1 |
| 105 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600W，1.5 级（温度均匀 性为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度250℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm | 台 | 1 |
| 106 | 恒温培养箱 | 控温范围：室温+5 ℃～65 ℃，±1 ℃。内胆为不锈钢，不带鼓风机，采用加热管底部加热，工作室尺寸：高250*宽250*长（深）250（毫米），电源220伏，功率0.5千瓦。 | 台 | 1 |
| 107 | 恒温水浴锅 | 恒温水浴锅应由主机及水浴锅盖组成。温控范围：室温～+100℃。温控精度：±0.5℃。3位数码管显示。水浴锅盖采用透明塑料注塑成型，表面光滑平整，无变形现象。盖为四种不同直径圆环组成，分别为Φ120mm，Φ100mm，Φ78mm，Φ55mm（带提手整圆形）。提供与参数相对应的符合JY0001-2003标准的具有检测资质的机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告，检测报告封面有二维码查询真伪，原件备查。 | 台 | 1 |
| 108 | 保温桶 | 1 L～2 L | 个 | 4 |
| 109 | 软尺 | 1500 mm | 个 | 25 |
| 110 | 托盘天平 | 200 g，0.2 g | 台 | 9 |
| 111 | 干湿球温度计 | -25 ℃～50 ℃，分度值 0.2 ℃；测量湿度 0%～100% | 个 | 25 |
| 112 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件，包括：2 把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针。 | 套 | 25 |
| 113 | 解剖盘 | 1.产品为盛有石蜡的金属盘。 2.解剖盘不锈钢板冲压成型。 3.金属盘外尺寸：260mm×190mm×15mm。 4.石蜡体积：220mm×150mm×3mm。 | 个 | 25 |
| 114 | 骨剪 | 不锈钢材料，130mm。 | 把 | 1 |
| 115 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等。 | 件 | 2 |
| 116 | 导管、筛管结构 模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺 纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然。 | 件 | 1 |
| 117 | 单子叶植物茎模型 | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确。 | 件 | 1 |
| 118 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主 脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位。 | 件 | 1 |
| 119 | 桃花模型 | PVC材质，桃花直径25cm，结构包含花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25或30个）和雌蕊。花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。 | 件 | 1 |
| 120 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然。 | 件 | 1 |
| 121 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、 肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、 冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、 二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆 窝、冠状窦口。 | 件 | 1 |
| 122 | 喉解剖模型 | 应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征。 | 件 | 1 |
| 123 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征。 | 件 | 1 |
| 124 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经 外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑 干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神 经等部位。 | 件 | 1 |
| 125 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌。 | 件 | 1 |
| 126 | 膈肌运动模拟器 | 高度 250mm±15mm，宽度或直径220mm±15mm，膈的直径（或长径）≥170mm；应模拟显示胸 腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构。 | 件 | 1 |
| 127 | 蛙发育顺序标本 | 浸制或包埋。 | 瓶/块 | 1 |
| 128 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，浸制或包埋。 | 瓶/块 | 1 |
| 129 | 蝗虫生活史标本 | 干制或包埋 | 盒/块 | 1 |
| 130 | 蜜蜂生活史标本 | 干制或包埋 | 盒/块 | 1 |
| 131 | 家蚕生活史标本 | 干制或包埋 | 盒/块 | 1 |
| 132 | 菜粉蝶生活史标本 | 干制或包埋 | 盒/块 | 1 |
| 133 | 节肢动物标本 | 常见六种以上，干制或包埋。 | 盒/块 | 1 |
| 134 | 昆虫标本 | 常见六种以上，干制或包埋。 | 盒/块 | 1 |
| 135 | 试管夹 | 木制或竹制，长度≥200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝≤1mm，开口距≥25 mm； 毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管 夹持部位圆弧内径≤15mm。 | 把 | 10 |
| 136 | 钢手锯 | A型（单面）300mm，齿数：18（每25mm）；可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2mm；钢锯在达到99N拉力后经1min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm。 | 把 | 1 |
| 137 | 钢丝钳 | 160mm，抗弯强度：1120N；扭力：15N·m，15°；嘴顶缝隙：0.4mm；剪切性能：Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度≥44HRC，PVC全新料环保手柄，在≤18N的力作用下撑开角度≥22°。 | 把 | 1 |
| 138 | 活扳手 | 200mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40HRC。 | 把 | 1 |
| 139 | 枝剪 | 高碳钢。 | 把 | 1 |
| 140 | 水网 | 水网采用纱网布，水网圈直径约200mm，深约400mm，均采用直径2.8mm的圆铁丝折弯成形，带塑料连接柄。 | 把 | 1 |
| 141 | 整理箱 | PP材质，储存及分发试剂用。 | 个 | 6 |
| 142 | 砂轮片 | Φ20mm～Φ30mm。 | 片 | 5 |
| 143 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 4 |
| 144 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗。 | 个 | 10 |
| 145 | 乳胶手套 | 耐酸碱 | 副 | 10 |
| 146 | 载玻片 | 无色透明，平整 | 盒 | 10 |
| 147 | 盖玻片 | 无色透明，平整 | 包 | 30 |
| 148 | 标记笔 | 双头，油性墨水 | 支 | 1 |
| 149 | 血压计 | 汞柱式，带听诊器 | 个 | 1 |
| 4、初中音乐音乐器材设备 |  |  |  |  |
| 1 | 电子钢琴 | 1、音色应不少于1509种，至少应包含58种民族音色和10 组打击乐器。 2、声学品质中小字一组a音应为440Hz；相邻两键音准误差之差应≤1.6音分。 3、节奏应不少于229种各种风格节奏。 4、键盘应采用88琴键击弦机弦棰结构动态触键感应重锤力度键盘。 5、演奏性能中八度音程白键宽度应在164-165mm范围内；黑键上宽应在10.0-10.1mm范围内；白键下沉深度应在10.8-11.5mm范围内；白键面距地面高度应不低于705mm；黑键高度应在12.0-12.6mm范围内；琴键下降负荷应在0.55-0.85N范围内。 6、示范曲应不少于324首，至少包含24首布格缪勒进阶曲。 7、复音数应不少于190。 8、单键预置应具有OTS功能，不少于918个单键预设。 9、不少于3个八度，-8，0，8。 10、移调应不少于25档位，（0，-/+12）。 11、效果功能应包含定量及震音不少于126级、混响不少于64级、合唱不少于64级。 12、节拍器应可根据节拍发出强弱滴答声，且不少于6种不同类型拍号，节拍速度应在5-400范围内。 13、调音范围应达到-99-+99 。 14、明亮度至少具备0-126级可调。 15、设备应不少于4组存储记忆设置键，至少具备16个库及4*16=64个记忆。 16、采用DREAM技术音源，并采用三角钢琴进行音色采样。 17、设备在没有任何操作的情况下，应在35分钟内自动关机。 18、触键力度应不少于5种力度曲线。 19、伴奏控制应具备自动和弦开关，同步启动，开始停止，插入，前奏/尾奏。 20、设备应不少于16轨录音，并可录制旋律轨和伴奏轨，录音、回放，单曲应不少于35,000音符。 21、音色控制应包括三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能。 22、演奏模式至少应包含钢琴模式、双音色模式，键盘分离模式、节奏和弦模式。 23、设备应具备同音域将键盘分割成两种相同音高的音区的功能。 24、设备应具备传统钢琴踏板功能，并可实现弱音踏板、选择延音踏板、延音踏板功能。 25、设备接口应至少包含踏板接口，电源接口，耳机插孔，立体声线路输出。 26、电声性能中全键盘相邻乐音最大音量变化应均匀，无跳跃感；单键轻弹与重弹声压级变化应≥32dB。 2、设备外观应采用简约立式设计及木质外壳结构，滑动防尘键盘盖，铝合金拉手，键侧木操控面板，并带有LED显示屏幕。 28、音响系统应采用立体声双喇叭音响系统。 29、功放应不小于40W ×2。 30、设备长宽高应不小于1370mm*410mm*780mm。 31、有害物质限量中甲醛应≤0.020mg/m³;甲苯应≤0.002mg/m³;二甲苯应≤0.002mg/m³;苯应≤0.002mg/m³;总挥发有机化合物应≤0.011mg/m³。 | 台 | 2 |
| 2 | 录音机 | 有USB接口,能播放磁带、CD、U盘等音乐文件 | 台 | 1 |
| 3 | 指挥台（含指挥棒） | 1.指挥台，橡木制，便携可调/折叠式，无噪音。站台表面铺有红地毯，站台内部为钢制结构，站台带有安全护栏。谱台和二层板台也都为纯实木材质，可以自由调节倾斜度数，谱台高度可调节。 2.谱台板尺寸:≥650*420mm； 3.二层台板尺寸:≥300*400mm； 4.谱台板高度尺寸:≥800-1200mm（可调）； 5.护栏高度尺寸:高≥900mm 宽:≥700mm； 6.站台尺寸:≥1000*1200*250mm。 | 个 | 1 |
| 4 | 合唱台 | 1.材质：橡木； 2.规格：整体尺寸≥1200*1200*600mm，从左到右长≥1200mm，每层板宽≥400mm，每层层高≥200mm； 3.结构：内部有木质龙骨； 4.工艺：漆面采用水性环保漆面。 | 组 | 4 |
| 5 | 音乐节拍器 | 1.材料：注塑外壳，纯金属机芯； 2.机芯：高档金属机芯； 3.模式：传统示拍模式； 4.速度：40~208拍/分； 5.节拍：0、2、3、4、6； 6.误差：速度误差<1%； 7.音色：纯金属机芯结构； 8.尺寸：≥20.5*9.7*105mm,无须电池。 | 个 | 1 |
| 6 | 音叉 | 钢制，440Hz。 | 个 | 1 |
| 7 | 乐器储藏柜 | 1.规格：柜体不小于2000 mm×450 mm×1000 mm； 2.材质：钢制柜体结构，采用不小于1.2 mm厚冷轧钢板成型，表面喷塑处理，无脫落.破损。设置活动隔板，分上部.下部，各两层，隔板边缘折成U字形加厚成25 mm，柜体内应有加强筋加固； 3.功能：储藏柜落地应稳定安全，柜内乐器可分格分类放置，较大乐器可拆隔板放置；柜门为对开门，门框中设玻璃窗口，厚度不小于5 mm，带锁；隔板均能上下移动，可以根椐需要拆除。 | 个 | 2 |
| 8 | 音乐教育教学相关图书及杂志 | 音乐基本理论、音乐教育学、心理学、音乐教学设计以及各种音乐专业杂志等。 | 本 | 40 |
| 9 | 初中音乐教学挂图 | 适合初中音乐教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理知识等，需涵盖《义务教育音乐课程标准》规定及教材所涉及的内容。应为国家正式出版物。 | 套 | 1 |
| 10 | 初中音乐教学软件 | 需具备初中音乐课堂教学、资料检索、学生自主学习等功能。 | 个 | 2 |
| 11 | 初中音乐欣赏教学曲库 | 初中阶段音乐欣赏教学资料（CD），应为国家正式出版物。 | 套 | 4 |
| 12 | 初中音乐欣赏教学影像库 | 各类中学音乐教学音像、歌舞剧等影像资料（VCD、DVD等），应为国家正式出版物。 | 套 | 4 |
| 13 | 钟琴 | 1.材质：优质钢铝； 2.规格：琴长≧615mm，琴宽≧342mm，琴片宽≧25mm，琴片厚≧5mm，整体琴片长≧185mm-75mm，琴片根据音阶不同长度不同；不锈钢支架的高度为≧600mm，支架中心钢管的直径≧25mm； 3.结构：音板、音锤、支架、琴包组成；由1个32音的裸琴和1副不锈钢制支架组合而成，琴片上刻有音阶，不锈钢制支架的3个分支架底部均有黑色橡胶垫保护，起到稳定、固定的作用。 | 套 | 1 |
| 14 | 沙锤 | 1.材质：原色桦木，沙粒 2.规格：总长度≧15mm，锤体长度≧50mm，锤球直径≧55mm，手柄长≧80mm，手柄直径≧15mm 3.结构：由2个椭圆带把原木沙锤组成，内装沙粒，两个为一付。柄由硬质桦木制成；粗细适宜，手感好，牢固，制作精美，光洁，无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保清色漆，表面光滑，更为美观。 4.音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。 投标文件中提供该产品国家认可的第三方检测机构依据GB 28489-2022《乐器有害物质限量》检测，出具的甲醛释放量检测合格的具有CMA标识的检验检测报告复印件并加盖供应商公章。提供该检验检测报告真伪查询截图复印件并加盖供应商公章，原件备查。） | 对 | 6 |
| 15 | 卡巴撒 | 1.结构：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由≧10条电镀金属串珠构成，珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄表面光滑，无毛刺，安装结实。 2.音质：音质清晰，无杂音、可根据摩擦或摇晃的速度快慢来调整节奏。 3.规格：头部木块直径≧85mm，头部木块厚≧8mm，锤头高≧72mm，金属串珠区直径≧76mm，金属串珠区高≧53mm；手柄长≧100mm，手柄直径≧17-24mm 。 | 个 | 6 |
| 16 | 双响筒 | 1.材质：榉木； 2.规格：双响筒筒长≧19CM，直径≧4CM，插孔棒长度≧14CM，敲棒长度≧14CM 3.结构：由筒体、手柄、击槌组成。 投标文件中提供该产品国家认可的第三方检测机构依据GB 28489-2022《乐器有害物质限量》检测，出具的甲醛释放量检测合格的具有CMA标识的检验检测报告复印件并加盖供应商公章。提供该检验检测报告真伪查询截图复印件并加盖供应商公章，原件备查。） | 副 | 8 |
| 17 | 南梆子 | 1.材质：木质； 2.结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高≧8mm，配一支敲棒； 3.规格：长≧195mm，宽≧39mm，开缝长≧139mm；敲棒长≧200mm，击锤直径≧14mm。 | 副 | 1 |
| 18 | 木鱼 | 1.材质：木质，表面环保红色清漆； 2.规格：8音木鱼的宽度尺寸分别是：≥93mm；≥88mm；≥84mm；≥78mm；≥74mm；≥67mm；≥63mm；≥60mm。 3.结构：由木鱼及木槌组成,8个大小不一、音高不同的木鱼为一套； | 套 | 1 |
| 19 | 铃鼓 | - 材质：鼓圈桦木多层板，鼓面优质单面羊皮，黄铜镲片、羊皮鼓面； 2.结构：由鼓身、鼓面、6组小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用数颗泡钉进行固定，更结实美观 3.规格：铃鼓直径≧200mm，高度≧43mm,木质圈厚度≧6mm，单片铃片直径≧36mm。 依据GB 28489-2022《乐器有害物质限量》检测。 - 投标文件中提供该产品国家认可的第三方检测机构依据GB 28489-2022《乐器有害物质限量》检测，出具的甲醛释放量检测合格的具有CMA标识的检验检测报告复印件并加盖供应商公章。提供该检验检测报告真伪查询截图复印件并加盖供应商公章。 | 套 | 4 |
| 20 | 三角铁 | 1.材质：优质锰钢 2.结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，优质锰钢表面镀铬，镀层均匀，光亮，材质厚实；属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全 ，每个三角铁都带有带有软橡胶制作的勾手，方便使用; 三角铁带给师生不同的音色感受。 3.规格：3件套三角铁的尺寸分别为：250mm ；200mm ；145mm ；金属敲棒的长度130mm ；三角铁的直径8mm ，金属击棒的直径5mm。 依据GB 28489-2022《乐器有害物质限量》检测。投标文件中提供该产品国家认可的第三方检测机构依据GB 28489-2022《乐器有害物质限量》检测，出具的甲醛释放量检测合格的具有CMA标识的检验检测报告复印件并加盖供应商公章。提供该检验检测报告真伪查询截图复印件并加盖供应商公章。 | 套 | 1 |
| 21 | 碰铃 | 1.材质：响铜制； 2.规格：碰钟外直径≧48mm，高度≧37mm，壁厚≧2mm； 3.结构：由1根绳带连接2个碰钟组成，二个为一付。 | 副 | 4 |
| 22 | 大军鼓 | 1.材质：金属鼓腔贴PVC; 2.结构：鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件鼓背带组成； 3.规格：≧24"×10" ，鼓面直径≧620mm，鼓高直径≧255mm，鼓棒长≧280mm，鼓棒直径≧19mm； 4.配件:背带，鼓棒，钥匙，扳手。 | 个 | 4 |
| 23 | 小军鼓 | 1.材质：金属鼓腔贴PVC; 2.结构：鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件鼓背带组成； 3.规格：鼓尺寸≧14"×4" ，鼓面的直径≧350mm，鼓腔厚度≧1.3mm；鼓高≧95mm，鼓棒长≧380mm，鼓棒直径≧13mm； 4.配件:背带，鼓棒，钥匙，扳手。 | 个 | 6 |
| 24 | 多音鼓 | 1.材质：金属鼓腔贴PVC; 2.结构：由四个不同尺寸的鼓腔、鼓膜与压边圈、金属配件、金属背架组成； 3.规格：四个鼓尺寸分别为≧8"10"12"13"；各鼓之间音程光系谐和，背架承重≧20kg-25kg不滑落，采用优质加粗钢板，内部采用加厚海绵，背架高度可调节，调节范围≧110-115mm；各鼓外观经过喷沙氧化处理； 4.配件:背带，鼓棒，钥匙，扳手。 | 套 | 1 |
| 25 | 竖笛 | 1.材质：ABS树脂； 2.结构：8孔竖笛一支，竖笛说明书（含指法表）、竖笛挂绳，PVC袋包装； 3.调性：C调。 | 支 | 46 |
| 26 | 葫芦丝 | 1.材质：天然葫芦； 2.调式：中音C调； 3.结构：由1个天然葫芦、仿花牛角吹口、2根附管、1根主音管、1个小HCQ中国结,轻体硬盒，葫芦主体部分应附带考级产品标识（为确保权威性，考级认证机构应为国家级艺术组织团体或者985 211国家高等艺术院校）组成 4.规格：葫芦丝全长≧385mm；葫芦≧130mm；主音管≧230mm；主音管直径≧15mm；葫芦丝吹口≧20mm； | 支 | 46 |
| 27 | 吉它 | 1.41〞民谣缺角； 2.材质：面板：南洋木； 背侧板：南洋木；琴颈：那都； 指板：玫瑰木； 琴码：玫瑰木； 3.尺寸：全长≧1000mm，有效弦长≧730mm，共鸣箱宽≧410mm 厚≧115mm； 4.完成：哑光。 | 把 | 2 |
| 28 | 堂鼓 | 1.材质：木制、水牛皮鼓面，铁质鼓架； 2.规格:鼓面直径≧310mm，高度≧310mm； 3.结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用。 | 个 | 1 |
| 29 | 中虎音锣 | 1.材质：响铜制； 2.结构：锣身为一圆型弧面，中心部稍凸起，锣边缘开有两个小孔穿绳； 3.规格：锣直径≧300mm，外延厚度≧1.5mm,中心脐直径≧95mm，重量≧700g，敲槌长度≧240mm。 | 个 | 1 |
| 30 | 铙 | 1.材质：响铜制； 2.规格：直径≧280mm； 3.结构：饶体为一圆形金属板，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一付。 | 副 | 1 |
| 31 | 钹 | 1.材质：响铜制； 2.规格：直径≧150mm，壁厚≧1mm； 3.结构：钹体为一圆形金属板，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一付。 | 副 | 1 |
| 32 | 笛子 | 1.材质：国家级苦竹园区四年以上所产优质苦竹； 2.结构：两节竹子、吹孔、音孔、扎线、笛膜，布袋组成； 3.规格：笛子长≧480mm；笛身直径≧19mm；外观：优质苦竹、仿牛角装饰、红色扎线、单接黄铜、激光刻诗； 4.音质：采用十二平均律，标准音a¦为440Hz； 5.调名：G调。 | 支 | 2 |
| 33 | 小提琴 | 1.4/4，面板：云杉; 2.背侧板：枫木，环保油漆，仿古颜色，黑色指板，弦轴，拉线板; 3.配件：琴弓，松香，防水随行琴盒。 | 把 | 2 |
| 34 | 松香 | 特级 | 盒 | 2 |
| 35 | 乐谱架 | 1.材质：优质铁，磨砂面； 2.规格:谱台面直径≧475mm，高度≧340mm，最大可升降到1400-1500mm的高度，加厚金属钢管支架中心钢管直径≧19mm； 3.结构：由加厚金属谱台面和加厚金属钢管支架组成。加厚金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级ABS材质结实耐用。 | 个 | 6 |
| 36 | 排练椅 | 1.材质：优质皮革凳面； 2.尺寸：≧430mmx300mm*370-530mm； 3.结构：X型，金属支架。 | 个 | 46 |
| 37 | 苫布 | 1.材质：涤纶丝基布； 2.尺寸： ≧2000mm*2000mm。 | 块 | 2 |
| 5、初中体育器材设备 |  |  |  |  |
| 1 | 扩音设备 | 便携式，频率响应：100Hz～10kHz,±3dB；使用电源：锂电池,一次充电可连续使用6小时以上；功率为25W；采用ABS工程塑料；音色清晰，声音洪亮，适用面积200m2以上。 | 台 | 1 |
| 2 | 电动充气泵 | 用于篮球、排球、足球充气 | 台 | 1 |
| 3 | 布卷尺 | 50m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 盒 | 1 |
| 4 | 发令枪 | 可同时装2～5发子弹,军用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力，无后坐力设计 | 支 | 1 |
| 5 | 划线器 | 干粉划线器，总高750mm，长500mm宽300mm，轮子φ100mm，扶手铁管φ25mm扶手长30cm，兜25*25cm口，线宽45mm；可装粉15升；三轮车斗式，带轮 可移动，滑轮设置合理，推动灵活，放置平稳，漏石灰均匀。 | 件 | 1 |
| 6 | 初中生用篮球 | 圆周长695mm～725mm；质量490g～560g | 个 | 20 |
| 7 | 羽毛球拍 | 总长度≤630mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤100g,握柄直径23mm～25mm | 付 | 20 |
| 8 | 羽毛球网柱 | 不锈钢支架，网柱高度为1550mm±8mm，拉网中央高度1524mm±5mm。 | 付 | 2 |
| 9 | 羽毛球网 | 羽毛球网长度≥6100mm，宽度760mm±25mm | 件 | 2 |
| 10 | 跳绳 | 长跳绳，绳长度4000mm～6000mm，直径8～9mm，质量140g～235g；柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g。 | 根 | 15 |
| 11 | 拔河绳 | 30m，质量10kg左右，采用天然麻棕线绞制。 | 根 | 1 |
| 12 | 仰卧起坐测试仪 | 计时60s，允许误差：±3s，量程：0～99次，分度值：1次，允差：±1次 | 台 | 1 |
| 13 | 立定跳远测试仪 | 量程：90cm～300cm，分度值1cm，允差：±1cm | 台 | 1 |
| 14 | 50米跑测试仪 | 量程：5s～20s，分度值0.1s，允差：±1.5% | 台 | 1 |
| 6、初中美术器材设备 |  |  |  |  |
| 1 | 鲁迅头像 | 石膏制成。规格：≥460×200×220mm；表面应色泽洁白，均匀一致，无反光、无裂纹、无沙眼等缺陷。 | 个 | 1 |
| 2 | 青年头像 | 石膏制成。规格：≥480×200×220mm；表面应色泽洁白，均匀一致，无反光、无裂纹、无沙眼等缺陷。 | 个 | 1 |
| 3 | 伏尔泰胸像 | 石膏制成。规格：≥750×550×400mm；表面应色泽洁白，均匀一致，无反光、无裂纹、无沙眼等缺陷。 | 个 | 1 |
| 4 | 拉奥孔胸像 | 石膏制成。规格：≥650×430×380mm；表面应色泽洁白，均匀一致，无反光、无裂纹、无沙眼等缺陷。 | 个 | 1 |
| 5 | 画框 | 1.学生用；2.规格≥60cm×45cm；3.由框架、玻璃面板、底板、锁扣等组成；4.玻璃面板（或透明塑料面板）厚度≥2㎜；5.面板与框的结合处应紧密；6.悬挂件牢固，能承受自身重量的2～3倍； | 个 | 14 |
| 6 | 移动存储器 | 不小于1T | 个 | 1 |
| 7 | 衬布 | 一、适用范围： 适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1．规格：长度不小于2000mm，宽度不小于1000mm。 2．材质：衬布材质为棉、麻、丝、绒 。3．颜色：灰、淡蓝、红、棕为主。4.产品易于清洗，耐用，不退色。应符合JY0001-2003的有关规定。 | 块 | 25 |
| 8 | 写生凳 | 1.规格：φ250mm*450mm； 2.材质：高强PS塑料； 3.要求：升降高度60mm-450mm；可伸缩折叠，携带方便，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁无毛刺，承重不低于200kg。 提供与参数相对应的符合JY0001-2003标准、GB 21027-2020有害物限量要求的具有检测资质的机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告，检测报告封面有二维码查询真伪；需在全国认证认可信息公共服务平台输入检测报告编号可查。 | 个 | 30 |
| 9 | 写生灯 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1. 材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，塑料旋钮，内置弹簧。 2. 规格：立式三节可升降、最大调节高度2400mm、照射角度0°-120°，带万向轮。3．要求：整体结实可靠，稳定性良好。表面光滑、无锈斑、划痕。应符合JY0001-2003的有关规定。 | 只 | 4 |
| 10 | 工作台 | 1、规格：180cm×80cm×75cm 2、材质：钢制桌架、桌面材质三聚氰胺密度板，厚25mm。底部为50mm×50mm，壁厚1.0mm，方管焊接成型的拆装式支撑架 3、表面酸洗磷化后静电喷塑处理，光滑无毛刺；圆柱形升降可调式4个防滑地脚垫。 | 个 | 8 |
| 11 | 静物台 | 一、适用范围：适用于小学、中学美术教学用。 二、技术要求： 1、规格：台面：600mm×600mm×22mm、带背板，腿：双重折叠支撑架； 2、材质：优质木材； 3、要求：可折叠，支撑稳定，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 三、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 4 |
| 12 | 磁性白黑板 | 1.规格：80×120(cm)。双面用； 2.材质：面板：采用厚度为0.4mm优质镀锌钢板。 3.工艺：喷涂黑板专用面漆，经高温固化而成，颜色为墨绿色，表面细致光洁，书写流畅，抗撞击、磨损、刮擦、不褪色，使用寿命10年以上。 4.夹层：采用消音板做夹层，面层平整，无折痕，不变形，吸音强且环保。 5.胶粘剂：采用防腐、防锈、防潮、环保的黑板专用胶漆，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳，各项指标均达到国际环保要求。 6.四角采用ABS工程防爆塑料，模具一次成型，抗冲击力强。 | 块 | 1 |
| 13 | 展示画框 | 1.学生用；2.规格≥60cm×90cm；3.由框架、玻璃面板、底板、锁扣等组成；4.玻璃面板（或透明塑料面板）厚度≥2㎜；5.面板与框的结合处应紧密；6.悬挂件牢固，能承受自身重量的2～3倍； | 个 | 9 |
| 14 | 初中美术教学挂图 | 适合初中美术教学要求的绘画、设计、欣赏内容，不少于58幅，对开，应为国家正式出版物。 | 套 | 2 |
| 15 | 美术教学软件 | 1、具备多种类数字画笔，有铅笔、毛笔笔触和橡皮擦等12种基本笔触； 2、还有小草、蝴蝶等8种常用特殊笔触，工具栏自定义笔触可增加至50种特殊笔触； 3、支持数字化图形图像处理技术、可调整图像以及输入文本等功能； 4、支持psd、png、jpg等常用图片格式的导入和导出； 5、支持图层无极缩放和分层操作，可单独保存图层为多种图像格式，便于数字资源积累和原创素材增加； 6、支持美术课程局域网内多用户交互式教学，支持多人协同绘画完成一幅作品；支持美术作品创作记录和回放演示； 7、内置“可扩展素材库”，支持素材库扩展功能，素材库分类包括植物、动物、人物、风光等并可以根据校本教学需求设置年级、班级和地方特色素材库； 8、支持示范评价以及美术作品欣赏管理，软件自身可一键登录云平台网站； 9、配有视频演示资料，可提供创作的素材，便于开展教学。 | 套 | 1 |
| 16 | 美术教学网络系统 | 1、借助云平台收集美术教学资源和开展探究性美术学习； 2、一键登录云平台； 3、支持在线学习交流，支持美术课程局域网内多用户交互式教学，支持在线多人协同绘画完成一幅作品； 4、支持美术作品的点评、互评、示范评价； 5、支持美术电子作业系统、美术作品欣赏管理； 6、与同一品牌配套美术教学软件无缝连接； 7、具有多种数字画笔，具有图层单独操作功能、可扩展素材库内容； 8、支持电子绘画板压感输入特性，支持导入导出多种文件格式.jpg/png/psd等； 9、支持美术作品创作记录和回放演示。 | 套 | 1 |
| 17 | 写生画板 | 1、规格≥600mm×450mm×18mm；2、材质：双面椴木，四周实木边框；3、要求：边框宽≥8mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 块 | 34 |
| 18 | 人体结构活动模型 | 高不低于40cm，木质。 | 个 | 4 |
| 19 | 云台 | 直径不小于18cm，高3cm。 | 台 | 30 |
| 20 | 泥工工具 | 1.装配工具箱，定位存放。2.配置：⑴拍板1件：木质，弧形背板，长×宽×高：180mm×70mm×20mm；⑵泥塑刀7件：黄杨木材质，长度：180mm；⑶环型刀3件：木柄又头环型刀长度：200mm；⑷刮刀2件：环型刀头、三角刀头各1件，长度：130mm；⑸型板1件：黄杨木型板：110mm×50mm；⑹切割线1件：木手柄：70mm，钢丝线长度：400mm；⑺小转台1件：PVC塑料材质，双面、中间带轴承，直径：110mm，高度：30mm；⑻喷壶1件；⑼海绵1块；⑽刮板1件；共10类19件3.中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动。 | 套 | 30 |
| 21 | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等。 | 套 | 1 |
| 22 | 美术学具 | 毛笔1支：兼毫、小剪刀1件：无刃、圆头，总长度不小于128mm；调色盘1个：13眼梅花型，口径不小于150mm；笔洗1个：直径不小10cm、美工刀1把：塑料材质手柄，长度不小于130mm；水溶性油墨：每瓶不小于50ml、黑色胶滚：滚筒长不小于30mm，直径不小22mm、毛毡1块：尺寸不小于490*490mm；刻纸刀1把：合金手柄长度不小于118mm，笔刀刀头3件：猛钢刀头不小于35mm；水粉画笔6支：实木烤漆笔杆，优质尼龙笔头；调色盒1件：24格；直尺1把：有机塑料材质，尺寸不小于200mm； | 套 | 5 |
| 23 | 美术课配套材料 | 勾线笔、油画棒、固体胶、彩色水笔、彩泥、彩色铅笔、双面胶、陶泥、水粉画颜料、墨汁、中国画颜料 、胶滚、胶版（水溶性）、油墨（黑色） | 套 | 2 |
| 24 | 电子绘画板 | 外观尺寸：232*152*8MM （±1mm）；手写区域：6*4英寸； 材质：ABS ；压感级别：8192 级； 压感笔：无源压感笔；读取速度：266点/秒；读取分辨率：5080LPI； 感应方式：电磁感应； 响应时间：10ms；电源 ：USB 供电 DC 5V；精度 ：± 0.254MM；自定义快捷按键：4个；配备软件：美术教学软件；笔组：配备笔座，内含取笔器一个，备用笔芯8支； | 块 | 10 |
| 25 | 写生教具（1） | 石膏像洁白、无毛刺、无裂纹、棱角分明，轮廓清晰，石膏像：阿古力巴（切面），腊空（半面），太阳神（头像），海盗（头像），大卫（头像），亚历山大头像。 | 套 | 1 |
| 26 | 丁字尺 | 演示用,不小于80cm | 只 | 1 |
| 27 | 曲线板 | 25cm | 块 | 1 |
| 28 | 电子绘画板 | 外观尺寸：342*214*8mm（±1mm）；手写区域：6*4英寸；绘画区域:10*6英寸；压感方式：电磁压感；压感笔：无线无源压感笔；压感级别：8192级；读取速度：266点/秒；读取分辨率：5080LPI；感应高度：10mm；精度：±0.25mm； 自定义快捷按键：12个； 配备软件：美术教学软件 笔组：配备笔座，内含取笔器一个，备用笔芯8支； | 块 | 1 |
| 29 | 版画工具 | 1．配置：⑴胶辊1件：大号滚筒≥100mm、手柄≥100mm，支架金属镀铬；⑵磨托1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥100mm；⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm；⑷笔刀刀头3件：猛钢刀头≥35mm；⑸木刻刀5件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质，⑹石刻刀1件：精钢材质，长度≥140mm；⑺油石1件：双面，外观尺寸不小于50*70*25mm； ⑻马莲1件：塑料材质，直径≥100mm；2．中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 套 | 1 |
| 30 | 版画耗材 | 雪弗板、吹塑纸、300克白板纸、KT版、硫酸纸、橡皮图章、海绵纸、水性油墨(黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色)、油画棒、调墨板、印纸、色纸、生宣纸等。 | 套 | 1 |
| 31 | 剪纸与拼贴耗材 | 专用剪纸、各色彩纸、白板纸、卡纸、各色布料等 | 套 | 2 |
| 32 | 书法与篆刻挂图 | 书法教学挂图或书法名作欣赏挂图，应为国家正式出版物；对开彩印；不少于20幅 | 套 | 1 |
| 33 | 书画桌 | 规格：长≥120cm，宽≥100cm，高78cm， 材质：全实木要求：桌面采用25mm厚实木插接板，桌腿规格：≥65*45mm实木板，卯榫结构，桌面光滑无毛刺，两侧带有卷梳，卷梳无棱角防止碰撞，桌沿有精美的回纹雕花。 喷漆方式：底层打磨刷底漆，表面喷仿古色环保漆；保养采用打蜡处理方式，达到防虫蛀、防腐烂、防开裂。 | 套 | 2 |
| 34 | 书法工具 | 1.毛笔，斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔；2.毛毡，规格≥300mm；3.镇尺，规格≥150mm； 4.笔洗，规格≥120mm；5.墨汁，规格≥50g；6.调色盘； 7.笔架，规格≥180mm；8.名家字贴；9.采用木质或塑料包装盒（箱）；提供与参数相对应的符合JY0001-2003标准的具有检测资质的机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告，检测报告封面有二维码查询真伪；需在全国认证认可信息公共服务平台输入检测报告编号可查。原件备查。 | 套 | 22 |
| 35 | 篆刻工具 | 1、篆刻刀6支，包含：单头划线刀、单头拉式刀、单头推式刀、双头大平斜、双头中平斜、双头小平斜；锰钢材质；长度：135mm±1mm；2、印床1件：实木材质，不小于120*80*40mm±1mm；3、勾线笔1支：狼毫；木杆；4、印泥盒1个：直径不小于50mm；内含印泥；5、除尘器1个：不锈钢喷头；可空气除尘及水除尘，总长度不小于100mm;水容量不低于50m1;6、金刚砂磨片1根：1000目；规格不小于150*20*1mm；7、章料2块：青田石材质；规格不小于20*20*50mm；8、连史纸2张；9、铅笔2支；10、吸水海绵1块； 11、工具箱一件：（提供工具箱符合GB21027-2020有害物限量要求的具有检测资质的机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告，检测报告封面有二维码查询真伪；需在全国认证认可信息公共服务平台输入检测报告编号可查） 要求：所有工具定位存放；不得串动，便于携带、存放。提供与参数相对应的符合JY0001-2003标准的具有检测资质的机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告，检测报告封面有二维码查询真伪；需在全国认证认可信息公共服务平台输入检测报告编号可查。原件备查。 | 套 | 30 |

- 注:1.采购人有权对以上数量、要求等内容进行调整，最终据实结算，供应商应配合采购人调整要求。

- 2.供应商的报价均不能超过限价，否则按无效报价处理。

## 四、项目商务要求

（一）供货期限、地点及验收方式

1.供货期限

合同签订后7日内供货、安装调试完成至正常使用，如需培训、操作及技术支持，供应商应免费提供技术指导和学术支持，直至采购人能正常使用。

2.供货地点

采购人指定地点。

3.验收方式：

①采购人或其委托的质量检测部门对货物进行验收，签订验收报告。

②若验收不合格需要整改的，成交供应商需无偿整改直至合格。

（二）售后服务内容

1.产品质量保证期：1年。

①投标产品质量保证期按产品规定及项目技术参数要求执行。

②投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

③供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

④投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

2.质量保证期内服务要求

①电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

②现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小时内响应，并在4小时内派出专业人员到场提供技术支持。

3.质保期外服务要求

①质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）付款方式

所有货物供货、安装、调试、验收完成并正常使用后，待上级专项资金到位后，10个工作日内支付。付款前供应商须开具等额发票。

（四）成交供应商领取中标通知书

成交供应商领取中标通知书时提交相关资料并按以下程序办理：

缴纳代理服务费

1.本项目采购代理服务费4000元由成交供应商支付，即成交供应商在领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费—ZSD25028”。

2.成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，其投标保证金将不予退还。

3.采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆智胜达工程管理咨询有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆大足支行

账  号：3100096009200156694

## 五、报名及采购文件发售

1.报名和采购文件发售期：2025年8月14日至2025年8月19日17：00（工作时间）。

2.报名费：人民币300元/份（售后不退）。

3.报名方式：

现场报名

在报名期内，供应商到重庆智胜达工程管理咨询有限公司（重庆市大足区宏声北路18号宏声花园南苑旁），登记递交了《重庆智胜达工程管理咨询有限公司采购文件报名登记表，格式详见附件》并缴纳报名费，其报名才被接收。

## 六、投标时间地点及程序

（一）投标时间：2025年8月20日9：30	至10：00（以大厅LED电子显示时间为准，逾期不予受理）；

（二）投标地点：重庆智胜达工程管理咨询有限公司一楼大厅（重庆市大足区宏声北路18号）。

（三）投标程序：

（1）提交采购文件购买费缴纳凭据复印件；

（2）提交投标保证金银行转账凭据，加盖供应商公章；

（3）递交“供应商信息卡”（格式详见附件），内容填写完整，加盖供应商公章；

（4）递交供应商银行“基本账户信息”或“开户许可证”复印件，加盖供应商公章；

（5）递交响应文件。

递交地点：现场递交或邮寄至重庆智胜达工程管理咨询有限公司（重庆市大足区宏声北路18号宏声花园南苑旁）。

说明：相关原件递交起止时间：如果采购文件要求必须提交的相关原件，其递交时间与响应文件递交时间一致（逾期不予受理）。

（四）投标保证金

1.缴纳金额：保证金金额详见本篇“一、项目内容”。

2.缴纳方式：由供应商从其账户将投标保证金汇至以下指定账户：

户  名：重庆智胜达工程管理咨询有限公司

开户行：中国银行重庆分行大足双桥支行

账  号：114474781887

3.保证金到账时间及备注填写要求

（1）到账时间要求

本项目投标保证金的到账截止时间为投标前一天中午12：00（供应商在银行转账汇款时，须充分考虑转账汇款的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求）。

（2）备注填写要求

供应商应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“投标保证金—	ZSD25028”，不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户的，投标现场不予接收响应文件，由供应商自行承担后果。

4.保证金退还方式

（1）未成交供应商的投标保证金，在中标通知书发出后，重庆智胜达工程管理咨询有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

（2）成交供应商的投标保证金，在成交供应商将与采购人签订的合同原件送达重庆智胜达工程管理咨询有限公司后，五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达重庆智胜达工程管理咨询有限公司。否则，造成保证金延迟退还，责任自负。

## 七、联系方式

采 购 人：重庆市大足区龙石中学

联 系 人：杨老师

电  话：19122569225

地  址：重庆市大足区龙水镇宝丰路

采购代理机构：重庆智胜达工程管理咨询有限公司

联系人：陈老师

电  话：18380463296

地址：重庆市大足区宏声北路18号

## 八、其它有关规定

1．凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家（https://www.gec123.com/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

3．无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

## 九、报价要求

本次报价为人民币报价，报价包括完成本项目所需的全部成本、税费、利润等的总和。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 十、评选方法

1.评选方法

最低价法。已入围的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商。

（1）资格性检查。

依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 投标保证金 |  | 按照采购文件的规定提交投标保证金 |

注：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

- 符合性检查。

依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按采购文件要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合采购文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 采购文件技术和商务要求内容。 |
|  |  | 投标有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

①澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

②评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

③在评审过程中评审的任何一方不得向他人透露与评审有关的技术资料、价格或其他信息。

④在评审过程中，评审小组可以根据评审文件和评审情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动评审文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对评审文件作出的实质性变动是评审文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加评审的供应商。

## 十一、其他

1．供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2．其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 十二、供应商提交响应文件

（一）响应文件的签署与份数

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（包含响应文件的电子文档，U盘密封后标注供应商单位名称并加盖单位公章装入正本密封袋中）。副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

（2）响应文件正本每一页应加盖公章（响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

（3）若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（4）电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（二）响应文件正副本封面标记要求

响应文件的正本、副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、供应商名称、“正本”、“副本”“响应文件”字样，并在封面上加盖供应商公章。

（三）响应文件的包装（装袋）及包装（装袋）封面要求

（1）如项目有两个及以上分包的，则每一分包单独一套投标资料进行包装（装袋）；

（2）响应文件的正副本包装在一起（装成一袋）；

（3）响应文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目编号、所投分包号（在项目有两个及以上分包时应注明所投分包号）、供应商名称、“响应文件”字样。包装封口处进行密封。

（四）如果采购文件要求必须提交的相关原件，原件应单独装袋（可以不进行密封），但应在装袋上标明“相关原件”及公司的名称。

## 十三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加现场投标；

（三）供应商未按照采购文件的要求缴纳投标保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按“第十二、供应商提交响应文件”规定签字、盖章、密封等；

（五）供应商的最后报价超过采购限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与现场投标；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期等有效期不满足投标响应文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

## 响应文件格式要求

正/副本

项目名称：

项目编号：

响 应 文 件

供应商名称：

供应商地址：

投标日期：

一、报价

（一）报价函

- 报价函

_________________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份，电子文档  份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计（元） |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

二、资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件加盖供应商公章

三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

四、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                      （供应商名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

五、书面声明

采购项目名称：

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合采购文件规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

六、技术条款差异表

#### 技术条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 七、商务条款差异表

#### 商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

八、服务方案

提供服务方案（格式自定）

- 九、其他资料（如有）

附件一：供应商信息卡

项目名称（分包）：

项			目			编				号：

供应商名称：

法定代表人：

联					系			电			话：

授			权					代			表：

联				系				电				话：

供应商(公章):

日期：    年    月    日

注：该“供应商信息卡”由供应商在投标时现场递交（内容填写完整或打印并加盖公章，不得装入密封响应文件内）。

附件二：重庆智胜达工程管理咨询有限公司采购文件

报名登记表

| 项目号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

售价：300元/份                代理机构：重庆智胜达工程管理咨询有限公司

相关说明：

现场报名

在采购文件发售期内（工作时间：工作日内每天上午9：00-12:00时，下午14：00-17：00时），供应商到重庆智胜达工程管理咨询有限公司报名登记，地址：同投标地点一致，供应商在缴纳购买采购文件费用后，请将《重庆智胜达工程管理咨询有限公司招标文件报名登记表》（加盖供应商公章）递交至代理公司工作人员。