北碚校区绿化改造项目询价文件

1. 项目概况

1.1项目名称：北碚校区绿化改造项目

1.2项目最高限价：人民币9.5万元

1.3项目地点：重庆师范大学北碚校区

1.4项目主要内容：项目内容详见表一，校内栽植至指定区域

1.5工期要求：2025年11月15号前完工，与采购人签订合同后三天内进场，不得以任何非自然因素理由不按要求延迟施工。

1.6采购方式：询价（投标供应商应为项目服务提供方，服务不得转包转让。）

表一：

| 序号 | 品种 | 规格 | 冠幅（cm） | 高度（cm） | 面积 （暂定） | 数量 （暂定） | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本地山茶花（红） | / | 120-150 | 180-200 | / | 2株 | 塔型，低分枝，树形完整 |
|  |  | / | 80-100 | 140-160 | / | 7株 |  |
| 2 | 蓝花楹 | Φ15-17cm | 250-300 | 450-500 | / | 3株 | 全冠，株形饱满姿态优美，土球不得小于6倍胸径 |
| 3 | 红花碧桃 | D6-8cm | 200-300 | 200-300 | / | 2株 | 全冠，株形饱满姿态优美，土球不得小于6倍胸径 |
| 4 | 丛生红叶李 | D6-8cm | 200-250 | 200-250 | / | 6株 | 全冠，株形饱满，姿态优美，分支点＜1m，土球不得小于6倍胸径 |
| 5 | 含笑球 | / | 90-100 | 90-100 | / | 3株 | 净球，树形完整，无脱脚 |
| 6 | 火山榕 | / | 100-120 | 200-230 | / | 66株 | 每株间距1m，柱状不露脚 |
| 7 | 风车茉莉 | 2加仑 | / | 150-180 | / | 325株 | 每株间距0.5m |
| 8 | 木春菊 | 16杯 | 20-25 | 20-25 | 80㎡ | 2880株 | 栽植密度36株/㎡ |
| 9 | 翠芦莉 | 16杯 | 20-25 | 30-35 | 52㎡ | 1300株 | 栽植密度25株/㎡ |
| 10 | 红叶石楠 | / | 35-40 | 50-55 | 70㎡ | 630株 | 栽植密度9株/㎡ |
| 11 | 春鹃 | / | 20-25 | 25-30 | 22㎡ | 792株 | 栽植密度36株/㎡ |
| 12 | 金叶菖蒲 | 16杯 | 20-25 | 20-25 | 26㎡ | 1274株 | 栽植密度49株/㎡ |
| 13 | 西洋鹃 | 18杯 | 25-30 | 25-30 | 105㎡ | 2625株 | 栽植密度25株/㎡ |
| 14 | 草坪 | / | / | / | 260㎡ | / | 铺植细叶结缕草，见绿面积不小于90%，高度小于5cm，精平土壤后，河沙找平，密铺草坪（草坪块四周缝隙不大于1cm），含草皮、材料、人工、保活养护三月等 |

2. 技术及质量要求

2.1 成交供应商（以下简称供应商)须按照《城市园林绿化技术操作规程》（DB51/50016—1998）等国家制订的规范进行起苗、打包、挖穴、土壤消毒及改良、栽植、支撑等施工流程，完成所有苗木的栽植并做好除渣，转运，场地清洁、平场等相关工作。

- 2.2按采购人要求栽植至校内指定区域（具体详见设计方案），养护期3个月（自验收合格之日算起），保证所有苗木成活。在植物养护、保活期内，须安排专人在现场处理有关植物养护、保活事宜，必须配备充足的养护管理人员，按照植物养护、保活措施和质量标准的要求，对植物进行精心保活管护。植物保活期内，若有苗木死亡，供应商应在会同采购人现场共同确认后7个工作日内按原品种、规格进行更换。若供应商未按上述要求进行服务的，采购人可自行安排更换，产生的费用在合同的剩余项目款中支付。

2.3安全施工组织：按照国家及地方相关规定执行，供应商自行办理相关保险并在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范、施工过程中的一切安全责任均由供方承担。如因供应商工程质量原因导致事故或将要导致事故，在供应商抢修工作人员到达之前，采购人可先行采取合理的方式以避免事故损失扩大，因此产生的费用由供应商承担。

3.投标供应商资格要求

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2须具有真实有效的营业执照；（提供营业执照副本复印件并加盖投标人法人公章（鲜章））

3.3本项目不接受联合体投标；

3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供书面承诺声明）

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面承诺声明）

3.6近三年在重庆师范大学有违约行为或被我校使用单位反映未按合同约定的售后服务承诺履约的供应商，不得参与本次投标；（提供书面承诺声明）

4.评定成交的标准

4.1采购小组将依照询价文件相关规定对服务和商务均能满足询价实质性响应要求的投标供应商所提交的报价按照排序由低到高的原则确定成交供应商候选人。

4.2成交价格=成交供应商的报价

4.3若成交供应商候选人拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交供应商候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商候选欠不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4.4供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会把相关情况报财政部门，财政部门将根据相关法律法规的规定对违规供应商进行处罚。

5.踏勘现场：

采购人不统一组织踏勘，开标时间前投标人可自行前往现场进行踏勘，无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在投标截止时间前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。

6.招标日程安排

6.1询价响应文件递交开始时间：2025年10月28日北京时间15:00

6.2询价响应文件递交截止时间：2025年10月28日北京时间15:30

6.3询价文件递交地点：重庆师范大学大学城校区综合办公楼342办公室

6.4询价时间：2025年10月28日北京时间15:30

6.5询价地点：重庆师范大学大学城校区后勤与资产管理处

7.保证金

7.1投标保证金的缴纳：本项目的投标保证金为3000元，由投标供应商从其基本账户将保证金汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间与投标文件递交截止时间一致。

7.2投标保证金账户

户  名：重庆师范大学

账  号：123903181010201

开户行：招商银行重庆分行沙坪坝支行

联行号：308653018075

（1）汇款的投标供应商须在付款凭证备注栏中注明（后资处北碚校区绿化改造项目）；

（2）各投标供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金账户，来款账户必须为本公司基本账户。

7.3投标保证金的退还

本项目的投标保证金将在项目开标完成后三个工作日内原路退还至未中标投标供应商帐户。

8.验收方式：在规定时间内完成服务并由采购人组织的验收小组进行验收，并出具验收报告经验收小组签字确认。供应商提供的服务未达到要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

9.付款方式

9.1中标通知书发出后，供应商必须5天内配合采购人签定合同，否则视为主动放弃中标，不退还投标保证金。合同签订前，供应商须向采购人缴纳3000元履约保证金。移栽工作完成后五个工作日内无息退还履约保证金。

9.2项目内容中的项目、数量为暂定内容，采购人根据需要和现场情况最终现场双方签字确定，供应商以验收实际项目和数量结算，但不因减少项目及数量而调整单价。总价款按合同综合包干单价×项目分项实际数量按实结算。

- 9.3项目施工完毕并验收合格后，供应商移交了项目的全部资料（保护管护方案），采购人于20个工作日内支付结算金额的20%并无息退还履约保证金。3个月养护期到期后，经采购人最终验收所有苗木全部成活，于20个工作日内支付剩余的结算金额。

10.违约责任

10.1如成交供应商不能按时提供服务或施工的，每逾期一天须向招标人支付合同总金额1%的违约金，逾期五天仍不能交付的，甲方有权单方面解除合同，同时根据给招标人造成损失情况向招标人赔偿，并不退还履约保证金；

10.2若成交供应商施工不符合合同及采购文件要求的质量、服务标准或履约过程中有违约行为的，采购人有权单方面解除合同，同时保留追究由此给招标人造成损失责任的权力，并不退还履约保证金；

10.3其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关条款执行。

11.其他

（一）投标供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到以上条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

12.联系方式

采购人： 重庆师范大学

联系人： 黎莎

电  话：（023）65910150

详细地址：重庆市高新区大学城中路37号重庆师范大学综合办公楼342室。

附件1：投标报价表

| 序号 | 品种 | 规格 | 冠幅（cm） | 高度（cm） | 面积 （暂定） | 数量 （暂定） | 综合包干单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本地山茶花（红） | / | 120-150 | 180-200 | / | 2株 |  |  | 塔型，低分枝，树形完整 |
|  |  | / | 80-100 | 140-160 | / | 7株 |  |  |  |
| 2 | 蓝花楹 | Φ15-17cm | 250-300 | 450-500 | / | 3株 |  |  | 全冠，株形饱满姿态优美，土球不得小于6倍胸径 |
| 3 | 红花碧桃 | D6-8cm | 200-300 | 200-300 | / | 2株 |  |  | 全冠，株形饱满姿态优美，土球不得小于6倍胸径 |
| 4 | 丛生红叶李 | D6-8cm | 200-250 | 200-250 | / | 6株 |  |  | 全冠，株形饱满，姿态优美，分支点＜1m，土球不得小于6倍胸径 |
| 5 | 含笑球 | / | 90-100 | 90-100 | / | 3株 |  |  | 净球，树形完整，无脱脚 |
| 6 | 火山榕 | / | 100-120 | 200-230 | / | 66株 |  |  | 每株间距1m，柱状不露脚 |
| 7 | 风车茉莉 | 2加仑 | / | 150-180 | / | 325株 |  |  | 每株间距0.5m |
| 8 | 木春菊 | 16杯 | 20-25 | 20-25 | 80㎡ | 2880株 |  |  | 栽植密度36株/㎡ |
| 9 | 翠芦莉 | 16杯 | 20-25 | 30-35 | 52㎡ | 1300株 |  |  | 栽植密度25株/㎡ |
| 10 | 红叶石楠 | / | 35-40 | 50-55 | 70㎡ | 630株 |  |  | 栽植密度9株/㎡ |
| 11 | 春鹃 | / | 20-25 | 25-30 | 22㎡ | 792株 |  |  | 栽植密度36株/㎡ |
| 12 | 金叶菖蒲 | 16杯 | 20-25 | 20-25 | 26㎡ | 1274株 |  |  | 栽植密度49株/㎡ |
| 13 | 西洋鹃 | 18杯 | 25-30 | 25-30 | 105㎡ | 2625株 |  |  | 栽植密度25株/㎡ |
| 14 | 草坪 | / | / | / | 260㎡ | / |  |  | 铺植细叶结缕草，见绿面积不小于90%，高度小于5cm，精平土壤后，河沙找平，密铺草坪（草坪块四周缝隙不大于1cm），含草皮、材料、人工、保活养护3个月 |
| 总价 | 元（大写： 圆整） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.请投标供应商以现场勘察和招标内容为准，认真填写此表，并加盖投标供应商法人公章（鲜章）。本项目以总价作为评标依据，满足条件的投标供应商总价低者得。 2.表格里单项项目综合包干单价包括：各投标供应商为实施和完成本项目所需的直接费、间接费、利润、安全文明施工费、税金、措施费（组织措施和技术措施）、环境保护费、风险费、保险费、运输费（含上下车费用）、管理费、检验试验费（含常规检验试验和特殊检验试验）、人工费及调增、施工及生活用水电费（含基价及价差部分）、二次转运费、施工现场平场及开荒清洁费、出渣费、各道工序成品保护费用等由各投标供应商根据现场情况自己综合考虑报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称              （签章 ）        联系电话

法人代表                               投标日期