
重庆市沙坪坝区东川青少年俱乐部室外音响

系统建设项目
询 比 文 件
采 购 人：重庆市沙坪坝区东川青少年俱乐部
代理机构：重庆恒泰工程技术服务有限公司

二○二六四月

目  录

1

一、 邀请书

1

二、 资格条件

1

三、 项目采购数量、技术及要求

四、 项目商务需求
8
五、询比有关规定
8
六、询比时间地点及程序
8

七、联系方式
9
八、其它有关规定
9
九、评选程序及方法
10
十、其他
13
十一、供应商提交响应文件
13
十二、无效响应
13
十三、响应文件格式
14


询比邀请书

重庆恒泰工程技术服务有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市沙坪坝区东川青少年俱乐部（以下简称：采购人）的委托，对重庆市沙坪坝区东川青少年俱乐部室外音响系统建设项目进行询比，欢迎有资格的供应商前来参加询比。

一、项目内容

	项目名称
	数量(批）
	最高限价（万元）
	中标人数量
	备注

	重庆市沙坪坝区东川青少年体育俱乐部室外音响系统建设项目
	1
	40
	1
	


二、资格条件

（一）一般资质条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

三、项目采购内容数量、技术及规格

1.设备清单（“★”为重要参数）
	重庆七中实验中学校室外运动场音响系统

	序号
	设备

名称
	规格参数
	数量
	单位
	备注

	一、音箱与功放设备

	1
	防水型线阵列全频音箱
	★1、整体≥IP66防护等级，（须提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告复印件）

2、表面耐磨弹性漆，铝网防护，永不生锈

3、系统组成：≥10”*2 + ≥1.75”*2，两路三单元，全频 

4、频率响应：不劣于58Hz～20KHz（-10dB），不劣于68Hz～16kHz（-3dB） 

5、功率：≥600W RMS，≥2400W PEAK 

6、灵敏度（1W@1m）：≥103dB 

7、最大声压级（峰值）：≥137dB 

8、额定阻抗：8Ω 

9、覆盖角度：水平110°，垂直角度0~8°可调

10、吊装点：四个 

11、连接器：防水XLR4×2
	10
	只
	

	2
	防水型线阵列低频音箱
	1、线阵列超低频音箱，配套全频线阵使用 

★2、整体≥IP66防护等级，（须提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告复印件）

3、系统组成：≥15"×2，超低频 

4、频率响应：不劣于35Hz～2000Hz（-10dB），不劣于40Hz～1500Hz（-3dB） 

5、功率：≥1200W RMS，≥4800W PEAK 

6、灵敏度（1W@1m）：≥102dB 

7、最大声压级（峰值）：≥139dB 

8、额定阻抗：4Ω 

9、吊装点：四个 

10、连接器：防水XLR4×2
	2
	只
	

	3
	流动舞台返听音箱
	1、具有优良的防水性能，高性能防水涂层，不锈钢强化五金配件，IP55国际防尘、防水等级标准设计;
2、系统组成：低音15"、高音2.5"，二路二单元
3、功率：额定≥500W、峰值≥2000W
4、灵敏度：≥99dB
5、最大声压级：≥132dB
6、频率响应：不劣于55Hz~20kHz(-10dB)，不劣于68Hz~18kHz(-3dB)
7、额定阻抗：8Ω 
8、覆盖角度：90°x40°
	2
	只
	

	4
	线阵音箱吊架
	配套吊装架
	4
	套
	

	5
	四通道数字功率放大器
	1、采用先进的CLASS D类线路设计；
2、先进防尘结构设计，保证设备内部不受灰尘影响使用寿命；
3、具有完善的保护线路，过载保护，过热保护，短路保护，直流保护；
4、支持屏幕显示温度及设备工作模式；
5、开机软启动，防浪涌设计，有效保护设备本身，同时也降低对电网的冲击；
6、8Ω立体声RMS：≥1000W×4，4Ω立体声RMS：≥1450W×4，2Ω立体声RMS：≥1700W×4
7、限幅保护：可达到10V
8、频率响应(1W 8Ω)：20Hz-20KHz(±0.1dB）
9、灵敏度(8Ω 1KHz)：0.775v/26/32dB 可选择
10、总谐波失真：﹤0.02%@8 Ω1KHz
11、阻尼系数：≥800
12、信噪比：≥108dB
13、互调失真：≤0.02%
14、转换速率：≥50V/µs
15、安装空间：≤2U
	3
	台
	

	6
	二通道数字功率放大器
	1、采用先进的CLASS D类线路设计；
2、先进防尘结构设计，保证设备内部不受灰尘影响使用寿命；
3、具有完善的保护线路，过载保护，过热保护，短路保护，直流保护
4、支持屏幕显示温度及设备工作模式；
5、开机软启动，防浪涌设计，有效保护设备本身，同时也降低对电网的冲击；
6、8Ω立体声RMS：≥1800W×2，4Ω立体声RMS：≥2800W×2，2Ω立体声RMS：≥3300W×2
7、限幅保护：可达到10V
8、频率响应(1W 8Ω)：20Hz-20KHz(±0.1dB）
9、灵敏度(8Ω 1KHz)：0.775v/26/32dB 可选择
10、总谐波失真：﹤0.02%@8 Ω1KHz
11、阻尼系数：≥800
12、信噪比：≥108dB
13、互调失真：≤0.02%
14、转换速率：≥50V/µs
15、安装空间：≤2U
	1
	台
	

	二、控制及周边处理设备

	1
	数字调音台
	1、≥7寸电阻触摸屏≥1024x600分辨率
2、≥13个100mm电动推子
3、支持中英文界面随时切换且无需重启
4、内置USB录音、放音功能
5、可以播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式
6、USB播放器可以识别中文歌曲名
7、集成音箱管理器
8、开放第三方控制协议 TCP/IP、RS-232控制指令
9、带≥2个DCA
10、iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步
11、可选配WIFI热点
12、支持≥8个终端同时控制
13、内置≥2个效果器模块
14、具有增益共享型自动混音功能
15、可通过网络或者USB电阻盘升级ARM固件、DSP固件
★16、每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相
17、每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、1秒延时器
18、模拟输入：≥16CH ( 14MIC + 2Line )，数字输入：S/P DIF 、光纤，数字输出：AES EBU
19、输出通道：L/R、≥6BUS、≥2AUX、HeadPhone(L/R)
20、6 BUS、2 AUX混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）
21、支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份
22、≥32个PEQ模式存储
23、内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声
24、通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据
25、接线方式：平衡式输入、输出卡侬
26、≥8个推子编组、≥1个系统静音按键、≥3个快速静音按键
27、具有面板锁定按键（防止误操作）
28、通道名称可自定义
29、主控CPU优于三星4418 4核 Cortex™-A9，DSP优于ADSP-21489 400Mhz
30、操作系统：Linux
	1
	台
	

	2
	数字音频矩阵处理器
	1、全面的矩阵混音功能，采用双DSP设计，24bit/48KHz 取样频率；
2、模拟输入通道数：≥16路平衡/线路输入，采用凤凰插接口；
3、模拟输出通道数：≥16路平衡/线路输出，采用凤凰插接口；
4、每输入通道均支持MIC输入，48V幻象电源开关；
5、支持测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪，频率和电平可选；
6、支持PC、中控平台、面板等方式进行多重控制；
7、支持自动混音、自动增益、反馈消除、回声消除、噪声消除等主要算法；
8、每通道可独立设置中文名称，参数可以快速复制、粘贴，您可轻松实现多通道的数据复制，操作便捷；
9、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡；
10、输出每通道：≥8段参量均衡、延时器、分频器、限幅器；
11、支持断电自动保护记忆功能；
12、支持场景预设功能；
13、可视图形化软件控制界面，带来快捷实时的操作体验；
14、具有多种种专业音频处理模块：全参量均衡器，多段图示均衡器，高精准得压缩及限幅器，高灵敏度的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等；
15、支持中控代码生成功能，无需自行编辑代码；
16、支持通用可编程i/o端口，并设置消防联动等功能；
17、支持RS-485双向串行控制接口，可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制；
18、支持USB、WIFI、TCP/IP接口与设备连机；
19、支持≥8路逻辑输入，≥4路电压输出控制的GPIO控制接口
	1
	台
	

	3
	有源监听音箱
	1、系统组成：单5寸有源监听
2、功率：70w 
3、最大 spl@1m：100dB 
4、响应(- 3 db) ：56HZ-22KHZ 
5、输入灵敏度：85mv (90dba)
6、阻抗：平衡20K欧姆非平衡10K欧姆
	2
	只
	

	4
	八路时序电源器
	1、采用先进的32位主控微处理器芯片进行控制，使设备控制更加稳定；
2、8路通道额定总承受功率为7.9KW电源负载，拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源；
3、≥1.77英寸TFT全彩显示屏，可显示设备当前电压、各通道开启状态指示、设备网络MAC地址、ID地址及相关系统信息；
4、采用新国家标准的4个经时序控制的10A通用安全划盖插座、4个经时序控制的16A通用安全划盖插座及2个直通10A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。
5、设备具备软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间，控制电源开启与关闭功能；
6、可通过软件对设备进行密码功能选择性锁定功能，可满足使用者的系统控制安全起到保护作用；
7、设备软件内置中控代码生成器模块，方便第三方设备进行代码获取编辑；
8、设备内置远程（REMOTE）控制功能，让用户能远距离的对设备进行开启关闭操作；
9、可通过设备的LINK接口与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置控制，而无需再购置其它控制器件；
10、设备受控控制方式多样，分别有TCP/IP、RS485、UDP进行联机控制，或通过第三方中控设备进行RS485、UDP控制复杂的电源系统。
	2
	台
	

	5
	交换机
	★1、≥8个10/100/1000MBase-T自适应以太网接口，≥1个 SFP光口;
2、交换容量≥430Gbps,包转发率≥80Mpps;（提供官网截图及链接地址，官网有A/B两值，以小值为准）；
3、无风扇，自然散热。噪声指标＜20分贝；
4、工作温度：满足0℃~45℃；
5、端口防雷≥6KV；
★6、支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并通告控制器对应的接口告警信息并记录。（提供国家认可的第三方专业机构检测报告或官网截图）；
7、室内交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；（提供国家认可的第三方专业机构检测报告或官网截图）
★8、支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口、微信小程序扫码三种方式绑定设备区域位置官理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案；（提供国家认可的第三方专业机构检测报告或官网截图）
9、支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务；
10、当室内交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置；（提供国家认可的第三方专业机构检测报告或官网截图）
★11、当室内交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口；（提供国家认可的第三方专业机构检测报告或官网截图）
12、支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议；（提供国家认可的第三方专业机构检测报告或官网截图）
13、支持在室内交换机上行链路断开、无法被网官软件发现纳官时，通过手持手机扫码一键拉取链路全部信息，无需逐点排查，快速定位是光模块还是光纤异常，并给出故障诊断及处理意见。（提供国家认可的第三方专业机构检测报告或官网截图）
	1
	台
	

	6
	物联网AP
	【基本配置】：
（1）支持标准的802.11a/b/g/n/ac/ac wave2，最大速率1267Mbps；
（2）≥2个10/100/1000Base-T以太网上联端口（PoE），≥3个IOT口；≥1个Console口；
（3）工作温度：-10°C～50°C；
（4）安装方式：吸顶、壁挂；防护等级：IP41；
（5）配置原厂三年质保与服务（以原厂免费质保年限证明文件为准）
★【重要功能】：（须提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告）
（1）支持蓝牙 4.0 及以上协议广播；
（2）内置 2 个独立的物联网射频模块,支持双通道接收，同时支持蓝牙、RFID 协议；
（3）内置物联网模块支持统一管理功能；
（4）内置蓝牙同时支持接收与发送，实现时间同步与信息推送功能测试；
（5）支持室内考勤业务，终端并发数量≥100 个；
（6）支持标准的 8021la/b/k/n/ac/awave2，最大速率 1267Mbps。
	1
	台
	

	三、拾音及音源设备

	1
	真分集单手持无线系统
	1、UHF频段，捷变频分集式无线系统；
2、半机架式金属机体，具有轻触控制和LCD显示屏；
3、具有方便的自动频率扫描功能；
4、提供10组通道，用户可按需要作出切换；
5、接收机设有天线供电输出，具有天线供电开关，可配置有源天线及射频增益器使用
6、发射机设有高/低档功率设置，可按使用情况切换功率输出；
7、工作频率：D 频段 656.125 至 678.500 MHz；E 频段 800.550 至 813.150 MHz；F 频段 854.900 至 864.900 MHz；G 频段 722.125 至 744.500 MHz；I 频段 484.125 至 506.625 MHz
8、动态范围 (典型值)：>110dB A-加权
9、总谐波失真：<1%( ±17.5 kHz 频偏于 1 kHz )
10、有效工作距离：≥100米 (无干扰情况下)
11、频率响应：≥100Hz ~ 15kHz (+1 dB, -3 dB)
	4
	套
	

	2
	真分集单头戴无线系统
	1、UHF频段，捷变频分集式无线系统；
2、半机架式金属机体，具有轻触控制和LCD显示屏；
3、具有方便的自动频率扫描功能；
4、提供10组通道，用户可按需要作出切换；
5、接收机设有天线供电输出，具有天线供电开关，可配置有源天线及射频增益器使用
6、发射机设有高/低档功率设置，可按使用情况切换功率输出；
7、工作频率：D 频段 656.125 至 678.500 MHz；E 频段 800.550 至 813.150 MHz；F 频段 854.900 至 864.900 MHz；G 频段 722.125 至 744.500 MHz；I 频段 484.125 至 506.625 MHz
8、动态范围 (典型值)：>110dB A-加权
9、总谐波失真：<1%( ±17.5 kHz 频偏于 1 kHz )
10、有效工作距离：≥100米 (无干扰情况下)
11、频率响应：≥100Hz ~ 15kHz (+1 dB, -3 dB)
	2
	套
	

	3
	信号分配放大器
	1、有效工作频率为400MHz-950MHz，信号增益+ 2dBm到+ 12dBm可调。
2、兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用。
3、在天线板安装了高效的强滤波电路,有效过滤与隔离了工作范围外的干忧信号的输入。
4、在天线板加入了高性能的高频增益芯片,可对话筒信号进行无损的增强与补偿。
5、系统分配主机提供了≥8 + 2路稳定高质量信号输出(可多机级联增路) .
6、系统分配主机提供了4路稳定的DC电源输出,专为话简接收机供电。( 每路负载12V/1A)。
7、所有同轴电缆线材为5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线。
8、系统提供两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架。
9、定向天线翼板与增益强波器控制电路巧妙-体化设计,结构更简洁耐用。
10、天线翼板电路工作部分由防淋雨防晒的金属外壳提供长效的保护,适合户外长期固定安装。
11、系统主机设计有系统连接状态指示灯,当天线板正常安装并工作的时候,指示灯长亮。
12、天线翼板设计有连接状态指示灯,当与系统主机正常连接并工作的时候,指示灯长亮。
	1
	台
	

	4
	天线
	1、天线类型:对数周期指向( LPDA)
2、频率范围: 400-950MHz
3、输出接口:卡口母座( BNC)
4、天线阻抗: 50Ω
5、内置强波器:+2db,+6db,+8db,+12db
6、工作状态指示:带电源与增益量LED指示
7、指向性:水平90°垂直60°
8、指向极性:垂直极化
9、工作电压:偏压电源8～15 V DC
	1
	对
	

	四、系统安装调试、辅材设备

	1
	音控机房
	尺寸根据现场定制
1.控制室采用镀锌方管作为结构主材；
2.使用玻璃隔断、铝合金滑窗及铝合金百页加内板做围护与分隔；
3.顶面采用防火隔热顶板，外立面及局部位置采用厚铝挡板封闭，钢结构部位涂刷环氧富锌底漆加氟碳面漆；
	2
	间
	

	2
	音控机柜
	≥600*800*1166网络机柜
前门玻璃门，后门钢板门，固定板1块.
承载：静载800KG(带支架)
防护等级：IP20
主要材料：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。
表面处理：方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑
	2
	个
	

	3
	空调
	1.外机最大噪音：≤55dB(A)
2.制热量：≥7000W
3.制冷量：≥5000W
4.内机最大噪音≤50dB(A)
5.扫风方式：上下/左右扫风
6.循环风量：≥800m3/h
7.电压/频率：220V/50Hz
8.类型：壁挂式
9.能效等级：一级能效
10.冷暖类型：冷暖
	1
	台
	

	4
	线阵音箱立杆
	根据现场定制，颜色采用校园立杆配色
	4
	根
	

	5
	音控操作台
	根据现场定制
	1
	张
	

	6
	音箱线
	工程护套音箱线，2*2.5mm²
	1
	批
	

	7
	话筒音频线
	2芯编网屏蔽线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，黑色弹性聚氯乙烯护套；
	1
	批
	

	8
	配件及辅料
	配套（各种接插件、吊挂件、扎带、线管、电源插线板等）
	1
	批
	

	9
	施工费
	室外布线开槽、回填，设备安装调试施工费，立杆基础开挖回填，立杆安装施工费
	1
	批
	


注：采购人有权要求成交供应商成交后3日内，提供主要产品进行功能测试，满足采购文件全部技术要求签订合同，否则采购方有权拒绝签订合同，并请同级财政监管部门依法处理。
四、项目商务需求

服务期：签订合同之日起30日历天完成并交付使用（具体以采购人实际要求为准）。
地点：重庆市第七中学校实验中学校区（具体以采购人实际要求为准）。  
报价要求：本次报价须为人民币报价，包含：完成设备及材料的安装、系统设备调试，人工费、机械费、所有产品与材料的供货、装运输（含装卸费）、搬运、开孔、安装、调试、验收并交付正常使用、技术咨询、操作培训、售后服务、维护管理、管理费、规费、税金、利润及风险等一切费用，除另有明确约定外，项目实施过程中不论市场涨价、工期延长、法律政策变动及其他任何原因，报价均不再进行调整。

（四）质量保证及售后服务

本项目质量保修期不低于3年，从验收合格之日起计算（供应商承诺的保修期优于上述年限的，按实际承诺期限执行），承诺书格式自拟，加盖供应商公章。提供原厂售后服务承诺函。
（五）付款方式

成交供应商按采购合同完成所有工作内容并验收合格后30日内采购人支付全部费用。付款前由成交供应商提供对应金额发票后，采购人支付相关费用。

（六）验收要求

由采购人组织验收。

（七）知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、询比有关情况

凡有意参加采购的供应商，请在行采家（http://www.gec123.com）官网上下载本项目询比文件、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

六、询比时间地点及程序

（一）线上询比

1.线上报价开始时间：以行采家电子竞采平台上本项目发布的开始时间为准。

响应文件上传截止时间：以行采家电子竞采平台上本项目的上传截止时间开始为准。
2.线上报价要求：按本项目规定的时间在行采家电子竞采平台（https://www.gec123.com/xe/）进行网上报价，未在规定时间内报价的供应商将失去询比报价资格。
（二）响应文件递交方式
1.本项目采用线上报价的方式，供应商按采购文件要求进行线上报价。线上报价时上传加盖公章后的完整的响应文件电子档一份（响应文件须签字盖章后扫描成一个PDF格式文件上传），文件内容应清晰、无涂改，若因上传文件格式不符、内容模糊、无法打开等导致无法进行评审，由评审小组作无效响应处理。

2.供应商线下递交密封后的纸质响应文件两份，作为评审及留档材料。

递交地点：重庆市沙坪坝区小龙坎正街168号嘉新大厦12-3。

截止时间：同响应文件上传截止时间。

递交方式：现场递交，须自备文件袋密封完整。

注：未线下递交纸质响应文件线上报价无效。
七、联系方式
（一）采购人：重庆市沙坪坝区东川青少年俱乐部
联系人：周老师
电  话：023-88051069
地  址：重庆市沙坪坝区沙坪坝北街94号
（二）代理机构：重庆恒泰工程技术服务有限公司

联系人：刘老师   

电  话：023-65451822
地  址：重庆市沙坪坝区小龙坎正街168号嘉新大厦12-3
八、其它有关规定
1.凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家电子竞采平台下载查看本项目询比文件以及变更公告等公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。
3.无论结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。
4.供应商对询比文件中有异议的，请于报价开始时间之前以书面形式与向采购代理机构提出质疑，报价开始时间后，视为潜在询比供应商完全同意并理解询比文件内容及要求，超过质疑截止时间，采购人及采购代理机构将不再对询比文件进行答疑及修改。
5.成交供应商领取中标通知书
5.1缴纳代理服务费：本项目代理服务费按成交金额的1.5%收取（不足3000元按3000元收取），由成交供应商在领取成交通知书时一次性缴纳给采购代理机构。

户  名：重庆恒泰工程技术服务有限公司

开户行：农行重庆陈家湾支行
账  号：31041701040000402   

5.2采购人依法确定成交供应商后，采购代理机构以书面形式发出成交通知书。
6.成交通知书发出后，成交供应商应在5个工作日内与采购人签订采购合同，逾期采购人有权取消其成交资格，并将依序确定第二成交候选供应商为成交供应商或重新组织采购。
7.因供应商原因造成无法按时提供服务或者所提供服务与响应文件不一致的，将取消其成交供应商资格。
8.因成交供应商放弃成交的，成交供应商应当承担相应的法律责任。

9.踏勘现场

采购人不组织现场踏勘，请各供应商结合自身情况，与采购代理机构联系办理入校预约，自行踏勘。

无论供应商是否踏勘过现场，均被认为已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已经十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。

九、评选程序及方法
1.资格性检查。依据法律法规和询比文件的规定，对响应文件中的资格证明、符合性等进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供应商应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件（注①）； 
供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。
不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询比。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供基本资格条件承诺函（见格式文件）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	无


注 eq \o\ac(○,1)：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。
符合性检查。依据询比文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对询比文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询比文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	询比方案
	只能有一个方案参与询比。

	
	
	报价唯一
	只能在最高限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，平台所报价格须与响应文件报价一致。

	2
	完整性审查
	响应文件格式
	须在平台上传签章完毕的完整响应文件电子档。

	3
	询比文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对询比文件第四条款中的内容作出响应。

	
	
	询比有效期
	满足询比文件规定。


（1）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
（2）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
3.成交原则
采用综合评分法。满分100分，评审小组对已入围评审的报名供应商的响应文件进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。
	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	响应报价

（20%）
	20分
	有效的报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	报价得分四舍五入，保留到小数点后两位

	2
	技术部分

（70%）
	技术参数响应情况（30分）
	1.起评分：有效供应商的起评分为30分。
	

	
	
	
	2.扣分条款：

（1）带★部分为重要参数，技术参数要求提供资料，未提供视为负偏离）每负偏离或缺漏项一条扣2分，扣完为止。

（2）非★号标注的参数低于询比文件要求的为负偏离，技术参数要求提供资料未提供视为负偏离，每负偏离或缺漏项一条扣1分，扣完为止。
	

	
	
	项目实施服务（20分）
	供应商提供项目实施服务方案（20分）

为保证项目改造后产品功能效果，保障项目安全高效的运行，根据供应商提供的项目实施方案，包含但不限于 ①项目准备：包括运输计划校园施工时间安排等②设备安装及调试方案 ③产品质量保证措施④应急预案保障措施；方案包含上述所有内容的基础上，

内容不存在瑕疵得20分；

方案内容存在1处瑕疵得16分；

方案内容存在2处瑕疵得12分；

方案内容存在3处瑕疵得8分；

方案内容存在超过4处瑕疵或未提供方案得0分。
	1.提供方案（格式自定）

2.本项内容中所称的“缺陷”：

（1）内容表述不完整、不详实或缺少关键分析点；

（2）计划或措施不科学、不合理；

（3）内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；

（4）常识性错误；

（5）技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；

（6）方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；

（7）现有技术条件下不可能实现采购目标

上述任意一种情形为1处瑕疵。

	
	
	售后服务方案（20分）
	供应商提供售后服务方案（10分）

内容包含但不限于：为保证项目完工后设备安全高效的运行，根据供应商提供的项目售后服务方案，包含但不限于①售后人员配置②响应时间、处理时间、处理方式③服务措施④质保期外服务措施等内容，方案包含上述所有内容的基础上，

内容不存在瑕疵得20分；

方案内容存在1处瑕疵得16分；

方案内容存在2处瑕疵得12分；

方案内容存在3处瑕疵得8分；

方案内容存在超过4处瑕疵或未提供方案得0分。
	

	3
	商务评分（10%）
	业绩

（8分）
	2022年1月1日起至截至询比时间（以合同签订时间为准）供应商承接过类似服务项目业绩的，每提供一份合同得4分，最高得8分。

说明：类似项目业绩是指的音响系统或网络广播类新建或改造项目。
	提供合同复印件加盖供应商公章。

	
	
	获奖情况（2分）
	所投音响产品生产企业或品牌获得过国家级奖项的，得2分，未提供不得分。须提供相关证明材料。
	


十、其他
1.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
2.成交供应商放弃成交、或者在比选文件规定的时间内不签定采购合同的，采购人将依序确定第二成交候选供应商为中标人或重新组织采购。

十一、供应商提交响应文件
1.供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份（响应文件须签字盖章后扫描成一个PDF格式文件上传）。
2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。
3.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字或盖章的地方必须按其规定签字或盖章，未按要求制作响应文件的进行无效响应处理。

十二、无效响应
（一）有下列情况之一者响应文件无效：
1.响应文件未按照询比文件要求由法定代表人或授权代表签字，或未按采购文件要求的格式加盖公章的；
2.响应文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评审；
3.供应商超出经营范围的或不具备询比文件规定的资格要求的；
4.响应文件出现多个方案或报价的；
5.未提供符合要求的法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书的；
6.未按询比文件要求提供必要有效证明文件或提供了虚假文件的；
7.响应文件附有采购人不能接受的条件。

（二）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
(2).投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
(3).投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
(4).评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（三）如有下列情况之一为废标
1.供应商报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.因重大变故，采购任务取消的；

4.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

十三、响应文件格式

项目名称
响 应 文 件
供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人签字：
年  月  日

目   录
一、经济部分
（一）报价函
（二）报价明细表
二、资格条件及其他
（一）营业执照复印件

（二）基本资格条件承诺函
（三）法定代表人身份证明及授权委托书（格式）
三、技术服务部分

四、商务部分响应情况
五、其他应提供的资料
一、经济部分
（一）报价函
报价函
（采购人名称）：
我方收到（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。
愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的布展服务，报价为人民币大写：      ，人民币小写：    元。
我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档一份，线下递交纸质响应文件两份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。
4、我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。
5、在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。
6、我方若中选，将按照采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。
                                               供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人签字：
年  月  日

报价明细表（格式自定） 
二、资格条件及其他
提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证副本复印件。供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准；

（二）基本资格条件承诺函

致 
（采购代理机构名称）：

 
（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

 年
月  日

（三）法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

            （法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

            （法定代表人名称及身份证代码）是                    （供应商名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

---------------------------------------------------------------------------
（注：法定代表人参加询比的，只须附法定代表人身份证明，授权代表参加询比的须附法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书）

三、技术服务、业绩部分
格式自拟，加盖公章。

四、对询比文件第三条款、第四条款中的内容响应情况
	序号
	询比文件要求
	响应应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


  供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人签字：

                                                          年    月    日
五、其他应提供的资料
（完）
PAGE  

