	西站停车场项目负三层临停车区照明能源管理服务清单

	项目
	数量
	合约期
	类别
	项目
	招标要求
	投标应答（由投标人填写）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	西站负三层临停车区照明能源管理
	1046盏
	5年
	技术条件
	灯具电压
	AC220V
	1.投标方承担材料费、运费、安装费、调试费、维修费；
2.投标方承担考核计量电表的提供和安装；
3.合约期内投标方免费维修、维护、更换；
4.投标方按季度收取能源管理服务费用；
5.合约期内投标方每年免费提供一次照明点位集中性调整；
6.合约期结束后，整个照明系统产权归招标方（平台软件除外）；
7.合约期内，除能源管理服务费外，招标方不支付其他费用，合约到期后，招标方不再支付能源管理服务费；
8.节能效果以改造前后实测能耗数据对比核计。

	
	
	
	
	规格
	T8/1.2米
	

	
	
	
	
	品牌
	应有正规注册商标
	
	

	
	
	
	
	灯具功率
	0-16W无极可调
	
	

	
	
	
	
	光通量
	≥1800 lm
	
	

	
	
	
	
	效能
	≥110 lm/w
	
	

	
	
	
	
	灯具色温
	4000-6500K
	
	

	
	
	
	
	改造点位亮时照度
	≥50LX或改造前照度（必须符合其中一项）
	
	

	
	
	
	
	功能
	具备自动感应开关、亮度控制功能
	
	

	
	
	
	
	
	具备自动巡检功能
	
	

	
	
	
	
	
	支持本地、远程控制和运行策略设置
	
	

	
	
	
	
	
	免费手机APP实现灯具、网关组网，手机蓝牙直连灯具，实现近距离控制；
	
	

	
	
	
	
	
	支持各种节能和智能策略，包括群组联动，A/B组灯切换，组间联动等；
	
	

	
	
	
	
	
	灯具通过5.8GHz微波雷达，感应车辆的移动，实现灯具自动控制；
	
	

	
	
	
	
	
	网关支持网线、WIFI和4G联网三合一方式联网；
	
	

	
	
	
	
	
	手机APP、管理平台软件均支持灯具远程控制、参数调整；
	
	

	
	
	
	
	
	灯具可本地手机APP调试、控制，可独立于管理平台外运行。
	
	

	
	
	
	商务条件
	承诺节能率
	/
	
	

	
	
	
	
	投标方服务费占节能电费比例
	≤70%
	
	

	
	
	
	
	平台服务费
	合约期内免费
	

	填表说明
	-
	-
	-
	投标应答不得低于招标要求
	-


