《重庆市少年管教所迁建工程岩土工程勘察（详勘）报告》

补充修改说明

根据《勘察成果审查意见书》渝勘质审书（2003）877号，对《重庆市少年管教所迁建工程岩土工程勘察（详勘）报告》进行修改补充如下：

1. 干警区的北西侧边坡(与监舍区之间的2号挡土墙部位)，根据赤平极射投影图(图2)分析，岩层倾向与坡向一致，为顺向坡，层面为主控结构面，切坡后，易产生顺层滑动破坏。

2. 地基承载力已重新统计。根据不同岩性分别进行数理统计，岩石的物理力学成果统计见表3-2-1~3。

岩石物性、抗压强度试验成果统计表       表3-2-1

| 岩性 | 孔号 | 天然抗压强度(MPa) | 饱和抗压强度(MPa) | 天然密度(g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泥 岩 | ZK139 | 10.3，9.4，10.1 | 7.1，6.5，7.0 |  |
|  | ZK150 | 9.3，11.1，10.9 | 6.3，7.5，7.4 |  |
|  | ZK158 | 11.1，10.5，11.9 | 7.9，7.5，8.5 |  |
|  | ZK160 | 10.2，9.9，10.9 | 7.0，6.8，7.5 |  |
|  | ZK161 | 12.2，13.6，10.2 | 8.8，9.8，7.3 |  |
|  | ZK155 | 10.4，11.9，9.8 | 7.3，8.3，6.9 |  |
|  | ZK45 | 10.3，9.3，10.1 | 7.0，6.3，6.9 |  |
|  | ZK89 | 15.3，14.9，13.8 | 11.2，10.9，10.1 |  |
|  | ZK91 | 12.8，13.1，14.9 | 9.2，9.4，10.7 |  |
|  | ZK94 | 13.9，14.5，13.3 | 9.9，10.3，9.4 |  |
|  | ZK103 | 12.3，13.2，10.9 | 8.6，9.2，7.6 |  |
|  | ZK105 | 9.5，11.1，10.7 | 6.5，7.6，7.3 |  |
|  | ZK23 | 10.8，12.7，14.8 | 7.8，9.1，10.7 |  |
|  | ZK15 | 10.2，12.4，9.3 | 7.0，8.6，6.4 |  |
|  | ZK20 | 14.4，13.9，15.1 | 10.5，10.1，11.0 |  |
|  | ZK26 | 13.3，12.8，10.6 | 9.3，9.0，7.4 |  |
|  | ZK31 | 13.0，15.3，14.9 | 9.4，11.0，10.7 |  |
|  | ZK33 | 12.8，10.6，11.7 | 9.1，7.5，8.3 |  |
|  | ZK80 | 7.2，6.9，6.2 | 4.6，4.4，4.0 |  |
|  | ZK84 | 5.9，6.9，6.1 | 3.6，4.2，3.7 |  |
|  | CK7 | 3.6，4.0，3.7 | 1.7，2.7，1.8 |  |
|  | CK8 | 4.9，3.2，2.6 | 2.1，1.9，2.0 |  |
|  | CK10 | 14.6，15.0，17.1 | 12.1，10.5，11.9 |  |
|  | CK12 | 14.0，14.6，11.7 | 9.5，8.7，9.6 |  |
|  | CK13 | 13.2，14.1，15.1 | 9.7，10.4，10.5 |  |
|  | CK17 | 18.0，14.2，18.9 | 12.2，10.9，13.1 |  |
|  | CK20 | 17.8，18.3，20.8 | 13.4，12.9，14.7 |  |
|  | CK30 |  |  | 2.605，2.599，2.584 |
|  | CK34 |  |  | 2.627，2.628，2.599 |
| 统计个数 |  | 81 | 81 | 6 |
| 范围值 |  | 2.6~20.8 | 1.7~14.7 | 2.584~2.628 |
| 平均值φm |  | 11.7 | 8.2 | 2.607 |
| 软化系数 |  | 0.70 |  |  |
| 标准差бf |  | 3.679 | 2.827 | 0.017 |
| 变异系数δ |  | 0.314 | 0.345 | 0.007 |
| 修正系数γs |  | 0.94 | 0.93 |  |
| 标准值φk |  | 11.0 | 7.6 | 2.607 |
| 备注 |  | 物性指标标准值用平均值。 |  |  |

岩石物性、抗压强度试验成果统计表       表3-2-2

| 岩性 | 孔号 | 天然抗压强度(MPa) | 饱和抗压强度(MPa) | 天然密度(g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂岩 | ZK7 | 7.3，7.0，6.4 | 4.5，4.3，3.9 |  |
|  | ZK18 | 6.3，5.9，7.3 | 3.8，3.5，4.4 |  |
|  | ZK77 | 6.1，7.9，7.4 | 3.8，4.9，4.6 |  |
|  | ZK74 | 5.6，5.2，6.8 | 3.3，3.0，4.0 |  |
|  | ZK49 | 7.7，6.9，7.3 | 4.7，4.2，4.5 |  |
|  | ZK65 | 9.6，10.3，8.9 | 6.1，6.5，5.5 |  |
|  | ZK69 | 10.3，11.3，12.3 | 6.8，7.4，8.2 |  |
|  | ZK111 | 7.6，8.1，7.1 | 4.6，4.9，4.3 |  |
|  | ZK121 | 8.2，10.6，8.9 | 5.3，6.8，5.7 |  |
|  | ZK124 | 7.9，8.6，9.4 | 5.0，5.4，5.9 |  |
|  | ZK127 | 10.3，8.9，7.9 | 6.7，5.8，5.1 |  |
|  | ZK2 | 30.9，31.2，35.6 | 22.9，23.1，26.3 |  |
|  | ZK5 | 40.1，38.4，37.9 | 31.3，30.0，29.6 |  |
|  | ZK137 | 35.6，37.4，33.6 | 27.1，28.4，25.5 |  |
|  | ZK71 | 41.6，44.9，42.2 | 33.7，36.4，34.2 |  |
|  | ZK72 | 33.7，34.1，36.4 | 25.3，25.6，27.3 |  |
|  | ZK99 | 35.9，34.3，36.8 | 27.6，26.4，28.3 |  |
|  | ZK109 | 45.2，41.3，42.3 | 37.1，33.9，34.7 |  |
|  | ZK113 | 46.9，45.3，42.9 | 39.9，38.5，36.5 |  |
|  | ZK119 | 36.9，40.1，37.7 | 29.2，31.7，29.8 |  |
|  | ZK117 | 32.6，34.1，33.2 | 24.6，25.6，24.8 |  |
|  | ZK142 | 40.3，36.7，39.8 | 31.4，28.6，31.0 |  |
|  | CK5 | 3.4，4.3，5.8 | 2.9，2.5，2.2 |  |
|  | CK16 | 4.0，3.1，5.7 | 2.1，2.0，2.7 |  |
|  | CK28 | 14.1，13.3，17.4 | 9.6，8.7，10.5 |  |
|  | CK29 | 19.7，17.8，15.6 | 13.3，14.1，9.2 |  |
|  | CK25 |  |  | 2.570，2.537，2.544 |
|  | CK1 | 41.7，38.1，36.6 | 33.5，29.2，27.1 | 2.532，2.555，2.513 |
|  | CK30 | 31.7，34.6，32.8 | 24.6，25.4，23.7 |  |
| 统计个数 |  | 84 | 84 | 6 |
| 范围值 |  | 3.1~46.9 | 2.0~39.9 | 2.513~2.570 |
| 平均值φm |  | 22.2 | 16.6 | 2.542 |
| 软化系数 |  | 0.75 |  |  |
| 标准差бf |  | 15.084 | 12.568 | 0.020 |
| 变异系数δ |  | 0.679 | 0.757 | 0.008 |
| 修正系数γs |  | 0.87 | 0.86 |  |
| 标准值φk |  | 19.3 | 14.3 | 2.542 |
| 备注 |  | 物性指标标准值用平均值。 |  |  |

浅基础下岩石地基承载力特征值按《建筑地基基础设计规范》（GB50007－2002）并结合重庆地区经验确定，本场地中等风化砂岩、泥岩单轴抗压强度指标变异性大，施工时应加强取样验证工作。折减系数取0.2。

泥岩强风化层承载力特征值：        300KPa(经验值)

砂岩强风化层承载力特征值：        500KPa(经验值)

泥岩中等风化层承载力特征值：  7.6MPa×0.20=1.52Mpa

砂岩中等风化层承载力特征值：   14.3MPa×0.20=2.86MPa

3. 每栋建筑物的持力层岩性见表4.4.1。

基础持力层及基础型式建议             表4.4.1

| 建筑物 名 称 | 结构 类型 | 设计地坪高程 (m) | 地面 高程 (m) | 基岩面 高程 (m) | 挖方 高度 (m) | 填方 厚度 (m) | 建议基础持力层 | 建议 基础 型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 习艺场D | 框架 | 239.85 | 224.65~ 234.21 | 224.59~ 33.51 |  | 5.64~15.2 | 中风化砂、泥岩 | 桩基础 |
| 习艺场C | 框架 | 240.45 | 233.83~ 240.85 | 228.16~ 240.15 |  | 0~6.62 | 中风化砂、泥岩 | 桩基础 |
| 习艺场B | 框架 | 241.15 | 236.63~ 244.07 | 235.83~ 243.47 | 0~2.92 | 0~4.52 | 中风化砂、泥岩 | 桩基础 |
| 习艺场A | 框架 | 241.90 | 236.16~ 244.51 | 235.86~ 244.31 | 0~2.61 | 0~5.74 | 中风化泥岩 | 桩基础 |
| 女子习艺场 | 框架 | 242.70 | 234.92~ 243.31 | 230.62~ 243.01 |  | 0~7.78 | 中风化砂、泥岩 | 桩基础 |
| 女子监舍一 | 砖混 | 243.45 | 235.33~ 242.88 | 230.09~ 242.08 |  | 0.57~8.12 | 中风化砂、泥岩 | 桩基础 |
| 女子监舍二 | 砖混 | 243.90 | 245.00~ 254.97 | 243.24~ 254.07 | 1.10~11.07 |  | 中风化砂、泥岩 | 条形基础 |
| 教学楼 | 框架 | 241.50 | 226.32~ 234.15 | 224.92~ 233.55 |  | 7.35~15.18 | 中风化砂岩 | 桩基础 |
| 伙房、锅炉房 | 框架 | 240.45 | 228.25~ 230.86 | 224.65~ 230.56 |  | 9.59~12.20 | 经处理后的人工填土 | 柱下条形基础 |
| 严管队 | 砖混 | 240.96 | 227.97~ 230.33 | 224.97~ 230.54 |  | 10.63~12.99 | 中风化砂、泥岩 | 桩基础 |
| 监舍一 | 砖混 | 241.74 | 229.15~ 230.74 | 224.54~ 229.24 |  | 11.00~12.59 | 中风化砂、泥岩 | 桩基础 |
| 监舍二 | 砖混 | 242.30 | 230.02~ 239.48 | 225.52~ 238.98 |  | 2.82~12.28 | 中风化砂、泥岩 | 桩基础 |
| 出入管区 | 砖混 | 242.95 | 232.15~ 242.00 | 229.05~ 241.61 |  | 0.95~10.80 | 中风化泥岩 | 桩基础 |
| 医院 | 砖混 | 242.60 | 247.09~ 250.40 | 246.59~ 250.20 | 4.49~7.8 |  | 中风化砂、泥岩 | 条形基础 |
| 会见楼 | 砖混 | 242.75 | 239.10~ 246.98 | 237.00~ 245.68 | 0~4.23 | 0~3.65 | 中风化砂岩 | 桩基础结合浅基础 |
| 警钟亭 |  | 243.97 | 238.78~ 242.30 | 236.58~ 240.85 |  | 1.67~5.19 | 经处理后的人工填土 | 条形基础 |
| 干警生活及附属设施 | 框架 | 251.85 | 255.00~ 270.50 | 254.01~ 270.50 | 3.15~18.65 |  | 中风化砂、泥岩 | 独立基础 |
| 1F | 砖混 | 252.68 | 249.64~ 262.98 | 248.64~ 262.68 | 0~10.3 | 0~3.04 | 经处理后的人工填土及基岩 | 条形基础 |
| 办公大楼 | 框架 | 253.28 | 249.64~ 262.15 | 248.64~ 261.15 | 0~8.87 | 0~3.64 | 中风化砂、泥岩 | 桩基础 |
| 后勤用房 （西侧） | 砖混 | 251.85~ 254.15 | 255.96~ 270.50 | 254.06~ 270.50 | 0~18.65 | 0~1.81 | 中风化砂、泥岩 | 条形基础 |
| 后勤用房 （东侧） | 砖混 | 254.30~ 257.25 | 256.84~ 262.06 | 255.94~ 261.86 | 0~7.76 |  | 中风化砂、泥岩 | 条形基础 |
| 水塔 |  | 254.90 | 252.14 | 249.74 |  | 2.76 | 中风化砂岩 | 桩基础 |
| 水池 |  | 252.65 | 259.00~ 266.50 |  | 6.35~13.85 |  |  |  |

4. 其它错漏已修改，详见报告。

中国建筑西南勘察研究院重庆分院

2003.7.6