2024-2025年度城市道路交通组织优化设计服务

重庆市黔江民族医院区域交通组织优化方案施工图设计说明

- 工程概况

## 1.1项目背景及区位

项目位于黔江区正舟路，重庆黔江民族医院区域道路；涉及正舟路沿线、正舟路/正阳隧道交叉口；正舟路民族医院路段：行人无序横穿，车辆随意变道、掉头易引发交通事故，该路段年均发生30余起事故。

本项目为减少道路交通安全隐患，提升沿线交通便捷、畅通。

图1  项目区位图

## 1.2设计内容

本次交通工程的设计内容主要包括：

（1）交通标志标线设计；

（2）交通安全设施设计；

（3）抗滑薄层设计；

（4）信号灯设施设计；

（5）电子警察设施设计；

## 1.3设计依据、规范及技术标准

### 1.3.1设计依据

- 业主提供设计条件

- 与业主签订的项目设计合同

- 与本项目有关的其它相关资料

### 1.3.2规范及技术标准

- 《中华人民共和国道路交通安全法》

- 《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009，2017，2018，2022）

- 《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）

- 《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）

- 《道路交通反光膜》(GB/T 18833-2012)

- 《城市道路交通设施设计规范（2019版）》(GB 50688-2011)

- 《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》（GB/T 1231-2024）

- 《碳素结构钢》(GB/T 700-2006)

- 《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2018）

- 《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2015）

- 《城市道路交通管理设施设置规范》（DB 50/T 548-2024）

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）

- 《城市道路指路系统信息设计导则》（DB 50/T 897—2018）

- 《道路交通信号灯》（GB 14887-2011）

- 《道路交通信号控制机》（GB 25280-2016）

- 《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）

- 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T 496-2014）

- 《视觉信号表面色》（GB/T 8416-2003）

- 《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T 508-2014）

- 《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）

- 《公安交通指挥系统建设技术规范》(GA/T 445-2010)

- 《重庆市公共安全视频图像信息系统标识杆件机箱技术规范》（通知〔2018〕46 号）

- 国家及重庆市现行其他有关标准、规范、规程与规定

- 交通标线设计

本次道路标线主要根据最新的国标《道路交通标志和标线》（GB5768）和《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038）和重庆市地方规范等相关要求进行设计。

## 2.1交通标线布设方法

- 在机动车道路两侧路缘带内侧设置车道边缘线，车道边缘线为白色线，宽为15cm。

- 导向车道线设置在禁止车辆变换车道和借道超车的地点,为白色实线，线宽15cm；

- 不可跨越对向车行道分界线为黄色实线，线宽为15cm。

- 可跨越对向车行道分界线采用黄色虚线，线长4m,间距6m,线宽均为15cm；

- 可跨越同向车行道分界线采用白色虚线，存在两种类型，一种为线长2m,间距4m，线宽为15cm；另一种为线长6m,间距9m，线宽为15cm。

- 在需要诱导车辆前的合适位置设置地面导向箭头（白色），箭头尺寸长均为6m（若有不确定之处，须与设计及时沟通）；

- 斜线（白色）填充时，斜线倾斜角度为45°，间隔为1m，线宽45cm；

- 停车位标线（白色），线宽为10cm；

- 人行横道线宽（白色）40cm，间隔60cm；

- 在人行横道线处施划“礼让行人、守法过街”地面文字标识，字体样式与片区现状施划样式一致。“礼让行人”地面文字面向来车方向，“守法过街”地面文字面向行人方向。字体采用黑体，颜色采用黄色，“礼让行人”地面文字在停止线与人行横道线空白区域居中布置，字符高度、间距应根据人行横道线与停止线距离作适当调整（停止线应距人行横道1 m～3 m）。“守法过街”地面文字标识施划于人行横道线与人行道之间空白区域（间距不够时可取消1 根人行横道线），地面文字在人行横道线与人行道空白区域居中布置，字符高度、间距应根据人行横道线与人行道距离作适当调整，4-5m的人行横道线处“守法过街”字高0.5m,字宽0.4m，间距0.2；6-8m的人行横道线处“守法过街”字高0.5m,字宽0.5m，间距0.25；4-8m的人行横道线处“礼让行人”字高1m,字宽0.5m，间距0.2m。

- 其他地面标线、地面标记样式和尺寸详见设计大样图且满足规范要求。

## 2.2交通标线材料及施工要求

- 所有标线材料均采用热熔型反光涂料，其技术指标应符合现行JT/T280《路面标线涂料》和GB/T 16311《道路交通标线质量要求和检测方法》的要求。

- 标线的颜色及形状应符合《道路交通标志和标线》(GB 5768－2009)等的规定和设计要求。

- 普通热熔新划标线的初始逆反射亮度系数应符合JTG F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》中的Ⅲ级规定，其白色反光标线逆反射亮度系数应不小于350mcd.lx-1. .m-2.，黄色反光标线的逆反射亮度系数应不小于150mcd.lx-1.m-2；在正常使用满2年，白色反光标线的逆反射亮度不应低于100mcd.m-2.lx-1，黄色反光标线的初始逆反射亮度系数应不小于60 mcd.m-2.lx-1。

- 普通热熔标线的厚度1.8mm（+0.5mm，-0.1mm），标线导向箭头厚度2.5mm（+0.5mm，-0.1mm），涂料中应混合占总重量不低于30%的玻璃微珠，在喷涂时，普通热熔标线表面还应均撒0.35kg/m2的玻璃微珠，减速振动标线表面还应均撒0.5kg/㎡的玻璃微珠。

- 施工路面标线之前，要求路面干燥、清洁，除净杂物及灰尘。

- 车道边缘线不得侵占车行道宽度。

- 划标线之前，要根据设计图纸要求并结合道路平曲线要素实地放线，以保证标线位置精确、线形顺畅。

- 标线施划宽度允许偏差±5mm，长度偏差±50mm，横向偏位±30mm。喷涂后边缘无明显毛边，顺直平滑。

- 标线的颜色及形状应符合《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 50138-2015）以及《城市道路交通管理设施设置规范》（DB 50/T 548）的规定和设计要求。

- 交通标志设计

本次主要交通标志包括有禁令标志、警告标志、指示标志、指路标志等，包括拆除现状交通标志和新增交通标志，工程量据实结算。

道路交通标志设计根据国标《道路交通标志和标线》（GB5768）、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 50138）以及《城市道路交通管理设施设置规范》（DB 50/T 548等进行。

## 3.1设置地点

标志设置在施工过程中须注意以下几点：

- 在满足规定的前置距离的情况下，不允许损坏道路结构和妨碍交通安全；不应紧靠在建筑物的门前、窗前、及车辆出入口前；与建筑物保持1m以上的侧向距离。

- 应满足视认要求，避免上跨桥、照明设施、门架、监控设施、电杆、行道树、绿篱及路上构造物等对标志板面的遮挡。同时不应遮挡其他交通设施。

- 标志的版面应面向来车方向，并应尽量减少对驾驶员的眩光。设置路侧式标志时，可与道路中心线的垂直线成一定的角度，指路标志和警告标志为0度～10度，禁令标志和指示标志为0度～45度，道路上方的标志应与道路中心线垂直并与道路垂直线成0度～10度的俯角。

- 标志立柱应保持垂直，其倾斜度不应大于立柱高度的0.5％，且不允许向车行道一侧倾斜。

- 标志板在一根标杆上并设时，应按禁令、指示、警告的顺序，先上后下，先左后右排列，同类标志的设置顺序，应按提示信息的危险程度先重后轻排列。停车让行标志、减速让行标志宜单独设置，如条件受限无法单独设置时，一个支撑结构物上最多不应超过两种标志。

- 标志安装在单柱或双柱式标杆立柱上时，安装高度为210cm～250cm，但安装在隔离带、绿化带等非行人通行的地点时，安装高度不低于120cm。标志板外缘距路面侧石线不小于25cm。标志板安装在悬臂上，考虑到通行净空和路面维修增高的因素，安装高度控制在550cm。对于附着式标志同样应当符合210cm～250cm和侧向净空不小于25cm的要求。

## 3.2版面设计

标志根据其版面内容的不同，分为警告、禁令、指示、指路等几种。本次的道路标志版面主要以最新的《道路交通标志和标线》（GB5768）和《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038）以及《城市道路交通管理设施设置规范》（DB 50/T 548）、《城市道路指路系统信息设计导则》（DB 50/T 897）等为依据，同时根据重庆地方交通管理相关规定进行设计：

（1）交通标志的形状、图案、尺寸、设置、构造、反光和照明以及制作，必须按《道路交通标志和标线》（GB 5768）。外形尺寸允许偏差为5mm。

（2）交通标志的文字书写规范、正确、工整。根据需要，可并用汉字和其它文字。当标志上采用中英两种文字时，地名用汉语拼音，专用名词用英文。

（3）交通标志的图案、颜色严格按照国标规定制作。

- 本次设计的主要交通标志版面尺寸信息详见工程量清单。

## 3.3标志的材料和结构

- 常规标志板由标志面、标志底板及滑槽等组成，标志板采用铝合金板，符合《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827要求。

- 本次标志采用V类反光膜制作。本次设计单立柱标志采用2.5mm厚度，悬臂式标志采用3mm厚度。

- 同一块标志板上，标志底板和标志面所采用的各种材料应具有相容性，防止电化作用，不同的热膨胀系数或其他化学反应等造成标志板的锈蚀或损坏。

## 3.4标志立柱

- 标志立柱采用无缝钢管制作，符合《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827要求。

- 所有钢构件必须采用热浸锌作防腐处理。立柱、底板、横梁、法兰盘等大构件镀锌量为600g/m2，抱箍等小构件镀锌量为350g/m2，并符合规范要求。

- 对应不同板面大小的交通标志牌采用不同的支撑结构：单柱式支撑结构立柱为直径89mm、直径114mm、直径121mm、直径140mm的无缝钢管。

- 交通安全设施设计

## 4.1 水泥隔离墩

本次设计的水泥隔离墩有为由下方混凝土基座和上方两根蓝白相间的钢管构成，其中混凝土基座底部为50cm宽，上方钢管采用直径114mm的不锈钢管，下方钢管采用直径89mm的不锈钢管，具体参数与尺寸以现场实际为准，据实结算。

- 信号灯设施设计

## 5.1设计概况

本次设计的信号灯设施内容仅包括外部硬件设施，不包含后台系统设施，所采用的设备均需与交管部门现状后台相兼容。

## 5.2信号控制系统功能

本次信号灯控制系统按照《道路交通信号灯》（GB14887-2011）以及《道路交通控制机》（GB-25280-2016）等规范或标准要求进行设计，并满足未来区域交通信号协调控制需求，因此本项目采用集中协调式信号机（C类信号控制机），信号机需具有协调控制功能及感应控制功能，同时，应具备控制、管理等功能；系统接口协议应开放（如NTCIP协议），须实现基于GIS的监视和参数设置、查询等功能，并配套应急处突控制面板。

1.本地模式的普通时间表

该模式为交叉口机所实现的基本控制模式，在该模式下，方案设计是离线的，方案存储于交叉口机中，向交叉口机中输入时间表，根据时间表来选择执行方案。可以采用交叉口机内部时钟，或用区域控制器进行时钟同步。

2.自适应控制

在信号机联网和完成检测器布置的条件下，信号机检测得到交通流量、时间占有率和车辆速度等交通信息，信号机能将上述交通信息上传至控制中心，控制中心根据交通信息实时优化交通控制，形成最终优化控制方案，并下载至信号机运行，以实现干线路口的协调控制的目的。

3.感应模式

感应控制是在交叉口进口车道上设置车辆检测器，信号灯配时方案可随检测到的车流信息而随时改变的控制模式。应支持半感应、全感应的控制模式。

4.单点优化

在平峰时段实施单点优化控制功能，提高路口平峰时段的放行效率。

单点优化控制功能，其基本思想就是：信号机根据检测器检测的交通信息，包括车流量、时间占有率等计算交叉口的交通负荷，优化信号机的控制周期和绿信比。

单点优化控制的控制参数包括：相位相序方案、周期时长方案和绿信比方案，相位相序方案需要事先按多时段人为指定。

5.协调式感应控制

在子区实施感应控制后，可以配合实现绿波控制，系统能够在单点感应控制的基础上实现相邻几个路口的绿波控制。

6.协调的区域控制

系统提供灵活的交通管理策略，以实时交通数据为依据，通过对路网内每台联网路口信号机的实时管理，控制路口交通运行，起到缩短行程时间，减少停车次数的作用。

通过检测交通流量、时间占有率和车辆速度等交通信息，信号机能够将上述交通信息上传到控制中心，控制中心根据这些交通信息实时优化交通控制三要素：周期、绿信比和相位差，形成最终的实时自适应区域协调控制方案，并下载到信号机运行，以实现合理控制子区中每个路口的目的。

系统根据控制子区关键交叉口的交通状态，如果交通状态比较类似，即子区关键路口的交通强度类似，自动合并控制子区，实现子区之间的协调控制，如果子区边界交通强度差别很大，控制子区自动断开，执行各自子区的控制方案。

7.无电缆线协调控制

利用交通信号控制机自身的时钟进行离线协调，时钟的准确度应保证一天内误差不超过1秒，在没有联网或联网中断进行协调控制。能够自动按照时段切换协调方案。协调方案每天不少于4组。支持根据时钟同步，通过设定相位差实现的无电缆协调控制，日时段划分不得低于40个，方案数不得少于108个，不同方案的相位执行顺序可设定。

8．面向拥堵路段的瓶颈溢出控制

信号系统具有瓶颈溢出控制功能，即能够及时发现拥堵，避免排队上溯，避免大范围拥堵；减少上游路口绿灯，极限时不放行绿灯；增加下游路口绿灯。

9. 面向拥堵区域的需求控制

信号系统能够提供解决大范围的拥堵控制方法，具备需求控制功能，通过控制区域内的交通强度触发；减少外围进入控制区域的绿灯时间。对于大量过境车辆时要求能够使用该控制功能进行控制。

10. 公交优先

控制系统支持灵活的公交优先控制，能够采用多种不同的公交检测定位方式。公交车优先控制能够通过公交车的定位与信号优化，灵活使用绿灯延长，或快速切换至公交相位，实现公交优先。

绿灯延长实现方式：当检测到公交车信号时，信号机会延长公交车通行方向的相位时间，保证公交车能够通过交叉口。

红灯早断实现方式：信号机检测到公交车信号后，会在保证安全及通行的情况下，提前截止当前相位的红灯时间，把通行权力让给公交车通行的绿灯相位，保证公交车提前通过交叉口。

11.特殊控制需求

可执行紧急车辆优先控制、倒记时、可变标志控制等控制功能。

1）紧急优先

系统具有紧急车辆控制功能，系统紧急车辆控制的基本思想是：保证紧急车辆顺利通过交叉口，同时减少对社会车辆的影响。

12.手动控制

以手动方式进行信号转换、黄闪控制，并有遥控手动接口。手动控制放行序列可定义及调用（可有别于自动放行序列）。

13.勤务控制

交通信号控制系统具有勤务预案控制功能，系统能够保存不少于100个勤务预案的方案，系统能够根据不同的勤务级别从方案库中选择勤务预案。

14.联网控制

能够通过以太网口和串口与控制中心联网，实现系统的联网控制，应满足至少500个路口的控制功能，100个子区划分，每台联网路口信号机都能够接收并响应控制中心的命令控制路口交通运行。

## 5.3信号灯设施设计

本项目中选择使用的交通信号灯的依据为GB14887-2011《道路交通信号灯》，信号灯的发光单元采用LED光源。LED灯板部分采用一灯一电阻式，可以有效保护每颗LED；即使有一颗LED坏死只会是一颗灯不亮，也不会影响其他LED的正常，出现整串坏死现象；灯具样式要求如下：

- 机动车信号灯

相关技术参数详见工程量清单。

- 方向指示信号灯

相关技术参数详见工程量清单。

- 机动车倒计时

相关技术参数详见工程量清单。

- 人行信号灯

相关技术参数详见工程量清单。

- 信号灯杆

人行信号灯杆及车行信号灯杆：详见工程量清单。

（6）信号灯结构由信号灯、支柱、基础、紧固件等组成；信号灯与立柱横梁通过抱箍底衬连接；立柱、横梁采用Q235B钢，立柱与横梁大小的选择依据国标关于结构设计的要求进行计算设计。

（7）立柱、横梁、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，采用热浸锌进行防锈处理，立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为600g/m2；紧固件为350g/m2；所有的贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。

（8）信号灯管线

车行信号灯控制线、人行信号灯控制线、主电源线等采用的规格详见工程量清单。

每组信号灯必须单独放线至信号机控制箱，并预留一股电源线和一股控制线。

人行道穿线管沿人行道每3m包封一处，每处包封长0.3m；车行道穿线管沿车行道通长包封。

## 5.4施工技术要求

### 5.4.1信号灯杆

信号灯的施工技术要求必须符合《道路交通信号灯》（GB14887-2011）及	《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）相关规定，没有机动车隔离带和非机动车道隔离带的道路，对向信号灯灯杆宜安装在路缘线切点附近；设有机动车道和非机动车道隔离带的道路，在隔离带的宽度允许情况下，对向信号灯灯杆宜安装在机非隔离带缘头切点向后2米以内。在较大的平交路口划有左弯待转区的，进入左弯待转区的车辆不容易观察到本方位的对向信号灯的变化时，在待行区对向增设一组左转方向指示信号灯。

同一路口的信号灯杆安装高度（从光源到地面）、仰角宜保持一致，并保证车辆在距离停车线65米范围内均能能清晰观察到信号灯。指导机动车通行信号灯的安装方位，应使信号灯基准轴与地面平行，基准轴的垂面通过所控机动车道停车线后60米处中心点。人行横道信号灯（若有）的安装方位，应使信号灯基准轴与地面平行，基准轴的垂面通过所控人行横道边界线中点。

在浇筑混凝土时，应注意使底座法兰盘与基础对中，并将其嵌进基础（其上表面与基础平齐），同时保持其顶面水平。

地脚下部为标准弯钩，地脚螺栓宜事先进行热浸锌处理，镀锌量350g/m2，预埋时其方向应与底座法兰盘保持垂直。

施工时如果遇到平曲线段，应注意调整预埋法兰盘的方向，使其纵向中心线与行车方向保持一致。

基础施工完毕，地脚螺栓外露长度宜控制在80-100mm以内，并对外露螺纹部分加以妥善保护，另外基坑应分层回填夯实；基础需经养护达到设计强度后，方可安装上部结构物。

基础预埋时必须考虑立柱或立柱附着标志其倾向净空应符合GB5768-2022的规定。

悬臂式机动车灯杆的基础位置(尤其悬臂背后)应尽量远离电力浅沟、窨井等，同时与路灯杆、电杆、行道树等相协调。

设置的信号灯和灯杆不应侵入道路通行净空限界范围。

车行信号灯采用悬臂式或者门架式安装时，高度为6m-7m。采用立柱式安装时，高度为3m-7m；人行道信号灯安装高度为2m至2.5m。

基础采用现浇制作，基础顶面应预埋Q235B钢底座法兰盘及地脚螺栓。

钢质灯杆、法兰盘、地脚螺栓、螺母、垫片、加强筋等金属构件及悬臂、支撑臂、拉杆、抱箍座、夹板等附件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定。

控制仪器、信号灯及仪器接口应与辖区交管部门现有信号控制系统相统一。

考虑智能交通信号系统设计需切实结合辖区交通管路规划的要求，故本次图纸提交实施前，须由工程所在辖区交通管理部门做最后核准，无异议方可投入实施。

本工程中所有交通灯杆件在基础施工前需征询交管部门的意见，并在交管部门的指导下进行；

对于信号灯的设置所需的电源和光缆，必须征得电力和综合通信等专业部门同意，存在衔接不顺之处由建设单位予以协调。电源引入费用由建设单位与电力部门协定。网络运营商光纤通讯租赁费用由建设单位与网络运营商协定，暂按2年考虑。

施工要求不清晰明确的可按《城市道路交通管理设施设置规范》（DB 50/T 548-2024）及相关标准或规范执行。由于本次施工建设的诸多不确定因素，施工方的全部工作必须在监理单位、交管部门等的监督和指导下进行和完成，若遇到不明确之处，应积极反馈，以免造成返工或投资浪费。

### 5.4.2布线

布线是指控制机（器）与各设备、电源入口之间的连接和管道放线。布线施工应按施工图和有关规范进行。

1）电缆的敷设应符合下列要求：a、电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍；b、电源线宜与信号线、控制线分开敷设；c、室外设备连接电缆时，宜从设备的下部进行线；d、电缆长度应逐盘时，并根据设计图上各段线路的长度来选配电缆。宜避免电缆的接续，当电缆接续时应采用专用接插件。

2）直埋电缆的埋深不得小于0.7m；紧靠电缆处应用砂或细土覆盖，其厚度应大于0.1m，且上压一层砖石保护。通过交通要道时，应穿钢管保护，电缆应采用具有铠装的直埋电缆，不得用非直埋式电缆作直接埋地敷设。转弯地段的电缆，地面上应有电缆标志。

3）敷设管道电缆，应符合下列要求：a、敷设管道线之前应先清刷管孔；b、管孔内预设一根镀锌铁线；c、穿放电缆时宜涂抹黄油或滑石粉；d、管口与电缆间应衬垫铅皮，铅皮应包在管口上；e、进入管孔的电缆应保持平直，并应采取防潮、防腐蚀、防鼠等处理措施。

4）控制电缆要分别连接到设备和控制器的接线柱上，电缆电线应绝缘且无接头，并用有号码的套管编码以便日后的维修。除所需长度外每项电缆线应留有余量于最靠近立杆（柱）的砂井内。一般应留2米。在控制机端、每根电缆应留有5米的余量整齐地放于控制机旁的砂井内。放线后每根电缆线尾断口应独立密封，防止水分渗入线内，做到防水、防潮。

5）放线前，应在导管的管口处套上喇叭形无锋利的塑料套子，以免损伤电缆。

6）放线时应尽量集中在某根管内（或某几根管内）走线，管内放线不超过10根。

7）放线应采用无接头电缆，在万不得已的情况下，需要接头时，其接头不能放在导管内，应在砂井内接头，并做好防水绝缘处理。接头地方用硅橡胶或环氧树脂封灌，并在存案的图纸上标明去向。

### 5.4.3 杆件安装

1）安装前，应检查杆体是否符合要求，配件是否齐全，确认后再进行下一道工序。

2）在不影响车辆、行人通过的拼装场地进行杆体拼装。

3）杆件横臂与立柱连接用特制高强度螺栓。

4）杆件安装（吊装）立柱垂直度不大于0.5%。

5）杆体与地脚螺栓联接要牢固，地脚螺栓外露部分用黄油封好。

- 电子警察及雷视一体摄像机设施设计

## 6.1设计概况

高清电子警察系统由三个单元组成：图像采集与数据处理单元，数据传输单元，中心管理单元，其中，图像采集与数据处理单元由电警抓拍摄像机、补光灯、控制箱等组成。本次设计的电子警察设施和雷视交通参数车检器设施内容仅包括外部硬件设施，不包含后台系统设施，所采用的设备均需与交管部门现状后台相兼容。

## 6.2功能要求

- 视频检测功能：采用视频检测技术，自动检测抓拍到机动车违反交通安全法行为的连续照片，同时具有过车记录功能对所有过往车辆进行图像记录；

- 闯红灯记录功能：系统对闯红灯的违法车辆记录三张不同位置的高清全景图像以显示违法过程；

- 本系统具备卡口功能：即绿灯、黄灯期间记录车辆，红灯期间抓拍交通违法车辆，对通过每个车道的所有车辆进行检测、抓拍、记录、保存和识别；

- 路口较大，采用光纤传输模式，在电子警察立杆增加背箱；

- 不按车道行驶记录功能：系统对不按车道行驶的违法车辆记录三张不同位置的高清全景图像以显示违法过程；

- 违法变道记录功能：系统对违法变道的违法车辆记录三张不同位置的高清全景图像以显示违法过程；

- 压线行驶记录功能：系统支持对压线行驶的违法车辆进行检测、抓拍记录与识别；

- 逆行记录功能：系统支持对逆向行驶的违法车辆进行检测、抓拍记录与识别；

- 违法停车记录功能：在车牌可识别范围内，系统支持对静止超过规定时间的违法停车行为进行记录，并发送报警信号；

- 国四国五高排放车辆记录功能：针对驶入黔江城区国四国五高排放车辆进行管控执法，依托卡口电警设备过车抓拍数据，结合禁令标志，进行备案执法。

- 路口拥堵分析功能：系统支持对路口的拥堵情况进行分析和判断，并根据规则发送报警信号；

- 信号灯状态视频检测功能：通过视频检测分析的方式判定红绿信号灯状态；

- 信号灯相位同步功能：与路口红绿灯信号进行同步，确保抓拍到的图片中红绿灯颜色显示准确，避免红灯泛黄或无颜色；

- 智能补光功能：通过摄像机控制LED补光灯和生态环保型智能补光灯进行同步补光；

- 号牌自动识别功能：根据捕获的目标照片，自动完成车牌号码识别和车牌颜色识别。

（1）系统应能识别的号牌结构包括：

- 单排字符结构的号牌，如军队用小型汽车号牌、GA36-2007中的小型汽车号牌、港澳入出境车号牌、教练汽车号牌等；

- 武警用小型汽车号牌；

- 警用汽车号牌；

- 双排字符结构的号牌，如军队用大型汽车号牌、武警用大型汽车号牌、GA36-2007中的大型汽车号牌、挂车号牌、低速汽车号牌等；

- 新能源车车牌。

（2）号牌字符识别

系统应具备对民用、警用、军用、武警等汽车号牌自动识别的能力，所能识别的字符包括:

- 阿拉伯数字：“0～9”十个；

- 英文字母：“A～Z”二十六个；

- 省、自治区、直辖市简称：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝；

- 专用号牌简称用汉字：领、使、警、学、挂、港、澳、试、超；

- 12式武警号牌字符：WJ样式的字母、省份简称汉字、警种字母（X、B、T、S、H、J、D）、数字

- 12式军车号牌字符：各军区/各军兵种部拼音缩写字母、各军区/各军兵种部下辖各部属机构拼音缩写字母、数字

（3）号牌颜色识别

系统应能识别蓝、黄、白、黑、绿五种底色的机动车号牌。

（4）车辆号牌识别要求

白天车辆号牌识别准确率应≥97%，夜晚≥90%（夜晚需要有较好环境光线条件）（除摩托车号牌、临时号牌、拖拉机号牌外）；号牌识别信息应包含号牌结构、号牌字符、号牌颜色等信息。

- 车身颜色识别功能：从捕获的目标图像中识别出车辆的车身颜色和颜色深浅；

- 高清录像功能：实现24小时高清视频录像功能，视频编码格式支持主流的H.264；

- 视频测速功能：通过视频分析车辆轨迹，测算车辆速度；

- 视频流量检测功能：基于视频进行车道流量、排队长度、车头时距等交通数据的检测采集，为交通规划和指挥调度提供数据支持；

- 数据存储功能：系统采集的车辆图片、违章数据、高清录像等数据支持前端存储和中心集中存储；

- 图片防篡改功能：支持对所有视频、图片进行水印加密处理，并可检测是否被篡改；

- 断点续传功能：当前端网络从故障恢复正常之后，可以直接从故障点续传数据；

- 远程系统管理维护功能：故障自动检测、权限管理功能、日志记录、主动校时、远程维护及参数的设置等。

## 6.3主要设备功能要求

- 高帧率摄像机

- 车辆定位准确

- 目标跟踪精细，智能分析准确

- 支持驾驶人特征分析

- 补光灯夜间采用红光进行补光

- 视频流畅

- 图像质量较优

- 接口丰富，摄像机集成度高

- 全过程数据安全加密处理

- 数据安全保障技术先进

- 全嵌入式结构、无风扇设计，全机身散热

- 摄像机内置车牌识别等智能算法

- 低功耗，适合太阳能供电

- 安装、维护简单，工作量小

- 工业级设计适应室外恶劣环境

- 单设备独立运行能力

- 先进的视频检测算法

- 对光照气候环境良好的适应性

- 准确抓拍无牌或者号牌遮挡车辆

- 多车道、多车辆同时号牌识别

- 车牌识别速度快

- 车牌识别像素、角度容忍度高

- 车牌识别准确率高

- 双码流摄像机，同步支持抓拍和录像

- Linux系统防病毒

- 模块化设计，稳定性和扩展性强

- 全系统设备运行状态自动监测

- 较长的使用寿命

- 良好的系统扩展性

## 6.4主要设备技术指标

### 6.4.1 900W闯红灯电子警察抓拍摄像机

相关技术参数详见工程量清单。

### 6.4.2 900W反向环保卡口抓拍摄像机

相关技术参数详见工程量清单。

### 6.4.3 雷视一体摄像机

相关技术参数详见工程量清单。

## 6.4.4智能补光灯

本项目设计的补光灯在配合抓人脸方向电警摄像机使用时，采用生态环保型智能补光灯形式，每条车道各安装配置1套；在配合抓闯红灯车尾方向电警摄像机使用时，采用LED智能补光灯，每条车道各安装配置1套，相关技术参数详见工程量清单。

### 6.4.5 交通终端管理设备

相关技术参数详见工程量清单。

## 6.4.6 控制机箱工业交换机

相关技术参数详见工程量清单。

## 6.4.7 挂箱工业交换机

相关技术参数详见工程量清单。

## 6.4.8 交通信号灯检测器

相关技术参数详见工程量清单。

## 6.5数据接入要求

电子警察数据信息应通过光纤传输方式接入交管部门数据控制中心，相应数据传输应满足以下标准要求。

### 6.5.1 图片记录要求

- 图片格式应采用JPEG格式，JPEG图片编码应符合ISO/IEC 15444:2000的要求。

- 图片应具有防篡改功能。图片至少为24位真彩图像，单幅图片尺寸不少于(768×576)个像素点。

- 应记录机动车闯红灯过程中两至三个位置的信息以反映机动车闯红灯违法过程。第一个位置的信息应能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号、机动车车身未越过停止线的情况；第二和第三个位置的信息应能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和整个机动车车身已经越过停止线并且在相应红灯相位继续行驶的情况。

- 图片由前端设备进行合成（3张过程、1张特写），大小不超过300K。

- 图片上叠加的内容必须有如下信息。

- 设备编号、地点、方向、日期：XXXX年XX月XX日、时间（精确到毫秒）、车道、防伪码。

- 图片上叠加的文字应保证在任何天气、不同光照的情况下都能正常识别。

### 6.5.2 图片上传方式要求

图片采用FTP协议主动上传，每一个过车通过文件名进行区分，上传的文件名必须采用以下名命要求：

设备编号_方向编号_车道编号_经过时间_车牌号_号牌类型_总图片张数_当前张数.jpg。

- 设备编号：XXXXXX XXXX前六位行政区划代码；后四位0000-9999 表示设备编号，与图片上叠加设备编号相同。

- 方向编号：XX 表示过车的方向。

- 车道编号：XX 从快车道向慢车道记数，由1开始。

- 经过时间：XXXXXXXXXXXXXX 过车经过的时间如：20120914125959 表示：2012-09-14 12:59:59

- 车牌号：如果有识别功能的电警，则写过车的车牌号，如果无则留空。

- 号牌类型：GA24.4-2005标准，如无则留空。

- 总图片张数：本违法共有图片的张数。

- 当前张数：当前张数。

- 如上述方式还有不能传送的其它必须信息，则再传送一个相同文件名的文本文件里做说明。

## 6.6电子警察施工技术要求

### 6.6.1 立杆位置的确定

为达到最佳抓拍效果，电子警察立杆距停止线的距离一般为20～30米（具体位置为保障摄像机抓拍效果）。确定立杆位置后，从最靠后的停止线开始（一般为左转车道）量取20～30米的距离(计算确定)。将抓拍机放在要拍摄的车道中央，升高至6.2～6.5米。在视频显示器上查看图像。上下左右转动抓拍机，以使抓拍图像包含所有要拍摄的车道的停止线、中心线及相应的红色信号灯。图像采集采用不低于900万像素网络抓拍摄像一体机，安装有百万像素工业镜头，完成车辆检测、采集视频图像、闯红灯抓拍、卡口抓拍、逆行抓拍、触发闪光灯等功能。闯红灯电警每台摄像机可监控拍摄1—3个车道，反向卡口电警每台摄像机可监控拍摄1—3个车道，雷视交通参数车检器可检测1-4个车道。

### 6.6.2 支撑杆结构

每个电子警杆件上附着挂箱。挂箱主要作用是放置车辆检测器和工业级光纤收发器、电源等配套附件，每个挂箱需配置空开和设备供电接口。箱体外喷按照《重庆市公共安全视频图像信息系统标识杆件机箱技术规范》要求处理。

基础混凝土强度为C30，基础尺寸详见设计图纸。混凝土基础提前预制，并在路口引取符合规范要求的接地线。在混凝土基础达到最大强度后才能安装立杆。立杆安装前要注意把接地线引至杆内，并在检修孔至挂箱出线孔，挂箱至摄像机的位置串好拽线铁丝。

立杆、横杆、法兰盘的镀锌量为600g/m2；紧固件为350g/m2。

地下管道、布线、手孔井施工等详见交通信号灯施工注意事项。

- 违法停车抓拍设施设计

为有效减少路段及路口（开口）出现违法停车，影响交通组织通行秩序和面貌，本次设计增设3套违停抓拍设施，从而保障车辆高效、安全通行。

违法停车自动抓拍系统按照前端抓拍摄像机是否能够独立完成违停检测、抓拍、车牌识别、数据上传到中心等工作分为分体式自动抓拍系统及一体化自动抓拍系统。其中，分体式自动抓拍系统又分为前置或后置两种方式。基于前置式设计，检测分析服务器对接入视频进行分析，再将数据上传至中心；基于后置式设计，需要将视频接入中心进行分析；而一体化自动抓拍系统能够独立完成违停检测、抓拍、车牌识别、数据上传到中心。考虑到传输网络带宽的压力及稳定性的要求，不建议采用基于后置式设计，而应将视频的分析处理放到前端完成。从建设成本、稳定性、及技术发展趋势等多方面考虑，本项目建议采用一体化自动抓拍系统，即抓拍摄像机内置智能分析算法。

本次设计的违停抓拍设施内容仅包括外部硬件设施，不包含控制系统、后端管理等后台系统，所采用的设备能与交管部门后台相适应。

7.1 系统原理

利用内置智能分析算法的自动跟踪球机实现违法停车自动检测抓拍。在球机设置界面中设置球机检测预置位及相应的违停检测区域，并设置路段违停抓拍模式（不允许停车或允许临时停车）；内置的智能分析算法对违停检测区域内的机动车辆进行违停检测；检测违停车辆后提取定位信息；球机利用定位信息对违停车辆进行跟踪放大；当违停车辆的车牌放大到可以识别时，球机内置智能算法对车牌进行定位特写抓拍和自动识别；如识别不到违停车牌号码，同样进行抓拍，按无车牌处理；如识别到违停车牌号码，对于不允许停车工作模式，球机自动生成违章记录，包括一张合成图片（二张全景特征图片、一张车牌特写图片）和一段反映机动车违法停车过程的录像，图片上叠加有交通违章日期、时间、地点、方向、图像取证设备编号，防伪等信息。取证完毕后，球机回到检测预置位，继续检测其它违停车辆。

对于允许临时停车工作模式，在识别到违停车辆车牌号码后，球机设置该方位坐标为球机的校验预置位，然后球机自动回到检测预置位，继续检测其它违停车辆；在一定时间间隔（可判定为违法停车的时间，时间间隔可设）后，球机回到校验预置位，再次识别到车牌信息，如识别到的车牌号码与之前识别到的车牌号码一样，则判定为违停，球机自动生成违章记录，包括一张合成图片（三张全景特征图片、一张车牌特写图片）和一段反映机动车违法停车过程的录像；如再次识别到车牌信息与之前的不一致，则丢弃该目标。取证完毕后，球机回到检测预置位，继续检测其它违停车辆。

7.2 功能及技术要求

1）违法停车自动取证功能

系统能对道路两旁禁停区域违停车辆进行检测和取证。可以根据用户的实际需求调整最大停车时限，当车辆在禁止停车区域停车在限定时间以上的，进行违章抓拍取证。一组取证信息包括不同时间段的三张全景图片、一张能够看清车牌的特写图片、以及一段违章过程录像，图片中叠加时间、地点、车牌号码等信息。

2）车牌自动识别功能

系统能够自动对违停车辆进行跟踪放大，自动识别车牌号码（含新能源车牌），减少人工识别输入车牌的工作，提高效率。

3）查询统计及交通违章处理功能

系统可以对违章数据按时间、地点等方式进行查询统计；同时可以违章数据进行审核、修改、自动上传、人工标记等处理功能，实现交通违章事件的处理。

4）自动校时功能

系统设计24h内的计时误差不超过1.0s，所有前端设备点位每日至少与监控中心系统时钟同步一次。

5）网络远程维护功能

交管部门现有非现场执法管理系统可以实时查看前端设备的运行状态，支持通过网络实现远程维护、远程设置和远程升级等功能。

6）数据断点续传功能

系统应支持断点续传功能。当遇到网络中断或其他故障时，车辆信息存储在终端服务器中，待故障排除后自动续传到巴南区交通巡逻警察支队现有非现场执法管理系统内。

7）多目标处理及多场景巡航取证功能

系统应可对检测区域内多个违法车辆进行检测取证，支持同时处理不低于20个车辆目标，对于同一场景下多目标同时进入检测区域的情况，首先对检测到的第一个目标采集第一组全景和特写图片，在球机回归预置位后再对检测区域内其它未进入抓拍队列的违法车辆进行第一组全景和特写图片的采集，然后按照设定的取证时限依次对抓拍队列中的车辆进行第二组全景和特写图片的采集及违法记录生成。

在多场景巡航取证时，系统除可以对新进入检测场景的违法车辆进行检测取证，也可以对场景内已停放的车辆进行检测取证。

8）违法事件上传及预警短信功能

系统可实时上传违章事件数据到交管部门现有非现场执法管理系统内，同时通过该系统与交管部门短信接口实现预警短信联动，实现违法行为主动告知提醒功能，并同步反馈预警短信截图。

9）高清视频录像功能

支持全景全时段高清录像功能，同时其产生的视频图像符合GB/T28181接入要求。

10）模式切换功能

系统支持模式切换功能，可实现在非执法时间段（如21：00-06：00）自动切换为普通监控摄像机，并切换对应需求的预置位。

11）数据存储功能

应配置终端服务器，终端服务器具备对违停球产生的违法数据及视频图像保存不低于30天的存储空间。

12）数据上传功能

系统应支持向双平台传输不同数据的能力，其视频图像数据可按照GB/T28181标准上传至交管部门视频共享平台，其违法数据可接入交管部门现有非现场执法管理系统用于违法数据管理、查询及其他业务应用。

7.3 主要设备技术指标

- 高清违停抓拍球机

相关技术参数详见工程量清单。

- 交通终端管理设备

相关技术参数详见工程量清单。

7.4 施工方法及注意事项

摄像机立杆安装，杆高7.8米，悬臂3-6米，也可与信号灯悬臂杆或电子警察杆结合安装，具体安装点位可根据现场条件以及交通管理部门的要求进行适当调整，实施前需与交通管理部门确认。设备架设的指导原则为便于系统有效工作，最大化发挥出系统特征，监控有效面积最大化。为此，需尽量如下要求：

- 为了防止设备阻碍正常的道路畅通，或设备被人工破坏，机箱离地面的高度应高于1.8米，悬挂前端视频采集设备的立杆高度在6－8米之间，立杆宜设置于距路缘石1m处。

- 系统安装选址时，应尽可能把球机布局在拟检测区域的中心位置，让前端违停球有效视角内看见违章车辆的车头或者车尾部分居多。俯视车辆或者侧面监控违停车辆，因几何上的遮挡关系，较难获得有效的车牌。

- 由于系统的物理约束，存在一定面积的监控盲区。该区域的大小与前端视频采集系统的安装高度有直接的联系。换算公式为L1=H*tan30；

- 监控区域应尽可能开阔，避开高的建筑目标或树木，以免遮挡违停球视线，削弱系统的有效视野；违停球投影位置到最远抓拍位置的有效距离为300米。

- 其他配套设施

## 8.1外场设备供电

对于信号灯、电子警察等电子设施采用标准化取电，由供电部门提供统一供电至变电箱，再由变电箱接线至外场控制机箱，满足电子设备对供电电压、功耗及供电质量要求。外场设备至变电箱取电的供电管线工程量及电费据实结算。新建电子设施按照就近取电原则接入取电点，若取电点电压超过规定负荷，需增设市政箱变的，由建设部门与电力部门协调新增必要的变电箱具体位置、变电容量、规模等，新建箱变的建设工程量按实际结算。

鉴于本项目外场设备点位分散，应根据工程实际情况，交通电子设置机箱就近通过市政变电箱取电。对于距离路口较近的交通电子设施，应就近集中通过路口信号控制机箱取电，非特殊情况不应分开报装。市政变电箱至路口控制机箱主电源线可采用RVV3×6.0，变电箱至控制箱取电距离超过300米时，主电源线采用RVV3×10.0。主电源线工程量据实结算。

本项目施工方应承担项目建设期及试运行期的供电条件及电费（以实施单位具体要求为准）。

在低压设备前端增加电度表，以便电费结算。供电主电缆截面根据供电点的距离不同进行选择，保证设备电压降不高于5%。由于外场设备供电距离大多比较远，采用TT系统方式供电，在每个设备终端安装漏电流护器进行保护，漏电流整定值为30mA。

供电主电缆中间不得以任何形式做接头。各类电线缆均应做线缆标识，线缆扎捆成束，捆扎间距小于60cm。

## 8.2防雷接地

电子设备应采用必要的防雷电和过电压保护措施，采用的接口、元器件和防护措施应符合有关标准要求。外场电子等设备及杆件接地可采用独立接地方式。当采用独立接地方式时，其防雷接地电阻不大于10Ω，工作接地电阻不大于4Ω。当采用联合接地方式时，其联合接地电阻不大于1Ω。

## 8.3地下管道开挖与恢复

人行道穿线管采用φ100HDPE管，埋深不小于0.5m；横穿过车行道穿线管外部采用φ114镀锌钢管，埋深不小于0.7m。人行道穿线管沿人行道每3m包封一处，每处包封长0.3m；车行道穿线管沿车行道通长包封。穿线管线包封混凝土标号和包封尺寸要求详见“车行道及人行道开挖回填大样图”。当车行穿线管埋深因特殊原因无法满足设计深度要求，则需要对包封混凝土增加钢筋加固，主筋3根间距200mm，采用φ10HPB300钢筋，箍筋间距200mm，采用φ10HPB300钢筋，钢筋混凝土保护层厚度40mm。

本次设计的管线方案应与已实施的道路地下管线及现状交通管线协调，可利用现有管线的，应在征得管线管理部门同意后再实施。

地下管线埋设完成后，应按照原状结构情况恢复车行道、人行道及绿化等设施。

## 8.4网络通信

通信网络主要是为信号灯、电子警察等基础应用系统提供信息传输通道。通信系统需要从功能上支持数据的可靠传输，并且支持数据的分布存储、检索、处理，提供网络管理功能。本次考虑传输质量要求，建议采用光纤传输方式，外场控制机箱通过新建或者利用既有通讯管线就近连接至网络运营商光交点，再由网络运营商光交点和运营商通讯网络传输至交管部门管理后台。外场控制机箱至网络运营商光交点之间的通讯管线建设或租赁工程量据实结算，网络运营商光纤通讯租赁费用按2年考虑，运营商的光纤网络带宽及传输速率应能满足交管部门要求。

- 其他要求

- 设置在道路上的交通标志需经持有CMA标志的国家计量单位认证单位检测。

- 所有交通电子设施核心设备均需符合相关国标、部标要求，并具备相应检测报告，功能技术要求不低于交通管理部门现有相关设备的现行标准要求。

- 指路标志牌文字大小、排版、路名及指路信息等要通过交管部门及业主再次审查后才方可实施，指路牌具体路名应以重庆市地名办命名的正式文件为准。标志牌上道路路名以实际为准，若为规划或尚未开通道路，则在指路牌上则不表示。

- 各标志杆位置根据施工具体情况可作适当调整,建议调整范围控制在前后5m、横向0.5m之内，若需要作超出该阈值范围之外的调整，须经得交管、业主和设计三个部门的同意。标志位置调整后不得侵入道路界限以内。

- 通常情况下，交通标志在一般维护下其正常使用年限为10年，交通标线的正常使用年限为13个月。

- 交通标志混凝土基础顶面应低于人行道路面15cm，交通设施施工完毕后恢复人行道砖、盲道砖或绿化等设施。

- 施工中出现刚性基础过大或基础设置处于土质不良时，须提前通知设计单位，可采用选择桩基础。本工程所有设施杆件在基础施工前需征询交管部门意见，并在其指导下进行。

- 各交叉口标志牌可根据施工具体情况，在实施情况允许且经得交管、业主、产权等部门的同意的条件下，可以和信号灯及路灯杆件相结合，抱箍及抱箍底衬根据各相应杆件的粗细作调整。

- 本次设计的交通电子设施数据必须能接入相关交管部门平台且与交管部门现有后台系统相兼容，交通电子设施核心设备应具有公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告。相应控制机需就近接入应指工程或网络运营商光交点，具体接入点根据现场实际情况确定，并征得相关部门同意方可施工。

- 在交通设施基础埋设、过街管线施工及道路改造前，工程建设施工方必须摸清下方管网情况，制定妥善的管网保护或迁改措施，并取得业主、辖区交管部门、设计方以及受影响管网单位同意后方可施工。

- 方案涉及占绿迁改绿植、迁改地下管线、占用车行道或人行道等时（若有），需事先取得相关管理部门的审批认可后，并在管理方的指导下方可施工。

- 本项目中相关交通电子设施均按就近取电原则取电，控制机箱位置可结合行人通行、环境景观以及下方管线设施等因素的影响做适当调整，但必须征得业主、设计方和辖区交管部门的同意。

- 交通设施基础开挖恢复、地下管线开挖恢复等建设工作施工期间，应按照相关管理部门要求申请施工许可，并按照管理部门的规定落实安全文明施工措施，包括施工围挡等安全保障设施。施工期间相关保障设施具体规格、标准要求按照对应部门要求进行配套设置，该部分费用计入安全文明施工费中考虑。

- 工程建设完成至工程移交管理部门期间，可考虑违法拖车、设施维护工程车等运营维护费用（若有），暂按2年运营维护费用计费。

- 电源线与信号线应分开不同管道敷设。

- 本项目所有支撑结构设计风速采用25.9m/s，地基承载力特征值为fa≥150kPa,如遇不良地质土层应进行地基处理。

- 本工程在正式施工时，需征询交管部门的许可，并在交管部门的指导下进行。

- 未尽事宜均按国家及重庆市有关标准及规范执行。

- 工程量

| 表1 交通标志标线及隔离设施工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格或技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 新增交通标线 | 热熔型，含地面文字标记及图形标记等,详见设计说明要求。 | 平方米 | 565 |
| 2 | 新增减速震动标线 | 热熔震荡标线施划后，基底加突起部分的涂层厚度为3mm～5mm。标线应具备良好的视认性，颜色均匀、边缘整齐、线型规则、线条流畅。标线涂层厚度应均匀，无明显起泡、皱纹、斑点、开裂、发粘、脱落、泛花等缺陷。 | 平方米 | 45 |
| 3 | 铲除交通标线 | 采用专业除线水车清除，废旧交通标线清除后应确保清除部分无明显的标线痕迹，不产生误导交通的情况。交通标线包括预成型标线带标线、彩色地面标识、热熔标线、双组份涂料标线、振荡标线等施划于道路上的各种线条、箭头、文字、图案及立面标记、实体标记等。 | 平方米 | 150 |
| 4 | 人行横道标志 | 1000mm×1000mm。铝板:单立柱标志采用2.5mm厚度，悬臂式标志采用3mm厚度厚；底膜字膜:V类反光膜。包含版面及滑动槽铝、抱箍、衬底、铆钉等配套附件，据实结算。本项目交通标志技术参数按本栏标准要求执行，具体参数详见大样图。 | 套 | 2 |
| 5 | 分车型指路标志 | 1000mm×1800mm。 | 套 | 1 |
| 6 | 线形诱导标 | 600mm×1200mm。 | 套 | 3 |
| 7 | 掉头标志1 | 1000mm×1000mm。 | 套 | 2 |
| 8 | 限制高排放标志 | 1000mm×1800mm。 | 套 | 24 |
| 9 | 掉头标志2 | 1000mm×1200mm。 | 套 | 1 |
| 10 | 分车道标志1 | 2400mm×4800mm | 套 | 3 |
| 11 | 分车道标志1（换膜） | 2000mm×4000mm。 | 套 | 1 |
| 12 | 分车道标志4（搬迁至信号灯路口） | 2000mm×3000mm。 | 套 | 1 |
| 13 | 注意行人标志 | 1000mm×1200mm。 | 套 | 4 |
| 14 | 单立柱杆件1（含安装及基础） | φ89×4.5×3500mm。 | 套 | 7 |
| 15 | 单立柱杆件2（含安装及基础） | φ114×6.0×4500mm。 | 套 | 16 |
| 16 | 悬臂式杆件（含安装及基础） | φ273×10×7900mm。 | 套 | 3 |
| 17 | 水泥隔离墩(加高，三根横杆) | 40cm宽底座，整体高1.2米，具体参数详见大样图。 | 米 | 720 |
| 18 | 新增警示柱 | φ114×4.5×1200mm。 | 根 | 25 |
| 19 | 新增抗滑薄层（红色） | 彩色抗滑薄层路面是采用混合的彩色胶结涂料刷于路表后，再均匀撒布单粒径耐磨石料形成的路表粗糙抗滑的彩色路面形式。涂膜外观在干燥成型后，颜色、骨料颗粒分布均匀，无裂纹、骨料颗粒脱落等现象。高防滑型，BPN≥70。采用耐磨的彩色骨料，彩色抗滑薄层≥6mm，耐磨石料≥3mm。彩色抗薄层路面段以2m宽，相邻两条彩条内侧间距为8m设置，厚度为2.5～3mm，也可根据实际调整宽度和间距。 | 平方米 | 425 |
| 20 | 人行道改车行道 | 详见大样图。 | 平方米 | 36 |
| 21 | 盖板拆除改造 | 详见大样图。 | 平方米 | 190 |

表2  交通信号设施工程量清单

| 1 | 道路交通信号控制机（新城7个路口信号机升级） | 1.功能参数 (1)集中协调式信号机，4U标准机架式； (2)每一输出板卡可控制4组独立灯组输出，整机可选择4路*（1-8）组输出；每一信号控制相位可任意设置为机动车、非机动车、行人相位，配置16组独立信号灯输出控制，具备扩展到最大32组独立灯控的能力 (3)支持定制图形化路口警卫任务手控面板、无线手动控制面板及行人过街按钮； (4)具备“节假日”、“星期”和“普通”三种模式共48个时段，支持多时段定周控制、感应控制、潮汐车道控制、行人过街请求控制、自适应控制、自适应协调控制等方案，以及黄闪、全红、关灯等多种控制模式，方案总数可达到255个； (5)支持感应、自适应控制下的倒计时控制：支持无通信模式、RS485通信等模式控制倒计时器；支持无通信模式提前一个周期和立即关闭倒计时，避免倒计时显示混乱，同时信号灯无任何闪烁现象； (6)支持与视频检测系统无缝对接，实现视频交通检测下的信号控制； (7)支持连接视频电子警察虚拟线圈存在型检测； (8)支持出口拥堵控制、事件检测控制、多车道汇入自适应控制；(9)支持前端虚拟检测器设置（输入包括时间、流量、占有率、第三方网络数据等），支持多种参数进行逻辑运算； (10)具备至少32路检测能力（不含检测卡），支持线圈、地磁、视频、雷达、雷视一体机等检测方式； (11)交通信息采集包括周期流量、饱和度等统计方式，本地记录并上传，具备通信中断后保存7天以上的流量数据能力； (12)具备RS-232/485、RJ45通讯接口，支持中心客户端远程配置，以及使用手持终端、移动PC对信号机现场配置、调试； (13)具有独立黄闪控制、故障保护功能； (14)支持绿冲突、红灯全灭、红绿同亮、过流、检测器、通信等故障检测及保护功能； (15)具有工业级可视化触控终端接口，连接后可直接显示/查看/修改信号机参数； 2.电气性能 (1)采用工控插件模块化设计，控制状态（LED指示）信息丰富，易于安装、维护； (2)电源额定电压：AC176V~264V，50Hz±2Hz，机柜内安装220V电源备用插座； (3)每路输出最大驱动功率：不低于800W； (4)整机标配功耗：<50W（不含灯具消耗功率）； (5)信号机绝缘电阻：>50MΩ； (6)电源输入端及灯控信号输出端具备防雷保护功能，具备过流、过压、浪涌和短路保护设备； (7)具备高压防误接及输入电压监测功能； (8)易触及部件之间施加1500V、50Hz电压，不出现击穿现象； (9)在静电放电、快速瞬变脉冲群、浪涌、电压短时中断等电磁骚扰环境下不出现电气故障； 3.机箱材质 (1)具备防破坏、防振、防电磁干扰、防尘、防水、防潮、防高温、防锈蚀、防雷击功能； (2)带有电源插座和空气开关，机箱座的固定机箱螺丝采用不锈钢螺丝； (3)机箱表面采用喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上； (4)双开门设计,机箱门开启角度大于120°，板材厚度不小于2.0毫米，并具有防鼠功能； 4.工作环境 (1)工作温度：-40℃～70℃； (2)工作湿度：≤95%RH[(40±2)℃,无凝露]； (3)正常工作时防雨淋，机柜内部无渗水或积水现象。 通过公安部下属权威检测机构检测，符合GB25280-2016《道路交通信号控制机》标准，道路交通信号控制机的指令和消息格式（通信协议）符合GB25280-2016《道路交通信号控制机》附录A的要求。 符合GB/T20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》。 | 台 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 高排放检测系统 | 针对驶入黔江城区国四国五高排放车辆进行管控执法，依托现有或者新建卡口电警设备过车抓拍数据，结合禁令标志，进行备案执法。可采用 11163高排放车辆违反限行规定行驶的。或者11160机动车违反禁令标志指示的。 系统具体功能如下： 一、高排放车辆管理库 1、建设黔江区域高排放车辆管理库，对辖区高排放车辆进行管理维护。 2、支持添加高排放车辆，包括车牌号、车牌颜色、车辆类型等字段。 3、支持修改高排放车辆，包括车牌号、车牌颜色、车辆类型等字段。 4、支持下载高排放车辆批量导入模版。 5、支持根据高排放车辆批量导入模版，进行批量导入。 6、支持对添加或者导入的高排放车辆进行检索。可按车牌号进行全量或者部分匹配搜索。可按车牌颜色进行搜索。 7、支持对添加或者导入的高排放车辆进行单个或者批量删除。 8、支持一键清空所有车辆库。 二、高排放车辆限行区域管理 1、支持添加高排放车辆限行区域，可设置一个或者多个限行区域，每个限行区域，应单独添加 2、支持限行区域基本信息设置，包括区域名称、设备编号、取证执法卡口； 3、支持限行区域违法设置，包括违法代码、违法行为、禁令标志图（可选）； 4、支持限行区域违法生效规则配置，包括是否启用，生效时段配置（0-24点）可选择多个，星期配置（周一至周日）可选择多个，有效期配置。 5、支持查询所添加的限行区域，查询结果以列表形式展示 6、支持修改所添加的限行区域，修改后应立即生效。 7、支持单个或者批量删除所添加的限行区域，删除时应支持二次确认，避免无删除。 三、 高排放车辆限行违法生成 1、支持根据配置的限行区域及限行规则，对经过取值执法卡口的车辆和高排放车辆库进行比对，针对比对成功的车辆，进行违法信息叠加，包括设备编号、违法行为、违法代码、设备名称、违法时间、防伪码等信息。 2、支持对生成的违法图片存入现有平台图片存储，使其能较长时间保存。 3、支持对生成的违法数据，进行格式封装，使其满足现有非现场执法平台标准，进行接入。 4、支持在非现场执法的违法查询模块对生成的违法进行检索。 四、 高排放车辆限行违法集指对接 1、支持根据备案信息，将生成的限行违法通过重庆市交巡警总队集成指挥平台外挂的60W01接口进行违法写入。 | 套 | 1 |
| 3 | 道路交通信号控制机 | 1.功能参数 (1)集中协调式信号机，4U标准机架式； (2)每一输出板卡可控制4组独立灯组输出，整机可选择4路*（1-8）组输出；每一信号控制相位可任意设置为机动车、非机动车、行人相位，配置16组独立信号灯输出控制，具备扩展到最大32组独立灯控的能力 (3)支持定制图形化路口警卫任务手控面板、无线手动控制面板及行人过街按钮； (4)具备“节假日”、“星期”和“普通”三种模式共48个时段，支持多时段定周控制、感应控制、潮汐车道控制、行人过街请求控制、自适应控制、自适应协调控制等方案，以及黄闪、全红、关灯等多种控制模式，方案总数可达到255个； (5)支持感应、自适应控制下的倒计时控制：支持无通信模式、RS485通信等模式控制倒计时器；支持无通信模式提前一个周期和立即关闭倒计时，避免倒计时显示混乱，同时信号灯无任何闪烁现象； (6)支持与视频检测系统无缝对接，实现视频交通检测下的信号控制； (7)支持连接视频电子警察虚拟线圈存在型检测； (8)支持出口拥堵控制、事件检测控制、多车道汇入自适应控制；(9)支持前端虚拟检测器设置（输入包括时间、流量、占有率、第三方网络数据等），支持多种参数进行逻辑运算； (10)具备至少32路检测能力（不含检测卡），支持线圈、地磁、视频、雷达、雷视一体机等检测方式； (11)交通信息采集包括周期流量、饱和度等统计方式，本地记录并上传，具备通信中断后保存7天以上的流量数据能力； (12)具备RS-232/485、RJ45通讯接口，支持中心客户端远程配置，以及使用手持终端、移动PC对信号机现场配置、调试； (13)具有独立黄闪控制、故障保护功能； (14)支持绿冲突、红灯全灭、红绿同亮、过流、检测器、通信等故障检测及保护功能； (15)具有工业级可视化触控终端接口，连接后可直接显示/查看/修改信号机参数； 2.电气性能 (1)采用工控插件模块化设计，控制状态（LED指示）信息丰富，易于安装、维护； (2)电源额定电压：AC176V~264V，50Hz±2Hz，机柜内安装220V电源备用插座； (3)每路输出最大驱动功率：不低于800W； (4)整机标配功耗：<50W（不含灯具消耗功率）； (5)信号机绝缘电阻：>50MΩ； (6)电源输入端及灯控信号输出端具备防雷保护功能，具备过流、过压、浪涌和短路保护设备； (7)具备高压防误接及输入电压监测功能； (8)易触及部件之间施加1500V、50Hz电压，不出现击穿现象； (9)在静电放电、快速瞬变脉冲群、浪涌、电压短时中断等电磁骚扰环境下不出现电气故障； 3.机箱材质 (1)具备防破坏、防振、防电磁干扰、防尘、防水、防潮、防高温、防锈蚀、防雷击功能； (2)带有电源插座和空气开关，机箱座的固定机箱螺丝采用不锈钢螺丝； (3)机箱表面采用喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上； (4)双开门设计,机箱门开启角度大于120°，板材厚度不小于2.0毫米，并具有防鼠功能； 4.工作环境 (1)工作温度：-40℃～70℃； (2)工作湿度：≤95%RH[(40±2)℃,无凝露]； (3)正常工作时防雨淋，机柜内部无渗水或积水现象。 通过公安部下属权威检测机构检测，符合GB25280-2016《道路交通信号控制机》标准，道路交通信号控制机的指令和消息格式（通信协议）符合GB25280-2016《道路交通信号控制机》附录A的要求。 符合GB/T20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》。 | 台 | 2 |
| 4 | 机箱基础 | 基础参考大样图制作，满足机箱功能要求，含管网、开挖、恢复，含预埋件，C25商品混凝土，具体尺寸以厂家实际为准。 | 套 | 2 |
| 5 | 电源防雷器 | 1功能参数 系统电源避雷设备 2电气参数 （1）符合IEC 61643-11, EN 61643-11, UL1449.ed.4和GB/T 18802.1等标准 （2）交流工作电压：≥230V，最大持续工作电压（Uc）：≥280Vac；残流≤1mA；标称放电电流(8/20μs)：≥20kA，最大放电电流(8/20μs)：≥40kA；电压保护水平 Up：≥1.3KVA， 3材质 （1）外壳材料:热塑性材料； （2）阻燃等级，符合UL94V0； 4工作环境 （1）工作环境：-40℃～85℃； （2）工作湿度：≤95%RH(25℃，无凝露)。 （3）防护等级：IP20 （4）安装方式：35mm标准导轨 | 套 | 2 |
| 6 | 警卫任务（应急处突）专用控制面板 | 1功能参数 （1）非专业技术人员能够通过现场控制路口信号机的专用控制面板，实现对路口信号灯运行方案的控制，面板为可视化定制产品，与现场路口形状吻合。 （2）能即时（10秒钟以内）实现路口进口任一方向（最多5个进口方向）所有信号灯为绿灯放行状态，其它进口方向以及人行信号灯为红灯状态。 （3）能即时（10秒钟以内）实现路口所有信号灯全红、黄闪（人行信号灯无显示）、关灯等状态。 （4）能即时（10秒钟以内）实现路口运行方案中的阶段保持和转换。阶段保持是指路口信号灯灯色固定在当前阶段不转换，直至有下一步操作为止。 （5）能即时（10秒钟以内）实现上述几种状态的转换。 （6）在通过信号机专用按钮实施控制时，路口所有倒计时器、待行屏等设施处于无显示状态，直至取消专用按钮控制模式 2电气参数 （1）工作电源：DC5V/1A； （2）雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20μs) 3材质 （1）外表面为ABS工程塑料，激光雕刻标识； （2）线路板为阻燃线路板； （3）按键为不锈钢材质，使用寿命10万次； （4）安装方式：柜门内固定安装 4工作环境 （1）工作温度：-20℃～70℃； （2）工作湿度：≤95%RH（25℃，无凝露） | 个 | 2 |
| 7 | 道路交通信号灯（Φ400车行箭头灯）） | 1光学性能 （1）灯具由红黄绿三色无图案几何位置分立的发光单元和信号灯壳体组成，其中发光单元由LED光源、面罩、背罩、密封条等元件组成，其透光面直径为300/400mm；单柱式为300mm，悬臂式为400mm。 （2）光源采用纯色光，符合GB14887《道路交通信号灯》中色品坐标范围规定； （3）发光单元基准轴线上光强符合GB14887《道路交通信号灯》的要求； （4）发光单元光强分布符合GB14887《道路交通信号灯》规定的窄角度光强分布要求； （5）左右上下视角：30°； （6）可视距离≥300m； （7）具有PLC通讯功能，支持信号灯运行状态远程查询；信号灯不亮故障、红绿同亮故障、灯串损坏故障、通讯故障等故障主动上报；亮度调整等功能。 2电气参数 （1）发光单元采用优质超高亮LED芯片，光源衰减：50000h≤10%； （2）发光单元中的LED使用寿命不小于50000小时； （3）信号灯采用开关电源，其PF≥0.85，启动关闭时间≤100ms； （4）工作电压：AC176V-265V，50HZ； （5）额定功率：≤15W； 3机械参数 （1）灯具外框具有叶片，叶片开有减少风荷的整齐圆孔或条控，叶片宽度50mm～80mm，材质铝材或高分子材料，支持方行/圆形叶片可选； （2）灯具遮沿长度≥300mm，遮沿包角≥270°； （3）每个灯盘可独立打开； （4）背架式设计，灯体可旋转角度≥30° 4材质 （1）外壳防触电、防潮、防水、防尘、散热快，厚度≥2mm，有黑色/黄色外壳可选，使用寿命≥8年； （2）安装背架、固定装置采用不锈钢材质结构或压铸铝材质结构，牢固耐腐蚀，无脱落风险； （3）信号灯透光片采用抗紫外线的聚碳酸酯（PC）为原材料制造，且在寿命期内不会褪色； （4）线路板为阻燃线路板。 5工作环境 （1）工作温度：-40℃～80℃； （2）工作湿度：≤95%RH[(40±1)℃，无凝露] （3）防护等级：IP53 通过公安部下属权威检测机构检测，符合GB14887-2011《道路交通信号灯》标准要求。 在处突控制时信号灯应无闪烁现象。 | 套 | 3 |
| 8 | 道路交通信号灯（Φ400车行圆盘灯） | 1光学性能 （1）灯具由红黄绿三色无图案几何位置分立的发光单元和信号灯壳体组成，其中发光单元由LED光源、面罩、背罩、密封条等元件组成，其透光面直径为300/400mm；单柱式为300mm，悬臂式为400mm。 （2）光源采用纯色光，符合GB14887《道路交通信号灯》中色品坐标范围规定； （3）发光单元基准轴线上光强符合GB14887《道路交通信号灯》的要求； （4）发光单元光强分布符合GB14887《道路交通信号灯》规定的窄角度光强分布要求； （5）左右上下视角：30°； （6）可视距离≥300m； （7）具有PLC通讯功能，支持信号灯运行状态远程查询；信号灯不亮故障、红绿同亮故障、灯串损坏故障、通讯故障等故障主动上报；亮度调整等功能。 2电气参数 （1）发光单元采用优质超高亮LED芯片，光源衰减：50000h≤10%； （2）发光单元中的LED使用寿命不小于50000小时； （3）信号灯采用开关电源，其PF≥0.85，启动关闭时间≤100ms； （4）工作电压：AC176V-265V，50HZ； （5）额定功率：≤15W； 3机械参数 （1）灯具外框具有叶片，叶片开有减少风荷的整齐圆孔或条控，叶片宽度50mm～80mm，材质铝材或高分子材料，支持方行/圆形叶片可选； （2）灯具遮沿长度≥300mm，遮沿包角≥270°； （3）每个灯盘可独立打开； （4）背架式设计，灯体可旋转角度≥30° 4材质 （1）外壳防触电、防潮、防水、防尘、散热快，厚度≥2mm，有黑色/黄色外壳可选，使用寿命≥8年； （2）安装背架、固定装置采用不锈钢材质结构或压铸铝材质结构，牢固耐腐蚀，无脱落风险； （3）信号灯透光片采用抗紫外线的聚碳酸酯（PC）为原材料制造，且在寿命期内不会褪色； （4）线路板为阻燃线路板。 5工作环境 （1）工作温度：-40℃～80℃； （2）工作湿度：≤95%RH[(40±1)℃，无凝露] （3）防护等级：IP53 通过公安部下属权威检测机构检测，符合GB14887-2011《道路交通信号灯》标准要求。 在处突控制时信号灯应无闪烁现象。 | 套 | 7 |
| 9 | 道路交通信号倒计时显示器 | 1功能参数 （1）LED显示管管芯采用优质直插式交通专用管芯，全点阵式动态显示； （2）中心光强(亮度)≥5000cd/m2，视角≥30°，32级以上亮度调节，同相位倒计时同步时间≤0.1秒； （3）独立的红黄绿三色数字显示，单个数字显示尺寸：≥宽260mm×高490mm （4）无需单独供电，从信号灯取电，控制主板在信号灯灯色切换时能正常工作； （5）支持单相位和双相位计数和显示； （6）支持跟随方式（学习式）、通讯方式（实时型）和自适应控制定程显示（显示时间自动学习）； （7）支持无通信电缆模式下手动关闭和开启倒计时； （8）支持一个信号周期内2次以上红灯和绿灯时间计数和显示； （9）可视距离≥300m （10）具有PLC通讯功能，支持倒计时显示器运行状态远程查询；灯珠损坏故障、通讯故障等故障主动上报；亮度调整等功能（选配）。 2电气参数 （1）工作电源：220VAC±20%,50Hz±2Hz； （2）功率：≤25W。 3机械参数 （1）外壳材料为ABS工程塑料； （2）显示单元全密封。 4工作环境 （1）工作环境：-20℃～70℃； （2）工作湿度：≤95%RH[(40±2)℃,无凝露]； （3）防护等级：IP53。 具有与信号机实现有线通讯的功能，支持接收信号机开/关屏命令。 通过公安部下属权威检测机构检测，符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》标准要求。 | 套 | 10 |
| 10 | 道路交通信号灯（人行信号灯） | 1光学性能 （1）灯具由两灯两色与双色倒计时器三个几何位置分立的发光单元和信号灯壳体组成，其中发光单元由LED光源、面罩、背罩、密封条等元件组成，其透光面直径为300mm； （2）光源采用纯色光，符合GB14887《道路交通信号灯》中色品坐标范围规定； （3）发光单元基准轴线上光强符合GB14887《道路交通信号灯》的要求； （4）发光单元光强分布符合GB14887《道路交通信号灯》规定的窄角度光强分布要求； （5）左右上下视角：30°； （6）可视距离≥300m； （7）同相位倒计时同步时间≤0.1秒；支持跟随方式（学习式）、通讯方式（实时型）和自适应控制定程显示（显示时间自动学习）；支持一个信号周期内2次以上红灯和绿灯时间计数和显示； （8）具有HiPLC通讯功能，后台系统可通过此功能查看灯具运行状态、LED灯珠损坏情况，进行亮度调节，支持故障上报。 2电气参数 （1）发光单元采用优质超高亮LED芯片，光源衰减：50000h≤10%； （2）发光单元中的LED使用寿命不小于50000小时； （3）信号灯采用开关电源，其PF≥0.85，启动关闭时间≤100ms； （4）工作电压：AC176V-265V，50HZ； （5）额定功率：≤15W； 3机械参数 （1）灯具外框具有叶片，叶片开有减少风荷的整齐圆孔或条控，叶片宽度50mm～80mm，材质铝材或高分子材料，支持方行/圆形叶片可选；（2）灯具遮沿长度150mm，遮沿包角≥270°； （3）每个灯盘可独立打开； （4）背架式设计，灯体可旋转角度≥30° 4材质 （1）外壳防触电、防潮、防水、防尘、散热快，厚度≥2mm，有黑色/黄色外壳可选，使用寿命≥8年； （2）安装背架、固定装置采用不锈钢材质结构或压铸铝材质结构，牢固耐腐蚀，无脱落风险； （3）信号灯透光片采用抗紫外线的聚碳酸酯（PC）为原材料制造，且在寿命期内不会褪色； （4）线路板为阻燃线路板。 5工作环境 （1）工作温度：-40℃～80℃； （2）工作湿度：≤95%RH[(40±1)℃，无凝露] （3）防护等级：IP53 通过公安部下属权威检测机构检测，符合GB14887-2011《道路交通信号灯》标准要求。 在处突控制时信号灯应无闪烁现象。 | 套 | 6 |
| 11 | 信号灯单柱杆及基础 | 含不锈钢遮水帽、路面恢复、基础砼及砼浇筑、养护、模板新建与拆除，钢筋笼埋设及其配件，技术参数详见详见大样图。 | 套 | 4 |
| 12 | 6~10米信号灯悬臂杆及基础 | 八棱锥型变径灯杆，表面热浸锌，含基础开挖、余泥清运、路面恢复，基础砼及砼浇筑、养护、模板，钢筋笼埋设,包管道及其配件（黄色不锈钢遮水帽）等，具体参数见大样图。 | 套 | 5 |
| 13 | 灯具配件 | 安装信号灯具、倒计时显示器、人行过街按钮等所需背板、螺丝、抱箍等定制配件。 | 套 | 22 |
| 14 | 车行信号灯控制电缆 | RVV4×1.5。 | 米 | 800 |
| 15 | 人行灯控制电缆 | RVV4×1.5。 | 米 | 500 |
| 16 | 倒计时显示器电源线 | RVV4×1.5。 | 米 | 220 |
| 17 | 倒计时显示器控制线 | RVVSP2×1.0。 | 米 | 1000 |
| 18 | 主电源线 | RVV3×10.0。 | 米 | 500 |
| 19 | 网线 | 室外超五类网线。 | 米 | 200 |
| 20 | 报修电话标牌 | 版面:600×1200mm，铝板:2.5mm厚；底膜字膜:Ⅳ类反光膜。 | 套 | 2 |
| 21 | 接地线 | BVR1×6.0。 | 米 | 110 |
| 22 | 接地体 | 杆件或机箱专业接地，接地极、50×50镀锌角铁、40×5扁钢，含焊接，电阻小于4欧姆。 | 套 | 11 |
| 23 | 车行道开挖及恢复 | 埋深度不小于70cm；外运余泥，开挖、回填、恢复原有路面；包括电子警察、违停抓拍等其他电子设施部分。 | 米 | 120 |
| 24 | 人行道或绿化带开挖及恢复 | 埋深度不小于50cm；外运余泥，开挖、回填、恢复原有路面；包括电子警察、违停抓拍等其他电子设施部分。 | 米 | 300 |
| 25 | 车行道管道敷设 | 3.5×Φ114mm镀锌钢管，包括电子警察、违停抓拍等其他电子设施部分。 | 米 | 360 |
| 26 | 人行道管道敷设 | 3.5×Φ100mmHDPE管，包括电子警察、违停抓拍等其他电子设施部分。 | 米 | 600 |
| 27 | 手孔井 | 内部空间长宽均为500mm,深度760mm，底部应设有渗水空间，就近接入雨水系统，详见大样图。当手孔井设置在车行道上时，则设为球墨铸铁井盖井圈,井盖与井座一体化防盗连接,井盖颜色与车行道一致，要求能承载机动车，包括电子警察、违停抓拍等其他电子设施部分。 | 个 | 24 |
| 28 | 配套附件 | 尾纤、网络跳线、水晶头、工具等完成此项所需的所有辅材。 | 套 | 1 |
| 29 | 施工调试 | 含辅材、吊车、安装登高车等 | 项 | 1 |
| 30 | 电源引入 | 由建设单位与电力部门协定，含路口信号灯、电警、违停等带电部分。 | 项 | 1 |
| 31 | 系统调试 | 送电后，信号灯接线、接入现有信控系统等调试 | 项 | 1 |

表3  电子警察设施工程量清单

| 1 | 900W闯红灯电子警察抓拍摄像机 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2、图像传感器：采用1英寸GMOS； 3、最大图像尺寸：≥4096×2160像素； 4、帧率：在1～25fps可调； 5、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； 6、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 7、支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 8、支持连续闯红灯事件检测功能，对某一时间段内连续闯红灯事件进行检测，并自动上传报警信息；支持对摩托车（含电动行车）闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片，在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%。 9、支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99% 10、 具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍 11、支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～16可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储 12、支持分别对9种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码 13、未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素 14、支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 15、工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；16、功耗：20W MAX； 17、外壳防护等级应不低于IP66； 18、抓拍机需满足《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T 496-2014）技术规范的要求。需提供省部级及以上安全与警用电子产品质量监督检验中心或安全防范报警系统产品质量检验中心出具的检测报告复印件，加盖厂商鲜章。 | 台 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 900W反向环保卡口抓拍摄像机 | 1.采用一体化设计，含智能卡口摄像机（内置GPU分析芯片）、综合控制模块、高清镜头、防雷器、温控护罩、电源适配器，内置车牌LED补光灯等； 2.分辨率：≥4096*2160； 3.传感器：≥1英寸 GMOS； 4.覆盖范围：≥二车道； 5.视频帧率：1～25fps 可调； 6.镜头：配置50mm人车关联专用镜头； 7.视频编码格式：H.265、H.264； 8.图片编码格式：JPEG 9.最低照度：≤0.0002 Lx（彩色）； 10.通信接口：≥2个100/1000M 网口，≥3个RS485 接口； 11.智能功能：内置车牌识别（含新能源）、车型识别、车身颜色、车辆子品牌识别、打电话不系安全带、开车打电话、逆行、变道、压线、货车闯禁等多种违章检测功能，同时支持摩托车、电动自行车检测抓拍； 12.补光灯控制：支持白天、夜晚两种模式，支持配置时间自动切换日夜模式； 13.抓拍响应：抓拍图片到输出车牌信息的时间＜80ms； 14.视频接入标准：GB/T 28181； 15.图片接入标准：GA/T1400，SDK； 16.外设扩展：支持车检器、雷达、补光灯等的多类外设接入联动； .支持远程数据上传，可将抓拍的车辆图片、结构化、视频数据上传给黔江区公安局交通管理支队管理后台及黔江区公安局现有视图库； 17.工作温度：-40℃-70℃； 18.工作湿度：5%~95%@40℃（无凝结）； 19.满足 GA/ T497-2016技术规范，满足重庆市公安局交巡警总队公安交通集成指挥平台交通执法设施备案要求； 20.搭配一级补光装置，夜间抓拍可获得全彩图像，车身和车窗内特征可以满足用户基础需求。 | 台 | 11 |
| 3 | 雷达视频一体摄像机 | 1、采用一体化设计，由智能摄像机及多目标跟踪雷达构成，包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2、雷达：高精度毫米波雷达； 3、视频传感器类型：1/1.8"； 4、检测宽度： 支持双向多车道多目标轨迹跟踪检测，实时在线仿真，横向不低于4个车道，纵向250米； 5、最大目标跟踪：≥128个； 6、视频图像分辨率：≥3840×2160； 7、视频编码格式：H.264、H.265； 8、视频接入协议：GB/T28181； 9、通信接口：2个10M/100M/1000M 自适应网口 10、网络协议：TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IPv6, DHCP,PPPoE,SMTP,SNMP,IGMP,802.1x等网络协议； 11、联动功能：应具备与现有交通信号控制机及信号系统联动，实现自适应信号控制，同时其交通流量数据可上传至管理平台内； 12、交通异常提示：当检测到车流中异常低速、停车时输出报警信息，报警信息分为拥堵、缓行、逆行、变道、跟车过近、异常停车等； 13、交通智能识别：内置车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率、车辆类型、车辆排队长度等智能算法； 14、位置速度信息叠加：支持雷达目标位置和速度信息与视频图像叠加； 15、交通状态检测：支持综合时间占有率、车流量及排队长度等参数，识别交通状态，包括：畅通、缓慢及拥堵；16、支持车辆信息上报功能检查：支持周期上报车型、车牌号、车头坐标/车尾坐标、车辆坐标、车牌颜色、车身颜色、车辆品牌等道路数字化信息。上报频率≥12.5Hz，延时≤200ms 17、支持区域状态数据输出，包括秒级排队长度、车辆数、队首/队尾车辆信息，车道车辆分布信息等 18、电源：AC 220V±40%； 19、工作温度：－20℃～70℃。监督检验中心或安全防范报警系统产品质量检验中心出具的检测报告复印件，加盖厂商鲜章。 | 套 | 7 |
| 4 | LED补光灯 | 1、1个灯覆盖1车道，带安装支架或导轨； 2、适用于交通摄像机的夜间视频检测、车辆抓拍、视频录像补光； 3、平均功率：35W； 4、光学性能：在20m位置基准轴上，峰值照度≤300 Lux； 5、光学模式：频闪，支持环境亮度检测； 6、光通量：4800lm； 7、色温3000K～5000K； 8、工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结； 9、有效补光距离：20米； 10、工作温度-20℃～+70℃； 11、工作湿度：5%~95%@40℃（无凝结）； 12、防护等级：IP66； 13、符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》标准。需提供省部级及以上安全与警用电子产品质量监督检验中心或安全防范报警系统产品质量检验中心出具的检测报告复印件，加盖厂商鲜章。 | 套 | 17 |
| 5 | 生态环保型智能补光灯 | 1.具备多种补光方式，包括 LED 光源、气体放电光源和红外光源，且气体放电光源的脉冲补光方式仅适用于日间补光，在环境光照度＜500 lx 时可自动关闭； 2.LED 灯珠数量：≥24 颗； 3.格栅：带 LED 格栅，有效减少周边光污染； 4.色温：气体放电光源≤7000K，LED 光源≤5500K，红外光应在680nm~2500nm 范围内； 5.发光角度：单车道； 6.气体爆闪峰值闪光持续时间：1/30ms； 7.气体爆闪回电时间：＜67ms； 8.气体单次闪光能量：200J； 9.气体闪光次数：＞2000 万次（2S 闪一次）； 10.覆盖范围：单车道； 11.最佳补光距离：16 米～30 米； 12.触发方式：电平量触发； 13.触发接口：1 路频闪触发输入，1 路爆闪输入,1 路红外滤片切换输入； 14.外壳材质：压铸铝； 15.防护等级：IP65； 16.符合《GA/T 1202-2022 交通技术监控成像补光装置通用技术条件》相关技术标准。 | 套 | 16 |
| 6 | 交通终端管理设备 | 1、嵌入式Linux架构，四核ARM处理器； 2、全机身全铝金属散热，内部无风扇； 3、操作界面：WEB方式； 4、视频输入：12路高清视频及图片流； 5、硬盘存储：内置4个SATA接口硬盘，含不低于8TB存储硬盘；（删除）6、网络接口：配置不低于16个1000M以太网接口，2个1000M SPF光纤接口； 7、其他接口：具有报警输入，报警输出，RS232接口，RS485接口，USB等常用接口； 8、系统稳定性：对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失； 9、视频格式编码：H.264、H.265； 10、支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据； 11、图片合成：违章图片合成，字符叠加等 ； 12、数据防删改功能：录像、图片无法直接删除； 13、视频接入协议：GB/T28181； 14、工作环境温度：-40℃-70℃。 15、工作环境湿度：10%~90%（无冷凝）。 | 台 | 2 |
| 7 | 信号智能终端 | 1、支持对信号机进行全局感应决策，支持各方向实时交通参数优化控制，决策频次≤3秒； 2、支持实时交通参数预测，实现对信号机进行周期级自适应控制，决策频次为每周期； 3、支持接入雷视交通流量检测数据，挖掘交通流时变规律，自动划分控制时段并生成控制预案； 4、支持不少于94种常规放行模式； 5、支持对信号机及关联雷视等设备运行状态监测及报警； 6、内置不少于32G存储卡，支持本地存储与查询过车、周期统计数据等信控相关业务数据； 7、支持数据循环覆盖存储； 8、具有不少于3个RJ45 1000M以太网口，支持双网域应用。 | 台 | 2 |
| 8 | 室外机柜(含风扇、防雷、强电模块) | 箱体材质采用镀锌钢板，箱体厚度≥1.5mm。 箱体表面要求静电喷塑，箱体具有防水、防尘、通风散热、抗紫外线（防老化）、防盗、防锈、耐酸碱腐蚀等功能； 环境工作温度：-20℃到70℃，工作湿度0~95%RH；防护等级要求≥IP55； 外观尺寸：高1210mm、宽600mm、深600mm 机箱顶部采用帽檐斜顶方式，箱体预留下进线敲落孔，进线孔须有胶套保护 箱体颜色统一采用国标色卡GSB05-1426-2001标准样卡的中灰（色号B02），箱体正面和侧面按设计要求贴有警告标志； 箱体门采用防拆装铰链，门开启角度≥120度，铰链安装于正面左侧，门锁安装于正面右侧。 接地体施工应符合 GB 50169-2006的规定。 箱体外门采用机械锁，机械锁采用三角转舌锁，具有防盗防破坏功能。 配置要求：内含≥1个220V单相电源防雷2路，箱体顶部安装风机1个，安装≥3个铜制接地端子，双路空气开关1个，单路空气开关8个，三芯维护插座1个，含1个顶部风扇，内置2块搁板； | 套 | 2 |
| 9 | 机箱基础 | 基础参考大样图制作，满足机箱功能要求，含管网、开挖、恢复，含预埋件，C25商品混凝土，具体尺寸以厂家实际为准。 | 套 | 2 |
| 10 | 硬盘 | 8T 监控级 SATA3 3.5寸。 | 套 | 2 |
| 11 | 云存储存储硬盘 | 1、支持温度传感器; 2、容量不低于16T，256MB缓存； 3、平均故障间隔时间MTBF:2,500,000小时； 4、转速:7200rpm; 5、接口访问速度:6.0、3.0 Gb/秒； 6、最高可持续传输率:270MB/秒; 7、平均闲置功率5.1瓦； 8、最大运行功耗、随机读/写4K/16Q为9.4,6.4瓦； 9、电源+12V和+5V； 10、运行时温度 5~60°C。 | 套 | 5 |
| 12 | 交通信号灯检测器 | 1、16路信号灯交流信号输入接口，可扩展22路 2、4个RS485输出接口 3、1路100M网口输出，1个5VDC输出接口 4、5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式 5、实时输出交通灯信号状态 6、工作温度：温度-30℃~70℃ 7、电源：AC220V±10% 8、工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 9、功耗：＜5W | 套 | 2 |
| 13 | 7~11米长悬臂杆电子警察杆及基础 | 八棱锥型变径灯杆，表面热浸锌，含基础开挖、余泥清运、路面恢复，基础砼及砼浇筑、养护、模板，钢筋笼埋设,包管道及其配件（黄色不锈钢遮水帽）等，具体参数见大样图。 | 套 | 7 |
| 14 | 电子警察提示标志 | 铝合金板1000×1400×2mm标牌，符合道路交通标志相关国家规范要求 | 套 | 3 |
| 15 | 工业级光纤收发器 | 导轨式千兆光纤收发器（1光1电，大于10公里） 接口：1个千兆RJ45，1个千兆FC光口 传输距离：0~20公里 含光模块 操作温度：-30~70 ˚C 浪涌防护：4KV 防护等级：IP40 网络标准：IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x。 | 对 | 9 |
| 16 | 挂箱 | 内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个， 3芯插座一个，抱杆安装 结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠 防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能 环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠 机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘 机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 一般规范 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 工作温度：温度-40℃~70℃ | 个 | 8 |
| 17 | 挂箱工业交换机 | 1. 配置：提供4个千兆电口，2个千兆光口。 2. 交换容量≥12 Gbps 3. 转发性能≥8.928 Mpps 4. 支持≥2K MAC地址表 5. 支持防护等级IP40 6. 支持无风扇设计 7. 支持双电源输入 8. 静电放电抗扰度等级（ESD）满足接触放电6kv，空气放电8kv 9. 网口浪涌等级(Surge)满足6kv 10.支持-40℃到+75℃工作环境温度。 | 个 | 8 |
| 18 | 控制机箱工业交换机 | 1、配置：可用千兆电接口数量≥16，可用千兆光接口数量≥4 2、支持独立的console管理串口 3、交换容量：336Gbps/3.36Tbps 4、转发性能：30Mpps/87Mpps 5、提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书 6、支持802.3ad规定的链路聚合功能 7、支持MAC地址绑定功能 8、支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 9、支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3 10、支持广播风暴抑制 11、支持IGMP Snooping 12、支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL13、支持端口镜像 14、可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 | 套 | 2 |
| 19 | 通信接入（带宽100Mb） | 据实 | 条 | 2 |
| 20 | 网线 | 室外超五类网线。 | 米 | 500 |
| 21 | 单模光纤 | 4芯室外单模光纤。 | 米 | 1080 |
| 22 | 摄像机电源电缆 | 电源线，RVV3×1黑-红-黑-黄绿。 | 米 | 1050 |
| 23 | 补光灯控制线 | RVVP2×1，黑-红-蓝/屏蔽线。 | 米 | 2000 |
| 24 | 带屏蔽双绞信号线 | 屏蔽双绞线，RVVSP2×0.5。 | 米 | 200 |
| 25 | 红灯检测器信号线 | RVVSP2×1.0。 | 米 | 550 |
| 26 | 控制箱电源线 | RVV3×4。 | 米 | 600 |
| 27 | 接地线 | BVR1×6.0。 | 米 | 100 |
| 28 | 接地体 | 杆件或机箱专业接地，接地极、50×50镀锌角铁、40×5扁钢，含焊接，电阻小于4欧姆。 | 套 | 10 |
| 29 | 尾纤盒 | SC接口-8口，尾纤盒支持导轨式安装；含尾纤、跳线（SC-SC）、尾纤盒、耦合器等其他耗材 | 个 | 10 |
| 30 | 配套附件 | 含尾纤、网络跳线、水晶头、工具等完成此项所需的所有辅材。 | 套 | 2 |
| 31 | 施工调试 | 含辅材、吊车、安装登高车等 | 项 | 2 |
| 32 | 系统调试 | 电子设备接入黔江区公安局交通管理支队现有违法管理平台调试 | 项 | 2 |

表4  违停抓拍设施工程量清单

| 1 | 违停抓拍摄像机 | 1、像素不低于400万枪球一体机,内置镜头≥2个，可输出≥1路全景视频和≥1路细节视频，其中全景路内置≥1个镜头，细节路内置≥1个镜头，≥2个靶面尺寸不低于1/1.8" CMOS传感器，内置≥2个GPU芯片，全景镜头焦距4mm，采用不低于F1.0大光圈；细节镜头最大焦距不低于192mm，支持GB35114安全加密； 2、白光补光，全景镜头补光距离≥30 m ，细节镜头补光距离≥200 m，细节通道支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率等交通数据采集，支持声光警戒；支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取；可配置多种字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印；支持违法数据上传FTP服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台； 3、细节通道最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx； 4、设备具有去误报能力，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警； 5、具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，可添加≥500个标签，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止，选中并将标签置于屏幕中心位置进行显示，可点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作； 6、当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示； 7、全景通道垂直调节范围7~17°；细节通道水平调节范围0~360°，垂直调节范围-20~90°，水平键控速度：0.1°~160°/s速度可设，支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标； 8、设备支持除雾，支持陀螺仪； 9、支持 H264、H.265或 SVAC 视频编码； 10、支持≥7路报警输入接口，≥2路报警输出接口，支持≥1路音频输入和≥1路音频输出接口，支持≥256GB SD卡拓展槽； 11、年无故障正常使用时长大于 99.99%； 12、防护等级不低于IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 需提供省部级及以上安全与警用电子产品质量监督检验中心或安全防范报警系统产品质量检验中心出具的检测报告复印件，加盖厂商鲜章。 | 台 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4路终端服务器 | 1、嵌入式Linux架构，单核处理器； 2、全机身全铝金属散热，内部无风扇，适合室外使用； 3、操作界面：支持WEB方式； 4、视频输入：可接4路高清视频流及图片流； 5、硬盘存储：内置1个SATA接口硬盘，存储空间不低于4TB；（删除） 6、网络接口：配置4个100M以太网接口，1个100/1000M自适应以太网接口或可转为光模块接口； 7、其他接口：具有报警输入，报警输出，RS232接口，RS485接口，USB等常用接口； 8、视频格式编码：H.264、MPEG4； 9、图片格式：JPEG； 10、图片合成：违章图片合成，图片断网续传 ； 11、数据防删改功能：录像、图片无法直接删除； 12、工作环境温度：-20℃-70℃； 13、工作环境湿度：10%~90%（无冷凝）。 | 台 | 3 |
| 3 | 监控级硬盘 | 8T 监控级 SATA3 3.5寸。 | 块 | 5 |
| 4 | 高清摄像机电源 | 国标适配器，AC24V/2.2A。 | 个 | 3 |
| 5 | 球机安装支架 | 可调式支架，最大承重20kg。 | 个 | 3 |
| 6 | 通信接入（带宽40Mb） |  | 条 | 3 |
| 7 | 光纤终端盒 | 1、光纤融结盒，8芯融结盒。 | 套 | 2 |
| 8 | 抱杆机箱 | 箱体材质采用镀锌钢板，箱体厚度≥1.2mm。 箱体表面要求静电喷塑，箱体具有防水、防尘、通风散热、抗紫外线（防老化）、防盗、防锈、耐酸碱腐蚀等功能； 环境工作温度：-20℃到70℃，工作湿度0~95%RH；防护等级要求≥IP55； 机箱顶部采用帽檐斜顶方式，箱体预留下进线敲落孔，进线孔须有胶套保护 箱体颜色统一采用国标色卡GSB05-1426-2001标准样卡的中灰（色号B02），箱体正面和侧面按设计要求贴有警告标志； 箱体门采用防拆装铰链，门开启角度≥120度，铰链安装于正面左侧，门锁安装于正面右侧。 接地体施工应符合 GB 50169-2006的规定。 箱体外门采用机械锁，机械锁采用三角转舌锁，具有防盗防破坏功能。 配置要求：内含≥1个220V单相电源防雷2路，箱体顶部安装风机1个，安装≥3个铜制接地端子，双路空气开关1个，单路空气开关2个，三芯维护插座1个，含1个顶部风扇，内置1块搁板。 | 个 | 3 |
| 9 | 8~12米长横臂杆的悬臂杆及基础 | 含基础开挖、余泥清运、路面恢复，基础砼及砼浇筑、养护、模板，钢筋笼埋设,包管道及其配件（黄色不锈钢遮水帽）等，具体参数见大样图。 | 套 | 3 |
| 10 | 禁停标志 | 铝合金板1000×1600mm标志， | 套 | 3 |
| 11 | 挂箱工业交换机 | 1. 配置：提供4个千兆电口，2个千兆光口。 2. 交换容量≥12 Gbps 3. 转发性能≥8.928 Mpps 4. 支持≥2K MAC地址表 5. 支持防护等级IP40 6. 支持无风扇设计 7. 支持双电源输入 8. 静电放电抗扰度等级（ESD）满足接触放电6kv，空气放电8kv 9. 网口浪涌等级(Surge)满足6kv 10.支持-40℃到+75℃工作环境温度。 | 个 | 3 |
| 12 | 网线 | 屏蔽网线,STP/Y 4*2*0.5,黑。 | 米 | 120 |
| 13 | 单模光纤 | 4芯室外单模光纤。 | 米 | 300 |
| 14 | 电源线 | 电源线,RVV3*1.5. | 米 | 120 |
| 15 | 取电电源线 | RVV3*4。 | 米 | 300 |
| 16 | 接地线 | BVR1×6.0。 | 米 | 60 |
| 17 | 接地体 | 杆件或机箱专业接地，接地极、50×50镀锌角铁、40×5扁钢，含焊接，电阻小于4欧姆。 | 套 | 6 |
| 18 | 配套附件 | 含尾纤、网络跳线、水晶头、工具等完成此项所需的所有辅材。 | 套 | 1 |
| 19 | 施工调试 | 含辅材、吊车、安装登高车等。 | 项 | 1 |
| 20 | 系统调试 | 电子设备接入调试 | 项 | 1 |

注：

（1）信号灯、电子警察等电子设施应就近接入附近变电箱及网络通讯光交点，控制箱至附近变电箱及光交点的线缆、管道开挖、车道恢复工程量据实结算。

（2）工程建设完成至工程移交管理部门期间，考虑违法拖车、设施维护工程车等运营维护费用（若需），暂按2年运营维护费用计费。

（3）网络运营商光纤通讯租赁费用暂按2年考虑。

（4）工程建设施工方在交通设施新建时，应注意尽量避开地下管线，若确实不能避让且需要迁改现状地下管线时，应征得与业主、交管部门、设计方以及受影响管网单位同意后方可施工，此部分未计入本次交通工程的工程量中。