采购参数

- 有库存备货；

- 提供至少1名具备本单位一代测序仪（溯远基因）厂家培训通过的工程师（提供培训证书复印件）负责该项目全流程指导（按甲方需求24小时内可到场服务）；提供1~2名驻场工程师负责本项目全流程实验跟踪，相关人员产生的费用由中标人自行承担。

| 序号 | 试剂名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PCR产物胶回收试剂盒 | - 1、规格：200次反应/盒； 2、融胶速度快，通常20分钟内即可完成目的DNA片段的回收；（提供产品彩页或试剂盒说明书复印件证明） - 3、通常回收率达到60-80%；（提供产品彩页或试剂盒说明书复印件证明） 4、融胶液缓冲能力较强，体系中无需添加甲酚红指示剂进行特定情况的纠正； 5、产品用途：用于PCR产物、质粒DNA酶切出来的DNA片断、超螺旋质粒DNA单酶切后的线性化产物或DNA连接产物等在琼脂糖凝胶电泳后切胶产物的回收； - 6、PCR产物回收试剂盒可适配市面上大多数自动提取仪进行自动纯化操作，既可以进行胶回收又可以直接进行PCR产物回收。（提供产品彩页或试剂盒说明书复印件证明） - 7、适配溯远基因Classic全系列基因分析仪/Sanger测序仪、Honor全系列遗传分析仪、Nova全系列全自动毛细管电泳仪等。 |
| 2 | 测序循环反应试剂盒V2.0 | - 1、规格：100次反应/盒； 2、SGV2.0试剂组分中不含有Mg2+等组分，将Mg2+等组分转移至SG5×Seq Buffer中，试剂在室温状态下更稳定；（提供产品彩页或试剂盒说明书复印件证明） 3、产品用途：可在PCR扩增的DNA链延伸过程中随机加上不同荧光标记的ddNTP，从而使得相同测序序列的不同碱基含有相应的荧光信号； - 4、适配溯远基因Classic全系列基因分析仪/Sanger测序仪、Honor全系列遗传分析仪、Nova全系列全自动毛细管电泳仪等。 |
| 3 | 测序产物磁珠纯化试剂盒 | - 1、规格：500次反应/盒； 2、产品储存条件：常温运输。其中DM Beads储存于4°C，MW Buffer储存于室温。试剂盒的组分在任何时间内都不可冷冻； - 3、采用独特的生物纳米磁珠分离技术； - 4、可以手工或者自动化对测序产物进行纯化； 5、产品用途：从测序反应中除去游离的荧光标记物、盐离子和酶； - 6、适配溯远基因Classic全系列基因分析仪/Sanger测序仪、Honor全系列遗传分析仪、Nova全系列全自动毛细管电泳仪等。 |
| 4 | HD甲酰胺 | - 规格：25ml/瓶； 2、产品主要组成：甲酰胺； 3、产品储存条件和有效期：在-25℃ ~ -15℃存储温度冷冻存储，有效期为12个月； 4、产品用途：进样溶剂，用于在电泳前重悬稀释样品； - 5、适配溯远基因Classic全系列基因分析仪/Sanger测序仪、Honor全系列遗传分析仪、Nova全系列全自动毛细管电泳仪等。 |