### 项目补遗：层/站/门参数进行修改
（1）电梯规格配置及装饰

| 序号 | 项目 | 规格或材质或型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品规格型号 |  |  |  |
| 1 | 梯型 | 有机房客梯 |  |
| 2 | 额定载重 | 1000kg |  |
| 3 | 额定速度 | 2.5M/S |  |
| 4 | 层/站/门 | 32/32/32 |  |
| 5 | 停靠层 | 1、2、3…32 |  |
| 轿 厢 |  |  |  |
| 1 | 轿厢围壁 | 左右前后壁为发纹不锈钢，中后壁一块镜面不锈钢 |  |
| 2 | 开门方式 | 中分 |  |
| 3 | 轿厢净空尺寸 | 1600mm （宽）*1500mm（深）* 2250mm以上 （高） | 井道以最终复核尺寸为准，轿厢尺寸在满足国家质检前提下做到招标文件要求 |
| 4 | 轿厢地面 | PVC |  |
| 5 | 吊顶及照明 | 发纹不锈钢及LED照明一体式吊顶 |  |
| 6 | 轿厢通风 | 静音轴流风扇 |  |
| 7 | 轿厢门 | 发纹不锈钢 |  |
| 8 | 轿厢地坎 | 硬质铝合金 |  |
| 厅门及门套 |  |  |  |
| 1 | 厅门 | 首层发纹不锈钢，其他楼层喷涂钢板 |  |
| 2 | 厅门门套 | 首层发纹不锈钢，其他楼层喷涂钢板 |  |
| 3 | 净开门尺寸 | 900mm（宽）* 2100mm （高） |  |
| 4 | 厅门地坎 | 硬质铝合金 |  |
| 讯号装置 |  |  |  |
| 1 | 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢（一体式） |  |
|  | 轿内显示器 | 液晶楼层显示及方向指示 |  |
|  | 按钮 | 盲文不锈钢按钮 |  |
| 2 | 外呼面板材质 | 发纹不锈钢 |  |
|  | 外呼显示器 | LED显示 |  |
|  | 按钮 | 盲文不锈钢按钮 |  |
| 3 | 电缆布线 | 井道内部电缆线均由供应商负责 |  |
| 4 | 物联网 | 电梯设备应满足最新96333智慧平台接口 |  |