重庆鑫誉工程管理有限责任公司………………………………………………………………………询价文件

项目名称：重庆市大足区双路小学近视防控灯光改造工程

项目编号：CG2512051
询价采购文件

（最低价法）

采   购   人：重庆市大足区双路小学

采购代理机构：重庆鑫誉工程管理有限责任公司

编制时间：二〇二五年十二月

采购邀请书

重庆鑫誉工程管理有限责任公司接受重庆市大足区双路小学的委托，对重庆市大足区双路小学近视防控灯光改造工程项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参与竞标。

一、项目内容
	项目名称
	总价限价（元）
	投标保证金（元）
	备注

	重庆市大足区双路小学近视防控灯光改造工程
	380700.00
	6000.00
	不接受联合体投标


二、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资质条件：无。
三、项目技术要求

（一）项目一览表

	项目名称
	最高限价（元）
	保证金（元）
	成交供应商数量（名）

	重庆市大足区双路小学近视防控灯光改造工程
	380700.00
	6000.00
	1


（二）清单及参数内容

	序号
	产品名称
	技术要求（技术参数、规格型号、材质工艺、功能要求）
	单位
	数量

	1
	LED教室灯
	1、LED教室灯为一体式直下式微晶防眩灯具；灯具长度≥1000mm，宽度≥250mm；为了保证吊装灯具的牢固性和安全性，LED教室灯具背板及主架构须为金属材质；背板与边框为一体冲压成型，防尘防蚊虫；吊杆与背板采用快插式安装方式。

2、为了保证灯体的散热性良好及延长使用寿命且发光更均匀，LED教室灯正面发光铝基板不少于4条。

3、LED教室灯色温（或相关色温）4300-5300K，显色指数Ra≥95、R9≥90，色容差≤5 SDCM，色品空间不一致性≤0.004。

4、LED教室灯背面采用独立向上光源设计，向上半球发射光通量占总光通量百分比≧10%，正面背面的相关色温偏差应≤100K且显色指数偏差≤5。

5、LED教室灯额定功率≤30W，单颗光源功率≥1W，光源额定总功率是灯具额定功率的3倍或以上，且最高使用温度ta≥40℃。（提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准））

6、LED教室灯电器电子产品检测结果符合《GB/T 26572》标准要求。

7、LED教室灯频闪检测结果为：无危害或无频闪危害或无显著影响。8、LED教室灯视网膜蓝光危害类别等级为RG0（或0类危险）。

9、LED教室灯至少依据 GB/T33721-2017；GB/T 36979-2018；GB 40070-2021； GB 50099-2011；QB/T5533-2020;T/CEEIA 365-2022；T/CEEIA 679-2023；T/JYBZ 005-2022检验光环境，教室维持平均照度≥300LX,空间明亮度对比度≥0.5（提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准））

10、LED教室灯通过25000次开关寿命测试，且开关寿命测试前后光通量变化比<10%。

11、LED教室灯至少依据《GB/T 13379》标准通过教室优选照明设备分级认证。（提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准））

12、LED教室灯至少依据《GB/T 5700》标准测试教室现场光环境，教室(课桌面)最大与最小融合照度之比≤10。（提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准））

13、教室维持平均照度：>300Lx，整体教室照度均匀度：>0.70，整体教室实测眩光值UGR：≤19，照明功率密度：≤9 W/m²。
	盏
	434

	2
	LED黑板灯
	1、LED黑板灯长度≥1200mm，为一体式透镜格栅防眩灯具。

2、LED黑板灯采用一体式航空铝型材灯体，且灯体最小壁厚不低于0.60mm，灯具外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。

3、LED黑板灯功率因数PF≥0.95，灯具效能≥90lm/W。

4、LED黑板灯色温（或相关色温）4300-5300K，显色指数Ra≥95、R9≥90，色容差≤5 SDCM，色品空间不一致性≤0.004。

5、LED黑板灯额定功率≤36W，单颗光源功率≥0.5W，光源额定总功率是灯具额定功率的2.5倍或以上，且ta≥40℃。 （提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准））

6、LED黑板灯电器电子产品检测结果符合《GB/T 26572》标准要求。

7、LED黑板灯频闪检测结果为：无危害或无频闪危害或无显著影响。8、LED黑板灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。

9、LED黑板灯通过25000次开关寿命测试，且开关寿命测试前后光通量变化比<10%。

10、LED黑板灯至少依据《GB/T 13379》标准通过教室优选照明设备分级认证。（提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准））

11、LED黑板灯至少依据《GB/T 5700》标准测试教室现场光环境，教室(黑板面)最大与最小融合照度之比≤10。（提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准））

12、黑板维持平均照度：>500Lx，黑板照度均匀度：>0.8。
	盏
	138

	3
	智能控制--光环境智能触摸控制器
	1、86入墙式暗装结构材质：玻璃触摸面板，液晶屏幕≥4.0 英寸 480×480。

2.支持蓝牙无线组网功能，能够与蓝牙智能灯具以及其他智能设备进行设备联动，通讯距离：≤20m。

3、支持设备单独控制、分组控制，统一控制。

4、支持场景一键切换功能，默认≥6场景模式，上课、课间、考试、自习、放学、投影和全自动情景控制功能。

5、支持灯光亮度调节和开关控制功能。

6、支持窗帘的开、关和停止控制功能。

7、支持本地场景联动控制，支持在无网络情况下完成本地控制策略，在断网情况下不影响设备的开关和场景状态的。

8、支持获取当地实时天气状态，并于待机页进行显示，支持天气状况、温湿度、空气质量等查询功能。

9、支持设备密码重置操作，避免学生及安装人员误操作，导致设备解绑。

10、具有暗码设计，可根据不同的暗码进行个性化页面图标设置切换。
	套
	47

	4
	智能控制--光感控制器
	1、灵敏度：31.2lux/count( (AGAIN=96X , ATIME=64T )，照度检测范围：0-1000lux。

2、采用高精度光传感技术，传感器灵敏度高，检测范围广，安装方便，角度可调节，灵活方便。

3、可检测工作面照度变化，并调节灯具的亮度。

4、支持光照传感器设置联动范围或分组，关联的灯具（支持定义分组）可根据绑定的光照传感器监测的环境光照数据，自动调节灯具亮度，以此保持室内恒照度。
	套
	47

	5
	智慧管理平台
	具备提供以下智能控制平台的能力，便于学校智慧校园的融通连接：

1、支持B/S架构访问，支持云端部署，亦可本地部署。

2、支持集成第三方系统厂商的系统数据；可支持跳转或嵌入第三方教学平台等功能。

3、支持权限精细化管理，需支持大于4级的管理员分权分级管理，赋予不同等级的管理员拥有地区级、校区级、教室级、楼栋级别设备管理不同功能和数据权限，方便平台的维护管理。

4、具备账号安全管理机制，防止暴力破解，不限于：多次密码错误后锁定账号、用户可设置登录需要短信验证，具备账号冻结功。

5、支持对智能LED灯具使用时长、耗电量、设备状态、开关状态、告警功能等核心数据进行统计。

6、支持模板化定制、批量化管理,可对模板的服务及配置进行操作实现平台对护眼灯、所有传感器和物联网关等设备进行统一管理。

7、支持根据数据状态改变进行策略控制：定时开关灯光、设备报警信息策略管理设置。

8、支持学校、楼栋、楼层、教室架构性，批量化定时设置功能，定时控制室内相关设备，支持定时开关控制灯光，支持单次、每周、每天某时间自动关闭灯具，并支持循环结束时间，节约用电，满足不同的智能场景。

9、支持可预设灯具上电状态：开灯、关灯、记忆保持、指定等状态，满足用户在不同区域、场室管理设置，避免区域经常性断电、来电导致灯具常亮浪费用电。

10、支持展示多种设备状态，如：蓝牙在线、远程在线、离线、故障、被迁移。

11、支持APP扫码完成设备替换，故障快速维修更换，更换产品后的产品可由APP下发原组网设备的设置信息。

12、支持对接入设备远程OTA无线升级固件程序。
	套
	1


注：供应商须在响应文件中明确列出：其参与本次采购活动所提交的各类证明材料，包括但不限于资质证书等相关文件，均真实有效、完整无缺，不存在任何形式的虚假、伪造或篡改行为。采购人有权在合同签订前对供应商提供的全部资料进行核查。本单位若核查发现存在弄虚作假情况，采购人有权取消供应商的成交资格，并依据相关法律法规将该情况报送至行政主管部门。同时，由此引发的一切相关责任与本单位无关，若供应商响应文件中未列出，将按照采购文件符合性审查相关条款处理。你单位应充分认识到提供真实有效材料的重要性和严肃性，切实履行自身的诚信义务，以确保采购活动的公平、公正和顺利进行。

（三）技术实施方案

1、根据本项目的实际情况，提供技术实施方案，包含不限于供货方案、项目进度计划与措施、安全保障与措施、质量及售后方案等。

编制要点：

（1）供货方案编制要点：项目设备供货进度、产品使用培训计划、应急措施等。

（2）项目进度计划与措施编制要点：该计划应明确各阶段的时间节点、任务分配及责任人、有效的进度保障措施、如资源调配、风险应对措施等。

（3）安全保障与措施编制要点：现场安全管理、安全防护措施、安全教育培训、安全事故应急预案等。

（4）质量及售后方案编制要点：服务制度体系、服务内容、设备巡检计划、故障解决方案、响应时间计划、专业技术人员配置、备品备件保障、质保期外服务措施、应急措施等。

注：评标委会对项目的技术实施方案，包含不限于供货方案、项目进度计划与措施、安全保障与措施、质量及售后方案等情况进行综合评审，是否满足本项目实际情况且符合招标文件要求，技术实施方案若不符合本项目实际需求，评标委员会按不满足招标文件实质性响应要求，且符合性审核不合格。

四、项目商务要求

（一）服务期、地点及验收方式

1、服务期：成交供应商应在采购合同签定后10个日历天内交货并完成安装调试。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、验收方式：

3.1、货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

3.2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.3.1、设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.3.2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3.3、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

3.4、供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3.5、大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

3.6、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

3.7、产品包装材料归采购人所有。

3.8、安装完成后，成交供应商需出具现场的灯光照明等检验检测报告。

（二）质量保证及售后服务

1、产品质量保证期：自验收合格之日起，提供5年的免费质保期。

2、售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

2.1、质量保证期内服务要求

2.1.1、电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.1.2、现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在24小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在48小时内派出专业人员进行技术支持。

2.1.3、技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2.2、质保期外服务要求

2.2.1、质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2、质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
（三）付款方式

验收合格后，成交供应商向采购人开具发票，采购人在收到上级专项资金后10个工作日内以转账方式向成交供应商支付货款。

（四）成交供应商领取中标通知书

成交供应商领取中标通知书时提交相关资料并按以下程序办理：

1、缴纳代理服务费

（1）参照渝招投协（2015）11号文件计取，本项目采购代理服务费由中标人支付，即中标人在领取中标通知书之前以转账或现金形式一次性支付给代理机构，采购代理费：5700.00元（大写：伍仟柒佰元整）。

（2）成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，其投标保证金将不予退还。

五、报名程序

1、采购文件获取

凡有意参加投标的供应商，请在“行采家（https://www.gec123.com/）”下载本项目招标文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

2、询价文件发售期：2025年12月 12 日至2025年12月 17 日17：00（工作时间）

3、采购文件售价：人民币500元/份（售后不退）

4、在报名和采购文件发售期内递交了《采购文件发售登记表，格式详见附件》并购买采购文件的供应商，其报名才被接收。
六、投标、开标时间地点及程序

（一）投标时间：2025年12月 18 日14:30至15:00（以北京时间为准，逾期不予受理）

（二）投标地点：重庆鑫誉工程管理有限责任公司（重庆市大足区棠香街道清明桥路239号附31号、附33号）。

（三）供应商须满足以下要求，其投标文件才被接受：

1、响应文件递交程序：

（1）递交手持件（不密封）；

（2）在规定时间内递交响应文件（密封）。

2、手持件包含以下内容：

（1）供应商信息卡；

（2）报名费缴纳凭据复印件加盖公章；

（3）保证金转账凭证加盖公章；

（4）供应商“开户许可证”或“基本账户信息”复印件加盖公章；

（5）法定代表人参加投标时需提供法定代表人证明文件，授权委托人参与投标时需提供法定代表人证明文件及法定代表人授权委托书；

（6）报名登记表。

注：未按以上要求递交相关资料的供应商，将无法成为成交供应商。
（四）投标保证金

1、缴纳金额：保证金金额详见本篇“一、项目内容”。

2、缴纳方式：供应商应根据所投分包缴纳投标保证金，若投多个分包，需各个分包分别缴纳。

由供应商从其账户将投标保证金汇至以下指定账户：

户  名：重庆鑫誉工程管理有限责任公司

开户行：工行永川大足东城新区支行

账  号：3100096319100100396  

3、保证金到账时间及备注填写要求

（1）到账时间要求

本项目投标保证金的到账截止时间为投标前一天中午12：00（投标人在银行转账汇款时，须充分考虑转账汇款的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求）。

（2）备注填写要求

投标人应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“投标保证金（项目名称）”，不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户的，投标现场不予接收投标文件，由投标人自行承担后果。

4、保证金退还方式

（1）未中标投标人的投标保证金，在中标通知书发出后，重庆鑫誉工程管理有限责任公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

（2）中标人的投标保证金，在中标人与采购人将签订的合同送达重庆鑫誉工程管理有限责任公司后，五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达重庆鑫誉工程管理有限责任公司。否则，造成保证金延迟退还，责任自负。

七、联系方式

采购人：重庆市大足区双路小学 

联系人：罗老师
电  话：13896165445
地  址：重庆市大足区双龙西路6号

采购代理机构：重庆鑫誉工程管理有限责任公司

联系人：于老师

电  话：15683729486

地  址：重庆市大足区棠香街道清明桥路239号附31号、附33号
八、其它有关规定

1、凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在“行采家（https://www.gec123.com/）”上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

3、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。
九、报价要求

报价须为人民币报价，投标价包括完成本项目所需的全部成本、安装、运输、搬运、调试、培训、税费、利润及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

十、评选方法及标准

（一）询价程序

1、本项目询价按照询价邀请书规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表、采购人代表、评委及采购代理机构参加并签到；采购代理机构按照相关流程开展询价采购活动。

2、询价小组（即评审委员会）原则上由三人评委组成（采购人依法组建）。评审委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。
3、资格性符合性检查：

3.1、资格性检查。依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

资格性检查资料表如下：

	序号
	审查因素
	审查内容

	（一）
	供应商应符合的基本资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。（注①） 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供基本资格条件承诺函（见详见格式）



	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②）
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按第一篇三、供应商资格条件“（三）特定资格条件”的要求提交（如果有）。

	（二）
	保证金
	按照询价文件要求足额交纳保证金。


注：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

②以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足投标人基本资格要求（详见“第一篇”）。

3.2、符合性检查。依据询价文件的规定，询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合询价文件要求。

	
	
	响应文件内容
	询价文件要求的响应文件内容及承诺齐全、无遗漏。

	3
	询价文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对询价文件第二篇、第三篇规定的询价内容进行响应。

	
	
	询价有效期
	满足询价文件规定。


4、询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

5、评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（二）成交原则

本项目采用最低价评分法，采购人将依照本项目规定对服务（质量）和商务均能满足实质性响应要求的供应商，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，报价最低的供应商为成交供应商。

若报价最低的供应商数量大于或等于2家的，由采购人确定成交供应商（或由采购人在询价通知书中自行约定成交原则）。

十一、其他

1.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十二、供应商提交响应文件

（一）响应文件的签署与份数

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（包含响应文件的电子文档，U盘密封后标注供应商单位名称并加盖单位公章装入正本密封袋中），副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

（2）响应文件正本每一页应加盖公章（响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

（3）若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（4）电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（二）响应文件正副本封面标记要求

响应文件的正本、副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、供应商名称、“正本”、“副本”“响应文件”字样，并在封面上加盖供应商公章。

（三）响应文件的包装（装袋）及包装（装袋）封面要求

（1）如项目有两个及以上分包的，则每一分包单独一套投标资料进行包装（装袋）；

（2）响应文件的正副本包装在一起（装成一袋）；

（3）响应文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目编号、所投分包号（在项目有两个及以上分包时应注明所投分包号）、供应商名称、“响应文件”字样。包装封口处进行密封。

（四）如果采购文件要求必须提交的相关原件，原件应单独装袋（可以不进行密封），但应在装袋上标明“相关原件”及公司的名称。

十三、供应商编制响应文件格式要求

正/副本
项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称：

供应商地址：

投标日期：
供应商编制响应文件要求

一、报价

（一）报价函

报价函

_________________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：
        元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份，电子文档  份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。
                                          供应商名称（公章）：

                                             年   月   日

（二）明细报价表



明细报价表

	序号
	名称
	描述
	数量
	单位
	单价
	备注

	2111
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	总计（元）
	


注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

                                                   供应商名称（公章）：
年   月   日

二、资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件加盖供应商公章

三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书
采购项目名称：                                                                                        
致：_________________（采购人名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                               年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

四、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

采购项目名称：                                         

致：_________________（采购人名称）：

         （供应商法定代表人名称）是                      （供应商名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

     （签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

                                                年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

五、书面声明

采购项目名称：                                                

致                   （采购代理机构名称）：

                      （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合采购文件规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

                                             （供应商公章）

                                              年   月   日

六、技术条款差异表

技术条款差异表

采购项目名称：

	序号
	采购技术要求
	响应技术应答
	正负偏离情况
	差异说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人或授权代表： 

（供应商公章）                                      （签章）

                                                    年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签章。

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

七、商务条款差异表

商务条款差异表

采购项目名称：

	序号
	采购商务要求
	响应商务应答
	正负偏离情况
	差异说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：                                  法定代表人或授权代表： 

（供应商公章）                                  （签章）

                                                年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签章。

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

八、服务方案

技术方案（格式自定）（如有）
九、其他应提供的资料
附件一：供应商信息卡

项目名称（分包）：

项


目


编



号：

供应商名称：

法定代表人：

联




系


电


话：

授


权




代


表：

联



系



电



话：

                                              投标单位(公章):

                                          日期：    年    月    日

注：该“供应商信息卡”由供应商在投标时现场递交（内容填写完整或打印并加盖公章，不得装入密封响应文件内）。

附件二：采购文件发售登记表

	项目编号
	

	项目名称
	

	供应商名称
	（供应商公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	单位地址
	


采购文件售价：500元/份         发售人：重庆鑫誉工程管理有限责任公司    

相关说明：

1.现金购买

在采购文件发售期内（工作时间：工作日内每天上午9：00-12:00时，下午14：00-17：00时），供应商到重庆鑫誉工程管理有限责任公司购买采购文件的，地址：同投标地点一致，供应商在缴纳购买采购文件费用后，请将《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）递交至代理公司工作人员。

[image: image1.png]



16


