二塘中学校舍维修改造工程

预算审核工作联系函（一）

重庆市沙坪坝区教育发展基金会:

中贝天丰设计有限公司：

受重庆市沙坪坝区教育发展基金会委托对二塘中学校舍维修改造工程进行预算审核，我司于2025年7月7日接收本项目设计图纸，经对设计图纸的初步读图，发现有以下问题需明确：

一、共性问题：

（一）请明确本项目余方弃置外运距离为多少公里，以及渣场费用为多少。

回复：运距东部按35公里，西部按20公里，歌乐山按东部计算，渣场费按14元/m3计算。

（二）请明确本项目是否存在场内二次及多次材料转运，如存在，请明确转运距离。

- 设计说明中与后面大样做法矛盾冲突以哪个为准；

- 回复：以做法大样我准。

二、图纸不明内容：

（一）教学楼改造

1.请明确原有窗户是否均为塑钢窗，且全部拆除更换；

回复：是。

- 请明确原有门是否全部拆除更换，更换门的材质是否全为成品钢木套装门；

回复：是。

- 请明确隔墙基础开挖土石比及开挖方式；

- 回复：由于本项目无地勘资料无法提供隔墙基础开挖土石比，需根据现场提取确定。采用明挖法。

4.请明确砌筑砂浆为水泥砂浆还是混合砂浆；

回复：水泥砂浆。

- 新增墙体中增设的门洞是否需要设计过梁，如需设计，请明确过梁的配筋信息、截面尺寸及混凝土标号；

回复：门洞上方需要设置过梁，过梁做法详见《钢筋混凝土过梁》（13G322-1）中GL-4081，混凝土标号为C25。

- 请明确卫生间地面做法中“3厚反应粘结型聚氨酯胎基湿铺防水卷材”是否沿墙面上翻；

回复：根据以往项目施工现场经验防水卷材上翻后贴砖容易空鼓，现将“3厚反应粘结型聚氨酯胎基湿铺防水卷材”改为“20厚内参5%防水剂水泥砂浆”，上翻详见工程做法表中“地面”注释。

- 卫生间墙面防水材料为“1.5厚聚氨酯防水涂膜”，地面防水材料为“1.5厚聚合物防水涂料”，两者做法是否统一，请明确；

- 回复：不统一。

- 请明确墙裙栏板压顶为墙砖还是为30*30*1.2mm不锈钢；

- 回复：墙裙压顶采用30*30*1.2mm不锈钢，外廊栏板压顶采用墙砖。

- 卫生间铝扣板顶棚上为教室，铝扣板顶棚做法中设计有“20厚1:2.5水泥砂浆找平层、1.5厚聚合物防水涂料一道”是否必需，请明确；

- 回复：必须，规范强制要求。

- M-5门的做法是否参照“70系隔热铝合金多腔型材外窗（余同）6中透光单银Low-E+12Ar+6透明玻璃”执行，请明确；

- 回复：是。

- 计算机教室、美术教室中成品木质讲台是否在本次预算范围内，如在，请明确讲台高度；

- 回复：是，高度为150mm。

- 卫生间洗面台板为25厚深色石材，请明确石材的品种；

- 回复：大理石。

- 经现场踏勘走廊栏板处存在不锈钢栏杆，是否将其保护性拆除后进行恢复；

- 回复：不拆除。

- 经现场踏勘外立面安装有防坠网，经与学校核实防坠网需拆除并外弃，不进行恢复，是否按此意见列入本次预算评审中；

- 回复：是。

- 经现场踏勘教室内墙面存在黑板及展示墙装饰，经与学校核实黑板及展示墙装饰需拆除并外弃，不进行恢复，是否按此意见列入本次预算评审中；

- 回复：是。

- 经与学校核实下方箭头位置原有房间只更换门窗，其内装饰做法均不实施，是否按此意见列入本次预算评审中；

- 回复：是。

- 经现场踏勘走廊处存在钢制桥架，经与学校核实无需拆除，是否按此意见列入本次预算评审中；

- 回复：是。

- 经现场踏勘外立面存在空调外机，经与学校核实需拆除外弃，不进行恢复，是否按此意见列入本次预算评审中；

- 回复：是。

- 18、C-16暂不考虑在本次预算评审中。

（二）食堂改造

1.请明确食堂层高，4.5m高；

回复：食堂层高为4.5m。

- 请明确食堂拆除门、窗的材质；

- 回复：组合式彩钢复合型材玻璃门窗。防火门为木质防火门。

- 请明确食堂300mm高细石混凝土回填的混凝土标号是多少；

- 回复：细石混凝土标号为C20。

- 新建墙体材质及浆砌砂浆未明确；暂按M5预拌砂浆砌筑MU10烧结页岩多孔砖进行计算；

- 回复：在设计说明4.1.2条中说明。

- 地砖地面做法中“2.0厚聚合物水泥防水涂料”厚度是否可以优化为1.5厚，请明确；

- 回复：可以。

- 西南11J812-8-D1做法并非室外坡道做法，请明确室外坡道具体做法；

- 回复：因为西南18J812-8-D1。

- 室外操场楼面做法中细石混凝土标号未明确，请明确；

- 回复：细石混凝土标号为C20。

- 经现场踏勘食堂顶部存在灯具、风扇、管道，但新增石膏板吊顶天棚做法，是否将原有的灯具、风扇、管道拆除后进行恢复，请明确具体做法；

- 回复：暂不考虑。

- 经现场踏勘食堂存在就餐桌椅，根据设计要求地面需拆除后重新铺贴防滑地砖，就餐桌椅是否拆除后恢复，请明确具体做法及拆除数量。

- 回复：需拆除及恢复，数量有校方明确。

- 三、安装工程

- 1.请明确宿舍下图灯具无图例，请明确次灯具规格参数；

回复：此灯具为普通型14W/LED户内灯/3500K/光通量800lm。

- 接地紫铜排无规格参数，请明确。

- 回复：接地紫铜牌规格为40*4。

- 关于弱电机房教室，经现场踏勘与学校核实弱电教室需把管线插座、机柜安装完成，本次预算是否按此考虑。

- 回复：经现场勘察和与学校交流，计算机教室在资金充足下实施，尽量把管线和机柜安装预算进去。

- 关于弱电机房强弱电线槽是采用钢制和塑料请明确。

- 回复：采用钢制桥架。