天星桥中学校舍改造工程

预算审核工作联系函（一）

重庆市沙坪坝区教育发展基金会:

重庆博鼎建筑设计有限公司：

受重庆市沙坪坝区教育发展基金会委托对天星桥中学校舍改造工程进行预算审核，我司于2025年6月18日接收本项目设计图纸，经对设计图纸的初步读图，发现有以下问题需明确：

一、共性问题：

（一）请明确本项目余方弃置外运距离为多少公里，以及渣场费用为多少。

回复：运距东部按35公里，西部按20公里，歌乐山按东部计算，渣场费按14元/m3计算。

（二）请明确本项目基础开挖土石比、开挖方式。

回复：无基础开挖（暂按2:8的比例计算）

第二次提问：土石比按2:8不合理，在现有房屋开挖，应土方占多数，暂按预算9:1计算；

第二次回复：可以。

（三）请明确本项目是否存在场内二次及多次材料转运，如存在，请明确转运距离。

回复：预算回复；

二、图纸不明内容：

（一）装饰改造部分

1.请分别明确踢脚1地砖踢脚、踢脚2铝合金踢脚的厚度、高度。

回复：地砖踢脚10mm厚，高度100mm；铝合金踢脚1.5mm厚，高度50mm;

2.内墙1装饰做法需“做1.5mmJS复合防水涂料防水层一道”，与楼面1装饰做法“1.5厚JS复合防水涂料二道”，两者都是卫生间，防水遍数不同，请明确防水遍数以哪一个为准。

回复：内墙与地面要求不一样

3.顶棚2轻钢龙骨纸面石膏板吊顶设计为“9.5~15mm厚纸面石膏板（600X900~1200X2400）”，请明确天宇楼办公室石膏板厚度及尺寸。

回复：按12mm计算。

4.顶棚3铝合金方格栅吊顶，格栅厚度不明，请明确

回复：0.8mm。

5.请明确外墙1柔性面砖规格型号。

回复：45*95。

6.新建平面图中“原门洞砌砖封堵”、“新建墙体至顶”材质不明，请明确。

回复：烧结页岩多孔砖。

7.新建平面图中“原门洞砌砖封堵”处原有门窗应先拆除后封堵，封堵后应做相关抹灰处理，请设计明确是否拆除原有门窗及封堵后的抹灰处理，如是，请明确拆除门窗材质、以及具体封堵后的抹灰做法。

回复：拆除，抹灰为1:3（M15）水泥砂浆

第二次提问：请明确拆除门窗材质、以及封堵后的抹灰厚度。

第二次回复：拆除铝合金窗、木质门，抹灰为20厚1:3（M15）水泥砂浆

8.拆除平面图中“地砖地面保留，设置保护措施”，请明确保护措施具体内容。

回复：放置拆除及新建时损坏。

9.“新建讲台区域”设计大样基层做法为轻质陶粒混凝土回填，是否可采用拆除建渣，请明确。

回复：可以

10.请明确“新建黑板”是否纳入本次预算，如是，请明确具体参数，规格型号。

回复：不在。

11.请明确墙面装饰“40*20mm成品木纹不锈钢收口条”厚度。

回复：1mm。

12.在天棚平面布置图中“结构梁示意暂估H+2.8m”，立面图墙面高度为3.7m，是否理解为所有天棚改造涉及的梁侧面高度为3.7m-2.8m=1.1m，请明确。

回复：该处为笔误，以立面图为准。

13.新建平面图中设计“新建本侧墙体外窗（余同）隔热铝合金型材+双层中空玻璃外窗”，请明确是否只更换下截图位置，另请明确型材系列及玻璃厚度（预算编制新窗带有纱窗，请明确是否含纱窗，如含，请明确其具体材质）。

回复：更换本层此外墙所有外窗，90系列，带不锈钢纱窗，玻璃为6+9A+6透明玻璃。

14.行政楼预算编制报送有隔墙基础，请明确其隔墙基础具体布置位置。

回复：本次不涉及

三、新增问题

（一）天宇楼拆除墙面装饰、家具及隔断、电路、开关及插座等，根据施工图纸无法计算，请提供工程量。

回复：电路按新建计算。

（二）原有拆除门窗的材质未明确，请明确。请明确残值是否归属甲方所有。

回复：塑钢窗及木质门。

（三）天宇楼原有拆除台阶的材质、具体范围未明确，请明确。

回复：木质，仅拆除影响新建隔墙区域

（四）本工程砂浆是否采用何种砂浆，请明确。（暂按干混商品砂浆计算）

回复：预拌干混砂浆。

（五）请明确构造柱、过梁混凝土标号及种类。

回复：C30混凝土

（六）请明确隔墙墙体、讲台的砌筑砂浆种类。（暂按M5干混商品砂浆计算）

回复：可以

（七）请明确新建柚木吸音板面层厚度，另：一层柚木吸音板面层做法是否参照以下大样。

回复：12mm；

（八）天宇楼设计拆除原有轻钢龙骨硅钙板后，再拆除乳胶漆天棚；一般情况天棚为硅钙板吊顶，基层不会实施乳胶漆，请明确现场原有基层是否实施有乳胶漆天棚，如不是，请明确实际的原有做法及改造做法。

回复：建议保留此部分拆除量，拆除硅钙板后实施原顶涂料顶棚，需对原顶进行处理后方可实施。

（九）拉墙筋是预埋还是植筋的方式锚入构造柱内，请明确。

回复：根据现场实际情况，暂按植筋计算；

（十）天宇楼石膏板喷白色无机涂料顶棚为跌级，请明确其跌级大样。

回复：跌级高差侧面为50mm；

（十一）天宇楼过道是否在本次预算范围内，如含，请明确过道天、地、墙面的拆除、改造做法；如不含，请明确各房间封堵墙面涉及过道面的装饰做法。

回复：不在范围，考虑拆除及新建修补，按1.5米高墙裙砖+2.2米高无机涂料实施修复；

（十二）天宇楼拆墙位置地砖修补做法不明，请明确。

回复：按办公室地砖地面做法；

（十三）天宇楼原有乳胶漆铲除后，是否有原有腻子层，如有，是否需要做相应处理。

回复：拆除至基层，原乳胶漆腻子均拆除；

（十四）请明确天宇楼拆除原有踢脚线材质。

回复：80高地砖踢脚线。

（十五）请明确拆除原有各类材质厚度，以便计算余方弃置工程量。

回复：建议参考新建材质及构造层厚度计算；

（十六）本项目更换窗的位置是否设计窗台压顶梁，如设置，是否更换窗的位置需将实施窗台压顶梁位置凿出来。

回复：不新建

（十七）天宇楼是否需设置窗帘盒，如是，请分别明确石膏板天棚和白色无极涂料天棚的做法。

回复：仅办公室石膏板吊顶设置窗帘盒

（十八）请明确天宇楼一层是否有需要天棚改造的房间，如有，请明确具体位置。

回复：无

（二十）请明确天骄楼MLC1824的具体洞口规格。

回复：M0924+C0915；

（二十一）天骄楼卫生间拆除真石漆墙面设计明确长度约为47m，是否笔误，请明确。

回复：笔误，按图纸为准；

（二十二）请明确天骄楼卫生间拆除厕所所有地面建渣回填范围。

回复：除外廊外所有地面。

（二十三）天骄楼中预算编制中铝合金门具体位置不明确，请明确具体布置位置及做法明细。

回复：无铝合金门，本次新建门为钢木门。

（二十四）天骄楼中木门套的基层做法未明确，请明确。

回复：20厚M15水泥砂浆抹灰；

（二十五）天骄楼平面图中仿磨石防滑地砖尺寸有300*600，600*600，请明确地砖规格（暂按600*600计算）。

回复：可以。

（二十六）天骄楼水泥基自流平楼梯面层是否需要设置防滑条，如需设置，请明确防滑条的材质。

回复：不锈钢防滑条。

（二十七）天骄楼中讲台侧面面砖，面砖材质及粘接层厚度未明确，请明确。

回复：做法同地面贴砖做法。

（二十八）天骄楼新建洗手台做法未明确，请明确具体做法大样。

回复：

（二十九）天骄楼立面图中收口条设计为30*50mm半弧形成品实木收口条和30*50mm半弧形成品铝合金收口条，请明确以哪种为准。

回复：统一为铝合金收口条。

（三十）请明确天骄楼新做地砖位置，是否设计拆除原有地面装饰，如是，请明确拆除原有地面材质，以及拆除至那一层。

回复：原有为水磨石地面，无须拆除。

（三十一）请明确天骄楼原有讲台平面面层是否拆除。

回复：不拆除。

（三十二）请明确天骄楼原有黑板保护措施。

回复：施工措施，如拆除黑板后待墙面粉刷完后重新安装，防止涂料及抹灰污染黑板；