重庆市三峡监狱配餐中心送餐车采购文件
项目编号：SXJY_2025041
一、资质条件：

供应商须具备有效的营业执照，其经营范围应包括非公路休闲车制造或销售等（提供营业执照复印件加盖鲜章）；若供应商为销售单位，须另提供生产厂家授权销售委托（提供委托文件复印件加盖鲜章）
二、采购标的名称、采购数量和采购限价：

（一）标的名称：广州朗晴牌LQF120全顶平板载货车
（二）采购数量：1辆
（三）采购限价（总价）：50000.00元。

三、竞采需求公示时间：  3  工作日

四、竞价降价幅度（适用于电子反拍）： 500.00 元

五、品牌型号及技术参数

	（一）品牌：广州朗晴电动车

（二）型号：LQF120全顶平板载货车

（三）主要技术参数：

	电
气
系统
	电机：
	72V 7.5KW 高效高速直流交流电机；配有温度、速度传感器。

	
	电池：
	12个6V 170Ah(3h放电率)大容量免维护蓄电池。

	
	电控系统：
	英博尔交流电控（MC3336-7240），效率高、安全性好，下坡能对电池充电。

	
	充电器：
	全自动高频开关式充电器，输入电压为AC 220V 50～60HZ,输出DC 72V 25A。

	
	灯光和警示系统：
	大灯、转向灯、后组合灯，倒车蜂鸣器、电喇叭。

	
	仪表开关系统：
	玻璃钢成型仪表台，组合仪表（车速里程表、电流、电量表）、组合开关等。

	
	加速器：
	原装电控配套的加速器，性能稳定、加速性能好。

	
	雨刮器：
	带自动复位功能的雨刮器。

	
	助力转向装置：
	配知名厂家助力转向装置。

	车
体系统
	底盘车架：
	高强度的钢管焊接结构，防锈电泳烤漆处理。

	
	车身外饰：
	高强度玻璃钢车身+304不锈钢货台围板。

	
	前桥及悬挂：
	麦弗逊式独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震。

	
	后桥及悬挂：
	直连整体式后桥，钢板弹簧+筒式液压减震悬挂。

	
	制动系统：
	带电动刹车助力的液压双回路四轮鼓式制动，并带机械式驻车（手刹）

	
	转向系统：
	齿条式转向器+电动助力系统。

	
	前挡风玻璃：
	汽车用双层夹胶安全玻璃。

	
	顶棚：
	双光面玻璃钢。

	
	座椅：
	高密度聚氨酯发泡，外包耐磨防水皮革面料。

	
	货台地板：
	货台围板采用不锈钢板，地板采用竹胶合板上铺1.5mm铝花纹板。

	
	后视镜：
	左右手动型外后视镜。

	
	轮胎：
	加强型真空子午线轮胎，规格型号为：155/80R12，配装铝合金轮辋。

	
	其它：
	配装前护杠，后减震钢板采用加强型钢板，货台活动护栏为304不锈钢方管材料。

	基
本
技
术
参
数
	长*宽*高：
	4540*1430*1940mm

	
	座位数：
	2座

	
	整备质量：
	1050kg

	
	货台最大载货量：
	1200kg

	
	轴距：
	2650mm

	
	前轮距：
	1210mm

	
	后轮距：
	1200mm

	
	最小离地间隙：
	150mm

	
	最小转弯半径：
	6.5m

	
	制动距离：
	≤4.5m

	
	最大速度：
	28km/h

	
	最大续驶里程：
	90km

	
	充电时间：
	8～10h

	
	最大噪音：
	≤75dB

	
	爬坡能力：
	18%

	
	货台尺寸（L*W*H）：
	3130*1360*300mm


六、商务要求
1.交货期：成交后，3日内领取成交通知书并签订合同；合同签订后，10个日历日内完成交货。
2.交货地点：重庆市三峡监狱。

3.验收要求

（1）由采购人组织验收，若采购人对产品质量有疑问，供应商不做出合理答复的，采购人可以委托有资质的第三方检测，费用由供应商承担。

（2）供应商提供的商品必须是全新的，完全符合产品技术资料【指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）】规定的质量、性能和技术要求。

（3）供应商在承诺的质量保证期内对产品任何质量问题负责（由采购人未正常使用引起的质量问题除外），采购人有权对供应商提供的产品作质量检测；经检测不合格的，将追究供应商责任，因此产生的一切费用和造成的一切经济损失，均由供应商承担。

4.质保要求
质保期限：按生产厂商对本款车辆承诺的质保执行。本次采购货物属于国家规定“三包”范围的，其质量和质保期不得低于“三包”规定，供应商承诺优于国家“三包”规定的，按其实际承诺执行。

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。
5.售后服务要求
质保期内，成交供应商有责任在保证期内提供以下形式的技术支扶持服务：一是电话咨询。供应商应提供有效技术援助电话，解答使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；二是现场响应。电话咨询不能解决的问题或重大问题，供应商应及时组织技术人员现场检查，并在12小时内采取相应措施以确保产品的正常使用。24小时内不能修复的，由供应商提供同品牌同型号替用。

质保期后服务：

（1）质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，供应商或制造商应以优惠价格提供售后服务。

6.培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务，供应商应提供对采购人的基本免费培训，确保采购人操作人员能够完全独立正常使用操作该产品。
7.合同签订
采购人不得与成交供应商订立背离采购文件确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的合同。

七、报价要求及结算支付

1、报价要求：本次采购为交钥匙工程，报价为人民币报价，一次性报价不得更改，超过最高限价的无效，在限价内竞拍报价最低的商家为成交供应商。供应商报价包括（但不限于）货物费、运输费、装卸费、培训费、税费等除车辆保险外的所有费用，因供应商自身原因少报、漏报的，由供应商自行承担，采购人不作任何补偿。

2、结算：供应商完成交货并经采购人验收合格后，方可向采购人提出付款申请；成交供应商提出付款申请时，应附足额有效正式发票，并向采购人支付成交价格的3%作为质保金；采购人在收到供应商发票及质保金后，在7个工作日内以转账形式向供应商支付成交价格的100%。

八、违约责任

1.供应商不能按期交货时，除非采购人书面同意延期，否则，每延期1天，供应商按成交价格的1%支付违约金。如供应商逾期交货时间达10天的，采购人可单方解除合同，由此给采购人造成的全部经济损失，由供应商负责赔偿。

2.供应商所提供商品的生产厂家、型号规格、质量技术要求不符合本合同规定的，采购人有权拒收、退货，并可单方解除合同。同时，供应商须向采购人支付合同总金额的5%作为违约金。

3.如发生退货时采购人已付款，供应商应于退货之日起3日内返还上述货款，并承担由此产生的一切损失和费用，包括但不限于货款利息、运输和保险费、检验检测费、装卸费以及采购人为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用等。

4.采购人在使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，由供应商承担由此而引起的一切法律责任和相关所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、调查费等等。

5.若发生不可抗力事件（如战争、自然灾害、疫情等）无法履行合同约定，供应商应在3日内以书面形式将不可抗力的情况和原因及时通知采购人。同时，双方应在5日内就进一步实施合同达成协议。

九、其他注意事项

1.本项目须缴纳竞拍保证金1000.00元，各供应商在转账时注明：SXJY_2025041询价保证金+联系人有效手机号码。

2.其他约定以采购人与成交供应商签订的合同为准。

3.合同签订前，成交供应商须向采购人提交完整的技术参数和售后服务方案资料，
十、响应文件要求：

1.需上传资质条件资料

2.备品备件及易损件（若有）：供应商应提供常用备品备件及易损件的清单及价格。

九：采购需求咨询联系人

章老师，电话：13251154966

重庆市三峡监狱

2025年12月9日



