医用吸水纸等医用耗材项目招标采购公告

一、公告内容：

项目概况： 因业务开展需要我院拟对医用吸水纸等医用耗材项目进行招标采购，欢迎符合条件的供应商参加。

1.供应商资格条件：

(1)在中国境内注册，具备独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证明和组织机构代码的合法供应商。

(2)产品授权委托书（成交供应商签合同时须提供）。

(3)尽量提供产品样品。

(4)投标供应商三年内无违法违规行为承诺书（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

(5)法定代表人身份证明书及身份证复印件。

(6)被授权人身份证复印件及被授权人社保缴纳证明（其中，被授权人社保缴纳证明具体要求为投标截止日前三个月内任意一个月的社保证明；若投标供应商为投标当月新成立的，或被授权人与投标供应商签订劳动合同未满一个月的，可提供劳动合同复印件替代社保缴纳证明）等材料。

(7)投标供应商无关联单位投标承诺书（投标单位承诺与其他参与竞标的单位无关联）。

(8)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

(9)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

(10)有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

(11)医疗器械生产、经营许可证，医疗器械注册证和注册登记表(非医疗设备及耗材无需提供)。

(12)投标供应商所投产品中的可收费医用耗材须提供27位国家项目编码，同时提交在重庆市医保局官网便民服务耗材目录查询到对应国家项目编码的截图（https://ggfwpz.ylbzj.cq.gov.cn/ConSumMable）。

注：以上资格条件原件备查。

项目一：医用吸水纸等医用耗材

1.项目编号：YWYZC20251124-1

2.采购需求：

| 分包号 | 名称 | 使用科室 | 单位 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用吸水纸 | 消毒供应中心 | 1 | 批 | 1.专用于压力蒸汽灭菌过程。作为灭菌包裹内材料，铺垫于器械篮筐、托盘或器械包底部，旨在有效吸收灭菌过程中产生的冷凝水，从而阻止或显著减少“湿包”现象的发生，确保灭菌质量。 2.产品需至少提供以下四种常规规格，且尺寸公差应在±5mm范围内：300mm*500mm ；300mm*400mm ；300mm*350mm ；300mm*250mm 。（投标或供货时需明确可稳定供应的具体规格） 3.提供第三方检验报告：物理性能测试： 如厚度（单位：70um）、定量（60克重，单位：g/m²）、吸水量/吸水速率≥30mm/10min、柔软度≤40S、抗撕裂强度≥3.5N。 化学性能测试：包含荧光物质的检测。 4.包装与标识： 产品应采用洁净的初包装，外包装标识清晰，包含产品名称、规格、生产批号、生产日期、有效期、生产企业信息等。 5.一次性使用非灭菌产品，投标时递交带样品。（样品须密封） | 第一次公示 |
| 2 | 一次性使用麻醉用针 | 中医康复疼痛中心 | 1 | 批 | 1.根据临床使用不同需求可以定制不同规格和长度。要求针管直径0.7mm-0.9mm不等，长度120mm-200mm不等。 2.针管有定位刻度，采用硅胶定位游标。 3.针尖采用反倒角设计。 4.针管由医用不锈钢制成，针座、衬芯座由聚丙烯(PP)制成，针座的尺寸符合国家GB/T 1962.1-2015标准：锥度为6%。 5.外管有产品保护套。 6.一次性环氧乙烷灭菌，投标时递交样品。（样品须密封） 7.限价≤40元。 | 第一次公示 |
| 3 | 脱细胞异体真皮软组织补片 | 泌尿外科 | 1 | 批 | 1.组织来源与处理：以同种异体真皮为原料，经脱细胞处理，有效去除细胞成分 表面抗原，保留天然胶原三维支架结构。 2.组织学与作用原理：植入后可诱导宿主细胞黏附、增殖及血管新生，促进ECM重建，用于原位组织工程修复。 3.外观与形态：半透明片状材料，具良好剪裁性。 4.尺寸步进：长、宽以0.5 cm为间隔覆盖临床主流规格，至少应当包含1cm×15cm、1cm×20cm、6cm×4cm、6cm×5cm、7cm×5cm、8cm×6cm、10cm×8cm。 5.生物相容性：生物相容性良好，无已知免疫排斥相关不良反应。 6.使用方式：支持缝合贴合或贴敷加压固定；可与自体薄刃厚皮联合一步法或两步法修复。 7.包装：双层透明无菌独立包装，一片/袋。 | 第一次公示 |
| 4 | 医用胶原膜 | 泌尿外科 | 1 | 批 | 1.产品名称：医用胶原膜。 2.规格：至少应当包含20mm×30mm，25mm×50mm，50mm×70mm，80mm×100mm。 3.产品成份：源于牛腱的Ⅰ型胶原蛋白，可完全降解吸收。 4.产品功能：具有软硬组织的缺损修复再生功能。 5.灭菌方式采用钴60-γ射线辐照灭菌。 | 第一次公示 |
| 5 | 一次性使用外科牵开固定器 | 普通外科 | 1 | 批 | 1.由牵开外环、拉钩两部分组成。 2.牵开外环主要由牵开环和活动螺丝组成；拉钩主要由钩子、热塑管组成。 3.根据临床需求可以选配加长器和导管固定器配件。 4.牵开环为ABS材料，拉钩是硅胶材料； 5.产品拥有两种组合：一是套装组合（牵开器和拉钩），二是支持牵开外环与拉钩分开单独选配。 6.牵开环包括但不限于：“方形”牵开器和“马蹄形”牵开器等。 7.拉钩类型丰富，涵盖三种核心款式：钝钩温和不损伤组织，尖钩精准易发力；耙钩适合大面积组织牵开，每种类型还配有不同尺寸选项。具备自锁功能，能自主保持牵开状态。 | 第一次公示 |
| 6 | 肛肠引流管 | 普通外科 | 1 | 批 | 1.用途：用于止血、止痛、引流，用于肛肠手术和直肠手术术后引流使用。 2.引流管外壁由柔软的高分子材料包裹。 3.引流管长度80～90mm。 3.引流管中心管直径≤4mm。 4.膨胀后直径≤27mm。 5.投标时递交带样品。（样品须密封） 6.限价≤400元/根。 | 第一次公示 |
| 7 | 修补固定器（3颗钉） | 普通外科 | 1 | 批 | 1.满足可吸收材料，钉子为螺旋可吸收钉，约12个月被完全吸收。 2.钉帽直径5.00mm±0.5mm，钉高5.16mm±0.5mm。 3.内含有3颗螺旋可吸收钉 4.一次性环氧乙烷灭菌，投标递交样品。（样品须密封） 5.限价≤2100元/把。 | 第一次公示 |
| 8 | 修补固定器（8颗钉） | 普通外科 | 1 | 批 | 1.适用范围：用于各类疝修补手术中补片的固定； 2.产品组成：由钉管、手柄、扳机和可吸收钉(简称螺钉)组成； 3.钉管采用符合GB/T20878-2007中规定的06Cr19Ni10的材料制成； 4.可吸收钉(简称螺钉)采用高分子可降解材料制成，如聚乳酸-羟基乙酸共聚物（PLGA）或性能等同的医用级可降解聚合物，剪切强度下降≤15%。 5.使用规格应≥ 8颗。 6.一次性环氧乙烷灭菌，投标递交样品。（样品须密封） 7.限价≤2800元/把。 | 第一次公示 |
| 9 | 抗酸分枝杆菌荧光染色试剂（两步法）等试剂 | 病理科 | 1 | 批 | - 真菌免疫荧光染色液技术规格需求 - 用于真菌检查的荧光染色试剂。 - 试剂成分：试剂含β_D葡聚糖结合蛋白和荧光素，可双重标记真菌，减少漏诊率。3.试剂颜色为紫红色，不含蓝色致癌物质伊文思蓝。 - 4.规格：200人份/盒。 - 5.限价≤11000元/盒。 二、抗酸分枝杆菌荧光染色试剂（两步法）技术规格需求 1.用于抗酸分枝杆菌检查的荧光染色试剂。2.试剂分为A、B液，两步法操作，A液染色，B液脱色，减少操作流程且不含有毒物质苯酚。 3.检测样本：痰、肺泡灌洗液、胸腹水以及活检组织切片。 4.规格：100人份/盒。 5.限价≤5400元/盒。 三、组织细胞免疫荧光试剂技术规格需求 1.在免疫荧光反应中与组织细胞相结合，通过荧光染色，将靶点进行标记。 2.试剂含荧光素及IgG抗体。 3.检测样本为：穿刺液、脱落细胞、痰液等。4.规格：200人份/盒。 5.限价≤11000元/盒。 四、免疫显色试剂（A、B液双抗体）技术规格需求 1.在免疫组化反应或免疫荧光反应中与病原体抗原相结合，通过荧光染色，将靶点标记。 2.试剂盒组分包括A液和B液，A液紫红色，B液浅黄色。 3.试剂可检测真菌、细菌和滴虫。 4.为保证染色特异性，试剂A、B液分开染色标记，A液成分包含荧光素及β_D葡聚糖结合蛋白B液含IgG抗体，均不含致癌物伊文思蓝。 5.适用样本除阴道分泌物及宫颈脱落细胞外，还包含男性尿道口分泌物、尿液等。 6.规格：200人份/盒。 7.限价≤16000元/盒。 五、幽门螺杆菌荧光染色液技术规格需求 1.用于幽门螺杆菌检查的荧光染色试剂。 2.检测样本：胃黏膜组织。 3.试剂含荧光素，颜色为墨绿色，不含致癌物质伊文思蓝。 4.规格：200人份/盒。 5.限价≤11000元/盒。 六、以上所有试剂不含伊文思蓝、苯酚等有毒有害致癌物。 注：此分包抗酸分枝杆菌荧光染色试剂（两步法）、组织细胞免疫荧光试剂为核心产品。 | 第一次公示 |
| 10 | 一次性使用鼻氧管 | 内镜中心 | 批 | 1 | 1.单鼻头环式鼻氧管。 2.由接头、导管、伸缩带、鼻塞组成。 3.最大工作压力200Kap±10Kap,额定流量≥6L/min。 4.规格型号：头环式等多型号。 5.直径0.33mm±0.3;长度400-1000mm。 6.一次性使用，环氧乙烷灭菌；产品有效期≥2年。 7.投标递交样品。（样品须密封） 8.限价≤1元。 | 第一次公示 |

注：1.投标人同时参加多个包(如有)投标时,应当分包制作投标文件,并分别密封提交；

3.评审方法：

(1)采用最低评标价法，即在全部满足询价文件实质性要求前提下，以最低报价的供应商作为成交供应商。其成交原则是“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低”。医院采购小组将对通过资格性审查和符合性审查的供应商按照其报价由低到高的顺序进行排序（①技术支持资料：提供投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或投标货物制造商对技术参数的确认函或提供采购需求一览表及技术规格中另要求的证明材料；②对技术规格要求应逐条进行比较和响应。）。

(2)最低报价人若因资格后审或者其他原因不符合询价要求者，由后一顺位替补，替补，以此类推。但后一位成交候选供应商报价与其报价差额比例不能超过15%。

(3)若最低报价仍高于采购人所了解的市场价格，可不予以确定成交人。

(4)优先选择药交所挂网产品或备案采购。

(5)医用耗材合同期限：重庆市药品交易所网签合同有效期一年，有效期满后合同可自动延续；线下合同有效期三年，在合同期内，若成交人所供应的产品出现质量、服务及诚信经营等情况，采购人有权重新选择供应商。

(6)医疗仪器设备则根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及询价内容进行合同签订。

（7）招标公告中要求提交样品的，投标人应在投标截止时间前现场递交样品，样品需要密封装订好；若样品提供不全或未提供样品的，作为无效处理。（若有）

二、投标文件格式

(一）资格文件

1.营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件。

2.产品授权委托书（成交供应商签合同时须提供）。

3.法定代表人身份证明书（格式）。

法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （报价人名称）任    （职务名称）职务，是（报价人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（报价人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

- 4.被授权人身份证复印件（格式）及被授权人社保缴纳证明（其中，被授权人社保缴纳证明具体要求为投标截止日前三个月内任意一个月的社保证明；若投标供应商为投标当月新成立的，或被授权人与投标供应商签订劳动合同未满一个月的，可提供劳动合同复印件替代社保缴纳证明）等材料。

法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购机构名称）：

（报价人法定代表人名称）是                    （报价人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    报价人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件及相关社保资料）

（报价人公章）

年   月   日

5.基本资格条件承诺函（格式）。

基本资格条件承诺函（格式）

致                   （采购机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

4.我方与其他参与本项目竞标的投标人无关联。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年  月  日

6.医疗器械生产、经营许可证，医疗器械注册证和注册登记表(非医疗设备及耗材无需提供)。

7.投标供应商所投产品中的可收费医用耗材须提供27位国家项目编码，同时提交在重庆市医保局官网便民服务耗材目录查询到对应国家项目编码的截图（https://ggfwpz.ylbzj.cq.gov.cn/ConSumMable）。

（二）技术文件

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.潜在供应商需要按照所投分包的技术需求规格所列条款逐条响应，同时可自行增加。

（三）报价文件

| 产品 名称 | 注册 证号 | 规格 型号 | 生产 厂商 | 单位 | 报价 | 参考价 | 挂网 编码 | 国家项目 编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、投标文件证明材料要求:

以上材料加盖投标单位鲜章，装订成册1份，并密封，投标供应商授权代表投标时需携带身份证原件备查。

四、公告时间及采购时间、地点：

（一）凡有意参加耗材采购的供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加耗材采购的供应商，请于公告发布之日2025年11月24日至2025年11月27日14:30前在“行采家”平台自行下载招标文件。

（三）凡有意参加耗材采购的供应商，请于2025年11月27日14:00-14：30（北京时间）线下签到并递交响应文件。

（四）响应文件递交地点：重庆市第五人民医院新院区（重庆市南岸区鸡冠石镇望溪路121号）科教楼2楼208招标办.开标室。

五、投标人须知：

（一）医院实行耗材SPD运营管理，按需采购耗材，中标供应商配送至医院SPD运营中心库房，需遵守SPD运营中心管理并向第三方SPD运营商缴纳SPD运营服务费(原则上非带量采购≤4.2%，带量采购≤1.3%，以耗材中标供应商与SPD第三方管理公司签订内容为准），详细咨询驻五院SPD项目经理何经理，联系电话：18580895923。

（二）评标结束后，投标人应按规定将样品取走，确因特殊情况下不能立即取走的，在征得招采办同意后，须在隔日搬离。医院不代为保管样品，样品损坏、遗失等后果由投标人自行负责。

（三）招标公告中要求提交样品的，投标人应在投标截止时间前现场递交样品，样品需要密封装订好。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

采购人信息：

名称：重庆市第五人民医院

地址：重庆市南岸区鸡冠石镇望溪路121号

联系人：胡老师     联系方式：023-62490347

联系人：王老师     联系电话：023-62509116

重庆市第五人民医院（招标采购办公室）

2025年11月24日