5G网络终端（工业级）采购项目

询

价

文

件

采 购 人：重庆偌伊科技有限公司

二O二五年十二月

询价邀请书

一、采购内容

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5G网络终端（工业级） | 2800000 | 自筹资金 | 无 |

二、供应商资格

（一）一般资质条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无

- 采购服务内容及要求

1、采购内容

| 采购内容 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 5G网络终端（工业级） | 见技术要求 | 无 |

2、技术要求

1）产品特点

1、支持5G SA\NSA通信

Wi-Fi 支持 802.11b/g/n/ac，支持 WEP、WPA、WPA2 等多种加密方式

支持OneCyber平台接入，提供设备管理功能

支持 TCP/IP、HTTP 等多种网络协议

支持 GRE、GRETAP、VxLAN、EoIP等协议

支持 APN配置

支持 NAT、DMZ、防火墙等网络功能

支持本地Web管理

支持固件升级

2、5G无线参数

无线模块	工业5G通信模组

标准及频段	5G NR: 5G频段，N28/41/79

LTE FDD: B3/8

LTE TDD: B34/39/40/41

理论最高速率	5G NR:下行速率 1.9Gbps，上行速率 340Mbps

LTE:下行速率 500Mbps，上行速率 90Mbps

发射功率	＜23dBm

接收灵敏度	＜-97dBm

- 硬件系统配置

- CPU	工业级32 位通信处理器

- FLASH  	Nor flash 16MB，nand flash 128MB

- 内存	512MB

- Wi-Fi 无线参数

- 标准及频段	支持IEEE802.11b/g/n/ac

- 理论最高速率	IEEE802.11b/g：最高速率达 54Mbps

- IEEE802.11n：最高速率达 300Mbps

- IEEE802.11ac：最高速达 866Mbps

- 安全加密	WEP、WPA、WPA2 等多种加密方式

- 供电

- 标准电源	DC 12V/1.5A

- 供电范围	DC 9~36V

- 接口类型

- 以太网接口	 2个千兆以太网口（RJ45 插座），自适应MDI/MDIX，内置1.5KV电磁隔离保护

- 指示灯	具有 "Wi-Fi"、 "Online"、"PWR"、"SYS"四个指示灯

- 天线接口	蜂窝：4个5G天线，SMA阴头天线接口Wi-Fi：2个Wi-Fi天线，SMA阳头天线接口

- SIM卡接口	支持eSIM卡，支持空中写卡规范

- 电源接口	端子接口，内置电源反相保护

- Reset 复位按钮	通过此按钮，可将参数配置恢复为出厂值

- 物理特性

- 外壳	金属外壳，保护等级 IP30

- 外形尺寸（mm）	135×110×43mm(±10mm，不包括天线和安装件)

- 8、其它参数

- 工作温度	-35~+75ºC（-31~+167℉）

- 储存温度	-40~+85ºC（-40~+185℉）

- 相对湿度	5%~95%(无凝结)

- 资费要求

| 序号 | 类别 | 计费规则 | 计费金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5G网络终端（工业级） | 按年支付 | 以实际最终采购金额为准 |

四、工期

1、自接到书面采购通知单后，应在3个工作日内签字确认回复，并在2个月内按时送达指定地点。

五、付款方式

1、根据书面采购通知单供应商提供设备，在双方确认设备交付完毕后，通过指定邮箱或供货商订购平台进行交付确认。

2、结算付费：本项目采用预付费模式付费，以年度为一个结算周期，应在交付确认后7天内足额支付费用。

六、质量保证及售后服务

质保期为 叁 年，自采购人通过指定邮箱或供货商订购平台确认交付之日起计算。

1、供货商需提供物联网卡售后通道，对物联网卡按“三包”法进行退换货。

2、采购人发起售后需求后，供货商需在24小时内进行电话联系确认售后情况。

3、供货商需提供返修服务，从收件之日起，10个工作日内寄出返修后的物联网卡。

七、联系方式

采购人：重庆偌伊科技有限公司联系人：

电  话：18680961678

地  址：重庆市渝中区企业天地2号楼609

九、其它有关规定

1、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

十、报名及评选方法

1、最低价评审法。以总报价最低的成为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。

2、凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家”网上下载本项目询价采购文件以及图纸、补遗等询价采购前公布的所有项目资料，无论潜在供应商领取与否，均视为已知晓所有采购内容。

3、报名方式为线上报名，线下递交文件。

4、询价地点：重庆市渝中区企业天地2号楼609

5、响应文件递交开始时间：2025年12月22日北京时间12时30分。

6、响应文件递交截止时间：2025年12月25北京时间12时30分。

7、询价开始时间：2025年12月25日北京时间12时30分。

十一、供应商提交响应文件

供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

供应商编制响应文件要求

- 报价

（一）报价函

# 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，同意按照重庆市政府采购·云平台规定接受惩罚。

6、我方若中选，将按照询价结果与贵方签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解并完全尊重贵单位的评审标准，对此不具有异议。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

| 项目名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商按服务需求完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字和盖章。

3、该表可根据项目实际情况调整。

供应商名称（公章）：

年     月

二、服务响应偏离表

# 项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字和盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“合同”中项目要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询价采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字和盖章。

三、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字和盖章）                                （签字和盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）书面声明

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（五）税务登记证（副本）复印件

（六）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（提供查询结果网页截图或打印件并加盖供应商公章，查询时间为本项目采购公告发布之日起至递交响应文件截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”中“行政处罚”的查询结果。

- 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

注：网页截图或打印件应显示查询时间；若未显示查询时间，供应商应自行标注查询时间。

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（结束）