HYD-CQZ-BYG-082503补遗附件

项目名称：关于分阶段实施重庆市石桥铺殡仪馆网络设备采购、网络线路改造及安装配套服务项目（采购第一阶段设备及安装配套服务）

第二篇  项目服务需求

一、项目基本概况介绍

| 磋商项目名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 关于分阶段实施重庆市石桥铺殡仪馆网络设备采购、网络线路改造及安装配套服务项目（采购第一阶段设备及安装配套服务） | 1 | 无 |

二、项目内容及要求

（一）总体要求

本项目旨在对现有网络进行全面改造与升级，以提升整体性能、可靠性及安全性。项目将遵循“统一规划、分步实施”的原则，分为两个阶段进行建设：

第一阶段（本期招标内容）： 核心与接入层设备更替。重点完成核心交换机与接入交换机的硬件更换与部署，构建高性能、高可用的新网络基础架构。

第二阶段（远期建设内容）： 汇聚层改造、线路优化、部署无线网。在完成核心与接入层建设的基础上，后续将进行汇聚交换机更替、网络安全体系加固、无线网以及主干线路的冗余改造与优化。

供应商应基于对现有网络的深入了解，为本项目编制统一的总体规划实施方案。该方案不仅需详细指导第一阶段的建设，还必须前瞻性地为第二阶段的平滑过渡与最终目标网络的实现进行顶层设计。

供应商在方案中需重点考虑以下与第二阶段衔接的关键要素：

1.设备冗余与高可用性：本期选型的核心与接入层设备，其硬件架构（如主控板、电源、风扇冗余）、软件特性及License授权必须充分支持未来第二阶段汇聚层设备接入后，端到端实现毫秒级收敛的高可靠性业务承载需求。

2.线路改造的兼容性与前瞻性：本期实施方案应预留未来线路改造的接口与空间。例如，核心设备需预留足够的端口容量、光模块类型支持能力，以无缝兼容第二阶段可能新增的冗余链路、链路聚合或技术升级。

3.网络与安全架构的延续性：本期部署的设备及配置策略（如VLAN规划、路由协议、QoS策略）应作为整体网络架构的一部分，能够自然地扩展并融合第二阶段的汇聚层及安全设备（如防火墙、审计系统），避免后期出现架构冲突或再次进行颠覆性调整。

（二）设备要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万兆核心交换机 | 1、交换容量≥102Tbps， 包转发率≥76800Mpps。 2、设备支持主控引擎槽位≥2，业务槽位≥6个； 3、设备单台配置：双主控板、双电源冗余备份，≥24个千兆电口，≥48个万兆光口，≥4个40G光口。 4、支持丰富的用户接入管理能力，应支持802.1X、MAC、Portal等多种认证方式，支持基于用户组、安全域、时间段的策略管理，实现对用户身份和网络业务的可视化与可控化管理。 5、为确保与采购人现有网络安全设备（包括但不限于深信服、启明星辰等品牌）协同工作，实现网络准入与行为监测，投标设备需满足以下要求： （1）支持通过标准协议（如RADIUS、TACACS+、Syslog等）与现有认证系统及日志服务器进行对接。 （2）支持将用户IP、MAC、接入端口、上线时间等关键信息上报至指定安全平台。 （3）支持基于安全策略的动态VLAN分配或ACL下发功能。 供应商须在响应文件中提供基于上述功能的《技术对接方案》，并承诺在项目实施中完成对接调试。 6、支持ERPS标准以太环网协议； 7、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 8、为响应国家信创发展战略，所投网络设备的CPU芯片必须为国产芯片。供应商须在响应文件中提供所投产品品牌的制造商出具的官方声明函（加盖制造商公章），声明该产品系列采用的CPU芯片为国产芯片，或提供国家相关机构对该产品出具的信创产品认证证书复印件。 9、原厂三年质保，特征库三年免费升级 | 2 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps； 2、配置≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+； 3、支持VLAN； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3； 5、支持丰富的用户接入管理能力，应支持802.1X、MAC、Portal等多种认证方式，支持基于用户组、安全域、时间段的策略管理，实现对用户身份和网络业务的可视化与可控化管理。 6、为确保与采购人现有网络安全设备（包括但不限于深信服、启明星辰等品牌）协同工作，实现网络准入与行为监测，投标设备需满足以下要求： （1）支持通过标准协议（如RADIUS、TACACS+、Syslog等）与现有认证系统及日志服务器进行对接。 （2）支持将用户IP、MAC、接入端口、上线时间等关键信息上报至指定安全平台。 （3）支持基于安全策略的动态VLAN分配或ACL下发功能。 供应商须在响应文件中提供基于上述功能的《技术对接方案》，并承诺在项目实施中完成对接调试。 7、支持ERPS标准以太环网协议； 8、为响应国家信创发展战略，所投网络设备的CPU芯片必须为国产芯片。供应商须在响应文件中提供所投产品品牌的制造商出具的官方声明函（加盖制造商公章），声明该产品系列采用的CPU芯片为国产芯片，或提供国家相关机构对该产品出具的信创产品认证证书复印件。 9、原厂三年质保，特征库三年免费升级 | 30 | 台 |
| 3 | 万兆单模光模块 | SFP+万兆模块（1310nm,10km,LC），若与交换机非同一品牌，则必须提供兼容性测试报告。 | 120 | 个 |
| 4 | AOC模块 | SFP+ to SFP+10m AOC，若与交换机非同一品牌，则必须提供兼容性测试报告。 | 1 | 条 |
| 5 | 42U机柜 | 1.规格：宽*深*高（含脚轮）600mm*800mm*2055mm（±2mm） 2.配置：前门单开钢化玻璃门，后门单开无孔钢板门，侧门可快拆。固定板（托盘）≥3块。螺钉螺母≥40套，脚轮4只，支脚4只，扳手≥1只。不含风扇。不含排插。 | 1 | 个 |
| 6 | 电源模块 | 8位10A最大允许承载2500W的排插（PDU）（外壳铝合金材质）。 | 5 | 个 |

（三）服务要求

供应商需为本项目提供端到端的专业服务，包括但不限于规划、安装、配置、集成、搬运、整理、培训及售后，确保第一阶段建设目标达成，并为第二阶段改造奠定坚实基础。

1.安装与部署服务

（1）辅材提供：免费提供设备安装调试所需的所有辅材，包括但不限于：机柜配件（托盘、螺丝、螺母）、理线器、光纤跳线、尾纤、网线、电源线、线缆标签等，所有材料需为符合行业标准的全新产品。

（2）安装实施：确保所有设备安装牢固、美观，符合机房环境要求（如散热、承重）及相关技术规范。提供详细的《安装实施方案》与《项目进度计划表》，明确关键节点和工期。以确保新设备安装调试期间，业务中断时间最小化。

（3）设备搬运：承担所有新设备到项目现场的运输、搬运及就位费用。

2.配置与集成服务

（1）技术对接方案：必须基于采购人现有网络安全设备（包括但不限于：深信服上网行为能力管理、深信服日志服务器、启明星辰防火墙），制定详细的《技术对接方案》，确保新购网络设备与原有安全设备无缝对接，实现用户认证、策略联动、日志审计等功能协同，充分发挥整体网络与安全防护能力。

（2）非法接入管控：配置非法设备接入检测与响应功能。

（3）实时检测与告警：对非法设备接入网络进行实时识别，并提供短信或邮件等多种系统告警功能。

（4）日志记录与定位：详细记录非法设备的MAC地址、接入时间、接入端口等信息，并能够快速定位其物理接入位置。

（5）用户行为溯源：配置用户入网行为监测与溯源功能，建立完善的监测机制。需实现访问轨迹追踪：能够追踪用户的网络访问轨迹。

（6）行为分析：支持基于用户名、IP/MAC地址、时间、接入设备等多维度的历史行为查询与分析。

3.IP/VLAN地址规划与管理服务

（1）方案编制：编制科学的《IP地址/VLAN规划方案》，需按照业务功能域和行政分区进行合理的网段划分与VLAN规划。

（2）地址绑定：对核心网络设备、服务器及关键电脑终端实施MAC地址与IP地址的绑定策略，防止地址盗用和滥用。

（3）地址管理：建立并交付完整的《IP地址管理表》，表格内容需包含：IP地址、MAC地址、设备类型、使用人/部门、责任人、物理位置等关键信息。

（4）管理规范：提供《IP地址/VLAN管理规范》文档，指导采购人后续的地址分配、变更和维护工作。

4.线路整理与标识服务

（1）线路清理：对机房及弱电井内的冗余、废弃线缆、配件进行规范拆除和清理。

（2）线路整理：对现有及新敷设的所有线缆进行分类、整理、绑扎和固定，做到美观、有序、利于散热和维护。

（3）规范标识：所有新敷设线缆均需使用防水、耐磨、耐高温的专用标识牌或标签进行标识。标识内容必须清晰、永久，至少包含：源设备/机柜、源端口号、目标设备/机柜、目标端口号、业务类型（如“核心交换机-至-接入交换机-业务VLAN”）。

（4）交付文档：交付《机房线路逻辑拓扑图》与《线缆标识规范》文档。

5.其他配套服务

（1）调试与测试：完成所有设备的单机调试、系统联调及功能与性能测试，并提交《验收测试报告》。

（2）技术培训：为采购人运维团队提供不少于8课时的现场技术培训，内容应涵盖设备操作、日常维护及故障排查。并提供全套中文版《操作手册》、《配置手册》等技术文档。

（3）旧设备处置：负责原有旧网络设备的规范下电、拆除、清点，并按采购人要求进行处置（报废或存放），整个过程需确保安全、环保。

6.交付物要求

供应商在项目验收时必须提交以下交付物（均需为中文电子版及打印盖章版）：

《全网总体规划与分阶段实施方案》（需体现与第二阶段的衔接）

《项目实施文档》（含进度、记录等）

《设备配置文档》与《网络拓扑图》

《IP地址/VLAN规划方案》、《IP地址管理表》及《管理规范》

《机房线路拓扑图》与《标识规范》

《培训材料》与《操作手册》

《验收测试报告》

《售后服务承诺书》

（四）其他要求

1.正品要求。供应商须承诺所提供的所有产品均为全新、未使用过的原装正品，并通过正规渠道采购。严禁提供二手、翻新、假冒、水货、库存产品。如经查验发现产品不符合上述要求，采购人有权拒收货物、拒付货款，并追究供应商的违约责任。查验费用由供应商承担。

2.项目实施要求

（1）交货与实施期：合同签订后20个工作日内，完成所有设备的到货、安装、配置及初步调试。

（2）现场踏勘：本项目不统一组织现场踏勘。供应商应在递交响应文件前自行前往项目现场，详细了解现有设备配置、线路情况、机房环境等一切影响方案编制和报价的因素。无论供应商是否踏勘，均视为已充分了解并认可项目全部情况，踏勘费用及安全责任自负。

3.售后服务要求

（1）本次采购的所有交换机设备，须提供三年原厂免费质保。

（2）质保期内提供 7×24小时 技术支持服务，出现硬件故障时，需提供故障部件更换及免费上门维修服务。

（3）供应商需在签订合同前提供加盖原厂公章的《售后服务承诺函》。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 磋商保证金 |  | 按照竞争性磋商文件要求足额缴纳磋商保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇及第三篇全部内容。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。（提示：请慎重考虑是否推荐服务部分得分为0分的供应商成为成交候选供应商，应在竞争性磋商文件中对该种情况的处理方式予以明确。）

二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30%） | 30 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | / |
| 2 | 服务部分 （50%） | 30 | 供应商针对本项目提供技术对接方案，方案内容应包含“第二篇 项目服务需求”的相应内容。 方案内容不存在瑕疵的得30分； 方案内容存在1处瑕疵的得24分； 方案内容存在2处瑕疵的得18分； 方案内容存在3处瑕疵的得6分； 方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案的得0分。 | 1.供应商在响应文件中提供相关方案。 2.方案中任有一处存在以下任一种情况的，视为一处瑕疵： ①要素欠缺、仅有标题而无实质意义叙述内容、内容表述不完整； ②方案及措施存在不科学、不合理之处，或存在逻辑漏洞； ③内容粗略，难以理解方案中的所表达意图，或方案内容表述前后矛盾或无连贯性； ④内容空泛，无具体实施方法或内容； ⑤方案不适用本项目特性、方案相关内容不利于项目目标实现； ⑥方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容； ⑦操作性不强或现有技术条件下不可能实现目标。 |
|  |  | 20 | 供应商针对本项目提供总体规划实施方案，方案内容应包含“第二篇 项目服务需求”的相应内容。 方案内容不存在瑕疵的得20分； 方案内容存在1处瑕疵的得16分； 方案内容存在2处瑕疵的得12分； 方案内容存在3处瑕疵的得4分； 方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案的得0分。 |  |
|  |  | 10 | 供应商针对本项目提供售后服务方案，内容包含：①质量保证期内的后续维护方案；②售后服务人员配置；③售后响应时效；④售后服务保障措施。 方案内容不存在瑕疵的得10分； 方案内容存在1处瑕疵的得8分； 方案内容存在2处瑕疵的得6分； 方案内容存在3处瑕疵的得2分； 方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案的得0分。 |  |
| 3 | 商务部分 （20%） | 20 | 2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商具有网络设备销售或网络线路改造或网络设备运维项目实施业绩的，每提供1个业绩得4分，最多得20分。 | 提供合同（协议）复印件，加盖供应商公章。 |

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。