重庆市渝都监狱询价采购文件

项目名称：值班备勤三件套采购

项目编号：YDX(2025)64号

重庆市渝都监狱现就值班备勤三件套采购进行询价采购，欢迎有资格的供应商参与报价。

- 一、项目基本情况

| 项目内容 | 采购预算 （元） | 最高限价(元） | 履约保证金 （元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值班备勤三件套采购 | 231320 | 231320 | 10000 | 1 | 详见附件 |

### 二、资金来源：行政经费

### 三、询价资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力及供货保障能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求

供应商须具备床上用品生产或销售相关资质。

- 四、报价说明

本项目以各商家在行采家（ https://www.gec123.com/）电子竞采的报价为结算依据。本项目报价为人民币报价，供应商按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。总报价包括（但不限于）：货物费、运输费、装卸费、安装费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。供应商的报价为人民币一次性报价，供应商的报价超过限价的无效。

五、成交方式：

（一）根据询价采购方式的成交原则确定成交供应商。在符合条件且完全响应采购需求的报价供应商中，以总价最低报价为成交供应商，报价按排名依次纳入我单位供应商库，作为候选供应商。在第一成交供应商因故不能履行合同时，依次通知排名第二、第三......的供应商以本次报价或执行单价供货至本采购周期结束。若最低报价的供应商有两个及以上相同的，则按照报价时间先后方式确定成交供应商。

（二）成交供应商在接到成交通知后，应于三日内先递交询价商品的样品到采购方指定地点，经采购方确认后再签约进行批量供应。

六、采购项目具体内容及要求：

（一）项目技术参数

1.纤维含量：符合GB/T 22796-2021要求，100%棉
2.单位面积质量(g/m²)≥130:；
3.纱线密度(tex)：经向：5.89(允差±5%),纬向5.89(允差±5%)；
4.机织物密度(根/10cm)：
经向：787(允差±5%),纬向：787(允差±5%)
5.pH值；符合GB 18401-2010(B类)要求，4.0~8.5;
6.甲醛含量(mg/kg):符合GB 18401-2010(B类)要求， ≤75；
7.可分解致癌芳香胺染料：符合GB 18401-2010(B类)要求，未检出(≤20mg/kg)；
8.异味：符合GB 18401-2010(B类)要求，无异味
9.水洗尺寸变化率：符合GB/T 22796-2021优等品要求，+2%～-3%；
10.起球：符合GB/T 22796-2021优等品要求，≥4级；
11.断裂强力：经向≥700N,纬向≥500N;
12.耐皂洗色牢度：符合GB/T 22796-2021优等品要求，≥4级；
13.耐水色牢度：符合GB 18401-2010(B类)要求，≥3级
14.耐汗渍色牢度：符合GB/T 22796-2021优等品要求，≥4级；
15.耐摩擦色牢度：符合GB/T 22796-2021优等品要求，≥4级；
16.耐氯漂色牢度：符合GB/T 28459-2012新品要求，≥4级；
17.抗菌性能：符合GB/T 20944.3-2008标准抗菌效果评价要求，金黄色葡萄球菌抑菌率≥70%，大肠杆菌抑菌率70%，白色念珠菌抑菌率60%                               18.总铅＜90mg/kg，总镉＜40mg/kg，镍释放＜0.5μg/cm²·周，邻苯二甲酸酯、富马酸二甲酯符合GB 18885-2020直接接触皮肤用品标准要求。                                                          19.产品经过防霉处理，符合GB/T24346-2009防霉效果评价中防霉等级≤2
20.产品符合《国家纺织产品基本安全技术规范 》GB 18401-2010A类 全项目要求；
21.工艺要求：具体颜色提供方案由甲方确定。被套枕套双线条相框工艺，被套底部有拉链及盖头，被套床单枕套右下角绣logo。缝纫水洗唛，水洗唛包含但不限于产品的基本参数要求及洗涤方式。                                                               
注：投标人需提供一份符合国家认可的具有CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖供应商公章，检验项目包含但不限于上述1—20项要求。检验报告必须具有可查询真伪的二维码提供查询截图及在国家认证认可监督管理委员会网（www.cnca.gov.cn）的查询截图。投标人需提供符合质量及工艺要求的床单被套枕套样品，检验报告原件随样品同时提交，检验报告未提供或者提供不全，投标文件没有查询截图，即做无效响应处理。

（二）床上三件套项目清单

| 床上三件套项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 技术参数 | 图样参考 | 配置数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 1.15米床三件套 | 被套：170*240cm 床单：190*280cm 枕套：62*92cm | 1.纤维含量：符合GB/T 22796-2021要求，100%棉 2.单位面积质量(g/m²)≥130:； 3.纱线密度(tex)：经向：5.89(允差±5%),纬向5.89(允差±5%)； 4.机织物密度(根/10cm)： 经向：787(允差±5%),纬向：787(允差±5%) 5.pH值；符合GB 18401-2010(B类)要求，4.0~8.5; 6.甲醛含量(mg/kg):符合GB 18401-2010(B类)要求， ≤75； 7.可分解致癌芳香胺染料：符合GB 18401-2010(B类)要求，未检出(≤20mg/kg)； 8.异味：符合GB 18401-2010(B类)要求，无异味 9.水洗尺寸变化率：符合GB/T 22796-2021优等品要求，+2%～-3%； 10.起球：符合GB/T 22796-2021优等品要求，≥4级； 11.断裂强力：经向≥700N,纬向≥500N; 12.耐皂洗色牢度：符合GB/T 22796-2021优等品要求，≥4级； 13.耐水色牢度：符合GB 18401-2010(B类)要求，≥3级 14.耐汗渍色牢度：符合GB/T 22796-2021优等品要求，≥4级； 15.耐摩擦色牢度：符合GB/T 22796-2021优等品要求，≥4级； 16.耐氯漂色牢度：符合GB/T 28459-2012新品要求，≥4级； 17.抗菌性能：符合GB/T 20944.3-2008标准抗菌效果评价要求，金黄色葡萄球菌抑菌率≥70%，大肠杆菌抑菌率70%，白色念珠菌抑菌率60% 18.总铅＜90mg/kg，总镉＜40mg/kg，镍释放＜0.5μg/cm²·周，邻苯二甲酸酯、富马酸二甲酯符合GB 18885-2020直接接触皮肤用品标准要求。 19.产品经过防霉处理，符合GB/T24346-2009防霉效果评价中防霉等级≤2 20.产品符合《国家纺织产品基本安全技术规范 》GB 18401-2010A类 全项目要求； 21.工艺要求：右图颜色仅供参考，具体颜色提供方案由甲方确定。被套枕套双线条相框工艺，被套底部有拉链及盖头，被套床单枕套右下角绣logo。缝纫水洗唛，水洗唛包含但不限于产品的基本参数要求及洗涤方式. 注：投标人需提供一份符合国家认可的具有CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件，检验项目包含但不限于上述1—20项要求。检验报告必须具有可查询真伪的二维码提供查询截图及在国家认证认可监督管理委员会网（www.cnca.gov.cn）的查询截图。投标人需提供符合质量及工艺要求的床单被套枕套样品，检验报告原件随样品同时提交，检验报告未提供或者提供不全，投标文件没有查询截图，即做无效响应处理。 |  | 850套 | 限价260元 | 限价221000元 |
| 2 | 1.8米床三件套 | 被套：240*255cm 床单：260*280cm 枕套*2个：62*92cm |  |  | 15套 | 限价340元 | 限价5100元 |
| 3 | 1.5米房三件套 | 被套：220*250cm 床单：240*280cm 枕套：62*92cm |  |  | 18套 | 限价290元 | 限价5220元 |
| 合计 |  |  |  |  | 总限价231320元 |  |  |

（三）项目具体要求

1、成交供应商在接到成交通知后应先递交询价商品的样品到采购方指定地点，经采购方确认后再签约进行批量供应。

2、货物到达现场后，由采购方人员对照相关标准进行验收，并清点品名、规格、数量，作出书面验收记录，双方签字确认。

3、成交供应商应保证货物到达供应商所在地前，必须有良好的外包装。

4、成交供应商应提供当地质量检测部门出具的质检报告、产品出厂合格证书等资料。验收合格条件如下：

4.1所交货物与成交供应商提供的样品一致，货物品种、规格、数量与本采购文件及采购合同约定一致；

4.2货物质检报告、合格证等资料齐全；

4.3在规定时间内完成交货，并经采购人书面确认；

- 监狱可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，成交供应商负责赔偿采购人一切直接及间接损失。

- 成交供应商提供的货物中出现大面积质量问题（一批次有2%的货品出现质量问题即为出现大面积质量问题）的，成交供应商应及时进行免费调换，同时采购方有权要求供货商支付当批次货物总价款的10%作为违约金，并有权立即终止合同。

- 成交供应商提供的货物须采用相应标准的保护措施进行包装，并有良好的防潮、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。成交供应商应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

- 8、采购方需要生产厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，供应商应协调，厂家应予以配合，并出具书面意见。

- 供应商报价前对商品的材质及尺寸或报价方式等实质性内容有任何疑问的，请工作时间致电：023-62978065进行沟通询问。在完全理解并接受的基础上进行报价，报价后不得以任何理由对商品材质及尺寸等实质性内容作调整或质疑。

（四）项目其它要求

1、所采购的相关材料、产品应符合国家、重庆市及行业相关质量标准。

2、所有产品必须为中国大陆生产，提供的产品为正品合格。

3、投标供应商需具有提供现货能力。

4、产品、设备符合国家、重庆市规范和行业标准，交货时由供货商配合采购方查验。

5、本次报价须为人民币报价，包含但不限于：货物费、人工费、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、税费等货到采购人指定地点的所有费用。除此之外，采购人不再支付其他任何费用。

七、合同周期：

- 以采购人实际需求及签订的采购合同为准。

- 八、交货时间、地点及验收方式

- （一）交货时间：自采购合同签订之日起30日内完成交货。

（二）交货地点：重庆市南岸区茶园大道118号渝都监狱指定地点。

（三）验收标准：

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出书面验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商立即负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设施设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与本采购文件及采购合同约定一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人书面确认。

4、供应商提供的资源及服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切直接或间接责任，并赔偿所造成的损失。

5、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

注：供应商提供的货物未达到招标文件相关要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切直接或间接责任，并赔偿所造成的一切损失。

6、产品在供应商单位人员掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。

### 质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.投标人应明确承诺：其投标产品质保期1年。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

注：供应商承诺的产品质量保证期不能低于国家、重庆市及行业强制标准。

- （二）其它要求

1、中标单位必须遵守相关的安全规则制度，严禁违章作业。

2、中标单位应当加强其人员的教育和管理，增强安全文明意识，确保安全。

3、中标单位因违规或中标单位人员管理不善造成安全事故或人员伤亡事故的，由中标单位承担全部责任。

十、履约保证金及付款方式：

1、履约保证金：10000元（壹万元整）。由成交供应商在询价结果公示期满后五个工作日内转至采购人指定账户；重庆市渝都监狱，3100027309026400153，中国工商银行股份有限公司重庆分行茶园支行。并与采购人签订采购合同，履约完成后自动转为质保金，质保期满后，经采购方验收合格且供应商无违约责任后由供应商提出申请，原渠道无息退还。

2、付款方式：

（1）货物安装试用、验收合格后，由供应商向采购人提交全额且符合采购人财务管理的真实有效的增值税发票和验收报告申请付款，经审核通过后，采购人按采购合同约定付款，若供应商未提供发票，采购人有权暂不付款且不构成违约，供应商不得因此迟延、拒绝、中止、停止或不按合同约定履行义务。

（2）自货物验收合格之日起至质保期满，货物未出现质量问题，经采购方验收合格且供应商无违约责任后由供应商提出申请，履约保证金无息返还。

十一、联系方式：

采购人：重庆市渝都监狱

联系人：程警官

电  话：18183037139

十二、供应商提交响应文件

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

十三、本文件附件

附件1

（一）报价函

报价函

重庆市渝都监狱 ：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为大写（元）：            ；小写（元）：       。（最高限价231320元）

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及询价评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，及时签订合同，按时履约。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：传真：

网址：邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

## 床上三件套报价明细表

| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 预计数量 | 单价报价（元） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.15米床三件套 | 备注品牌 | 850 |  |  | 单价报价不超过260元 |
| 2 | 1.8米床三件套 | 备注品牌 | 15 |  |  | 单价报价不超过340元 |
| 3 | 1.5米房三件套 | 备注品牌 | 18 |  |  | 单价报价不超过290元 |
| 合计： 元。（总报价不超过231320元） |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

年     月    日

（三）服务方案

服务方案（格式自定）

附件2

（一）企业营业执照副本复印件（原件备查）

（二）“国家企业信用信息网、天眼查公司及股东详细信息查询截图。

（三）法定代表人资格证明书

报价供应商名称：

地址：

姓名：         性别：      年龄：

职务：

系我单位法定代表人。

特此证明

报价供应商名称：（公章）

年   月   日

法定代表人二代身份证复印件复印或粘贴均可

法定代表人二代身份证复印件

复印或粘贴均可

- 委托书（法定代表人参与投标的无须委托）

重庆市渝都监狱：

兹委托      （被委托人）参加贵单位组织的        采购项目活动，全权代表我单位处理报价的有关事宜，该同志所承诺和签署的与本项目相关的一切事项我单位全部认可，并承担法律后果。

附被委托人情况：

姓名：                         性别：

年龄：                         职务：

身份证号：

详细通讯地址：                        电话：

传真：                                邮政编码：

报价供应商名称（公章）         法定代表人（签字）

年  月  日

授权代理人二代身份证复印件复印或粘贴均可

授权代理人二代身份证复印件

复印或粘贴均可

（五）报价供应商诚信承诺书

采购项目名称：

致：  重庆市渝都监狱 ：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无违法活动记录，符合重庆市渝都监狱规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明

供应商（公章）：

日期：年   月   日

（六）报价单位银行开户证明（含账户名称、开户银行、银行帐号等信息，盖报价单位公章）或银行开户许可证复印件。

（七）其它证明文件或响应文件，如果有，格式请自编，并盖投标单位公章。

（结束）