重庆市南岸区二贸片区老旧小区综合改造（安全隐患整治）工程

人行道整治-初步设计说明

工程概况

项目区位

本项目位于南岸区二贸片区，为现状湖滨路。项目现状为双向2车道支路，道路两侧人行道破损，盲道及无障碍设施缺损，因此需对人行道进行整治。

本次设计路段人行道改造范围内主要大型地物为已建成建筑等，本次改造不新增构造物仅对人行道路面结构进行改造并对既有检查井调整为隐形井盖，提升行人安全。

图 1.1项目区位图

工程规模

本项目道路人行道整治共涉及一条道路，为湖滨路，需整治湖滨路长160m范围内两侧的人行道。

设计依据及采用标准规范

（1）《重庆市南岸区控制性详细规划》

（2）本项目设计合同

（3）本项目范围内的1:500地形及管网图

（1）《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）

（4）《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）

（5）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）

（6）国家及部（委）发布的其它有关法律、法规、规程、规范。

对规范强制性条文执行情况

本次设计不存在违反行业现行规范强制性条文的情形。

建设条件

道路现状

湖滨路现状为双向2车道。

工程建设条件

本项目为人行道改造，故无地勘报告，本节摘自邻近项目地勘报告。

建设区域自然条件

南岸区位于东经106°3′14″-106°47′2″、北纬29°27′2″-29°37′2″之间，区境西部、北部频临长江，与九龙坡区、渝中区、江北区、渝北区隔江相望，东部、南部与巴南区接壤。

南岸区位于川东平行岭谷区，背斜、向斜平行分布，有明月峡背斜、广福寺向斜、南泉背斜、铜锣峡背斜、纳溪沟——江北向斜、重庆向斜。背斜成山，向斜成谷，构成低山、丘陵、平坝、河流的组合地貌特征。低山主要分布在南山、黄桷垭、广阳三个镇，一般海拔在500米以上，最高峰为春天岭，海拔681.5米。丘陵主要分布在南坪、涂山、鸡冠石、峡口、长生桥、迎龙、广阳7个镇及沿江7个街道，一般海拔在200-500米之间。平坝面积小，零星分布，其中以广阳坝园艺场和铜元局等地面积为较大河流以长江为主，过境段长45公里，流经7个镇；另有流域面积大于80平方公里的河流2条，流域面积10平方公里及其以下的河流9条。

地表水资源主要是江河溪流带来的过境水。多年平均过境水总量为年3447.5亿立方米，其中，一是长江过境水，二是三条小溪河，年拥水量4048万立方米，其余为区内其他地表径流水。地下水资源839.3万立方米，其中南泉背斜上的鸡冠石～文峰一线最丰富，达516.8万立方米，是区内地下水开采的重点地区。

项目区属亚热带湿润气候，具冬暖春早，雨量充沛，夜雨多，空气湿度大，云雾多，日照偏少等特点。多年平均气温为17.8—18.6℃，最热月份为每年的7月—8月，气温为28.0—28.8℃；最冷月出现在12月，气温7.2—7.9℃。多年平均降雨量1085.1—1141.8毫米，年最大降雨量1544.8毫米，年最小降雨量740.1毫米。降水多集中在每年5—9月，约占全年降水总量的70%。夜间降雨明显多于白昼，有“巴山夜雨”之说，夜间降水量占年降水量的59.9%—70.4%。降水强度大，暴雨时有发生，是许多地质灾害的诱发因素，降水强度与降水集中的季节同步，也多在夏季的6月—8月。

建设区场地条件

项目位于重庆市南岸区，工程范围内市政设施已基本完善，具有完整的道路、供水、供电及排水系统，汽车可以直接到达，所以道路施工条件好，水电接入方便，总体工程建设条件良好。

其他工程建设外部条件比较好，交通运输条件好，工程用的材料，水泥，砂石等可从重庆市场购买，且工程使用原材料供应充足，满足本工程建设需要。

建设场地水文地质条件

（1）地形地貌

测区位于该构造带的次级构造—宣汉—重庆平行褶皱粟中的南温泉背斜。南温泉背斜为“斜歪箱状”背斜，背斜东翼稍缓（岩层倾角40°～50°），西翼较陡（岩层倾角60°～70°），构造裂隙发育一般。总体而言，地质构造比较简单，未发现大型构造断裂，仅南温泉背斜横贯真武山隧道，使得真武山东坡地层倾角较缓，西坡地层倾角较陡。背斜两翼为三叠系须家河组地层，较薄的雷口坡组地层夹于期间，背斜核部为三叠系嘉陵江组可溶性碳酸盐岩。

（2）地层岩性

拟建区内地层由上而下依次为第四系全新统人工填筑土层（Q4me）、第四系上更新统冲洪积层（Q3al+pl）和侏罗系上统遂宁组（J3sn）岩层。各层岩土特征分述如下：

第四系全新统(Q4)

人工填土(Q4ml)：紫褐色，主要由粘性土、砂岩、泥岩块碎石等组成，碎、块石含量约25～40%，粒径一般20～500mm，结构松散～稍密、稍湿，厚度一般在0～13m之间，堆填约3～5年不等，多为人工回填，多分布于现有北引道及内环快速路两侧。

粉质粘土(Q4el+dl)：褐色，可塑～硬塑，切口稍有光泽，韧性中等，失水后手难捏碎，摇震反应无，残坡积成因，厚度0～11.5m，零星分布在场地的沟槽地段中。

粉质粘土(Q4col+dl)：紫褐色，由粘性土夹砂、泥岩块石碎石等组成。碎石含量15～25%，粒径30～200mm，局部夹块径为300～800mm的块石，切面一般无光泽，无摇震反应，崩坡积成因。厚度一般5～21.7m。

侏罗系中统沙溪庙组(J2s)

砂质泥岩：紫色，灰色，粉砂泥质结构，中厚层状构造。表层强风化带一般厚度0.30～3.20m，强风化岩心呈碎块状，风化裂隙发育；中风化岩心呈柱状、长柱状，岩体较完整，与砂岩呈互层状分布于整个场区。岩体基本质量等级为IV～V级。

砂岩：灰色，细粒结构，厚层状构造，泥钙质胶结。主要矿物成分为石英、长石。砂岩强风化层厚度 0.50～1.50m，强风化岩心多呈黄色、黄灰色，碎块状、短柱状；中等风化岩心呈柱状、长柱状，岩体较完整，与砂质泥岩呈互层状分布于整个场区。岩体基本质量等级为III～IV级。

沿线基岩强风化带厚度一般0.30～3.20m。基岩强风化带岩体破碎，风化裂隙发育，岩质软，岩体基本质量等级为V级。

（3）建筑材料及运输条件

①块、片、料石

施工所需块、片、料石均可就近或集中开采，建筑材料储量丰富，能满足工程需要。南岸区广泛分布各种砂岩，其中的长石石英砂岩和长白质石英砂岩，质地坚硬，较易凿成石条而用作砌筑各类结构物。既可自采也可购买，建筑材料运输方便。

②河沙、卵石

修筑道路工程用的河沙、机制砂和卵石等可附近采购，运距不远。

③其它建筑材料

项目所需的钢材、水泥、沥青、混凝土膨胀剂、原木等建筑材料均可就近在市场购买，按照就近取材、经济适用的原则，道路运输条件好。

④其它建筑材料

工程可就近用取用溪河水和自来水，水量丰富，基本无污染。工程用电，可根据情况协商就近搭接。

（4）社会环境

项目区域用地的确定，均听取了当地群众以及居委会、交通、规划等部门意见，故对社会环境影响不大。而项目建设将改善城区基础设施条件，方便当地群众。

1、沿线的土地占用及房屋拆迁

项目用地区域内的居民点、建筑构造物较少，对道路建设影响较小，拆迁难度虽小，但建议提前开始征拆工作，避免影响施工工期。沿线拆迁不牵涉文物保护单位、军事管理区等建筑物拆迁。

2、文物

路线经过工程所在地的地表及地下无文物分布，但不排除将来施工阶段开挖取土发现文物情况的发生，建设单位需做好事前计划安排，制定应急措施，依法及时与文物主管部门联系，以保障工程的顺利实施。

建设环境保护作业条件

1）环境工程地质评价

场地位于南岸区南坪，目前车辆、人流较多，且居住人口较多。因此，施工过程中注意安全、文明施工，控制好污水的排放。严禁向散排污水，同时控制好施工噪音和尘埃。

2）施工对邻近建筑物的影响

由于本项目周边为多为现状小区建筑、公司及存在现状挡墙等，拟建道路选线及纵断面设计中考虑道路尽量避开对沿线既有构筑物的影响；由于施工对附近现状道路存在一定影响，在施工中必须保留有效的通车路面,并按规范设置道路交通安全信号、警示、警告标志、标牌。

人行道铺装及结构设计

（1）A段人行道铺装

人行道路面破坏且现状人行道结构已老化，缺少无障碍设施，人行道考虑为拆除重建。

A段人行道路面结构具体如下：

仿石材生态透水砖25×25×6cm；

水泥干拌粒径3～5mm石屑厚5cm；

C20透水混凝土厚15cm；

级配碎石垫层厚15cm；

400g/m2两布一膜土工防渗膜；

碾压密实土路基。

无障碍设施设计

为方便残疾人出行，根据《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）本道路考虑了盲道和无障碍设计。除盲道外还应设置缘石坡道，在道路交叉口处设置三面坡缘石坡道，供残疾人使用。盲道应设在人行道的范围内，与人行斑马线相对应。

人行道盲道砖采用透水砖，其表面触感部分以下的厚度与人行道板一致。人行道设置连续的盲道，行进盲道宽0.5m，单面坡缘石坡道宽1.5m。人行道设置的盲道位置和走向应方便视残者安全行走和顺利到达无障碍设置位置。指引残疾人向前行走的盲道应为条行的行进盲道，在行进盲道的起、终点及拐弯处应设圆点形提示盲道。盲道表面触感部分以下的厚度应与人行道砖一致。盲道应连续设置，中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物；盲道宜避开井盖铺设。距人行横道入口、广场入口等0.3m处应设提示盲道，其长度与各入口的宽度应相对应。

三面坡缘石坡道适用于无设施带或绿化带处的人行道，人行道与缘石间有设施带或绿化带时，设单面坡缘石坡道。平面布置根据道路平面图中人行道、人行横道线的设置及各路口的实际情况确定。

环保设计

环保设计

水土保护措施

1）土地资源保护

工程施工布置应控制在规划的范围内，严禁随意占用绿地。工程完工后，工程弃渣、开挖等场地应及时恢复与绿化。

2）施工期间沙土保持

施工中应严格按设计进行施工。基础开挖应尽量选在枯水期，防止雨水对施工现场的冲刷。基础开挖，在基坑周围避免堆土过高，挖掘机配合运输机械施工，堆土及时运走。施工结束后，对施工场地应及时采取平整土地、恢复植被与绿化。

3）水土保护分析

项目是主城在建区域内的一条新建道路工程，由于道路周边区域土地大部分尚未建成，结合规划，道路纵断与现状地形有出入，造成项目整体填挖相对较大，需在项目实施时加强防范，对施工场地及时采取平整土地、恢复绿化等措施，从根本上杜绝水土流失的发生。从上述措施分析，整个项目对水土保持的影响较小，项目的水土保持方案可行而且可靠。

水质保护措施

1）工程对水质的影响

道路系统均按照城市道路设计规范设计，同时按城市管理部门的规定要求设置雨污水系统，收集排放地表雨水、两侧的生活生产污水。本工程的实施对沿线水质无影响。

2）施工废水对水质的影响

施工期产生废水主要源于砂石料冲洗、混凝土养护。混凝土系统产生的生产废水量较大且相对集中，废水中悬浮物含量和PH值较高，因此预计施工期生产废水对水质有一定不利影响。

施工人员集中排放的生活污水对地面水会带来一定影响。但施工营地排放的生活废水量少且分散，污染负荷低，对沿线水质造成的影响不明显。

施工废水排放口的规划必须合理，其下游1km内不得有居民饮用水取水口。施工机械车辆维修废水以及办公、生活区污水在排放前，采用集水静置、沉淀、三格化粪池净化、集中收集含油废水等措施。

空气质量保护措施

1）施工期间

加强大型施工机械和车辆管理，确保施工机械和车辆各项环保指标符合尾气达标排放要求。为了减少运输车辆产生的扬尘，对施工区车辆实行限速控制，配备专用洒水车降尘。土料场开挖进行适当加湿处理。水泥等采用集装箱或水泥罐等封闭式运输方式。弃土过程中最易产生扬尘，应避免运泥土车辆走主城区城市干道，运土车辆应加蓬，并对车身进行清理，严禁超重、超载及超高装置。未铺装的道路极易产生扬尘，应定期洒水降尘，对已铺装好的道路，应定期清扫。路面定期洒水，防止扬尘对沿线环境的污染。

工程施工增加的污染负荷物有限和不集中，同时经过加强上述保护措施以后，工程施工对空气质量不会产生显著影响。

2）营运期间

营运期汽车尾气排放污染控制涉及面广，属区域性问题，非本工程能够一次性解决。大气污染防治措施可从两个方面考虑：一是推广环保型汽车，使用天然气作为汽车动力（目前重庆已有CNG天然气汽车，且正处于推广阶段）的环保汽车，公交系统应优先考虑使用环堡型汽车。二是提高尾气排放标准，宜按欧洲II级标准年审车辆，禁止尾气超标的汽车上路，加强汽车管理，建设完善的尾气监测制度，在汽车年审过程中加强汽车尾气排放标审查，同时随机抽检汽车尾气排放达标情况。

声环境保护措施

1）施工期间

施工过程中，大量现代化工程机械的使用，会带来噪声污染问题。施工期机具噪声值较高，要采取控制措施：合理选用施工机具，控制使用超标的高噪声施工机具进入工程施工区。产生高噪声的施工工序如爆破、钻孔等作业，应视环境敏感程度，调整工作时间，离人群密集区较近的施工段夜间不安排施工作业。

从施工场地情况看，施工噪声对工地附近居民的生活、工作和学习有一定影响。对声源强度较大的影响区附近敏感点，如商业、办公、居住集中区，应加强监测和进行噪声控制。合理安排高噪声阶段施工时间，严格执行《建筑施工场界噪声限值》。车辆行经办公区、居民区时应适当减速，并禁止使用高音喇叭。

在道路工程沿线进行开发建设时应综合考虑运行期间交通噪声的不良影响，建设对噪声敏感的设施时应留足相应的防护距离和采取相应的防范措施。

2）营运期间

交通噪声对道路两侧造成较严重的噪声污染，因此在工程建设中应采取多方面的措施来避免或减轻交通噪声的危害，如设置隔音墙等措施用于防噪设施。

建筑垃圾再生产品推广应用

建筑垃圾再生产品，是指对建筑垃圾进行资源化利用后，达到相关标准要求的建筑材料和部品部件。本项目为重庆主城区政府投融资项目，使用建筑垃圾资源化再生产品替代用量应不小于30%。

施工技术要求

路基施工要点

质量标准

土质路基经压实后，不得有松散、软弹、翻浆起皮、积水及表面不平整等现象，本项目全线处于轨道保护线范围，土、石路床须采用不大于10t振动压路机碾压检验，轮迹不得大于5mm。

表 5-1压实度（重型击实标准）

| 路床顶面一下深度（m） |  |  | 主干路压实度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 路堤 | 路床 | 0～0.8 | ≥96 |
|  | 上路堤 | 0.8～1.5 | ≥94 |
|  | 下路堤 | >1.5 | ≥93 |
| 零填及挖方 |  | 0～0.30 | ≥96 |

表 5-2回弹模量和弯沉

| 分类 | 回弹模量E0 | 弯沉值（0.01mm） |
| --- | --- | --- |
| 路基 | ≥50MPa | ≤245 |

表 5-3路基质量检验标准及允许偏差

| 序号 | 检查项目 | 规定值及允许偏差 | 检验方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵断高程（mm） | ＋10，－15 | 水准仪,每20m取1点 |
| 2 | 中线偏位（mm） | ≤30 | 经纬仪或全站仪，每50m测1点（弯道加HY、YH两点） |
| 3 | 宽度（mm） | 不小于设计值+B | 钢尺量，每40m测1点 |
| 4 | 平整度（mm） | ≤15 | 按JTG E60(T 0931)检查, 每20m每车道取1点 |
| 5 | 横坡（%） | ±0.3且不反坡 | 水准仪，每20m测1处 |
| 6 | 边坡坡度 | 不陡于设计值 | 钢尺量，每20m测1处 |

路基排水

路基施工时应注意排水，必须合理安排排水路线，充分利用沿线已建和新建的永久性排水设施。所有施工临时排水管、排水沟的水流，均应引至管道中。

路基分层挖填时应根据土的透水性能将表面筑成2～4%的横坡度，并注意纵向排水，经常平整现场，清理散落的土，以利地面排水。当地面水排除困难而无永久性管可利用时，应设置临时排水设施。

挖方路基

在路堑开挖前作好坡顶截水沟，并视土质情况作好防渗工作。开挖前应将适用于种植草皮和其他用途的表土储存起来，用于绿化填土。路基开挖必须按设计断面自上而下开挖，不得乱挖、超挖及欠挖，开挖至路基顶面时应注意预留碾压沉降高度。

填方路基

（1）填料要求

路基填料不得使用腐殖土，生活垃圾土、淤泥，不得含杂草、树根等杂物，粒径超过10cm以上土块应打碎。应选用级配较好的粗粒土为填料，且应优先选用砾类土、砂类土，且宜在最佳含水量时压实。路基填方或换填路基若为碎石土，且石料强度大于20Mpa时，石块的最大粒径不得超过压实层厚2/3，当石料强度小于15Mpa，石料最大粒径不得超过压实层厚度，碎石土中碎石含量不小于30%。

表 5-4路基填料最小强度和填粒最大粒径

| 项目分类 |  | 路床顶以下深度（cm） | 填料最小强度（CBR）（%） | 填料最大粒径（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填方路基 | 路床 | 0～80 | 8 | 10 |
|  | 上路堤 | 80～150 | 4 | 15 |
|  | 下路堤 | 150以下 | 3 | 15 |
| 零填及路堑路床 |  | 0～30 | 8 | 10 |

路床土质应均匀、密实、强度高。

（2）基底处理

路堤修筑时，原地面的坑、洞、墓穴等应用原地的土或砂性土回填，并进行压实，路堤基底为耕地或松土时，应先清除有机土、种植土、树根、杂草后，再压实。其压实度不应小于路基压实标准。当路基穿过水塘或水田时，必须抽干积水，清除淤泥和腐殖土，压实基底后方可填筑；当地下水位较高或土质湿软地段的路基压实度达不到要求时，必须采用有效措施进行处理；当填方路段的地面自然纵坡大于12%、横坡大于1：5时，应在斜坡上分级挖成宽度不小于2.0m，并向内倾斜坡度大于4%的台阶，并用小型夯实机加以夯实后方可进行分层碾压。

路基填土高度小于80cm时，基底的压实度不宜小于路床的压实度标准，基底松散土层厚度大于30cm时，应翻挖后再回填分层压实。

（3）填筑要求

路基应采用重型振动压路机分层碾压，分层的最大松铺厚度，土方路堤不大于30cm，土石路堤不大于40cm，填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度，不应小于8cm。性质不同的填料，应水平分层、分段填筑，分层压实。同一水平层路基的全部宽应采用同一种填料，不得混合填筑。每种填料的填筑层压实后的连续厚度不宜小于50cm。管径顶面填土厚度必须大于30cm，方能上压路机辗压。

管道沟槽、检查井、雨水口等周围的回填土应在对称的两侧或四周同时均匀分层回填压（夯）实，填土材料宜采用砂砾等透水性材料或石灰土。

采用振动压路机碾压时，应遵循先轻后重，先稳后振，先低后高，先慢后快以及轮迹重叠等原则。至少碾压3遍直到达到规定的压实度为准。

路基施工中必须严格执行《重庆市城市道路工程施工质量验收规范》（DBJ50/T-078）、《公路路基施工技术规范》（JTG F10）及各有关现行施工规程与验收规范。

人行道铺装结构施工技术要求

人行道铺装及结构设计

本项目考虑海绵城市设计理念，人行道铺装面层及下部结构均考虑采用透水材料。具体铺装结构由上到下依次为：

人行道透水装25×15×6cm；

粒径3-5mm干拌石屑厚5cm；

C20透水混凝土厚15cm；

级配碎石垫层厚15cm。

透水砖

表 5-5  仿石材生态透水砖制成品物理性能要求

| 序号 | 项目 | 规定值及允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨性 | 磨坑长度不大于35mm |
| 2 | 透水系数 | ≥2.0×10-2cm/s |
| 3 | 防滑性 | BPN≥60 |

外观质量、尺寸偏差、力学性能、物理性能等其他要求应符合《城镇人行道设计指南》（DBJ50/T-131）的规定。透水砖产品宜选用免烧结节能环保产品。

透水砖的强度等级：平均抗压强度≥40MPa,单块≥35MPa；平均抗弯折强度≥4.0MPa。

透水砖面层应与周围环境相协调，其砖型选择、铺装形式由设计人员根据铺装场所及功能要求确定。

透水砖的铺砌完成并养护24h后，进行填缝处理，分多次进行；填缝砂应采用干的细沙，不得使用湿砂。

透水砖的接缝宽度不宜大于3mm，接缝用砂级配应符合《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188表5.2.3的规定，硅砂透水砖接缝用砂级配参照《硅砂雨水利用工程技术规程》CECS 381。

施工安全措施

一般要求

施工单位除应遵守相关施工规程外，还应遵守有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，并应提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工和监理人员的生命、健康及安全。

安全员

在本工程施工期间，施工单位应在现场常设专职安全员，该专职安全员应经过培训具有担任安全工作的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施，并检查所有安全规则与条例的实施情况。驻地管理人员一律佩证上岗，安全员的佩证为红色以示醒目。

施工安全设施

针对不同危害和危险性因素的场所、范围以及危害程度，提出如下安全措施方案。

（1）下雨施工时应注意施工机械的电缆破裂，引起触电造成人身伤亡，要有专人对施工机械电源进行管理和维护，并装设漏电保护装置。

（2）施工时设立必要的安全标志、护栏、护柱；高填方、深路堑地段设置防护措施，人员上岗须戴安全帽。

（3）在施工现场周围配置、架设并维护一切警告与危险标志、消防安全标志，施工路段设专人维护交通，设施工标志、限速标志，以确保施工、行人及行车安全。危险性较大的分部分项工程特别说明施工注意事项

（1）本设计坐标采用重庆市独立坐标系统，高程采用1956年黄海高程系统，施工前请施工单位核对整个道路的放线，确保各结构物放线准确，衔接顺畅。

（2）施工前，必须调查清楚地下管网等各种设施的种类、尺寸、位置和埋深，并请相关单位派人现场监护和指导施工。

（3）路基开挖不得乱挖、超挖，开挖中发现有未曾查明的地下管涵以及地质情况有变化时，应通知设计单位处理。临近房屋等建（构）筑物的开挖应注意观测和防护，确保建（构）筑物及施工安全。所有有高压铁塔、燃气管道、桥墩、危岩50m范围，土石方开挖不可采用爆破施工。路基施工过程如发现其它不良地质现象，应及时会同建设单位、监理单位及设计单位研究解决。

（4）施工时应做好临时排水，应防止地表水、地下水汇入施工场区后积成水坑，以免影响路基的强度及安全性。

（5）沥青路面在雨天时不得施工。

（6）应进行封闭做到文明安全施工，采取措施确保行人及居民安全。

（7）若现场情况与勘察物探资料及设计图有不一致之处，请及时联系设计单位，以便及时研究处理，切忌盲目施工。

（8）对相对于原始地貌为高填方的路段，在进行路基处理同时，应做好后期沉降观察及处理措施。

（9）边坡应严格按照信息施工、动态设计原则，边坡施工应采取逆做法分段分层开挖，开挖后及时进行防护，严禁全断面无序大开挖。

（10）施工前，施工单位应根据地质勘察报告和设计图核实工程范围及周边现有构（建）筑物的位置、结构形式、基础埋置深度等情况，据此做好处理，确保其安全。

（11）施工中应加强临时排水，避免由此引起的水涝，影响施工质量；基坑开挖后应防止地面水流入基坑，应保持基础的干燥。

（12）施工过程中应注意安全，并建立完善的施工安全制度，应有可靠的安全防护措施，确保施工人员、机具的安全。

（13）本说明未尽事宜，按相关法律、法规、规范、章程执行。

工程数量表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除工程 |  |  |  |
| 1.1 | 拆路缘石 | m | 368 |  |
| 1.2 | 拆路边石 | m | 12 |  |
| 1.3 | 拆除现状人行道 | ㎡ | 3036 | 含梯步 |
| 2 | 人行道恢复 |  |  |  |
| 2.1 | 人行道面砖 | ㎡ | 2833 | 含盲道砖 |
| 2.2 | 石屑找平层3cm | ㎡ | 2833 |  |
| 2.3 | C20透水水泥混凝土15cm | ㎡ | 2833 |  |
| 2.4 | 级配碎石底基层厚15cm | ㎡ | 2833 |  |
| 2.5 | 防渗膜（两布一膜） | ㎡ | 2833 |  |
| 2.6 | PVC透水盲管DN110（有孔） | m | 368 |  |
| 3 | 人行梯步 |  |  |  |
| 3.1 | 650x300x150青石手凿面 | ㎡ | 203 |  |
| 3.2 | 30厚水泥砂浆结合层 | ㎡ | 203 |  |
| 3.3 | 100厚砼梯步 | ㎡ | 203 |  |
| 3.4 | 100厚级配碎石层 | ㎡ | 203 |  |
| 3.5 | 青石轻度自然面踢帮 | m | 24 |  |
| 4 | 隐形井盖大样 | 个 | 103 |  |