重庆市公安局沙坪坝区分局采购新购车辆喷涂及警灯警报器、标识安装服务网上询价文件

- 询价项目

| - 项目名称 | - 数量 | - 单位 | - 投标最高限价 - （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市公安局沙坪坝区分局采购新购车辆喷涂及警灯警报器、标识安装服务 | 1 | 项 | 9.6 |

- 询价内容表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务技术要求 | 投标报价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市公安局沙坪坝区分局采购新购车辆喷涂及警灯警报器、标识安装服务 | 对24辆新购长安深蓝SL03外观、标识参照GA523-2004《警车外观制式涂装用定色漆》、GA524-2004《2004式警车汽车类外观制式涂装规范》标准进行喷涂服务，同时按照国家标准安装警灯、警报器服务。 | - 外观涂装：警用颜色，喷涂04制式警色外观，警色涂装符合公安部标准（GA523-2004《警车外观制式涂装用定色漆》、GA524-2004《2004式警车汽车类外观制式涂装规范》）； - 警用标识：04制式警车车徽，警用颜色，符合公安部标准（GA522-2004《警车车徽》、GA523-2004《警车外观制式涂装用定色漆》、GA524-2004《2004式警车汽车类外观制式涂装规范》）； - 警灯主要技术参数： - 额定电压：DC12V； - 连续工作时间：≥8h； - 灯罩透光率：≥90%； - 光源种类：LED； - 警灯结构：内置扩音器； - LED灯管使用寿命：≥20000h（额定电压、电流条件下） - 灯组总功率：≥60W； - 工作电流：10A； - 扬声器功率：100W； - 产品尺寸1280 mm(长)×305mm（宽）× 66mm（高）±2mm - 光源配置:主光源为22孔LED主灯16组（前：蓝色4个单元，红色4个单元，后：蓝色4个单元，红色4个单元），辅光源为22孔LED辅灯共2组（左右两端白色各1组）； - 发光方式：脉冲方式； - 耐高温性能实验：≥75℃（±2℃），持续时间4h； - 发光强度：主光源采用发光二极管或灯丝灯泡的标志灯具，单个主光源在额定电压下基轴（左右0°/上下0°）峰值光强的最低限值应符合表3中一级要求；红色主光源不小于1500cd，蓝色主光源不小于850cd； - 发光频率：：红色主光源≧1.85Hz，蓝色主光源≧1.85Hz； - 工作噪声：标志灯具在额定电压下满负荷工作时的噪声应＜55dB(A)； - 警报器主要技术参数： - 额定电压：DC 12V； - 工作温度范围：-40℃~+70℃； - 扬声器功率：100W； - 外壳材料：铝浇铸； - 警报器尺寸： - 主机：长160mm×宽110mm×高40mm（±2mm）； - 谐波失真试验：警报器控制器和送话器在在1000Hz的总谐波失真度应＜10%； - 电源适应性试验：标称电压为DC12V的警报器，在以DC9.0V-DC16V供电时，警报器应能可靠工作，声压级变化量应不超过±6dB； - 雨淋试验：扬声器：喷水量24.5L/min±0.5 L/min，喷水管摆动角度±60°，试验台转速17转/min，试验时间1h，试验时间和试验后功能应正常； - 粉尘试验：将扬声器放在粉尘试验箱内，试验用粉尘为滑石粉，粉尘量为（5±0.2）kg/m³。在2h内每隔15min扬尘2S。试验期间和试验后功能应正常； - 手柄操控键：手柄面板共设有12个操控键； - 符合GB 8108-2014 《车用电子警报器》的要求； |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |
| 商务要求： （一）报价要求 1、本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。 2、响应供应商应充分了解本项目情况，衡量工作量。报价为综合包干价，包含完成本目服务费、货物、工人工资、利润、税金等所需的全部费用，费用不额外追加。 （二）服务期及服务地点 1、服务期：合同签订之日起3个日历日内完成喷涂、安装服务工作。 2、服务地点：中标供应商所在实施喷涂安装地点。 （三）付款方式 合同签订前成交供应商先将中标总金额的5%作为履约保证金，划入重庆市公安局沙坪坝区分局指定账户，本项目活动结束且验收合格后由沙区财政局支付合同金额的100%，采购人在收到成交供应商递交的发票等支付资料后，5个工作日内启动支付流程。 履约保证金在全部服务验收合格后，无违约扣款的情况，一次性退还。履约保证金缴纳方式： 1.通过银行公对公转账至本合同约定的账户、提交支票、汇票等方式，成交供应商在签订合同时提供相关回单。 2.提交履约保函（建议使用）。纸质履约保函应至少体现如下内容： 2.1担保项目必须为本项目。 2.2受益人必须为采购人。 2.3保函担保金额为本合同金额的5%。 2.4保函生效时间必须在签订合同前，有效期限必须至少包含整个履约期间至验收合格期满；若履约时间延期，则纸质履约保函递交的截止时间和履约时间保持一致。 2.5保函须不可撤销且见索即付。 （四）质量保证期及售后服务 1、质量保证期：完成喷涂、警灯警报器、标识安装服务并验收合格之日起壹年； 2、售后服务：在非人为损坏或车辆事故的情况下，出现漆面开裂、气泡、标识脱落等情况，成交供应商应及时开展售后服务，对上述情况开展漆面修复及标识黏贴，确保车辆外观整洁。 （五）验收标准 1、车辆喷涂、加装的警灯警报器、标识能够符合采购人需求； 2、车身颜色、喷涂标识符合GA523-2004《警车外观制式涂装用定色漆》、GA524-2004《2004式警车汽车类外观制式涂装规范》； 3、车身漆面平整、光滑，无气泡、开裂、标识飞边等影响整体外观的其他情形。 （六）违约责任 1、若非采购人原因，成交供应商不能按时按要求提供服务的，处以每日合同金额5‰的违约金，总共不超过合同金额20%的违约金。若超过30日成交供应商还不能完成服务交货验收的，成交供应商构成根本违约，采购人有权单方解除合同，自采购人发出书面解除合同通知送达成交供应商时生效，采购人不作任何赔偿并没收成交供应商履约保证金。采购人有权要求成交供应商赔偿迟延履行或根本违约所造成的全部损失。 2、成交供应商不按合同和采购文件标准约定提供服务的，对服务问题不进行整改的，采购人可以不予付款，并没收成交供应商履约保证金。 3、若成交供应商无正当理由放弃提供服务的，采购人没收成交供应商履约保证金，并处以合同金额10%违约金。 4、服务期内成交供应商出现未按照约定的服务标准提供服务的，每发生一次扣除违约金500元。 5、服务期内，出现质量问题成交供应商不及时解决或成交供应商未按合同约定的服务措施及时提供售后服务的，成交供应商构成合同违约，采购人可将成交供应商列入本单位黑名单并禁止参加采购人的政府采购项目。若因成交供应商未按要求提供售后服务而给采购人造成损失的，成交供应商应赔偿采购人的损失，同时采购人将对成交供应商的违约失信行为报财政部门予以处理。 6、如因成交供应商原因导致采购人发生损失或实现债权的，成交供应商承担采购人因实现债权的全部费用，包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、保全担保费、鉴定费等。 （七）其他商务要求内容 1、本次采购不接受联合体响应。 ★2、响应供应商所提供产品须为公安部警用装备采购中心入围产品，投标时需提供公安部警用装备采购中心协议供货中标通知书复印件，并加盖响应供应商单位公章；同时所安装警灯警报器产品须提供国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（上海）与公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的产品检验报告复印件（检测时间应在2021年10月之后），并加盖响应供应商单位公章。 3、响应供应商应为长安汽车制造商或经制造商授权的经销商，投标时需提供授权证明复印件，并加盖响应供应商单位公章。 4、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |  |  |  |  |  |
| 单位名称： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |

注：以上为询比内容表的全部内容，投标文件中需含有本表的全部内容，如打印不全视为技术商务响应不完整。

- （一）响应供应商资格要求

1、一般资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、特定资格条件

- 无

- （二）凡有意参加询价的供应商，请于2025年5月27日至2025年5月29日14时00分之前，在行采家平台下载查看本项目询价文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料并上传投标文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

（三）供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商；无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

（四）现场踏勘

为减少响应误差，响应供应商须在开标前一天17:00前自行到现场踏勘，并对考察中获取的现场资料负责。不管响应供应商是否考察过现场，均被认为在递交响应文件前已经了解现场情况。

（五）响应供应商如对询价采购文件有疑问，必须以书面形式在开标前一天17:00前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。采购人对已发出的询价采购文件需要进行澄清或修改的，该澄清或者修改的内容为询价采购文件的组成部分。如响应供应商未提出疑问，视为完全理解本询价采购文件，一经进入评审程序，即视为响应供应商已详细阅读全部文件资料，放弃要求解释的权利。

（六）履约保证金

履约保证金在全部服务验收合格后，无违约扣款的情况，一次性退还。履约保证金缴纳方式：

1.通过银行公对公转账至本合同约定的账户、提交支票、汇票等方式，成交供应商在签订合同时提供相关回单。

2.提交履约保函（建议使用）。纸质履约保函应至少体现如下内容：

2.1担保项目必须为本项目。

2.2受益人必须为采购人。

2.3保函担保金额为本合同金额的5%。

2.4保函生效时间必须在签订合同前，有效期限必须至少包含整个履约期间至验收合格期满；若履约时间延期，则纸质履约保函递交的截止时间和履约时间保持一致。

2.5保函须不可撤销且见索即付。

- 现场踏勘联系人：向老师，联系电话：023-63755027；

- 投标相关事宜联系人：颜老师，联系电话：63755217，13527557912。

四、响应文件的递交

（一）响应供应商上传文件内容：1、询价内容表；2、营业执照；3、特定资格证明文件（如对特定资格条件有要求的需提供）；4、法定代表人身份证明书（格式附后）；5、法定代表人授权委托书（格式附后）；6、基本资格条件承诺函（格式）；7、询价内容表中需要提供的证明文件（格式自拟）。

（二）响应供应商上传文件格式：将以上内容加盖投标人公章生成一个PDF文件上传。

五、无效响应

（一）供应商不具备采购文件规定的基本资格条件或特定资格条件；

（二）响应文件不按规定的格式、内容填写或未按规定上传的；

（三）响应文件出现多个响应方案或响应报价的；

（四）供应商的响应文件内容与采购项目要求有严重背离；

（五）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（六）响应报价超出采购最高限价的；

（七）出现不符合必须强制执行的国家标准的；

- （八）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受条件的；

（九）资质文件内容复印不清楚，询价小组无法确认其内容。

- 六、重新采购的情形

本项目在第一次询价采购过程中符合询价要求的供应商不足3家的应重新进行采购。第二次采购过程中合格供应商为1家以上（含1家），采购人按本询价文件约定的评审方式确定成交供应商。

七、开标、评标

（一）本项目不组织现场开标，由采购人采取网上开标评标的方式进行采购。在规定的截止时间前，供应商应按要求上传响应文件。

（二 ）定标原则：在符合采购人要求的资质、服务、技术、商务的条件下，报价最低的供应商确定为本项目的成交供应商。报价价格相同，按服务质量要求/技术参数（条款）或其他优惠条件的优劣顺序排列；以上都相同的，按采购平台推荐的供应商顺序排列。

八、成交通知

（一）成交供应商确定后二个工作日内，采购人在询价文件发布平台上发布成交结果公告。

（二）成交结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

九、成交供应商变更

若第一成交供应商候选人放弃成交资格、或因不可抗力不能履行合同、或未依据询价采购文件在规定期限内提交履约保证金的，采购人应当确定排名第二成交供应商候选人为成交供应商。排名第二成交供应商候选人因上述原因不能签订合同的，采购人应当确定排名第三成交供应商候选人为成交供应商。排名前三名的成交供应商候选人均不能签订合同的，采购人应当重新采购。

十、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件以及采购标的、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（二）此询价文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）成交供应商除不可抗力等因素外，无充分理由放弃成交资格的，采购人将投标人的行为上报采购文件发布平台，依据发布平台相关规定予以处理。

十一、响应供应商有下列情形之一的，采购人将同时上报投标文件发布平台和相关财政部门按其相关条款进行处罚：

（一）响应供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）成交供应商未按规定提交履约保证金的；

（三）响应供应商在响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（四）除因不可抗力或响应文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（五）响应供应商与采购人、其他响应供应商恶意串通的。

十二、响应文件格式

（一）询价内容表

（二）营业执照复印件

（三）特定资格证明文件（如对特定资格条件有要求的需提供）

（四）法定代表人身份证证明书（格式）

采购项目名称：

致： 重庆市公安局沙坪坝区分局  ：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：重庆市公安局沙坪坝区分局：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的响应、响应、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               供应商法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（六）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致重庆市公安局沙坪坝区分局:

(投标人名称)郑重承诺:

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

(投标人公章)

年   月    日

（七）询价内容表中技术和商务要求的其他文件（如有要求需提供）；

附件一：

政府采购质疑书

一、质疑供应商

供应商：（名称、地址、邮政编码、联系方式等）

法定代表人：（姓名、身份证号码）

委托代理人：（姓名、地址、联系方式等）

二、被质疑人

采购人：（名称、地址、联系方式等）

采购项目经办人：（姓名、联系方式）

三、质疑事项

（供应商）认为（采购项目名称、编号，合同编号）的采购文件（采购过程或中标、成交结果）使我公司合法权益受到损害，现向你单位提出书面质疑。

（一）质疑事项：（列举具体质疑事项）。

（二）事实依据、法律依据：（质疑事项的违规事实、违反的法律法规条款）。

（三）诉求：（请求办理事项）。

附件：相关证明材料

（法定代表人或主要负责人签章）

（供应商公章）

年  月  日

法定代表人身份证复印件           委托代理人身份证复印件

（结束）