重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SB2025022》

| 事项名称 |  | 特诊科信息发布系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 信息发布系统 | 无 | 批 | 1 |  |
| - 参数要求：详见附件。 - 三、供应商资质：有相关经营项目资质。 - 四、报价要求 1.报价包含运输、安装、培训等一切费用，验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《SB2025XXX》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 五、挂网时间：2025年5月29日至2025年6月5日止 |  |  |  |  |  |
| 六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 七、联 系 人：（技术）李达盛88860177;（采购）李老师88860199。 |  |  |  |  |  |

附件：

| 特诊科设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| 1 | 信息发布系统 | 屏幕尺寸≥98英寸，具备wifi6，硬件支持4K节目发布，配置伸缩安装支架，国内一线知名品牌产品。 支持系统部署在欧拉操作系统、银河麒麟操作系统环境中，支持基于TCP/IP网络结构下，B/S+C/S的混合结构的系统，控制连接显示设备，可以脱机独立工作以及联机在线工作，在服务器瘫痪或网络断开的情况下，不影响媒体显示端的播放和显示。 支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 素材、节目、节目模板、设备支持分组管理，各资源分组相互独立。 支持发布静态/动态素材，静态素材包括：图片、音频、Word、Excel、PPT、PDF、视频、apk、自解压应用程序等；动态素材包括：网页、视频直播、数据源等。 支持可视化编排节目，单个节目支持添加不少于16个页面，单页面支持添加不少于32个窗口，单个窗口支持添加不少于64个素材。 信发节目支持创建文字、图片、视频、网页、按钮、文档、视频直播、应用程序、天气、时钟、倒计时等单一窗口及复合窗口，支持关联背景音乐。 诱导节目支持添加文字、图片、视频、视频直播、网页窗口；支持窗口自适应，同一个节目下发给不同分辨率的屏，系统能自动适配到合适的展示效果； 支持编排多种节目播放计划，包括按天、按周、自定义、轮播、垫片；支持生效方式包括：立即生效和定时生效，支持下载方式包括：立即下载、定时下载。 终端巡检：支持对单个/批量终端显示画面进行回传显示；支持远程终端控制开机、关机、重启、播放、停止、插播素材/节目、取消插播、停止插播、定时开关生效/失效、定时音量开/关、隐藏/显示终端屏幕上的发布进度、同步播放开启/关闭、添加/取消文字消息等终端控制操作。 终端巡检：支持对单个/批量终端显示画面进行截屏回传显示；支持远程终端控制开机、关机、插播、停止插播、定时开关生效/失效等终端控制操作。 诱导图上控制：支持地图上添加诱导屏，并展示屏的位置、名称、在线状态、离线状态；支持框选、搜索、聚合操作；支持单个/批量控制开机、关机、插播、停止插播、参数配置，也支持展示该诱导屏预览画面。 快速发布：支持一站式进行内部编排、终端屏幕选择、播放参数设置、发布节目，所有操作均在一个页面中进行，满足用户对于敏捷发布的需求。 违规内容预检（前端检测）：支持对已经发布到屏上的内容进行敏感信息检测，一旦检测出敏感文字、图片等，屏幕可进行插播或者熄屏紧急处理。 支持自定义开启素材/节目/任务审核功能，能支持5级审核，每类审核支持至少4种审核状态： 审核流程绘制：支持可视化绘制审批流程、流程间的流转配置、消息配置和审批人员配置，满足用户根据人员、部门、职级、组织等多级模式的审批制度。 支持Android/iOS移动端；支持节目日程查看、发布；发布记录查看；支持终端远程开关机、重启、插播、删除、播放控制， 支持新建节目,修改节目(名称、分辨率、属性、描述、窗口),删除节目,复制节目(复制节目模板和完全复制两种),节目预览,审核节目(通过、未通过)，支持节目快速发布，节目列表支持视图（可视化窗口）显示和列表显示 支持新建日程,修改日程(名称、播放方式、属性、描述),删除日程，发布日程。支持多种日程的播放方式:按日播放,按周播放,轮播，自定义播放(一年366天自定义播放)，垫片日程。支持多种日程发布方式：支持按终端组和按终端方式发布,支持定时发布和立即发布，支持定时生效和立即生效；支持日程可视化编辑，编辑过程中可实时预览节目。 支持添加终端，删除终端，修改终端(名称、序列号、分组、描述、网络参数)，终端分组管理；支持终端模糊、按关键字精确搜索 支持手机客户端扫码激活终端；支持终端列表视图（可视化窗口）显示和列表显示，视图显示模式下缩略图为终端截屏，实时显示终端播放的最新画面，支持动态更新。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 显示终端 | 1. 4K屏，分辨率3840*2160，屏幕尺寸：75英吋； 2. 背光方式：直下式LED； 3. 整机工艺：采用无边框设计，金属工艺边框背板，屏占比达95%以上； 4. 亮度≥200nits,对比度≥1200：1 ；屏幕比例：16：9； 5. 4核A35高性能处理器，1.8GHz主频，2G DDR4+32G，双天线wifi,支持802.11 b/g/n； 6. 支持HDMI2.0*2、AV接口*1、同轴接口*1、RF（DTMB）接口*1、USB2.0*2、网络接口*1、RS232接口*1； 7. 支持场景屏变，支持DTMB与DVB-C清流；杜比MS12解码,H.264/H.265 HDR10 8. 支持替换开机画面、动画、视频；搭载第三方运用；支持远程控制开关机；U盘克隆；支持热点，开/关闭投屏功能；支持DLAN、AirPlay多屏互动；支持定时开、关机； 9. 支持热点，网络记忆功能。DLAN、AirPlay多屏互动;手机投屏功能，可按需开/关闭投屏功能 10. 10W*2双声道喇叭，可黑屏单独听音乐；待机功率：≤0.5W。 | 台 | 3 |  |
| 3 | 会议平板一体机智慧屏 | 1、尺寸：86英寸，分辨率：3840(H)×2160(V)，可视角度178°，显示比例16：9，含传屏器、智能笔、安装支/推车架。设备采用红外触控技术。（提供具备CNAS检测资质的检测机构出具的检测报告） 2、屏幕正面上居中内置单颗4800万像素及以上高清摄像头，整机内置8阵列麦克风，实现≥8米有效拾音距离。（提供具备CNAS检测资质的检测机构出具的检测报告） 3、整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上，且支持触摸回传，支持免安装驱动（提供具备CNAS检测资质的检测机构出具的检测报告） 4、支持单笔双色书写，即笔尖设定一种颜色，笔尾设定另外一种颜色，实现讲解内容差异化标注（提供具备CNAS检测资质的检测机构出具的检测报告） 5、可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示（提供具备CNAS检测资质的检测机构出具的检测报告） 6、触摸屏具有防光干扰功能，在照度≥100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作（提供具备CNAS检测资质的检测机构出具的检测报告） 7、支持WiFi信道根据用户现场情况进行更改设置，确保WiFi频段使用稳定，避免信道拥挤干扰，并支持热点SSID隐藏功能和热点隔离功能（提供具备CNAS检测资质的检测机构出具的检测报告） 8、支持书写体转打印体，开启后可将笔迹转化为文本，方便用户保存使用（提供具备CNAS检测资质的检测机构出具的检测报告） 9、智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；支持插入智能表格、思维导图，智能表格可根据书写内容自动扩充，支持通过画直线的方式添加行列（提供具备CNAS检测资质的检测机构出具的检测报告） 10、电脑软件传屏最大支持4k@30的分辨率投屏（提供具备CNAS检测资质的检测机构出具的检测报告） 11、支持文件播放与传屏随时切换显示（提供具备CNAS检测资质的检测机构出具的检测报告） 12、采用内嵌安卓方案，安卓系统版本不低于Android 14.0，支持选配OPS模块，支持双系统并行运行，无需关机可一键切换操作系统。 13、落笔批注：安卓系统通道下，支持智能识别书写笔，实现书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动点击批注模式，更贴合真实使用体验。 14、无网连接传屏：当电脑与大屏无法连接在同一网络时，可通过建立WiFi P2P点对点链路，快速传屏 15、国产化操作系统传屏：支持统信UOS、麒麟OS等系统的电脑，通过软件客户端进行无线传屏功能应用。 16、OPS模块配置：要求提供Windows 11正版操作系统，CPU配置不低于12代I5、内存不低于8GB、硬盘不低于256GB。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 广播系统 | 2U标准机箱广播主机，铝合金面板，美观实用 3.2英寸彩色触摸屏显示，工业级触摸操作方式实现人机互动，触控手感灵敏； 支持手机WIFI点播，支持无线遥控器点播； 支持PSTN电话广播，支持短信语音广播； 具备一路24V报警灯输出接口，用于外接报警灯联动声光报警； 支持光纤通信、支持短路输入和输出接口响应； 1、2路话筒输入，3路线路输入，一个线路输出，话筒1带优先,带6分区独立可调，带提示音，带警号声 2、高音/低音控制，总音量和独立的音量控制 3、USB接口外插U盘，可直接播放MP3格式音乐 4、MIC1具有最高优先静音功能，自动抑制其他输入信号 5、具有输出短路，过载，过热等多种保护和警告功能 规格参数： 输出功率：650W 输出方式：4-16hms(Ω)定阻输出、70V/110V定压输出 辅助输出：600 ohms (Ω)/1V(0dBV) 话筒输入：600 ohms (Ω)/10mV(-54dBV)不平衡 线路输入：10K ohms (Ω)/250mV(-10dBV)不平衡 频率响应：60Hz-18KHz 失真度：＜0.1% at 1KHz,1/3额定功率输出 9个扩声单元： 同轴单元喇叭，全频段范围覆盖，音质清澈亮丽悦耳； 具备一路联动输入，一路联动输出接口，方便与其他系统联动扩展； 内置隔离防雷处理电路； 1.额定功率：30/15/7.5/3.8W/8欧 2.输入电压：100V/70V 3.灵敏度（1W/1M)：88DB±3dB 4.频率响应：90-20KHZ 5.喇叭单元：6''x1 6.材质：ABS+铁 广播话筒： 一、产品功能描述：1.高档中灰色ABS外壳，铜质麦杆，美观大方； 2.具有交直流两种供应方式，使用更方便； 3.自带升降调钟声提示音，更人性化设计； 4.特制优质心形和超指向性电容咪芯，合理电声学电路； 5.宽广的频率响应，充分展现高保真、清晰明亮音色； 6.特殊技术处理，消除麦克风开/关时产生的冲击声； 二、技术参数 1.频响Hz:45Hz~18KHz； 2.灵敏度dB:-38dB±2dB； 3.阻抗：200Ω； 4.供电方式：DC9V/AC220V； 5.换能方式：电容式； 6.指向性：心型指向； 7.适音范围:20-50CM； 8.前奏音：带前凑音,灯环提示； | 套 | 1 |  |
| 5 | 辅材、安装调试、维护 | 上述系统安装辅材（HDMI线、网线、电源线、音箱线、支架、电视软装包边等）、安装调试。所有设备由供应商提供3年质保及故障上门处理。 | 项 | 1 |  |
| 6 | 其他要求 | 诊室装修期间，随时应甲方、施工方要求上门进行相关沟通 | 项 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |