重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SB2025017》

| 事项名称 |  | 护理培训高级心肺复苏模拟人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 高级心肺复苏模拟人 | 无 | 个 | 2 |  |
| 二、参数要求： - 1、成人半身模型进行按压时，按压深度正确有声音提示，声音提示可以选择打开或关闭。 - 2、模型气道具有单向阀，面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道。 - 3、可进行胸部按压操作，至少可满足50万次正常按压，提供厂家证明。 - 4、可进行口对口，口对鼻、面罩（随身面罩和球囊面罩）对口鼻通气，通过操作压额提颏手法和托下颌手法打开气道。通气正确时可看到胸廓起伏。 - 5、带有蓝牙技术，可以无线连接到装有APP的ios和Android平板电脑或智能手机,对CPR操作进行评估和反馈。可同时连接6台复苏模型进行考核反馈。 - 6、配置电子反馈仪可与模型有线连接，对个人CPR表现进行反馈。电子反馈仪可以做为App的补充，也可单独使用。 - 7、当连接电子反馈仪时，提供3种反馈模式：反馈模式、考核模式、评估模式。 - 8、电子反馈仪反馈模式时显示包括：完全回弹、未完全回弹、太浅、深度适当、按压速率100-120 comps/min（过慢、适中、过快）、训练时间、通气量。 - 9、考核模式时显示训练计时器，精确到秒。 - 10、评估模式时显示包括：通气得分（xx%）、按压得分（xx%）、按压比例（CCF）、按压时间。 - 11、按压深度、按压率、通气量等有关的错误会在电子反馈仪的LED屏幕上有动态显示，绿色灯光、黄色箭头反馈按压深度、按压回弹是否达标，绿色、黄色光标反馈按压频率是否达标，频率适当时显示绿色。 - 12、电子反馈仪需有心脏、肺部等图标显示，需显示按压次数、通气量次数，通气量不足肺部图标需出现动态肺型黑影且无法填满肺部，通气适量时动态肺型黑影需填满肺部，通气量过大时动态肺型黑影会部分超出肺部图形；训练时间：考核模式时显示训练计时器，精确到秒。 - 13、APP有三种训练方式，仅按压、30:2心肺复苏操作、比赛模式，比赛模式可查看操作得分和表现情况。计时器可设置为1-10分钟，或无限长。CPR表现操作结果可以保存和事后回看。 - 14、当连接平板电脑和手机时，可反馈：按压深度、按压回弹、按压速度、CPR章节总时间、按压次数、按压分数、可显示实时和事后CPR表现、通气量、通气次数、CPR章节总分、章节结束提供改进建议。 - 15、操作指南≥3种可选择，包括但不限于AHA（2020）、ERC（2021）、SRFAC（2016）。 - 16、配置半身心肺复苏模型1个、电子反馈仪1个、随身面罩1个，硅胶球囊1个，拉杆箱1个，培训垫1个、说明书1份。 - 17、质保：不小于一年。 - 供应商资质： - 1.营业执照；2.厂家授权 四、报价要求 1.报价包含运输、安装、培训等一切费用，验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《SB2025XXX》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 五、挂网时间：2025年5月16日至2025年5月21日止 |  |  |  |  |  |
| 六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 七、联 系 人：（技术）杨老师 88860156;（采购）李老师88860199。 |  |  |  |  |  |