重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SBX2025007》

| 事项名称 |  | 污水处理设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 污水处理设备 | 无 | 台 | 2 |  |
| 二、参数要求 1.最大污水处理量：≥1000L/h。 2.消毒方式：臭氧消毒+二氧化氯自动投药消毒。 3.经过消毒过滤后(抽到沉淀箱→消毒箱消毒（臭氧+二氧化氯）→多介质过滤罐→排放)，达到医疗门诊污水排放标准（GB18466-2005 《医疗机构水污染物排放标准》），排放至市政管网。 4.进水方式：自吸（自动感应），自吸泵额定流量≥1m³/h，额定扬程≥15m。 5.过滤罐，内部装填石英砂和柱状活性炭，对消毒后的污水进行过滤后排放。 6.投药箱由水箱和计量泵组成，水箱PE材质。 7.配置：前置过滤器、臭氧发生器、污水箱、投药箱、计量泵、过滤罐等，配置2个月用量消毒试剂。 提供有资质的第三方检测报告。 9. 质保≥5年（质保期内整机保修，耗材除外），终身免费上门维修，只收取配件费。 - 三、供应商资质 - 1.营业执照。 - 四、报价要求 - 1.报价包含运输、安装、培训、税费等一切费用，验收合格后付款。 - 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《SBX2025XXX》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 五、挂网时间：2025年6月5日至2025年6月9日止 |  |  |  |  |  |
| 六、评选方法: 最低评标价法。 |  |  |  |  |  |
| 七、联 系 人：（技术）杨老师 88132377;（采购）张老师88860199。 |  |  |  |  |  |