政法一体化办案刑事审判中法庭

| 序号 | 名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 庭审管系统 |  |  |  |  |
| 1 | 庭审管理主机 | 1、采用标准1U机架尺寸设计，采用嵌入式操作系统，非windows系统； 2、支持RTSP实时流传输协议，支持提供不少于20路RTSP并发； 3、终端支持不少于2个HDMI输出接口，不少于1个HDMI输入接口,HDMI输入和输出分辨率均可支持4K； 4、终端支持3.5mm线性输入和3.5mm线性输出接口； 5、终端至少支持3个10/100/1000Mb/s 带屏蔽RJ45(VCH/LAN、Audio、Audio)作为扩展接口，其中VCH/LAN支持切换成网口使用，Audio作为音频接口支持时钟同步； 6、支持OpenVPN、Https、SRTP、H.235等多种加密方式和安全防护； 7、网口扩展外设：终端支持通过自带RJ45网口(VCHub/Phone口)扩展辅流接口盒、麦克风、扬声器、控制设备终端； 8、至少支持3个USB接口； 9、支持人声与噪声同时存在时，抑制噪声，凸出人声； 10、支持通过有线/无线配件连接终端，将终端外接的音视频配件作为PC的外设使用，令PC可以使用终端的音视频能力； 11、系统须支持与云上共享法庭“TV版”、出庭室、车载便民法庭、互联网庭审端、律所等出庭端互联互通，实现本地庭审、跨域庭审、互联网庭审、远程提讯及三方审讯多庭审形态，满足后台资源统一分发管理要求； 12、审录音录像：全程高清记录，选择案件后点击按钮既可开始庭审并录像，系统在录像过程中会自动根据设置进行分段录像、录像以通用格式保存，主流播放器都可以播放，保存的录像文件必须音视频同步； 13、庭审画面合成要求：需具备硬件高清图像合成器，可提供2/4/6/8/9等多种合成画面格式，并同时支持至少2种不同类型的合成画面输出，合成画面的输出分辨率支持不少于1080P、4K； 14、支持接入（注册）到重庆高院统一部署的法院音视频庭审平台，实现全市法院跨域、跨网的审判管理模式，保证与已建平台间的最优兼容性以及庭审场景功能的完整性。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 庭审专用视频采集终端 | 1.一体化化终端，采用嵌入式系统，内置编码模块，能将庭审音、视频数据编码后统一接入重庆法院庭审音视频平台统一管理，支持POE供电，通过一根网线同时实现供电、信号控制、数据传输； 2.标配4K30fps输出分辨率，同时支持1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、360p30fps等多种视频分辨率输出； 3.支持不少于12倍光学变焦，对角线视角不少于80°，传感器像素不低于800万，保障庭审画面的高清显示； 4.支持H.264HP、H.264等多种视频编解码，支持不低于4K30fps编码能力； 5.支持RTSP视频流输出，以满足庭审室屏幕显示的需要，不过多占多平台并发资源； 6.支持复位键、支持不同颜色信号灯用于指示摄像机工作状态。 | 台 | 3 |  |
| 3 | 庭审专用全景采集终端 | 1.不低于1/2.7英寸CMOS图像传感器，4K高清摄像头，支持1080p/60并向下兼容各种现实分比率。 2.支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。 3.支持HDMI高清原始输出,网络编码、HDMI、SDI三路同时输出图像。 4.同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 庭审示证终端 | 1.65寸工业一体机，配套操作系统，铝合金+钣金结构，耐磨防腐烤漆工艺，表面钢化玻璃，整体防暴设计，等边框半嵌结构，防护等级不低于IP65，LED背光液晶屏，亮度≥300cd/m2，对比度≥4000：1，全视角89/89/89/89，内置处理器，内存不小于4G，存储不小于32G，支持部署第三方客户端软件。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 媒体公告系统 | 1、不小于23.8寸半嵌入式液晶显示屏；显示比例：16:9，分辨率≥1920*1080，亮度≥250cd/㎡；对比度≥1000:1；内存≥2G+16G；具备HDMI接口≥1个，网口≥1个，USB接口≥2个等多类型接口。 2、支持显示法庭当天排期及法庭开庭状态，正在开庭案件的基本信息等；可根据法庭案件的性质，选择播放正在开庭的视频画面。 3、支持实时显示其他审判庭的案件排期公告信息，便于引导当事人快速定位；支持庭审直播展示：信息获取，书记员控制响应，数据处理、庭审展示、语音播报等功能。 4.可根据场景需要作为导航显示，信息发布等，可选择图片轮播、视频展示、PDF展示、纯文字展示等方式。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 庭审辅助触控屏 | 显示尺寸≥21.5寸桌面触控屏，支持10点电容触控，分辨率≥1920*1080，亮度≥350cd/㎡，对比度≥1400:1，采用纯平面屏技术，响应快，不低于莫氏7级防爆玻璃，桌面安装方式。 | 台 | 4 | 原被告各2台 |
| 7 | 法官席桌面显示屏 | 1、尺寸：≥29英寸； 2、分辨率：≥2560*1080； 3、屏幕比例：21:9； 4、刷新率：≥100Hz。 | 台 | 3 |  |
| 8 | 笔录管理显示终端 | 显示尺寸≥21.5寸桌面显示屏，分辨率不低于1920*1080，亮度≥350cd/㎡，对比度≥1400:1，采用纯平面屏技术，响应快，不低于莫氏7级防爆玻璃，桌面安装方式。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 庭审管理终端 | 1、国产化处理器：不低于8核心，内存不低于8GB，不低于256GB固态硬盘+1TB机械硬盘，含1套有线光电键鼠套装。 2、具备HDMI接口，VGA接口，RJ45网络接口。 3、国产化处理器需符合“中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告”。 | 台 | 4 | 法官、书记员、原告、被告各1台 |
| 10 | 嫌疑人示证屏 | 1、不小于43寸显示屏，显示比例：16:9，超窄边设计，4K高清显示；刷新频率：≥60Hz；对比度：≥1200:1，可视角度≥178°，屏亮度：≥350cd/㎡；RAM:≥2G+16G；≥4核处理器，支持RS232扩展控制接口，内置处理器，支持部署第三方客户端软件，含专用落地支架。 | 台 | 2 | 带国产系统 |
| 二 | 庭审音响系统 |  |  |  |  |
| 1 | 鹅颈电容话筒 | 1、电容式麦克风，频率响应：20Hz-20kHz； 2、指向性：心型向性； 3、输出阻抗（欧姆）：200Ω-250Ω； 4、灵敏度：-42dB±2dB； 5、最高输入音量：128dB声压； 6、信噪比：65dB-70dB； 7、供电电压：直流3V/幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音）。 | 支 | 10 |  |
| 2 | 落地支架话筒 | 1、落地式话筒，电容式，频率响应：20Hz-20kHz； 2、指向性：心型向性； 3、输出阻抗（欧姆）：200Ω-250Ω； 4、灵敏度：-42dB±2dB； 5、最高输入音量：128dB声压； 6、信噪比：65dB-70dB； 7、供电电压：直流3V/幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音）。 | 支 | 2 |  |
| 3 | 数字音频处理器 | 1.设备至少具备16路模拟平衡输入和16路模拟平衡输出； 2.输入每通道带48V幻像电源； 3.输入每通道带麦克风放大器，0~40dB增益可调，步进1dB； 4.具有立体声USB声卡功能，支持播放和录音； 5.面板具有USB接口、显示屏等； 6.设备支持设备名称、设备预设、设备IP、输入音量、输出音量、输入模式、设备版本等查看功能，【投标时，投标文件中需提供第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人公章】； 7.具备不少于1个RS232，1个RS485、8路GPIO、1个RJ45等接口，可实现电脑软件控制和中控、APP网络控制等功能； 8.具备不少于2个RJ45扩展接口，实现Dante接口扩展； 9.具有不少于AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）、AGC（自动增益）、AUTO MIX（自动混音）、PHASE（相位滤波器）、MATRIX MIX（矩阵混音）、PEQ（参量均衡器）、延时器、噪声门、高低通分频、压缩器、限幅器功能，【投标时，投标文件中需提供第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人公章】； 10.设备具有输入8段PEQ，输出8段PEQ等调节功能，【投标时，投标文件中需提供第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人公章】； 11.每通道输入2000ms延时器，输出2000ms延时器，【投标时，投标文件中需提供第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人公章】； 12.输入每通道语音激励功能，支持带PELCO-D、PELCO-P、VISCA协议摄像头控制； 13.设备具有不少于60个预设记忆位置。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 数字功率放大器 | 1.专业纯后级功率放大器，要求具有高保真、降噪、高效率散热等功能设计； 2.要求至少具有立体声、单声道、桥接等工作方式； 3.设备需具备自动增益控制（AGC）技术，以保障音频信号始终为高保障放大，【投标时，投标文件中需提供第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人公章】； 4.至少具有1个以太网口Ethemet控制接口和RS232中控控制远程控制接口，【投标时，投标文件中需提供第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人公章】； 5.设备至少具有有效防止短路输出、过载、过热、高频过载、直流信号等保护功能； 6.立体声输出功率不小于300W×2/8Ω； 7.桥接输出功率不小于450W/4Ω； 8.频率响应不小于20Hz-20KHz； 9.输入灵敏度小于0.775V； 10.信噪比S/N≥110dB； 11.失真度≤0.03%； 12.至少具备SPEAKON功率插座和纯铜镀金接线柱2种输出接口。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 扩声音箱 | 1.扬声器要求采用不少于4个全频单元和1个高音单元组成，【投标时，投标文件中提供需第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人公章】。 2.箱体要求采用不低于15mm厚夹板材质，面网要求采用高强度铁网，面网内贴防尘网布，效降低谐波；面网表面要求采用防静电粉末喷涂工艺，具有抗盐雾，至少保证连续使用五年不生锈。 3.额定功率不小于200W峰，峰值功率不小于800W。 4.频率响应范围：105Hz-18kHz。 5.标称阻抗：8Ω。 6.灵敏度（1W/1M）不小于90dB。 7.最大峰值声压级不小于114dB。 8.指向性(H×V)不小于 100°×10°。 9.为保证安装美观效果，扬声器宽度不大于100mm，并支持吊挂和壁挂安装方式。 | 个 | 4 |  |
| 三 | 庭审辅助终端 |  |  |  |  |
| 1 | 电子签名举证终端 | 1、支持国产CPU，处理器核心数量≥4核，主频≥1.8G，内存≥2G，机身内存≥16G，内置系统； 2、安全性：内置国密加密芯片；终端使用国密芯片负责密钥管理并提供国密算法支持，芯片商用密码产品型号核准，符合公安部安全防范报警设备安全要求； 3、电磁电容一体屏支持多点触控，使用者在浏览文档可以直接采用手势滑动屏幕翻页，支持电磁笔签字，支持指纹捺印，签字数据和指纹数据支持加密，支持获取签字轨迹； 4、指纹识别需通过公安部认证，指纹识别传感器类型：半导体电容式，传感器尺寸：23.0*35.0mm（±5mm），有效图像尺寸：12.8*18.0mm（±5mm），图像大小：不低于256*360pixel，图像分辨率：不低于508dpi，比对方式：1:1，认假率（FAR）<0.0001%； 5、高拍仪文件拍摄模块：高拍仪集成整机设备在左侧，高拍仪主头≥1000W对焦方式：自动对焦； 6、支持获取硬件设备参数，内置扬声器，可根据文字合成语音并播放，整机内置卡类-PASM卡槽； 7、屏幕尺寸不小于11.6寸，分辨率不低于1920*1080，【投标时，投标文件中需提供产品彩页资料加盖投标人公章】； 8、电磁感应方式，手写笔为无线无源，笔尖可更换，手写感应方式为电磁感应，手写压感不小于2048级，电磁笔可吸附在机器侧面，不易丢失； 9、支持SDK包二次开发，支持国产化系统； 10、电源：9V/2.5A外置电源，接口：USB2.0扩展口≥2，支持HID免驱连接；以太网接口不少于1个，10-1000M自适应以太网； 11、支持原笔迹签名回放、信息交互、指纹识别、人像拍照、服务评价、多媒体等多种成熟应用，并能快速提供软件定制服务； 12、配套公安部认证指纹仪，标配USB接口，并支持扩展； 13、支持在庭审过程中可将新的证据材料自动补录入审判系统证据材料库，支持抓拍，实时数据流； 14、系统支持自动编码，自动接入庭审后台系统中，统一实现码流分发处理； 15、支持电子签名功能，支持跨域庭审/云庭审时当事人远程签名捺印，当事人可在笔录电子档上进行逐页、批量的电子签名和捺印，满足于各场景的电子签名功能需要，投标人需充分评估实现上述功能所产生的一切费用并自行承担，若因功能不满足等原因造成项目延期交付使用，需承担由此造成的全部责任和损失，并于中标结果公告发布后7个工作日内到法院指定地点进行系统功能演示，【投标时，投标人须对本条内容作出书面承诺】； 16、证据展示：支持本地开庭、远程开庭、跨域开庭、云开庭等方式，并支持物证、书证、音箱证据、电子证据等，系统支持证据质证展示，可在庭审过程中实时证据质证，自动匹配数据中的证据内容，进行图文展示，对纸质材料支持OCR识别； 17、为适应国产化替代，具备与兆芯处理器、统信操作系统的适配认证； 18、设备可通过内置麦克风录制音频，并可通过内置喇叭播放音频；设备具备活体检测功能，检测到人体可给出活体提示，检测人体照片则给出非活体提示； 19、为保证售后服务时效性，产品制造商须提供不低于一年得原厂售后服务，【投标时，投标文件中需提供产品制造商针对本项目的售后服务承诺函】。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 高清编码器 | 1、支持音视频编解码，视频分辨率不低于1080P，编码格式支持H.264/H.265，音频采样率不低于48K，编码格式支持AAC、MP3、MPEG2等； 2、支持对外提供rtsp音视频流，所提供的rtsp音视频流可被访问拉取，以满足庭审视频证据展示编码的需要； 3、支持提供rtsp独立音频流，所提供的rtsp音频流可被访问拉取，以满足庭审音频证据展示编码的需要。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电源时序器 | 1、不少于8路时序电源控制器，用于控制外设供电电源。与配合可编程智能控制主机或由第三方控制单独使用。支持单独时序控制；内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全。 2、机架式稳定智能电源控制器，总功率至少具备30A。 3、设备具有不小于2寸彩色液晶显示屏，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 4、设备面板LOCK锁定功能，防止误操作。【投标时，投标文件中需提供证明材料加盖投标人公章】。 5、设备至少带8路可控16A万用插座、2路直通16A万用插座、1路RS232接口、1路级联接口、1路RJ45接口，【投标时，投标文件中需提供证明材料】。 6、设备具备通道全开和全关控制，每路延时开启和关闭时间可自由设置，每个通道动作延时在0-999秒可调。 7、设备至少支持10台及以上设备级联顺序控制，级联自动检测功能，【投标时，投标文件中须提供证明材料】。 8、设备内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机。 9、设备具有网络控制功能，至少支持IOS、Android、Windows系统等三种移动终端控制，【投标时，投标文件中须提供证明材料】。 10、设备支持外部对接功能，可实现所有级联设备远程集控控制，实现开/关机功能。 11、设备至少具有8组场景数据保存和调用。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 串口控制器 | 串口控制器，对设备进行集中控制。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 网络交换机 | 不少于24口千兆交换机，10/100/1000Base-T以太网接口≥24个，交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 高清分配器 | HDMI高清分配器，支持1进4出HDMI高清信号输入输出。 | 台 | 3 |  |
| 7 | 设备机柜 | 600*800*22U玻璃门设备机柜。 | 个 | 1 |  |
| 四 | 线缆及辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | WDZB-RYY2*1.0电源线。 | 米 | 300 |  |
| 2 | 网 线 | 六类非金屏蔽网线。 | 米 | 600 |  |
| 3 | 音箱线 | RVJFC2*1.5专用音箱护套线。 | 米 | 120 |  |
| 4 | 话筒线 | RVVPsnT 2x0.37。 | 米 | 300 |  |
| 5 | 高清线 | 2.0米/条HDMI高清转接线。 | 条 | 12 |  |
| 6 | 地 插 | 开启式地面信息插座，内置RJ45模块*1、电源模块*1、HDMI高清模块*1、音频模块*1. | 个 | 2 |  |
| 7 | 辅 材 | 各种扎带、网络跳线、高清数据接头、网络水晶头等安装辅材。 | 批 | 1 |  |