1、冷藏车技术参数及价格限制

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 颜色：白色 |
| 2 | 尺寸：长宽高（mm）：≥5100×2000×2478； |
| 3 | 轴距（mm)：≥2933 |
| 4 | 整备质量（kg）：≥2850 |
| 5 | 车身结构：承载式车身 |
| 6 | 发动机排量：≥2.0T |
| 7 | 最大扭矩（N.m）：≥330 |
| 8 | 燃料形式: 柴油 |
| 9 | 变速箱：6MT /轮胎数：4个 |
| 10 | 驱动方式：前置后驱 |
| 11 | 悬挂类型：前麦弗逊式独立悬架/后整体桥式非独立悬挂 |
| 12 | 驻车类型：机械式驻车 |
| 13 | 制动器类型：盘式驻车 |
| 14 | 马力：≥150匹 |
| 15 | 座位数：≥3座 |
| 16 | 车辆价格：不高于13900元；保险+购置自付 |
| 17 | 配置： 液压针织座椅+头枕/ABS/前暖风前空调/全车三点式安全带/电动门窗+中控锁/不少于2个扬声器//PVC地铺/电动调节电热除霜手动折叠不带转向灯后视镜/0.5Kg灭火器/独立出风口/PU方向盘/PU换档手柄/电动空调/前门踏步//喷漆前格栅/黑灰色防擦条/PU换档防尘套/正驾驶遮阳板(带票据夹)/车身同色前后保险杆/车身同色后视镜/副驾驶遮阳板(带票据夹)/防眩目内后视镜/黑色门扣手/有高位制动灯/7座拉杆天线/单压缩机/ |
| 18 | 冷机： 1、系统组成：冷凝器总成、蒸发器总成、控制面板、冷机压缩机、线束总成、可选备电系统； 2、制冷剂（环保型）：S290(R404A):HFC R404a-0.8KG; 3、除霜系统：自动及手动； 4、循环风量：蒸发器: 不小于900m/h； 5、电器：直流电:DCV12V； 6：机组重量：冷凝器总成:不小于26.6KG；蒸发器总成:不小于12.5KG；车载压缩机:不小于7KG；可选备电包:不小于52KG； 7：机组外形尺寸（单位mm）:冷凝器长≥1000mm，宽≥650mm；蒸发器：长≥620mm，宽≥550mm，高≥150mm； 8、品质保证说明：冷冻机组的保修自购机之日起一年之内有效(或以双方合同约定为准)。 |
| 19 | 箱体： 采用考格尔结构工艺，每块箱板都是独立的真空板，箱体内外玻璃钢，表面光滑，方便清洗制作车体广告。内部采用行业内高标准高密度保温材料，保证箱体保温和轻量化。箱体后门框，锁杠采用304不锈钢。 |
| 20 | 其他配置：侧后车膜，倒车影像+导航+行车记录仪，包围脚垫，方向盘套 |

### 2.其他要求：

### 2.1供应商所提供货物不得低于上述技术参数要求，且为原厂配置，不接受任何改装。

### 2.2供应商必须为中标品牌的授权商，需要独立完成本项目，不得转包、分包。

2.3若供应商不能满足上述要求，采购人有权拒绝签订合同，并追究其责任。