- 铜梁区蒲吕街道岚峰幼儿园维修整改方案

铜梁区蒲吕街道岚峰幼儿园门卫室、操场、厕所，教学楼等多年没有维修，已经影响师生正常使用，经我校后勤工作人员现场实地测量、踏勘，对必须要维修整改的作了一个初步预算，根据实际情况做了一个维修整改方案：

- 基本情况

- 拆除：厕所地砖及小便池拆除约71㎡；厕所墙面涂料拆除约143㎡；厕所铲除天棚涂料约68㎡；门卫室屋顶彩钢棚拆除约10㎡；厕所墙砖拆除约92㎡；操场塑胶面层拆除约1396㎡；外墙真石漆拆除约287㎡；厕所隔断砖砌体砖拆除约2.14m³；厕所地面混凝土拆除约4.83m³；厕所地面拆除土石方约12m³；教学楼走廊地胶地面拆除约29.61㎡；教学楼走廊拆除踢脚线约89m；墙面塑料布拆除约309㎡；总共建筑垃圾清运约21.53m³。

- 门卫室地面自流平处理7.55㎡；

- 门卫室地面防滑地砖新建约7.55㎡；

- 门卫室内墙面腻子加无机涂料两遍约26.58㎡；

- 门卫室天棚腻子加无机涂料两遍约6.76㎡；

- 门卫室外墙腻子加真石漆约108㎡；

- 门卫室屋面涂膜防水约32.09m2两遍；

- 厕所垫层C20混凝土厚5cm约4.83m³；

- 厕所地面贴防滑地砖约63.23㎡；

- 厕所墙面抹灰约35.64㎡；

- 厕所块料墙面约92.32㎡；

- 厕所内墙面腻子加无机涂料两遍约116㎡；

- 厕所天棚喷刷涂料约61.73㎡；

- 厕所外墙及围墙外立面真石漆约179.22㎡；

- 厕所屋面防水卷材约87㎡两层；

- 厕所隔断用抗倍特板16套含门；

- 厕所小便斗抗倍特板隔断4套；

- 操场新建人工草坪约1326㎡；

- 台阶金属防滑条约226m；

- 教学楼一楼自流平约29.61㎡；

- 教学楼一二三楼新建地胶约29.61㎡；

- 教学楼一二三楼新建瓷砖踢脚线约89m；

- 教学楼窗台新建瓷砖压顶约27.56㎡；

- 教学楼及游乐园围墙新建墙面彩绘布约309㎡,其中教学楼约162㎡需要安吊篮安装；

- 不锈钢水龙头需要新装13个；

- 成品拖布池需安装3组,厕所2组,教学楼二楼1组；

- PPR-DN25塑料水管安装约3m；

- PPR+DN20塑料管安装0.5m；

- UPVC DN100污水管安装约35m；

- 儿童小便器带感应开关需新建4组；

- 成人小便器带感应开关需新建1组；

- 小便器需PC16电线管30m；

- 小便器需BV1.5mm2配线90m；

- 游乐园木质设施防腐底漆及面漆。

二、造价及资金来源

1、造价

| 序号 | 项目内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程造价 | 251954.89 | 详见清单附件 |
| 2 | 项目预算费用 | 3000 |  |
| 3 | 项目预算审核费用 | 3000 |  |
| 4 | 项目招标代理费用 |  | 4000由施工单位支付 |
| 5 | 项目审计费用 | 3000 |  |
| 合计 |  | 260954.89 |  |

- 资金来源：

- 三、工期

计划施工时间：2025年7月至8月。

四、实施单位

通过招标代理单位选择优质施工单位，由学校后勤处负责质量监督及指导。

五、验收

工程完工后，由教委组织验收。

六、其他要求

1、按工程要求收集、整理资料（含影象资料）。

2、按教委要求报送报表和相关资料。

3、其他相关资料。

重庆市铜梁区蒲吕街道岚峰小学

- 2025.06