- 询价采购文件

- （最低价法）

项目编号：CGZB25038

项目名称：重庆市大足区中敖中学义务教育薄弱环节改善与能力提升（理化生）教学器材及设备采购

采 购 人：重庆市大足区中敖中学

- 代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

- 编制时间：二〇二五年八月

## 采购邀请书

重庆鸿兴招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市大足区中敖中学的委托，对重庆市大足区中敖中学义务教育薄弱环节改善与能力提升（理化生）教学器材及设备采购项目（项目号：CGZB25038）进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参与竞标。

- 一、项目内容

| 项目名称 | 数量（套） | 采购限价（元） | 资金来源 | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市大足区中敖中学义务教育薄弱环节改善与能力提升（理化生）教学器材及设备采购 | 1 | 386730 | 财政专项资金 | 6000 | 不接受联合体投标 |

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

## 三、项目技术要求

（一）项目概况

为提升学生理化生实践能力，现采购理化生实验设备及器材一批，具体详见明细清单。

- （二）明细要求

- 1.物理器材明细要求

| 初中物理器材设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术及参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T | 个 | 24 |
| 2 | 方座支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直 夹（2 只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长 600 mm，方形座长 210 mm，宽 135 mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120 ℃的缓压层 | 套 | 25 |
| 3 | 多功能实验支架 | 组合座架 1 个，最小组合支承面积应不小于560 mm×10 mm；滑块式垂直夹 5 个、烧瓶夹1 个、万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1个、绝缘环 2 个、吊钩 4 个 | 套 | 2 |
| 4 | 升降台 | 不锈钢台面，上台面有效面积不小于 140 mm×140 mm，下台面有效面积不小于 160 mm×160 mm，厚度不低于 1 mm；升降范围 85 mm～235 mm，连续可调；上下台面的平面度误差 应≤2 mm，升降过程中任一位置的平行度误 差≤3 mm；额定载重量≥10 kg | 台 | 4 |
| 5 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 为一档；直流1.5 V～12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共 6 档；40 A、8 s 自动关断，延时 1 s；各档空载电压应≤1.05 U 标 ＋0.3 V，各档满载电压应≥0.95 U 标-0.3 V， 直流输出时电压偏调±（2％ U 标＋0.1 V） | 台 | 4 |
| 6 | 抽气盘 | 由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、 钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接 口外径 8 mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置 密封性能：当压强达到－9.8×10－2 MPa 后停 止抽气，关闭阀门，保持 10 min 后钟罩内气 压应不高于－9.0×10－2 MPa。实验效果：未 装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声 装置 0.5 m 处应不低于 90 dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于 75 dB，抽气后的声强应不大于 45 dB | 套 | 4 |
| 7 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，车轮Φ75 mm，厚25 mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20 mm；钢材制作，载重≥60 kg | 辆 | 4 |
| 8 | 充磁器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性 材料，线圈轴向长度不小于 80 mm，能充两极间距大于 28 mm、磁极截面积小于 42 mm×24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42 mm×24 mm 的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度 3000 V | 台 | 2 |
| 9 | 放大镜 | 手持式，5×，焦距 50 mm | 个 | 30 |
| 10 | 透明盛液筒 | 高 300 mm±5 mm，筒底外径≥110 mm，壁厚≥1.5 mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250 mm，分度值 1 mm，透光率应≥90％ | 个 | 4 |
| 11 | 透明水槽 | 250 mm×180 mm×100 mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm | 个 | 10 |
| 12 | 钢直尺 | 1000 mm，1 mm | 把 | 90 |
| 13 | 托盘天平 | 200 g，0.2 g。单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 个，20 g 2 个，钢制镊子 | 台 | 60 |
| 14 | 金属钩码 | 10g（ Φ 22 mm）×l，20 g（ Φ 26 mm）×2，50 g（ Φ 30 mm）×2，200 g（ Φ 48 mm）×1，允许误差：10 g±0.1 g，20 g±0.2 g，50 g±0.5 g，200 g±2.0 g | 套 | 50 |
| 15 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜1 N，分度值 0.02 N；示值误差≤1/2 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏 差≤1/4 分度 | 个 | 16 |
| 16 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏 差≤1/4 分度 | 个 | 16 |
| 17 | 条形盒测力计 | 1、规格：10N； 2、结构：壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个； 3、材质：壳体由塑料制作、弹簧由金属制成，表面防锈处理，面板由金属制成，防锈处理。 ▲投标产品需提供符合JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》、JY/T0127-2022 教学用弹簧测力计、GB6675.4-2014玩具安全第4部分:特定元素的迁移、GB/T4857.5-1992包装运输包装件跌落试验方法、GB/T228.1-2010金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法、GB/T1958-2017产品几何技术规范GPS几何公差-检测与验证的检测依据的检测报告复印件加盖供应商鲜章。（需通过国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询、检测报告需带有CMA/CNAS标识） | 个 | 26 |
| 18 | 演示测力计 | 平板式；量程 0 N〜2 N，分度值 0.1 N；示 值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重 复性偏差≤1/4 分度 | 个 | 10 |
| 19 | 演示电表 | 2.5 级，直流电流：200 μA、0.5 A、2.5 A， 直流电压：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～ 100 μA，电压灵敏度：5 kΩ/V | 只 | 2 |
| 20 | 直流电流表 | 0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％ | 只 | 40 |
| 21 | 直流电压表 | 3 V、15 V 双量程，2.5 级，基本误差、升降 变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％ | 只 | 40 |
| 22 | 灵敏电流计 | 300 μA，G0档表头内阻 80 Ω～125 Ω，G1 档表头内阻 2400 Ω～3000 Ω | 只 | 6 |
| 23 | 多用电表 | 指针式，不低于 2.5 级 | 只 | 2 |
| 24 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 4 |
| 25 | 空盒气压计 | DYM3 型，量程 870 hPa～1050 hPa，整 10 hPa 点示值误差不应超过±0.7 hPa | 台 | 3 |
| 26 | 圆柱体组 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3种材质圆柱体；圆柱体直径 20 mm，高 32 mm每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g） | 套 | 20 |
| 27 | 立方体组 | 包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方体，其中铝材 2 个，黄铜（边长 20 mm）、铁（边长 20 mm）、铝（边长 25 mm）、铝（边长 30 mm）、木材（边长 50 mm）各 1 个，带 不锈钢挂钩 | 套 | 20 |
| 28 | 运动和力实验器 | 包括小车（车轮直径≥2 cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3 个小球及空盒、3 种不同阻力的平面等；平面板长度不 小于 800 mm，宽度不小于 120 mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于 80 mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于 40 mm | 套 | 20 |
| 29 | 惯性演示器 | 观察的物体应能收回，成功率不小于 98% | 套 | 5 |
| 30 | 摩擦力实验器 | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、 定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码 等组成。提供同一种材料 3 种不同粗糙程度 的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同 面积的摩擦面。摩擦板不小于 800 mm×100 mm×10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于 110 mm×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不 大于 0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0～ 5 cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误 差≤±5% | 套 | 40 |
| 31 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N 0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧 带长 50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉 环，附标度板 | 组 | 24 |
| 32 | 阿基米德原理 实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 | 套 | 40 |
| 33 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸 210 mm×210 mm×120 mm，底座应平稳；粗管外径 30 mm，细管外径 12 mm， 无色透明材料透光率≥90％ | 个 | 4 |
| 34 | 浮力原理演示器 | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮 | 套 | 4 |
| 35 | 物体浮沉条件 演示器 | 由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm） 、浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 | 套 | 4 |
| 36 | 液体内部压强 实验器 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径 Φ 36 mm～ Φ 38 mm，硅橡胶膜厚 0.5 mm，支杆长度不小于 300 mm，有手动转动机构，有标尺 | 套 | 20 |
| 37 | 微小压强计 | 由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径 6 mm，高不小于 380 mm，能沿标度方向移动不小于 10 mm，能固定；标尺长 300mm，0 分度在中间，最小分度线为 5 mm；系统气密性好 | 台 | 20 |
| 38 | 液体对器壁压强 演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺 | 台 | 45 |
| 39 | 马德堡半球 | 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管 2 根以 及底座等组成；球体外径应≥80 mm，气嘴外径 8 mm | 套 | 4 |
| 40 | 压力和压强演示器 | 压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220 mm×120 mm×50 mm | 套 | 20 |
| 41 | 流体压强与流速 关系演示器 | 气体式，由气体流动管道、气体接入部件、 压强观测部件组成，应带气源 | 套 | 5 |
| 42 | 杠杆 | 由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂 钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm， 木杠杆尺端需包头加固 | 套 | 45 |
| 43 | 演示滑轮组 | 由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N， 支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑 轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率 不应低于 75％ | 组 | 5 |
| 44 | 滑轮组 | 由单滑轮 4 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的 效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应 低于75％ | 组 | 40 |
| 45 | 滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。 摆轮采用金属材质，直径 125 mm；摆轴采用钢材制作，直径 8 mm，长 160 mm；支架高460 mm，横梁长 300 mm；摆体质量为 0.6 kg～0.8 kg。摆体前 10 次的回升累计递减量应≤65 mm | 个 | 5 |
| 46 | 飞机升力原理 演示器 | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成） 平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下 表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金 属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应 露在外 | 套 | 4 |
| 47 | 手摇离心转台 | 由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆 等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于 6 的整数倍，支杆直径 10 mm，全长 140 mm， 支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm± 1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆 锥孔，锥度为 1:20，大端直径 10 mm，上偏 差允许＋0.15 mm；深度不小于 45 mm | 台 | 4 |
| 48 | 音叉 | 256 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 300 mm×80 mm×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内， 用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB | 套 | 10 |
| 49 | 音叉 | 512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 140 mm×80 mm×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内， 用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB | 套 | 10 |
| 50 | 发音齿轮 | 包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数 分别为 80、40、20，半圆形齿；齿板为金属 材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振 动片应采用聚苯乙烯塑料 | 个 | 4 |
| 51 | 声传播演示器 | 由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085 MPa，并在 10 s 内保持气压低-0.080 MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验 | 套 | 4 |
| 52 | 内聚力演示器 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和 2 根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20 mm×50 mm 铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2， 挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能 装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器 螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35 mm，挤 压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压 时，在挤压方向的形变应≤0.25 mm；刮削器 由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱 体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N | 个 | 4 |
| 53 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气 缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10 mm，外径 Φ25 mm，长 130 mm，底座Φ65 mm，手柄Φ 40 mm，活塞杆Φ8 mm。活塞体应使用弹性材 料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压 缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃 脱脂棉，不应使用硝化棉 | 个 | 5 |
| 54 | 气体做功内能减少 演示器 | 由气体做功部分和温度测量部分组成，做功 部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及 活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底 座上。测量部分应由温度传感器、数显温度 表等组成。电压 6 V，电流≤50 mA | 套 ， | 5 |
| 55 | 电铃 | 在 15 m 范围内铃声清晰 | 个 | 5 |
| 56 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350 mm× 350 mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻 棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上 所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电 器检验张角≥30°（≥50°） | 对 | 50 |
| 57 | 箔片验电器 | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中 位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能 带静电的材料制成，观察面应采用透明材料 透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25 mm。 性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加 8 kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30° 以上的时间≥10 min | 对 | 5 |
| 58 | 感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起 电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30pF，击穿电压应≥42 kV；集电杆采用直径不低于 4 mm 的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆 或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于 6 mm；放电杆采用直径为 3 mm的冷拉圆钢制 成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80 mm，体积电阻率≥1016 Ω·m；电刷应采用束状磷铜 线；导电膜与起电盘的 90°剥离强度应≥ 8 N。性能要求：在温度为20 ℃、相对湿度为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120r/min，火花放电距离应≥55 mm；在温度为 5 ℃～ 30℃范围，相对湿度为 85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30 mm 远程开关机，支持手机端APP开关起电机的电源，为保证系统兼容性，APP与起电机必须为同一厂家同一品牌。 | 台 | 5 |
| 59 | 单刀开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开 关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为 4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V 在额定直流电流工作条件下，接线两端直流 电压降≤100 mV | 个 | 80 |
| 60 | 滑动变阻器 | 5 Ω，3 A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电 流 工 作 30 min 温 升≤300 ℃ | 个 | 5 |
| 61 | 滑动变阻器 | 20 Ω，2 A | 个 | 16 |
| 62 | 滑动变阻器 | 50 Ω，1.5 A | 个 | 5 |
| 63 | 电阻圈 | 包括 5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、 0.6 A 共3种规格，阻值误差≤±1%；电阻 丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流 连续工作 15 min 后，5Ω、1.5 A，10Ω、 1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升 分别不应高于60 K、60 K 和 45 K；按额定 电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔 化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在 1%以内 | 组 | 13 |
| 64 | 电阻定律演示器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接 线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm500 mm，直径均为 0.3 mm） | 台 、 | 20 |
| 65 | 焦耳定律演示器 | 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5 ℃，透明贮液筒不少于 3 个，底座不少于 3 个，电阻圈不少于 3 个 | 套 | 5 |
| 66 | 保险丝作用演示器 | 保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线 Φ ≥0.5 mm，长度≥80 mm，10 根以上；绝缘实验导线 3 A，长度≥290 mm，30 根以上；单芯裸实验导线 Φ ≥0.7 mm，长度≥285 mm，10 根以上；多芯短路导线长度≥150 mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于 4 个，12 V、10 W 不少于 2 个；指示电表：交流，2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电 5 min，然后将负载短路，保持 5 min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度 1500 V，一次绕组与二次绕组间抗电强度3000V，二次绕组与保护接地线不连通 | 套 | 5 |
| 67 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150 mm ×150 mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶 棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒 上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验 电器检验张角≥30°（≥45°） | 对 | 50 |
| 68 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T | 对 | 13 |
| 69 | 菱形小磁针 | 16 支，磁针 28 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm 磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥5 mT | 组 | 16 |
| 70 | 翼形磁针 | 2 支，针体 140 mm×8 mm，座Φ71 mm×112 mm 磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥9 mT | 组 | 10 |
| 71 | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸 不小于 200 mm×120 mm；环境温度大于 10 ℃ 时，摇匀铁粉时间每次≤20 s | 套 | 10 |
| 72 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 5 |
| 73 | 磁感线演示板 | 每块板上有 130 以上个空穴，内含自由活动 小铁棒 | 套 | 5 |
| 74 | 电流磁场演示器 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 | 套 | 5 |
| 75 | 原副线圈 | 原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 310～330 匝，线圈架内径 11 mm，绕线宽度 57 mm；副线圈：0.25 mmQZ 型漆包线 670～680 匝，线圈架内径 24 mm，绕线宽度 52 mm | 套 | 16 |
| 76 | 蹄形电磁铁 | 磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V，连续工作 20 min 后线圈温升应不大于 75℃，吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N | 个 | 5 |
| 77 | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、 灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部 分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由 转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器 和集流环组成。整流器在任何位置不应将两 电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹 性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min 空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V 接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电 压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时 启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A | 个 ； | 10 |
| 78 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm， 宽≥240 mm；圆形光盘直径≥250 mm。盘面 分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有 0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜 1件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 | 套 | 5 |
| 79 | 凹面镜 | 直径 100 mm，焦距 65 mm，镜片为玻璃基质 镀反射膜，配支架和镜座 | 块 | 5 |
| 80 | 凸面镜 | 直径 100 mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质 镀反射膜，配支架和镜座 | 块 | 5 |
| 81 | 光具座 | 导轨长 1000 mm，导轨和滑块均为金属件， 滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金 属标尺刻度 900 mm，分度值 l mm。光源出口 处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x 附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1 件，插杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件。 各器件易于装配、固定及拆卸 | 套 | 20 |
| 82 | 白光的色散与合成 演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系 统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制，其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 | 套 | 5 |
| 83 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚 5 mm，尺 寸不小于 150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒 角，镀膜面有标志；支架 2 个；宜采用黑色 物体，印有白色左右对称标志 F；有机玻璃 装上支架放在平面上，与平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影 | 套 | 21 |
| 84 | 光的三原色合成 实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 | 套 | 6 |
| 85 | 光的传播、反射、 折射实验器 c | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻 砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光 光源（不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提 供法线）等，表盘直径≥300 mm | 台 | 21 |
| 86 | 汽油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进 气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、 曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆 等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1～ 8:1，整体高不小于 300 mm | 个 | 2 |
| 87 | 柴油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比 14∶1～ 16∶1，整体高不小于300 mm | 个 | 2 |
| 88 | 一字螺丝刀 | Φ6 mm，长150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 套 | 10 |
| 89 | 十字螺丝刀 | 国标 | 套 | 10 |
| 90 | 尖嘴钳 | 160 mm，抗弯强度 710 N，剪切性能Φ1.6 mm 钢丝，570 N；在不大于 18 N 的力作用下撑 开角度不小于 22°，硬度不低于 44HRC，PVC 手柄 | 把 | 10 |
| 91 | 工作服 | 棉 | 件 | 8 |
| 92 | 护目镜 | 防机械冲击 | 个 | 40 |
| 93 | 注射器 | 100 mL，分度值 10 mL，刻度清晰。加帽或 塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高 | 个 | 24 |
| 94 | 稳压直流电源 | 数显，双路稳压；0 V～15 V 连续可调，每路额定电流 1.5 A，两路可串联使用；直流稳压负载电流达到 1.6 A～1.7 A 时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复；电压稳定度 0.5%，加 10 mV；负载稳定度 0.5%，加 10 mV；安全要求：电源端与外壳抗电强度 1500 V（有保护接地线）或 3000 V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度 3000 V | 台 | 26 |
| 95 | 打孔器 | 齿口式，不锈钢材质，每组 4 支，外径分别 为 5.0 mm、6.5 mm、8 mm、9.5 mm；附通棒 | 套 | 2 |
| 96 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料 | 个 | 2 |
| 97 | 旋片真空泵 | 单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座 采用 2.5 mm 厚的钢板，铝合金机壳；进气口 应为台阶口，外径 8 mm，配有内径 6.3 mm±0.75 mm、长 2.0 m 的压缩空气用橡胶管 电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头 外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度 1500 V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度 3000 V | 台 | 4 |
| 98 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度 15 mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa 时 放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤2.6 kPa 充气压强达到 290 kPa 时，放置 30 s，漏气 引起的压强变化应≤9.8 kPa | 个 | 4 |
| 99 | 水准器 | 气泡水准器 | 个 | 4 |
| 100 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 4 |
| 101 | 碘升华凝华管 | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制 管Φ28 mm×34 mm，两端面应为凹面，热冲 击应不低于 200 ℃ | 个 | 20 |
| 102 | 小托盘 | 200 mm×300 mm×60 mm | 套 | 10 |
| 103 | 大托盘 | 250 mm×400 mm×80 mm | 套 | 10 |
| 104 | 提盒 | 承重大于 3 kg | 个 | 12 |
| 105 | 电子天平 | 量程 0 g〜1 kg，分辨力 0.1 g，带标准砝码 | 台 | 10 |
| 106 | 重锤 | 300 g | 个 | 5 |
| 107 | 机械秒表 | 分度值 0.1 s，一等 | 块 | 21 |
| 108 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防 水功能，电池更换周期不小于 1.5 年 | 块 | 26 |
| 109 | 红液温度计 | 量程-20 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误 差<±1.5 ℃ | 支 | 100 |
| 110 | 数字温度计 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显 示屏，表盘尺寸≥180 mm×90 mm | 支 | 5 |
| 111 | 数学测力计 | 量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小 于 30 mm×40 mm | 个 | 5 |
| 112 | 数字演示电表 | 4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动转 换量程。直流电流：200 μA、2 mA、20 mA、 200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；直流 电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％； 电阻：200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、 2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％；交流电压： 2 V、20 V、200 V、700 V，不确定度 0.5％； 交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A，不 确定度 1.0％。2 A、20 A 自动过载保护，故 障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变 压器 | 只 | 2 |
| 113 | 多用电表 | 数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电 容、二极管、温度、频率测试 | 只 | 2 |
| 114 | 教学示波器 | DC～2 MHz，I 类电器，电源端与信号输出端 抗电强度 3000 V | 台 | 2 |
| 115 | 潜水艇浮沉演示器 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续 完成下沉、上浮交替动作不小于 2 次，悬浮 时倾斜不超过 10° | 套 | 5 |
| 116 | 气体浮力演示器 | 抽气式 | 套 | 5 |
| 117 | 压力作用效果 演示器 | 由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 套 | 5 |
| 118 | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶 和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面 板≥915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮 缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面 度误差应小于 2 mm；附摩擦材料丁晴橡胶、 砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 | 套 | 30 |
| 119 | 教学用 E10 螺口 灯座 | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为 36 V最大工作电流应为2.5 A。灯座口圈应采用厚 0.4 mm～0.5 mm 的黄铜材料制作，中心触点应采用厚 0.3 mm～0.4 mm 的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2 MΩ | 个 | 52 |
| 120 | 电磁实验用旋转架 | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静 电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽 宽度应≥15 mm，凹槽深度应≥8 mm，凹槽长 度应≥35 mm；转台应能作 360°旋转 | 对 | 4 |
| 121 | 安全用电示教板 | 12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电 | 套 | 2 |
| 122 | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2 mm 长度≥250 mm；绝缘柄直径≥10 mm，长度≥150 mm | 个 | 5 |
| 123 | 演示电磁继电器 | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触 点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定 工作电压直流 9 V，工作电流 100 mA±15 mA 吸合电流≤70 mA，释放电流 20 mA～40 mA 触点常闭电阻≤1 Ω，常开电阻≤0.5 Ω，开距≥2mm | 个 | 5 |
| 124 | 方形线圈 | 非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ 0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm；线圈引线为截面积为 0.20 mm2～0.25 mm2、长 320 mm 的多股软 线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成， 长度150 mm～160 mm，安装红、黑接插两用 接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上 | 套 | 26 |
| 125 | 光具组 | 包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“l”字屏 1 件，白光屏 1 件，毛玻 璃光屏 1 件，烛台 1 件（能调节焰心的高度） 光源出口照度≥500 lx，0.5 m 处照度不小 于出口照度的 3／5。支承机构应能使光路上 元件的光心基本等高 | 套 | 26 |
| 126 | 透镜及其应用实验器 | 简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等 | 盒 | 20 |
| 127 | 擦镜纸 | 20 cm×15 cm，纸纹细密 | 张 | 20 |
| 128 | 量筒 | 100 mL，1 mL | 个 | 100 |
| 129 | 试管 | Φ15 mm×150 mm 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻 度应清晰耐久，应在容量标 志下有记号面积 | 支 | 90 |
| 130 | 试管 | Φ30 mm×200 mm 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻 度应清晰耐久，应在容量标 志下有记号面积 | 支 | 30 |
| 131 | 烧杯 | 100 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻 度应清晰耐久，应在容量标 志下有记号面积 | 个 | 70 |
| 132 | 烧瓶 | 圆、长，500 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻 度应清晰耐久，应在容量标 志下有记号面积 | 个 | 10 |
| 133 | 烧瓶 | 平、长，250 mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻 度应清晰耐久，应在容量标 志下有记号面积 | 个 | 10 |
| 134 | 酒精灯 | 1、主要由:钠钙玻璃瓶体、瓷灯头、灯芯、灯盖、防风置组成。 2、规格150ML透明钠钙玻璃制，壁厚5mm,无明显黄绿色。 3、灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1mm，瓷灯头为白色，高度22m,直径21mm,完全覆盖灯口，表面无缺陷。防风罩为黄铜制，高度6.5mm,直径3.7mm,壁厚0.15mm,配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯,灯芯长度160mm。 ▲投标需提供符合JY 0001-2003、GB 6675.4-2014检测依据的具有CMA、CNAS、iLac MRA认证标识的国家级检测中心提供的检测报告复印件加盖制造商公章（检测报告首页需有二维码开标现场查询真伪）。 ▲投标需提供符合本参数的具有CMA、CNAS、iLac MRA认证标识的国家级检测中心提供的检测报告复印件加盖制造商公章（检测报告首页需有二维码开标现场查询真伪）。 | 个 | 40 |
| 135 | 烧杯用电加热器 | 0 W～250 W，可调；密封式 | 台 | 10 |
| 136 | 漏斗 | 漏斗口径 90 mm，斗颈长 90 mm，下口磨成 45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性 HGB3 级 | 个 | 20 |
| 137 | 三通连接管 | T 形 | 个 | 26 |
| 138 | 镊子 | 304 不锈钢，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm 镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 个 | 10 |
| 139 | 陶土网 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于 125 mm ×125 mm，0.8 mm 钢丝制成 | 个 | 26 |
| 140 | 橡胶塞 | 0～4 号，应选用白色胶塞，质地均匀 | 套 | 50 |
| 141 | 乳胶管 | 外径 9 mm、内径 6 mm，拉伸强度≥21 MPa 扯断伸长率≥700％ | 米 | 30 |
| 142 | 蒸发皿 | 瓷，Φ60 mm | 个 | 30 |
| 143 | 食用色素 | 红色 | mL | 20 |
| 144 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长度不少于 10 mm，100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁 | 支 | 4 |
| 145 | 剥线钳 | Φ0.5 mm～2.5 mm；刃口闭合状态间隙应不 大于 0.3 mm，刃口错位应不大于 0.2 mm；钳 口硬度不低于 HRA65 或 HRC30 | 把 | 10 |
| 146 | 钢丝钳 | 160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15 N·m 15°；剪切性能Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持 面硬度不低于 44HRC；PVC 环保手柄，在不大 于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22° | 把 | 10 |
| 147 | 民用剪刀 | 长 170 mm，用于剪布 | 把 | 10 |
| 148 | 电烙铁套装 | 20 W内热式，橡胶线，含烙铁架 | 套 | 2 |
| 149 | 平口钳 | 普通机用平口钳；钳口宽度 100 mm，最大张 开度 100 mm | 把 | 5 |
| 150 | 吹风机 | 功率≥1000 W | 个 | 5 |
| 151 | 砂纸 | 干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～ P2000 | 张 | 40 |
| 152 | 锥子 | 锥头长 77 mm，锥杆直径渐变 | 个 | 4 |
| 153 | 斜口钳 | 125 mm，双刃刀 | 把 | 5 |
| 154 | 焊锡膏 | 中性 | 盒 | 2 |
| 155 | 焊锡丝 | 无铅 | g | 900 |
| 156 | 松香 | 助焊 | g | 200 |
| 157 | 激光防护镜 | 激光类实验用 | 个 | 8 |
| 158 | 机械危害防护手套 | 3 级 | 双 | 12 |
| 159 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创 可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子 止血带（长度≥30 cm）等 | 个 | 2 |
| 160 | 套袖 | 棉 | 套 | 20 |
| 161 | 家庭电路示教板 | 配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27 卡口或 E27LED 螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式， 软导线（截面积 0.5 mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板 | 套 | 2 |
| 162 | 磁悬浮原理实验器 | 包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等 | 套 | 4 |
| 163 | 电珠(小灯泡) | 1.5 V、0.3 A | 个 | 200 |
| 164 | 电珠(小灯泡) | 2.5 V、0.3 A | 个 | 200 |
| 165 | 电珠(小灯泡) | 3.8 V、0.3 A | 个 | 200 |
| 166 | 插头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 200 |
| 167 | 接线夹导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 200 |
| 168 | 组合接头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；一头 为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接 线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 200 |
| 169 | 演示直尺 | 1000mm | 只 | 5 |
| 170 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 22 |
| 171 | 物理天平 | 500g | 台 | 1 |
| 172 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 25 |
| 173 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 30 |
| 174 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 30 |
| 175 | 演示温度计 | 指针式 | 只 | 5 |
| 176 | 体温计 | 水银，35℃～42℃ | 支 | 5 |
| 177 | 寒暑表 | 国标 | 只 | 5 |
| 178 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 5 |
| 179 | 圆筒测力计 | 1N，分度值0.02N | 个 | 5 |
| 180 | 平板测力计 | 5N | 个 | 30 |
| 181 | 投影电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 5 |
| 182 | 投影电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 5 |
| 183 | 投影检流计 | ±300μA | 只 | 5 |
| 184 | 教学示波器 | 2MHz | 台 | 1 |
| 185 | 密度计 | 密度＞1 | 支 | 2 |
| 186 | 密度计 | 密度＜1 | 支 | 2 |
| 187 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块 | 1 |
| 188 | 直联泵 | 单相 | 台 | 1 |
| 189 | 抽气筒 | 国标 | 个 | 2 |
| 190 | 打气筒 | 国标 | 个 | 2 |
| 191 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω | 台 | 5 |
| 192 | 指针验电器 | 国标 | 对 | 5 |
| 193 | 小灯座 | 国标 | 个 | 100 |
| 194 | 电阻定律实验器 | 国标 | 台 | 25 |
| 195 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω | 个 | 2 |
| 196 | 演示线路实验板 | 初中演示组 | 套 | 5 |
| 197 | 演示原副线圈 | 国标 | 套 | 5 |
| 198 | 磁场对电流作用实验器 | 国标 | 套 | 5 |
| 199 | 左右手定则演示器 | 国标 | 个 | 5 |
| 200 | 小型电动机实验器 | 国标 | 套 | 12 |
| 201 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 | 套 | 5 |
| 202 | 玻璃砖 | 国标 | 块 | 5 |
| 203 | 三棱镜 | 国标 | 个 | 5 |
| 204 | 物理支架 | 国标 | 套 | 2 |
| 205 | 轴承模型 | 滚动、滑动 | 个 | 1 |
| 206 | 抽水机模型 | 活塞式 | 个 | 1 |
| 207 | 离心水泵模型 | 齿轮式或皮带式 | 个 | 1 |
| 208 | 水轮机模型 | 混流式、轴流式、冲击式三种转轮可视 | 套 | 1 |
| 209 | 学生电源 | 直流:1.5V～9V,1.5A，每1.5V一档 | 台 | 25 |
| 210 | 蓄电池 | 6V，15Ah，封闭免维护式 | 台 | 5 |
| 211 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 套 | 25 |
| 212 | 测电笔 | 国标 | 支 | 30 |
| 213 | 手套 | 3级 | 双 | 4 |
| 214 | 物理实验仪器柜 | 长*宽*高100✕50✕200cm | 个 | 4 |
| 215 | 物理实验仪器桌 | 长*宽*高240✕120✕67cm | 张 | 1 |
| 216 | 教师版磁吸式电学演示箱 | 国产 | 个 | 5 |
| 217 | 数显温度传感器 | 国产 | 个 | 5 |
| 218 | 教师版磁吸式滑轮组演示教具 | 国产 | 套 | 5 |
| 219 | 教师版数显焦耳定律演示器材 | 400*300*40mm，国产 | 套 | 5 |
| 220 | 教师版磁吸式凸凹透镜及三线平行光源整套 | 大号，国产 | 套 | 5 |
| 221 | 教师版数显比热容实验演示器材 | 带2个250mL烧杯，12V电源适配器 | 套 | 5 |
| 222 | 电脑传输数显测拉、压、推力传感器 | SH-500、推拉力计 | 套 | 3 |
| 223 | 气体浮力演示器 | 国产 | 套 | 10 |
| 224 | 1号干电池 | 国标 | 盒 | 60 |
| 225 | 5号干电池 | 国标 | 盒 | 40 |
| 226 | 5号干电池夹槽 | 一节的10个，四节的20个，两节的30个。 | 盒 | 60 |
| 227 | 7号干电池 | 国标 | 盒 | 30 |
| 228 | 相机 | 6100万像素，背照式传感器，4倍数码变焦，对焦方式为快速型混合自动对焦，分辨率≥11355×7570，可换镜头，用于理化生实验教学和能力测查，推荐索尼、佳能或尼康等。 | 台 | 1 |
| 229 | 镜头 | 70-200mm焦距范围、最大光圈为f/2.8的卡口镜头。用于理化生实验教学和能力测查，推荐索尼、佳能或尼康等。 | 套 | 1 |
| 合计：197125元 |  |  |  |  |

- 2.化学器材明细要求

| 初中化学器材设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术及参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 漏斗架 | 木制或塑料制 | 个 | 1 |
| 2 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底 部有四个橡胶垫脚 | 个 | 2 |
| 3 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 | 个 | 1 |
| 4 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 一档；直流 1.5 V～ 12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共6档。 | 台 | 1 |
| 5 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 1 |
| 6 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm，刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1mm。 | 个 | 1 |
| 7 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1 |
| 8 | 列管式烘干器 | 由外壳不少于13支通风管、电源线、发热器、 风扇等组成。通风管用外径12mm的金属管制作，管壁厚≥2mm，长度 185 mm，每支通风管上均布 10个直径5mm的通气孔。功率≥250W，绝缘电阻大于100MΩ。 | 台 | 1 |
| 9 | 托盘天平 | 500 g，0.5 g | 台 | 2 |
| 10 | 多用电表 | 直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电压 5 级 | 个 | 1 |
| 11 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本盒≥180mm×150mm×50mm，每种类型不少于5种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察。 | 盒 | 2 |
| 12 | 合成有机高分 子材料标本 | 不少于 10 种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。 | 盒 | 1 |
| 13 | 一字螺丝刀 | Ф6mm，长150mm，工作端带磁性。 | 支 | 1 |
| 14 | 十字螺丝刀 | Ф6mm，长150mm，工作端带磁性。 | 支 | 1 |
| 15 | 钢丝钳 | 160mm。 | 把 | 2 |
| 16 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起 到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高。 | 个 | 2 |
| 17 | 防毒口罩 | E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气。 | 个 | 2 |
| 18 | 元素周期表 | 带轴，≥150cm×110cm，字迹信息清晰，易于观看。 | 件 | 2 |
| 19 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有2个以上不同孔径的钻头。 | 台 | 2 |
| 20 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600W，1.5 级（温度均匀性 为±0.03 ℃，温度波动性为1.5 ℃），烘干温度250℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm。 | 台 | 2 |
| 21 | 托盘天平 | 1000 g，0.1 g | 台 | 2 |
| 22 | 水银温度计 | 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜0.5 ℃， 有保护套 | 支 | 2 |
| 23 | 化学实验废水处理装置 | 主体透明，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重 金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常 见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭 吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和 助凝剂，至少应配备更换用活性炭包 1 个。处理 量≥6 L/次 | 套 | 2 |
| 24 | 金刚石结构 模型 | 碳原子：Φ 30 mm 的 4 孔黑色塑料球 30 个；化学 键：Φ 3 mm×35 mm 镀镍金属杆 40 根 | 套 | 2 |
| 25 | 石墨结构模型 | 碳原子：Φ30mm的5孔黑色塑料球39个；化学键：Φ3mm×50mm 镀镍金属杆 45 根，Φ3mm×90mm 镀镍金属杆14根。 | 套 | 2 |
| 26 | 碳-60 结构模型 | 碳原子：Φ 30mm 的 3 孔黑色塑料球 60 个；化学 键：Φ 6mm×25mm 的镀镍金属杆 90 根 | 套 | 2 |
| 27 | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式，氯原子Φ30mm的6孔绿色塑料球13个；钠原子Φ30mm的6孔银灰色塑料球14个；化学键：Φ3mm×60mm 的镀镍金属杆54根。 | 套 | 2 |
| 28 | 炼铁高炉模型 | 模型高度≥650mm。主要结构应用标签注明，标 注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接 牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 | 套 | 1 |
| 29 | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒体积≥180 mm×150 mm×50 mm，包括氧 化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖， 标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切 割整齐，美观 | 盒 | 2 |
| 30 | 容量瓶 | 250 mL | 个 | 2 |
| 31 | 容量瓶 | 500 mL | 个 | 1 |
| 32 | 滴定管 | 酸式，具 塞，25 mL | 支 | 2 |
| 33 | 滴定管 | 碱式，无 塞，25 mL | 支 | 2 |
| 34 | 干燥器 | 150 mm | 个 | 2 |
| 35 | 玻璃弯管 | Φ 7 mm ～8 mm | kg | 1.5 |
| 36 | 研钵 | 100 mm | 个 | 2 |
| 37 | 定性滤纸 | 快速，15 cm，100 张 | 盒 | 2 |
| 38 | 钢锤 | 0.25 kg，羊角锤 | 把 | 1 |
| 39 | 三角锉 | 250 mm，带柄 | 个 | 2 |
| 40 | 防毒口罩 | CO 型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体。 | 个 | 2 |
| 41 | 简易急救箱 | 箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用 中号铝合金材质。 | 个 | 1 |
| 42 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm。 | 件 | 2 |
| 43 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg。 | 辆 | 4 |
| 44 | 溶液导电演示器 | 电表式，10mA，DC6V，串联电位器1kΩ ，电阻560Ω。五组溶液同时比较，1×7开关（其中一档校准），采用不锈钢或石墨电极。 | 台 | 3 |
| 45 | 耐酸手套 | 机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度≥15cm的套袖。 | 双 | 2 |
| 46 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰高度为150mm～180mm，火焰温度为 960℃±60℃。 | 个 | 2 |
| 47 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490mm×360mm×290mm。 | 个 | 2 |
| 48 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电 珠、砂纸、面粉、凡士林等 | 份 | 34 |
| 49 | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂。 | 台 | 4 |
| 50 | 储气装置 | 容积≥2 L | 台 | 2 |
| 51 | 蒸馏烧瓶 | 250 mL | 个 | 2 |
| 52 | 冷凝器 | 300 mm ±10 mm | 支 | 4 |
| 53 | 牛角管 | Φ 18 mm × 150 mm | 支 | 4 |
| 54 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 3 |
| 55 | 三通连接管 | T 形 | 个 | 4 |
| 56 | 玻璃活塞 | 直形 | 支 | 4 |
| 57 | 圆水槽 | Φ210 mm ×110mm | 个 | 4 |
| 58 | 细口瓶 | 3000 mL | 个 | 4 |
| 59 | 茶色细口瓶 | 500 mL | 个 | 2 |
| 60 | 结晶皿 | 80 mm， 平底 | 个 | 4 |
| 61 | 表面皿 | 100 mm | 个 | 4 |
| 62 | 危险化学品储存柜 | ≥900mm×510mm×1200mm，防爆、防盗、阻 燃、耐腐蚀，带双锁 | 个 | 4 |
| 63 | 烧瓶 | 250 mL， 平底 | 个 | 5 |
| 64 | 玻璃棒 | Φ 5 mm ～6 mm | kg | 3 |
| 65 | 玻璃棒 | Φ 7 mm ～8 mm | kg | 6 |
| 66 | 橡胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm | kg | 4 |
| 67 | 蒸发皿 | 120 mm | 个 | 6 |
| 68 | 民用剪刀 | 3 号，150 mm，A 型 | 把 | 5 |
| 69 | 试管架 | 木制或塑料制，8 孔，孔径 25 mm | 个 | 8 |
| 70 | 试管架 | 木制或塑料制，8 孔，孔径 35 mm | 个 | 8 |
| 71 | 干燥管 | 145 mm， 单球 | 支 | 4 |
| 72 | 玻璃管 | Φ 7 mm ～8 mm | kg | 5 |
| 73 | 水电解演示器 | 水电解演示。由观察管、密闭室、漏斗、放气嘴、电极等组成。观察管应为透明玻璃制成，表面印有刻线。观察管直径15mm，长不小于250mm。密闭室应采用耐酸碱的透明塑料注塑成型，应放置平稳。漏斗应采用耐酸碱的塑料注塑成型，表面平整、光滑。放气嘴应为透明玻璃制成，放气孔直径不大于2mm。金属电极直径不小于3.5mm，长不小于25mm。观察管、漏斗、放气嘴、电极应固定可靠，密封良好。投标人需提供带CMA和CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 | 台 | 9 |
| 74 | 分液漏斗 | 50mL，锥型 | 个 | 10 |
| 75 | 分液漏斗 | 50mL，球型 | 个 | 10 |
| 76 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 5 |
| 77 | 茶色广口瓶 | 250mL | 个 | 2 |
| 78 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 3 |
| 79 | 茶色细口瓶 | 250mL | 个 | 2 |
| 80 | 玻璃管 | Φ5mm～6mm | kg | 8.5 |
| 81 | 试管刷 | Φ32mm | 个 | 10 |
| 82 | 烧瓶刷 | 500 mL 烧 瓶用 | 个 | 10 |
| 83 | 集气瓶挂扣器 | 250 mL，塑料制 | 个 | 10 |
| 84 | 定性滤纸 | 快速，9cm，100张。 | 盒 | 4 |
| 85 | 废液分类 回收桶 | 塑料制，25L。 | 个 | 10 |
| 86 | 橡胶塞 | 000、00、0～10号。 | kg | 16 |
| 87 | 试管 | Φ32mm×200mm。 | 支 | 17 |
| 88 | 口部具支试管 | Φ20mm×200mm。 | 支 | 20 |
| 89 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm。 | 支 | 15 |
| 90 | 硬质玻璃管 | Φ20mm×250mm。 | 支 | 12 |
| 91 | 细口瓶 | 250mL。 | 个 | 6 |
| 92 | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质，内沿≥400mm×290mm×50mm。 | 个 | 19 |
| 93 | 集气瓶 | 250mL。 | 个 | 28 |
| 94 | 乳胶管 | 外径6mm，内径4mm。 | m | 20 |
| 95 | 乳胶管 | 外径9mm，内径6mm。 | m | 20 |
| 96 | 乳胶管 | 外径7mm，内径5mm。 | m | 20 |
| 97 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL，水嘴略向下倾斜，口径1mm～2mm，瓶口紧实不漏气。 | 个 | 46 |
| 98 | 托盘天平 | 100g，0.1g。 | 台 | 42 |
| 99 | 试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径21mm，立柱粘结牢固。 | 个 | 21 |
| 100 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽。 | 个 | 50 |
| 101 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm。 | 个 | 38 |
| 102 | 碘升华凝华管 | ≥Φ34mm×28mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形。 | 个 | 27 |
| 103 | 注射器 | 10 mL，塑料制，符合医用器具卫生标准 | 只 | 10 |
| 104 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动， 夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 7 |
| 105 | 量筒10ml | 10 mL | 个 | 6 |
| 106 | 量筒25ml | 25 mL | 个 | 50 |
| 107 | 量筒50ml | 50 mL | 个 | 1 |
| 108 | 酒精灯 | 150 mL | 个 | 1 |
| 109 | 安全漏斗 | 直形，径长 300 mm | 个 | 40 |
| 110 | 广口瓶 | 125 mL | 个 | 13 |
| 111 | 广口瓶 | 250 mL | 个 | 27 |
| 112 | 茶色细口瓶 | 125 mL | 个 | 2 |
| 113 | 茶色滴瓶 | 30 mL | 个 | 7 |
| 114 | 坩埚钳 | 200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm | 个 | 21 |
| 115 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm， 前部应有防滑脱锯齿 | 个 | 29 |
| 116 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15mm。 | 个 | 21 |
| 117 | 止水皮管夹 | Φ3mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液。 | 个 | 8 |
| 118 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm 钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理。 | 个 | 47 |
| 119 | 陶土网 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网。 | 个 | 25 |
| 120 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径18mm，深10mm，铁柄，柄长约300mm，长柄和铜勺连接稳定结实。 | 个 | 12 |
| 121 | 试管刷 | Φ12mm | 个 | 50 |
| 122 | 试管刷 | Φ18mm | 个 | 30 |
| 123 | 表面皿 | 60 mm | 个 | 10 |
| 124 | 蒸发皿 | 100mm | 个 | 50 |
| 125 | 反应板 | 白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透。 | 个 | 39 |
| 126 | 井穴板 | 透明塑料，9孔，每孔 0.7mL，可以重复使用。 | 个 | 50 |
| 127 | 集气瓶挂扣器 | 125mL，塑料制。 | 个 | 50 |
| 128 | pH 广泛试纸 | 1～14 | 本 | 46 |
| 129 | 茶色广口瓶 | 60mL | 个 | 11 |
| 130 | 烧杯 | 10mL | 个 | 100 |
| 131 | 烧杯 | 250mL | 个 | 15 |
| 132 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 72 |
| 133 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 63 |
| 134 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 30 |
| 135 | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型。 | 个 | 104 |
| 136 | 实验服 | 可分为大、中、小号 | 件 | 104 |
| 137 | 试管 | Φ18mm ×180mm。 | 支 | 130 |
| 138 | 试管 | Φ20mm ×200mm。 | 支 | 115 |
| 139 | 烧杯 | 25 mL | 个 | 20 |
| 140 | 烧杯 | 50 mL | 个 | 50 |
| 141 | 烧杯 | 100 mL | 个 | 65 |
| 142 | 滴瓶 | 60 mL | 个 | 106 |
| 143 | 集气瓶 | 125 mL | 个 | 82 |
| 144 | 广口瓶 | 60 mL | 个 | 110 |
| 145 | 细口瓶 | 125 mL | 个 | 140 |
| 146 | 试管 | Φ 15 mm × 150 mm | 支 | 200 |
| 147 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 1 |
| 148 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 2 |
| 149 | 密度计 | 密度＞1 | 支 | 2 |
| 150 | 密度计 | 密度＜1 | 支 | 1 |
| 151 | 钢制黑板 | 900mm×600mm双面 | 块 | 2 |
| 152 | 手摇钻孔器 | 化学实验室基本工具，用于对软木塞和胶塞打孔。2.本产品由支架、手轮、螺杆、夹具、固定夹、捅杆等组成。3.支架用铸铁制造，表面要求平整，无缩孔、裂缺现象，表面烤漆。外形尺寸为250x105x70mm.4.手轮由高强度塑料制成，外径∅120mm.5. 螺杆用45＃钢材制成，螺杆上螺纹与支架上丝孔配合。转动时应灵活，无阻滞。钻孔过程中应无偏心现象，最大钻孔物厚度50mm。6.钻孔管用45＃钢制造,刀口经淬火处理，硬度为HRC35- 45，钻头有效长度为50mm±。四支钻头的外径、内径分别为外径：6mm±0.1mm，8mm±0.1mm，10mm±0.1 mm ，12mm±0.1mm。内径:4.5mm±0.1mm，6.5 mm±0.1mm，8.5mm±0.1 mm，10.5 mm±0.1mm.7.夹具有效夹持范围0-40mm.8.固定夹采用45号钢制作，可夹紧厚度5-40mm，深不小于40mm,夹端设压碗。 | 台 | 1 |
| 153 | 离心沉淀器 | 产品为手摇式离心沉淀器，主要由传动装置、离心管、离心管架、桌夹等组成。传动装置采用摇手带动蜗轮传动，各转动部位配合松紧适度，蜗轮与蜗杆啮合良好，各部分转动灵活；离心管用进口柔性塑料370Y系列制作，规格尺寸不小于Φ16×100mm，离心管架用厚度不小于1.8mm的冷轧板制作，可托放四只离心管；桌夹采用45号钢制作，夹紧厚度5-60mm，深不小于25mm,夹端设压碗。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 1 |
| 154 | 身边的化学物质 | 对开、铜版纸 | 套 | 1 |
| 155 | 物质构成的奥秘 | 对开、铜版纸 | 套 | 1 |
| 156 | 化学与社会发展 | 对开、铜版纸 | 套 | 1 |
| 157 | 手锤 | 全长280mm,直径∅25mm,木质手柄。 | 把 | 1 |
| 158 | 锉刀 | 250mm带柄 | 个 | 1 |
| 159 | 剪刀 | 钢制7寸 | 把 | 1 |
| 160 | 洗眼器 | 技术要求符合JB/T8230.4-1997的相关规定。 | 套 | 2 |
| 161 | 简易急救箱 | 产品所配药械如下：脱脂棉1包、脱脂纱布1包、剪刀1把、镊子1把、酒精棉球1瓶、紫药水20ml、红药水20ml、碘酒20ml、止血带、磺胺结晶1包、医用棉签1包、纸胶带1卷、绿药膏1盒、塑料注射器5ml一支、创可贴10只、医用绑带1卷。所有药械采用PP塑料箱定位放置。 | 件 | 1 |
| 162 | 实验防护屏 | 产品采用厚度不小于2mm的优质透明有机玻璃制作，由面板及两块侧板组成，面板尺寸为300×300mm，侧板尺寸为140×300mm。 | 件 | 1 |
| 163 | 贮气装置 | 1、产品为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。2、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。3、贮气装置外形尺寸不小于直径160mm,高200mm。表面标有刻度线，最小刻度200ml，容量3000ml。4、各焊接部位应焊接牢固、密封、无漏气现象。5、塑料产品选用进口透明聚苯乙烯666D全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 2 |
| 164 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 5 |
| 165 | 万能夹 | 1、产品由夹杆、夹头组成。夹口为张紧螺丝张口，双向紧固。 2、夹持范围为φ5～50mm。 3、夹持质量不小于1Kg。 4、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 5 |
| 166 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 50 |
| 167 | 原电池实验器 | 1、原电池实验器由电解槽、极板、极板夹、接线装置等组成。2、电解槽：电解槽由透明塑料制成，容器尺寸为80*50*75mm，壁厚不小于2mm；电解槽成型良好，不应出现漏液和裂纹；电解槽上盖应有加液孔装置。3、极板：极板由铜板1块，铁板1块，铝板1块构成；铜板厚度为0.8mm，纯度不低于99%；铁板厚度为0.8mm，铝板厚度为0.8mm。所有极板基本尺寸为55mm×23mm；极板表面应平整，边缘应平直、无毛刺。4、极板夹用铜板制成，应弹性强，能将极板夹紧。5、接线装置的金属件应为铜质。 | 个 | 50 |
| 168 | 分子间隔实验器 | 无色透明，容积约为100mL，可明显观察酒精与水混合后的体积变化 耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨。 | 件 | 100 |
| 169 | 方座支架 | 一、适用范围 适用于中学：物理、化学、生物和小学科学实验教学用。 二、技术要求 1、方座支架由立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环1个，小铁环1个,吊杆1根等组成。 2、底座尺寸210±3mm×135±2mm，重量≥1.5kg，生铁材料铸造成型，板面上斜条纹深1.5mm,宽2.5mm成交叉形状均布，表面防锈处理。立杆直径Φ12mm，立杆一端有Μ10×15螺纹，总长度不得小于614mm，。立杆碳钢制作表面镀铬，立杆与底板连接处有一个碳钢制作镀镍过渡套。 3、大铁环内径Φ90mm，外径Φ110mm，柄长125mm，小铁环内径Φ50mm，外径Φ70mm，柄长105mm，大小铁环上有一开口（宽20mm）中心与环柄成120°角。大小铁环Φ10mm圆棒材料冲压成型，表面防锈处理。 4、烧瓶夹优质钢板冲压成型，柄长120mm，夹口宽度30±1mm。夹口内壁贴有耐热柔软层。有锁紧装置，锁紧装置由M6×Φ10×20横孔螺母和M6×80球拍螺杆组成。最大张口≥56mm闭合间隙≤0.1mm，闭合错位≤1mm。表面防锈处理。 5、立杆与底座间的不垂直度不大于3mm，铁环柄，烧瓶夹杆与立杆不垂直度不大于3mm。 6、垂直夹、平行夹，夹体由铝合金压铸成型，单个重量不小于28g，表面防锈处理。 7、其他技术要求应符合JY/T0393-2007. 8、标志、说明书、包装、运输、储存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 10 |
| 170 | 电动多色背景幕布 | 电动5轴5色，2米宽，高2.5米 | 套 | 1 |
| 171 | 化学实验仪器柜 | 1、规格：1000mm×500mm×2000mm； 2、柜体衬板：用厚度为16mm±0.3mm.灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求； 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱.前横梁外径不小于25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱.后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1mm（误差≤±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用； 5、隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为20mm×20mm，壁厚1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定； 6、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能； 7、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 8、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下4项要求： 8-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 8-2、金属零部件除特殊要求外，都应根据使用要求涂覆一定的覆盖层。在通常情况下，金属零部件的镀层和氧化层参见附录B； 8-3、漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、色调美观、薄厚均匀，不应有流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底。美术漆层应花纹清楚，裂纹层不应露出底漆； 8-4、木质件应平整清洁，无霉变、虫眼、死节、树脂漆（明子）和明显变形。且其检测结果均为与标准要求一致。 9、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为涂层钡：2（技术标准要求：钡≤1000mg/kg）；其他均未检出。 10、满足甲醛释放量检测结果0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 11、投标人需提供制造厂商出具的带CMA和CNAS标志的国家级检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章。 | 个 | 8 |
| 172 | 学生电源 | 直流 1.5 V～ 9 V，1.5 A，每 1.5 V一档 | 台 | 24 |
| 173 | 数据采集器 | 与计算机USB接口通讯或无线通讯，支持有限连接的四通道并行数据采集 | 个 | 1 |
| 174 | 温度传感器 | 量程-25℃～125℃；分辨率0.1℃；误差±0.5% | 个 | 1 |
| 175 | 升降台 | 上下台面为不锈钢材质，100mm×100mm,台面升降范围50mm～150mm | 个 | 2 |
| 176 | 气体压强传感器 | 量程0kPa～200kPa；分辨力0.1kPa；误差±4kPa | 个 | 1 |
| 177 | 氧气传感器 | 量程0%～27%；分辨力0.01%；误差±1% | 个 | 1 |
| 178 | 电子天平 | 1000g,0.1g | 台 | 2 |
| 179 | 电子天平 | 200g,0.01g | 台 | 25 |
| 180 | 化学实验工作台 | 规格尺寸：200✕120✕80cm;1.台面：采用≥12.7mm厚易清洁.防水.防火.耐酸碱.耐腐蚀的实验室专用实芯理化板加工制作，四周边缘加厚至25mm，结构坚固致密，能抗强冲击。截面机械打磨，台前加工成光滑半圆型，造型美观。 2.台身框架：立柱及横梁均采用铝合金矩管型材，立柱≥58mm×58mm，横梁≥43mm×43mm，立柱及横梁铝合金壁厚≥1.2mm。铝合金连接件：必须使用握钉力强.抗老化.韧性好.强度高.无臭味ABS原生实芯工程塑料连接件，表面工艺平整光滑。配套连接件的二通.三通.四通连接件均为实芯材质.不易破损，并与铝合金框架嵌套吻合良好并与完全配套。铝合金表面须经酸洗磷化喷塑防锈.防腐处理。 3.柜体部分：采用≥16mm厚优质E1级环保三聚氰胺双贴面防潮板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，机械热溶胶高温封边，高密封性不吸水.不膨胀。外型美观.经久耐用。 | 张 | 1 |
| 合计：114304.5元 |  |  |  |  |

- 3.生物器材明细要求

| 初中生物器材设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术及参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃 动，夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 22 |
| 2 | 试管架 | 木质或塑料质，8 孔，孔径 21 mm，立柱黏结 牢固 | 个 | 27 |
| 3 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 2 |
| 4 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用 65 M 板制成，表面热处理，55 HRC ～ 60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm ±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm；刀口角度宜为 60°±5°，锋刃＜0.1 mm | 个 | 2 |
| 5 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少 两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆 | 3 |
| 6 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm | 个 | 4 |
| 7 | 电子天平 | 500 g, 0.01 g | 台 | 2 |
| 8 | 红液温度计 | 0 ℃～ 100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差 ＜1.5 ℃ | 支 | 70 |
| 9 | 水银温度计 | 0 ℃～ 200 ℃，分度值 1 ℃， 示值误差 ＜0.5 ℃，有保护套 | 支 | 5 |
| 10 | 眼用手术剪 | 尖头，100 mm | 把 | 4 |
| 11 | 双面刀片 | 43 mm×22 mm | 包 | 19 |
| 12 | 镊子 | 弯头，140 mm | 把 | 4 |
| 13 | 眼科镊 | 直，100 mm | 把 | 4 |
| 14 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞 膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构 | 件 | 3 |
| 15 | 动物细胞模型 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 | 件 | 3 |
| 16 | 草履虫模型 | 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互 区分 | 件 | 3 |
| 17 | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、 光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式 显示屏等组成 | 件 | 2 |
| 18 | 肾单位、肾小体 模型 | 肾单位模型≥400 mm×240 mm，示肾小体、肾 小管和集合管等；肾小体模型直径≥100 mm， 半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球 小动脉等 | 件 | 1 |
| 19 | 人体半身模型 | 自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、 泌尿系统 | 件 | 1 |
| 20 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区， 应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和 原形成层等 | 片 | 44 |
| 21 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、 幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞 不应有明显的“质壁分离”现象 | 片 | 42 |
| 22 | 南瓜茎纵切 | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维 管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看 清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和 筛管、筛板等结构 | 片 | 48 |
| 23 | 木本双子叶植物 茎横切 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、 厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、 髓部和髓射线 | 片 | 45 |
| 24 | 植物细胞有丝 分裂切片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、 后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特 征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细 胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 片 | 42 |
| 25 | 迎春叶横切 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海 绵组织及叶脉等 | 片 | 44 |
| 26 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚 根鞘 | 片 | 100 |
| 27 | 洋葱鳞片叶表皮 装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 120 |
| 28 | 单层扁平上皮 装片 | 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规 则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮 | 片 | 49 |
| 29 | 纤维结缔组织 切片 | 腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或 尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不 规则四边形的腱细胞 | 片 | 14 |
| 30 | 疏松结缔组织 装片 | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵 横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤 维细胞 | 片 | 40 |
| 31 | 骨骼肌纵横切 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束 膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 片 | 41 |
| 32 | 平滑肌分离装片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能 看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 | 片 | 40 |
| 33 | 心肌切片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有 分枝的肌纤维（肌细胞） | 片 | 40 |
| 34 | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核 以及少量的神经纤维 | 片 | 45 |
| 35 | 脊髓横切 | 应能看清被膜、灰质和白质 | 片 | 18 |
| 36 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮 应 90%以上完整 | 片 | 43 |
| 37 | 小肠切片 | 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺， 粘膜下层、肌层和浆膜等 | 片 | 60 |
| 38 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞 不重叠、无变形和自溶现象 | 片 | 47 |
| 39 | 正常人染色体 装片 | 多重染色 | 片 | 50 |
| 40 | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、 孢子梗、孢子应无收缩 | 片 | 44 |
| 41 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态 | 片 | 49 |
| 42 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细 胞膜等结构，可见芽体 | 片 | 100 |
| 43 | 曲霉装片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊 和顶端的分生孢子 | 片 | 41 |
| 44 | 字母装片 | “e”或“b”，多重染色 | 片 | 60 |
| 45 | 量筒 | 10 mL | 个 | 44 |
| 46 | 量筒 | 50 mL | 个 | 60 |
| 47 | 量筒 | 100 mL | 个 | 54 |
| 48 | 量筒 | 500 mL | 个 | 3 |
| 49 | 试管 | Φ 12 mm× 70 mm | 支 | 115 |
| 50 | 试管 | Φ 15 mm× 150 mm | 支 | 235 |
| 51 | 烧杯 | 50 mL | 个 | 108 |
| 52 | 烧杯 | 100 mL | 个 | 108 |
| 53 | 烧杯 | 250 mL | 个 | 112 |
| 54 | 烧杯 | 500 mL | 个 | 120 |
| 55 | 锥形瓶 | 100 mL | 个 | 55 |
| 56 | 锥形瓶 | 250 mL | 个 | 107 |
| 57 | 酒精灯 | 1、主要由:钠钙玻璃瓶体、瓷灯头、灯芯、灯盖、防风置组成。 2、规格150ML透明钠钙玻璃制，壁厚5mm,无明显黄绿色。 3、灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1mm，瓷灯头为白色，高度22m,直径21mm,完全覆盖灯口，表面无缺陷。防风罩为黄铜制，高度6.5mm,直径3.7mm,壁厚0.15mm,配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯,灯芯长度160mm。 ▲投标需提供符合JY 0001-2003、GB 6675.4-2014检测依据的具有CMA、CNAS、iLac MRA认证标识的国家级检测中心提供的检测报告复印件加盖制造商公章（检测报告首页需有二维码开标现场查询真伪）。 ▲投标需提供符合本参数的具有CMA、CNAS、iLac MRA认证标识的国家级检测中心提供的检测报告复印件加盖制造商公章（检测报告首页需有二维码开标现场查询真伪）。 | 个 | 54 |
| 58 | 干燥器 | 1、材质:透明玻璃。 2、工艺:磨砂封口、内衬瓷板、可抽真空。 3、尺寸:口外径236mm,口内经187mm，底部外径107.95mm,阀门高度111.06mm,阀门孔外径8.88mm,盖高92mm，底高161mm,瓷板以上高度98mm，瓷板直径163mm，瓷板孔数7个，内衬板孔径26mm。 4、干燥器盖:圆结和颈(真空)垂直,没有明显歪斜,瓷板放入后平稳，器底平稳,无外凸,置于平板上不摇晃，盖与身内外要光洁,无有明显的擦伤、裂纹。 ▲投标需提供符合JY 0001-2003、GB 6675.4-2014检测依据的具有CMA、CNAS、iLac MRA认证标识的国家级检测中心提供的检测报告复印件加盖制造商公章（检测报告首页需有二维码开标现场查询真伪）。 ▲投标需提供符合本参数的具有CMA、CNAS、iLac MRA认证标识的国家级检测中心提供的检测报告复印件加盖制造商公章（检测报告首页需有二维码开标现场查询真伪）。远程开关机，支持手机端APP开关干燥器的电源，为保证系统兼容性，APP与干燥器必须为同一厂家同一品牌。 | 个 | 2 |
| 59 | 漏斗 | 60 mm，直径准确，锥度适中 | 个 | 60 |
| 60 | 三通连接管 | Y 形，Φ 7 mm～Φ 8 mm，连接完好，管口应作 打磨或烧结处理 | 个 | 60 |
| 61 | 滴管 | 100 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防 滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～ 2 mm | 支 | 540 |
| 62 | 干燥管 | U 型，Φ 15 mm×150 mm，硼硅酸盐玻璃制，玻 璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm， 最好有防滑脱沟槽 | 个 | 60 |
| 63 | 玻璃钟罩 | Φ 150 mm×280 mm，玻璃壁厚度＞3 mm | 个 | 3 |
| 64 | 广口瓶 | 125 mL | 个 | 140 |
| 65 | 广口瓶 | 500 mL | 个 | 150 |
| 66 | 细口瓶 | 500 mL | 个 | 10 |
| 67 | 滴瓶 | 30 mL | 个 | 240 |
| 68 | 滴瓶 | 60 mL | 个 | 240 |
| 69 | 茶色滴瓶 | 30 mL | 个 | 250 |
| 70 | 茶色滴瓶 | 60 mL | 个 | 250 |
| 71 | 止水皮管夹 | Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º， 弹性好，不漏液 | 个 | 49 |
| 72 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸≥125 mm×125 mm， 耐火材料为陶土 | 个 | 33 |
| 73 | 燃烧匙 | 铜勺，勺Φ 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长 300 mm， 长柄和铜勺连接稳定结实 | 把 | 49 |
| 74 | 药匙 | 长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、 塑料 | 把 | 40 |
| 75 | 玻璃管 | Φ 5 mm～Φ 6 mm，中性料，管口应打磨或烧结， 避免划伤事故 | kg | 2 |
| 76 | 玻璃弯管 | Φ 7 mm～Φ 8 mm，一端长度为 6 cm～7 cm，一 端长度约 20 cm，形状为直角和钝角两种，管 口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 1 |
| 77 | 玻璃棒 | Φ 3 mm～Φ 4 mm，粗细均匀 | kg | 1 |
| 78 | 橡胶塞 | 000、00、0～10 号，白色，质地均匀 | kg | 1 |
| 79 | 橡胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐 酸碱、耐压等特性 | kg | 1 |
| 80 | 试管刷 | Φ 12 mm | 个 | 59 |
| 81 | 试管刷 | Φ 18 mm | 个 | 59 |
| 82 | 培养皿 | 60 mm | 套 | 150 |
| 83 | 培养皿 | 90 mm | 套 | 150 |
| 84 | 研钵 | 100 mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便 于研磨，外部光滑 | 个 | 59 |
| 85 | 记数载玻片 （计数板） | 计数区边长为 1 mm，由 400 个小方格组成 | 片 | 12 |
| 86 | pH 广泛试纸 | 1～14 | 本 | 50 |
| 87 | 定性滤纸 | 快速，9 cm，100 张 | 盒 | 20 |
| 88 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长≤10 mm，测量范围 100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁 | 支 | 2 |
| 89 | 钢锤 | 0.25 kg，羊角锤 | 把 | 2 |
| 90 | 实验服 | 可分为大中小号 | 件 | 7 |
| 91 | 一次性 PE 手套 | 塑料材质 | 包 | 4 |
| 92 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可 贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止 血带（长度≥30 cm）等 | 个 | 4 |
| 93 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm | 件 | 2 |
| 94 | 计数器 | 手持式 | 个 | 50 |
| 95 | 榨汁机 | ≥18000 r/min，≥1.0 L | 台 | 2 |
| 96 | 电冰箱 | ≥180 L | 台 | 1 |
| 97 | 电磁炉 | 功率可调，额定功率≥1600 W | 个 | 3 |
| 98 | 三脚架 | 铁质，环内径 75 mm，高 150 mm | 个 | 1 |
| 99 | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每 组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、 6 mm，并配一支带柄金属通扦 | 套 | 1 |
| 100 | 生物显微镜 | 双目，消色差物镜：4×、10×、40×、100×； 广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜， 亮度连续可调；双层移动式载物台 | 台 | 19 |
| 101 | 保温桶 | 1 L～2 L | 个 | 1 |
| 102 | 干湿球温度计 | -25 ℃～50 ℃，分度值 0.2 ℃；测量湿度 0%～100% | 个 | 1 |
| 103 | 解剖器 | 不锈钢材料，7 件，包括：2 把解剖剪（直剪、 弯剪各 1）、2 个镊子（直头、弯头各 1）、2 个解剖刀（圆头、尖头各 1）、1 个解剖针 | 套 | 5 |
| 104 | 骨剪 | 不锈钢材料，130 mm | 把 | 1 |
| 105 | 眼球解剖模型 | 6 倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角 膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、 玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管 和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应 正确自然 | 件 | 2 |
| 106 | 试管夹 | 木制或竹制，长度≥200 mm，宽度 20 mm，厚 度 20 mm；试管夹闭口缝≤1 mm，开口距≥25 mm； 毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管 夹持部位圆弧内径≤15 mm | 把 | 13 |
| 107 | 枝剪 | 高碳钢 | 把 | 7 |
| 108 | 水网 | 网口内径 50 cm，网身长 145 cm，网目孔径 ≤1 mm | 把 | 4 |
| 109 | 整理箱 | PP 材质，储存及分发试剂用 | 个 | 6 |
| 110 | 砂轮片 | Φ 20 mm～Φ 30 mm | 片 | 4 |
| 111 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 1 |
| 112 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 10 |
| 113 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少 两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆 | 1 |
| 114 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 2 |
| 115 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1 |
| 116 | 酒精喷灯 | 1、主要由酒精入口、预热盘、预热管、燃烧管、火力调节杆、灭火板、漏斗、通针等组成。 2、规格:坐式，高度165mm,燃烧管长度70mm,直径18mm,壁厚2mm，壶体底座直径105mm,壁厚2mm，预热管直径16mm，长度75mm，管壁厚2mm;火力调节杆长度60mm，直径5mm，漏斗直径75mm，边缘一侧带有直径3毫米圆孔，方便储存，高90mm; 灭火棒长150mm,一端带有椭圆形塑料手柄方便操作，灭火盖直径34mm，酒精入口善含有橡胶垫防止液体流出。 3、材质:黄铜制，密度为8.50-8.80*10~3kg/m3，壶体容积≥300mL，火焰高度为≥180mm，火焰温度≥1000℃+50℃，预热管与燃烧管焊在一起，中间有一细管相通，使蒸发的酒精蒸气从喷嘴喷出，在燃烧管燃烧,通过调节调整管，控制火焰的大小。 ▲投标需提供符合JY 0001-2003、GB 6675.4-2014检测依据的具有CMA、CNAS、iLac MRA认证标识的国家级检测中心提供的检测报告复印件加盖制造商公章。 ▲投标需提供符合本参数的具有CMA、CNAS、iLac MRA认证标识的国家级检测中心提供的检测报告复印件加盖制造商公章。 | 个 | 2 |
| 117 | 徒手切片器 | 国标 | 个 | 1 |
| 118 | 测电笔 | 国标 | 支 | 1 |
| 119 | 工作服 | 国标 | 件 | 8 |
| 120 | 急救包 | 1.PVC分格箱，430×250×350mm;2.包括：创可贴10片1包、酒精50ml×1瓶、红贡50ml×1瓶、蓝贡50ml×1瓶、温乃近、肚泻药，听诊器1具，一次性压舌板1把，丁字式开口器1把，舌钳1把，体温表1支，大圆头叩诊槌1把，笔式手电筒1把，125mm医用剪刀1把，125mm敷料镊子1把，920×110mm卷式夹板2个，胶布2卷，纱布绷带100×5000mm4卷，三角绷带910×910×1300mm2包，500×800mm压缩纱布块2包，75×75mm医用纱布片10片，酒精棉片10片，5只装碘药水棒4包，7.0或7.5号医用手套1副，乳胶止血带1条，急救手册1本。3、药品均需贴上明显标签。 | 个 | 1 |
| 121 | 数码液晶显微镜 | 专业数码液晶显微镜，250X10倍。 | 套 | 5 |
| 合计：75300.5元 |  |  |  |  |

- 注:1.采购人有权对以上数量、要求等内容进行调整，最终据实结算，供应商应配合采购人调整要求。

- 2.供应商的报价均不能超过限价，否则按无效报价处理。

## （三）其他要求

供应商须根据本项目提供供货、售后及培训方案。

## 四、项目商务要求

（一）供货期限、地点及验收方式

1.供货期限

合同签订后7日内供货、安装调试完成至正常使用，如需培训、操作及技术支持，供应商应免费提供技术指导和学术支持，直至采购人能正常使用。

2.供货地点

采购人指定地点。

3.验收方式：

①采购人或其委托的质量检测部门对货物进行验收，签订验收报告。

②若验收不合格需要整改的，成交供应商需无偿整改直至合格。

（二）售后服务内容

1.产品质量保证期：3年。（低值易耗产品除外，具体以合同签订为准）

①投标产品质量保证期按产品规定及项目技术参数要求执行。

②投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

③供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

④投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

2.质量保证期内服务要求

①电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

②现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小时内响应，并在4小时内派出专业人员到场提供技术支持。

3.质保期外服务要求

①质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）付款方式

所有货物供货、安装、调试、验收完成并正常使用后，待上级专项资金到位后，10个工作日内支付。付款前供应商须开具等额发票。

（四）成交供应商领取中标通知书

成交供应商领取中标通知书时提交相关资料并按以下程序办理：

缴纳代理服务费

1.本项目采购代理服务费5800元由成交供应商支付，即成交供应商在领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费—CGZB25038”。

2.成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，其投标保证金将不予退还。

3.采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：工行大足支行

账  号：3100096019200111969

## 五、报名及采购文件发售

1.报名和采购文件发售期：2025年8月6日至2025年8月11日17：00（工作时间）。

2.报名费：人民币300元/份（售后不退）。

3.报名方式：

现场报名

在报名期内，供应商到重庆鸿兴招标代理有限公司（重庆市大足区宏声北路12号宏声花园南苑旁），登记递交了《重庆鸿兴招标代理有限公司采购文件报名登记表，格式详见附件》并缴纳报名费，其报名才被接收。

## 六、投标时间地点及程序

（一）投标时间：2025年8月12日9：30	至10：00（以大厅LED电子显示时间为准，逾期不予受理）；

（二）投标地点：重庆鸿兴招标代理有限公司一楼大厅（重庆市大足区宏声北路12号，宏声花园南苑旁）。

（三）投标程序：

（1）提交采购文件购买费缴纳凭据复印件；

（2）提交投标保证金银行转账凭据，加盖供应商公章；

（3）递交“供应商信息卡”（格式详见附件），内容填写完整，加盖供应商公章；

（4）递交供应商银行“基本账户信息”或“开户许可证”复印件，加盖供应商公章；

（5）递交响应文件。

递交地点：现场递交或邮寄至重庆鸿兴招标代理有限公司（重庆市大足区宏声北路12号宏声花园南苑旁）。

说明：相关原件递交起止时间：如果采购文件要求必须提交的相关原件，其递交时间与响应文件递交时间一致（逾期不予受理）。

（四）投标保证金

1.缴纳金额：保证金金额详见本篇“一、项目内容”。

2.缴纳方式：由供应商从其账户将投标保证金汇至以下指定账户：

户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：建行大足支行

账  号：50050100434100000290

3.保证金到账时间及备注填写要求

（1）到账时间要求

本项目投标保证金的到账截止时间为投标前一天中午12：00（供应商在银行转账汇款时，须充分考虑转账汇款的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求）。

（2）备注填写要求

供应商应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“投标保证金—	CGZB25038”，不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户的，投标现场不予接收响应文件，由供应商自行承担后果。

4.保证金退还方式

（1）未成交供应商的投标保证金，在中标通知书发出后，重庆鸿兴招标代理有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

（2）成交供应商的投标保证金，在成交供应商将与采购人签订的合同原件送达重庆鸿兴招标代理有限公司后，五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达重庆鸿兴招标代理有限公司。否则，造成保证金延迟退还，责任自负。

查询电话：黄老师、张老师：023-43300991

## 七、联系方式

采 购 人：重庆市大足区中敖中学

联 系 人：曾老师

电    话：13883336765

地  址：重庆市大足区中敖镇关圣四组

采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

联系人：丁老师

电  话：19112241719

地址：重庆市大足区宏声北路12号（宏声花园南苑旁）

## 八、其它有关规定

1．凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家（https://www.gec123.com/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

3．无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

## 九、报价要求

本次报价为人民币报价，报价包括完成本项目所需的全部成本、税费、利润等的总和。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 十、评选方法

1.评选方法

最低价法。已入围的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商。

（1）资格性检查。

依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 投标保证金 |  | 按照采购文件的规定提交投标保证金 |

注：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

- 符合性检查。

依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按采购文件要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合采购文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 采购文件技术和商务要求内容。 |
|  |  | 投标有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

①澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

②评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

③在评审过程中评审的任何一方不得向他人透露与评审有关的技术资料、价格或其他信息。

④在评审过程中，评审小组可以根据评审文件和评审情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动评审文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对评审文件作出的实质性变动是评审文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加评审的供应商。

## 十一、其他

1．供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2．其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 十二、供应商提交响应文件

（一）响应文件的签署与份数

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（包含响应文件的电子文档，U盘密封后标注供应商单位名称并加盖单位公章装入正本密封袋中）。副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

（2）响应文件正本每一页应加盖公章（响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

（3）若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（4）电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（二）响应文件正副本封面标记要求

响应文件的正本、副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、供应商名称、“正本”、“副本”“响应文件”字样，并在封面上加盖供应商公章。

（三）响应文件的包装（装袋）及包装（装袋）封面要求

（1）如项目有两个及以上分包的，则每一分包单独一套投标资料进行包装（装袋）；

（2）响应文件的正副本包装在一起（装成一袋）；

（3）响应文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目编号、所投分包号（在项目有两个及以上分包时应注明所投分包号）、供应商名称、“响应文件”字样。包装封口处进行密封。

（四）如果采购文件要求必须提交的相关原件，原件应单独装袋（可以不进行密封），但应在装袋上标明“相关原件”及公司的名称。

## 十三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加现场投标；

（三）供应商未按照采购文件的要求缴纳投标保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按“第十二、供应商提交响应文件”规定签字、盖章、密封等；

（五）供应商的最后报价超过采购限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与现场投标；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期等有效期不满足投标响应文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

## 响应文件格式要求

正/副本

项目名称：

项目编号：

响 应 文 件

供应商名称：

供应商地址：

投标日期：

一、报价

（一）报价函

- 报价函

_________________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份，电子文档  份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计（元） |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

二、资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件加盖供应商公章

三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

四、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                      （供应商名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

五、书面声明

采购项目名称：

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合采购文件规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

六、技术条款差异表

#### 技术条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 七、商务条款差异表

#### 商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

八、服务方案

供货及售后服务方案（格式自定）

- 九、其他资料（如有）

附件一：供应商信息卡

项目名称（分包）：

项			目			编				号：

供应商名称：

法定代表人：

联					系			电			话：

授			权					代			表：

联				系				电				话：

供应商(公章):

日期：    年    月    日

注：该“供应商信息卡”由供应商在投标时现场递交（内容填写完整或打印并加盖公章，不得装入密封响应文件内）。

附件二：重庆鸿兴招标代理有限公司采购文件

报名登记表

| 项目号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

售价：300元/份                           代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

相关说明：

现场报名

在采购文件发售期内（工作时间：工作日内每天上午9：00-12:00时，下午14：00-17：00时），供应商到重庆鸿兴招标代理有限公司报名登记，地址：同投标地点一致，供应商在缴纳购买采购文件费用后，请将《重庆鸿兴招标代理有限公司招标文件报名登记表》（加盖供应商公章）递交至代理公司工作人员。