- 重庆市第五中级人民法院

- 电 子 竞 采 文 件

- 项目名称：重庆市第五中级人民法院

- 采购移动音频设备

- 联 系 人：张老师 023-63905325

- 监 督 人：尹老师 023-63905223

- 时    间：二○二五年六月

重庆市第五中级人民法院

- 采购移动音频设备

- 一、基本情况

- 根据工作需要，本院需购置一套移动音频设备。

- 采购内容

- 货物内容：一套移动音频设备。

- （二）送货地点：重庆市渝中区经纬大道486号（重庆市第五中级人民法院）。

- 三、要求条款

- （一）货物要求

1.全套设备经完整调试，需达到采购人所需音质水平。

2.全套设备集成在不多于4个航空箱内，正常SUV放倒后排后能够运输，能够在一小时内在采购人指定的室内或室外地完成部署。

3.具体清单如下，交付时需提供相应资料。辅材可以在清单基础上增加，但不影响价格。

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩声全频音箱 | 797/ES10 | 1.系统类型：2单元2分频前倒相式； 2.额定功率：250W； 3.最大功率：500W； 4.标称阻抗：8Ω； 5.标称灵敏度（1W@1m）：96dB； 6.最大声压级：120dB@250w(123dB@500w)； 7.频率带宽（-10dB）：50Hz—23kHz； 8.标称指向性（-6dB）：90°H×60°V。 | 4 | 只 |
| 2 | 主扩声功放 | 797/B-500 | 1.8Ω立体声输出：2x500W，4Ω立体声输出：2x825W，2Ω立体声输出：2x1220W； 2.可靠且齐全的保护系统：电压保护、短路保护、智能控温、温度保护、输入过载保护、输出过载保护、软启动保护、失真限制 3.输入灵敏度：0.8V/1.6V 4.信噪比：≥98dB 5.阻尼系数：≥400 | 2 | 台 |
| 3 | 调音台 | 797/AMX08 | 1、4路单声输入带话放，2组立体声输入； 2、幻象电源+48V； 3、录音、耳机监听输出； 4、每通道3段均衡器。 | 1 | 台 |
| 4 | 数字媒体矩阵（含控制软件） | SONIC PRO/MATRIX404(MATRIX-CC) | 1.不小于平衡式4路输入及4路输出； 2.可通过平板电脑、智能手机、PC无线控制音频处理器的模式切换及内部处理单元的开关； 3.处理器内置PC调试软件，可直接登录IP地址下载； 4.设备后面板带有不少于3个RJ45网络端口，用于PC通过软件控制设备，和AES/EBU数字信号输入输出； 5.设备自带USB录播接口，通过该USB端口插入U盘可实现录播功能，设备支持WAV无损音乐格式播放与录制，在设备软件界面可设置USB播放、录制的具体功能，且播放、录制音量控制在软件界面采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置播放最大增益值：-72dB-12dB可调，直观实用； 6.设备后面板自带远程控制端口，与带远程控制功率放大器及电源时序器通讯并控制其开关机； 7.每路输入、输出通道在软件界面可选择除Analog(模拟信号)之外还有Dante、Cobranet、AES/EBU、MADI、Ethersound、Optical、coaxial等多种数字信号和测试信号输入供用户根据系统搭建调试需要选择； 8.RS-485支持中控控制，支持自动摄像跟踪功能； 9.内置反馈抑制，内置网络回声抑制； 10.音频处理器模块：31段均衡器，5段参量均衡器，压缩器，限幅器，扩展器，分频器，混音器，调音推杆，延时器，哑音控制器，自动混音器，反馈、矩阵、信号指示表和信号发生器等； 11.音频矩阵处理器可实现以太网远程跨网段控制，可远程实时对设备进行调试和维护，解决产品应用调试和售后维护响应时间久的问题； 12.内置网页控制端口，在Windows、Android、iOS等平台上皆可快速操作； 13.为保证投标产品真实性，产品验收前须提供： （1）通过CNAS认证的检测报告复印件，报告内容包含招标参数中序号2、3、4、5、6、7项技术指标以及样机送检实物图片； （2）提供检测报告在检测机构官网查询的链接及截图资料并加盖制造商鲜章. （3）检测机构获得中国合格评定国家认可委员会CNAS认可证书； 14.配套控制软件要求： （1）云平台采用B/S结构，客户端不需要安装专门的软件，只需要浏览器即可登录。浏览器通过Web网页与服务器进行交互，可以在Windows、 Android、IOS平台下工作。同时兼容C/S结构，支持IOS系统下载软件来登录云平台进行跨网段管理和操作； （2）具有状态监控功能：支持设备在线、运行、故障状态监控，可查看管理云平台接入的设备数量； （3）具有故障预警查看功能：可支持设备无法开机，音频系统回声、啸叫、音量过大等预警信息统计显示；具有地图故障预警显示，可以直观查看分点情况； （4）运维报表查看功能：音频系统使用次数统计信息报表，故障信息汇总报表，设备运行状态报表等； （5）具有运维权限管理功能：可基于系统运维管理组织结构进行用户的分级分权管理，并进行灵活的级别定义和权限设置。可自定义用户角色和级别，并进行相应的授权资源管理； （6）云平台能够跨网段远程控制音频矩阵处理器的USB录播功能，可单独进入录制或者播放界面进行操作； （7）精确音量调节：采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置增益值：-72dB-12dB可调，刻度精度达到0.1dB，直观实用； （8）具备异地远程运维及实时调试功能：通过以太网跨网段登陆云平台可实现远程调试不同分点的音频矩阵处理器，可以调试音频矩阵处理器的所有功能，包括音量调节、静音开启及关闭、模式切换、开关机管理、噪声门调试、输入灵敏度调节、输入通道模拟及数字信号选择、输出通道模拟及数字信号选择、扩展器调试、均衡器调试、压缩器调试、自动增益调试、自动混音调试、反馈抑制设置、混音通道调试、延时器调试、分频器调试、限幅器调试、通道重命名等； | 1 | 台 |
| 5 | 反馈抑制器 | 797/FBS2202 | 1、56-bit高速DSP，24bit AD和DA转换。分辨精度1HZ，工作频率20HZ-20KHZ； 2、2寸FTF彩屏，中英文菜单可选； 3、每通道12个动态陷波器加8个静态陷波器，自动抑制啸叫； 4、自动陷波配合移频使用，超强抑制声反馈； 5、噪声门功能可以抑制系统微弱噪声干扰。 | 1 | 台 |
| 6 | 电源时序器 | SONIC PRO/CS-10 | 1.单路额定输出电流：≥30A； 2.可控制电源：≥8路； 3.不可控制电源：≥4路； 4.具备不少于2路USB端口，可输出5V直流供工作灯用以及手机、平板充电； 5.每路动作延时时间：1秒； 6.控制端口： 6.1具有RS-232通讯端口，可接受中控控制； 6.2具有网络级联控制端口，实现多台设备级联开关控制； 6.3具有远程控制端口，可与音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现远程控制该电源时序器开关机； 7.具有不少于1个输出电压显示屏； 8.为保证投标产品真实性，货物交付时须提供： （1）通过CNAS认证的检测报告复印件，报告内容包含所有招标参数以及样机送检实物图片； （2）提供检测报告在检测机构官网查询的链接及截图资料并加盖制造商鲜章. （3）检测机构获得中国合格评定国家认可委员会CNAS认可证书； | 1 | 台 |
| 7 | 一拖四无线会议话筒 | 797/WH104 | 1.内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用； 2 具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定； 3.四通道音量独立可调. 提供4+1音频输出.四通道各音频音量输出独立可控； 4.采用4通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性; 5.采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 具有优越的RF性能和音频性能，配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机对应通道静音。保证了对干忧信号的有效阻隔. | 2 | 套 |
| 8 | 航空机柜 | 国优/定制 | 24U | 1 | 台 |
| 9 | 音箱航空柜 | 国优/定制 | 音箱航空柜 | 2 | 套 |
| 10 | 话筒航空柜 | 国优/定制 | 话筒航空柜 | 1 | 套 |
| 11 | 音箱落地架 | 国优/定制 | 音箱专用落地架 | 4 | 付 |
| 12 | 护套音箱线 | 国优 | 2*1.5 | 100 | 米 |
| 13 | 音频线 | 国优 | 双芯咪线，1.5米成品线 | 6 | 条 |
| 14 | 一分二音频线 | 国优 | 一分二音频线，1.5米成品线 | 1 | 条 |
| 15 | 电源线滚轮 | 国优 | 带40米RVV3*2.5 | 1 | 套 |

（二）资质要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（三）标准要求

供应商提供的商品完全符合国家标准，没有国家标准的，须符合行业标准。如达不到相关标准和要求，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

四、商务条款

(一）报价说明：供应商就货物总价报价，总价最低者中标。本次报价为人民币报价，报价包含：完成本项目所需商品价格及相关服务费、人工费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等完成本项目所需的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿任何费用。

（二）付款方式：供应商交货验收合格后一次付清。供应商需先提供发票后由采购人转账。

（三）限价：总金额9.6万元整。

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物询价中同时参与询价，若同时参与，则只以通过资格审查报价最低的供应商报价作为有效报价。

（五）同一合同包的标的物，制造商参与询价的，不得再委托代理商参与询价。

- （六）若供应商无故放弃成交资格，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由成交供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

- （七）询价费用。无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

- （八）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。

（九）供应商中标后7日内完成供货，如果无法供货则视同自动放弃成交资格。

（十）供应商提供3年官方原厂售后服务，期间须1小时内响应并到达现场检修，合同签订前需提供797、斯尼克两家厂家的原厂售后服务承诺函。

（十一）签订合同后，供应商需免费提供以下服务：根据采购人需求，为采购人提供1次设备培训，三年内不少于5次现场保障（每次2人3天）、不少于3次音频调试（包括本套设备内部调试、本套设备和其他设备的兼容调试）。

五、采购方式

（一）询价（最低价中标），供应商就服务需求报价，总价最低者中标。

- （二）在符合项目要求的供应商数量不少于“3家”的前提下，按报价最低的原则推荐成交供应商。

六、合同签订及废标条款

- （一）合同签订

1.供应商应在中标后3日内与采购人签订合同（合同具体内容以采购方需求为准），供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，参照政府采购法有关规定进行严肃处理。

2.签约地：重庆市第五中级人民法院

- （二）废标条款

1.符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商家不足3家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

4.因重大变故，采购任务取消的。

5.其他符合解除的情况。

七、合同履行

（一）在整个项目实施过程中说发生的一切费用（包含但不仅限于交通费、税金等）由供应商负责。

（二）供应商按相关要求提供产品和相应服务。

（三）项目完成后，由重庆市第五中级人民法院组织专人按相关要求进行验收。

八、采购异议处理

（一）供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应及时向采购人或监督人提出。

（二）供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起三个日历日内以书面形式向采购人或监督人提出，并附相关证明材料。

（三）采购人或监督人在收到供应商书面异议后两个工作日内，通过补遗方式对异议进行答复。

（四）对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格或扣除全部保证金。

九、联系方式

采购联系人：张老师，023-63905325

采购监督人：尹老师，023-63905223

重庆市第五中级人民法院

采购廉政监督卡

| 供应商及被监督人基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购事由 |  |  |  |  |
| 供应商 | 姓名 （名称） |  | 电话 |  |
|  | 地 址 |  |  |  |
| 被监督人 |  |  |  |  |
| 廉政监督意见 |  |  |  |  |
| 提示：请反映人按照本卡背面载明的监督事项范围，实事求是地填写监督意见，并请写明具体事实依据。 |  |  |  |  |
| 签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

主要监督事项

1.是否存在违规干预或插手物资采购工作的情况； 2.是否存在应该招标而不经招标的情况； 3.是否存在擅自指定或暗示供货单位的情况； 4.是否存在采购过程监督缺失、泄露标底或暗箱操作、招标走过场的情况； 5.是否存在接受供货单位的吃请、旅游或接受供货方的折扣、回扣、钱物或有价证券的情况； 6.是否存在与供货方相互勾结，高估冒算，有意多付货款的情况； 7.是否存在贪污、私分、占用、挪用、挥霍浪费采购资金的情况； 8.是否存在不按投标程序或干扰招投标工作，致使招投标工作不能正常进行的情况； 9.是否存在不履行或不正确履行职责，致使购进以次充好、质次价高或假冒伪劣产品的情况； 10.是否存在以各种理由化整为零，逃避有关约束的情况； 11.是否存在应予回避而不回避的情况； 12.其他违反纪律作风规定的行为。

监督意见的反馈方式

1.反映人可以在采购期间或者采购结束后，填写廉政监督意见直接邮寄我院督察室。地址：重庆市渝中区经纬大道486号，邮编：400042。 2.联系电话:023-63905223 ，63928435。