- 竞争性磋商文件

- 采购执行编号：

- 磋商项目名称：重庆两江新区市场监督管理局电梯安全排查项目

- 采   购   人：重庆两江新区市场监督管理局

- 采购代理机构：中仪国际招标有限公司

- 二〇二五年五月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、竞争性磋商内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、磋商有关说明	- 3 -

五、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

六、其它有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 5 -

第二篇  项目服务需求	- 6 -

一、需求概况	- 6 -

一、项目基本概况介绍	- 6 -

二、项目概况、要求及标准	- 6 -

第三篇  项目商务需求	- 15 -

一、服务期、地点	- 15 -

二、报价要求	- 15 -

三、付款方式	- 15 -

四.验收方式	- 15 -

五、其他商务要求内容	- 15 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 16 -

一、磋商程序及方法	- 16 -

二、评审标准	- 18 -

三、无效响应	- 19 -

四、采购终止	- 19 -

第五篇  供应商须知	- 20 -

一、磋商费用	- 20 -

二、竞争性磋商文件	- 20 -

三、磋商要求	- 20 -

四、成交供应商的确认和变更	- 21 -

五、成交通知	- 21 -

六、关于质疑和投诉	- 21 -

七、采购代理服务费	- 23 -

八、交易服务费	- 23 -

九、签订合同	- 23 -

十、项目验收	- 23 -

第六篇  政府采购合同	- 24 -

第七篇  响应文件编制要求	- 25 -

一、经济部分	- 26 -

二、服务部分	- 27 -

三、商务部分	- 29 -

四、资格条件	- 31 -

五、其他资料	- 35 -

## 第一篇  采购邀请书

中仪国际招标有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆两江新区市场监督管理局（以下简称：采购人）的委托，对重庆两江新区市场监督管理局电梯安全排查项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 包号及名称 | 最高限价（元） | 投标保证金 | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1：两江新区直管区在用直梯安全排查（分包1） | 168000.00 | 无 | 1 |
| 包2：两江新区非直管区在用直梯安全排查（分包2） | 168000.00 | 无 | 1 |

## 二、资金来源

预算内资金，预算金额33.6万元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：具有国家市场监督管理总局颁发的中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证（电梯检测机构）。

## 四、磋商有关说明

（一）供应商需通过“行采家”平台（http://www.gec123.com）进行注册，成为正式供应商方能参与采购活动。

（二）凡有意参加磋商的供应商，在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上下载本项目竞争性磋商文件、中仪国际招标有限公司竞争性磋商文件发售登记表以及补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）报名及竞争性磋商文件发售

1. 报名及磋商文件发售期：2025年5月27日至2024年6月4日9:00-17:00（工作时间）

2. 磋商文件售价：人民币300元/分包（售后不退）。

3.现场报名及购买磋商文件

在报名及磋商文件发售期内，供应商到采购代理机构重庆市渝北区财富金融中心FFC大厦606室（中仪国际招标有限公司）递交《磋商文件发售登记表》（加盖供应商公章）并以现金方式购买磋商文件。

4. 非现场报名及购买磋商文件

在报名及磋商文件发售期内，供应商将《磋商文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至45211103@qq.com，并在投标现场递交磋商文件前缴纳磋商文件购买费用。

（五）供应商须满足以下要求，其磋商响应文件才被接受：

1、完成报名并缴纳磋商文件费；

2、 按时签到；

3、 按时递交了响应文件；

（六）递交响应文件地点：重庆市渝北区金渝大道66号421会议室

（七）响应文件递交截止时间：2025年6月9日北京时间14:30

（八）磋商开始时间：2025年6月9日北京时间14:30

## 五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、联系方式

采购人：重庆两江新区市场监督管理局

联系人：谭老师

电话：023-67573895

地址：重庆市渝北区金渝大道66号

- 采购代理机构：中仪国际招标有限公司

联系人： 王老师

电  话：023-88198093

地  址：重庆市渝北区财富金融中心FFC大厦606室

## 第二篇  项目服务需求

下列的服务需求为符合性审查中的实质性要求，并明确响应，标明差异情况，凡有负偏离情况按无效响应处理。

一、需求概况

## 一、项目基本概况介绍

| 分包号及名称 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 总价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1：两江新区直管区在用直梯安全排查（分包1） | 电梯安全排查购买服务 | 400 | 台 | 168000元 |
| 包2：两江新区非直管区在用直梯安全排查（分包2） | 电梯安全排查购买服务 | 400 | 台 | 168000元 |

## 二、项目概况、要求及标准

1.项目概况：为进一步消除电梯安全隐患，切实保障电梯的安全运行，履行监管职责，拟聘请第三方技术机构对区内在用直梯开展安全排查。

包1：排查两江新区直属八个街道内（鸳鸯街道、大竹林街道、人和街道、天宫殿街道、翠云街道、礼嘉街道、金山街道、康美街道）的在用直梯400台；

包2：排查两江新区直属八个街道外的在用直梯400台。

2.服务要求：本项目拟对包1、包2共800台在用直梯开展安全排查。

3.服务标准：

（1）根据采购人需要，成交供应商派出专业技术人员陪同开展监管检查。

（2）成交供应商参与采购人的宣教培训工作，包括对各行业主管部门、街道和国有企业开展特种设备监管履职培训、提供安全检查技术指导，对电梯使用单位、维保单位开展培训讲座。

（3）成交供应商进行特种设备安全排查，应对被排查的每台特种设备出具相应的具有法律效应的安全排查报告，并对安全排查结果的真实性、公正性负责。

（4）安全排查过程要求：安全排查的程序、内容、方式等应符合相关规范标准的要求。

（5）成交供应商派专人配合采购人对发现的安全隐患建立台账，督促电梯使用单位、维保单位按期完成闭环整改，对整改结果进行复查确认并收集整改资料与排查报告一一对应归档，并对隐患排查结果进行分析形成综合报告。

（6）成交供应商在项目实施完成后十个工作日内向采购人做项目情况总结汇报，并提供对应的项目汇总报告资料供采购人备案。

（三）其他要求

1、供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

2、采购人定期核对供应商提供服务所配备的人员数量及相关信息，对于未按照采购文件及投标响应要求执行或存在不合理的部分有权下达整改通知书，并要求供应商限期整改，并根据违约情况扣除履约保证金。

3、供应商定期及时向采购人通告本项目服务范围内有关服务的重大事项及其进度。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。

5、供应商应自合同签订之日起2个月之内之内完成安全排查工作。

6、检查项目清单

（1）使用单位管理情况

| 序号 | 检查内容 | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯使用登记证资料 | 使用登记资料（使用登记表、使用登记证），内容与实物是否相符 |  |  |
| 2 | 电梯保养合同 | 是否签定维保合同且在有效时间内 |  |  |
|  |  | 维保单位是否制定维保方案及维保计划 |  |  |
|  |  | 实际维保单位与维保合同签定单位是否一致 |  |  |
| 3 | 国家市场监管总局74号令的落实情况 | 是否按照74号令要求任命安全总监和安全员，是否制定《电梯安全风险管控清单》《电梯安全总监职责》《电梯安全员守则》，安全总监和安全员是否在重庆市特种设备信息化管理平台完成绑定 |  |  |
|  |  | 是否按照74号令建立并落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，并在微信APP上填报。 |  |  |
| 4 | 电梯安全管理 | 是否建立人员、设备、隐患“三本”台账，台账是否及时更新 |  |  |
|  |  | 是否逐台电梯建立安全技术档案。安全技术档案至少包括以下内容：(1)使用登记证；(2)《特种设备使用登记表》；(3)电梯制造技术资料和文件；(4)电梯安装、改造和修理的方案、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料；(5)电梯有效定期检验报告或检测报告；(6)电梯安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告；(7)特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告。 |  |  |
|  |  | 是否建立电梯安全管理制度。包括：电梯经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度；电梯使用登记、定期检验制度；电梯隐患排查治理制度；安全管理人员与作业人员管理和培训制度；电梯应急救援管理制度；电梯事故报告和处理制度。 |  |  |
|  |  | 是否按规定建立应急救援制度并开展演练。现场测试应急处置情况，检查流程：模拟困人、警铃呼救（开始计时）、轿厢内等待、启动应急预案、施救；验证使用单位人员处置流程是否与预案相符。 |  |  |
|  |  | 电梯定期检验、年度检测报告是否在有效期内，电梯检验、检测整改项目是否落实 |  |  |
|  |  | 是否按要求对电梯维保过程及记录进行确认并签字 |  |  |
|  |  | 是否在轿厢内设置电梯使用安全注意事项 |  |  |
|  |  | 机房地面是否清洁；机房内是否安装有空气调节器等降温设施，并能正常使用。 |  |  |
| 5 | 96333信息情况 | 是否在轿厢内粘贴有效电梯使用标志，使用标志上维保单位与实际维保单位是否一致 |  |  |
|  |  | 是否安排有应急值守人员，应急救援电话是否通畅 |  |  |

（2）维保单位管理情况

| 序号 | 检查内容 | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保单位资质 | 电梯维护保养单位，应取得电梯制造或安装、改造、修理许可，许可证范围能够覆盖所维护保养电梯的相应参数，并应在有效期内 |  |  |
| 2 | 维保人员证件 | 电梯维护保养的人员，应当按《特种设备作业人员考核规则》要求，取得特种设备作业人员证，并应在有效期内；维保单位是否给维保人员购买保险，并签有劳务合同。 |  |  |
| 3 | 维护保养单位履行职责义务情况 | 对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录，并向使用单位书面提出 |  |  |
|  |  | 是否填写半月、季度、半年、全年（可查2024年的）维修保养记录，并经使用单位安全管理人员签字确认。 |  |  |
|  |  | 是否按照规定有重要部件维保记录，特别是对鼓式制动器的拆解、清洗工作开展作出记录。 |  |  |
| 4 | 维护保养人员技术能力 | 熟悉应急救援程序，在紧急情况下能够实施救援 |  |  |
|  |  | 能够及时准确地排除电梯故障（随机设置故障询问维保人员排除故障方法） |  |  |

（3）设备本体现场情况

| 序号 | 检测项目及其内容 |  |  | 检测结果 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机 房 (机器 设 备间)及 相 关 设 备 | 通道与 通道门 | 机房通道门的宽度应当不小于0.60m，高度应当不小于1.80m，并且门不得向机房内开启。门应当装有带钥匙的锁，并且可以从机房内不用钥匙打开。门外侧有下述或者类似的警示标志：“电梯机器——危险未经允许禁止入内”（历史遗留问题除外，但需说明情况） |  |  |
| 2 |  | 主开关与照明电路 | (1)主开关应当具有稳定的断开和闭合位置，并且在断开位置时能用挂锁或其他等效装置锁住，能够有效地防止误操作 |  |  |
|  |  |  | (2)如果不同电梯的部件共用一个机房，则每台电梯的主开关应当与驱动主机、控制柜、限速器等采用相同的标志 |  |  |
| 3 |  | 驱动 主机 | (1)曳引轮轮槽不得有缺损或者不正常磨损；如果轮槽的磨损可能影响曳引能力时，进行曳引能力验证试验 |  |  |
|  |  |  | (2)制动器动作灵活，制动时制动闸瓦(制动钳)紧密、均匀贴合在制动轮(制动盘)上，电梯运行时制动闸瓦(制动钳)与制动轮(制动盘)不发生摩擦，制动闸瓦(制动钳)以及制动轮(制动盘)工作面上没有油污； |  |  |
| 4 |  | 限速器 | (1)限速器上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书、调试证书内容相符，并且铭牌上标注的限速器动作速度与受检电梯相适应 |  |  |
|  |  |  | (2)限速器或者其他装置上应当设有在轿厢上行或者下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置，以及验证限速器复位状态的电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (3)限速器各调节部位封记完好，运转时不得出现碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常 |  |  |
| 5 |  | 接地 | (1)供电电源自进入机房(机器设备间)起，中性导体(N，零线)与保护导体(PE，地线)应当始终分开 |  |  |
|  |  |  | (2)所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护导体(PE，地线)可靠连接 |  |  |
| 6 | 井 道 及 相 关 设 备 | 轿厢与井道壁距离 | 轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距不大于0.15m。 对于局部高度不大于0.50m或者采用垂直滑动门的载货电梯，该间距可以增加到0.20m。 如果轿厢装有机械锁紧的门并且门只能在开锁区内打开时，则上述间距不受限制 |  |  |
| 7 |  | 极限开关 | 井道上下两端应当装设极限开关，该开关在轿厢或者对重(如果有)接触缓冲器前起作用，并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。 |  |  |
| 8 | 井 道 及 相 关 设 备 | 底坑设施与装置 | (1)底坑底部应当平整，不得渗水、漏水 |  |  |
|  |  |  | (2)底坑内应当设置在进入底坑时和底坑地面上均能方便操作的停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色、标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护 |  |  |
| 9 |  | 限速绳张紧装置的电气安全装置 | 当限速器绳断裂或者过分伸长时，应当通过一个电气安全装置的作用，使电梯停止运转 |  |  |
| 10 |  | 缓冲器 | 对重缓冲器附近应当设置永久性的明显标识，标明当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的最大允许垂直距离；并且该垂直距离不超过最大允许值 |  |  |
| 11 |  | 井道下方空间的防护 | 如果井道下方有人能够到达的空间，应当将对重缓冲器安装于（或者平衡重运行区域下面是）一直延伸到坚固地面上的实心桩墩。 |  |  |
| 12 | 轿 厢 与 对 重 (平 衡 重) | 轿顶电气装置 | (1)检修装置(1)轿顶应当装设一个易于接近的检修运行控制装置，并且符合以下要求：①由一个符合电气安全装置要求，能够防止误操作的双稳态开关(检修开关)进行操作；②一经进入检修运行时，即取消正常运行(包括任何自动门操作)、紧急电动运行、对接操作运行，只有再一次操作检修开关，才能使电梯恢复正常工作；③依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮有防止误操作的保护，按钮上或其近旁标出相应的运行方向；④该装置上设有一个停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色，并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护；⑤检修运行时，安全装置仍然起作用 |  |  |
|  |  |  | (2)轿顶应当装设一个从入口处易于接近的停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色、并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护。如果检修运行控制装置设在从入口处易于接近的位置，该停止装置也可以设在检修运行控制装置上 |  |  |
| 13 |  | 对重(平衡重)块 | (2)具有能够快速识别对重（平衡重）块数量的措施(例如标明对重块的数量或者总高度) |  |  |
| 14 |  | 紧急照明和报警装置 | (1)正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源 |  |  |
|  |  |  | (2)紧急报警装置采用对讲系统以便与救援服务持续联系，当电梯行程大于30m时，在轿厢和机房(或者紧急操作地点)之间也设置对讲系统，紧急报警装置的供电来自本条(1)所述的紧急照明电源或者等效电源；在启动对讲系统后，被困乘客不必再做其他操作 |  |  |
| 15 | 悬挂 装置、 补偿 装置及旋转部件防 护 | 出现下列情况之一时，悬挂钢丝绳和补偿钢丝绳应当报废：①出现笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折；②一个捻距内出现的断丝数大于下表列出的数值时： 断丝的形式; 钢丝绳类型. 6×19; 8×19; 9×19. 均布在外层绳股上; 24; 30; 34. 集中在一或两根外层绳股上; 8; 10; 11. 一根外层绳股上相邻的断丝; 4; 4; 4. 股谷(缝)断丝; 1; 1; 1. 注：上述断丝数的参考长度为一个捻距，约为6d（d表示钢丝绳 的公称直径，mm） ③钢丝绳直径小于其公称直径的90%。④钢丝绳严重锈蚀，铁锈填满绳股间隙。. 采用其他类型悬挂装置的，悬挂装置的磨损、变形等不得超过制造单位设定的报废指标 |  |  |
| 16 |  | 端部固定 | 悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，弹簧、螺母、开口销等连接部件无缺损。采用其他类型悬挂装置的，其端部固定应当符合制造单位的规定。 |  |  |
| 17 |  | 补偿 装置 | (1)补偿绳(链)端固定应当可靠 |  |  |
| 18 |  | 旋转部件的防护 | 在机房(机器设备间)内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器，在井道内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器及张紧轮、补偿绳张紧轮，在轿厢上的滑轮、链轮等与钢丝绳、链条形成传动的旋转部件，均应当设置防护装置，以避免人身伤害、钢丝绳或者链条因松弛而脱离绳槽或者链轮、异物进入绳与绳槽或者链与链轮之间。 |  |  |
| 19 | 轿 门 与 层 门 | 门间隙 | (1)门关闭后，门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于6mm；对于载货电梯不大于8mm，使用过程中由于磨损，允许达到10mm |  |  |
|  |  |  | (2)门关闭后，在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向，以150N的人力施加在一个最不利的点，前条所述的间隙允许增大，但对于旁开门不大于30mm，对于中分门其总和不大于45mm |  |  |
| 20 |  | 防止门夹人的保护装置 | 动力驱动的水平滑动门应当设置防止门夹人的保护装置，当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启 |  |  |
| 21 |  | 门的运行与导向 | 层门和轿门正常运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位；如果磨损、锈蚀或者火灾可能造成层门导向装置失效，应当设置应急导向装置，使层门保持在原有位置 |  |  |
| 22 | 轿 门 与 层 门 | 自动关闭层门装置 | 在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启(无论何种原因)，应当有一种装置能够确保该层门自动关闭。自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施 |  |  |
| 23 |  | 紧急开锁装置 | 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启；紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置 |  |  |
| 24 |  | 门的锁紧 | (1)每个层门都应当设有符合下述要求的门锁装置：①门锁装置上设有铭牌，标明制造单位名称、型号和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符；②锁紧动作由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力亦不能导致开锁；③轿厢在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动；④门的锁紧由一个电气安全装置来验证，该装置由锁紧元件强制操作而没有任何中间机构，并且能够防止误动作 |  |  |
|  |  |  | (2)如果轿门采用了门锁装置，该装置应当符合本条(1)的要求 |  |  |
| 25 |  | 门的闭合 | (1)正常运行时应当不能打开层门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站；如果一个层门或者轿门(或者多扇门中的任何一扇门)开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行 |  |  |
|  |  |  | (2)每个层门和轿门的闭合都应当由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态 |  |  |
|  |  | 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应当不小于5mm；电梯运行时不得互相碰擦 |  |  |
| 26 | 无 机 房 电 梯 附 加 检 验 项 目 | 轿顶上或轿厢内的作业场地 | (1)设置检测机械锁定装置工作位置的电气安全装置，当该机械锁定装置处于非停放位置时，能防止轿厢的所有运行 |  |  |
|  |  |  | (2)若在轿厢壁上设置检修门(窗)，则该门(窗)不得向轿厢外打开，并且装有用钥匙开启的锁，不用钥匙能够关闭和锁住，同时设置检测检修门(窗)锁定位置的电气安全装置 |  |  |
| 27 |  | 底坑内的作业场地 | (1)设置检测机械制停装置工作位置的电气安全装置，当机械制停装置处于非停放位置且未进入工作位置时，能防止轿厢的所有运行，当机械制停装置进入工作位置后，仅能通过检修装置来控制轿厢的电动移动 |  |  |
|  |  |  | (2)在井道外设置电气复位装置，只有通过操纵该装置才能使电梯恢复到正常工作状态，该装置只能由工作人员操作 |  |  |
| 28 | 试 验 | 轿厢限速器－安全钳试验 | 轿厢空载，以检修速度下行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器、安全钳动作应当可靠 |  |  |
| 29 |  | 对重(平衡重)限速器－安全钳试验 | 轿厢空载，以检修速度上行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠 |  |  |
| 30 |  | 运行试验 | (1)轿厢分别空载、满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生。 |  |  |
|  |  |  | (2)对于设有IC卡系统的电梯，轿厢内的人员无需通过IC卡系统即可到达建筑物的出口层，并且在电梯退出正常服务时，自动退出IC卡功能 |  |  |
| 31 |  | 应急救援试验 | (1) 在机房内或者紧急操作和动态测试装置上设有明晰的应急救援程序 |  |  |
|  |  |  | (2)建筑物内的救援通道保持通畅，以便相关人员无阻碍地抵达实施紧急操作的位置和层站等处 |  |  |
|  |  |  | (3)在各种装载工况下，按照本条(1)所述的应急救援程序实施操作，能够安全、及时地解救被困人员 |  |  |
| 32 |  | 上行制动工况曳引检测 | 轿厢空载以正常运行速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，轿厢应当完全停止 |  |  |
| 33 | 智能阻车系统功能 |  | 是否能识别到已经进入或即将进入电梯轿厢的电动自行车，并自动做出响应，响应可以是声光报警响应、停梯响应等一种或几种组合。 |  |  |

## 第三篇  项目商务需求

下列的商务需求为符合性审查中的实质性要求，并明确响应，标明差异情况，凡有负偏离情况按无效响应处理。

## 一、服务期、地点

（一）服务期：合同签订之日起2个月之内完成安全排查工作。

（二）服务地点：采购人指定地点

## 二、报价要求

本项目实行总价包干价。本次项目采用人民币报价，报价须包含完成磋商文件第二篇磋商项目技术需求中所涉及的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿任何费用。

## 三、付款方式

（一）甲方应在合同签订后7个工作日内支付合同金额的50%，项目所有工作量完成并经甲方确认后支付尾款合同金额的50%，每次支付前乙方应向甲方开具等额发票。

（二）成交供应商向采购人提交采购合同、验收报告、发票等材料，采购人完成付款审批流程后向成交供应商一次性支付全部结算款项。

## 四.验收方式

成交供应商完成所有电梯安全排查工作后提请验收，采购人在十个工作日内按照国家及行业相关标准、竞争性磋商文件规定对成交供应商完成情况进行验收。成交供应商在排查过程中建立隐患台账，一般安全隐患由成交供应商和主体单位第一时间解决，重大隐患及时报告采购人，由采购人下达监察指令按步骤进行整改。根据主体单位提交的整改报告，成交供应商对整改结果进行复查确认，确保消除风险隐患。

成交供应商在项目实施完成后十个工作日内向采购人做项目情况总结汇报，并提供对应的项目汇总报告资料供采购人备案。如验收达不到相关规定要求的，成交供应商应立即进行整改，整改后仍不合格的，则视为验收不合格，采购人有权立即终止合同。由此对采购人造成一定的损失，成交供应商应承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

### 五、其他商务要求内容

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 具有国家市场监督管理总局颁发的中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证（电梯检测机构）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 无 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇规定的磋商内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。服务部分得分为0分的供应商，将失去成为中标候选人的资格。

经评审，如果同一投标人所投标的多个分包综合得分排名第一，将按其“开标一览表”优先承诺顺序成为相应分包（不超过1个分包）的第一中标候选人，其它分包的投标人按照综合得分排名依序递补，成为相应分包的第一中标候选人。

注：如投标人“开标一览表”承诺优先顺序与“采购文件发售登记表”不一致时，以“采购文件发售登记表”为准。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （15%） | 15分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为采购基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 采购报价得分=（采购基准价/最后采购报价）×价格权值×100 |  |
| 2 | 服务部分 （60%） | 评估服务的工作程序（20分） | 根据评估服务的工作程序：内容完整、科学、合理、可行、针对性进行评分，优得20分，良得13，一般得7分，差得2分，未提供不得分。 | 供应商须提供服务方案，格式自拟。所有磋商小组成员评分取算术平均值为该供应商服务部分得分。 |
|  |  | 应急处置方案（20分） | 现场评估时的隐患处置方案、应急处置方案： 内容完整、科学、合理、可行、针对性进行评分，优得20分，良得13，一般得7分，差得2分，，未提供不得分。 |  |
|  |  | 保障措施（20分） | 根据该项目保障措施：内容完整、科学、合理、可行、针对性进行评分，优得20分，良得13，一般得7分，差得2分，未提供不得分。 |  |
| 3 | 商务部分 （25%） | 项目人员（10分） | （1）拟投入本项目成员每有1人具有电梯检验师证书得2分，最多得4分。 （2）拟投入本项目成员每有1人具有电梯检验员证书得0.5分，最多得6分。 注：同一人员同时具备两个证书，不重复计分。 | 提供身份证、相应证书复印件、供应商为其缴纳2024年11月到2025年4月的社保证明材料复印件，以上材料加盖供应商公章。 |
|  |  | 业绩要求（15分） | 供应商自 2022年5月1日起（以合同签订时间为准），承接过类似项目业绩，每具有1个得3分，最多得15分。 | 提供合同复印件加盖供应商公章。 |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

无

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

- （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费标准为：包1:2500元整；包2：2500.00元整。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

开户名称：中仪国际招标有限公司

开户银行：交通银行北京阜外支行

开户账号：110060239018002343611

开户行联行号：301100000082

## 八、交易服务费

无

## 九、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 十、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 第六篇  政府采购合同

重庆市政府采购合同

（合同编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 磋商项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| X、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月

## 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

采购执行编号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

采购执行编号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

## 五、其他资料

其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

- （结束）