- 询价文件

项  目  号 ：CZB2025-039

项 目 名 称：渝北区中医院医用耗材采购三十

采   购   人：重庆市渝北区中医院

- 2025年10月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 4 -

一、询价内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、询价有关说明	- 4 -

五、询价保证金	- 5 -

六、其它有关规定	- 5 -

七、联系方式	- 5 -

第二篇 采购项目技术需求	6

一、询价项目一览表	6

二、样品要求（无须在技术差异表中响应）	10

三、其它说明（无须在技术差异表中响应）	10

第三篇  采购商务需求	- 12 -

一、服务期、交货期、交货地点、运输及验收方式	- 12 -

二、报价要求	- 13 -

三、质量保证及售后服务	- 13 -

四、付款方式	- 15 -

五、知识产权	- 15 -

六、违约责任	- 16 -

七、其他	- 16 -

第四篇  询价程序及方法、询价标准、无效响应和采购终止	- 17 -

一、询价程序	- 17 -

二、成交标准	- 19 -

三、无效响应	- 19 -

四、采购终止	- 20 -

第五篇  供应商须知	- 21 -

一、询价费用	- 21 -

二、询价文件	- 21 -

三、询价要求	- 21 -

四、成交供应商的确认和变更	- 22 -

五、成交通知	- 23 -

六、关于质疑	- 23 -

七、签订合同	- 24 -

八、不良行为记录及处理	- 24 -

第六篇   合同主要条款和格式	- 26 -

第七篇  响应文件编制要求	- 32 -

一、响应文件的组成	- 32 -

二、经济及应答响应文件编制格式	- 33 -

## 第一篇  采购邀请书

渝北区中医院根据临床科室需求，经院党委会研究决定，对医院所需的医用耗材供应商配送服务进行采购，欢迎符合条件的供应商前来参加响应。

### 一、询价内容

- 详细采购清单见本文件第二篇 一、询价项目一览表。

### 二、资金来源

单位自筹资金，本项目为单价合同按需送货。

### 三、供应商资格条件

合格响应人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格条件（投标产品属于二类或三类医疗器械的需提供以下资质）

1.销售商应具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，且本采购项目属于其经营范围。

2.响应产品生产厂家有效期内的《营业执照》、《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》。

3.产品有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》（提供注册证复印件并用红笔标注投标型号）。

4.响应产品若属于进口的，需提供制造商或中国境内授权代理授权书。国产产品询价时厂家授权不作为资格要求，但是合同签订时，必须提供厂家授权。

### 四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）上下载本项目询价通知书、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）获取询价文件期限：

1.询价文件提供期限（即报名时间）：2025年10月8日至2025年10月14日。

2.报名方式：报名及询价文件发售时间内，供应商将《报名表》加盖供应商公章扫描后发送至309182521@qq.com（以邮件收到时间为准）完成报名或将报名表直接送到我院采购办现场报名。

（三）供应商须满足以下条件，其响应文件才被接受：

1.按时提交了《报名表》的供应商；

2.按时递交了响应文件；

3.按时报名签到。

- （四）询价文件递交时间：2025年10月16日8:20--8:50。

- （五）询价地点：重庆市渝北区中医院行政负一楼小会议室（地址：重庆市渝北区桃源大道康荣路6号行政楼负一楼）

（六）开标时间：2025年10月16日8:50。

- （七）开标地点：重庆市渝北区中医院行政负一楼小会议室（地址：重庆市渝北区桃源大道康荣路6号行政楼负一楼）

### 五、询价保证金

本项目不收取响应保证金。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到渝北区中医院采招办处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（三）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

### 七、联系方式

- 技术联系人：龙老师    电  话：（023）61399147

- 询价联系人：田老师    电  话：（023）61399148

- 纪委投诉联系人：李老师 电  话：（023）61399186

- 地址：重庆市渝北区桃源大道康荣路6号

## 采购项目技术需求

### 一、询价项目一览表

| 分包 | 序号 | 使用科室 | 产品名称 | 功能用途及技术需求 | 规格型号 | 单位 | 预计年使用量 | 限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包一 | 1 | 全院各科室 | 一次性使用无菌针灸针 | 用于刺激人体特定穴位以调节气血、平衡阴阳，从而达到治疗疾病的目的。 | 各型号，至少包含0.12*7-8mm，0.12*15mm,0.16*7-8mm,0.25*13（25/40/50/60/75）mm。0.30*13（25/40/50/60/75）mm。0.35*13（25/40/50/60/75）mm。0.40*25（40/50/75）mm | 支 | 500,000 | 药交所最低成交价 |
|  | 2 | 全院各科室 | 皮肤针 | 皮肤针是通过浅刺皮肤刺激经络、穴位或特定部位，达到调理疾病的目的 | 各型号，至少包含单头154mm*24.5mm 125mm*24.5mm； 双头195mm*38mm | 支 | 50,000 | 药交所最低成交价 |
|  | 3 | 全院各科室 | 小针刀 | 通过精准的微创操作，松解粘连组织、切割瘢痕、减压或刺激穴位，达到治疗疾病的目的 | 各型号，至少包含0.4*50mm，0.35*40mm | 支 | 10,000 | 药交所最低成交价 |
|  | 4 | 全院各科室 | 三棱针 | 针身呈三棱形，针尖锋利，主要用于刺血疗法（放血疗法） | 各型号，至少包含大号直径0.26mm、长度65mm；小号直径0.16mm、长度65mm | 支 | 10,000 | 药交所最低成交价 |
|  | 5 | 全院各科室 | 揿针 | 主要用于皮内或皮下浅刺的持久刺激。其功能用途结合了传统针灸理论与现代便捷性 | 各型号，至少包含0.25*2.0/0.18*0.3/0.18*0.8/0.22*1.3/022*2.0(mm) | 支 | 20,000 | 药交所最低成交价 |
| 分包一 | 6 | 全院各科室 | 一次性使用浮针 | 主要用于缓解疼痛和改善局部血液循环，其核心特点是“浅刺”和“浮于皮下”的操作手法 | 各型号，至少包含大中小号 | 支 | 1,000 | 药交所最低成交价 |
|  | 7 | 全院各科室 | 一次性使用无菌芒针 | 芒针是一种特制的长针，属于中医针灸器具，常用于透刺疗法，深部病灶治疗，特殊部位应用 | 各型号，至少包含0.35-0.4mm*125-225mm | 支 | 10,000 | 药交所最低成交价 |
|  | 8 | 全院各科室 | 滚针 | 用于刺激人体特定穴位以调节气血、平衡阴阳，从而达到治疗疾病的目的 | 各型号，至少包含0.5mm | 支 | 1,000 | 药交所最低成交价 |
|  | 9 | 全院各科室 | 杵针 | 通过刺激经络、穴位或特定部位来调理气血，达到防治疾病的目的 | 各型号 | 支 | 1,000 | 药交所最低成交价 |
|  | 10 | 全院各科室 | 一次性使用埋线针 | 主要用于微创埋线疗法（如美容线雕、中医穴位埋线等），需兼顾安全性、有效性和操作便捷性。独立包装 | 各型号，至少包含0.6*60mm/0.8*60mm/0.7*60mm/0.9*60mm | 支 | 5,000 | 药交所最低成交价 |
|  | 11 | 全院各科室 | 一次性使用埋线包 | 用于穴位埋线时的辅助使用。 | 各型号，至少配备7#针配备3-0线，线长度≥2cm*10;6#针配备3-0线，线长度≥2cm*10。线数量≥15根，吸收天数≤15天。埋线包中至少配套1只托盘，一支镊子，2块纱布，1副手套，1包碘伏棉球，15片创口贴，1块包布 | 套 | 20,000 | 药交所最低成交价 |
|  | 12 | 全院各科室 |  | 单独线包 | 各型号，至少包含3-0线，10根/包、15根/包 | 包 | 10,000 | 药交所最低成交价 |
|  | 13 | 全院各科室 | 灸疗装置 | 用于固定艾条或艾柱，方便安全地进行艾灸，同时避免直接手持操作带来的不便或烫伤风险。艾柱的固定方式为针刺非吸铁。 | 各型号，艾柱型号至少包含 6支*5cm， 3支*10cm | 盒 | 5,000 | 药交所最低成交价 |
| 分包一 | 14 | 全院各科室 | 艾灸盒 | 用于固定艾条或艾柱，方便安全地进行艾灸，同时避免直接手持操作带来的不便或烫伤风险 | 各型号，至少包含单孔、双控、三孔、四孔、六孔、八孔、八卦（太极）灸盒 | 个 | 500 | 药交所最低成交价 |
|  | 15 | 全院各科室 | 艾条 | 通过燃烧产生的热力、药性和光辐射作用，刺激人体特定穴位或部位，以达到温通经络、调和气血、扶正祛邪、防治疾病和保健养生的目的。 | 小号直径20mm，高20cm（燃烧时长20min）。中号直径30mm，高度20cm（燃烧时长40min）。大号直径45mm，高度25cm（燃烧时长50min）。 | 支 | 10,000 | 药交所最低成交价 |
|  | 16 | 全院各科室 | 艾柱 | 通过燃烧产生的热力、药性和光辐射作用，刺激人体特定穴位或部位，以达到温通经络、调和气血、扶正祛邪、防治疾病和保健养生的目的。灸材包裹紧实，不松散。 | 至少包含灸材比例20:1--55*30mm、45*25mm、25*20mm；灸材比例10:1--5*20cm；灸材比例35:1--18*27mm | 支 | 10,000 | 药交所最低成交价 |
|  | 17 | 全院各科室 | 无烟艾条 | 通过燃烧（燃烧时无烟）产生的热力作用，刺激人体特定穴位或部位，以达到温通经络、调和气血、扶正祛邪、防治疾病和保健养生的目的。 | 各型号 | 支 | 1,000 | 药交所最低成交价 |
|  | 18 | 全院各科室 | 火龙罐灸具 | 用于火龙罐治疗，固定艾条或艾柱 | 各型号，至少包含100mm*65mm,110mm*85mm,110mm*120mm | 个 | 50 | 药交所最低成交价 |
|  | 19 | 全院各科室 | 负压罐 | 通过无火、可精确控压的抽气方式进行治疗 | 各型号 | 套 | 100 | 药交所最低成交价 |
|  | 20 | 全院各科室 | 玻璃火罐 | 主要通过物理刺激和温热作用调理身体 | 各型号 | 套 | 100 | 药交所最低成交价 |
|  | 21 | 全院各科室 | 负压罐（竹火罐） | 主要通过物理刺激和温热作用调理身体 | 各型号，至少包含小号 | 套 | 50 | 药交所最低成交价 |
| 分包一 | 22 | 全院各科室 | 刮痧板（棒） | 通过刺激皮肤和经络来调节身体功能，纯铜材质。 | 各型号，至少包含长宽厚：小号150*25*4mm，≥90g；中号180*40*4mm,≥160g；大号刮痧棒（长厚）460*8mm,≥600g | 个 | 100 | 药交所最低成交价 |
|  | 23 | 全院各科室 | 牛角刮痧板 | 通过刺激皮肤和经络来调节身体功能 | 各型号，至少包含大中小号 | 个 | 50 | 药交所最低成交价 |
|  | 24 | 全院各科室 | 树脂刮痧板 | 通过刺激皮肤和经络来调节身体功能 | 各型号，至少包含大中小号 | 个 | 50 | 药交所最低成交价 |
|  | 25 | 全院各科室 | 玉石刮痧板 | 通过刺激皮肤和经络来调节身体功能 | 各型号，至少包含大中小号 | 个 | 100 | 药交所最低成交价 |
|  | 26 | 全院各科室 | 耳穴压豆贴 | 耳穴压豆贴（又称耳穴贴压、耳豆疗法）是一种结合中医耳穴理论和物理刺激的辅助疗法，通常用于缓解疼痛、调节脏腑功能、改善亚健康状态等。胶布防水抗过敏。 | 各型号，单个尺寸至少包含10*10mm | 盒，≥100粒 | 5,000 | 药交所最低成交价 |
|  | 27 | 全院各科室 | 穴位压力刺激贴 | 穴位压力刺激贴是一种通过物理压力或附加成分刺激穴位以达到保健或辅助治疗作用的贴剂，主要成分为王不留行子。胶布防水抗过敏。 | 各型号 | 贴 | 1,000 | 药交所最低成交价 |
|  | 28 | 全院各科室 | 远红外磁疗贴 | 常用于缓解疼痛、促进血液循环等 | 各型号 | 贴 | 1,000 | 药交所最低成交价 |
| 分包一 | 29 | 全院各科室 | 透气胶贴 | 用于中药贴服的载体 | 各型号，至少包含5*5cm/6*6cm/7*7cm，对应内径大小，1.5cm,2cm,3cm | 片 | 20,000 | 药交所最低成交价 |
|  | 30 | 全院各科室 | 咽扁清穴位磁疗贴 | 是一种通过物理压力或附加成分刺激穴位以达到保健或辅助治疗作用的贴剂 | 各型号，至少包含敷心尺寸为45mm*35mm，拖布尺寸为70mm*45mm | 贴 | 500 | 药交所最低成交价 |

二、样品要求（无须在技术差异表中响应）

- （一）本项目招标的所有产品比选现场必须提供样品，否则符合性审核认定为不合格。

- （二）涉及一个产品多个型号的，如上表中功能用途及技术需求栏无特殊说明，供应商可以提供任意一个型号均可。

- （三）对所有供应商提供的样品进行横向对比：①材质软硬适中；②与相应设备、设备带、系统适配；③粘贴类产品粘性好，固定性强；④连接类产品，密闭性好，无渗漏；⑤易于临床操作使用，符合医疗安全质量标准；⑥要求的各型号产品，提供的型号须满足临床的基本需求。

三、其它说明（无须在技术差异表中响应）

- （一）本采购项目中属于医疗器械类的产品均要求通过我市药品和医用耗材招采管理系统（以下简称招采系统）进行交易采购，即药交所挂网采购或招采系统备案采购；非医疗器械类的优先招采系统备案采购。医用耗材报价不得高于招采系统的最低成交价（若无成交记录的，不得高于挂网价），并提供投标产品药交平台最低成交价截图。

- （二）在本次采购合同有效期内，执行过程中上级部门有新规定，如纳入集采范围或是变更采购方式等，则按照上级相关要求执行，成交供应商应无条件执行。

- （三）上表中涉及各型号的产品，请供应商在进行报价时按以下原则进行报价：（格式详见本文件第六篇 响应文件格式编制要求）

- 是有明确型号要求的产品,按照规定的型号及用量进行报价；

- 是未明确型号要求的产品按以下原则进行报价：

- 各种型号的报价一致，无须按型号分开报价，型号栏写各型号即可；

- 型号不一样价格不同的，若上表“功能用途及技术需求规定”中注明“投标型号必须包含”的产品，请将“投标型号必须包含”的型号纳入总报价计算，注册证项下的其他型号可分别报价，不纳入总报价计算；

- 型号不一样价格不同的，若上表“功能用途及技术需求规定”中未注明“投标型号必须包含”的产品，请根据所投产品型号分别报价，以均价计入总报价。

- （四）若中标产品在使用中出现不符合临床科室需求的情况，中标供应商按照本次中标价，就低不就高的原则，无条件更换为医院上一轮采购合同中的产品，直至其中标产品生产工艺符合临床使用。医院有权要求中标人对未使用产品进行更换或退货，对无法退换的耗材扣除该批次耗材货款；同时因医用耗材质量问题造成医院或第三方（患者等）的损失，由中标人承担相关法律责任并赔偿全部经济损失。

- （五）表格中的数量为我院该耗材预计年使用量，作为供应商报价参考和评审时价格比对，不作为实际采购数量。

- （六）响应人必须对拟响应各分包分别制作响应文件，且响应产品必须覆盖对应分包内所有耗材及品规。否则视为符合性审查不合格。

- （七）上述表中要求提供样品的产品必须提供样品，所有样品技术参数必须与响应文件一致且满足询价文件要求，否则视为符合性审查不合格。询价结束后样品由各供应商自行带走，若未带走医院按照医疗废物进行处理。

## 第三篇  采购商务需求

本篇所有商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效响应处理。

### 一、服务期、交货期、交货地点、运输及验收方式

（一）服务期   遴选供应商送货服务有效期两年。服务期内，根据医院的供应商考评制度进行考核，考核不合格的供应商医院有权终止合同。如遇国家政策调整合同无法继续执行，例如集中带量采购等政策性措施等，医院有权终止或更正合同，成交供应商须无条件接受。

（二）交货期  成交供应商应在收到计划通知书后7日内到货（如另有约定，按合同执行），紧急情况须2小时内到货。

（三）交货地点  重庆市渝北区中医院（采购人指定地点）。

（四）运输和保险  将货物运送至采购人指定交货地点并交付给采购人指定收货人之前的货物运输由成交供应商负责，相关的运输费用、保险、保管、货物灭失及毁损的风险由成交供应商承担。

（五）采购方式

1.本采购项目中属于医疗器械类的产品均要求通过我市药品和医用耗材招采管理系统（以下简称招采系统）进行交易采购，即药交所挂网采购或招采系统备案采购；非医疗器械类的优先招采系统备案采购。医用耗材报价不得高于招采系统的最低成交价（若无成交记录的，不得高于挂网价），并提供投标产品药交平台最低成交价截图，未挂网的可不提供；

2.在本次采购合同有效期内，执行过程中上级部门有新规定，如纳入集采范围或是变更采购方式等，则按照上级相关要求执行，成交供应商应无条件执行。

（六）验收方式

1.货到后成交供应商和采购人应根据合同约定及成交供应商提供的货物装箱单对货物进行验货。成交供应商配合采购人做好验收入库手续，所供每批产品必须出具送货清单及检验报告或合格证，送货清单要求项目齐全，货单一致，并随货同行，否则不予以验收入库。如果货物有短缺或者损坏的情况，采购人指定收货人有权拒收货物。成交供应商应在接到采购人通知的1天内免费更换或者补足以上货物，因此产生的一切费用，包括额外的运输费用等，拒收的货物之毁损、灭失风险仍由成交供应商承担。如在采购人通知的期限内，成交供应商未能进行更换或补足，则成交供应商应承担逾期交货的违约责任。

2.成交供应商必须提供产品为有效期内的最新产品，且效期不得低于该产品额定使用效期的4/5（例如生产使用效期100天的，入库时效期不得少于80天，特殊进口试剂、耗材可适当放宽效期限制）。若有效期不符合要求，采购方可提出退货或换货，成交供应商必须按采购方要求给予退货或换货，换货物或退货所产生的一切费用均由成交供应商承担。

3.采购人有权自行或委托第三方对货物进行检测，如货物经检测不合格，则采购人有权要求成交供应商退货或更换货物，由成交供应商承担相应的检测费用，同时因退货或换货产生的仓储、运输等费用以及给采购人带来的损失均由成交供应商承担。

4.成交供应商不能以“已通过验收”作为产品不存在安全、质量瑕疵得抗辩理由。成交供应商产品在交付采购人后，采购人在使用维护过程中如发现产品质量存在问题，采购人有权要求成交供应商对未安装、未使用产品进行更换或退货，过程中出现懈怠，整改不及时的，或该事件给采购人造成损失严重且情节恶劣的，采购人有权解除合同，同时因医用耗材质量问题造成采购人或第三方（患者等）的损失，由成交供应商承担全部责任并赔偿经济损失。

### 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、辅材费、培训费、第三方单位设备检测费验收费、与货物有关的供方应纳的税费、售后服务费、端口连接费以及有关的其他费用等货到采购人指定地点的所有费用，进口产品填报含税价。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 三、质量保证及售后服务

（一）质量要求、技术标准

1.货物需标识清楚，制造标准、质量标准、技术规范要求必须符合国家标准或采购人认可的有关国际标准。

2.货物包装必须符合国家相关要求、货物特性和远距离运输的要求，采取足以保护货物安全的包装方式，行业标准有特殊要求的，必须符合行业标准的特殊要求。特殊商品，采购人对包装有特定要求的，成交供应商应按采购人要求标准进行包装。如包装不当，则采购人有权扣除相应的包装费，因包装原因引起的损失，由成交供应商自行承担（含但不限于因此导致采购人缺货所造成的所有损失）。

3.货物属于国家规定“三包”范围的，其货物质量保证期不得低于“三包”规定。成交供应商对货物的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，则按成交供应商实际承诺执行。货物由制造商（指货物生产制造商，或其负责销售、售后服务机构）负责售后服务的，根据投标文件，制造商售后服务承诺执行。

4.成交供应商所提供产品为有效期内的最新产品，若采购人库存出现效期临近或过期产品，中标人有义务无条件更换，保证产品在采购人使用时安全有效。

5.成交供应商提供的医用试剂、耗材符合国家医用试剂、耗材质量标准，且资质齐全，并具有医用试剂、耗材生产企业质检部门医用试剂、耗材检验报告书。进口医用试剂、耗材有进口医用耗材注册证和口岸药检所的检验报告书。

6.货物的有效性：成交供应商须具备良好的储存及运输条件，并根据国家法律法规的规定以及行业标准等要求进行储存与运输。

（二）售后服务要求

1.供货要求：成交供应商严格根据采购人需求供货，保证及时提供充足的货源。在得到院方的送货计划通知后12小时响应，7日内配送货物送到医院指定地点，货物发票同行，紧急情况须2小时内到货。除不可抗原因外（地震、疫情等自然灾害）逾期交货的，按院内供应商考评制度进行考评，若考评不合格的，采购人有权单方面解除合同，其造成的损失由成交供应商承担。

2.成交供应商向采购人提供的合同期内产品，采购人每季度根据药交平台最低成交交、其他医院供货价格等方式进行审核，经采购人调查发现其他地区其他医疗机构同品规产品供应价格远低于采购人现行中选价格时，成交供应商必须于七个工作日内报采购人办理调价手续。否则，采购人有权拒付成交供应商相关货款并停止或取消成交供应商供货资格。成交供应商同时也应根据市场价格积极主动进行自主降价。成交供应商必须按采购人要求执行耗材收费相关的规定。

3.成交供应商向采购人提供的合同期内产品，采购人定期对合同内产品和供应商资质授权等进行审核，供应商在以上资质到期时必须及时更换有效的新的资质授权。否则，采购人有权拒付成交供应商相关货款并停止或取消成交供应商供货资格。

4.针对专机专用耗材试剂，如因成交供应商原因导致医院取消成交供应商供货资格，且该设备由采购人通过成交供应商采购，成交供应商除了赔偿规定的相应损失外，还须赔偿该设备折旧后（按5年折旧率计算）的剩余价值。

5.若中标产品在使用中出现不符合临床科室需求的情况，成交供应商按照本次中标价，就低不就高的原则，无条件更换为医院上一轮采购合同中的产品，直至其中标产品生产工艺符合临床使用。医院有权要求成交供应商对未使用产品进行更换或退货，对无法退换的耗材扣除该批次耗材货款；同时因医用耗材质量问题造成医院或第三方（患者等）的损失，由成交供应商承担相关法律责任并赔偿全部经济损失。

### 四、付款方式

合同签订后，分批次到货，货物到货并经买卖双方验货合格后，根据实际送货数量按实结算，成交供应商按月向采购人开具符合国家法律法规和标准的专用发票，采购人在30日内支付货款。如成交供应商未按约定应承担违约责任或赔偿责任，则采购人有权在应支付成交供应商的货款中直接扣除。

- 履约保证金

- （一）履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- （二）金额：投标总价的5%（若分包预算不足20000元的项目，则不收取）。

- （三）提交方式：成交供应商应在合同签订之前向采购人提交履约保证金。

- （四）履约保证金账户：

- 1.户名：重庆市渝北区中医院

- 2.账号：1301020120010004185

- 3.开户行：重庆农村商业银行渝北支行。

- 4.地址：渝北区双凤桥街道康荣路6号。

- 5.电话：61399147

- 6.统一社会信用代码：12500112450529905K

- （五）履约保证金的退还：合同期限届满，经甲、成交供应商双方共同确认，成交供应商完善退还履约保证金相关手续后15个工作日内采购人无息退还；如成交供应商未履行配送、售后服务承诺及违反合同约定事项，则履约保证金不予退还。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 六、违约责任

采购人、成交供应商双方应严格遵守本合同规定的各项条款，任何一方违约，均需承担违约责任并赔偿对方经济损失。双方特别约定如下违约责任的承担：

1.在合同有效期内，如成交供应商逾期交货3次以上（含3次）的则采购人有权解除合同，并且履约保证金不予退还，其造成的损失由成交供应商承担。

2.成交供应商未按合同约定的质量、数量、商标、单位、地点提供货物以及不满足技术规范要求的（包括已投入使用的成交供应商所供货物），采购人有权暂缓支付相应的价款，成交供应商应在采购人规定的时间内根据采购人要求免费补足、更换货物直至满足本合同的要求，因此发生的全部费用由成交供应商承担。如仍无法满足采购人的要求，则采购人有权解除合同，并且履约保证金不予退还。

3.如中标人超出医疗器械经营企业许可经营范围销售货物或提供虚假资质、虚假收费项目或资质到期后未取得新的资质或销售假冒伪劣货物或货物质量出现问题，则采购人有权解除合同，并且履约保证金不予退还，因此给采购人或第三人（患者等）造成的损失的，或导致采购人被相关部门处罚的，则中标人须无条件承担相关责任及造成的所有经济损失。

4.如成交供应商单方解除合同，成交供应商应按已产生的货款总金额的20%向采购人支付违约金，并且履约保证金不予退还。

5.成交供应商违反国家法律、法规、规章、政策，成交供应商已经提交履约保证金的，采购人将不予退还。

### 七、其他

（一）响应人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  询价程序及方法、询价标准、无效响应和采购终止

### 一、询价程序

（一）询价按本文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。项目询价小组是依据本院的内控制度相关规定进行组建，对各供应商提交的响应文件进行合法合规的询价。

（二）询价小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式询价。

1.资格性检查。依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.响应单位营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.响应人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书（法定代表人参加的不用提供授权委托书）。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供信用中国查询的信用记录 |
|  |  | - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 投标人提供诚信响应承诺函 |
|  |  | 5.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（提供响应公司为投标代表人购买社保的证明材料） | 响应单位为响应公司代表人缴纳的社会保障金的个人明细证明材料（提供2025年3月至今任意一个月均可）③ |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 二 | 本项目的特定资格条件 |  | 按第一篇“三、响应人资格要求（二）本项目的特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |

注：

响应人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以响应人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

③社会保障金的个人明细证明材料至少包含缴纳单位，被保险人姓名及其对应的缴纳月份和缴纳险种等信息。

2.符合性审查。询价小组依据询价文件的规定，对响应文件的有效性、完整性、响应程度以及样品提供及样品的功能和技术符合情况进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 响应文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（响应人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 各分包分别制作响应文件，且响应文件正、副本、电子版数量符合询价文件要求。 |
|  |  | 响应产品齐全性 | 响应产品完全覆盖本询价文件第二篇中所列分包内所有产品。 |
| 3 | 技术部分 | 技术条款差异表 | 技术条款完全符合本询价文件第二篇中功能用途及技术要求。 |
| 4 | 商务部分 | 商务响应偏离表 | 商务响应偏离表完全满足本询价文件第三篇的要求。 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件内容 | 响应有效期为响应截止时间起90天。 |
| 6 | 样品 | 样品提供情况 | 按照本文件第二篇样品要求提供所有样品实物 |
|  |  | 样品符合情况 | 1.提供的样品符合本询价文件第二篇中功能用途及技术要求 - 2.对所有供应商提供的样品进行横向对比：①材质软硬适中；②与相应设备、设备带、系统适配；③粘贴类产品粘性好，固定性强；④连接类产品，密闭性好，无渗漏；⑤易于临床操作使用，符合医疗安全质量标准。⑥要求的各型号产品，提供的型号须满足临床的基本需求。 |

注：评审过程中若询价小组发现供应商提供的技术条款响应差异表的响应情况与产品注册证不一致的，以产品注册证的内容为准判定是否符合采购文件要求。

3.澄清有关问题。询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

5.在询价过程中询价的任何一方不得向他人透露与询价有关的技术资料、价格或其他信息。

6.本项目实行一次性报价，以各供应商提供的响应文件报价为准，若涉及价格有误需要修正的，在原报价文件正副本上填写修正后的价格并由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章确认。

### 二、成交标准

（一）询价小组依照本询价文件的要求，对满足实质性响应要求的供应商，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，报价最低的供应商为成交供应商。

（二）在进行前3名的排序中若出现报价相同的情况，则以该分包中预计用量最多的产品报价按由低到高的顺序进行排列，报价最低的供应商获得该顺序的成交或候选资格，以此类推往后排序；若仍然出现相同的情况，则由报价相同的几家供应商抓阄确定成交或候选资格。

（三）在价格比对环节，询价小组若发现响应供应商的经济部分报价有误的，按照本文件第五篇 供应商须知三、询价要求中（四）修正错误的规定，先对报价进行修正并与供应商确认后，以供应商确认的修正价格参与最终比价。

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“第六篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（四）供应商的报价超过各产品单项限价（非规定型号除外）或同产品药交平台最低挂网价的；

（五）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一分包项目报价的；

（七）响应人提交的纸质版及电子版响应文件资料务必做到清晰可辨，若模糊不清视为无效应答。

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（九）法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，并组织重新采购：

（一）在评审中，专家提出询价文件存在重大瑕疵，继续评审存在影响采购公平性和公正性的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的，同一项目连续挂网三次的除外。

第五篇  供应商须知

### 一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、询价文件

（一）询价文件由采购邀请书、采购项目技术需求、采购商务需求、询价程序、供应商须知、合同主要条款和格式、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价文件不可分割的部分。

（三）评审的依据为询价文件和响应文件（含有效的书面承诺）。询价小组判断响应文件对询价文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、询价要求

（一）响应文件

1. 供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件，并作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，封面注明响应项目名称及项目号、分包号、响应单位全称，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）本项目不允许联合体响应。

（三）询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件出现报价计算错误或大小写不一致的，以报价明细表中单价为准，由供应商代表在医院监督人员的监督下重新测算后在原报价明细表上修正报价并签字；

2.若报价明细表中预计年用量与询价文件提供的数量不一致，以询价文件提供的数量为准，由供应商代表在医院监督人员的监督下重新测算后在原报价明细表上修正报价并签字（重新测算的单价与原报价明细表必须保持一致）。

3.询价小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应人应填写全称，同时加盖单位公章。

2.响应文件必须由法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章。

3.响应文件必须按照第七篇 “一 响应文件的组成”中要求的顺序进行装订，并于本文件规定的响应文件递交时间内提交。响应文件由资格文件和经济及应答响应文件两部分组成，一式三份，其中正本一份、副本一份、电子版一份（电子版以U盘为载体，其中经济文件中的报价表必须以EXCLE格式，响应文件其它部分内容格式不限），同时须在封面清楚地标明“正本”“副本”字样，副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的正本、副本及电子版应密封送达响应地点，应在封套上注明项目名称、响应人名称。

2.为避免响应供应商报价信息泄露，如遇递交响应文件不足三家的情况（同一项目连续挂网三次及以上的除外），响应文件不开封并原渠道归还响应供应商。

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与询价，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。各供应商在开标结束后立即进行供应商代码抽签，抽签后在工作人员处领取供应商代码标签自行粘贴于样品醒目处再递交。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人在开标当天从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排名顺序确定成交供应商，其中排名第一的为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同的或成交供应商提供的部分或全部产品不满足临床需求时，采购人可以结合医院的实际情况，按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在行采家网（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告，公告期为1个工作日。

（二）采购人以书面形式发出成交通知书。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑

（一）质疑内容、时限

1.供应商对询价文件提出质疑的，需在公示期内提出并附相关证明材料；未在公示期内提出质疑的响应人，则参加响应活动后，无权再就询价文件内容提出质疑；

2.供应商对采购过程和成交结果提出质疑的，应在成交结果公告之日起7日内以书面形式向采购人提出，并附相关证明材料；

3.供应商应在本文件载明的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2质疑项目的名称、项目编号；

4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.4事实依据；

4.5必要的法律依据；

4.6提出质疑的日期；

4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

5.供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6. 质疑文件的递交：一式两份，采购办和归口职能科室各一份。

（二）质疑答复

采购人应当在收到响应人的书面质疑后七个工作日内作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了询价活动后，再对询价文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

### 七、签订合同

（一）成交供应商应当自收到成交通知书之日起20日内，联系该项目负责人签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）询价文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

- （三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应按询价文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

（五）本次采购合同执行期间，如遇国家或上级政策调整合同无法继续执行，例如集中带量采购等政策性措施等，医院有权终止或更正合同，中选成交供应商须无条件接受。

### 八、不良行为记录及处理

在采购过程中，若响应供应商有以下情形之一，将被我院纳入不良行为记录，凡是纳入不良行为记录的供应商及与其有直接控股或管理关系的单位及参与本项目的相关人员3年内禁止参加本医院所有院内采购活动。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一分包下采购活动的；

（二）提供虚假材料谋取成交；

（三）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（四）捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的；

（五）擅自变更、终止或中止合同；

第六篇   合同主要条款和格式

重庆市渝北区中医院采购合同

（采购项目编号：YZYBX2021-0XX 分包 X（需填写项目号、分包号））

甲方：重庆市渝北区中医院

乙方：

采购方式为：□药交所采购 □线下采购；

经甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资共同遵守。

- 货物清单及成交价

- 单位：元

| 分包号 | 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 线上 单价 | 成交 单价 | 挂网编码 | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

所供货物（包括其包装）应符合国家或有关部门最新颁布的标准。

- 合同实施期限

合同有效期自      年      月      日起至      年      月      日止。合同期内，甲方有权根据重庆市渝北区中医院物资供应商管理制度（试行）对乙方按年度进行考核，若考核不合格，则甲方有权单方解除本合同，且不承担任何违约责任或赔偿责任。如遇国家政策调整合同无法继续履行，例如第二轮集中带量采购未中选或未授权等，则甲方有权单方解除本合同，且不承担任何违约责任或赔偿责任。

第三条　交货方式

1.交货时间：乙方应在收到甲方计划通知书后7日内到货，紧急情况须2小时内到货。

2.交货地点：甲方指定地点。

第四条  运输、保险以及风险负担

1.乙方将货物交付给甲方指定收货人之前，货物的毁损、灭失的风险由乙方承担；

2.货物的运输、搬运、保险、安全等费用及责任均由乙方负责。

第五条  验货方式

1.甲、乙双方应按合同约定和乙方提供的货物装箱单对货物进行验货。乙方配合甲方做好验收入库手续，乙方交付货物时必须提供送货清单和检验报告以及合格证，送货清单应项目齐全，货单一致，并随货同行，否则甲方有权拒绝接收。如货物数量不足或者货物有损坏的，则甲方指定收货人有权拒绝接收，乙方应在收到甲方通知的1天内免费更换或者补足以上货物，如乙方未按约定更换或补足的，则乙方应承担逾期交货的违约责任，并且因补足或换货产生的仓储、运输、搬运、安全等费用以及责任均由乙方承担。甲方拒收货物的毁损、灭失风险由乙方承担。

2.乙方向甲方交付的货物有效期不得低于该货物额定有效期的4/5，如有效期不符合约定，则甲方有权拒绝接收，并且乙方应在收到甲方通知的1天内无条件换货或退货，因退货或换货产生的仓储、运输、搬运、安全等费用以及责任均由乙方承担，换货或退货的毁损、灭失风险由乙方承担。

3.甲方随时有权自行或委托第三方对货物进行检测，如货物经检测不合格，则甲方有权要求乙方退货或更换货物，检测费用由乙方承担，对更换的货物，甲方有权自行或委托第三方进行复检，复检费用由乙方承担。因退货或换货产生的仓储、运输、搬运、安全等费用以及责任均由乙方承担，换货或退货的毁损、灭失风险由乙方承担，如给甲方造成损失，则乙方应承担赔偿责任。

4.乙方不能以“货物已通过验收”作为货物不存在安全、质量瑕疵的抗辩理由。乙方在货物交付甲方后，甲方在使用或维护过程中如发现货物存在质量问题，甲方有权要求乙方对未安装或未使用的货物进行更换或退货，因退货或换货产生的仓储、运输、搬运、安全等费用以及责任均由乙方承担，换货或退货的毁损、灭失风险由乙方承担。如乙方懈怠或未按甲方的要求及时处理、或给甲方造成严重损失且情节恶劣的，则甲方有权解除合同，同时因质量问题给甲方或第三方（患者等）造成损失的，由乙方承担全部责任并赔偿损失。

第六条  质量保证

1.货物需标识清楚，制造标准、质量标准、技术规范要求必须符合国家标准或甲方认可的有关国际标准。

2.货物包装必须符合国家相关要求、货物特性和远距离运输的要求，采取足以保护货物安全的包装方式，行业标准有特殊要求的，必须符合行业标准的特殊要求。特殊商品，甲方对包装有特定要求的，乙方应按甲方要求标准进行包装。如包装不当，则甲方有权扣除相应的包装费，因包装原因引起的损失，由乙方自行承担（含但不限于因此导致甲方缺货所造成的所有损失）。

3.货物属于国家规定“三包”范围的，其货物质量保证期不得低于“三包”规定。乙方对货物的质量保证期承诺长于国家“三包”规定的，则按乙方实际承诺执行。货物由制造商（指货物生产制造商，或其负责销售、售后服务机构）负责售后服务的，根据投标文件、响应文件、制造商售后服务承诺执行。

4.乙方向甲方提供的货物为有效期内的最新货物，如甲方库存出现有效期临近或过期（效期≤6个月）货物，则乙方有义务无条件免费更换，保证货物在甲方使用时安全有效。

5.乙方提供的医用试剂、耗材应符合国家医用试剂、耗材质量标准，且资质齐全，并具有医用试剂、耗材生产企业质检部门医用试剂、耗材检验报告书。进口医用试剂、耗材有进口医用耗材注册证和口岸药检所的检验报告书。

6.货物的有效性：乙方须具备良好的储存及运输条件，并根据国家法律、法规的规定以及行业标准等要求进行储存与运输。

第七条  售后服务

1.供货要求：除不可抗力外（地震、疫情等自然灾害），乙方严格根据甲方需求供货，保证及时提供充足的货源，乙方在收到甲方的送货计划通知后12小时响应，7日内将货物送到甲方指定地点，货物发票同行，紧急情况须2小时内到货。如乙方未按约定时间交货的，则甲方有权按供应商考评制度进行考评，若考评不合格的，甲方有权单方解除合同，其造成的损失由乙方承担。

2.甲方有权定期对甲方提供的货物和乙方资质授权等进行审核，乙方在资质或授权到期前必须及时更换资质或取得新的授权。否则甲方有权拒付乙方货款，并且甲方有权解除合同，且不承担任何违约责任或赔偿责任。

3.针对专机专用耗材试剂，如因乙方原因导致甲方解除合同或取消乙方供货资格，且该设备由甲方通过乙方采购，乙方除了赔偿损失外，还须赔偿该设备折旧后（按5年折旧率计算）的剩余价值。

第八条  货款的结算、支付时间

1.经协商一致，甲方有权每季度根据药交平台同类货物最低成交价或其他机构采购同类货物最低交价格等方式对价格进行审核，如药交平台同类货物最低成交价或其他机构采购同类货物最低交价格低于合同约定价格时（如药交平台同类货物最低成交价或其他机构采购同类货物最低交价格不一致时，以最低价格为准），如甲方货款已支付，则乙方必须无条件退还高于药交平台同类货物最低成交价或其他机构采购同类货物最低交价格的货款差价，如未支付，则甲方有权按药交平台同类货物最低成交价或其他机构采购同类货物最低成交价格为标准与乙方结算货款。并且乙方应当在七个工作日内向甲方申请办理调价手续，否则甲方有权拒付乙方相应货款，并且有权解除合同。同时乙方也应根据市场价格积极主动进行自主降价。且乙方必须按甲方要求执行耗材收费相关的规定。

2.如乙方分批送货，且货物经甲方验收合格后，甲方根据实际收货数量按实结算，乙方按月向甲方开具符合国家法律、法规规定且与付款金额一致的发票，甲方在收到发票后30日内支付货款，如乙方未按约定提供发票，则甲方有权拒付相应的货款，且甲方不承担逾期付款的违约责任或赔偿责任。

3.如乙方应向甲方承担违约责任或赔偿责任，则甲方有权在应支付给乙方的货款中直接扣除。

4.合同约定的价格为包干价，包括但不限于搬运、运输、仓储、安装、调试、验收、检测等费用，甲方不在额外支付任何费用。

第九条  履约保证金

- （一）履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- （二）金额：投标总价的5%（若不足2000元按2000元计算），根据投标文件该包总价为             元。

- （三）提交方式：乙方应在合同签订之前向甲方提交履约保证金。

（四）履约保证金账户：

1.户名：重庆市渝北区中医院

2.账号：1301020120010004185

3.开户行：重庆农村商业银行渝北支行。

4.地址：渝北区双凤桥街道康荣路6号。

5.电话：61399147

6.统一社会信用代码：12500112450529905K

（五）履约保证金的退还：合同期限届满，经甲、乙方双方共同确认，乙方完善退还履约保证金相关手续后15个工作日内甲方无息退还；如乙方未履行配送、售后服务承诺及违反合同约定事项，则履约保证金不予退还。

第十条   知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归甲方所有）。

第十一条  违约责任

1.在合同有效期内，如乙方逾期交货3次以上（含3次）的，则甲方有权解除合同，并且履约保证金不予退还，其造成的损失由乙方承担。

2.如乙方未按合同约定的质量、数量、商标、单位、地点提供货物以及不满足技术规范要求的（包括已投入使用的乙方所供货物），甲方有权暂缓支付相应的货款，乙方应在甲方确定的时间内根据甲方要求免费补足、更换货物直至满足本合同的要求，因此发生的全部费用由乙方承担。如仍无法满足甲方的要求，则甲方有权解除合同，并且履约保证金不予退还。

3.如乙方超出医疗器械经营企业许可经营范围销售货物或提供虚假资质或资质到期后未取得新的资质或销售假冒伪劣货物或货物质量出现问题，则甲方有权解除合同，并且履约保证金不予退还，因此给甲方或第三人（患者等）造成的损失的，或导致甲方被相关部门处罚的，则乙方须无条件承担相关责任及造成的所有损失。

4.如乙方单方解除合同，乙方应按已产生的货款总金额的20%向甲方支付违约金，并且履约保证金不予退还。

5.乙方违反国家法律、法规、规章、政策的，履约保证金不予退还。

第十二条  争议解决

如因履行本合同发生争议，甲、乙双方同意由重庆市渝北区人民法院管辖，并且违约方应承担守约方主张权利所产生的律师费、保全担保费等一切费用。

第十三条  附则

1.乙方确认以下联系人、联系电话或联系电话对应的微信作为履行本合同的负责人或联系方式，有权代表乙方处理与合同相关的一切事宜。

联系人：              ，联系电话:                。

2.乙方确认合同尾部载明的地址、联系电话作为法律文书、司法文书（包括但不限于起诉状、传票、判决书。裁定书等）、通知函件的送达地址和联系方式。

3.签订合同时，乙方已知晓和领取重庆市渝北区中医院物资供应商管理制度（试行）[文号为：渝北中医（2021）81号]，自愿遵守该制度，同意甲方按该制度对其考核，自愿接受考核结果。重庆市渝北区中医院物资供应商管理制度（试行）作为本合同的附件。

4.询价文件载明的“功能用途及技术需求”作为本合同的附件。

5.本合同一式肆份，甲方持叁份,乙方持壹份，经甲、乙双方盖章之日起生效，具有同等法律效力。

| 甲 方：重庆市渝北区中医院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 地 址：重庆市渝北区双凤桥街道康荣路6号 | 地 址： |
| 开户行：重庆农村商业银行渝北支行渝航分理处 | 开户行： |
| 统一社会信用代码：12500112450529905K | 账 号： |
| 医学装备科： | 经办人： |
| 法定授权代表人： | 法定代表人： |
| 电 话：023-61399147 | 电 话： |
| 传 真：023-61399147 | 传 真： |
| 签约时间： 年 月 日 | 签约时间： 年 月 日 |

第七篇  响应文件编制要求

### 一、响应文件的组成

（一）经济及应答响应文件编制格式

1.经济部分

1.1报价函

1.2明细报价表

1.3投标产品药交平台最低成交价截图

2.技术部分

2.1技术服务条款差异表（必须对询价文件要求的技术需求逐条响应）

3.商务部分

3.1商务响应偏离表（必须对询价文件要求的商务需求逐条响应）

3.2其它优惠服务承诺（如有）

- 资格文件编制格式

- 1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

说明：响应人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以响应人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

2.法定代表人身份证明（格式）

3.法定代表人授权委托书（格式）

4.信用中国的信用记录（请下载全套报告，否则视为未响应）

5.诚信响应承诺函（格式）

6.响应单位为响应公司代表人缴纳的社会保障金的个人明细证明材料（提供2025年3月至今任意一个月均可）

7.特定资格要求（如有）

8.其他与项目有关的资料（如有）

### 二、经济及应答响应文件编制格式

（一）经济及响应文件部分格式

1.经济部分

1.1报价函

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）及_____________（项目号）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

- 愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的相关耗材配送服务，整包报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元，各产品分项报价见报价明细表。

- 2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商（公章）：

年   月   日

1.2报价明细表

报价明细表

项目编号及分包号：

| 序号 | 耗材名称 | 生产厂家 | 单位型号 | 单位 | 挂网编码（药交平台） | 挂网价 （元） | 单价（元） | 预计年用量 | 总价（元） | 网上/网下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用可吸收缝合线 | ***医疗器械有限公司 | 所有型号 | 包 | 详见下 | 22.89（所投型号的平均挂网价） | 19.43（所投型号的平均单价） | 3600 | 19.43*3600=69948 | 网上 |
| 1-1 |  |  | 1-0 | 包 | 0000063541600000001 | 20.45 | 18.88 |  |  |  |
| 1-2 |  |  | 2-0 | 包 | 0000063541600000002 | 21.35 | 18.98 |  |  |  |
| 1-3 |  |  | 3-0 | 包 | 0000063541600000003 | 26.88 | 20.44 |  |  |  |
| 2 | 一次性使用敷贴 | ***医疗器械有限公司 | 所有型号 | 张 | 详见下 | 5.15 | 4.45 | 2000 | 8900 | 网下 |
| 2-1 |  |  | 6*7 | 张 | 1111111333335555501 | 4.66 | 4.02 |  |  |  |
| 2-2 |  |  | 9*15 | 张 | 1111111333335555502 | 5.64 | 4.88 |  |  |  |
| 分包合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |  | 78848 |  |

注：1.上表为一个分包内含多个耗材，一个耗材有多个型号且各型号价格不一样的填表模板示例（填写时请将示例内容删除），供应商根据产品实际情况按此模板思路完整填写本表，并逐页签字或盖章，该表可扩展。

- 总价=单价*年使用量，若一个耗材涉及多个型号且价格不一样的，就以该耗材所有型号的平均单价计算其总价；询价一览表中已明确常用型号的（即注明投标型号必须包含***），以常用型号纳入总报价计算，注册证项下的其他型号可分别报价，不纳入总报价计算。

- 分包合计总价=各分项耗材总价之和。

4.若供应商端不能查询响应产品在重庆市药交所的最低成交价，可来我院医学装备科查询。

供应商名称（公章）：

2.技术部分

2.1技术条款差异表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                        法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  采购项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的条款填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

3.1商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于询价文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 询价项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                       法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  采购商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

3.2 其它优惠服务承诺（如果有  格式自定）

- (二）资格文件编制格式

- 1.营业执照或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件（三证合一的提供营业执照）

2.法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名及身份证号码），在             （响应人名称）任    （职务名称）职务，是（响应人名称）              的法定代表人。

特此证明。

供应商：

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      （附：法定代表人身份证正反面复印件）

3.法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （响应人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（响应人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     （若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

- 4.信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）的信用记录

5.诚信响应承诺函（格式）

致：             医院

1.在认真审阅了询价文件后，我方决定按照相关规定，自愿参加此次询价活动。我方保证所提供的全部资质证明文件的真实性、合法性，我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，若有虚假我方愿承担一切法律责任。

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

3.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

4.如果我方中选，我方将按照需求方的要求提供中选产品/服务，并保证产品货源的合法性、可靠性及质量的稳定性/服务能力能完全满足询价文件及我方响应文件的条款，确保采购合同的履行。

5.我方承诺，在此次询价活动中与本分包的其它参与供应商无任何关联关系及围标串标等违规违法行为，若有违反我方愿承担一切法律责任。

我方对以上承诺负全部法律责任。

响应供应商（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

出 具 日 期：        年       月       日

- 6.响应单位为响应公司代表人缴纳的社会保障金的个人明细证明材料（提供2025年3月至今任意一个月均可）

7.特定资格要求（如果有）

8.其它与项目有关的资料

（结束）