竞价文件

采购计划编号： CGSQ202603190002

项目名称： 四川美术学院虎溪校区设计楼、综合

楼消防水箱及消防管道更换

采购人：四川美术学院党委保卫部
  二0二六年四月

询价文件

（编号：CGSQ202603190002）
根据学校 党委保卫部 的采购计划，对 四川美术学院虎溪校区设计楼、综合楼消防水箱及消防管道更换项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加竞价。本项目最高限价为：7.5万元。

一、资质要求

（一）一般资质要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、询价服务技术参数

（一）实施范围

四川美术学院虎溪校区设计楼、综合楼消防水箱及消防管道。

（二）项目具体需求介绍

1.基本情况

虎溪校区设计楼、综合楼消防水箱及消防管道因使用年限久远，存在水箱箱体破裂、水管漏水的情况，为保证设计楼、综合楼的正常消防用水，需紧急拆除更换总体积为39立方、材质为304不锈钢的水箱；并对相关消防管道及部分阀门进行拆除更换。

2.项目需求
	序号
	设备材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价(元）
	备注

	1
	原有水箱拆除
	玻璃钢水箱“4*4*1
	个
	2
	
	
	含费氧气乙炔材料费、费、旧材料转运及清洁打扫

	2
	不锈钢水箱
304；
3*3.5*1.5；有效容积：14m3
	长*宽*高3*3.5*1.5材质：304材质,总39平方。水箱底板，顶板采用平板，侧板全部采用冲压成型的凹凸板，顶板0.8mm，侧一板厚厚1.5mm，侧二板1.2mm，底板厚2.0mm
	m3
	31.5
	
	
	

	3
	 热浸镀锌槽钢底座
	〖10#*6
	米
	84
	
	
	国标

	4
	管道拆除、更换安装
	DN50~100
	项
	2
	
	
	水箱原有连接管

	5
	止回阀拆除安装
	DN100
	个
	2
	
	
	水箱专用止回阀；换新

	6
	蝶阀拆除、安装
	DN100*1.6MPa
	个
	6
	
	
	换新

	7
	补水阀门闸阀拆除、安装
	DN50*1.6MPa
	个
	2
	
	
	铜芯闸阀
【水表前阀门】

	8
	水表拆除、安装
	DN50*1.6MPa
	个
	2
	
	
	换新

	9
	阀拆除安装
	DN50*1.6MPa
	个
	6
	
	
	换铜芯明杆闸阀

	10
	蝶阀拆除、安装
	DN65
	个
	2
	
	
	换新

	11
	液位浮球阀拆除、安装
	DN50*1.6MPa
	个
	2
	
	
	换新

	12
	屋顶实验栓拆除、安装
	DN65
	套
	2
	
	
	换新

	13
	球阀拆除、安装
	DN25*1.6MPa
	个
	2
	
	
	换新

	14
	自动排气阀拆除、安装
	DN25*1.6MPa
	个
	2
	
	
	换新

	15
	沟槽管件
	DN65~100
	项
	2
	
	
	换新

	16
	橡胶软接头
	DN100*1.6MPa
	个
	2
	
	
	换新

	20
	税金
	
	
	
	
	
	

	21
	合计
	
	
	
	
	
	


注：综合单价含主材费、辅材费、人工费、安全措施管理费
三、竞价服务商务需求
（一）报价方式
本谈判项目报价以人民币报价。
报价包括所有直接费、间接费、利润、税金、材料费、运输费、装卸费、机械费、人工费、安装调试费、差旅费、保险费和管理费等完成本项目涉及的所有费用在内。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（二）验收方式

采购人组织专家按照《竞价文件》和中标供应商的投标文件内容进行验收。
（三）竞标文件制作
竞价人请按附件二要求提供投标资料，报价函与明细报价表由法人或授权代表签字并加盖公章，其他投标资料每页需加盖公章。
（四）付款方式

1.本项目实施完毕后，中标供应商向采购人提出验收申请。项目验收合格后，学校在10个工作人内通过银行转账方式支付，不接受任何形式的转移支付。

2.中标供应商需开具增值税普通发票。

3.因服务不善造成采购人财产和经济损失的，采购人在书面通知中标供应商后，有权从合同款中扣除相关损失的费用。

（五）知识产权
1.采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
2.本项目中提交给采购人的所有产品须具备合法的知识产权。 
3.涉及软件开发等服务项目知识产权的，知识产权归采购人所有。
四、竞价有关说明

（一）凡参加的供应商，请于2026年4月22日9:00前提供应标资料，包括报价、一般条件有关证明材料。

（二）竞价方式：价格最低者中标，如出现两个以上相同最低报价的，以最先报价的供应商为中标单位。

（三）提交响应文件时间：2026年4月22日9:00
询价开始时间：2026年4月22日9:00

投标截止时间和开标时间：2026年4月22日11:00

（五）询价须知：本询价为一次性报价，满足资格条件、响应询价文件要求且报价最低的供应商为中标供应商。

（六）中标供应商在取得《中标通知书》后5个工作日内缴纳履约保证金（中标总价的5%），未按规定缴纳履约保证金的中标人将失去中标资格。

（七）履约保证金在验收合格、服务期满且无质量问题后无息退还。

（八）履约保证金必须以中标人名义缴纳；
        户名：四川美术学院
        开户行：中国建设银行股份有限公司重庆市九龙坡黄桷坪支行 

        帐号：50001033800050000760

（九）到四川美术学院大学城校区行政楼120室领取《中标通知书》，《中标通知书》将作为签订合同的依据。在规定时间内没有领取《中标通知书》的中标供应商，后果自负。

《中标通知书》领取后20天内于采购人签订合同，未按时签合同视为自动放弃，并不退还履约保证金。

五、联系方式

四川美术学院党委保卫部
王老师，电  话：023-65921070
地  址：重庆市沙坪坝区大学城南路56号

邮  编：401331

六、其他
其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。因产品设计、质量、安装和服务引发的安全问题，由供应商承担一切责任。

附件一

投标报名函
四川美术学院党委保卫部：

本单位已收到贵部分：（项目名称）            （项目编号）___________的招标文件，本单位将准时参加这次招标项目的活动，具体情况如下：

	单位名称（全称）
	

	单位地址
	

	纳税人识别号
	

	开户行
	

	公司法人
	
	手机号码
	

	投标（被授权）代表
	
	手机号码
	

	E-mail
	
	身份证号码
	


   投标单位名称（盖章）

                                             年      月     日

附件二：响应文件
报价

1、报价函
校内询价报价函

四川美术学院：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的询价。

1、愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，本项目综合报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和本项目《询价文件》之规定给予的惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、如报价函与明细报价表金额不一致的，以报价函为准；明细报价表中大小金额写不一致的，以大写为准。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

2、明细报价表（格式）
明细报价表

项目名称：

	序号
	设备材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价(元）
	备注

	1
	原有水箱拆除
	玻璃钢水箱“4*4*1
	个
	2
	
	
	含费氧气乙炔材料费、费、旧材料转运及清洁打扫

	2
	不锈钢水箱
304；
3*3.5*1.5；有效容积：14m3
	长*宽*高3*3.5*1.5材质：304材质,总39平方。水箱底板，顶板采用平板，侧板全部采用冲压成型的凹凸板，顶板0.8mm，侧一板厚厚1.5mm，侧二板1.2mm，底板厚2.0mm
	m3
	31.5
	
	
	

	3
	 热浸镀锌槽钢底座
	〖10#*6
	米
	84
	
	
	国标

	4
	管道拆除、更换安装
	DN50~100
	项
	2
	
	
	水箱原有连接管

	5
	止回阀拆除安装
	DN100
	个
	2
	
	
	水箱专用止回阀；换新

	6
	蝶阀拆除、安装
	DN100*1.6MPa
	个
	6
	
	
	换新

	7
	补水阀门闸阀拆除、安装
	DN50*1.6MPa
	个
	2
	
	
	铜芯闸阀
【水表前阀门】

	8
	水表拆除、安装
	DN50*1.6MPa
	个
	2
	
	
	换新

	9
	阀拆除安装
	DN50*1.6MPa
	个
	6
	
	
	换铜芯明杆闸阀

	10
	蝶阀拆除、安装
	DN65
	个
	2
	
	
	换新

	11
	液位浮球阀拆除、安装
	DN50*1.6MPa
	个
	2
	
	
	换新

	12
	屋顶实验栓拆除、安装
	DN65
	套
	2
	
	
	换新

	13
	球阀拆除、安装
	DN25*1.6MPa
	个
	2
	
	
	换新

	14
	自动排气阀拆除、安装
	DN25*1.6MPa
	个
	2
	
	
	换新

	15
	沟槽管件
	DN65~100
	项
	2
	
	
	换新

	16
	橡胶软接头
	DN100*1.6MPa
	个
	2
	
	
	换新

	20
	税金
	
	
	
	
	
	

	21
	合计
	
	
	
	
	
	


投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

  （投标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章

二、技术响应偏离表
采购项目名称：
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                  法人授权代表：
（供应商公章）                               （签字或盖章）
                                            年     月     日
注：
1、本表即为对本项目竞价文件中“二、竞价服务技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；
2、该表必须按照竞价文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3、该表可扩展，并由法人代表或委托代理人逐页签字或盖章；
4、可附相关技术支撑材料；（格式自定）
5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。
三、商务响应偏离表
   商务响应偏离表（本表可自行设计格式）
采购项目名称：
	序号
	谈判项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法人或授权代表：
（供应商公章）                                 （签字或盖章）
                                            年     月     日
注：
1、本表即为对本项目“三、竞价服务商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；
2、该表必须按照询价文件要求逐条如实填写， 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。
3、该表可扩展，并由法人代表或委托代理人逐页签字或加盖公章。

四、资格条件及其他
1、营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件
2、法定代表人身份证明书（格式）
法定代表人身份证明书
项目名称：                               

致：                                （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

                                            （供应商全称）

                                             年   月   日

                                               （公章）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

3、法定代表人授权委托书（格式）
法定代表人授权委托书
项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

 _________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件，不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  供应商法定代表人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）
                                                    （供应商公章）

年   月   日
（附：被授权人身份证正反面复印件及联系方式）

4、书面声明
书面声明
采购项目名称：                                                
致：                   （采购代理机构名称）：
                       （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
    特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
                        （结束）



