罗 斯 福 图 书 馆 西 侧 边 坡

勘 察 报 告

重庆长江勘测设计院有限公司

二O二五年五月

罗 斯 福 图 书 馆 西 侧 边 坡

勘 察 报 告

单位法人：何焓

总工程师：刘卫星                               职称：（教授级高工）

项目负责人：廖培伟                             职称：（高级工程师）

审核人：李友华                                 职称：（高级工程师）

审定人：刘卫星                                 职称：（教授级高工）

报告编写人：陈实                               职称：（工  程  师）

报告提交单位：

报告提交日期：二O二五年五月

罗斯福图书馆西侧边坡

勘察报告

内审意见

2025年5月10日，我公司对《罗斯福图书馆西侧边坡勘察报告》进行了内部审查，形成如下意见：

1.本次工作采用了工程测量、钻探等手段，工作方法恰当，具有针对性，达到本次工作目的。

2.提交的资料齐全，文图清晰，采用的技术标准正确，工作依据充分。

3.报告查明了边坡周边地质环境特征等。勘查等级确定为二级合理。

4.针对边坡特征，提出了防治工程措施建议，措施建议合理、可行，具有针对性，为治理工程设计奠定了基础。

同意提交主管部门审查。

审查人：

重庆长江勘测设计院有限公司

2025年5月10日

目　　录

0　前　言	1

0.1　任务由来	1

0.2　边坡概况及危害程度	1

0.3　勘查目的与任务	1

0.4　勘查依据及执行技术标准	1

0.6　勘查工作范围	1

0.7　勘查完成工作量	1

0.8　勘查工作质量评述	2

1　勘查区自然条件及地质环境条件	3

1.1　地理位置及交通状况	3

1.2　气象水文	3

1.3　地形地貌	4

1.4　地层岩性	4

1.5　地质构造及地震	5

1.6　水文地质条件	6

1.7　不良地质现象	6

1.8　人类工程活动	6

1.9　岩土物理力学性质	6

2  边坡特征及稳定性分析	7

2.1　边坡基本特征	7

2.2　稳定性分析	8

3　防治工程方案建议	8

3.1　防治目标及防治原则	8

3.2　防治工程设计参数建议	9

3.3　防治工程方案建议	9

4　结论与建议	9

4.1　结论	9

4.2　建议	9

附　　图：

| 顺序号 | 图号 | 图 名 | 比例尺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 勘探点平面布置图 | 1:500 |
| 2 | 2-1 | 工程地质剖面图 | 1:200 |
| 3 | 3-1～6 | 钻孔柱状图 | 1:100 |

# 0　前　言

## 0.1　任务由来

重庆市图书馆（以下简称业主）拟对重庆书渝中区罗斯福图书馆西侧边坡进行整治工作，受业主委托，重庆长江勘测设计院有限公司（以下简称我院）承担了“罗斯福图书馆西侧边坡勘察”工作，并按《地质灾害防治工程勘查规范》DB50/T143—2018及《工程勘察标准》DBJ50-T-043-2024编制本勘察报告。

## 0.2　边坡概况及危害程度

勘察范围内边坡总体呈折线形分布，横宽约30m，纵长约20m，高度约14m，边坡顶部为单层条石及砖墙，边坡坡角约60～85°，边坡底部为在建罗斯福图书馆，目前正在施工。边坡一旦发生险情将危及下部房屋、上部挡墙、拟建电梯及在建房屋，危害对象重要性等级为较重要，致灾后可能造成的损失中等，社会影响大，地质灾害防治工程等级为一级。

## 0.3　勘查目的与任务

本次勘查目的：查明该边坡的基本特征、岩土特征及破坏模式，评价边坡的稳定性，为地质灾害的治理设计提供地质依据，并提出治理方案建议，为治理设计提供有关地质参数。

## 0.4　勘查依据及执行技术标准

（1）《地质灾害防治工程勘察规范》DB50/T143-2018

（2）《地质灾害防治工程设计标准》（DBJ 50/ T-029-2019）

（3）《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)

## 0.6　勘查工作范围

本次勘察边坡范围包括：以边坡为中心，下至下方房屋，上至施工停车场，左至围墙，右至在建房屋，勘察区面积为600㎡。

## 0.7　勘查完成工作量

接受勘察任务委托后，我公司立即组织工程技术人员进行现场踏勘，同时收集建筑平面布置图及场区测量控制资料。根据现行规范、踏勘成果及建筑平面布置图，编制了岩土工程勘察纲要。

本次勘察以工程地质钻探为主，并辅以工程地质测绘、现场原位测试、室内岩土检测等勘察手段。本次勘察范围共布置勘察钻孔3个，其中控制性钻孔3个（占100%）。勘察钻孔主要布置在边坡中线附近，钻孔间距一般为5～10m，。孔深控制原则：一般性钻孔进入中等风化基岩以下6～8m，控制性钻孔进入中风化基岩以下8～10m。2025年4月25日进场我单位组织施工队伍进场施工，当日完成外业工作后出场，4月26日进入室内资料整理阶段。完成的主要实物工作量见下表2.1-1。

表2.1-1  勘察实物工作量统计表

| 工作项目 | 工作内容 | 单位 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程测量 | 钻孔定位 | 个 | 3 |  |
|  | 实测剖面 | m/条 | 500m/1条 | 1:200 |
| 工程地质测绘 | 工程地质调查 | Km2 | 0.02 | 1:500 |
| 勘 探 | 本次钻孔 | m/个 | 30.3/3 |  |
| 水文工作 | 钻孔简易水文观测 | 孔 | 3 |  |

## 0.8　勘查工作质量评述

对勘查区全面进行1:500的工程地质测绘，测绘范围为受边坡区域影响的上部及下部区域，测绘工作能满足技术要求的有关规定。

本次勘查工作，由于场地狭窄，钻探采用1台绍尔轻便式背包钻机施工。单管循环清水钻进，强风化基岩采取率70%以上，中风化基岩采取率大于80%，钻孔岩性按回次进行编录，保证了各岩性段描述及分层的准确性，每个钻孔岩芯均按回次填放岩芯标签。

另外，在钻进过程中，各钻孔均进行了简易水文观测，各钻孔冲洗液均全孔返水，在钻探结束一天后观测地下水位，均为干孔，即钻探深度内无地下水。

以上各项工作内容及其精度均满足《地质灾害防治工程勘查规范》DB50/143-2018中相关的技术要求，所取得的成果真实可靠，能够满足本次勘查工作的技术要求。

# 1　勘查区自然条件及地质环境条件

## 1.1　地理位置及交通状况

勘查区项目区位于重庆市渝中区长江一路罗斯福图书馆内部，有道路通往项目区上下部，交通较为方便。

图1.1  交通位置图

## 1.2　气象水文

勘察场地位于重庆市渝中区，属中亚热带季风气候，主要特点是冬暧夏热，降雨充沛，分配不均。多年平均气温为17.8℃，月平均气温最高32.8℃（8月），最低6.3℃（12月）。日极端最高气温为43.5℃（2006年8月25日），最低为1.8℃（1975年12月15日）。夏季地表平均温度为29.6℃，日变幅23.7℃；最高为61.7℃，最低20.2℃。多年平均相对湿度为79%。区内以降雨为主，雪、冰雹少见，多年平均降雨量为1141.8mm，降雨多集中在4~9月，其降雨量最高达866.2mm，占年降雨量的76%。暴雨、大暴雨主要集中在6~8月，日降雨量达50.9~195.3mm。单日最大降水量195.3mm，暴雨出现的次数多，大暴雨出现的次数少，大暴雨出现的概率只占15~20%。每年出现暴雨或大暴雨一般只有一次，出现两次的概率10~15%，出现3次的概率为5%。多年平均最大平均日降雨量97.5mm。

一年内风向最多者为北风，1、4月份有东风，6、7、8、9月份有西南风，12月份有东北风。据历年观测统计，年平均风速为1.2m/s，最高为4月份达1.5m/s，最低为11月份仅0.9~1m/s，全年平均风速仅属一级风，1992月7份曾发生过风速达26.6m/s的十级大风。

拟建场地无地表水体分布。

## 1.3　地形地貌

场地地貌形态属构造剥蚀丘陵斜坡地貌。经城市建设，地貌变化大，勘察范围内边坡总体呈折线形分布，横宽约30m，纵长约20m，高度约14m，边坡顶部为单层条石及砖墙，边坡坡角约60～85°，边坡底部为在建罗斯福图书馆，目前正在施工。

## 1.4　地层岩性

根据现场地质调查及勘探，拟建场地出露地层有第四系全新统人工填土层（Q4ml），下伏侏罗系中统沙溪庙组泥岩、砂岩层，现将地层从新至老分述如下：

1、第四系全新统：

1）素填土（Q4ml）：褐色，红褐色，结构松散，主要由可塑状粉质粘土、砂泥岩碎块石组成，块碎石粒径２-５０ｃｍ不等，硬物质含量约１０-３０％。为场地修建平场时抛填，堆填时间1~2年。整个场地内广泛分布，钻孔揭露厚度0.20m（ZK1、3）～0.3m(ZK2)。

2、侏罗系中统沙溪庙组（J2s）

勘察区基岩为砂、泥岩不等厚互层，砂、泥岩间存在相变现象。有关各岩层描述如下：

1）泥岩（J2s-Ms）：紫红色，泥质结构，中厚层状构造，由粘土矿物组成。含砂质，部分含砂质较重，夹有砂岩斑团和砂质条带。强风化带岩质软，岩体破碎，多呈碎块状，少许短柱状；中等风化层岩体较完整，裂隙少量发育，岩芯呈柱状，节长一般为3～40cm，局部地段岩体裂隙较发育，采取岩芯破碎，多呈碎块状、短柱状。该岩性层广泛分布于整个场地，与砂岩呈互层状分布。

2）砂岩（J2s-Ss）：灰白色，中～细粒结构，中厚层状构造，矿物成分以长石、石英为主，钙、泥质胶结，局部含泥质重，夹有紫褐色泥质条带。强风化段岩体破碎，呈碎块状；中等风化层岩石较完整，岩体裂隙少量发育，岩芯呈柱状，节长一般为3～45cm。该岩性层少量分布于边坡下部，与泥岩呈互层状分布。

## 1.5　地质构造及地震

勘察区位于川东南孤形地带，华蓥山帚状褶皱束东南部。构造骨架形成于燕山期晚期褶皱运动。拟建工程位于龙王洞背斜核部偏东翼，该段岩层产状：倾向 115°～131，倾角9～13，优势产状 128°∠ 9°，岩层面在砂岩内部多呈闭合状，未发现软弱泥化夹层，但在基岩出 露的边坡泥岩内部和砂泥岩分层处易在持续雨水渗入情况下形成泥化层。 一般情况下无水，雨后有少量渗水，结合程度很差为软弱结构面。场区内主要有二组裂隙发育：

裂隙J1：倾向199°～215°，倾角约 66°～73°，优势产状：212°∠69°，多呈闭合状，大部分无充填，裂面较平直、光滑，裂隙间距 1～3m，延伸长度2～4m，结合差，属硬性结构面。

裂隙 J2：倾向为148°～156°，倾角约73°～78°，优势产状：153° ∠75°，多呈闭合状，无充填，裂面较粗糙，裂隙间距2～5m，延伸长度2～5m，结合差，属硬性结构面。

图1.1　　构造纲要图

根据中国地震动参数区划图（GB18306-2001）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）附录A.0.1的规定，勘查区抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g。

## 1.6　水文地质条件

场区可能的地下水类型为松散土体孔隙水和基岩裂隙水。

第四系孔隙水：主要接受大气降水、居民生活用水补给，赋存于地表松散土体中，并向地势低洼处排泄或地表蒸发。

基岩裂隙水：接受大气降水补给为主，上覆土体垂直入渗补给为次。赋存在岩体孔隙及裂隙中，并在孔隙和裂隙中径流、向低洼处排泄。

拟建场区地势较高，为浅丘，人工填土孔隙较多，透水能力和含水能力较好，该地层中未发现地下水。场区内下伏基岩主要为泥岩。泥岩含水能力和透水能力差，是相对隔水层。现场钻探施工结束后，将钻孔内施工残留水提干，经24小时候后对钻孔水位进行观测。根据现场调查，结合钻孔水位观测，未见地下水，地下水含量较匮乏。

## 1.7　不良地质现象

从拟建场地及周边地质调查、区域地质资料，综合分析判断，建筑场地处于构造相对稳定地带，未见滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象；未发现有埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物。

## 1.8　人类工程活动

项目区位于重庆市主城区，房屋建筑密集，主要的人类工程活动为房屋建筑以及切坡或填方形成的人工边坡，地貌多被人类改造，人类工程活动强烈。

## 1.9　岩土物理力学性质

1.9.1土体

人工填土分布于场地后部，厚度在0.2~0.3m不等，堆填年限约1~2年。由于土层较薄，本次勘察未对土层取样或做原位实验，通过现场调查，填土组成成分在横向及纵向上分布不均，力学性质较差，填料级配不良，且较为疏松，根据经验，填土的物理力学指标取值如下：

天然重度γ取20.5KN/m3；

综合内摩擦角φ取25°；

饱和重度γ取21.5KN/m3；

综合内摩擦角φ取20°；

1.9.2岩体

中等风化基岩分布稳定、承载力较高，本次勘察未采取样品，岩体参数根据地区经验值及邻近场地勘察资料综合取值。

表1.9-1 岩体物理力学性质取值表

| 岩土名称 | 重度( KN/m3) |  | 岩石单轴抗压强度标准值frk（MPa） |  | 地基承载力特征值fakKpa |  | 基底摩擦系数 | 水平抗力系数 | 桩基侧阻力标准值 | 岩体破裂角 | 等效内摩擦角 | 岩石与锚固体极限粘结强度标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天然 | 饱和 | 天然 | 饱和 | 天然 | 饱和 |  | (MN/m3) | Kpa | (°) | (°) | （KPa） |
| 强风化泥岩 | 25.0* | / | / | / | 350* | / | 0.35* | / | 150* | / | / | / |
| 中风化砂岩 | 24.2* | 25* | 23.1* | 16.5* | 6470* | 4620* | 0.55* | 300* | / | 62* | 58* | 1500* |
| 中风化泥岩 | 25.2* | 26* | 5.6* | 3.4* | 1570* | 950* | 0.45* | 80* | / | 60* | 52* | 600* |

# 2  边坡特征及稳定性分析

## 2.1　边坡基本特征

根据现场调查及勘察资料，勘察范围内存在一处岩质边坡，无支护措施，边坡顶部为单层条石挡墙及砖墙，底部及右侧为在建罗斯福图书馆，左侧为砖围墙，边坡横宽约30m，纵长约20m，高度约14m，边坡坡角约60～85°，坡向为116°，为顺向坡。主要特征如下：

表6.2-1  边坡主要特征一览表

| 坡长 （m） | 坡高（m） | 坡向 （°） | 边坡类型 | 安全等级 | 防治措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 14 | 116 | 岩质边坡 | 边坡安全等级为二级。 | 放坡+锚喷支护 |

## 2.2　稳定性分析

该段边坡主要为岩质边坡，对该边坡持平投影分析如下：

- 边坡坡向为116°,开挖坡角按最不利情况70°考虑。边坡安全等级为二级。根据边坡岩体结构面组合关系,岩层面倾向与坡向相近，边坡为顺向坡。岩层面倾角小于坡角，为外倾结构面，边坡可能沿其发生平面滑动破坏。裂隙L1与边坡呈大角度相交。裂隙L2与边坡呈大角度相交。Y—L1交线倾向与坡向相近，倾角小于坡角，为外倾结构面，边坡可能沿其发生楔形体滑动破坏。Y—L2交线与边坡斜交。L1—L2交线与边坡斜交。边坡稳定性主要受岩层面控制。受裂隙及层面切割，会发生局部崩塌、坡面掉块现象，边坡岩体类型为Ⅳ类。等效内摩擦角取52°。建议对边坡坡面进行清理，必要时进行支护。同时建议对边坡上部条石挡墙进行加固。

# 3　防治工程方案建议

## 3.1　防治目标及防治原则

针对勘查区内地质灾害体的具体特点，防治的目标是：提高边坡的稳定性，防止挡墙破坏造成人员伤亡和经济损失，采取综合整治措施，标本兼治，从根本上治理隐患，保证附近建构筑物及人员的安全。

防治的总体原则是：防治设计与施工应与所在地区的社会、经济和环境相适应，应与环境保护相结合；防治的设计与施工应进行技术经济论证，采用新技术、新方法，使工程达到安全、经济、美观和适用。

## 3.2　防治工程设计参数建议

勘查区岩土体物理力学参数建议值见1.9章节。

## 3.3　防治工程方案建议

结合该灾害体的变形破坏模式及稳定状态、地形地貌、岩土体结构等各方面，建议如下：

- 建议对边坡坡面进行清理，必要时进行支护。

- 建议对边坡上部条石挡墙进行加固。

# 4　结论与建议

## 4.1　结论

（1）勘察范围内边坡总体呈折线形分布，横宽约30m，纵长约20m，高度约14m，边坡顶部为单层条石及砖墙，边坡坡角约60～85°，边坡底部为在建罗斯福图书馆，目前正在施工。边坡一旦发生险情将危及下部房屋、上部挡墙、拟建电梯及在建房屋，危害对象重要性等级为较重要，致灾后可能造成的损失中等，社会影响大，地质灾害防治工程等级为一级。

（2）边坡为顺向坡，稳定性主要受岩层面及裂隙控制，边坡受裂隙面切割及风化影响可能发生局部崩塌、坡面掉块现象、宏观判定边坡属基本稳定状态。

## 4.2　建议

（1）施工期间加强巡视监测工作；清除坡体表面较厚覆土及粒径较大块石（从上至下进行清理）。

- （2）建议对边坡坡面进行清理，必要时进行支护；建议对边坡上部条石挡墙进行加固。

（3）在治理过程中，发现险情应第一时间撤离威胁区内施工人员，并通知参建单位现场处理。

（4）应加强施工期间的验槽工作，发现问题应及时与设计方、勘查方沟通联系，以确保工程质量。