罗 斯 福 图 书 馆 西 侧 边 坡

设 计 报 告

重庆长江勘测设计院有限公司

二O二五年五月

罗 斯 福 图 书 馆 西 侧 边 坡

设 计 报 告

单位法人：何焓

总工程师：刘卫星                           职称：（教授级高工）

项目负责人：廖培伟                         职称：（高级工程师）

审核人：李友华                             职称：（高级工程师）

审定人：刘卫星                             职称：（教授级高工）

报告编写人：陈实                           职称：（工  程  师）

报告提交单位：

报告提交日期：二O二五年五月

目　录

1前言	2

1.1任务由来	2

1.2依据及执行的技术标准	2

2项目区地理及地质环境条件	3

2.1位置与交通	3

2.2 气象与水文	3

2.3 地形地貌	3

2.4 地层岩性	4

2.5 地质构造与地震	4

2.6 水文地质条件	5

2.7不良地质现象	6

2.8人类工程活动	6

3 条石挡墙基本特征及稳定性分析	6

3.1基本特征	6

3.2条石挡墙变形诱发因素及破坏模式	7

3.3条石挡墙危害性及稳定性分析	8

4防治工程设计	8

4.1防治工程等级	8

4.2防治工程目标及原则	8

4.3防治工程设计工况及标准	9

4.4防治工程设计参数	9

4.5治理工程布置	10

4.6抗滑桩施工方法及施工工序	12

5 其他	16

罗斯福图书馆西侧边坡

设计报告

内审意见

2025年5月15日，我公司对《罗斯福图书馆西侧边坡设计报告》的成果报告进行了审查，经认真讨论，形成意见如下：

1、设计文件按照及相关规范编制，编制依据充分，提交资料齐全。

2、治理工程采用“板肋式锚杆挡墙”，采用的工程措施恰当，治理方案合理。

3、分项设计计算符合规范要求，满足设计要求。

4、文件内容丰富、文字简练、图件美观、各项资料齐全。

综上所述，本次工作达到了本次治理设计目的，完成了业主委托，同意送有关部门评审。

审查人：

重庆长江勘测设计院有限公司

2025年5月15日

# 1前言

## 1.1任务由来

受重庆图书馆（以下简称业主）委托，重庆长江勘测设计院有限公司（以下简称我院）承担了“重庆书渝中区罗斯福图书馆西侧边坡设计”工作，并按《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）、《地质灾害防治工程设计标准》（DBJ 50/ T-029-2019）编制本次设计报告。本次设计范围仅针对罗斯福图书馆西侧拟建电梯处局部边坡及上部挡墙加固。

1.2依据及执行的技术标准

（1）《地质灾害防治工程设计标准》（DBJ 50/ T-029-2019）；

（2）《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

（3）《混凝土结构设计规范》（GB50010－2010）（2015版）；

## 2项目区地理及地质环境条件

## 2.1位置与交通

勘查区项目区位于重庆市渝中区长江一路罗斯福图书馆内部，有道路通往项目区上下部，交通较为方便。

## 2.2 气象与水文

勘察场地位于重庆市渝中区，属中亚热带季风气候，主要特点是冬暧夏热，降雨充沛，分配不均。多年平均气温为17.8℃，月平均气温最高32.8℃（8月），最低6.3℃（12月）。日极端最高气温为43.5℃（2006年8月25日），最低为1.8℃（1975年12月15日）。夏季地表平均温度为29.6℃，日变幅23.7℃；最高为61.7℃，最低20.2℃。多年平均相对湿度为79%。区内以降雨为主，雪、冰雹少见，多年平均降雨量为1141.8mm，降雨多集中在4~9月，其降雨量最高达866.2mm，占年降雨量的76%。暴雨、大暴雨主要集中在6~8月，日降雨量达50.9~195.3mm。单日最大降水量195.3mm，暴雨出现的次数多，大暴雨出现的次数少，大暴雨出现的概率只占15~20%。每年出现暴雨或大暴雨一般只有一次，出现两次的概率10~15%，出现3次的概率为5%。多年平均最大平均日降雨量97.5mm。

一年内风向最多者为北风，1、4月份有东风，6、7、8、9月份有西南风，12月份有东北风。据历年观测统计，年平均风速为1.2m/s，最高为4月份达1.5m/s，最低为11月份仅0.9~1m/s，全年平均风速仅属一级风，1992月7份曾发生过风速达26.6m/s的十级大风。

拟建场地无地表水体分布。

## 2.3 地形地貌

场地地貌形态属构造剥蚀丘陵边坡地貌。经城市建设，地貌变化大，勘察范围内边坡总体呈折线形分布，横宽约30m，纵长约20m，高度约14m，边坡顶部为单层条石及砖墙，边坡坡角约60～85°，边坡底部为在建罗斯福图书馆，目前正在施工。

## 2.4 地层岩性

根据勘查报告，根据现场地质调查及勘探，拟建场地出露地层有第四系全新统人工填土层（Q4ml），下伏侏罗系中统沙溪庙组泥岩、砂岩层，现将地层从新至老分述如下：

1、素填土（Q4ml）：褐色，红褐色，结构松散，主要由可塑状粉质粘土、砂泥岩碎块石组成，块碎石粒径２-５０ｃｍ不等，硬物质含量约１０-３０％。为场地修建平场时抛填，堆填时间1~2年。整个场地内广泛分布，钻孔揭露厚度0.20m（ZK1、3）～0.3m(ZK2)。

勘察区基岩为砂、泥岩不等厚互层，砂、泥岩间存在相变现象。有关各岩层描述如下：

1、泥岩（J2s-Ms）：紫红色，泥质结构，中厚层状构造，由粘土矿物组成。含砂质，部分含砂质较重，夹有砂岩斑团和砂质条带。强风化带岩质软，岩体破碎，多呈碎块状，少许短柱状；中等风化层岩体较完整，裂隙少量发育，岩芯呈柱状，节长一般为3～40cm，局部地段岩体裂隙较发育，采取岩芯破碎，多呈碎块状、短柱状。该岩性层广泛分布于整个场地，与砂岩呈互层状分布。

2、 砂岩（J2s-Ss）：灰白色，中～细粒结构，中厚层状构造，矿物成分以长石、石英为主，钙、泥质胶结，局部含泥质重，夹有紫褐色泥质条带。强风化段岩体破碎，呈碎块状；中等风化层岩石较完整，岩体裂隙少量发育，岩芯呈柱状，节长一般为3～45cm。该岩性层少量分布于边坡下部，与泥岩呈互层状分布。

## 2.5 地质构造与地震

勘察区位于川东南孤形地带，华蓥山帚状褶皱束东南部。构造骨架形

成于燕山期晚期褶皱运动。拟建工程位于龙王洞背斜核部偏东翼，该段岩层产状：倾向 115°～131，倾角9～13，优势产状 128°∠ 9°，岩层面在砂岩内部多呈闭合状，未发现软弱泥化夹层，但在基岩出 露的边坡泥岩内部和砂泥岩分层处易在持续雨水渗入情况下形成泥化层。 一般情况下无水，雨后有少量渗水，结合程度很差为软弱结构面。场区内主要有二组裂隙发育：

裂隙J1：倾向199°～215°，倾角约 66°～73°，优势产状：212°∠69°，多呈闭合状，大部分无充填，裂面较平直、光滑，裂隙间距 1～3m，延伸长度2～4m，结合差，属硬性结构面。

裂隙 J2：倾向为148°～156°，倾角约73°～78°，优势产状：153° ∠75°，多呈闭合状，无充填，裂面较粗糙，裂隙间距2～5m，延伸长度2～ 5m，结合差，属硬性结构面。

图1.1　　构造纲要图

根据中国地震动参数区划图（GB18306-2001）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）附录A.0.1的规定，勘查区抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g。

## 2.6 水文地质条件

勘察场地位于重庆市渝中区，属中亚热带季风气候，主要特点是冬暧夏热，降雨充沛，分配不均。多年平均气温为17.8℃，月平均气温最高32.8℃（8月），最低6.3℃（12月）。日极端最高气温为43.5℃（2006年8月25日），最低为1.8℃（1975年12月15日）。夏季地表平均温度为29.6℃，日变幅23.7℃；最高为61.7℃，最低20.2℃。多年平均相对湿度为79%。区内以降雨为主，雪、冰雹少见，多年平均降雨量为1141.8mm，降雨多集中在4~9月，其降雨量最高达866.2mm，占年降雨量的76%。暴雨、大暴雨主要集中在6~8月，日降雨量达50.9~195.3mm。单日最大降水量195.3mm，暴雨出现的次数多，大暴雨出现的次数少，大暴雨出现的概率只占15~20%。每年出现暴雨或大暴雨一般只有一次，出现两次的概率10~15%，出现3次的概率为5%。多年平均最大平均日降雨量97.5mm。

一年内风向最多者为北风，1、4月份有东风，6、7、8、9月份有西南风，12月份有东北风。据历年观测统计，年平均风速为1.2m/s，最高为4月份达1.5m/s，最低为11月份仅0.9~1m/s，全年平均风速仅属一级风，1992月7份曾发生过风速达26.6m/s的十级大风。

拟建场地无地表水体分布。

## 2.7不良地质现象

从拟建场地及周边地质调查、区域地质资料，综合分析判断，建筑场地处于构造相对稳定地带，未见滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象；未发现有埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物。

## 2.8人类工程活动

项目区位于重庆市主城区，房屋建筑密集，主要的人类工程活动为房屋建筑以及切坡或填方形成的人工边坡，地貌多被人类改造，人类工程活动强烈。

# 3 条石挡墙基本特征及稳定性分析

## 3.1　边坡基本特征

根据现场调查及勘察资料，勘察范围内存在一处岩质边坡，无支护措施，边坡顶部为单层条石挡墙及砖墙，底部及右侧为在建罗斯福图书馆，左侧为砖围墙，边坡横宽约30m，纵长约20m，高度约14m，边坡坡角约60～85°，坡向为116°，为顺向坡。主要特征如下：

表6.2-1  边坡主要特征一览表

| 坡长 （m） | 坡高（m） | 坡向 （°） | 边坡类型 | 安全等级 | 防治措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 14 | 116 | 岩质边坡 | 边坡安全等级为二级。 | 放坡+锚喷支护 |

## 3.2　稳定性分析

该段边坡主要为岩质边坡，对该边坡持平投影分析如下：

边坡坡向为116°,开挖坡角按最不利情况70°考虑。边坡安全等级为二级。根据边坡岩体结构面组合关系,岩层面倾向与坡向相近，边坡为顺向坡。岩层面倾角小于坡角，为外倾结构面，边坡可能沿其发生平面滑动破坏。裂隙L1与边坡呈大角度相交。裂隙L2与边坡呈大角度相交。Y—L1交线倾向与坡向相近，倾角小于坡角，为外倾结构面，边坡可能沿其发生楔形体滑动破坏。Y—L2交线与边坡斜交。L1—L2交线与边坡斜交。边坡稳定性主要受岩层面控制。受裂隙及层面切割，会发生局部崩塌、坡面掉块现象，边坡岩体类型为Ⅳ类。等效内摩擦角取52°。建议对边坡坡面进行清理，必要时进行支护。同时建议对边坡上部条石挡墙进行加固。

# 4防治工程设计

## 1、设计工况与防治等级

根据GB50330-2013《建筑边坡工程技术规范》第3.2.1及第5.3.2条中的规定，该岩质边坡高度小于15m，边坡安全等级为二级，安全系数取1.30，按二级防护工程设计。设计标准为在自重+暴雨或连续降雨的工况下。

## 2、气象

工作区多年平均降雨量1098.9mm，最大年平均降雨量1378.3mm，最小年平均降雨量783.2mm，一日最大降雨量206mm（2007年7月17日），降雨一般集中在5～9月，占全年降雨量的2/3，年平均相对湿度79%。日照总时数1000－1200小时，雨量充沛、温润多阴，常年降雨量1000－1400毫米。年平均风速(米/秒)：1.39米/秒。年最大风速(米/速)：26.7米/秒，风向：西北；出现日期1981年10月。拟建场地位于市区，无表面沟河，降雨通过地面排水点排入市政排水管网及向坡脚排泄。区内设置有雨水检修井和污水检修井，排水系统完善。

### 3、地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版），场地抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g，设计地震分组为第一组；场地类别为Ⅱ类，设计特征周期为0.35s。

## 4、岩土体参数

设计参数为勘察报告提供的参数，岩土体主要物理力学指标取值见表6-1。

表4-1      岩体物理力学性质参数建议值一览表

| 类别 | 天然重度γKN/m3 | 饱和重度 γKN/m3 | 抗压强度标准值（MPa） |  | 桩侧极限侧阻力标准值（kPa） | 承载力特征值 （kPa） | 岩体水平弹性抗力系数（比例系数）（MN/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 天然 | 饱和 |  |  |  |
| 人工填土 | 20.5 | 21.5 |  |  | 30* | 80* | 10* |

| 岩土名称 | 重度( KN/m3) |  | 岩石单轴抗压强度标准值frk（MPa） |  | 地基承载力特征值fakKpa |  | 基底摩擦系数 | 水平抗力系数 | 桩基侧阻力标准值 | 岩体破裂角 | 等效内摩擦角 | 岩石与锚固体极限粘结强度标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天然 | 饱和 | 天然 | 饱和 | 天然 | 饱和 |  | (MN/m3) | Kpa | (°) | (°) | （KPa） |
| 强风化泥岩 | 25.0* | / | / | / | 350* | / | 0.35* | / | 150* | / | / | / |
| 中风化砂岩 | 24.2* | 25* | 23.1* | 16.5* | 6470* | 4620* | 0.55* | 300* | / | 62* | 58* | 1500* |
| 中风化泥岩 | 25.2* | 26* | 5.6* | 3.4* | 1570* | 950* | 0.45* | 80* | / | 60* | 52* | 600* |

## 4.5治理工程总体设计

根据现场实际地质情况和破坏模式，本次设计范围仅针对罗斯福图书馆西侧拟建电梯处局部边坡及上部挡墙加固，对该处采取“板肋式锚杆挡墙”进行支护。

## 4.6 治理工程分项设计

- 清除：对电梯左侧边坡局部大块石、易掉落块石及原有的混凝土坡面进行清除并按照1:0.2的坡率进行放坡。边坡采用搭设脚手架进行人工清除。清除后的弃方采用人工运至集中点后，在集中运至弃土场弃方。清除施工前，应采取有效的施工临时防护网等防护措施，避免清除过程中的落石危及边坡下方保护对象和施工人员的安全；清除的岩体应及时转运至稳定场地，不得随意堆弃，以免成为次生不稳定地质体。

- 2、锚杆： 坡面清除后对坡体采用板肋式锚杆挡墙进行支护：

（1）锚杆挡墙锚孔直径为91mm，锚杆钢筋为2根直径25mm的HRB400钢筋；

（2）锚杆间距2.5m*2.5m。

（3）锚杆锚固段（穿过潜在滑移面并进入中风化）长度为5m（不包括0.5m的沉渣段）。

（4）肋柱材料为C25钢筋混凝土，截面为0.3m*0.4m，钢筋为6根Φ20钢筋，箍筋为φ8@200（加密区间距100mm），肋梁基础穿过整平地面下大于等于0.5m。

肋柱上部设置0.4*0.4m的C25钢筋混凝土冠梁，肋柱下部基础为0.4*0.4m的地梁。

（5）面板材料为C25钢筋混凝土，厚200mm，布筋为单层双向φ12@200，面板加强筋为Φ20（通长设置），间距2000mm。

3、截水沟工程

边坡顶部设置截面尺寸300*400mm的截水沟，壁厚200mm，。具体位置根据现场实际确定。

# 5.施工材料及施工工艺

## 5.1施工材料

（1）材料及质量：

1）钢筋：钢筋必需具备出厂合格证明。使用前，应对钢筋进行随机抽样，做力学性能试验，满足规范要求后方可使用，避免污染与锈蚀。

2）混凝土：

混凝土浇筑，应按设计配合比做混凝土试块进行抗压强度试验，其强度设计值满足规范要求后，方可按设计配合比拌制混凝土进行浇筑。使用普通硅酸盐水泥时，砂石料的杂质和有机物的含量应符合《混凝土结构工程施工与验收规范》(GB50204-2008)的有关规定。

## 5.2 清除边坡施工工艺和注意事项

施工区边坡裂隙较发育，对需采用清除的边坡采用人工清除，防止产生新的边坡体。

施工总体思路是先防护后施工，先浮石、浮土后边坡石，边施工边监测，从上至下逐层清理，对于浮土浮石采用人工撬除清理的方法，对于边坡体采用人工机械配合凿成小块，然后清除。

（1）根据拟清除边坡体的大小、状态及所处位置，在防护架上搭设临时支护脚手架，依实际情况在立面上临时脚手架应距拟清除边坡体有一定的距离，满足搭设好的临时脚手架上铺竹跳板后能够起到托护上部边坡体的作用。

（2）在搭设的临时支护脚手架上横向铺设竹跳板，临坡面端紧靠岩壁，另一端根据实际需要加长，并用铁丝绑扎牢固，竹跳板上表面和岩体下表面紧密相触，清理下来的危石落在该平台上。

（3）在拟清边坡体的层面位置处的防护架上搭设清危操作平台，综合清除下来的危石在平台上的运距，适当位置处设置下料井口，将清除下来的危石全部经过人工转运至该处。

（4）在井口处安装卷扬机（串桶）下料斗，该处下方井口大小的范围内没有任何障碍物，下料斗在该处可以上下移动，直至地表出渣口（或除渣车车厢内）。

（6）清除边坡的具体方法：

1）浮土浮石采用人工直接撬除法。在安全员的监督下，同一水平操作平台上，工人身系安全绳，用撬棍至上而下采用“一看二鼓三橇”的作业方法，进行浮石浮土的清理。对于较大的孤石，事先采用风镐进行破碎使其成小块，然后转运至下料井口，用卷扬机（串桶）将石渣下放到出渣口。

2）边坡体采用人机配合的方法进行清除作业，主要是通过机械钻孔、钢契挤压分层破碎。采用风钻按孔间距0.3～0.4m竖直和水平打孔，然后采用人工楔入钢楔的方法，强行挤压破碎孤石，然后转运至下料井，通过卷扬机下（串桐）料。

破除危石施工工艺流程为：钻孔→楔入钢楔挤压破碎孤石→清理→二次破碎→对保留部分采用人工或小风镐剔凿处理→清理。

为防止边坡清除过程中石块滚落威胁下方施工人员，应在清方区域下侧设置临时防护措施。

## 5.3 锚杆施工工艺和注意事项

（1）锚杆钻孔应遵守以下规定：

1)钻孔前，应根据设计要求，定出孔位，做好标记。如遇障碍需移位，应有设计变更方案。

2)开孔时应低压、慢转导向钻进，严格控制钻具的倾角及方位角，当钻进0.2m～0.3m后应校核角度，施工中宜采用导向钻具钻进，经常检查孔斜度。

3)钻进用水对地层有不良影响时，应采用干法成孔工艺。孔壁易坍塌地层应采用跟管法钻进成孔。

4)锚杆终孔应由锚固段长度满足设计要求确定，应做好施工地质编录工作，孔深宜大于设计孔深0.5m，终孔孔径不应小于设计孔径。

5)在钻孔过程中，如遇岩体破碎或冲洗液渗漏严重，导致钻进受阻，应采取固结灌浆等堵漏止水措施、局部封孔方法或小径超前灌浆等方法固结护壁。

6)锚杆孔终孔后，锚固段应清洗干净。

（2）锚杆的施工包括施工准备、造孔、锚杆制作与安装、注浆和封锚头等七个主要环节。

锚杆施工应参照《建筑边坡工程技术规范》（GB50330—2013）附录C的有关规定进行锚杆基本试验或性能试验。

（3）锚杆孔注浆

1）锚杆注浆前宜使用与钻孔时相同的冲洗介质对锚孔进行清洗。

2）注浆管应随锚杆一同放入钻孔，注浆管出浆口距孔底宜为50mm～100mm。

3）注浆材料应满足下列规定：

a.水泥宜使用普通硅酸盐水泥，必要时可采用抗硫酸盐水泥，不应使用高铝水泥和受潮结块的水泥。

b.细骨料宜选用中、粗砂，砂的含泥量按重量计不应大于3%。

c.拌和用水宜使用饮用水，当使用其它水源时，水质应符合现行国家标准《混凝土拌合用水标准》(JGJ63-2006)的规定。

d.注浆液配合比应通过试验确定，不宜使用氯化物外加剂。施工中严格按配合比计量配制。

4）注浆机械的选择应符合以下规定：

a.注浆搅拌机的转速和拌和能力应分别与所搅拌浆液类型和注浆泵的排量相适应。

b.注浆泵性能应与浆液类型、浓度相适应，容许工作压力应大于设计最大注浆压力的1.5倍，排浆流量应满足注浆需要。

c.注浆管道应保证浆液流动畅通，应能承受1.5倍的最大设计注浆压力，注浆管直径不宜小于25mm。

5）注浆操作规定：

a.注浆浆液应搅拌均匀，随搅随用，使用前应过筛，在初凝前用完。

b.注浆作业开始和中途停止较长时间，再作业前应用清水清洗注浆泵和管道。

c.向外拔注浆管时，应保持注浆管头部插入液面以下不小于6.0m。

6）锚杆注浆充盈系数应大于1.0，遇孔内严重漏浆，应采取多次注浆(补浆)或其它措施处理。

（4）锚杆基本试验用以确定岩石与锚固体粘结强度特征值，试验时最大的试验荷载不宜超过锚杆杆体承载力标准值的0.9倍，每种试验锚杆数量均不应少于5%。

表5.3-1  锚杆验收试验荷载值及试验根数

| 项目 锚杆类型 | 试验荷载值(kN) | 试验根数 |
| --- | --- | --- |
| 225 | 120 | 锚杆总数的5%，且不少于5根 |

（1）为保证格构梁的外观平整，施工前应清理、修整坡面。

（2）钢筋应专门建库堆放，避免污染和锈蚀；水泥宜使用425#普通硅酸盐水泥，避免使用受潮或过期水泥；砂石料的杂质和有机质的含量应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》(GBJ50204－2015)的有关规定。

（3）钢筋可在现场进行制作与安装，但钢筋的数量、配置按设计确定，接头应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》(GBJ50204－2015)的规定。

（4）混凝土的浇注应架设模板，模板应加支撑固定。与岩石接触处不架设模板，混凝土紧贴岩体浇注。

（5）混凝土灌注过程应一次性完成，不应留施工缝。

（6）对已浇注完毕的格构梁，应及时派专人进行养护，养护期应在7天以上。

## 5.4喷射钢筋混凝土面板施工工艺和注意事项

（1）喷射混凝土钢筋钢筋必需具备出厂合格证明，使用前，应对钢筋进行随机抽样，做力学试验，满足规范要求后方可使用。

（2）喷射混凝土面板混凝土强度采用C25。混凝土浇筑前，应按设计配合比做混凝土试块进行抗压强度试验，其强度满足规范要求后，方可按设计的配合比拌制混凝土进行浇筑。面板混凝土保护层厚度为20mm。

（3）喷浆材料及质量要求

1）水泥：应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥强度等级不应低于42.5MPa。

2）砂：应采用坚硬耐风化的中砂或粗砂，细度模数宜大于2.5，干法喷射时，砂的含水率宜控制在5％～7％。

3）石：应采用坚硬耐风化的碎石或卵石，粒径不宜大于15mm；当使用碱性速凝剂时，不得使用含活性二氧化碳的石材。

4）骨料级配：喷射混凝土用的骨料级配宜控制在表9.5-1所给范围内。

表5-1    喷射砼骨料通过各筛径的累计重量百分数（％）

| 骨料粒径（mm） 级配等级 | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.20 | 2.50 | 5.00 | 10.00 | 15.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 良 | 4～8 | 5～22 | 13～31 | 18～41 | 26～54 | 40～70 | 62～90 | 100 |

应采用符合质量要求的外加剂，掺外加剂的喷射混凝土性能必须满足设计要求。在使用速凝剂前，应做与水泥的相溶性试验及水泥净浆凝结效果试验。初凝不应大于5min，终凝不应大于10min。

混合水中不应含有影响水泥正常凝结于硬化的有害杂质，不得使用污水及pH值小于4的酸性水和含硫酸盐量按SO4-2计算超过混合用水重量1％的水。

（4）施工要求

1）准备工作：

a.拆除作业面障碍物，清降开挖面的浮石和岩渣、堆积物。

b.用高压风水冲洗受喷面，对遇水易潮解、泥化的岩层，则应用压风清扫岩面。

2）喷射作业：

a.喷射作业应分段、分片依次进行，喷射顺序应自上而下。各段间的结合部和结构的接缝应做妥善处理，不得存在漏喷部位。

b.分层喷射时，每次喷射厚度不大于50mm，后一喷射应在前一层混凝土终凝后进行，若终凝1h再进行喷射时，应先用风水清洗喷层表面。

c.喷射作业紧跟开挖面时，混凝土终凝到下一循环时间，不应小于3h，不宜小于4h。

d.喷射机的工作风压，应满足喷头处的压力在0.1MPa左右。应严格执行喷射机操纵规程，连续均匀向喷射机供料，保持喷射机工作风压的稳定。

e.喷射作业完毕或因故中断喷射时，必须将喷射机和输料管内的积料清降干净。

3）喷射混凝土的养护：

a.喷射混凝土终凝2h后，应喷水养护，养护时间，不得少于7d。

b.冬期施工应遵守有关施工技术要求。

4）支护结构上应设泄水孔，孔径φ=110mm，外倾5%。有裂隙处宜优先布置，孔后侧如为土层则设置双层透水土工布包裹D=500mm的级配碎石的倒滤包，对中安设。若孔后为岩层，则可不设倒滤包。

## 5.5脚手架施工工艺和注意事项

由于本工程施工场地限制，施工区域所处陡崖坡度达到70°-80°，脚手架搭设较高。脚手架搭设前，应对坡面进行清理、修整坡面，防止出现岩体松动、掉块现象。边坡主要采用清除+锚杆锚固治理措施，陡崖高度较高，坡面岩体较破碎，安全隐患大，本次工程应加强脚手架与坡体的连接。根据施工条件，运输车辆无法直接到达施工场内，钢管、扣件只有靠人工转运至施工场地。

因脚手架高度较大，对其脚手架作如下构造要求及措施：

1、为避免脚手架倒塌或翻覆，需采用锚杆加固的方式对基础进行处理后再搭设脚手架，在坡面上打孔，最下一排锚孔采用风钻钻孔直径75mm，孔深大于2m（清除坡面松动块石后实施钻孔）。成孔后插入1Φ18HRB400钢筋，钢筋长度为2.5m，浇注M30砂浆，架管套入螺纹钢后进行脚手架搭设。

其他排锚杆采用地质钻机成孔，孔径75mm，直接插入套管，浇筑M30砂浆。钢管采用外径48mm，壁厚3.5mm的焊接钢管。

按立杆间距1.8m,横杆步距1.5m，小横杆间距1.5m计算，立杆加固锚杆下两排满布，其余采用1.5×3.6梅花形布置。

大横杆加固锚杆水平方向采用3×1.8梅花形布置。

2、立杆采用三根立杆。立杆搭接长度不小于1m，搭接头错开且不小于500mm。立杆的垂直偏差当架高在30m以内时，应不大于架高的1/200；当架高在30m以上时，应按架高的1/400-1/600进行控制，使其全高偏斜不大于10cm。

大横杆的接长宜采用对接扣件，也可搭接。搭接长度不小于1m，并用3 个扣件固定。接头应错开，相邻接头的水平距离不应小于500mm，大横杆的长度一般不宜小于三跨，且应不小于6m。

3、斜撑和剪刀撑：斜杆应在1-2步距内，由底至顶呈“之”字形连续布置，用旋转扣件与立杆或大、小横杆相接。斜撑的间距不得超过6根立杆，与地面夹角为45-60°，并在下脚处垫木板或金属板墩。剪刀撑应在外侧立面整个长度和高度范围内连续设置。

4、外脚手架搭设的安全技术措施外脚手架不得搭设在距离架空线路的安全距离内，并做好可靠的防雷接地处理。严格控制施工荷载，脚手板上不得集中堆料，施工荷载不得大于2kN/m2。控制扣件螺栓拧紧力矩，采用扭力扳手，扭力矩控制在40~50N.m范围内。严禁脚手板存在探头板，铺设脚手板以及多层作业时，应尽量使施工荷载内、外传递平衡。保证脚手架的整体性，不得截断架体。

脚手架拆下的材料要及时下运，严禁抛掷，运至地面的材料应按指定地点随拆随运，分类堆放，当天拆当天清，拆下的扣件要集中回收处理。。

5、脚手板：清危操作平台采用0.25×3.0m竹脚手板铺设。采用对接平铺，平铺处设两道横向水平杆，板端悬出长度和横向水平 间距为130～150mm，其板端均应与支承杆可靠地固定。脚手板的两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍。

6、防护栅栏：在连墙防护架的内侧杆上，满挂竹跳板。竹跳板横向布置，排列紧密，用铁丝绑扎牢固，能够起到阻止清理下来的危石翻滚的作用，大大降低危险性。

为了保证本工程顺利进行，为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地点，按监理工程师或有关部门的要求，提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施。

脚手架搭设及拉锚布置可根据地形调整，根据脚手架工程的施工难度和安全性要求，应对脚手架工程制定专门的施工方案。

# 6.工程监测设计方案

## 6.1 监测的目的和任务

监测的目的是通过对变形监测，判断稳定状态，对其发展趋势作出预测，为信息化施工提供依据，确保防护治理工程顺利实施，并检验防护治理工程效果。

监测的主要任务是：（1）施工过程中的施工安全监测；（2）施工完成后的防护治理工程监测。

## 6.2 监测设计方案

- 6.2.1 监测设计原则

（1）监测设备的布置，应结合工程具体情况，突出重点，兼顾一般，具有明显的针对性和代表性，能较全面反映防护治理工程的工作状况；

（2）仪器监测和巡视检查相结合；

（3）监测设备选取要满足实用性、稳定性、精确性、耐久性和经济性等要求；

（4）除仪器监测外，必须对重要的工程做相应的人工目视检查；

（5）对所测资料应及时整治处理和解释，以便及时发现和处理施工过程中和工程运行期间存在的不安定因素。

- 6.2.2 监测项目及容许变形值

本工程监测项目为：位移。

- 6.2.3 监测技术方案

（1）考虑到防护治理工程性质及其所处工程地质环境，共布设基准点2个，位移监测点3个。基准点与监测点均采用现场浇筑，基准点是监控观测点相对变形的基础，必须布设在通视条件良好且稳定位置上。

（2）边坡监测的方法：根据实地具体条件，采用视准线小角法、极坐标法及测角前方交会法。

多点位移计的轴线与水平方向成10°夹角，采用三点式。安装时，排气管须超出前护筒1m，排气管、灌浆管连接时母丝都朝孔底，公丝朝孔口。塑料支架2m左右一个，用宽胶带把塑料支架和测杆护管、排气管及灌浆管固定在一起。测杆护管须全部接入前护筒，然后用棉纱和胶带堵全部测杆护管和排气管与前护筒之间的所有缝隙。然后固定前护筒部分（用膨胀螺丝固定前护筒），再开始灌浆，直到排气管大量出浆时停止灌浆。多点位移计安装完后，对孔内需用1.5KPa压力进行灌浆。

垂直沉降监测通过定期观测，测量监测点的高程，比较各期的高程变化来计算垂直沉降量，主要仪器设备为便携式笔记本电脑和水准仪。当距离较远时可以增加测回数以提高精度，测量时尽可能剔除偶然误差，注意减少系统误差的影响。

基准点、监测点高程暂定三个月检查一次，其高程变化不超过0.5mm时，则维持原高程值，对监测点施以同级别联测，要求在各周期观测时，观测仪器不变，主要观测人员不变，观测线路不变，置镜位置不变，传递高程的后视点不变。

（3）巡视检查

巡视检查分为经常性检查、定期检查和特别检查巡查三类：

1）经常性检查应制定切实可行的检查制度，具体规定检查时间、部位、内容和要求，确定经常的巡回检查路线和顺序，由有经验的技术人员负责进行检查；

2）定期检查一般在每年的汛前、汛后及其他情况（如暴雨以后），由主管单位负责组织有经验的工程技术人员和管理人员，对边坡工程进行较全面或专门的检查。

3）特别检查是当边坡工程发生比较严重的破坏现象或其他危险迹象时，工程主管单位将临时组织专门人员迅速对工程进行专门检查。

4）巡视检查项目和基本内容：边坡是否继续开裂、滑移、隆起或其他破坏现象。检查方法一般用眼看、耳听、手摸、鼻嗅、脚踩等，并以锤、钎、钢卷尺、放大镜等各种简单工具，必要时可采用录象、摄影等方法进行。

- 6.2.4 监测时间间隔要求

（1）防护治理工程施工前应测定初始数据，且不宜少于3次。

（2）施工期、施工间歇期、变形趋向稳定时观测时间间隔每天1次。当测试数据接近监控报警值时，应加密观测次数。当出现事故征兆时应进行连续观测，并及时向有关部门报告观测结果。

（3）防护治理工程效果监测时程不应小于一个水文年，数据采集时间间隔宜为7～10天，在外界扰动较大，如暴雨期间，应加密监测次数。

- 6.2.5 监测信息反馈

每次观测完毕后及时向建设方和监理方口头通报观测结果，并及时提交观测成果书面报告。分析防护治理工程施工过程中，工程区的安全可靠性及对周边环境的影响程度，及时提出建议、报警，为信息化施工和应急措施的采用提供依据。工程施工完工，提供阶段性监测报告，作为工程验收依据。

## 6.3 监测主要工程量

监测点的布置及工作量详见平面图及表8.3-1。

监测标的埋设与土建工程施工密切相关，在施工过程中须合理安排，确保监测设施正常使用。

表6.3-1   监测工作量表

| 监测项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 监测基准点 | 2个 | 监测频度：施工期间各项目每日监测一次；施工间歇期、变形趋向稳定时，观测间隔时间可为3～5天；防护治理工程效果监测时间间隔宜为7～10天。 |
| 位移监测点 | 3个 |  |

# 7.施工组织及施工安全

## 7.1 施工条件

(1)道路：本工程位于市政道路旁，道路通车道条件较好，能承担工作所需钢材、木材、水泥等材料运输任务，交通条件较便。

(2)气象: 渝中区，属亚热带季风气候区，具冬暖春早、夏多伏旱、秋多阴雨、无霜期长、雨量充沛、多夜雨、云雾、昼夜温差大、湿度大等特点。该区以降雨为主，雪、冰雹少见，多年平均气温18.2℃，月均气温以8月最高，达到28.4℃，1月最低为6.7℃，极端最高气温43℃（2006年8月15日），极端最低气温-1.8°C（1962年1月18日）。评估区雨量充沛，多年平均降雨量1088.8mm，年最大降雨量1518.7mm（1968年），最小降雨量644.3mm（1961年）。降雨季节性特征明显，主要集中在每年的6～8月，且多大雨和暴雨，尤其是暴雨集中，强度大。暴雨一般来势猛，强度大，侵蚀性强，常导致各类地质灾害的发生。

(3)场地:本工程施工工期较长，所需的生产设施如机械停放、修配厂、钢筋制作和水泥仓库等，需搭建临时工房，粗细骨料仓库每座拌合站设置一个。

(4)水电:水也供应充足，对于治理工程施工所需的水电均均应能保证施工要求。

## 7.2 施工安全

（1）控制工程质量

施工中应严格执行相关规范，每一道工序，每一个环节都要严格把关，精心操作。施工现场要狠抓全面质量管理，成立QC小组，发现质量问题，及时进行PDCA循环。

（2）抓好安全生产

严格执行重庆市建委[2001]26号文及渝建安发[2001]13号文件精神，严格招待安全操作规程及相关技术规范。施工用电应由专业电工按规架设，切忌乱拉乱接。现场施工人员应戴好安全帽，穿好防护用品，机械设备安装应周正、水平、稳固。发现安全隐患，及时整改。

（3）搞好文明施工

施工现场的临设，机械设备，管线等应合理布置，整洁有序。夜间作业降低架管应特别注意安全。应特别重视施工用水的排放。排水不当，易加剧边坡的变形发展，同时会污染环境。应根据现场的具体情况修好排水沟，挖好沉砂井，全部污水应经沉砂井过滤后集中排放。

（4）控制施工进度

施工方案中应编制网络图，抓住关桩线路，在保证质量的前提下，压缩工期。现场应排好工序，理顺各工序之间衔接关系，合理调配资源，尽量安排平行作业，确保项目进度按计划完成。

（5）搞好监理工作

本边坡施工是一项动态管理过程。监理在施工中应督促施工单位按要求搞好边坡的监测工作，发现问题及时反馈给设计人员。并对投资进行有效控制。

质量监督的重点是：圈梁和地梁的嵌岩深度足够，锚杆锚固段足够，各构造物标高严格按设计控制，混凝土及砂浆应有试配并严格按试配配合比控制。所有原材料必须有质保书，达到设计及有关规范要求，并经复检后投入使用。达到设计及有关规范要求，并经复检后设入使用。

# 8.环保规划设计

## 8.1 设计依据

(1)《勘察报告》；

(2)《环保设计规范》。

## 8.2 施工对环境影响评价

施工对边坡环境治理和改善有利，对水土保持有利，防治边坡拉裂滑体失稳破坏前方的房屋。

## 8.3 环境保护设计

由于工程量大，施工工艺较多，因此环境保护设计主要为挖方边坡和渣土物存放。挖方边坡应按设计及规范要求进行，跳桩开挖。弃渣应尽量远离边坡再造影响带。材油、汽油等污染物应尽量不泄。

# 9.应急措施

边坡支护坚持信息化施工，针对现场情况采取相应处理措施；加强变形观测，随时观察边坡周边变形情况，发现异常应及时汇报，并启动应急措施。

由于边坡地质条件比较复杂，施工过程中若边坡有失稳趋势或边坡顶部出现有较大裂缝时应立即停止开挖施工，及时用砂浆或沥青将裂缝抹平，防止雨水下渗，并及时通知监理、设计等有关单位，以便制定对策。

在施工过程中，如遇雨水对坡面冲刷剧烈，在暴雨来临之前，应及时采用塑料布等不透水材料全坡面覆盖，并开挖临时排水沟，坡顶用土压实，防止雨水下渗。

# 10.例行维修检查

## 10.1例行检查范围

对于该边坡例行维修检查时，需进行如下基本维修工作：

(1)清理积存在坡面上的杂物；

(2)修理破裂或已损坏的支护结构。

## 10.2例行检查频率与时间

例行检查至少每年进行一次，此外，应在大雨后，安排视察并清理坡面淤积物。在雨季前、暴雨时都应进行维修检查。任何维修工程都应在雨季来临前竣工。

维修检查和随后的维修工程的所有资料，应设专人进行记录存档。

# 11.施工注意事项说明

（1）治理工程施工前应进行审查。

（2）本图仅针对本工程本地段进行设计，本方案的任何部分不得用于其他工程或本工程的其他地段。

（3）在施工中，应加强地质工作（必要时进行施工勘察）和“动态设计，信息法施工”（特别是施工期间进一步查验检核顺向坡区域岩层产状与结合程度）。出现工程地质条件与勘察报告不符或施工现场情况与设计条件、要求不符等情况时，须及时通知设计单位。

（4）加强边坡施工期间的变形监测，严格按《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)的19章内容的要求进行边坡监测。

（5）应加强治理工程的动态设计。施工期间及竣工后两年内，甲方应委托有资质的专业测量单位，对边坡进行长期位移及变形观测。

（6）施工期间，严禁边坡坡顶附近堆载，并做好临时防护栏措施，防止危及行人和施工安全。

（7）建议业主和施工单位施工前对场地设计标高进行复核。

（8）对调查范围内边坡存在的其它地质问题尽快进行设计治理并完善截排水，在治理完成前，应加强监测和巡视。

（9）未尽事宜，须符合相关规范规程的要求。