重庆市政府采购行采家

网上询价文件

（最低价评审法）

竞采项目编号：CQRJ250527

竞采项目名称：重庆市荣昌区中医院污水处理站运维托管服务项目

采 购 人：重庆市荣昌区中医院

采购代理机构：重庆润集全过程工程咨询有限责任公司

2025年5月

- 目   录

第一篇  竞采邀请书	- 3 -

第二篇  竞采项目技术（质量）需求	- 7 -

第三篇  竞采项目服务需求	- 11 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 14 -

第五篇  供应商须知	- 17 -

第六篇  合同草案条款	- 22 -

第七篇 响应文件格式要求	- 26 -

附件 重庆润集全过程工程咨询有限责任公司采购文件发售登记表	- 40 -

## 第一篇  竞采邀请书

重庆润集全过程工程咨询有限责任公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市荣昌区中医院（以下简称：采购人）的委托，对重庆市荣昌区中医院污水处理站运维托管服务项目进行竞价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

### 一、竞采内容

| 包号及名称 | 最高限价 （万元） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量 （名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市荣昌区中医院污水处理站运维托管服务项目 | 13.93 | 0.2 | 1 |

### 二、资金来源

自筹资金，预算金额13.93万元。

### 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：无 。

### 四、竞采文件相关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加竞采的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上下载并查看本项目需求文件以及变更公告等网上竞采前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有竞采实质性要求内容。

（三）采购公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）报名及竞采文件发售

1.采购文件发售期：2025年5月30日至2025年6月5日18:00（工作时间）。

2.采购文件售价：人民币300.00元/份（售后不退）。

3.报名及采购文件购买方式：在报名和采购文件发售期内供应商扫描二维码缴纳报名费，填写《重庆润集全过程工程咨询有限责任公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章,格式详见附件），将报名费转账凭据及发售登记表扫描件发送至邮箱1903158909@qq.com，邮件主题为：项目名称+供应商名称报名资料。发送邮箱后请与代理机构确认是否报名成功，未在规定时间内发送邮件的视为未报名，响应文件概不接受，一切损失由供应商自行承担。

### 五、投标时间地点及程序

（一）线上投标

1.投标地点：本项目采用网上递交方式，按本项目规定的递交时间内在行采家上传响应文件电子文档。

2.电子响应文件递交开始、截止时间：2025年6月6日北京时间09:00至2025年6月6日北京时间12:00。

3.线上投标要求：本项目采用线上报价的方式，供应商按采购文件要求进行线上报价。线上报价时上传加盖公章后的完整的响应文件电子档一份（以pdf格式的文档的上传），文件内容应清晰、无涂改，若因文件内容模糊导致无法进行评审，由此造成的后果由供应商自行承担。未在规定时间内报价和上传响应文件电子文档的供应商不具备竞标资格。

4.电子响应文件评审开始时间：2025年6月6日北京时间15:30。

5.电子响应文件评审地址：重庆润集全过程工程咨询有限责任公司。

（二）供应商须满足以下要求，其响应文件才被接受：

1.在采购文件发售期内，按时间要求将《重庆润集全过程工程咨询有限责任公司采购文件发售登记表》（详见附件）（加盖供应商公章）扫描后发送至邮箱1903158909@qq.com；

2.按时足额缴纳了保证金。

注：未按以上要求递交相关资料的供应商，将无法成为成交供应商。

（三）供应商须在平台上报价并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

（四）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

### 六、保证金

（一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、竞采内容），并汇至以下指定账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金账户：

户 名：重庆润集全过程工程咨询有限责任公司

开户行：中国农业银行股份有限公司重庆荣昌昌州支行

保证金账号：31171701040012318

转款备注：重庆市荣昌区中医院污水处理站运维托管服务项目保证金(可简写)。未备注者，以未交纳采购保证金处理。

2、各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求；请供应商使用网银或柜台转帐的方式缴纳保证金，不要通过第三方支付平台缴纳保证金（如：微信支付、支付宝等方式），如果由于供应商使用第三方支付平台导致来款信息不明确，导致无法询价和无法退付保证金等后果由供应商自行承担。

3.保证金必须按采购文件规定的时间和金额缴纳。

- （二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后，由重庆润集全过程工程咨询有限责任公司在5个工作日内退还至供应商的“开户许可证”基本账户上。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商和采购人签订合同后，由重庆润集全过程工程咨询有限责任公司在5个工作日内退还至成交供应商的“开户许可证”基本账户上。

3.项目流标的保证金，由重庆润集全过程工程咨询有限责任公司在开标结束后5个工作日内退还至供应商的“开户许可证”基本账户上；未参与采购的供应商的保证金，由重庆润集全过程工程咨询有限责任公司收到手持件后，5个工作日内退还至供应商的“开户许可证”基本账户上。

特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达重庆润集全过程工程咨询有限责任公司，否则造成保证金延迟退还，责任自负。

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）竞采费用：无论竞采结果如何，供应商参与本项目竞采的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 八、联系方式

（一）采购人：重庆市荣昌区中医院

联系人：唐老师

电  话：023-46251760

地  址：重庆市荣昌区昌州街道黄金大道167号

（二）采购代理机构：重庆润集全过程工程咨询有限责任公司

联系人：王老师

电  话：15178780003

地  址：重庆市荣昌区棠香北街217号

## 第二篇  竞采项目技术（质量）需求

## 一、项目概况

荣昌区中医院污水处理站目前日处理能力约为170m3,主要工艺流程为接触氧化+消毒工艺。污水处理设备有调节池提升泵、污泥回流泵、污泥浓缩池泵、事故池提升泵、消毒投加设备、除臭设备、板块压滤机。在线监测设备监测项目包括流量、PH、氨氮、COD等监测指标。

## 二、运营质量执行依据

1、以上所有要求包括但不限于，在运营期间均需符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)；采购人排污许可证副本要求。

2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

3、ISO9001质量体系的要求；

4、ISO14000环境管理认证体系的要求；

5、其他相关适用法律法规的规定；

6、通行的运营惯例和方法以及谨慎运营的原则。

## 三、项目服务需求、标准

1、总体要求

1.1.成交供应商无条件随采购人生产安排情况及时处理污水，对污水处理站系统设施设备进行运行维护，确保系统正常运行，出水达标。

1.2.成交供应商严格执行环保部门、卫生行政部门的相关规定，负责污水处理站的运营管理，成交供应商必须保证生产污水的达标排放，污水必须经处理后排放到总排污口。

1.3.合同期间，成交供应商自行承担各项费用、风险和所有责任，因成交供应商原因造成的一切法律责任及经济责任、行政处罚由成交供应商承担。

1.4.污水不达标所引起的一切法律责任及经济责任和行政处罚由成交供应商承担。

1.5.成交供应商必须按照国家相关法律法规以及医院管理的相关要求准备完善相关资料，定期移交。

1.6.成交供应商在运营期间，必须严格按污水处理站设备操作规程进行操作，确保污水处理达标排放，并保证相关所有安全。如果在合同期内发生安全事故，责任由成交供应商负责，因污水处理相关导致的安全由成交供应商承担。

2.服务内容要求

2.1成交供应商负责提供消毒药剂，消毒药剂须为中国关境内生产。根据近年来采购人污水稳定情况，要求运营维护过程中延用现有消毒设备，以及次氯酸钠消毒液进行污水消毒，配套消毒剂中的聚丙烯酰胺以及苏打均需符合国家标准，使污水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005（并随时跟踪最新标准）要求，供应商所提供的消毒剂需满足以下条件：

（1）供应商响应的消毒产品须在响应文件中提供带有全国消毒产品网上备案信息服务平台水印的完整检测（检验）报告，检测（检验）报告须包含次氯酸钠消毒液含量≧10%（以全国消毒产品网上备案信息服务平台备案记录为准）。

（2）本项目在结果公示后，签订合同前成交供应商须向采购人出具响应文件中消毒产品检测（检验）报告的原件和盖有生产厂家公章的授权函，若未提供检测（检验）报告原件和授权函的或提供虚假材料的，采购人有权取消成交供应商资格并没收其投标保证金并按规定对成交供应商进行查处。

2.2.成交供应商负责污水处理系统废气治理，确保满足废气排放达标要求，由成交供应商负责运营管理，对设备及附属设施和管道维修维护维保，定期更换活性炭，确保废气处理达标。

2.3.成交供应商负责设施设备维护维修维保配件、耗材、配套药剂、物资类。项目范围内所有污水处理设备设施设备日常维护及维修、耗材更换、工具及配套物资、药剂、办公物资均由成交供应商承担。成交供应商负责观察和寻找异常，立即对异常原因排查，立即提出切实可行的整改方案，由采购人选择是否使用。

2.4. 成交供应商负责污水环境保护突发事故的处理措施及应急处理；

2.5. 若遇污水池（井）、管道等土建基础设施、基础水电需维修；遇新规范需增加项目；科室新要求增加处理设施和管道的,由采购人另行处理。遇确需人工下井（池）清掏污泥由采购人另行计费。

2.6.成交供应商负责化粪池清掏及污泥清掏事宜。对院内化粪池清掏需专业吸粪车处理，污泥清掏为设备清掏。污泥清掏包含消毒、压滤、装袋，并交由院方进行最终处置。所有化粪池（不含食堂隔油池）和污水处理池清掏，无环境污染事件并确保管道无堵塞，化粪池无外溢，并对所有污水管、井进行清掏、冲洗，确保不堵塞，并对杂物进行规范清理。

2.7. 成交供应商服从医院管理，不得影响医院正常运营秩序。成交供应商必须按照国家相关法律法规以及医院管理的相关要求准备完善相关资料，定期移交。包括但不限于：运行日志、设备保养记录、设备检修记录、污水流量记录，水质检测情况、检查督查整改记录等，所有资料定期交于院方并整理存档，要求资料保存5年以上。

3、管理服务要求

3.1.建立健全污水处理站管理制度、运营、维修、安全技术操作规程，经采购人审核后进场调整制作上墙现有标识牌、制度牌，费用由成交供应商负责。

3.2.建立健全安全管理体系，负责完善并制作污水处理相关的制度、流程图以及现场安全警示标识、设备工艺等标识标牌，经采购人审核后制作上墙，费用由成交供应商负责。

3.3.定期对员工进行业务培训、管理培训及知识更新，培训资料交采购人存档。

3.4.污水处理站的运行日志、维修记录、药品购买及使用记录、活性菌种投加记录、水质监测送检记录等各类台帐由成交供应商制作、详实记录、装订并妥善保存。

3.5.在运营期内，成交供应商随时接受院领导和各级部门的监督检查工作，按要求提供检查资料，并在规定时间内对检查中发现的问题进行整改。

3.6.随时保持污水站值班室、操作间、药品库房干净整洁，每月不少于1次对周围环境进行大扫除，对有锈蚀的管道或设备进行刷漆，保持设备、墙面干净整洁。

4、设备设施维修、维护、维保要求

4.1.成交供应商负责更换使用过程中损耗的部件并处理废弃部件，保持污水处理设备、污水监测设备及污水预处理设备的正常运作。

4.2.成交供应商负责设施设备维修维护管理，确保设备设施正常运行。为确保污水系统时刻正常运作和水质达标。在现有基础上需增加设备设施的，由中标方负责提出方案，采购人进行采购。

注：单笔设施设备维护维修或者新增费用在500元以上的，由采购方询价后，负责采购。单笔设备维护维修或者新增费用500元以下的，由成交供应商负责，新增设施设备，合同到期后，属采购人所有。

4.3.移交成交供应商运营的设备，经双方鉴定无法运行的设施设备，维修或购置新设备费用由采购人承担。

4.4.运营过程中，成交供应商负责购买设备维修零件、易损件的费用。

4.5为保证污水处理站全部设备的正常运转，保持其良好状况，成交供应商必须按设备管理和安全操作规程使用设备外，必须严格遵守有关维护保养制度。

4.6.成交供应商承诺应在现场备一定数量的日常运行所需的常用维修工具、劳保防护用品。

4.7.成交供应商根据医院的实际情况建立应急保障方案，一旦发生设备故障等突发情况，立即启动应急保障方案，确保应急状态下废水、废气排放达标。不达标所引起的一切责任及经济处罚由成交供应商承担。

5、成交供应商对污水站水质分析化验、送检要求

5.1.采样口：在采购人污水外排口采样。

5.2送检频率（按国家相关部门颁发的排污许可和相关标准要求）：

①成交供应商每日自行监测PH、余氯，但PH不少于2次，余氯（二氧化氯余量）不少于2次，监测所需指标测试剂（试纸）及设备的购买与使用，由成交供应商负责，并有详细台帐记录。

② 根据采购人排污可证要求，请具有资质的三方公司进行污水检测，检测费用由采购人负责。

5.3.所有检测项目均按照GB18466-2005标准执行。检测因子周、月、季按照排污许可证、年度检测按照GB18466-2005标准执行。

6、药剂、活性炭等耗材相关要求

6.1.成交供应商负责购买质量合格并符合环保要求的药剂（含污水消毒剂、处理药剂、检验药剂、活性污泥、污泥消毒剂、活性炭等），留存相关原始购买记录备查。待氨氮、COD在线监测设备运行后相关检测试剂由中标方购买。

注：成交供应商原则上使用招标文件要求的药剂，原则上不适用易制毒品消毒药剂及危险化学品。

6.2.成交供应商根据使用的药剂提供相应配套设施设备和工具仪器，符合环保要求，合同期满配套设施设备工具仪器归属于采购人，按照规范运营管理。

①成交供应商负责药品药剂的投放工作，确保污水站水质达标排放并做好药品投放记录。

②成交供应商每季度更换活性炭，更换下来的废渣按照危险废物管理要求进行打包后交院方指定地点，由院方委托第三方具有专业资质的公司进行处置，处置费用由采购人承担。

③成交供应商对污水站使用的药剂要留有一月的库存量，不得出现断货，无法加药的情况。

④成交供应商负责药品库房的规范化管理，分类规放，干净整洁，台帐清晰。

7、本项目污水处理所用电费、水费由院方承担，但成交供应商应该节约用水用电，做到人走灯灭，不使用器具时关闭电源和用水，如造成损失的，成交供应商照价赔偿。

8、现场人员要求

8.1供应商提供1名项目负责人，须具有以下任一证书

（1）环保管家专业证书；（2）环保专业类工程师证（固体废物类除外）。

供应商成交后在签订合同前出具该人员合格的健康体检报告，项目负责人须常驻院本部污水处理站，不得随意离开，有事必须提前请假，如长时间不能驻守现场成交供应商必须安排同资质的人员进行替代，项目负责人常驻现场上班时间与采购人工作人员一致，如有紧急事情的发生，项目负责人必须30分钟内抵达现场解决问题。(供应商在响应文件中提供证书扫描件或复印件，在签订合同前须向采购人出具证书和体检报告原件)。

8.2、供应商配置1名技术人员，须具有以下任一证书

（1）须具有环保管家专业证书；（2）环保专业类工程师证（固体废物类除外）。

供应商成交后在签订合同前出具该人员合格的健康体检报告，技术人员负责污水站各种维修事宜和维护改造。(供应商在响应文件中提供证书扫描件或复印件，在签订合同前须向采购人出具证书和体检报告原件)。

8.3.成交供应商指定一名项目现场负责人，常驻院本部污水处理站，不得随意离开，有事必须提前请假，如长时间不能驻守现场成交供应商必须安排同资质的人员进行替代，项目负责人常驻现场上班时间与采购人工作人员一致，如有紧急事情的发生，项目负责人必须30分钟内抵达现场解决问题。

注：成交供应商进场时，拟派人员应与供应商在响应文件中提供的人员一致。如成交供应商拟更换人员，所换人员资质条件不能低于采购文件要求，且应提前30日向采购人书面申请，并获得批准。

8.4.成交供应商的项目负责人及操作人员必须全面了解采购人污水处理工艺，熟悉国家环保相关法律法规、行业规定及流程，严格按照采购人管理要求执行运营托管服务。

8.5.成交供应商派驻人员须能熟练操作电脑，除WORD 、EXCEL、PPT等基础软件使用外，还需会熟练使用PDCA、QCC等质量管理工具，定期对污水站所有资料进行核查、整理、扫描、归档、装订。

8.6.成交供应商定期对值班人员工作情况进行检查，发现不合规要及时纠正并按公司管理体制进行处罚。

8.7.成交供应商积极组织协调运营托管期内各项工作需要。

8.8成交供应商污水站设备管理操作员，统一着装（样式采购人同意）上岗，服从成交供应商及采购人的管理制度。

8.9.成交供应商工作人员必须遵守医院的各项规章制度，服从采购人管理人员检查和监督。并且要保护好站内的一切公共设施、消防设施及保持站内及周边环境卫生，违者按采购人规定处罚。

8.10 成交供应商的项目负责人必须有从事污水处理工作1年及以上工作经验。

- 9.对成交供应商安全职业防护要求

9.1.成交供应商负责配备一定数量的安全防护用具（口罩、防护眼镜、塑胶手套、防毒面具、头套、防护服一次性手套等）及应急急救箱，费用由成交供应商负担。

9.2.现场工作人员必须严格按照安全防护要求进行操作。

9.3.现场工作人员人员必须掌握七步洗手法以及防护服、隔离衣穿脱方法。

9.4.现场的擦手纸、一次性口罩、洗手液以及办公用品等，由成交供应商负责采购及使用。

9.5.必须严格执行职业防护要求进行取样。

四、项目服务需求、标准

1、人员工伤事故保险。成交供应商应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。成交供应商因执行工作而造成采购人、成交供应商工作人员以及第三人损害的，由成交供应商承担全部责任。

2、污水处理运营每月巡查考核表

污水处理运营每月巡查考核表

考核时间段：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日

（1）水质检测考核标准

| 序号 | 检测内容 | 备注 | 扣分原因 | 扣分标准 （分） | 实际扣分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 每日不低于2次 | 不合格一次 | 10 |  |
| 2 | 余氯 | 每日不低于次 | 不合格一次 | 10 |  |
| 3 | 粪大肠菌群 | 送招标方检验科自检 | 不合格一次 | 10 |  |
| 4 | 沙门氏菌 | 送招标方检验科自检 | 不合格一次 | 10 |  |
| 5 | 志贺氏菌 | 送招标方检验科自检 | 不合格一次 | 10 |  |

（2）构筑物巡检及现场卫生考核标准

| 序号 | 工作内容 | 工作标准 | 扣分原因 | 扣分标准 （分） | 实际扣分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宿办公区 | 每日清扫，地面清洁 | 不合格一次 | 1 |  |
| 2 | 设备间卫生 | 设备清洁无油污 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 地面清洁无油污 | 不合格一次 | 1 |  |
| 3 | 值班室 | 清洁整齐 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 物品摆放整齐 | 不合格一次 | 1 |  |
| 4 | 化粪池巡检 | 过水管路无堵塞 | 不合格一次 | 1 |  |
| 5 | 隔油池巡检 | 过水管路无堵塞 | 不合格一次 | 1 |  |
| 6 | 调节格栅池巡检及清渣 | 表面无浮渣 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 栅渣消毒、装袋、及堆放至指定地点 | 不合格一次 | 1 |  |
| 7 | 厌氧池巡检 | 表面无大块浮渣，过水孔无堵塞 | 不合格一次 | 1 |  |
| 8 | 好氧池巡检 | 表面无大块浮渣，过水孔无堵塞 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 曝气正常 | 不合格一次 | 1 |  |
| 9 | 沉淀池巡检 | 表面无浮渣，过水孔无堵塞 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 上清液清澈 | 不合格一次 | 1 |  |
| 10 | 消毒池 | 表面无浮渣，过水孔无堵塞 | 不合格一次 | 1 |  |
| 11 | 清水池 | 水质清澈 | 不合格一次 | 1 |  |
| 12 | 排放口 | 水质清澈 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 池底、池壁无杂物 | 不合格一次 | 1 |  |
| 13 | 除臭装置 | 活性炭无潮湿、发霉 | 不合格一次 | 1 |  |

（3）工艺设备巡检巡查考核标准

| 序号 | 设备 | 工作标准 | 扣分原因 | 扣分标准 （分） | 实际扣分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅机 | 减速机油位足够 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 耙齿无损坏变形 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 固定螺栓无松动 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 运转平稳无异响 | 不合格一次 | 1 |  |
| 2 | 风机 | 润滑油位足够 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 皮带松紧度合适 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 地脚螺丝紧固 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 压力表显示正常 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 电机温升正常，不超过80℃ | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 运转平稳无异响 | 不合格一次 | 1 |  |
| 3 | 水泵 | 进水口无堵塞 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 进出水管、阀门开闭状态 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 线接头无破损 | 不合格一次 | 1 |  |
| 4 | 加药计量泵 | 地脚螺栓无松动 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 泵进出口水管无破损漏气 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 加药量正常 | 不合格一次 | 1 |  |
| 5 | 超声波流量计 | 探头紧固螺栓无松动 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 信号线无破损 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 仪表显示正常 | 不合格一次 | 1 |  |
| 6 | 配电柜 | 指示灯显示正常，标识合格 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 电气设备工作时无异常声响 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 导线、开关、接触器、继电器线圈、接线端子无过热及打火现象 | 不合格一次 | 1 |  |

（4）设备保养考核标准

| 序号 | 设备 | 工作内容 | 工作标准 | 扣分原因 | 扣分标准 （分） | 实际扣分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅机 | 轴承座润滑 | 轴承座注油不低于油腔70% | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 减速机润滑 | 油位至油标红线以上 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 链条及链轮 | 螺丝紧固，表面及空隙无杂物 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 耙齿 | 表面附着物清理 | 不合格一次 | 1 |  |
| 2 | 风机 | 齿轮箱 | 油位至油标红线以上 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 传动皮带 | 更换 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 消声器 | 滤网无灰尘堆积 | 不合格一次 | 1 |  |
|  |  | 止回阀 | 无磨损、卡死现象 | 不合格一次 | 1 |  |
| 3 | 水泵 | 进出口连接管道 | 无松动破损 | 不合格一次 | 1 |  |
| 4 | 加药计量泵 | 进出管道 | 疏通无堵塞、破损 | 不合格一次 | 1 |  |
| 5 | 配电柜 | 电器元件 | 电器元件紧固无松动 | 不合格一次 | 1 |  |

（5）处理系统水池和化粪池清掏及清理考核标准

| 序号 | 工作内容 | 周期 |  |  | 工作标准 | 扣分原因 | 扣分标准（分） | 实际扣分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每季度 | 每半年 | 每年 |  |  |  |  |
| 1 | 化粪池 |  | √ |  | 至少两次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |  |
| 3 | 格栅池 | √ |  |  | 至少四次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |  |
| 4 | 厌氧池 |  | √ |  | 至少两次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |  |
| 5 | 好氧池 |  | √ |  | 至少两次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |  |
| 6 | 沉淀池 |  | √ |  | 至少两次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |  |
| 7 | 清水池 |  | √ |  | 至少两次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |  |
| 8 | 排放口 | √ |  |  | 至少四次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |  |
| 9 | 除臭装置 |  | √ |  | 至少两次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |  |

（6）污水站工作考核标准

| 序号 | 工作内容 | 备注 | 扣分原因 | 扣分标准（分） | 实际扣分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药剂及材料购买 |  | 不合格一次 | 1 |  |
| 2 | 化学药剂投放 |  | 不合格一次 | 1 |  |
| 3 | 负责每日运营现场及周边环境的清洁； |  | 不合格一次 | 1 |  |
| 4 | 负责化粪池、工艺水池的巡检巡查； |  | 不合格一次 | 1 |  |
| 5 | 设备设施的日常检查及维护； |  | 不合格一次 | 1 |  |
| 6 | 每天负责排污口水量大小及水质的观察，负责余氯及PH的监测； |  | 不合格一次 | 1 |  |
| 7 | 负责每日栅渣的清理及打包至业主指定地方； |  | 不合格一次 | 1 |  |
| 8 | 负责水样的提取及送检； | 送院方检验科检测 | 不合格一次 | 1 |  |
| 9 | 根据工作完成情况按要求做好记录。 |  | 不合格一次 | 1 |  |
| 10 | 负责外排污水达标排放水质检测 | 协助取水样送第三方单位检测 | 不合格一次 | 1 |  |
| 11 | 负责每月污水站基础数据的统计及分析，现场资料的收集及整理； |  | 不合格一次 | 1 |  |
| 12 | 人员的定期业务培训、管理培训、知识更新培训； |  | 不合格一次 | 1 |  |
| 13 | 每年不低于两次应急演练的方案编制及演练实施； |  | 不合格一次 | 1 |  |
| 14 | 负责落实业主临时交代的工作任务。 |  | 不合格一次 | 1 |  |
| 15 | 环境保护突发事故的处理措施及应急处理； |  | 不合格一次 | 1 |  |
| 16 | 接受院领导及各级政府部门的督查和检查； |  | 不合格一次 | 1 |  |
| 17 | 化粪池清掏工作 |  | 不合格一次 | 1 |  |

（7）其他考核标准

| 名称 | 考核标准 |  | 扣分原因 | 扣分标准（分） | 其它处理 | 实际扣分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工管理 | 统一穿戴甲方认可确定的服装，并佩戴统一发放的工作牌；上班时间不穿拖鞋，凉鞋；头发干净、整洁，不留怪异发型和色发，男员工应留短发，女员工长发应束起，且不能浓妆艳抹；保持手部清洁，不留长指甲，不涂有色指甲油。 |  | 发现工作人员仪容仪表不符合标准1次 | 1 |  |  |
|  | 服务人员主动服务，礼貌待客，亲切自然、不卑不亢。遇询问时回答问题应准确、耐心、有问必答，态度不生硬、不刁难，不发生争执；对老、弱、病、残、孕等特殊提供方便，对一视同仁，尊重民族习俗和宗教信仰。 |  | 发现工作人员服务态度不好，未达到标准要求1次 | 1 |  |  |
|  |  |  | 发现在工作中讲粗话或因讲粗话被投诉1次 | 1 |  |  |
|  | 工作人员不在工作场所大声喧哗、嬉笑打闹，做到说话轻、操作轻；要嘴勤、眼勤、腿勤、手勤；工作期间不串岗、空岗，不扎堆聊天。 |  | 在工作场所大声喧哗、打闹嬉戏，或工作期间串岗、空岗被发现1次 | 1 |  |  |
|  | 工作人员在工作中应用普通话交流，严禁粗话、脏话。服务人员在岗在位，按时上下班，不迟到早退。 |  | 因工作人员服务态度不好引起有效投诉1次，且未得到妥善处理造成影响的。 | 1 |  |  |
|  | 污水处理人员不得缺编缺岗 |  | 发现缺编岗位一次 | 8 |  |  |
|  | 污水处理人员不得破坏、损毁设施、花草树木；不得偷盗植物、设施、设备等；不得翻墙或采取其它不正当的手段进出。 |  | 违反规定1次 | 3 | 如造成损失，承担相应的赔偿责任 |  |
| 应急事件处理 | 如遇紧急、迎检等情况，应全力配合采购方开展工作。 |  | 违反规定1次 | 10 |  |  |
| 投诉及曝光 | 因污水处理承包公司管理问题造成污水处理、管理被媒体曝光 |  | 因污水处理承包公司管理问题造成污水处理管理质量低下，被有效投诉1次 | 5 |  |  |
|  |  |  | 因污水处理承包公司管理问题被相关部门口头批评或书面通报1次 | 10-20 | 一年内发生2次及以上，甲方有权终止合同 |  |
|  |  |  | 因污水处理承包公司管理问题造成污水处理、管理被区县媒体曝光1次 | 10-20 | 一年内发生2次及以上，甲方有权终止合同 |  |
|  |  |  | 因污水处理承包公司管理问题造成污水处理、管理被市级媒体曝光1次 | 10-30 | 一年内发生1次及以上，甲方有权终止合同 |  |
| 节约水电 | 污水处理人员在使用水电的时候必须做到节约用水、用电，做到人走灯灭，不使用器具时关闭电源和用水。 |  | 发现浪费水或电1次 | 2 | 如造成损失，乙方承担相应的赔偿责任 |  |
| 合计扣分总数 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员： |  |  |  |  |  |  |

注：每月考核1次，如未达到上述项目，扣掉相应分值。

执行合同情况的监督检查实行扣分制：每月考核标准扣分数合计在10分以内的为合格，考核标准扣分数合计在10—19分的扣除项目承包单位当月承包经费2000元，20—29分的扣除项目承包单位当月承包经费4000元，30分以上扣完当月污水处理运营外包的承包费，并有权解除合同。

3、违约责任（所有违约费用从运营费用中扣除，费用单位均为人民币）

（1）若发生污水排放不达标（包含但不限于各部门抽检不合格、三方报告不合格），所引起的一切法律、经济责任、行政处罚由成交供应商承担；此外，若发生一次不合格情况，成交供应商除承担相关的法律、经济责任外，成交供应商需另行承担3000元的违约金；若检测结果出现两次及以上不合格情况，成交供应商除需另行承担3000元的违约金外，采购人有权和成交供应商解除合同。消毒药剂至少准备一个月的量并登记购药剂的台账，否则由成交供应商承担违约金1000元/次。

（2）化粪池清掏不规范，未按照相关规范清掏或未规范处置垃圾或被违规被查，成交供应商除承担相关的法律、经济责任；此外，成交供应商需另行承担3000元/次的违约金；

（3）所有污水处理等设施设备及时维修。因设备影故障响污水处理质量或导致采购人负面影响（整改、检查不合格等）的由成交供应商需另行承担3000元/次的违约金（未造成排放不达标），更换的设施设备质量可靠，未提供相应的验证资料（包含但不限于合格证）由成交供应商承担1000元/次的违约金。

（4）污水废气处理，发生不合格，成交供应商除承担相关的法律、经济责任，此外，成交供应商需另行承担2000元的违约金；活性炭每季度更换一次，未及时更换由成交供应商承担1500元/次的违约金。

（5）未监督三方污水抽样或未完成每月整理检测报告并统计分析报告（需标注为周、月、季、年的报告，并统计分析有无缺失，有无不合格项）的由成交供应商承担500元/次的违约金；每月抽水检测粪大肠、沙门、志贺有遗漏的由成交供应商承担3000元/次的违约金，若检测结果出现一次不合格情况，成交供应商另行承担3000元违约金，若发生两次及以上检测不合格，采购人有权和成交供应商解除合同，并成交供应商需另行承担3000元的违约金。

（6）自测的PH值、余氯（氯余或其他类似因子）、投药无记录或弄虚作假的，由成交供应商承担2000元/次的违约金。

（7）职业防护不到位，由成交供应商承担300元/次的违约金。应急物资不足甚至未准备的，配套工具不齐、办公用品不齐的，由成交供应商承担100元/次的违约金。

（8）所有药剂、标液、试剂类发生超过效期的，由成交供应商承担1000元/次的违约金；在线监测系统的试剂、标液准备存量不足一个月的，由成交供应商承担500元/次的违约金。

（9）缺岗、缺编或人员配置未满足约定要求的，由成交供应商承担300元/人/天的违约金。

（10）不服从管理、态度恶劣，吵架，推诿、宣传标识未整改、未经采购人同意（提供承诺函，格式自定）且成交供应商在项目实施过程中自行变更的，由成交供应商承担500元/次的违约金。采购人需要项目管理人员到现场时，必须及时到场，不得以任何理由推迟或拒绝，否则采购人视为成交供应商不响应，承担500元/次违约金。成交供应商须按国家相关法律法规与施工人员签订劳务合同，及时发放员工薪酬，否则承担相关的法律、经济、行政处罚责任。

（11）发生安全事故，除由成交供应商承担所有法律、经济责任外，成交供应商需另行承担违约金10000元/次，采购人有权解除合同。

（12）节假日无人值守或未按照标准完成工作，由成交供应商承担600元/天、次的违约金。因此导致不良后果的，由成交供应商承担所有法律、经济责任。

（13）污水处理及合同约定的资料未仔细核查、整理、归档、装订，导致数据错误，资料漏项不齐等、由成交供应商承担500元/次的违约金；排班表或资料未及时提交由成交供应商承担200元/次的违约金。

（14）节约能耗。如发现自来水浪费，用完不即时关闭或浪费用电的由成交供应商承担100元/次的违约金。

（15）成交供应商需提供廉政责任承诺，安全责任承诺、农民工工资及时支付承诺。

（16）若甲方年度自行检测未通过，成交供应商需要承担年度自行检测所有费用及相关责任。

4、其他

（1）实施相关要求

①履约期结束前壹个月，由采购人和成交供应商、原运营外包单位各自派员组成移交小组，具体负责和办理移交工作，组织必要的会议，并商定设施设备移交的详尽程序。

②对成交供应商人员的接收。采购人可自行选择在履约期满收回后其愿意继续聘用的人员。

③成交供应商所订立合同的取消。约期届满终止时，根据采购人要求，成交供应商应取消其已签订的、于履约期届满后仍将有效的与生产废水治理项目的运行和维护有关的任何合同、协议。

④成交供应商不得私自移走项目有关的任何设施设备，自行投入的设备产权及使用权归采购方所有。

⑤技术文件和运行记录。成交供应商应向采购人或其指定机构移交生产废水治理项目及其正常运行必需的所有技术文件，包括但不限于其在履约开始和整个履约期间从采购人获得的所有技术文件、资质证书（如有）、会计资料、运行记录和其它管理文件等。

⑥知识产权。成交供应商应向招标方或其指定机构移交成交供应商在委托运行期间可能形成的一切专利、专有技术等无形资产的文件，招标方将有权无偿继续在本项目中使用该知识产权。

⑦无财务、法律瑕疵。成交供应商应保证项目设施设备在项目设施设备收回日无负债、无对外担保、无法律诉讼等情况，除非成交供应商与招标方就项目设施设备在收回日的债权债务处理已另外达成协议。

2、合同终止事由

①违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失；

②因管理不善造成恶劣影响；

③擅自将合同转包、分包给第三者；

④违反劳动法或其他相关法规，造成恶劣影响；

⑤有弄虚作假及其不正当行为；

⑥在重大接待、突发事件处置工作中不力造成恶劣影响；

⑦发生投诉属实的影响恶劣的事件；

⑧未达到考核条款或违约条款的采购人可终止条件的。

⑨年度自行检测未通过，成交供应商需要承担相应检测所有费用及相关责任，若整改后仍检测未通过，甲方有权终止合同。

五、现场踏勘

为减少相关误差，如潜在供应商需要进行现场踏勘的，请自行组织实施。供应商对踏勘中获取的现场资料负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素。踏勘现场的安全问题由供应商自行负责;所发生的费用由供应商自行承担。

第三篇  竞采项目服务需求

一、服务期、服务地点及实施要求

（一）服务期：合同签订后1年。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）实施要求：

1.成交供应商应按照采购人污水处理站的现状提供服务，成交供应商保证能够熟练操作现有设备和系统，保持现有设备和系统继续正常运行。

2.若成交供应商不能操作污水处理站现有设备和系统，导致污水处理站出现异常的，则采购人有权解除合同。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价。报价应包括但不限于完成包含新、老院区污水处理运营外包，已包含消毒药剂、设备维修维护、人工、活性污泥投放、耗材、化粪池清掏等全部费用以及与本项目相关的所有费用，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再支付其它费用。

三、付款方式

1、转账支付

2、支付方式：本项目采用按月结算的付款方式，每月实际支付金额将依据考核结果核定，即月支付金额扣除当月考核扣减款项（若存在）后的剩余金额。

3.履约保证金：合同签订前，成交供应商向我院缴纳合同总金额10%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），服务期满后我院在3个工作日内无息退还。

### 四、其它

响应供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

成交供应商放弃成交项目，无正当理由不与采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，取消其成交资格，给采购人的损失超过保证金数额的，成交供应商应对超过部分予以赔偿。供应商应对上述采购要求在响应文件中无条件予以响应。

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

### 一、采购程序

（一）竞采按竞采文件规定的时间和地点进行。

（二）由本项目竞采小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞采文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照竞采文件要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

- 实质性响应审查。依据竞采文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞采文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞采文件的实质性要求作出响应。实质性响应审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞采文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章、逐页盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞采文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 符合竞采文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞采文件第二篇、第三篇规定的竞采内容进行实质性响应。 |
|  |  | 竞采有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）在评审过程中任何一方不得向他人透露与评审有关的服务资料、价格或其他信息。

- 评审的依据为竞采文件和响应文件（含有效的补充文件）。竞采小组判断响应文件对竞采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 二、评审标准

（一）竞采小组将依照本竞采文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

注：政策性扣减方式

1.供应商为非联合体参与谈判的，对小微型企业给予 / %的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（二）若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

### 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的、逐页盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）竞采文件中相关约定或相关承诺或其他应当否决投标情形。

（七）供应商不接受竞采小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和竞采文件规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞价采购活动，发布项目终止公告并三说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞价采购人人式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

### 一、竞采费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论竞采结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞采文件

（一）竞采文件由竞采邀请书、竞采项目技术（质量）需求、竞采项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞采文件不可分割的部分。

（三）竞采文件的解释

供应商如对竞采文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞采文件。一经进入竞采程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞采文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞采文件中，竞采小组根据与供应商进行竞采可能实质性变动的内容为竞采文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞采文件和响应文件（含有效的书面承诺）。竞采小组判断响应文件对竞采文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、竞采要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞采文件的要求编制响应文件，并对竞采文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件按照“第七篇响应文件格式”规定装订成册，同时应编制完整的页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订成册，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.竞采有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。供应商自行在第七章响应文件格式要求的竞采报价函中第10其他补充说明中填报，否则由评标委员会作否决投标处理。

- （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

（三）联合体

本项目不接受联合体。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.竞采小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.供应商须在平台报名并上传盖章后的响应文件电子文档一份。

2.在网上电子文档中，竞采文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章，响应文件每一页均应加盖供应商鲜章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件的递交

行采家平台上传电子文档一份。

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权竞采小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（二）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞采文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞采文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

九、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费包干收费3000元（大写：叁仟元整）。成交供应商在领取成交通知书时一次性支付。

服务费以现金、支票或电汇等形式支付。

## 第六篇  合同草案条款

甲方（需方）：

统一社会信用代码：

乙方（供方）：

统一社会信用代码：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等法律规定，本着平等互利、协商一致的原则，共同签订本合同，以资共守：

- 服务内容

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概述： |  |  |  |  |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：     元，即人民币大写      元；该合同总价包括包含本次报价须为人民币报价，包含保证污水处理站正常运行所需相关材料费、药剂费、人工费、交通费、设施设备维保费、办公费、接受上级部门检查、监测以及培训等，所产生的一切费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、服务期限和服务地点

（一）服务期：

（二）服务地点：

## 四、服务要求

## 付款方式

- 其他要求

## 七、违约责任

1.合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。

2.若乙方未按约定时间向甲方提供服务，每逾期一日，乙方应每日按合同总价款的千分之一向甲方支付赔偿金；逾期超过十日，甲方有权选择解除合同。

## 八、争议解决办法

1、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或调解解决，协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼，并由违约方承担守约方为实现债权而产生的一切合理费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、评估费、鉴定费等）。

## 九、其他

1、本合同如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同壹式叁份，自双方签字盖章之日起生效。甲方执   份，乙方执   份，具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

甲方： （盖章）                      乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：             法定代表人（授权代表）：

地址：                               地址：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

签约日期：   年   月   日 		    签约日期：   年   月

## 响应文件格式要求

（项目名称）

响 应 文 件

供应商名称： 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

目录

一、经济部分

（一）竞采报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）竞采报价函

竞采报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（竞采项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该竞采项目的报价。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的所有服务，项目报价（总价）为人民币大写：        ；人民币小写：        元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：电子响应文件   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞采文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞采文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照竞采报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8.我方同意按竞采文件规定，交纳竞采文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞采文件规定的采购代理服务费。

9.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

10.  	（其他补充说明）。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目编号：

询价项目名称：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计： |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年   月   日

### 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

竞采项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  竞采项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

### 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

竞采项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  竞采项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照服务需求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写“无差异”或“正偏离”“负偏离”及原因；

3.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

竞采项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

竞采项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

### 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

1保证金缴纳证明材料

## 附件 重庆润集全过程工程咨询有限责任公司采购文件发售登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目号 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

竞采文件售价：300元/包                发售人：重庆润集全过程工程咨询有限责任公司

相关说明：

在报名和采购文件发售期内供应商扫描二维码缴纳报名费，转账时备注：项目编号+报名费，填写《重庆润集全过程工程咨询有限责任公司采购文件发售登记表》，将报名费转账凭据及采购文件发售登记表扫描件发送至邮箱1903158909@qq.com，邮件主题为：项目名称+供应商名称报名资料。未发送邮件的，视为未报名，一切损失由供应商自行承担。

（结束）