佳能彩色数码复印机iR ADV DX C3935技术参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | A3幅面；黑白、彩色双面复印；黑白、彩色双面网络打印；黑白、彩色双面扫描；内置装订； USB存储和打印功能；人体感应功能；支持移动打印功能。 |
| 2 | 纸张厚度 | 纸盒： (≤52～≥256g/㎡) 旁送纸盒： (≤52～≥300g/㎡) |
| 3 | 打印语言 | UFRⅡ |
| 4 | 打印分辨率 | ≥1200dpi×1200dpi |
| 5 | 装订功能 | 边装、角装、手动装订、无钉装订 |
| 6 | 打印接口 | 10base-T/100base-TX/1000base-T(RJ-45);USB2.0/USB3.0;IEEE802.1b/g/n |
| 7 | 耗材类型 | 四鼓（黑色硒鼓、彩色硒鼓）通用 |
| 8 | 原稿输送方式 | 一次进稿双面扫描 |
| 9 | 输稿器原稿厚度 | （38-157g/㎡黑白） |
| 10 | 纸张尺寸 | 纸盒1：A4, B5, A5, A5R, 16K，自定义纸张98.0 mm x 148 mm to 297 mm x 215.9 mm 纸盒2：A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8K, 16K, 16KR，自定义纸张98.0 mm x 182 mm to 304.8 mm x 457.2 mm 手送纸盘：≥A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, 8K,16K, 16KR,信封，自定义纸张98.0 mm x 139.7 mm to 320 mm x 457.2 mm |
| 11 | 显示屏 | ≥10.1英寸触控屏幕；支持滑动、捏合缩放等触控操作 |
| 12 | 复印/打印速度 | ≥35页/分钟（A4黑白）≥35页/分钟（A4彩色） |
| 13 | 扫描速度 | 双面扫描≥70ipm（A4，彩色，300*300dpi） |
| 14 | 首页输出时间 | 黑白≤5.5秒，彩色≤7.4秒黑色 |
| 15 | 内存/硬盘 | 标配内存≥3.5GB/固态硬盘≥256GB |
| 16 | 纸张容量 | ≥550张*2（前置纸盒）+≥100张（手送纸盘） 80g/㎡ ≥100张80g/㎡（输稿器容量） |
| 17 | 其它功能 | 自动检测纸张尺寸；读取原稿时检测重叠进纸；任务锁定功能 ；硬盘清除可以删除每次任务完成后的残留图像；硬盘格式化会在生命周期结束时删除并覆盖硬盘上的所有数据；安全芯片以及防篡改硬件有助于保护密码和密钥 |
| 18 | 其他要求 | 1、为保证产品质量，报价时需上传生产厂家加盖鲜章的技术参数确认函，否则报价无效，原件备查。 2、为保证售后服务质量，报价时需上传生产厂家加盖鲜章的售后服务承诺函，否则报价无效，原件备查。 |