# 货物网上竞采文件

（最终审核版）

项目名称：重庆市渝北区双湖小学校2025年

校园广播设备采购

采购单位：重庆市渝北区双湖小学校

二〇二五年六月

### 一、采购内容

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市渝北区双湖小学校2025年校园广播设备采购 | 300000 | 中央薄改 资金 |  |

### 二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：无。

### 三、技术要求

### （一）设备清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、室内广播补充部分 |  |  |  |  | 所提供产品必须为中国关境内生产，若为进口产品按无效报价处理。 |
| 1 | IP网络 播放器 | 1、壁挂式设计，防蚀金属面板； 2、采用高速工业级双核（ARM+DSP）芯片，启动时间≤1秒； 3、支持WEB登录查看及修改系统参数； 4、标准RJ45网络接口，支持跨网段和跨路由； 5、不少于1组音频线路输出，1路音频线路输入； 6、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP； 7、音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM； 8、信噪比：≥90dB； 9、频响：20Hz-16KHz； 10、输出功率：≥2×30W(定阻8Ω）； 注：此设备为补充原有设备，需保证与原广播系统无缝兼容。 | 台 | 5 |  |
| 2 | 壁挂 定阻 喇叭 | 1、功率：≥15W（额定）/30W（峰值）； 2、阻抗：8Ω； 3、喇叭单元：6.5"×11.5"×1； 4、频率响应：60Hz-18KHz。 注：此设备为补充原有设备，需保证与原广播系统无缝兼容。 | 个 | 4 |  |
| 3 | 壁挂 定压 喇叭 | 1、功率：≥15W（额定）/30W（峰值）； 2、输入：100V； 3、喇叭单元：6.5"×11.5"×1； 4、频率响应：60Hz-18KHz。 注：此设备为补充原有设备，需保证与原广播系统无缝兼容。 | 个 | 8 |  |
| 二、大操场广播部分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 全天候线性阵列全频 扬声器 | 1、二分频线阵列全频扬声器：10"钕铁硼内磁防水低频单元≥2只，1.75"钕铁硼防水高频单元≥2只； 2、频率响应：范围等同或优于65Hz-20kHz； 3、最大声压级：HF≥134dB，LF≥128dB； 4、额定功率RMS(1)LF:≥400WHF:≥140W；连续功率LF:800W，HF:280W；最大功率LF:1600W，HF:560W； 5、指向性：水平指向性120°±10°，垂直指向性可变； 6、防护等级≥IP56 （签订合同时提供具有CMA或CNAS标志的具备不低于IP56防护等级的产品检测报告。） | 只 | 8 |  |
| 5 | 线性阵列高音功放 | 1、采用与扬声器同一品牌，采用扬声器与功放的标准配置方式； 2、额定功率：8Ω不低于500W×4；4Ω不低于900W×4； 3、总谐波失真(1kHz)：≤0.05%； 4、互调失真(60Hz/7kHz4:1)：≤0.05%； 5、信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：≥106dB； 6、内置信号Link开关，支持过载保护； 7、集中的风道和热管理，具备零温差温度控制和中频(人声)门限校正功能； （签订合同时，提供CQC产品认证证书。） | 台 | 1 |  |
| 6 | 线性阵列低音功放 | 1、采用与扬声器同一品牌，采用扬声器与功放的标准配置方式； 2、额定功率：8Ω不低于900W×4；4Ω不低于1500W×4； 3、总谐波失真(1kHz)：≤0.05%； 4、互调失真(60Hz/7kHz4:1)：≤0.05%； 5、信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：≥106dB； 6、内置信号Link开关，支持过载保护； 7、集中的风道和热管理，具备零温差温度控制和中频(人声)门限校正功能； （签订合同时，提供CQC产品认证证书。） | 台 | 1 |  |
| 7 | 全天候线性 阵列 次低频音箱 | 1、线性阵列次低频扬声器：12"低音防水驱动单元≥2只； 2、频率响应：范围等同或优于40Hz-800Hz； 3、最大声压级：≥127dB； 4、灵敏度(1W/1m)：≥99dB； 5、额定功率：≥800W； 6、防护等级≥IP46 （签订合同时，提供具有CMA或CNAS标志的具备不低于IP46防护等级的产品检测报告。） | 只 | 2 |  |
| 8 | 线性阵列次 低频 音箱功放 | 1、放大器种类：H类； 2、额定功率：1000W×2（8Ω），1600W×2（4Ω）； 3、总谐波失真：≤0.025%@8Ω,20Hz-20kHz； 4、互调失真：≤0.05%@8Ω,60Hz/7kHz4:1； 5、频率响应：≤±0.5dB20Hz-20kHz； 6、阻尼系数：≥300:18Ω@20Hz-1kHz。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 全天候双18寸防水 超低线阵音箱 | 1、线性阵列低频扬声器：18"低音防水驱动单元≥2只； 2、频率响应：范围等同或优于20Hz-500Hz； 3、最大声压级：≥133dB； 4、灵敏度(1W/1m)：≥102dB； 5、额定功率：≥1000W； 6、防护等级≥IP46 （签订合同时，提供具有CMA或CNAS标志的具备不低于IP46防护等级的产品检测报告。） | 只 | 2 |  |
| 10 | 超低线阵音箱功放 | 1、采用与扬声器同一品牌，采用扬声器与功放的标准配置方式； 2、输出功率：(8Ω)两通道不低于1300W×2；(4Ω)两通道不低于2000W×2； 3、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 4、互调失真(60Hz/7kHz4:1)：≤0.5%； 5、信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：≥105dB； | 台 | 1 |  |
| 11 | 返送扬声器 | 1、系统组成：HF:1X2"压缩驱动单元LF:1x12"低频驱动单元； 2、频率响应：范围等同或优于50Hz-18kHz； 3、额定功率(RMS)300WRMS； 4、灵敏度(1m/1W):97dB； 5、最大声压级:128dB(峰值)； 6、阻抗：8Ω。 | 只 | 2 |  |
| 12 | 返送 扬声器功放 | 1、放大器种类：H类； 2、额定功率：600W×2（8Ω），1000W×2（4Ω）； 3、总谐波失真：≤0.025%@8Ω,20Hz-20kHz； 4、互调失真：≤0.05%@8Ω,60Hz/7kHz4:1； 5、频率响应：≤±0.5dB20Hz-20kHz； 6、阻尼系数：≥300:18Ω@20Hz-1kHz； 7、分离度：≥80dB1kHz@8Ω额定功率； 8、信噪比：≥106dB1kHz，A计权@8Ω额定功率。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 全天候补声 音箱 | 1、系统组成：HF:1x2"压缩驱动单元LF:1X15"低频驱动单元； 2、频率响应：范围等同或优于40Hz-18kHz； 3、额定功率(RMS)：350W(RMS)； 4、灵敏度(1m/1W)：98dB； 5、最大声压级：130dB(峰值)； 6、阻抗：8Ω。 | 只 | 4 |  |
| 14 | 全天候补声音箱功放 | 1、放大器种类：H类； 2、额定功率：600W×2（8Ω），1000W×2（4Ω）； 3、总谐波失真：≤0.025%@8Ω,20Hz-20kHz； 4、互调失真：≤0.05%@8Ω,60Hz/7kHz4:1； 5、频率响应：≤±0.5dB20Hz-20kHz； 6、阻尼系数：≥300:18Ω@20Hz-1kHz； 7、分离度：≥80dB1kHz@8Ω额定功率； 8、信噪比：≥106dB1kHz，A计权@8Ω额定功率。 | 台 | 2 |  |
| 15 | 音频处理器 | 1、平衡模拟信号输入接口≥4路，平衡模拟信号输出接口≥8路，支持任意输入信号按比例自由路由至任意输出通道； 2、采用≥32位浮点DSP，≥24位AD/DA芯片； 3、具有主动动态反馈抑制功能、主动分布式回声处理功能、自动降噪等信号处理功能； 4、频率响应：20Hz～20kHz，±0.5dB； 5、动态范围：≥110dB（A 计权）； 6、总谐波失真：≤0.006%； 7、输入阻抗：≥10kΩ； 8、信噪比：≥110dB； 9、串音衰减：＞80dB； 10、最大输入电平：≥20dBu，最大输出电平：≥20dBu； 11、负载阻抗：600Ω±50Ω。 （签订合同时，提供1-11条参数的具有CMA或CNAS标志的产品检测报告。） | 台 | 1 |  |
| 16 | 数字调音台 | 1、可编程话放的输入≥24路、100毫米行程电动推子≥24个； 2、XLR主输出≥12路，线路输出≥10路，耳机监听插口≥2个，面板具有对讲麦克风输入接口； 3、具有32×32通道USB音频接口； 4、可与移动终端、PC联机远程控制； 6、彩色显示屏≥7寸； 7、矩阵混音总线≥8个，混音母线≥24个，均有≥6段参量均衡可调； 8、DCA编组≥8个，静音编组≥6个； 9、内置不少于8种立体声效果器； 10、具有AES/EBU数字立体声输出口和MIDI控制接口、ULTRANET网络接口； 11、USB接口提供文件存储和立体声录音（WAV格式）。 | 台 | 1 |  |
| 17 | 控制室监听 音箱 | 1、2.0木质音箱； 2、音频输入：立体声莲花音频输入； 3、调节形式：主音量、高音、低音独立调节； 4、功率： ≥40W； 5、阻抗： 4Ω； 6、频率范围：80Hz-20KHz； 7、输入电源：AC:220V/50Hz/1.6A(±5%)； 8、失 真 度：≤1%； 9、扬声器单元：≥4"低音单元、≥3/4"丝膜球顶高音单元。 | 套 | 1 |  |
| 18 | 一拖二无线手持话筒 | 1、具有DPLL数字锁相环多信道频率合成技术及杂讯自动控制技术(带导频)； 2、使用UHF740MHz～770MHz频段，避免干扰频率； 3、具有节能模式设置，自动/手动EQ控制，自动校正音色，全自动开关机，自动红外线对频，全自动扫描功能； 4、配套2支手持麦克风，采用高频声表面滤波器，滤除带外干扰信号。 | 套 | 2 |  |
| 19 | 一拖二无线头戴话筒 | 1、具有DPLL数字锁相环多信道频率合成技术及杂讯自动控制技术(带导频)； 2、使用UHF740MHz～770MHz频段，避免干扰频率； 3、具有节能模式设置，自动/手动EQ控制，自动校正音色，全自动开关机，自动红外线对频，全自动扫描功能； 4、配套2支头戴麦克风，采用高频声表面滤波器，滤除带外干扰信号。 | 套 | 4 |  |
| 20 | 一拖四 无线 电容 合唱 话筒 | 1、换能方式:电容式； 2、指向特性:超心型单一指向； 3、频率响应:80Hz-20KHz； 4、信噪比:≥65dB； 5、音频输出：无线接收机输出； 6、灵敏度:-30dB； 7、参考拾音距离:≥10-60cm； 8、发射机供电：两节1.5V_AA干电池； 9、单杆单话筒设计，每支话筒配套一个专用收纳箱。 | 套 | 1 |  |
| 21 | 室外无线信号放大分配器 | 1、频率范围：450-950MHz； 2、RF输出增益：1dB±1dB； 3、输出三阶交调截取点：+14dBm； 4、噪声指数：≤2dB； 5、系统阻抗：50Ω； 6、输出端口数量：≥4个标准输出端口。 | 台 | 2 |  |
| 22 | 室外 天线 | 1、频率范围：450-950MHz； 2、3dB波束宽：垂直对面90度，水平面120度； 3、输出三阶交调截取点：+14dBm； 4、增益：天线增益≥7dB； 4、噪声指数：≤2dB； 5、系统阻抗：50Ω； 6、极化方式：采用线性极化方式，减少信号损耗； 7、安装方式：支持抱杆、壁挂等多种安装方式，根据现场环境、信号需求优化天线指向。 | 对 | 1 |  |
| 23 | 智能 电源 时序器 | 1、通道数量：≥14路； 2、额定输出电压：交流100V-240V50/60Hz； 3、供电电源：AC100-240V50/60Hz40A； 4、单路额定输出电流：≥13A； 5、额定总输出电流：≥40A； 6、带有彩色液晶触摸屏，实时显示电压/日期时间/通道开关状态； 7、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，每路开关时间可自由设置； 8、配置有RS232接口，RJ45接口，支持外部中控设备控制； 9、支持≥8种设备开关场景数据保存/调用； 10、可连接有线、无线网络，可通过PC、手机、WEB控制每路开关； 11、支持外部I0触发，可对接中控设备实现的开、关机 12、支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备 13、1-7路带独立滤波器，欠压、超压检测及报警。 | 台 | 1 |  |
| 24 | 线阵列音箱 吊架 | 线阵列音箱组合田字架，多个开孔位选择，并配有相应的U型扣， 吊架采用阳极氧化加厚镀漆处理，防腐蚀，防生锈，适用各种严苛环境。 单只≥承重1吨，满足多组大型线阵音箱吊挂。 | 套 | 2 |  |
| 三、其他材料及附属部分 |  |  |  |  |  |
| 25 | 42U机柜 | 1、优质冷轧钢； 2、静载≥800KG； 3、内部敷铝锌板方孔条； 4、顶置强劲散热风扇； 5、配置本项目所需各种小配件（请自行计算）。 | 个 | 1 |  |
| 26 | 音响航空箱 | 返送扬声器航空箱，根据本项目中返送扬声器定制。 | 个 | 2 |  |
| 27 | 4芯护套音响线 | 单芯导体截面积1.5平方，请供应商实地勘察后，自行计算，按需配置。 | 米 | 按需配置 |  |
| 28 | 2芯护套音响线 | 单芯导体截面积2.5平方，请供应商实地勘察后，自行计算，按需配置。 | 米 | 按需配置 |  |
| 29 | 2芯护套音响线 | 单芯导体截面积1.5平方，请供应商实地勘察后，自行计算，按需配置。 | 米 | 按需配置 |  |
| 30 | 同轴线 | 屏蔽编织112编密绞铜加铝箔，线芯采用30AWG,芯线截面积2*0.3mm | 米 | 按需配置 |  |
| 31 | 立杆 | 主音箱、补声音箱立杆。满足本项目中音箱的安装需求和安全需求，请供应商实地勘察后，自行计算，按需配置。 | 米 | 按需配置 |  |
| 32 | 安装及布线 | 主音箱、补声音箱挖沟、立杆、地笼、浇灌、回填、复原，超重低音箱的嵌入安装、防潮处理，及线路铺设所需开挖、埋管、布线、回填、复原等。 | 批 | 按需配置 |  |
| 33 | 辅材 | 电缆线、各类音响接头、空气开关、管材、扎带、接插件、连接线、地插盒等 | 批 | 按需配置 |  |

### （二）特别说明：

- 该项目为“交钥匙”工程。具体要求如下：

- 为保证各设备间的兼容性，保证校园广播运行稳定，大操场广播须与室内广播实现联动，成交供应商须根据采购人要求完成广播系统调试。

- 供应商须对采购人进行细致的操作培训。

### 四、商务要求

### （一）交货期限及地点

1、交货时间

签订合同后，30个日历日完成送货、安装、调试。

2、交货地点

### 采购人指定地点。

### （二）验收方式

1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

（1）产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）采购人随机抽取的样品检测结果为合格（若有）。

4、产品在用户掌握使用技术要领，使用符合要求，出具正式验收结论，才作为最终验收。

### （三）质量保证及售后服务要求

1、供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与竞采文件要求相符。

2、自验收之日起，本项目中的所有产品质量保证期不低于5年。质保期内，除采购人人为损坏之外引起的故障，供应商须提供免费的产品更换或维修，且免费提供针对全系统的调试服务。

3、质保期限后，供应商须承诺以优于市场价格为采购人提供维保服务。

4、产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

5、成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。

6、用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

7、在质保期内出现产品问题，48小时内不能处理的，须提供备件；若遇重大活动，须提供技术和设备保障。

### （四）报价要求

1、报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

2、竞采报价是指供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供应商所有的货物价款，本次报价为人民币报价，即（包含且不限于）货物的供货、税金、包装、运输（含二次及多次转运费）、装卸、拆装、保护原有装饰、恢复原样、安装调试（含各种辅材费、人工费）、垃圾清运费、保险费、验收（含第三方检测及验收）、技术服务、售后服务、材料、采购代理服务费、人员培训费、合理的利润、不可预见费及其他国家相关规定的全部费用，实行货到采购人指定地点的所有费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（五）付款方式

本项目中所有产品送达指定地点，完成安装调试，经采购人组织验收，出具正式验收报告后，供应商出具与成交金额同等的正式发票，采购人在收到发票后20个工作日内以对公转账的方式，100%汇入供应商指定账户。

（六）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 五、供应商响应文件要求

供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.技术应答

3.商务应答

4.盖鲜章的法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

5.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

6.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

7.采购文件要求提供的其他资料。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

4. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，必须对技术要求、商务要求作出实质性响应，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

### 六、成交规则

采购人在符合审查的供应商中，确认报价最低的供应商为成交供应商。（若出现供应商报价相同的情况，以报价时间先后确定成交供应商。）

### 七、联系方式

（一）采购人：重庆市渝北区双湖小学校

联系人：江笑龙

电  话：15823169869

地  址： 重庆市渝北区双湖支路33号

- 集中现场踏勘

- 本项目设置集中现场踏勘，凡有意参加本项目的供应商，请于2025年6月18日上午9时30分至10时30分自行到达现场进行踏勘。供应商自行承担踏勘现场的责任、风险及有关费用。采购人不对各供应商在踏勘现场时遇到的任何事故或人身伤害承担责任及费用。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已了解，并在其响应文件中充分考虑现场和环境因素。

联系人：江笑龙

电  话：15823169869

地  址： 重庆市渝北区双湖支路33号

### 八、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在https://www.gec123.com(行采家)下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载 查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）供应商应于报价开始前完成行采家账号注册、行采家账号关联等操作，提前学习行采家操作手册并检查账号是否可用，遇到操作问题请及时咨询手册中的客服电话，如因账号注册关联、操作不熟练等原因导致供应商未成功报价，责任由供应商自行承担。

详见https://www.gec123.com。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

（采购单位名称）：

我方收到                         （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写：          元整；人民币小写          元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年  月  日

（二）明细报价表

### 明细报价表

### 项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表字段不可扩展、不可变更。

供应商名称（公章）：

年  月  日

二、技术应答

三、商务应答

四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）

法定代表人身份证明书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话          ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权                       （被授权人姓名及身份证代码）电话           ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

（三）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日

五、其他材料

（结束）

---------------------------------------------------------------------