《中国信息通信研究院西部创新基会议显示系统及扩声设备清单》

| 类型 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 合价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED显示屏1 | LED显示屏 | 1.显示尺寸：(w6400mm*(h)3040mm，点间距1.53mm,显示屏像素分辨率：≥(w)4160点*(h)1976点； 2.采用SMD表贴RGB三合一封装； 3.模组尺寸：320mm*160mm； ▲4.抗强光干扰：具有太阳光等强光干扰功能，照度在95KLux能正常观看； ▲5.工作温度范围：通过冷热冲击实验，工作温度范围-30℃-85℃,贮存温度-40℃-90℃,工作湿度范围（RH）无结露10-90%，带包装存储湿度范围（RH）无结露10-85%，使用温度≥100℃； ▲6.倍频调节功能：60/120/144Hz的倍频输出，可以将输入30HZ信号倍频到60HZ，60HZ倍频到120HZ； ▲7.亮度衰减率：亮度衰减率（工作3年）＜1%，1OOOHr后，外观正常，实验数据如下：R/G/B 光衰分别为 98.3%/96.2%/94.6%； ▲8.反射率：屏幕表面哑光设计，无眩光，表面光泽度≤30%。照度在10Lux/5600K条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²,LED 显示屏表面反射率<1%，ESD＞2200V； ▲9.抗磨性能：可见光投射比＞90%，因磨耗引起的雾度＜1%； ▲10.失真检测：屏体需通过失真效果检测，显示画面无几何畸形、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真； ▲11.色彩标准：支持16-32bit，281万亿色，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB、AdobeRGB、XYZ等多种色域转换，色彩还原准确性指标ΔE＜0.1，具有3D LUT功能； ▲12.支持模组级的LED防撞灯保护装置，通过灯珠耐焊耐热检测，引脚无氧化，焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常；灯珠抗静电HBM模式； ▲13.消除蓝光：无380nm ~400nm波长蓝光辐射。 （第4-13条技术指标及要求需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） | ㎡ | 19.46 | 10560 | 205497.6 |
|  | 控制器 | 1.全集成一体式主控系统，外部信号源与HDMI控制器之间无需其他任何数据发送、数据打包发送、数据转换发送、数据接收及数据转换接收节点设备，同时支持LCD、LED显示单元直连显示，免发送卡；信号源与屏体之间采用HDMI高清线直连； 2.支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片；支持静态屏、1/2～1/128扫之间的任意扫描类型； 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正； 4.支持亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节； ▲5.支持网格星链式的级联结构，控制器自带上下左右两进两出的HDMI接口，每相邻控制器之间可以一个主输入，一个副输入，一个主输出，一个副输出，实现用一主一备功能； ▲6.单机带载≥512X640像素，支持HDMI 2K@60HZ或4K@60HZ HDMI信号线级联控制，级联带载≥230万像素。 （第5-6条提供国家认可的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） | 张 | 50.00 | 520 | 26000 |
|  | 视频拼接控制器 | 1.支持365x24小时不间断稳定运行； 2.支持矩阵切换，处理器内部集成矩阵功能，支持单个信号源开多个窗口同时显示； 3.支持自定义协议控制环出控屏等第三方串口设备； 4.支持音频功能，支持内嵌音频输入输出，支持独立音频输出； 5.支持信号画面的任意开窗、漫游、叠加； 6.≥2路HDMI输入，2路HDMI输出，支持2K与4K@30Hz模式切换. | 台 | 1.00 | 15450 | 15450 |
|  | 电源 | 额定输出电流：≥40A；额定输出电压：DC5V±0.5A | 台 | 67.00 | 105 | 7035 |
|  | 配电箱 | 1.支持智能监测功能，系统运行出现异常时，自动防护功能； 2.不低于20KW，支持手动和远程开关模式,具有过压、过流、短路、断路等保护功能。 | 套 | 1.00 | 3300 | 3300 |
|  | 网络机柜 | 1.单开平板六角网孔前门；单开平板六角网孔后门，可选双开平板六角网孔后门； 2.主要材料:方孔条与安装梁：热镀锌板；其余：SPCC冷轧板； 3.厚度：方孔条 2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm，高1.2米。 | 个 | 1.00 | 1200 | 1200 |
| LED显示屏2 | LED显示屏 | 1.显示尺寸：(w)3520mm*(h)2560m，点间距离1.53mm,显示屏像素分辨率：≥(w)2288点*(h)1664点； 2.采用SMD表贴RGB三合一封装； 3.模组尺寸：320mm*160mm； 4.抗强光干扰：具有太阳光等强光干扰功能，照度在95KLux能正常观看； 5.工作温度范围：通过冷热冲击实验，工作温度范围-30℃-85℃,贮存温度-40℃-90℃,工作湿度范围（RH）无结露10-90%，带包装存储湿度范围（RH）无结露10-85%，环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，使用温度≥100℃； 6.倍频调节功能：60/120/144Hz的倍频输出，可以将输入30HZ信号倍频到60HZ，60HZ倍频到120HZ； 7.亮度衰减率：亮度衰减率（工作3年）＜1%，1OOOHr后，外观正常，R/G/B光衰分别为98.3%/96.2%/94.6%； 8.反射率：屏幕表面哑光设计，无眩光，表面光泽度≤30%，照度在10Lux/5600K条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²,LED 显示屏表面反射率<1%，ESD＞2200V； 9.抗磨性能：可见光投射比＞90%，因磨耗引起的雾度＜1%。 | ㎡ | 9.00 | 13080 | 117720 |
|  | 接收卡 | 1、带载分辨率≥512×512@60Hz，支持≥24组并行数据； 2、单卡无需转接板，自带HUB75接口。 | 张 | 24.00 | 150 | 3600 |
|  | 视频控制器 | 1.采用标准19英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级至少符合IP20及以上的要求；采用纯硬件FPGA架构设计； 2.输入接口不少于1路HDMI2.0+LOOP,不少于2路HDMI1.3，不少于1路USB3.0，支持选配不少于1路3G-SDI（IN+LOOP），支持≥4096*2160@60HZ信号输入； 3.视频输出支持不少于8个千兆网口输出，不少于1路10G-OPT光口，带载≥520万像素，最宽≥10240,最高≥8192； 4.音频输入至少支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出； 5.支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； 6.支持≥144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，支持30HZ信号，倍频至120HZ输出； 7.支持≥6个2K图层或≥1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源； 8.需标配全彩液晶，搭配实体按键；设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分； 9.MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于99%，整机寿命不小于150000小时。 | 台 | 1.00 | 7880 | 7880 |
|  | 音响 | 功放100瓦，音柱30瓦一对。 | 套 | 2.00 | 2100 | 4200 |
|  | 配电箱 | 1.支持智能监测功能，系统运行出现异常时，自动防护功能； 2.≥10KW，支持手动和远程开关模式,具有过压、过流、短路、断路等保护功能。 | 套 | 1.00 | 2100 | 2100 |
| LED显示屏3 | LED显示屏 | 1.单块显示尺寸：(w)4200mm*(h)2025m，单块屏像素分辨率：(w)3360点*(h)1620点，共计3块； 2.像素间距1.25mm； 3.单箱标准16：9的600mm*337.5mm全封闭压铸铝箱体； 4.抗强光干扰：具有太阳光等强光干扰功能，照度在 95KLux能正常观看； 5.工作温度范围：通过冷热冲击实验，工作温度范围-30℃-85℃,贮存温度-40℃-90℃,工作湿度范围（RH）无结露 10-90%，带包装存储湿度范围（RH）无结露 10-85%，环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度≥100℃； 6.倍频调节功能：60/120/144Hz的倍频输出，可以将输入30HZ信号倍频到60HZ，60HZ倍频到120HZ； 7.亮度衰减率：亮度衰减率（工作3年）＜1%，1OOOHr后，外观正常，实验数据如下：R/G/B光衰分别为98.3%/96.2%/94.6%； 8.反射率：屏幕表面哑光设计，无眩光，表面光泽度≤30%。照度在10Lux/5600K条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²,LED显示屏表面反射率<1%，ESD＞2200V； 9.抗磨性能：可见光投射比＞90%，因磨耗引起的雾度＜1%； 10.失真检测：屏体需通过失真效果检测，显示画面无几何畸形、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真； 11.色彩标准：符合色彩品质A级评定。支持16-32bit，281万亿色，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB、AdobeRGB、XYZ等多种色域转换，色彩还原准确性指标ΔE＜0.1，具有3D LUT功能； | ㎡ | 25.515 | 18690 | 476875.35 |
|  | 视频控制器 | 1.支持多路输入接口：不少于1路DVI，不少于2路 HDMI1.4，支持扩展配置其他接口； 2.支持不少于3个画面和1路OSD同时显示； 3.视频输出最大带载高达650万像素，最宽不低于10240，最高不低于8192。 4.无需电脑，支持通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节； 5.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除LED模组的色差； 6.前面板配备直观的LCD显示界面，可实时显示型号、ip地址、窗口及信号源的分辨率、网口的状态、屏幕大小及帧频、USB 连接或网线连接状态和屏体亮度等信息； 7.发送卡和视频处理器二合一。 | 台 | 3.00 | 9300 | 27900 |
|  | 配电箱 | 1.支持智能监测功能，系统运行出现异常时，自动防护功能； 2.≥10KW，支持手动和远程开关模式,具有过压、过流、短路、断路等保护功能。 | 套 | 3.00 | 2100 | 6300 |
| 会议室音响系统 | 数字调音台 | 1．10路单声道话筒/线路通道； 2．1组立体声线路通道； 3．6路可自定义分配的XLR输出端口； 4．5条混音母线（2条AUX总线，2条GROUP总线，1条MAIN总线）； 5．2条FX总线（效果发送总线）； 6．1个31段GEQ（图示均衡）； 7．1个耳机监听输出端口； 8．1个USB口，支持U盘音乐播放； 9．1个7寸1024x600的触摸屏 ； 10．6个100mm行程的电动推子 。 | 台 | 1.00 | 7468 | 7468 |
|  | 数字音频处理器 | 1．信噪比≥105dB； 2．群延时不高于2ms； 3．具有2进4出、2进6出、4进6出、4进8出多种型号选择；。 4．2寸彩色液晶显示屏，可进行中英文切换； 5．每路输入和输出可设立单独静音控制； 6．输入通道增益调节范围：+12dB到-36dB，步距为0.1dB； 7．可存储不少于12种用户程序； 8．每路输入和输出均有8段独立参量均衡，调节增益范围-20dB~12dB，支持PEQ、LO-shel、HI-shelf三种类型。 | 台 | 1.00 | 4686 | 4686 |
|  | 专业音响 | 1.频率范围（-10 dB）50 Hz–20 kHz； 2.频率响应（±3dB）85 Hz–20 kHz； 3.覆盖范围90°×90°； 4.系统额定功率（IEC，2小时）300W/ 600W/1200W（连续/音乐/峰值）； 5.最大声压级（1m）120 dB连续平均值（峰值126 dB）； 6.标称电阻 8Ω； 8.低频驱动器 1×10”低音单元，2.5”音圈； 9.高频驱动器1×2408-2，1.5”英寸音圈，单环振膜； | 只 | 4.00 | 6798 | 27192 |
|  | 专业功放 | 1．输出额定功率：600W*2 8Ω立体声功率4Ω立体声功率 2x900W 8Ω桥接单声道1800W； 2．频率响应：20Hz-20KHz±1dB； 3．总谐失真：≤0.05%； 4．阻尼系数：≥300； 5．输入灵敏度：0.775V/1.44V/2.0V； 6．信噪比率(dB)：≥95dB； 7．输入阻抗：30KΩ/>15KΩ； 8．电压增益：38.3dB； 9．分离度：80dB； 10．采用2.8吋彩色TFT液晶屏，320x240分辨率，显示音量温度动态等。 | 台 | 2.00 | 4840 | 9680 |
|  | 反馈抑制器 | 1．信噪比：＞105dB（A）； 2．动态范围：＞103dB； 3．频率响应：20Hz-20KHz，±0.3dB； 4．总谐波失真＋噪声0.005%； 5．每通道设有24个动态陷波器及8个静态滤波器； 6．5档移频功能可调； 7．系统设置-99~-30dB范围内的噪音消除； 8．AB通道具有独立的增益及压缩器功能； 9．响应时间快中慢3速可定； 10．独立操作系统软件； 11．支持面板及PC端误操作保护功能； 12．可自定义中文命名不低于20组场景模式保存及调用。 | 台 | 1.00 | 4275 | 4275 |
|  | 电源时序器 | 1．双2寸彩色液晶屏显示，可实时显示当前电流、电压、日期、时间、每路开关状态； 2．内置时钟芯片，可实现定时自动开关机； 3．支持移动设备控制调试，可实现无线一键开关机及模式调用； 4．支持PC软件调试，对每路进行单独编辑，可在线一键场景模式调用及开机； 5．8路输出，每路可自由设置延时开启和关闭时间，每路带独立滤波器，外加2路辅助电源； | 台 | 1.00 | 1648 | 1648 |
|  | 无线会议话筒 | 集成中央处理器CPU的总线控制，配合高清LCD点阵液晶界面显示，可分别显示中文、英文、繁体。 1.接振荡方式:锁相环频率合成； 2.频率范围: UHF 612MHz- 698MHz； 3.频率稳定性: +0.001%； 4.最大频率偏:土50KHz； 5.调制方式:FM； 6.信噪比:>105dB； 7.总谐波失真 :<0.5% @1KHz； 8.接收机灵敏度:1.2/UV @S/N=12dB； 9.电源供应:DC 12V 1000mA； 10.音频输出电平:独立式:0-400mV； 11.混合式:0-300mV。 | 台 | 2.00 | 4480 | 8960 |
|  | 网络机柜 | 1.单开平板六角网孔前门；单开平板六角网孔后门，可选双开平板六角网孔后门；网孔通风率为75%；前后门免焊加强筋结构；前后门配锁，前后门可改为双开； 2.主要材料：方孔条与安装梁：热镀锌板；其余：SPCC冷轧板； 3.厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm，高1.2米； 4.表面处理:方孔条、安装横梁：热镀锌板；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑。 | 个 | 1.00 | 1750 | 1750 |
|  | 安装运输、调试、售后 | 音响等系统运输、安装、调试、用户操作培训及售后工作。 | 套 | 1.00 | 10815 | 10815 |
| 多功能厅音响系统542 | 数字调音台 | 1．10.1寸1280*800像素高清IPS电容触摸屏，支持中英文操作系统； 2．外接24VDC电源（100-240VAC 50/60Hz），有效保护机器。 3．最大增益：70dB；S/N信噪比≥105dB； 4．20路信号输入，包括4路数字输入（USB L R+DIGI L R）和16路模拟麦克风输入（含4个Combo输入）； ▲5．面板锁具有双重保护设置：支持指纹识别及密码输入； ▲6．支持8组面板物理按键一键场景调用及支持一键静音功能； 7．设有48V幻象电源； 8．1个31段图示均衡器，2个效果器总线，共2个回声和1个混响； 9．2个USB支持播放、录音、系统更新及场景导入导出； 10．支持MP3、AAC、WAV、FLAC、APE等多种音源格式得播放； 11．具有4个单声道AUX总线，4个立体声GROUP总线，主输出L/R和立体声监听耳机； 12．8个可自定义的平衡输出口，8个Insert输出口； 13．具有RS232串口，支持中控系统接入； 14．配标WIFI模块，支持平板或手机等移动设备各操作系统的远程操控； 15．可选配蓝牙、DANTE、AES/EBU等多种通讯接口。 （5-6条需提供国家认可的构检测出具的检测报告复印件，加盖投标人公章。） | 台 | 1.00 | 16744 | 16744 |
|  | 数字音频处理器 | 1.2寸液晶彩色显示屏，支持中英文切换； 2.96KHz采样频率，32-bit 400MHz DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 3.支持USB、LAN、RS485、WIFI连接电脑客户端； 4.RS485串口支持第三方中控控制； 5.通过RS485接口，可串联多台设备，最多连接32台设备； 6.可存储24种用户程序； 7.每路输入输出通道均设有10段PEQ; 8.可变高/低通IIR滤波器的斜率均可设置； | 台 | 1.00 | 8000 | 8000 |
|  | 专业音响 | 1.频率范围（-10 dB）45 Hz–20 kHz； 2.频率响应（±3dB）75 Hz–20 kHz； 3.覆盖范围90°×90°； 4.系统额定功率（IEC，2小时）400W/800 W/1600W（连续/音乐/峰值）； 5.最大声压级（1m）125dB连续平均值（峰值131 dB）； 6.标称电阻 8Ω； 8.低频驱动器 1×15”低音单元，3”音圈； 9.高频驱动器1×2408-2，1.5”英寸音圈，单环振膜。 | 只 | 4.00 | 8600 | 34400 |
|  | 专业音响 | 1.频率范围（-10 dB）47 Hz–20 kHz； 2.频率响应（±3dB）80 Hz–20 kHz； 3.覆盖范围90°×90°； 4.系统额定功率（IEC，2小时）350 W/700 W/1400W（连续/音乐/峰值）； 5.最大声压级（1m）123 dB连续平均值（峰值126 dB）； 6.标称电阻 8Ω； 8.低频驱动器 1×12”低音单元，2.5”音圈； 9.高频驱动器1×2408-2，1.5”英寸音圈，单环振膜。 | 只 | 4.00 | 7988 | 31952 |
|  | 专业功放 | 1．输出额定功率：600W*2 8Ω立体声功率 4Ω立体声功率 2x900W 8Ω桥接单声道1800W； 2．频率响应：20Hz-20KHz±1dB； 3．总谐失真：≤0.05%； 4．阻尼系数：≥300 ； 5．输入灵敏度：0.775V/1.44V/2.0V； 6．信噪比率(dB)：≥95dB； 7．输入阻抗：30KΩ/>15KΩ； 8．电压增益：38.3dB； 9．分离度：80dB； 10．采用2.8吋彩色TFT液晶屏，320x240分辨率，显示音量温度动态等； 11．保护方式：过流保护、直流保护、短路保护； 12．峰值指示灯黄色，保护指示灯红色，信号指示灯绿色。 | 台 | 2.00 | 6356 | 12712 |
|  | 专业功放 | 1．输出额定功率：2x1000W 8Ω立体声功率 4Ω立体声功率2x1500W ； 2．频率响应：20Hz-20KHz±1dB； 3．总谐失真：≤0.05%； 4．阻尼系数：≥300； 5．输入灵敏度：0.775V/1.44V/2.0V； 6．信噪比率(dB)：≥95dB； 7．输入阻抗：30KΩ/>15KΩ； 8．电压增益：41.3dB； 9．分离度 (@1KHz)：98dB； 10．采用2.8吋彩色TFT液晶屏，不低于320x240分辨率，显示音量温度动态等； 11．保护方式：过流保护、直流保护、短路保护； 12．峰值指示灯黄色，保护指示灯红色，信号指示灯绿色。 | 台 | 2.00 | 7680 | 15360 |
|  | 反馈抑制器 | 1．信噪比：＞105dB（A）； 2．动态范围：＞103dB； 3．频率响应：20Hz-20KHz，±0.3dB； 4．总谐波失真＋噪声0.005%； 5．每通道设有24个动态陷波器及8个静态滤波器可快速抑制啸叫，保证安静的会议环境； 6．5档移频功能可调，在抑制啸叫的同时更好的保障声音的保真度，声音明亮清晰； 7．系统设置-99~-30dB范围内的噪音消除； 8．AB通道具有独立的增益及压缩器功能，保护系统输出及修饰音色。 | 台 | 1.00 | 4880 | 4880 |
|  | 电源时序器 | 1．5寸彩色液晶电容触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 2．支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备，设备设有触发功能； 3．支持面板LOCK锁定功能，防止误操作； 4．支持每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路16次循环定时开关； 5．具有欠压、超压检测及报警功能； 6．支持中控一键场景调用模式，10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； ▲7．14路开关通道输出，每路延时0-999s开启和关闭时间可自由设置，每路8组循环定时开关机； 8．满功率使用40A的三芯电源线，线径≥9平方，交流电AC100V-240V 50/60Hz； 9．支持中英文切换； 10．具有上电自启功能。 （第7条需提供带有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章） | 台 | 1.00 | 2160 | 2160 |
|  | 无线手持话筒 | 1.双通道独立AFS频率自动扫频技术，能迅速扫描所在工作环境中干扰最少的频率。 2.内置叠机编组，可以快速实现同一场所同时叠机至少50套使用，也可以作为手持与领夹及头戴切换功能使用。 3.采用30级电子音量控制。 4.主机采用铝质高端金属面板，LCD显示窗，面板各功能按键可设置锁定功能。 5.≥100组可选频点； | 套 | 2.00 | 4100 | 8200 |
|  | 无线会议话筒 | 1.四通道独立AFS频率自动扫频技术，能迅速扫描所在工作环境中干扰最少的频率； 2.内置叠机编组，可以快速实现同一场所同时叠机至少50套使用，也可以作为手持与领夹及头戴切换功能使用； 3.采用30级电子音量控制； 4.主机采用铝质高端金属面板，LCD 显示窗。面板各功能按键可设置锁定功能，防止误操作； 5.≥200 组可选频点，抗干扰能力强。 | 台 | 1.00 | 5490 | 5490 |
|  | 全数字会议主机 | 1.宽电压设计：（AC 100-240V 50Hz/60Hz）； 2.信噪比：≥95dB； 3.通道增益-80dB~10dB； 4. 5寸全视角彩色电容触摸显示屏，实时显示日期、时间，可通过触摸屏进行增益大小调节及指直选模式调用； 5.系统支持1台主机4路输出，一路输出可连接20支代表单元，总计主80支代表单元； 6.主席单元可以利用优先权（VIP）来控制发言顺序，控制会议气氛； 7.系统发言模式具有先进先出、主席发言、自由发言等模式。 | 台 | 1.00 | 4500 | 4500 |
|  | 全数字会议主席单元 | 1．2吋彩色显示屏 圆形底座、金属方管； 2．咪芯：电容式，心型指向； 3．咪芯灵敏度：-46.8dB±1.5dB(0db=1V/Pa at 1KHz)； 4．频率响应：50Hz~16KHz； 5．信噪比：>84 dB @ 1kHz,0dB输出； 6．失真度：<0.05% @ 1kHz,0dB输出； 7．供电方式：主机供电； 8．开关控制：电容式触摸和声控打开； 9．采⽤铝合⾦五轴精雕氧化镐光成型⼯艺设计，搭配有机玻璃。 | 台 | 1.00 | 1854 | 1854 |
|  | 全数字会议代表单元 | 1．2吋彩色显示屏圆形底座、金属方管； 2．咪芯：电容式，心型指向； 3．咪芯灵敏度：-45dB±3dB(0db=1V/Pa at 1KHz)； 4．频率响应：50Hz~16KHz； 5．信噪比：>84 dB @ 1kHz,0dB输出； 6．失真度：<0.05% @ 1kHz,0dB输出； 7．供电方式：主机供电； 8．开关控制：电容式触摸和声控打开； 9．采⽤铝合⾦五轴精雕氧化镐光成型⼯艺设计，搭配有机玻璃。 | 台 | 10.00 | 2042 | 20420 |
|  | 有源天线放大器 | 主机数据： 1．频率：450-970MHz； 2．输入/输出阻抗：50欧姆； 3．通道:2*5（10路）输出； 4．显示方式：LED； 5．接口：B型母座； 6．增益+6dB； 7．3阶互调截取点：+38dBm； 8．增益:平坦度：+1dB； 9．电源输出：DC4*1A； 10．输入电源：AC100-260VAC/T2A 47-63赫兹； 天线数据： 1．频率：U段 460-970MHz； 2．显示方式：LED； 3．调控开关：轻触按钮； 4．接口：B型母座； 5．输出阻抗：50欧姆（SWR<=1:1.5)； 6．增益（最大）：12dB； 7．辐射角度:90度； 8．整合数控可调:-6_12dB； 9．3阶互调截取点：+45dBm； 10．增益平坦度：+ - 1dB； 11．电源：+9V至12V，150mA | 套 | 1.00 | 4738 | 4738 |
|  | 网络机柜 | 单开平板六角网孔前门；单开平板六角网孔后门，可选双开平板六角网孔后门；网孔通风率为75%；前后门免焊加强筋结构，；前后门配锁；主要材料: 方孔条与安装梁：热镀锌板； 其余：SPCC冷轧板； 厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm，高2米； 表面处理: 方孔条、安装横梁：热镀锌板；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑。 | 个 | 2.00 | 2678 | 5356 |
| 多功能厅灯光系统 | 灯光控制台 | 1. DMX512/1990标准； 2. 最大768个DMX控制通道； 3. 最大同时控制32台24通道的灯具； 4. 有不少于135个内置图形； 5. 60个重演场景，可同时运行最大12个场景数； 6. 多步场景最多可储存120步； 7. 每个场景可储存5个图形数量DV12V电源适配器； 8. 功率：不低于18W。 | 台 | 1.00 | 7180 | 7180 |
|  | 平板柔光灯（主席台顶上面光+顶光） | 1. 额电压：AC110V-230V，50HZ-60HZ； 2. 额定功率：≥200W； 3. 光源：≥268颗贴片式进口灯珠，5730LED； 4. 显色指数（CRI）：Ra≥90； 5. 灯珠：寿命不少于5万小时； 6. 通道数：2个DMX512通道（调光，频闪）； 7. 调光：精准线性调光0-100%，16bit调光； 8 色温：暖黄或正白 3200K/5600（可定制）； 9 光斑角度：不低于60度； 10.灯体结构：遮飞板使用铝制型反光板，反光效率高； 11.尺寸：60*20*33cm。 | 台 | 16.00 | 1650 | 26400 |
|  | 四眼面光等灯（面光） | 1.电源：AC110-240V，50/60Hz； 2.功率：200W； 3.光源：4×50W； 4.发光颜色：3200k两颗/6500k两颗； 5.色温：3200-6500k； 6.发光角度：15°/24°/36°可选； 7.控制模式：DMX/主从/自走； 8.通道：4/8CH； 9.外壳：铸铝。 | 台 | 14.00 | 1380 | 19320 |
|  | 电源直通箱 | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％，额定功率：12路×4KW，可适用于任何负载， 过载与短路双重保护高分断空气开关； 2.A.B.C三相工作指示灯，设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出； 3.外形尺寸(mm):L515×W485×H133，单机重量:12KG。 | 台 | 1.00 | 2465 | 2465 |
|  | 信号放大器 | 1.规格:1.输入输出信号，dmx512信号输入带光电隔离保护；1路非隔离的直通输出,8路光隔离输出，传输距离200米以内； 2.输入电压：AC220±10%； 3.频率50HZ±5%； 4.整机功率：8W。 | 台 | 1.00 | 2850 | 2850 |
| 扩声设备 | 专业功放 | 1.采用机架式安装设计,≥1U； 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口； 3.电源采支持开关电源技术； 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动； 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 只 | 3 | 2968 | 8904 |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω； 2.频响：等同或优于60Hz~20KHz； 3.额定功率≥200W4.灵敏度≥96dB/W/M5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°6.高音：1.4"压缩高音单元×17.低音：8"低音×1。 | 台 | 6 | 1479 | 8874 |
|  | 支架 | 配合专业音箱使用 | 只 | 6 | 93 | 558 |
|  | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V； 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入； 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果； 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子； 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 台 | 1 | 4199 | 4199 |
|  | 反馈抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音； 2.支持“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz；3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器； 4.支持至少三种类型及多种倍频程； 5.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器； 6.具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能； 7.支持≥4个场景切换。 | 台 | 1 | 3166 | 3166 |
|  | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道；支持≥4路平衡式线路输出； 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 | 台 | 1 | 3169 | 3169 |
|  | 无线话筒 | 1.支持手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制； 2.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示； 3.频率范围：支持等同或优于640-690MHz、807-830MHz； 4.支持平衡和非平衡两种选择输出端口； 5.系统包括有≥1台主机+≥4台桌面式无线麦克风。 | 套 | 1 | 4655 | 4655 |
|  | 天线分配器 | 1.可支持为至少4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源； 2.频带范围等同或优于：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≥50Ω，频宽：≥320MHz。 | 台 | 1 | 1542 | 1542 |
|  | 话筒天线 | 1.支持等同或优于550MHz~850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益； 2.最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB。 | 套 | 1 | 1606 | 1606 |
|  | 手持无线话筒 | 1.频率指标等同或优于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz； 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒； 3.红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力； 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能； 5.支持平衡和非平衡两种选择输出端口； 6.接收机指标：支持二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥12dBμV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dBμV，频率响应等同或优于:80Hz-18KHz（±3dB）。 | 套 | 1 | 2635 | 2635 |
|  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 12 | 24 | 288 |
|  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 根 | 2 | 24 | 48 |
|  | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 根 | 1 | 42 | 42 |
|  | 电源时序器 | 1.输出继电器：触点电流30A277VAC； 2.电力输入条件：(单相3线)AC90-260V/50-60Hz中控系统：支持外部中控设备控制/开关间隔时间可通过软件自由设置； 3.通道功率容量：单路功率≥2000W/单路独立开关功能/短路过流保护； 4.断路器变压器规格：内置开关电源，尺寸：≤480MM*285MM*45MM重量：重≤3.3KG； | 台 | 1 | 825 | 825 |
|  | 全数字化会议系统代表单元 | 1.支持应用软件将代表单元设置为VIP单元； 2.一条6芯电缆传输64种语言和各种信息； 3.支持48kHz音频采样频率，64通道频率响应均可达30Hz~20kHz； 4.支持分机单元麦克风增益和EQ独立可调； 5.会议主机具有光纤接口； 6.主机与电脑用TCP/IP连接方式； 7.内置多路的内部通讯功能； 8.系统电源可通过中控系统进行集中控制管理。 | 台 | 6 | 3919 | 23514 |
|  | 机柜 | 1.配置:≥8位10A PDU，插排≥1个，固定板≥3块，风扇部件≥2组，4只重型脚轮，静止承载：≥800KG(带支架)，尺寸：600mm*600mm*2000。 | 台 | 1 | 2188 | 2188 |
|  | 无源4单元两分频音柱【主扩】 | 1.频率响应：≥80Hz-20kHz（±3dB）/60Hz-25kHz(-10dB)； 2.灵敏度：≥100dB； 3.标称阻抗：8 Ohm； 4.额定功率：≤200W(AES)； 5.中音单元：不少于4个4〞中音单元（单元结构不大于4〞）； 6.高音单元：不少于12个0.75〞高音单元（单元结构不大于0.75〞）； 7.标称覆盖角：≥100°(H)×15°(V)； 8.最大声压级：≥123dB SPL，129 dB SPLpeak； 9.安装方式:落地安装。 | 只 | 2 | 8844 | 17688 |
|  | 2通道数字音频功率放大器【主扩】 | 1.额定功率（THD=1%，1kHz）：≥2×450W（8Ω/立体声），≥2×600W（4Ω/立体声），≥1×900W（16Ω/桥接），≥1×1200W（8Ω/桥接）； 2.支持高能效的D类功放技术和开关电源技术， 常规使用下的效率超过80%； 3.支持多种工作模式：立体声、单声道、桥接模式。 | 台 | 1 | 5642 | 5642 |
|  | 无源双10英寸低频扬声器 | 1.频率响应：≥40Hz-300Hz（±3dB）/ 35Hz-400Hz（-10dB）；2.灵敏度：≥101dB； 3.标称阻抗：4Ohm； 4.额定功率：≤800W； 5.低音单元：不少于2个10〞（单元结构不大于10〞）； 6.最大声压级：≥130dB SPL,136dB SPL peak。 | 只 | 2 | 6339 | 12678 |
|  | 2通道数字音频功率放大器【超低】 | 1.额定功率（THD=1%，1kHz）：≥2×800W（8Ω/立体声），≥2×1200W（4Ω/立体声），≥1×1600W（16Ω/桥接），≥1×2400W（8Ω/桥接）； 2.支持高能效的D类功放技术和开关电源技术， 常规使用下的效率超过80%； 3.支持多种工作模式：立体声、单声道、桥接模式。 | 台 | 1 | 7530 | 7530 |
|  | 无源12英寸同轴返送扬声器 | 1.频率响应：≥65Hz-18kHz（±3dB）/50Hz-20kHz(-10dB)；2.灵敏度：≥100dB； 3.标称阻抗：8 Ohm； 4.额定功率：≤350W(AES)； 5.低音单元：不少于1个12〞（单元结构不大于12〞）； 6.高音单元：不少于1个3〞（单元结构不大于3〞）； 7.标称覆盖角：≥90°(H)×90°(V)； 8.最大声压级：≥125 dB SPL,131 dB SPL peak。 | 只 | 1 | 5306 | 5306 |
|  | 2通道数字音频功率放大器【返听】 | 1.额定功率（THD=1%，1kHz）：≥2×800W（8Ω/立体声），≥2×1200W（4Ω/立体声），≥1×1600W（16Ω/桥接），≥1×2400W（8Ω/桥接）； 2.支持高能效的D类功放技术和开关电源技术， 常规使用下的效率超过80%； 3.支持多种工作模式：立体声、单声道、桥接模式。 | 台 | 1 | 7530 | 7530 |
|  | 数字音频处理器 | 1.≥8路本地平衡输入，支持幻相电源，可切换MIC/LINE输入，带独立话放调节，≥8路本地平衡输出； 3.可扩展≥8x8Dante音频通道； 4.一个内部混音通道； 4.24bit AD/DA转换，≥96KHz采样频率； 5.RS232&RS485控制端口、以太网远程控制RJ45端口； 6.支持多点对多点的数字交换，数字路由； 7.输入通道处理部分包含低切，独立反馈抑制，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能； 8.输出通道处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等处理单元； 9.AUTOMIX通道具有自动混音处理功能，≥12个用户预设。 | 台 | 1 | 15735 | 15735 |
|  | 数字调音台 | 1.通道输入包括：≥16路麦克风输入、≥3路立体声输入、≥2路数字立体声输入（USB声卡、USB播放）、≥1路蓝牙立体声≥14路总线设计，≥1路立体声主输出L/R、≥8路BUS输出通道、≥1路监听输出L/R、≥1路耳机输出L\R所有话筒输入通道具有独立的+48V电源及高品质话放，支持通过软件实现操作控制所有输入通道，具有独立的低切、PEQ、压缩器、降噪器处理所有输出通道，具有独立的高低切、PEQ、压缩器处理、每通道具备4段参量均衡。 | 台 | 1 | 18628 | 18628 |
|  | 无线手持话筒 | 1.杂散抑制：＞75dB典型值； 2.接口类型：BNC； 3.阻抗：50Ω； 4.增益调节范围：-18至+42dB； 5.话筒/线路开关：30dB衰减器； 6.网路接口：单网口以太网10/100Mbps； 7.网络寻址能力：DHCP或手动设置IP地址。 | 套 | 2 | 6265 | 12530 |
|  | 天线放大器 | 适用于接收机的天线分配器和电源分配系统，≥4路宽频UHF有源天线分配器,提供外部电源。 | 台 | 1 | 5684 | 5684 |
|  | 有源指向性天线 | 1.射频频率范围：470-900 MHz； 2.支持低噪声信号放大器补偿同轴缆线的插入损失； 3.可与无线接收机和天线分配系统兼容，能够提供10–15伏直流偏压； 4.≥4档位增益选择开关。 | 套 | 2 | 4330 | 8660 |
|  | 高性能电容话筒 | 1.支持内置音头前置供电及放大器组件，需要外接直流24V至52V幻象供电工作； 2.话筒接线端为标准的三针卡侬公头XLRM，可连接到任何以三针卡侬母头XLRF设计的话筒座上，并可直接连接到调音台上。 | 台 | 1 | 4196 | 4196 |
|  | 桌面式话筒座 | 1.具有三针卡侬母头插座，作为话筒接入端；背面为两针带 2 米连接线的卡侬公头，作为话筒信号输出端； 2.可与其它 3 针卡侬公头的话筒装置配套使用 | 台 | 1 | 768 | 768 |
|  | 无纸化多媒体会议系统主机 | 1.≥8路独立音频输出； 2.可连接多路独立的扩声系统； 3.八通道分组输出功能； 4.音频信号支持高性能DSP进行处理，支持48kHz和32kHz音频采样频率，64通道频率响应均可达30Hz~20kHz（使用48kHz音频采样频率时）； 5.支持接入其它电容麦克风或动圈麦克风； 6.支持任意数量的通道选择器； 7.支持配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像自动跟踪。 | 台 | 1 | 27774.85 | 27774.85 |
|  | 全数字化会议系统主席单元 | 1.系统可连接≥ 100 台主席单元，可设置全部或部分主席单元具备会议控制功能； 2.支持≥48kHz音频采样频率，64通道频率响应均可达30Hz~20kHz； 3.分机单元麦克风增益和EQ独立可调。 | 台 | 2 | 4163 | 8326 |
|  | 数字会议系统代表单元 | 1.支持48kHz音频采样频率，频率响应均可达30Hz~20kHz；2.可以独立调节增益和均衡（5段），可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量和频响； 3.内置高通滤波器（低切开关）； 4.具有话筒开关键； 5.单元连接（用于系统串接级联）：1.5米6P-DIN标准插头电缆（公头×1），0.6米6P-DIN标准插头电缆（母头×1）。 | 台 | 12 | 4050 | 48600 |
|  | 环形连接器 | 1.用于会议单元的环形连接； | 台 | 1 | 2155 | 2155 |
|  | 数字会议系统扩展主机 | 1.≥4 路会议单元输出端口； 2.≥2个 RJ45 标准插座（输入）； 3.≥1个 RJ45 标准插座（输出）； 4.具有与会议系统控制主机同步开关机功能。 | 台 | 1 | 9939 | 9939 |
|  | 电源时序器 | 1.电源通道：≥8路； 2.每通道最大输出电流：≥15A； 3.每通道开启延时时间：≥1S-255S可设置； 4.每通道关闭延时时间：≥1S-255S可设置； 5.直接控制：面板手动按键、面板旁通按键、外接手动按键； 6.外部控制：RS232、TCP/IP通讯控制； 7.支持多台级联。 | 台 | 2 | 2129 | 4258 |
|  | 电子桌牌 | ≥7.4寸水墨屏 | 台 | 50 | 1064 | 53200 |
|  | 机柜 | 1.配置:≥8位10A PDU，插排≥1个，固定板≥3块，风扇部件≥2组，4只重型脚轮，静止承载：≥800KG(带支架)，尺寸：600mm*600mm*2000。 | 台 | 1 | 2188 | 2188 |
|  | 液晶拼接屏 | 1.液晶拼接显示单元规格：≥55寸，拼缝：≤1.8mm； 2.外形尺寸：≥1213.5mm*684.3mm； 3.液晶拼接屏使用LED背光光源； 4.具有高分辨率，单屏物理分辨率≥1920x1080P（兼容1080i、720P、XGA）； 5.专为视频展示设计亮度：500cd/m2，动态对比度：500000：1，极速响应时间：≤8ms； 6.支持多信号接口：≥HDMI*1、≥VGA*1、≥DVI*1、≥CVBS(输入)*2、≥CVBS(输出)*2、≥USB2.0*1、≥RS232(RJ45)(输入)*1、≥RS232(RJ45)(输出)*2； 7.输入电源：100V~240VAC.50/60Hz。 | 台 | 9 | 5830 | 52470 |
|  | 液压支架（3*3） | 1.定制模块化前维护液压支架;支撑固定支架采用铝合金型材支架或其他满足要求材质，应支持根据拼接单元规格定制，支架为双层支架；每个液晶单元具有独立的六向调节，即左右、前后、上下双向调节，保证液晶拼接横向水平、纵向垂直，完美的拼接效果； 2.支持安装≥9块≥55寸拼接屏 | 套 | 1 | 5864 | 5864 |
|  | 大屏控制软件 | 1.软件支持界面化操作，可清楚的显示视频信号、RGB信号等多种信号源每个输入信号在线情况； 2.软件支持多用户、可设置权限级别，支持向用户开放显示墙控制器控制协议，同时支持系统的二次开发； 3.支持在同一个软件内控制拼接控制器和周边联控的矩阵等设备，在一个软件内实现控制整个系统； 4.支持通过网络控制多台拼接控制器或多人控制一台拼接控制器的应用； 5.软件支持储存调用多个预设模式，支持对每路输入进行通道预置； 6.在控制软件操作界面下可支持清楚显示所支持输入信号的切换、显示、控制功能，可以将多路视频信号输入中的任意路数以视频窗口的形式在大屏幕显示墙上显示。 | 套 | 1 | 0 | 0 |
|  | 多屏拼接处理器 | 1.视频综合控制平台； 2.≥4路HDMI输入，≥8路HDMI高清信号输出； 3.支持任意相邻的大屏可进行拼接显示，或者单屏显示，每块屏可显示多个画面或者多块屏显示单个画面； 4.支持通过软件控制操作； 5.支持可通过网络进行控制； 6.支持自带端口映射功能； 7.支持自带LED字幕滚动功能，实现LED功能； 8.支持开窗，漫游，叠加，画中画等功能。 | 台 | 1 | 946 | 946 |
|  | HDMI线 | 环保PVC、镀金接口、黑色、4K/60HZ，铜缆≥10米。 | 根 | 11 | 89 | 979 |
|  | 液晶拼接屏 | 1.液晶拼接显示单元规格：≥55寸，拼缝：≤1.8mm； 2.外形尺寸：≥1213.5mm*684.3mm； 3.液晶拼接屏使用LED背光光源； 4.具有高分辨率，单屏物理分辨率≥1920x1080P（兼容1080i、720P、XGA）； 5.专为视频展示设计亮度：500cd/m2，动态对比度：500000：1，极速响应时间：≤8ms； 6.支持多信号接口：≥HDMI*1、≥VGA*1、≥DVI*1、≥CVBS(输入)*2、≥CVBS(输出)*2、≥USB2.0*1、≥RS232(RJ45)(输入)*1、≥RS232(RJ45)(输出)*2； 7.输入电源：100V~240VAC.50/60Hz。 | 台 | 4 | 5830 | 23320 |
|  | 移动支架（2*2） | 1.定制支架； 2.支撑固定支架采用铝合金型材支架或其他满足要求材质； 3.支持安装≥4块≥55寸拼接屏 | 套 | 1 | 2128 | 2128 |
|  | 多屏拼接处理器 | HDMI 1分10分配器，≥1xHDMI1.4输入，≥10xHDMI1.4输出，最大支持≥3840x2160@30Hz。 | 台 | 1 | 1064 | 1064 |
|  | HDMI线 | 环保PVC、镀金接口、黑色、4K/60HZ，铜缆≥10米。 | 根 | 5 | 89 | 445 |
|  | 高清投影仪 | 1.激光光源，20000小时光源寿命投影系统成像技术：3LCD；液晶面板尺寸≥0.76 英寸含微透镜；亮度标准：≥9200流明（中心）≥8500流明（ISO）（非叠加方式），色彩亮度≥8500流明，白色亮度≥8500流明；标准分辨率≥1920×1200；对比度≥2500000:1；机身尺寸≤545×164×436 mm；整机功耗≤535WLD，输入功率≤372W（标准模式下），重量≤16.4KG（不含镜头），（TBD）HDMI×1、HDBaseT×1、VGA×1、RS-232C×1，RJ45×1， DVI-D×1，USB Type A×2，USB Type B×1，投射比范围最小可至0.35，最大可至10.11；投影尺寸（投影距离）：50" to 1000" [1.53m to 31.57m]（变焦：广角)50" to 1000" [2.48m to 50.44m] ( 变焦：长焦)支持快速四角调节，梯形、曲面、点、转角等几何校正功能；全屏图像点校正范围≥33×33点，最小校正单位≤0.5像素；内置测试图案≥15； 标准镜头垂直位移范围≥67%（向上位移及向下位移），水平位移范围≥30%（向左及向右位移）；垂直梯形校正范围≥45°，水平梯形校正范围≥30°；支持亮度调节，亮度调节精准度≤1%，调节范围8%-100%；支持恒定亮度输出；内置双画面分割投影功能。 3.含安装支架 | 台 | 1 | 58179 | 58179 |
|  | 电动升降幕布 | ≥120寸 ，标准16：9，白塑材质。 | 台 | 1 | 2188 | 2188 |
|  | 室内P1.5LED显示大屏 | 1.屏幕尺寸≥9.6m X 5.4m分 辨 率≥6144 X 3456 2.点间距≤1.6mm； 3.峰值功耗：≤300W/㎡，对比度：≥12000:1； 4.刷新频率：≥4200Hz； 5.低亮高灰：亮度100%时，灰度等级≥16bit； 6.具有单点亮度校正功能； 7.PCB采用FR-4材质，灯驱合一； 8.色域覆盖率≥120NTSC； 9.IC≥16路通道，具备点检； 10.钢结构与装饰边:使用优质冷轧钢板盒板。 | ㎡ | 51.84 | 13480 | 698803.2 |
|  | LED控制器 | 1.支持≥1路DVI、≥1路HDMI视频源输入。支持≥1路音频输入； 2.支持≥1路DVI、≥1路HDMI视频源输出，支持≥6路千兆网口输出，单个网口最大支持65万像素； 3.HDMI或DVI输出可用于级联或预监； 4.支持最大分辨率为1920x1200@60Hz向下兼容； 5.支持≥1路方口USB控制接口； 6.支持≥2路百兆网口，可用于连接PC端或设备级联； 7.支持校正技术，校正过程快速高效； 8.支持多台设备级联。 | 台 | 12 | 3784 | 45408 |
|  | HDMI线 | 环保PVC、镀金接口、黑色、4K/60HZ、铜缆≥3米。 | 根 | 12 | 30 | 360 |
|  | LED控制柜 | 1.≥50KW 标准配电柜，应具有过流、短路、过压、欠压保护功能；配电系统支持分步顺序延时启动；具备手动/自动两种送电方式并有状态指示；支持远程控制配电柜开关；支持定时控制功能；配电柜内安装符合国家标准的防雷设备，并可靠接地，柜/箱体应满足抗震，防潮，防腐。 | 台 | 1 | 7686 | 7686 |
|  | 高清解码节点 | 1.使用分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换； 2.系统中各个设备节点支持嵌入式架构，无内置操作系统； 3.前面板显示器支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC、网关、掩码等； 4.视频接口支持1路视频输出；音频接口支持≥1路3.5mm音频输入、≥1路平衡音频输出、≥1路3.5mm音频输出；支持≥2路RJ45网口； 5.接口支持HDMI≥1、DP≥1、DVI-I≥1；支持分辨率≥3840×2160向下兼容；支持≥@60Hz多种帧率； 6.信号窗口支持漫游、叠加覆盖和缩放，支持在多个屏幕上开窗，支持通过窗口叠加实现画中画显示； 7.支持像素时钟：297MHz，全数字；支持GTF,DMT,CVT视频标准； 8.支持双台标设置，可独立设置两个双台标的内容，字体，字号，并支持像素级调整台标位置； 9.支持将窗口布局、信号源、字符叠加等信息保存至设备，支持一键调取保存的场景预案； 10.支持管理多组不同分辨率的拼接墙、LED大屏多种显示终端，并共享输入信号源； 11.支持图形工作站多头显卡的多路视频信号进行绑定，实现多头显卡多路输出统一编组，多路信号一键在大屏上联动开窗，画面同步，不卡顿。 | 台 | 12 | 5907 | 70884 |
|  | 4K坐席编码节点 | 1.使用分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换； 2.系统中各个设备节点支持嵌入式架构无内置操作系统； 3.前面板显示器支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC、网关、掩码等； 4.视频接口支持≥1路视频输出；音频接口支持≥1路3.5mm音频输入、≥1路平衡音频输出、≥1路3.5mm音频输出；支持≥2路RJ45网口； 5.接口支持HDMI≥1、DP≥1、DVI-I≥1；支持分辨率≥3840×2160向下兼容；支持≥@60Hz多种帧率； 6.信号窗口支持漫游、叠加覆盖和缩放，支持在多个屏幕上开窗，支持通过窗口叠加实现画中画显示； 7.支持像素时钟：297MHz，全数字；支持GTF,DMT,CVT视频标准； 8.支持双台标设置，可独立设置两个双台标的内容，字体，字号，并支持像素级调整台标位置； 9.支持将窗口布局、信号源、字符叠加等信息保存至设备，支持一键调取保存的场景预案； 10.支持管理多组不同分辨率的拼接墙、LED大屏多种显示终端，并共享输入信号源； 11.支持图形工作站多头显卡的多路视频信号进行绑定，实现多头显卡多路输出统一编组，多路信号一键在大屏上联动开窗，画面同步，不卡顿。 | 台 | 8 | 8272 | 66176 |
|  | 4K坐席解码节点 | 1.使用分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换； 2.系统中各个设备节点支持嵌入式架构，无内置操作系统； 3.前面板显示器支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC、网关、掩码等； 4.视频接口支持≥1路视频输出；音频接口支持≥1路3.5mm音频输入、≥1路平衡音频输出、≥1路3.5mm音频输出；支持≥2路RJ45网口； 5.接口HDMI≥1、DP≥1、DVI-I≥1；支持分辨率≥3840×2160向下兼容；支持≥@60Hz多种帧率； 6.信号窗口支持漫游、叠加覆盖和缩放，支持在多个屏幕上开窗，支持通过窗口叠加实现画中画显示； 7.支持像素时钟：297MHz，全数字；支持GTF,DMT,CVT视频标准； 8.支持双台标设置，可独立设置两个双台标的内容，字体，字号，并支持像素级调整台标位置； 9.支持将窗口布局、信号源、字符叠加等信息保存至设备，支持一键调取保存的场景预案； 10.支持管理多组不同分辨率的拼接墙、LED大屏多种显示终端，并共享输入信号源； 11.支持图形工作站多头显卡的多路视频信号进行绑定，实现多头显卡多路输出统一编组，多路信号一键在大屏上联动开窗，画面同步，不卡顿。 | 台 | 2 | 8272 | 16544 |
|  | 可视化管控平台 | 1.支持对分布式编解码设备进行统一的配置和管理； 2.使用B/S架构，无需安装APP，仅通过浏览器即可完成所有交互界面的呈现和体验； 3.支持可视化视频显示控制，接入视频源、显示设备显示画面能够在交互控制界面上实时预览； 4.在交互控制界面上，能够将大屏显示的窗口布局保存为场景，支持保存多个场景，支持场景的切换和删除； 5.支持拼接显示控制，能够对显示画面进行切换、叠加、漫游、放大、缩放、清除等操作；支持矩阵式信号切换； 6.支持精细化的用户权限控制。可按需对不同的用户设置不同的权限。 | 套 | 1 | 41388 | 41388 |
|  | 网络中控主机 | 1.国产化自主可控平台，CPU、运行内存、存储内存、网络芯片均使用国产化自主可控品牌产品； 2.ARM 64位1.≥8GHz主频高性能处理器；支持≥3G运行内存、≥32G存储内存； 3.具备丰富的接口协议，支持RS232、RS422、RS485、Relay弱电继电器、数字IO、IR红外、网络等协议的控制； 4.支持红外学习功能，支持对红外遥控器进行学习，支持对红外学习文件进行增加、学习、测试、删除； 5.支持视频可视化预监，支持音频音量可视化显示，支持环境状态参数可视化显示，支持外接设备状态可视化显示； 6.支持添加和管控多种设备，支持视频设备、分布式设备、控制网关、音频设备、环境设备管理；支持拼接器叠加、漫游、开窗、切换、场景调用控制； 7.支持摄像机云台控制，支持对前端设备的动作进行遥控，包括摄像机方向控制、变倍调焦控制、保存调用预置位等； 8.支持音频控制，可以控制音量大小、切换静音模式、音频通道切换、预案保存与调用。 | 台 | 1 | 11706 | 11706 |
|  | 软件编程 | 定制界面，根据用户需求，定制音频、视频、电源等控制界面 | 套 | 1 | 2365 | 2365 |
|  | 控制平板 | 1.最高主频≥2.84GHz； 2.存储支持≥128GB； 3.运行内存≥6GB； 4.屏幕：10.95英寸； 5.支持microSD卡。 | 台 | 1 | 2847 | 2847 |
|  | HDMI线 | 环保PVC、镀金接口、黑色、4K/60HZ，2.0版本、铜缆≥ 1.5米。 | 根 | 10 | 30 | 300 |
|  | HDMI高清视频矩阵 | 1.支持≥4个HDMI输入接口，≥4个HDMI输出接口； 2.支持HDMI 1.4标准，支持HDCP1.4标准； 3.最大输入输出分辨率可达3840x2160@30Hz； 4.控制接口：≥1×网口、≥1×RS 232.≥1×IR IN、≥1×USB UPDATE。 | 台 | 1 | 4420 | 4420 |
|  | 电视机 | 1.尺寸：≥65英寸； 2.屏幕分辨率：≥3840X2160； 3.电视类型：4K超高清全面屏； 4.接口要求：HDMI接口≥2*HDMI网络接口≥1×网络接口USB接口≥2×USB2.0接口≥1×USB3.0接口其他接口≥1×AV输入≥1×AV输出； 5.待机功率（w）：≤0.5； 6.USB支持视频格式：3GP,3G2,AVI,FLV,F4V,OGG,MP4,TS,M2TS,M2T,MTS,TP,TRP,M2P,MKV,VOB,DAT,M4V,ASF,WEBM,3GP,MPEG,PCM,RMVB； 7.音频系统：多声道 SRS立体环绕声； 8.CPU架构：CA73*2+CA53*2； 9.运行内存：≥1.5G，存储内存≥8GB DDR3； 10.安装方式:壁挂安装。 | 台 | 2 | 2897 | 5794 |
|  | 电视伸缩架 | 1.最大承重;≥68.2kg； 2.左右调节度:±90°以内； 3.产品净重:≤7.5kg； 4.产品尺寸:长≥650mm*宽≥310mm*高≥90mm； 5.安装方式:壁挂安装。 | 台 | 2 | 473 | 946 |
|  | 48口POE交换机（分布式） | 1.交换容量：≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率：≥144Mpps/166Mpps；≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥6个万兆SFP+口;总POE输出功率≥370W，单端口≥30W。 | 台 | 1 | 5676 | 5676 |
|  | 移动空调 | 额定电压/频率：220V/50Hz制冷功率：≥1345W制冷剂：R410a。 | 台 | 1 | 1064 | 1064 |
|  | 液晶拼接屏 | 1.液晶拼接显示单元规格：≥55寸，拼缝：≤1.8mm； 2.外形尺寸：≥1213.5mm*684.3mm； 3.液晶拼接屏使用LED背光光源； 4.具有高分辨率，单屏物理分辨率≥1920x1080P（兼容1080i、720P、XGA）； 5.专为视频展示设计亮度：500cd/m2、动态对比度：500000：1、极速响应时间：≤8ms； 6.支持多信号接口：≥HDMI*1、≥VGA*1、≥DVI*1、≥CVBS(输入)*2、≥CVBS(输出)*2、≥USB2.0*1、≥RS232(RJ45)(输入)*1、≥RS232(RJ45)(输出)*2； 7.输入电源：100V~240VAC.50/60Hz。 | 台 | 4 | 5830 | 23320 |
|  | 移动支架（2*2） | 1.定制支架； 2.支撑固定支架使用铝合金型材支架或其他满足要求材质； 3.支持安装≥4块≥55寸拼接屏 | 套 | 1 | 2129 | 2129 |
|  | 多屏拼接处理器 | ≥1xHDMI1.4输入，≥10xHDMI1.4输出，最大支持≥3840x2160@30Hz。 | 台 | 1 | 1064 | 1064 |
|  | HDMI线 | 环保PVC、镀金接口、黑色、4K/60HZ，铜缆≥10米。 | 根 | 5 | 89 | 445 |
|  | 液晶拼接屏（1.8mm) | 1.液晶拼接显示单元规格：≥55寸，拼缝：≤1.8mm； 2.外形尺寸：≥1213.5mm*684.3mm； 3.液晶拼接屏采用LED背光光源； 4.具有高分辨率，单屏物理分辨率≥1920x1080P（兼容1080i、720P、XGA）； 5.专为视频展示设计亮度：500cd/m2、动态对比度：500000：1、极速响应时间：≤8ms； 6.支持多信号接口：≥HDMI*1、≥VGA*1、≥DVI*1、≥CVBS(输入)*2、≥CVBS(输出)*2、≥USB2.0*1、≥RS232(RJ45)(输入)*1、≥RS232(RJ45)(输出)*2； 7.输入电源：100V~240VAC.50/60Hz。 | 台 | 9 | 5830 | 52470 |
|  | 液压支架（3*3） | 定制模块化前维护液压支架；支撑固定支架采用铝合金型材支架或其他满足要求材质，应支持根据拼接单元规格定制，支架为双层支架，坚固耐用；每个液晶单元具有独立的六向调节，保证液晶拼接横向水平、纵向垂直，完美的拼接效果； 2.支持安装≥9块≥55寸拼接屏 | 套 | 1 | 5853 | 5853 |
|  | 大屏控制软件 | 1.软件支持界面化操作，可清楚的显示视频信号、RGB信号等多种信号源每个输入信号在线情况； 2.软件支持多用户、可设置权限级别，支持向用户开放显示墙控制器控制协议，同时支持系统的二次开发； 3.支持在同一个软件内控制拼接控制器和周边联控的矩阵等设备，在一个软件内实现控制整个系统； 4.支持通过网络控制多台拼接控制器或多人控制一台拼接控制器的应用； 5.软件支持储存调用多个预设模式，支持对每路输入进行通道预置； 6.在控制软件操作界面下可支持清楚显示所支持输入信号的切换、显示、控制功能，可以将多路视频信号输入中的任意路数以视频窗口的形式在大屏幕显示墙上显示。 | 套 | 1 | 0 | 0 |
|  | 多屏拼接处理器 | 1.视频综合控制平台； 2.≥4路HDMI输入，≥8路HDMI高清信号输出； 3.支持任意相邻的大屏可进行拼接显示，或者单屏显示，每块屏可显示多个画面或者多块屏显示单个画面； 4.支持通过软件控制操作； 5.支持可通过网络进行控制； 6.支持自带端口映射功能，无需一一对应接口； 7.支持自带LED字幕滚动功能，实现LED功能； 8.支持开窗，漫游，叠加，画中画等功能。 | 台 | 1 | 946 | 946 |
|  | HDMI线 | 环保PVC、镀金接口、黑色、4K/60HZ，铜缆≥10米。 | 根 | 11 | 89 | 979 |
|  | 触摸显示器 （含OPS） | LCD尺寸：≥ 98” 背光类型：D-LED分辨率：≥3840x2160亮度 ：≥450cd/m²，对比度：≥1200:1响应时间：≤8ms像素点距 ：≤0.4296(H)x0.4296(V)视角：≥178°(H)/178°(V)寿命：≥50,000 hrs (min.)色域≥93%可视面积：1896(L)*1067.4mm(H)色彩度：≥1.07B(8bit+FRC)整机尺寸含挂架（W*D*H）：≥2212.3×132×1303.5mm整机重量（净重）kg≤90kg含OPS主机（CPU使用I710代或其同性能CPU、内存≥8G、存储≥256G）；含支架。 | 台 | 1 | 30980 | 30980 |
|  | 触摸显示器 （含OPS） | LCD尺寸：≥ 98”背光类型：D-LED分辨率：≥3840x2160亮度：≥450cd/m²，对比度：≥1200:1响应时间：≤8ms像素点距：≤0.4296(H)x0.4296(V)视角：≥178°(H)/178°(V)寿命：≥50,000hrs (min.)色域≥93%可视面积：1896(L)*1067.4mm(H)色彩度：≥1.07B(8bit+FRC)整机尺寸含挂架（W*D*H）：≥2212.3×132×1303.5mm，整机重量（净重）kg≤ 90 kg含OPS主机（CPU使用I710代或其同性能CPU、内存≥8G、存储≥256G）；含支架。 | 台 | 1 | 30980 | 30980 |
|  | POE半球型摄像机 | ≥400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测最低照度: 彩色：≥0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），黑白：≥0 Lux with IR宽动态:≥ 120 dB补光灯类型: 红外灯补光距离: 最远可达30m波长范围: 850 nm防补光过曝: 支持图像尺寸:≥ 2688×1520（默认2560×1440）视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）音频:1个内置麦克风网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 | 台 | 19 | 373 | 7087 |
|  | 硬盘录像机 | 存储接口：≥3个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘，视频接口：≥1×HDMI，≥1×VGA，网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps，自适应以太网口报警接口：≥4路报警输入，报警输出USB接口：≥1×USB 2.0，≥1×USB 3.0，输入带宽：≥320Mbps（开启RAID后为200Mbps），输出带宽：≥256Mbps（开启RAID后为200Mbps），接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：最大支持32×1080P支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索目标名单库：支持≥16个名单库，总库容≥5万张目标抓拍：≥4路视频流（2MP）目标比对：≥16路图片流。 | 台 | 1 | 1300 | 1300 |
|  | 硬盘 | 3.5英寸 10TB 128M SATA3 6Gb/s。 | 块 | 3 | 2069 | 6207 |
|  | 防火墙 | 设备端口：≥8*GE+≥2Combo+≥2Bypass，支持USB，三层吞吐量≥2G,并发连接数≥100W，每秒新建连接数≥2.5W，适用带宽500M，并发SSL VPN≥750条，自带≥125条SSL VPN，推荐带机量≥500。 | 台 | 1 | 13008 | 13008 |
|  | 核心交换机 | 交换容量：≥2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率：≥340Mpps；≥8个GE+≥22个1/10G SFP Plus端口。 | 台 | 1 | 8159 | 8159 |
|  | 24口接入交换机 | 交换容量：≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率：≥108Mpps/126Mpps；≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP口。 | 台 | 3 | 1774 | 5322 |
|  | 24口接入交换机 | 支持≥24*GE+≥2*SFP+≥2*SFP+,交换容量≥396Gbps/3.96Tbps,包转发≥108Mpps/188Mpps。 | 台 | 1 | 1656 | 1656 |
|  | 48口接入交换机 | 支持≥48*GE+2*SFP+2*SFP+,交换容量≥496Gbps/4.96Tbps,包转发≥148Mpps/188Mpps。 | 台 | 2 | 3500 | 7000 |
|  | 16口POE交换机 （AP) | ≥16*GE（POE+）+≥4*SFP,交换容量≥96Gbps,包转发≥36Mpps，单端口最大功率输出功率≥30W，最大支持170W POE；供电支持“以太网口+光口”组合。 | 台 | 1 | 1656 | 1656 |
|  | AC控制器 | 吞吐量：≥4Gbps；接口：≥WAN 2*GE &≥ LAN 6*GE+≥2*SFP+；默认管理AP：0个，最大管理AP：≥128个。 | 台 | 1 | 3548 | 3548 |
|  | AP | 放装AP；WiFi6：802.11ax，双频四流，最大接入速率≥1.775G，最大接入用户数≥128；自带安装件；≥1个Console口+≥1个GE接口+≥1个本地电源接口；≤130mm×130mm×36mm。 | 台 | 10 | 887 | 8870 |
|  | 24口POE交换机（分布式） | ≥24*GE（POE+）+≥4*SFP,交换容量≥336Gbps,包转发≥88Mpps，最大支持≥370W POE供电，单端口最大功率输出功率≥30W；支持“以太网口+光口”组合。 | 台 | 1 | 1987 | 1987 |
|  | 24口POE交换机（监控） | 提供≥24个千兆PoE电口，≥2个千兆光口，交换容量：≥56Gbps，包转发率：≥41.67Mpps，支持IEEE 802.3at/af标准端口，最大供电功率：≥30W，整机最大供电功率：≥370W。 | 台 | 1 | 1596 | 1596 |
|  | 机架式电脑 | 1.内存：≥16g 3200*2； 2.硬盘：≥1tb m.2； 3.显卡：4060TI或与其同等性能的显卡； 4.机箱：工控机箱； 5.电源：≥550W。 | 台 | 1 | 8396 | 8396 |
|  | 光电口模块 | 1.万兆光口转RJ45电口模块； 2.传输速率:万兆。 | 个 | 6 | 177 | 1062 |
|  | 千兆光模块 | 1.SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)； 2.传输速率:千兆。 | 个 | 10 | 142 | 1420 |
|  | 服务器机柜 | 1.配置:≥8位10A PDU，插排≥1个，固定板≥3块，风扇部件≥2组，4只重型脚轮，静止承载：≥800KG(带支架)；尺寸：600mm*800mm*2000。 | 台 | 1 | 3075 | 3075 |
|  | 机柜 | 1.配置:≥8位10A PDU，插排≥1个，固定板≥3块，风扇部件≥2组，4只重型脚轮，静止承载：≥800KG(带支架)，尺寸：600mm*600mm*2000。 | 台 | 1 | 2188 | 2188 |
|  | 24口配线架 | 1.六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量； 2.执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，ISO/IEC 11801-1:2017，IEC 60603-7-4，YD/T 926.3-2009; 3.适应线缆：23AWG（0.52mm-0.57mm）； 4.端口数量：24个； | 个 | 9 | 278 | 2502 |
|  | 理线架 | 1.产品尺寸：高度：1U，长度：19英寸； 2.规格：12环理线槽。 | 个 | 20 | 45 | 900 |
|  | 跳线 | 1.六类非屏蔽系统，传输≥1000Mbps数据流量； 2.执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，ISO/IEC 11801-1:2017，YD/T 926.3-2009； 3.导线尺寸：(n*n*AWG)2×4×24AWG，铜丝直径：≥0.2mm±0.002mm； | 根 | 178 | 14 | 2492 |
|  | PDU | 线缆规格≥3*6mm²，接线盒子≥8位10A输出。 | 个 | 8 | 189 | 1512 |
|  | 全数字标准型会议系统主机 | 1.音频信号支持高性能DSP进行处理，支持48kHz音频采样频率，频率响应达30~20000Hz； 2.每支麦克风可以独立调节增益和均衡； 3.LCD显示屏，可显示会议系统主机状态及系统设置菜单； 4.主机可设IP地址，与控制电脑之间支持TCP/IP连接控制方式； 5.配合摄像机、视频切换台，通过电脑预设后，可进行摄像自动跟踪； 6.具备USB接口，可用于系统升级； 7.可以显示音频信号频谱； 8.内置会议单元测试功能，可在会前对各会议单元的麦克风、按键、扬声器及LED指示灯进行检测； 9.主机总谐波失真≦0.05%，通道隔离度＞85dB，动态范围≥90dB； 10.系统主机具备双机热备份功能； 11.主机具备投票表决功能，具有自动修复功能，支持线路热插拔，支持“环形手拉手”连接技术； 12.控制电脑可实现双机热备份控制功能； 13.系统主机具有软开关按键和机械开关按键，软开关按键机需多重确认且可通过网络UDP的方式控制主机关机。 | 台 | 1 | 9568 | 9568 |
|  | 音视频分离器 | 1.分辨率:4K@60HZ、(向下兼容)； 2.输入接口:高清接口≥2，3.5音频≥1、光纤≥1、同轴≥1、双莲花≥1； 3.功能: 将高清信号音频优化同时输出多个音频。 | 台 | 1 | 114 | 114 |
|  | 调音台 | 1.输入通道：单声道(MIC/LINE)：包括HEADSET MIC (插入式电源),立体声(LINE):2,USB IN≥1、AUX IN≥1； 2.输出通道：STEREO OUT≥1, MONITOR OUT≥1, PHONES≥2包括HEADSET PHONES； 3.输入通道功能(CH1,CH2)： （1）PAD：26DB； （2）DSP：CH1:COMP/EQ, EFFECT(SPX混响) CH2:AMP SIM,EFFECT (SPX混响) （3）PEAK LED：当达到低于削幅失真电平3dB时LED打开。 4.幻象供电电压：+48V； 5.电源要求：DC 5V 500MA； 6.功耗：≤3W。 | 台 | 1 | 392 | 392 |
|  | 12U机柜 | 1.优质冷轧钢； 2.单开玻璃门。 | 台 | 2 | 675 | 1350 |
|  | 24U机柜 | 1.优质冷轧钢； 2.单开玻璃门。 | 台 | 2 | 1050 | 2100 |
|  | 回音壁 | 1.支持蓝牙链接； 2.接口：电源≥1、同轴≥1、AUX≥1； 3.物理声道数量≥2。 | 台 | 1 | 275 | 275 |
|  | 线性音柱扬声器 | 1.灵敏度：≥90dB； 2.额定功率：≥180W； 3.频率响应：不劣于55Hz-19.5KHz； 4.阻抗：4Ω； 5.最大连续声压级：≥113dB。 | 台 | 2 | 2200 | 4400 |