# 重庆市璧山区北街小学校

# 时代云著幼儿园教学电子设备等采购

# 询比采购

# 项目名称：璧山区北街小学校时代云著幼儿园教

# 学电子设备等采购

采 购 人：重庆市璧山区北街小学校

采购时间：2023 年5月

一、询比采购内容

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市璧山区时代云著幼儿园教学电子设备等采购 | 12.54 | 财政资金 |  |

二、询比资格

（一）一般资质条件。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；营业执照经营范围与本询比内容相适应。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.未列入在信用中国网站( www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

7.满足法律、行政规规定的其他条件。

8.提供营业执照复印件加盖公章

（二）特定资格条件

无

三、采购服务内容

（一）配材的技术参数

| 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业舞台音响 | KM系列是一款高保真、多用途的音箱。整个系列的扬声器单元均选用进口单元材料，通过电脑精密校准使其相位、频响曲线平滑，全箱采用15mm板才制成，箱体内部的金属连接件将箱体连接为一体，使箱体可靠性提高。内置12"低音单元和44芯高音喇叭，号角覆盖角度90°×50°。可据情况调整垂直或水平。适合于各种剧院、学校礼堂、室外运动场、会议室、室外演出等娱乐场所。 表面经棕色耐磨喷漆处理，使箱体不易刮花，吊挂系统采用了当今最流行的快速安装系统，令工程安装更为轻松方便。 外包装采用美国进口“牛卡”特厚纸箱再加环保防水塑料袋以及编织带加固，防止运输损坏。 系统类型：12英寸，2分频，前导式音箱 频率范围(-10 dB)1:30 Hz - 20 KHz 频率响应(±3 dB)1:40 Hz - 20 KHz 灵敏度1:(1w @ 1m)97dB 额定阻抗:8 ohms 最大声压级输出:98dB(峰值:120 dB) 额定输入功率2:(连续/音乐信号/峰值) 450 W/650 W/1200 W 覆盖角:80° x 70°(H x V) 低音单元:1*12"170磁65芯 高音单元:44芯 输入连接器:2个Neutrik® Speakon® NL4MP 箱体结构:梯形，15 mm厚板 | 支 | 2 | 2800 | 5600 |  |
| 专业功放 | 采用高效数字电路方案，放大器晶体管长期工作在最佳输出曲线上，避免放大电路的热损耗,四大输入保护:软启动,过流保护,过载和短路保护,热敏传感变压器保护；六大输出保护:输出晶体管总保护,休整限制控制大动态失真,输出端适中保护,输出端直流保护,过热保护,设备开关扬声器自动静音。放大器的占空比、功率因素、瞬态电流、转换速率远优于一般的应用功放。尤其是在低音表现上，本功率放大器更显强劲有力，同时也解决了一般功率放大器的低音无力、高频刺耳、整体音质缺少感情色彩的问题。利用高效数字电路在合理的价格水平下提供大功率以及高效率。结实的外壳及机能完善的保护系统，在恶劣的操作环境下也能保证绝对的可靠性。 频率响应：20HZ-20KHZ,+0,-0.5db.at1want 谐波失真：<0.05%20HZ-20KHZ 上升速率：>40V/ms 阻尼系数：>400 电压增益：35db 灵敏度：额定负载0.775V/1V/1.4V可调 输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入 信噪比（A计划）105db-100db 保护线路：直流保护.超高频保护.短路保护.过载保护.开关机保护.温度保护. 额定功率：600W*2(8欧姆）外包尺寸：430*482*90MM | 台 | 1 | 2600 | 2600 |  |
| 调音台 | 一个AUX发送，一个FX发送 输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号 每路带信号指示灯和峰值指示灯，共用可变色指示灯 带蓝牙，USB播放和录音功能，支持多种格式 内置效果器，延时和重复比例可调，组合个钟模式，音色优美 两组输出，带卡龙和RCA两种输出口，两个推子独立控制，60mm进口推子 立体声辅助返回 外置电源，静噪第，信噪比好 标准双12段光柱电平表，精确指示电平大小 独特的外观设计，SMT表面贴片工艺，性能可靠 话筒输入可以选择卡龙或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口 谐波失真：≤0.05%； 频率响应：5Hz-50KHz±3dB； 信噪比：≥-103dB 最大输出：4V Max； 输入灵敏度：Line-40db Efret-40db； 输入均衡：MID±15db250Hz-6KHz； 幻象电源：+48V； 功耗:15W/15W/30W | 台 | 1 | 1700 | 1700 |  |
| 电源时序器 | 2.5平方三芯纯铜电缆线，纯手工连接15A公牛牌国标插头，接线更有保障； 特有的网线端口，外接86底盒开关，无需频繁开机柜开关机；面板1路直通安全三角插，防止儿童误接触触电；中英文两种语言显示界面任意切换；可预置8种工作模式，一键恢复出厂设置； 8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设定（通道延时0~999S）；LCD电压动态显示，日期、时间、通道显示；每路15A大品牌继电器输出，订制纯铜标准万能接口插座，单路最大输出2KW,总输出4KW；自由设定过压、欠压保护，保证电源稳定输出；定时开关机，分为循环和非循环开关机两种模式，可自由设定以周为单位定时开机、关机功能；配置232中控端口，支持外部中央控制设备控制；可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；支持多台设备级联，级联状态可自动检测及设置；全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；面板LOCK锁定功能，防止人为误操作，轻触开机，长按3秒关机；特色保护功能：防雷、抗电涌；高端拉丝铝合金面板设计，提升产品档次。 | 台 | 1 | 1100 | 1100 |  |
| 真分集演出麦克风 | 全新有机电激光显示OLED屏，特显产品的艺术感及科技感，没有视角，任何角度都能清晰显示，比传统LCD液晶屏更加一目了然话筒的工作状态。独特“64位可调数字编码”，与话筒同步显示，避免话筒繁多的情况下，找不到话筒对应接收主机的接收通道，后台操作人员更加便捷的去掌控每支 话筒的工作状态电量状况。主机独特的窄波技术及ID编码技术，同场合叠机12套话筒，在多套话筒使用情况，能很好的防止相互间干扰 ，采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），独特的ID编码技术，每个频率对应话筒后还有一个数字编码，每个频率的编码都不一样，所以频率接近也不会受到干扰 ，主机采用飞梭无极按键调节，可对发射功率可调，接收距离可调，频率，频道，各显示方式等设置，表面机箱高温烤漆工艺技术，前面板采用铝合金拉丝工艺处理，能在各种恶劣的使用环境下保持表面的美观。手持话筒独特圆弧边缘设计，符合人体工程学，相比普通产品的菱角边缘，更易于单手持握。手持采用精准设计尺寸，防止电池拆装，避免演员无意识地晃动话筒所带来的噪音。 手持话筒电源键“长按3秒关机”，避免演员无意识地拨动开关，造成哑音或断音现象 独特手持电源开关键功能 “短按1下”具有话筒静音，解除静音功能，“短按3下”手持上锁/解锁功能，避免演员无意识把话筒关机。 主机和话筒可同时显示话筒的电池用量，这样方便操作人员在机房能准确的知道话筒的电池用量 还原性好，接收距离100米，适用于大型多功能厅、演出、以及公共广播,具有安装容易，操作简便，特性稳定的专业品质及一些高端会场。 无线接收机规格参数： 金属外壳的1U标准机柜设计结构，双通道接收； 采用自动选讯接收方式，使接收断音降到最低； 红外线数据自动同步功能（SYNC）；采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰；600个UHF可选频道，与工厂预设的互不干扰的32个频组；OLED屏幕，没有视角，任何角度都能清晰显示系统资料； 平衡式XLR输出和非平衡式6.3 (1/4”)输出；发射咪采用超宽频120MHz。 手持发射器参数规格： 手持咪的机身以坚固及符合人体工程学的金属制造，专业耐用；采用超宽频120MHz，宽广的动态范围与平滑的频率响应；音头模组分离式设计、可选配其它的音头组件；采用OLED显示屏，任何角度都能清晰显示发射器状态；红外线数据同步功能，能自动、快速及精确地与接收机对频； 高节能发射电路，采用1.5V,AA电池，可持续使用10小时。 | 套 | 1 | 2700 | 2700 |  |
| 音频传输线 | 2*300型无氧铜专业音响线 | 圈 | 6 | 500 | 3000 |  |
| 音箱设备机柜 | 设备机柜 | 个 | 1 | 800 | 800 |  |
| 配件 | 设备连接卡龙线等 | 批 | 1 | 200 | 200 |  |
| 暖白面光灯 | 输入电压：AC90-240V,50/60HZ 功率：230W LED光源：50W 光源数量：暖白正白各两颗 光源寿命:6-10万小时 调光：0-100% 频闪：1-20次/秒 透镜角度：15º、25º、35º、45º(可选） DMX通道：7CH | 台 | 6 | 790 | 4740 |  |
| 四合一染色帕灯 | 输入电压：AC90-240V,50/60HZ 功率：200W LED光源：10W 光源数量：18颗 光源寿命:6-10万小时 调光：0-100% 频闪：1-20次/秒 透镜角度：15º、25º、35º、45º(可选） DMX通道：7CH | 圈 | 8 | 790 | 6320 |  |
| 灯光控台 | 512控制台，控制通道16CH | 台 | 1 | 900 | 900 |  |
| tuss架 | 灯光支架 | 米 | 16 | 350 | 5600 |  |
| 安装挂钩 | 国标灯勾 | 个 | 14 | 15 | 210 |  |
| 安全绳 | 钢丝保险绳 | 跟 | 10 | 10 | 100 |  |
| 线号线 | 两芯带屏蔽信号控制线 | 圈 | 3 | 450 | 1350 |  |
| 插头 | 卡侬头公，卡侬头母 | 批 | 1 | 0 | 0 |  |
| 线管 | PVC线管 | 米 | 300 | 3 | 900 |  |
| 幼教交互智能平板 | - 整机采用全金属外壳设计，产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都应经倒圆或者倒角处理。 2、整机采用65英寸超高清LED 液晶A规屏，屏幕分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，可视角度≥178°，屏幕显示灰度分辨等级达到≥256灰阶。 3、整机玻璃厚度≤4mm,表面书写硬度≥7H，具备防眩光效果；整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55。 4、整机内置无线传输模块，PC模块无任何外接或转接天线,网卡，即可实现Wi-Fi无线上网连接，AP无线热点发射，WIFI支持2.4G/5G频段，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准；整机支持蓝牙 Bluetooth≥4.2标准。 - 整机天线采用隐藏式方式；整机电视开关、电脑开关、节能待机键三合一，短按电源键开机，可实现节能熄屏/唤醒屏幕；长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑。 6、整机具备柔和，动态，标准，智能图像模式，在智能模式下，整机可以根据显示内容的差异，自动调节显示效果；支持护眼模式，开启后调节为暖色色温、降低背光亮度。 7、整机采用红外触控技术，可支持≥10点触控，便于多名幼儿同时操作书写。 8、具有摄像头，像素≥800W；摄像头内置麦克风，拾音距离≥3m。 - 整机配套相机软件，可以实现拍照和录像功能，拍照支持延时拍摄，幼教专用相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控，快速记录课堂瞬间和活动视频。 - 10、整机内置AI语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、幼儿相机、幼教软件，操控电脑关机、待机及待机唤醒，语义词库支持离线使用。 - 11、整机内置 2.1 声道扬声器，额定总功率≥30W。 - 12、采用可插拔式OPS接口的模块化电脑方案，采用按压式卡扣；具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 TypeA接口，具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；CPU：≥Intel 酷睿I3；内存：≥DDR4 4G；固态硬盘：≥256G。 | 台 | 6 | 9000 | 54000 |  |
| 教学软件 | 1、采用备课和授课两种模式集成一体化设计（提供获得软件能力成熟度模型集成四级CMMI 4或以上认证证明），满足课前课中课后教学工作需要；软件须支持Microsoft Office PowerPoint（简称MS PPT）文件解析导入，可将原有MS PPT教学课件导入教学云空间并确保课件元素内容保留可二次编辑修改。 2、具备主流云端实时容灾保存技术，后台自动保存编辑修改内容并进行云端同步保存，在系统崩溃等情况下重新登录账号联网自动恢复原有内容，全部教学工具功能调用均能得到实时保存。 3、支持教师个人账号注册并登录使用，也可通过微信扫二维码登陆；支持通过USB key进行身份快速识别登录，即插上教师个人U盘后，系统自动识别并提示是否登陆，点击确认后，即可登录教师账号，并根据教师账号设置的学校、学科，软件将智能匹配备授课工具及资源，教师无需查找或调整即可在工具栏直接使用本学科教学工具。（需提供软件此功能截图证明） 4、常规教学工具：支持触控书写，流畅无延迟，可调节笔迹粗细、颜色；支持局部精细擦除、全屏擦除、手势擦除，手势擦除应适应教师传统使用习惯，根据手势与屏幕接触面积大小智能判定擦除面积；提供电子尺规作图工具，具备直尺、三角板、量角器等工具；不借助其他辅助工具可进行截图，截图可切换至任何界面进行完成且截图形状可自由设置；智能图形、音视频播放、语音报读、页面智能显示，提供丰富多类型教学资源；为选择的操作对象提供跟随式虚拟属性功能栏快捷键。 5、学科思维导图：软件内嵌学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，可自由增删并拖拽任一节点作为其他节点子节点，并支持在节点上插入音视频、课件页面链接、教学白板工具等；支持思维导图逐级、逐个节点展开；导图工具具备归纳总结功能，可将多知识节点一键快速归纳，并添加文本、图片、音频、视频等辅助讲解。（需提供软件此功能截图证明） 6、汉字及拼音工具：支持在田字格上书写汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的读音、笔画顺序、笔画数量等；支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。 7、英文书写工具：教师可调出英语专用的四线三格，直接在四线三格中生成标准英文手写字母及单词，便于教师训练学生英文书写；英汉字典：自定义单词，可编辑已有单词的释义，也可自定义创建未被收录的单词，保存在课件中。 8、古诗词资源工具：提供丰富的古诗词、古文教学资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等，以上内容集成一体，无需教师搜索拼凑筛选教学资源如课件、动画等，提升教学效率；同时支持一键展示对应的背景或作者介绍；支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作；古诗词资源按照学段年级、朝代、诗人进行精细分类，只需教师点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索；提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备标准朗读配音。（需提供软件此功能截图证明） 9、音乐工具：提供钢琴琴键的展示形式，点击琴键可进行乐曲弹奏，弹奏时支持实时显示对应的五线谱及简谱音符，并且可对弹奏的音乐进行录音；乐理学习模块，点击琴键即可显示该音对应的资料，包括音符的五线谱、简谱、音名、唱名、科尔文手势。 10、美术教学工具：提供专业美术数字画板，画板具备电子调色盘，可自由选择颜色进行混合调色，并可进行颜色的细微混合调整搭配出任意色彩。 11、在线资源库：提供涵盖K12的各类微课、文本资源，通过教学软件，可直接访问网络资源库并直接插入板书使用。 12、以上所有软件功能操作须在同一软件平台上运用软件自有功能实现，不接受采用非授权第三方软件外链、Flash类交互动画、交互式白板课件等自定义方式嵌入、盗版破解软件拼凑连接或组合实现功能要求的方式，以保证使用的一致性、便捷性和稳定性。 | 套 | 6 | 1500 | 9000 |  |
| 幼教资源 | 1、系统资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园指导纲要》编制而成，资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域。 2、系统主要分为资源和应用两大特色教学功能，资源包括：儿童普通读物动画和视频列表（300个以上）和动画视频资源列表（2600个以上），须提供全部资源列表。 3、系统提供的主题课程，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、快乐课堂（课堂互动）。 4、系统提供的特色课堂，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、表演、诵读和拓展。 5、系统提供的电子白板支持白板软件教学，可调整笔的粗细和九种以上字体颜色自定义，且可保存、撤销白板教学内容和发布到班级。 6、系统提供：主题绘本（分级阅读），礼仪与安全，国学经典，幼儿才艺（才艺课堂），剑桥主题英语（动漫英语），剑桥互动英语，经典童话故事，行为习惯故事，多元主题活动，潜能互动课程，手指操，蒙氏快乐阅读12类五大领域教育资源。 7、系统资源涉及到flash、swf、jpg、png、mp3、mp4共计6种媒体类型。幼教系统包含2900条以上1080P高清视频和高清动画资源，资源大小在45GB以上。 | 套 | 1 | 0 | 0 |  |
| 户外操场音柱 | 全天候设计，防水外壳，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷； 额定功率：100W， 输入电压：70-100V ； 灵敏度(1m,1W)：92dB； 最大声压级(1m)：110dB； 频响：80-16,000Hz； 喇叭单元：6.5寸（100磁，玻纤盆）*4+强磁远程号角*1 | 台 | 5 | 1200 | 6000 |  |
| 室内音柱 | 全天候设计，防水外壳，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷； 额定功率：30W 输入电压：70-100V ； 灵敏度(1m,1W)：92dB； 最大声压级(1m)：110dB； 频响：80-16,000Hz； 喇叭单元：4寸*3 | 台 | 6 | 260 | 1560 |  |
| 户外操场功放 | 标准机箱设计，3U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，适用于机柜或桌面安装。 专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 一个MP3总音量调节旋钮，统一控制MP3音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 带MP3播放器，可播放U盘、SD卡内的音频节目，最大可支持32G，带蓝牙功能。 带FM收音功能，可接收频率88-108MHz电台 5路音源输入，其中3路标准线路输入接口，3路标准话筒输入接口。 1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 MIC1具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 可分别控制五路分区音量大小，每分区五档可调 240V定压输出，4-16Ω定阻输出，CH1-CH6 六路分区100V定压输出。 工作状态实时指示灯，3个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低。 峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作。 额定功率：1200W输出方式：70V，100V，4-16Ω，CH1-CH6 输入灵敏度/阻抗：MIC1，2,3，5mV/600Ω，不平衡TS端子输入。AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 过载源电动势：MIC1，2，3：>12dB，不平衡TRS端子输入。AUX1，2，3：>20dB，不平衡RCA端子输入 音调(低音)：±10dB @100Hz 音调(高音)：±10dB @10KHz 频率响应：50-16KHz(+1dB,-3dB) 信噪比：MIC1，2：66dB。AUX1，2，3：80dB 总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率.默音功能：MIC1优先其他通道 通道串音衰减：≤50dB | 台 | 1 | 2800 | 2800 |  |
| 监控摄像机含安装支架 | 红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风，支持移动侦测与异常侦测，适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境，支持ROI感兴趣区域增强编码，采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m，符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 套 | 8 | 600 | 4800 |  |
| 摄像机电源 | 12V2A | 台 | 8 | 35 | 280 |  |
| 电源线 | RVV2X1.0 | 米 | 300 | 3 | 900 |  |
| 网线 | CAT5E | 米 | 300 | 5 | 1500 |  |
| 交换机 | 具有5个10/100/1000Mbps以太网端口 | 台 | 2 | 120 | 240 |  |
| 项目措施费 | 本项目所产生的措施费，包括但不限于安装费、资料费、 | 批 | 1 | 6500 | 6500 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 125400 |  |

（二）其他要求

供应商所响应产品的技术参数必须完全满足或优于响应文件技术要求及国家的相关质量要求，按要求在响应文件中提供相关佐证资料证明其能够满足询比文件要求并加盖投标人单位鲜章。

四、服务要求

（一）供方提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准，附正品说明合格证。所有产品符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》要求。项目实施过程中采购方有权对货物质量进行抽查，对未严格按合同要求供应的货物必须无条件按合同要求进行更换。

（二）自验收之日起，提供1年的免费质保期。

（三）供应商接到采购方产品出现问题的通知后立即作出响应，必要时必须在2小时内到达现场进行处理，确保使用人产品的正常使用

五、服务期

自合同签订之日起30个工作日。

六、评选方法：最低价评审法

每项单价的投标报价不得高于比选文件规定的最高限价，否则视为无效报价。已入围评审的报价供应商（满足本询比文件所有要求的），选择投标总价最低的一家成为成交供应商，如遇报价相同时，则选网上报名时间排前的一家供应商；未入围的报名供应商不参与评审。

七、付款方式

项目经采购人验收合格，资金经璧山区财政局审批同意后，按要求支付合同总金额的97%；验收合格满一年后30日内无息支付剩余合同总金额3%。

八、供应商提交响应文件

（一）报送时间：从发布公告起至报名截止时间。

（二）报价资料要求：

1.投标单位将投标资料制作成电子版上传（PDF格式）。采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

2.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的作废标处理。

（三）发生下列情况之一者，视为无效竞标：

1.报价超过限价的；

2.采购文件规定的其他情况。

（1）凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购平台上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

（2）供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。报价超出限价作废标处理。

（3）无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（4）合同签订后，双方应保证合同履行至结束。单方面不履行合同或中止合同的，按采购预算金额的20%向对方支付违约金以解除合同。

（5）接到中标通知后，中标者应积极联系采购方在5个工作日内完成合同的商议和签订。5个工作日内未签订合同，采购方有权无责中止合作，并重新招标。

（6）安装前，供应方应拟定详尽施工方案并经采购方确认。

（7）供应商需清楚以上条款要求并承诺能满足以上要求。

九、其他有关规定

1.此报价为人民币报价，包含运输费、税费和安装过程中所需的其它辅材等费用，中标后不再进行调整。

2.辅助材料，据实结算，采购方有权对辅材数量、单价进行抽查核验。

3.供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

4.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十、联系方式

采购人：重庆市璧山区北街小学校

联系人：彭海波            荣小璧

电  话：13637924092      15923213306

地  址：重庆市璧山区璧城街道东林大道35号

供应商编制响应文件要求

- 报价

（一）报价函

# 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：           元整；人民币小写：          元（总价报价）。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- （二）明细报价表

# 明细报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 单价投标报价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年     月     日

- （三）其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）：其他与本项目有关的资料等

格式自定

- 资格条件及其他

- 1.承诺书

承诺书

本公司承诺：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.未列入在信用中国网站( www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

7.在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

8.满足法律、行政规规定的其他条件。

（投标人公章）

年   月   日

1.提供营业执照复印件加盖公章

- 法定代表人身份证明及授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任      （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

（         法定代表人名称）是（          供应商名称）的法定代表人，特授权（            被授权人姓名及身份证代码、电话）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件、社保证明）

（供应商公章）

年   月   日

（结束）